ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ «РОСКАДАСТР» (ППК «Роскадастр») Филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Забайкальскому краю (Филиал ППК «Роскадастр» по Забайкальскому краю)

Генеральный план муниципального образования Балейский муниципальный округ Забайкальского края

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

проект

Утверждаемая часть

2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	3

2.	ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	6

- СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Таблица 1.1

| № | Наименование объекта | Код объекта | Назначение объекта | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Повысительная насосная станция (планируемый к размещению) | 602041103 | Обеспечение водоснабжения | Номинальная подача: 200 м³/ч | г. Балей, Якимова-Октябрьская Жилая зона | Первый пояс зоны санитарной охраны 30 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | Создание резервуарного парка на базе ВНС 2 (планируемый к размещению) | 602041105 | Обеспечение надежности водоснабжения | Объем – 300-500 куб. м | г. Балей, ул. Советская 61б Производственная зона | Первый пояс зоны санитарной охраны 10 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
| Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети холодного водоснабжения (планируемый к размещению) | 602041202 | Подача воды потребителям | 410 м/пог | г. Балей, от Центральной котельной до котельной РАЙСО (Профсоюзная 5а) и до общежития педколледжа (Ленина 7 ) | Не устанавливаются |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения (планируемый к размещению) | 602041301 | Очистка сточных вод | Производительность – 1000 куб. м/сут | г. Балей, зона 3-я Промышленная, 1 | Санитарно-защитная зона 200 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллектор самотечный (планируемый к размещению) | 602041401 | Транспортировка сточных вод | Протяженность – 2,36 км, диаметр – не менее 219 мм | г. Балей | Не устанавливаются |
|  | Коллектор напорный (планируемый к размещению) | 602041402 | Транспортировка сточных вод | Протяженность – 0,6 км, диаметр – не менее 219 мм. 1,52 км диаметр – не менее 150 | г. Балей | Не устанавливаются |
|  | Выпуски (планируемый к размещению) | 602041407 | Выпуск очищенных сточных вод | Протяженность – 1,510 км ду 200, 0,725 км – ду 400мм | г. Балей | Не устанавливаются |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Модульная котельная с. Унда (планируемый к размещению) | 602040901 | Обеспечение теплоснабжения потребителей | Установленная мощность – 2 Гкал/час | с. Унда, ул. Блинникова 18а Производственная зона | - |
| Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть теплоснабжения (планируемые к размещению) | 602041002 | Транспортировка теплоносителя | Протяженность –1100 м/пог | Балейский муниципальный округ от центральной котельной до котельной ЦРБ | Охранная зона – 3 м в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
|  | Модульный спортивный зал (планируемый к размещению) | 602010301 | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа | Единовременная пропускная способность 40 человек; площадь здания 1376 м2; | Балейский округ, г. Балей, ул. Кирова Жилая зона | не устанавливается |
|  | Универсальная спортивная площадка (планируемый к размещению) | 602010302 | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Площадь 480 м2 (размеры 30 x 16 м); единовременная пропускная способность 18 человек | Балейский округ Рекреационная зона | не устанавливается |
| Объекты благоустройства и озеленения, общественные пространства |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер по ул. Мильчакова (планируемый к размещению) |  | Организация массового отдыха населения | Площадь 2750 м2 | г. Балей, ул. Мильчаков Рекреационная зона | не устанавливается |
| Объекты капитального строительства в области организации мест погребения |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладбище (планируемый к размещению) | 602050301 | Ритуальные услуги: размещение кладбища традиционного захоронения | Площадь – 8,00 га | г. Балей зона специального назначения | Санитарно-защитная зона 50 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

- ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны |  | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь зоны, га | Иные параметры и описание функциональной зоны |  |
|  | Жилые зоны | 2418,68 | Зоны предназначены для размещения: - жилых домов разных типов (многоквартирные малой этажности); - блокированные; - усадебные с приквартирными и приусадебными участками; В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. | Местного значения муниципального округа: - Повысительная насосная станция-1 шт г. Балей; - Сети водоснабжения 110м/пог г. Балей - Сети холодного водоснабжения 410 м/пог г.Балей; - Коллектор самотечный протяженность 2,36 км г. Балей; - Модульный спортивный зал 1 шт. площадь 1376 г. Балей |
|  | Общественно-деловые зоны | 106,18 | Зоны предназначены для размещения многофункциональной и специализированной общественно-деловой застройки, а именно: - объекты капитального строительства, предусмотренные для обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека; - объекты капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности; - объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам медицинской помощи; - объекты капитального строительства, предназначенные для воспитания, образования и просвещения; - здания и сооружения, предназначенные для размещения объектов культуры. | - Сети водоснабжения 110м/пог г. Балей - Сети холодного водоснабжения 410 м/пог г.Балей; - Коллектор самотечный протяженность 2,36 км г. Балей; |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |
| 3.1 | Производственная зона | 5688,6 | Зона предназначена для размещения: - объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании предпринимательской деятельности; - объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом - сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов. | Местного значения муниципального округа: - Резервуарный парк объем 30-500 куб.м. г. Балей; - Сети водоснабжения 110м/пог г. Балей - Сети холодного водоснабжения 410 м/пог г.Балей; - Коллектор самотечный протяженность 2,36 км г. Балей; |
| 3.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 410,96 | Зона предназначена для размещения: - различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ; - зданий и сооружений дорожного сервиса; постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения автотранспорта. |  |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 119463,54 | Зоны предназначены для: - выделения сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями; - осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях; - осуществление хозяйственной деятельности вне сельскохозяйственных угодий; - размещения зданий, сооружений, используемых для сельскохозяйственного производства, в том числе хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции; - осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. | - |
| 5 | Зоны рекреационного назначения | 72505,16 | Зона предназначена для размещения парков, садов, скверов, рекреационных зон прибрежных территорий, естественных незастроенных природных территорий. | Местного значения муниципального округа: - Сети водоснабжения 110м/пог г. Балей - Сети холодного водоснабжения 410 м/пог г.Балей; - Коллектор самотечный протяженность 2,36 км г. Балей; - Универсальная спортивная площадка площадь- 480 м кв. г. Балей; - Сквер по ул. Мильчакова площадь 2750 кв.м. г. Балей; |
| 6 | Зона лесов | 291786,02 | Зона предназначена для размещения защитных и эксплуатационных лесов земель лесного фонда в целях сохранения природного ландшафта территории. | - |
| 7 | Зоны специального назначения |  |  |  |
| 7.1 | Зона кладбищ | 55,27 | Зона предназначена для размещения объектов погребения. | Местного значения муниципального округа: - Кладбище площадь 8 га. г. Балей |
| 7.2 | Зона специального назначения | 33,25 | Зона предназначена для размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещения объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов. | - |
| 8 | Зона акваторий | 84,55 | Территории занятые природными и искусственными водными объектами (реки, ручьи, озера, пруды и.тд.) | - |