|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Забайкальского края от 5 ноября 2019 года № 430 |
| --- | --- |

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ЧИТА, 2019 год

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	8

ВВЕДЕНИЕ	9

Краткая характеристика объекта разработки территориальной схемы обращения с отходами	13

Общие сведения о Забайкальском крае	13

Природно-климатическая характеристика Забайкальского края	14

Демографическая ситуация	16

Промышленность и сельское хозяйство	17

Состояние окружающей среды	18

Особенности региона	18

РАЗДЕЛ 1. НАХОЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ	20

РАЗДЕЛ 2. КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ	41

2.1. Сведения о количестве образования твёрдых коммунальных отходов на территории Забайкальского края по данным статистических отчётов	41

2.2. Сведения о количестве образования отходов на территории Забайкальского края, систематизированные по видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов и их классам опасности (от I до V класса опасности)	44

2.3. Характеристика твёрдых коммунальных отходов, в том числе их морфологический состав и плотность	46

2.4. Нормативы накопления ТКО и расчёт массы образуемых твёрдых коммунальных отходов	47

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ	55

3.1. Данные об установленных и достигнутых на территории Забайкальского края значениях целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, в том числе ТКО	55

3.2. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО на территории Забайкальского края на срок действия территориальной схемы	66

3.3. Показатели эффективности объектов по обращению с отходами	66

РАЗДЕЛ 4. МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ	68

4.1. Существующая система накопления твёрдых коммунальных отходов	68

4.2. Места накопления отходов (за исключением контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов)	71

4.3. Раздельное накопление отходов	72

4.4. Накопление опасных и особо опасных отходов	72

4.5. Контейнерный парк	72

4.6. Перспективная система накопления твёрдых коммунальных отходов	76

4.7. Накопление крупногабаритных отходов	78

4.8. Перспективное накопление опасных и особо опасных отходов	78

4.9. Обновление транспортного парка	79

4.10. Места несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов	80

РАЗДЕЛ 5. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	87

5.1. Реестр действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Забайкальского края	87

5.2. Анализ данных об объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Забайкальского края	87

5.3. Оценка существующих объектов системы обращения с отходами в части ТКО на территории Забайкальского края	88

5.3.1. Объекты обработки (сортировки)	89

5.3.2. Объекты утилизации	92

5.3.3. Объекты обезвреживания	94

5.3.4. Объекты размещения	94

РАЗДЕЛ 6. БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	108

РАЗДЕЛ 7. ОБРАЩЕНИЕ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ОТХОДОВ	111

7.1. Твёрдые коммунальные отходы	111

7.2. Отходы строительства и ремонта	111

7.3. Сельскохозяйственные отходы	113

7.4. Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды	114

7.5. Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром	114

7.6. Отходы обрабатывающей промышленности	115

7.7. Отходы электрического и электронного оборудования	118

7.8. Отходы добычи полезных ископаемых	118

7.9. Биологические отходы	120

7.10. Медицинские отходы	122

РАЗДЕЛ 8. СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ ОТ ИСТОЧНИКОВ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ ДО ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	125

8.1. Организации, осуществляющие транспортирование отходов	125

8.2. Система транспортирования твёрдых коммунальных отходов	126

РАЗДЕЛ 9. ДАННЫЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	128

9.1. Предложения по основным мероприятиям, направленным на развитие инфраструктуры экологически и санитарно-эпидемиологически безопасного обращения с отходами, в том числе ТКО	128

9.2. Определение потребности в транспорте 1 и 2 звена с учётом прогнозных значений объёмов образования ТКО	139

9.3. Обоснование поэтапного внедрения системы раздельного накопления отходов и перечень планируемых мероприятий, направленных на её развитие	143

9.4. Направления развития системы организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов	146

9.4.1. Критерии выбора перспективных технологий	146

9.4.2. Технико-экономическая характеристика технологий и оборудования по обработке (сортировке), утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО	148

РАЗДЕЛ 10. ОЦЕНКА ОБЪЁМА СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	156

РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ	158

РАЗДЕЛ 12. ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ	159

РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ	165

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	166

ПРИЛОЖЕНИЯ	166

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей территориальной схеме применяются следующие термины и определения:

Административный центр сельского поселения, муниципального района – населённый пункт, который определен с учётом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится представительный орган соответствующего муниципального образования.

Баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения твёрдых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации – соотношение количества образовавшихся твёрдых коммунальных отходов и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений.

Городское поселение – город или посёлок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Городской округ – один или несколько объединённых общей территорией населённых пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Группы однородных отходов – отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме).

Жидкие отходы – отходы, в том числе фекальные, удаляемые из выгребов неканализованных зданий, и т.п.

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Контейнерная площадка - место накопления твёрдых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.

Крупногабаритные отходы (мусор) – твёрдые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Муниципальное образование – городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения.

Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединённых общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Населённый пункт – территория, имеющая сосредоточенную застройку, служащая местом проживания людей, которой в установленном федеральным законодательством порядке присвоено наименование.

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды.

Норматив накопления твёрдых коммунальных отходов – среднее количество твёрдых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Обработка отходов – предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Объект размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Объекты захоронения отходов – предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.

Объекты обезвреживания отходов – специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов.

Органические отходы – растительные отходы, образующиеся в результате осуществления работ по содержанию зелёных насаждений, а также листья после листопада.

Открытые данные – информация, размещённая в сети «Интернет» в виде систематизированных данных, организованных в формате, обеспечивающем её автоматическую обработку без предварительного изменения человеком, в целях неоднократного, свободного и бесплатного использования.

Открытые государственные данные – открытые данные, опубликованные государственными органами, их территориальными органами, органами местного самоуправления или организациями, подведомственными государственным органам, органам местного самоуправления.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (далее также – региональный оператор) – оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с собственником твёрдых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Санитарная очистка территорий – комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов и уборке территорий населённых мест.

Сбор отходов – приём отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

Сельское поселение – один или несколько объединённых общей территорией сельских населённых пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населённых пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Средняя плотность твёрдых коммунальных отходов – отношение установленного годового норматива накопления в объёмных показателях к годовому нормативу накопления по массе.

Строительные отходы – отходы, образующиеся при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе зданий и сооружений, прокладке и замене инженерных коммуникаций, объектов дорожно-мостового хозяйства.

Твёрдые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твёрдым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Территориальная схема обращения с отходами — совокупность графического (схемы, чертежи, планы и иные материалы) и текстового описания системы организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе твёрдых коммунальных отходов, образующихся на территории субъекта Российской Федерации, и направлений её развития на определенный период.

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах.

Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

Электронная модель территориальной схемы – информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенные для ввода, хранения, актуализации, обработки, анализа, представления, визуализации данных о системе организации и осуществления на территории субъекта Российской Федерации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, образующихся на территории субъекта Российской Федерации, и (или) отходов, поступающих из других субъектов Российской Федерации.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВМР – вторичные материальные ресурсы

ГИС – геоинформационные системы

ГО – городской округ

ГРОРО – государственный реестр объектов размещения отходов

ИПЦ – индекс потребительских цен

КГО – крупногабаритные отходы

КП – контейнерные площадки

МО – муниципальное образование

МР – муниципальный район

НДС – налог на добавленную стоимость

н.п. – населённый пункт

н/д – нет данных

н/и – нет информации

НПА – нормативный правовой акт

ОМС – органы местного самоуправления

ОРО – объект размещения отходов

Отчётность 2-ТП (отходы) – Форма № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления», утверждённая приказом Росстата от 10.08.2017 № 529

ПВН – площадка временного накопления

ТКО – твёрдые коммунальные отходы

ТСОО – территориальная схема обращения с отходами

ФЗ – Федеральный закон

ФККО – Федеральный классификационный каталог отходов, утверждённый приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г. № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов»

ВВЕДЕНИЕ

Одной из глобальных проблем человечества является производство отходов, которое во всем мире нарастает темпами, опережающими их переработку, обезвреживание и утилизацию.

Ежегодно в Российской Федерации образуется около 5,4 миллиарда тонн (среднегодовое значение за период 2013-2017 гг.) бытовых, сельскохозяйственных, промышленных и иных видов отходов, из которых 55 - 60 млн. тонн составляют ТКО Увеличивается количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а размещаются на полигонах и свалках, что приводит к выводу продуктивных сельскохозяйственных угодий из оборота. Свыше 30 млрд. тонн отходов накоплено в результате прошлой хозяйственной и иной деятельности. Около 15 000 санкционированных объектов размещения отходов занимают территорию общей площадью примерно 4 млн. гектаров, и эта территория ежегодно увеличивается на 300 - 400 тыс. гектаров. В Забайкальском крае насчитывается более 1 500 санкционированных и стихийных свалок общей площадью около 4,5 тыс. гектаров.  На полигоны попадает около 85% отходов, лишь 5% отходов проходит вторичную обработку и примерно 10% рассеивается при транспортировке.

На федеральном и региональных уровнях разработаны и утверждены новые и актуализируются действующие нормативно-правовые акты, направленные на решение основных проблем в области обращения с отходами:

- отсутствие отлаженной системы учёта предприятиями и контролирующих органами образования и размещения отходов;

- несовершенство системы сбора и удаления ТБО;

- отсутствие оборудованных по современным требованиям полигонов и других мест размещения отходов, включая технологические решения по экологически безопасному размещению и переработке и утилизации;

- захламлённость бытовым и производственным мусором, территорий населённых пунктов, лесных массивов, поймы рек и водоёмов, зон вблизи промышленных предприятий и частного сектора;

- недостаточно активное внедрение передовых технологий по переработке отходов производства и потребления;

- отсутствие организованной эффективной системы раздельного сбора отходов, а также последующей обработки, утилизации и обезвреживания таких отходов в промышленном масштабе, вовлечения утильных фракций в хозяйственный оборот.

Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года является основой для формирования и реализации государственной промышленной и научно-технологической политики на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях в сфере обработки, утилизации и обезвреживания отходов, ресурсосбережения и вовлечения отходов в хозяйственный оборот и направлена на формирование и перспективное развитие новой отрасли промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, объединяющей в своей инфраструктуре:

- хозяйствующие субъекты, реализующие деятельность по созданию, производству и выпуску техники, технологий, установок, оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов;

- научно-исследовательские, опытно-конструкторские организации, учреждения, занятые в сфере разработки инновационных технологий ресурсосбережения, обработки, утилизации и обезвреживания отходов;

- хозяйствующие субъекты одной или нескольких отраслей экономики, осуществляющие деятельность в области обработки, утилизации и обезвреживания отходов, производства продукции из вторичного сырья.

Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года одним из долгосрочных приоритетов определила обеспечение экологически безопасного обращения с отходами, а также обеспечение безопасности среды проживания и увеличения доли экологически безопасной утилизации твёрдых коммунальных отходов до 90% за счёт налаженной системы сбора и хранения твёрдых коммунальных отходов до 2030 года.

В регионе разработаны и действуют программы, направленные на решение приоритетных задач в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Подпрограммой «Совершенствование охраны компонентов окружающей среды» к Государственной программе «Охрана окружающей среды» (далее – Подпрограмма) проблема обработки, утилизации и санкционированного захоронения отходов на территории Забайкальского края намечена как остростоящая.

Подпрограмма предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с реабилитацией объектов экологического ущерба в связи с прошлой экономической деятельностью, предотвращением дальнейшего накопления отходов производства, в том числе с реализацией мер и внедрением механизмов, способствующих оздоровлению микроклимата территорий, подверженных негативному воздействию отходов, с предупреждением негативного воздействия объектов прошлой хозяйственной деятельности.

Региональный проект «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (Забайкальский край)» основной целью наметил создание комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами путём увеличения к 2024 году доли ТКО, направленных на обработку, в общем объёме отходов, вывезенных с мест накопления до 44% и доли ТКО, направленных на утилизацию, в общем объёме образованных ТКО до 19,94%.

Масштабность и сложность задачи, наличие в ней значительного межотраслевого, и межмуниципального аспектов, необходимость комплексного подхода и организации взаимодействия органов власти всех уровней, хозяйствующих субъектов и населения, обуславливает её решение системно-целевыми методами с использованием инструментария и детальной дорожной карты – Территориальной схемы обращения с отходами. Только такой подход позволяет сконцентрировать для решения этой задачи необходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, привлечь значительные объёмы внебюджетных инвестиций.

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, Забайкальского края (далее – территориальная схема) – основной документ определяющий порядок движения отходов, разработан в целях организации и осуществления деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории Забайкальского края.

Пересмотр положений Территориальной схемы осуществляется с учётом требований Постановления Правительства РФ от 04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов», а также в связи с актуализацией входящей в неё информации.

Территориальная схема разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе следующих документов:

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Постановления Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем»;

- Основ государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года, утверждёнными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.;

- Указа Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»;

- поручений Президента Российской Федерации от 29.03.2011 № Пр-781 «О подготовке долгосрочных целевых инвестиционных программ обращения с твёрдыми бытовыми и промышленными отходами в субъектах Российской Федерации»; от 10.04.2012 № Пр-2138 «О разработке комплексной стратегии обращения с твёрдыми бытовыми отходами, предусматривающей, в том числе, создание эффективной системы управления в этой области»; от 15.11.2017 № Пр-2319 «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента в сфере регулирования обращения с отходами»;

- Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 (с последующими изменениями и дополнениями);

- Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 № 84-р;

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (с последующими изменениями и дополнениями);

- Стратегии обращения с твёрдыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утверждённой приказом Минприроды России от 14.08.2013 № 298;

- Указа Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами» (вместе с «Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами») (с последующими изменениями и дополнениями);

- Закона Забайкальского края от 23.12.2009 № 327-33К «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Постановления Правительства Забайкальского края от 26.12.2013 № 586 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Постановления Правительства Забайкальского края от 10.04.2014 № 188 об утверждении государственной программы Забайкальского края «Охрана окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Постановления Правительства Забайкальского края от 10.10.2017 № 409 «Об утверждении Порядка накопления твёрдых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Забайкальского края» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Распоряжения Губернатора Забайкальского края от 14.12.2018 № 497-р об утверждении паспорта региональных проектов «Сохранение озера Байкал (Забайкальский край)», «Чистый воздух (Забайкальский край)», «Чистая страна (Забайкальский край)», «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (Забайкальский край)»;

- Распоряжения Губернатора Забайкальского края от 27.12.2018 № 518-р «Об организации на территории Забайкальского края работы по обращению с отходами»;

- Распоряжения Губернатора Забайкальского края от 29.12.2018 № 526-р об утверждении «Плана реализации в 2019 году мероприятий по переходу на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Забайкальского края, отражающий этапы и сроки перехода Забайкальского края на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами»;

- Приказа региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 14.08.2019 № 173-НПА «Об установлении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Забайкальского края»;

- документов территориального планирования Забайкальского края.

Содержащаяся в Территориальной схеме информация основана на официальных материалах, представленных уполномоченными органами исполнительной власти Забайкальского края, органами местного самоуправления Забайкальского края, открытых государственных данных и информации, размещённой в сети «Интернет» в виде систематизированных данных, организованных в формате, обеспечивающем их автоматическую обработку без предварительного изменения человеком, в целях неоднократного, свободного и бесплатного использования.

Территориальная схема разработана на срок до 2030 года и обеспечивает достижение целей государственной политики в области обращения с отходами в порядке их приоритетности:

- максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

- обработку, утилизацию и обезвреживание отходов.

Территориальная схема предусматривает комплексную обработку и утилизацию отходов, обеспечивающую минимальный объём их захоронения, использование наилучших доступных технологий обращения с отходами и применение методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами, направленных на уменьшение количества образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот.

В ходе разработки территориальной схемы:

- собрана и верифицирована информация об источниках образования отходов, местах накопления отходов, объектах по обработке, обезвреживанию, захоронению отходов, потоках движения отходов, организациях, осуществляющих деятельность по обращению с отходами на 10.09.2019 года;

- сформирована финансовая модель, обеспечивающая расчёт экономических последствий реализации территориальной схемы на каждый год её реализации с учётом динамики отходообразования;

- построена электронная модель, включающая в себя базу данных, средства ввода и отображения информации по вопросам обращения с отходами, математическую модель расчёта оптимального размещения объектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, их технических характеристик, и направлений транспортирования отходов.

Краткая характеристика объекта разработки территориальной схемы обращения с отходами

Общие сведения о Забайкальском крае

Забайкальский край – субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа и Восточно-Сибирского экономического района. Образован 1 марта 2008 года в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. Граничит с Амурской и Иркутской областями, Республиками Бурятия и Саха (Якутия). Южная и юго-восточная границы Забайкальского края являются государственной границей Российской Федерации с Монголией и Китайской Народной Республикой. Площадь территории составляет 431,9 тыс. км² (2,52% площади России), общая длина границ – 4 770 километров.

В состав края входят 410 муниципальных образований, в том числе 4 городских округа, 31 муниципальный район, 3 из которых (Агинский, Дульдургинский и Могойтуйский) входят в Агинский Бурятский округ как административно-территориальную единицу с особым статусом, 45 городских поселений и 330 сельских поселений. Административный центр края – город Чита.

Рисунок 1. Карта Забайкальского края

Природно-климатическая характеристика Забайкальского края

Забайкальский край располагается в Восточной Сибири, в восточной половине Забайкалья. Наибольшая протяжённость края с севера (хребет Кодар) на юг (Приононская равнина) отмечается на меридиане 117°08' восточной долготы и достигает почти 1000 км, с запада (Яблоновый хребет) на восток (река Аргунь) по параллели 50° северной широты протяжённость составляет немногим более 850 км. На территории края находятся наивысшая и наименьшая высоты над уровнем моря всего Забайкалья. Первая – 3 073 м (пик БАМ), вторая − 292 м, находится в долине Амура.

Климат края, как и большей части Восточной Сибири, резко континентальный с недостаточным количеством атмосферных осадков. Каларский, Тунгиро-Олёкминский и Тунгокоченский районы приравнены к районам Крайнего Севера. Зима длительная и холодная, малоснежная, с большим числом ясных дней. Средняя температура января составляет −19,7 (−21) °С на юге и −37,5 °С на севере. Абсолютный минимум −64 °С − зарегистрирован на прииске имени XI лет Октября в Каларском районе. Лето короткое, но сравнительно тёплое. Средняя температура июля составляет +13 °С на севере (а также на равнинах) до +20,7 °С на юге (до +21 °С в горах), абсолютный максимум +42 °С − зарегистрирован в селе Ново-Цурухайтуй Приаргунского района. Безморозный период составляет в среднем 80−140 дней. Осень тёплая. Количество осадков составляет 300 мм (на юге) и до 600 мм (на севере), основная часть которых приходится на лето и осень.

В рельефе преобладают мягкоочерченные средневысотные горы северо-восточного простирания (Яблоновый, Черского, Борщовочный, Даурский и др.) и разделяющие их межгорные котловины. На юге располагается обширная Приононская равнина.

Информация о почвенном фонде Забайкальского края представлена в таблице 1.

Таблица 1. Почвенный фонд Забайкальского края

| Почвы | Доля площади, % |
| --- | --- |
| Почвы тундр |  |
| Перегнойно-карбонатные тундровые | 0,3 |
| Таёжные глеевые гумусово-перегнойные (глееземы слабоглеевые гумусово-перегнойные таёжные) | 1,2 |
| Таёжные глеевые торфянисто-перегнойные (глееземы торфянисто-перегнойные таёжные) | 0,1 |
| Таёжные торфянисто-перегнойные высокогумусные неоглеенные | 4,3 |
| Дерново-подзолистые (без разделения) | 0,2 |
| Дерново-подзолистые глубокоглееватые и глееватые (в том числе поверхностно-глееватые) преимущественно глубокие | 0,2 |
| Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые без разделения (подзолы иллювиально-мало- и многогумусовые) | 23,9 |
| Подзолы сухоторфянистые | 0,6 |
| Подзолы глеевые торфянистые и торфяные, преимущественно иллювиально-гумусовые | 0,1 |
| Подбуры таёжные (без разделения) | 12,7 |
| Подбуры сухоторфянистые | 4,4 |
| Подбуры охристые | 0,6 |
| Дерново-таёжные кислые (дерново-бурозёмные кислые) | 3,1 |
| Дерново-таёжные насыщенные (дерново-бурозёмные слабоненасыщенные и насыщенные) | 16,7 |
| Дерново-таёжные глееватые и глеевые (дерново-бурозёмные глееватые и глеевые) | 0,6 |
| Перегнойно-карбонатные | 0,3 |
| Дерново-карбонатные (включая выщелоченные и оподзоленные) | 0,9 |
| Серые лесные неоподзоленные | 2,6 |
| Боровые пески | 0,4 |
| Чернозёмы мучнисто-карбонатные, включая выщелоченные, типичные, обыкновенные и южные (чернозёмы промытые) | 3,6 |
| Чернозёмы глубоковскипающие и бескарбонатные на лёгких породах | 2 |
| Чернозёмы солонцеватые | 0,1 |
| Лугово-чернозёмные | 4,5 |
| Лугово-чернозёмные солонцеватые и солончаковатые | <0,1 |
| Каштановые мучнисто-карбонатные без разделения (каштановые промытые) | 1,4 |
| Лугово-каштановые | 0,5 |
| Торфяные болотные переходные | 0,1 |
| Торфянисто- и торфяно-глеевые болотные (глееземы торфянистые и торфяные болотные) | 2,5 |
| Лугово-болотные | 0,2 |
| Луговые солонцеватые и солончаковатые | 0,1 |
| Луговые (без разделения) | 0,5 |
| Солончаки луговые | 0,2 |
| Солончаки соровые | 0,1 |
| Пойменные кислые | 3,5 |
| Пойменные засоленные | 0,3 |
| Пойменные заболоченные | 1,7 |
| Высокогорные дерново-гольцовые | 2,9 |
| Горные примитивные | 0,1 |
| Горные лесо-луговые | 1,1 |
| КОМПЛЕКСЫ |  |
| Бугорковые кочарниковые |  |
| Арктотундровые перегнойно-глеевые, почвы пятен и тундровые глеевые торфянистые и торфяные | <0,1 |
| НЕПОЧВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| Каменистые россыпи | 1,6 |
| Пески | <0,1 |
| Вода | 0,1 |
| Итого | 100 |

На территории края расположено около 15 000 озёр, протекает более чем 40 000 рек. Полностью или частично на территории Забайкальского края протекают 54 реки протяжённостью от 100 до 500 км. 14 рек, длина которых более 500 км, относятся к категории самых крупных водотоков России, из них 5 рек полностью находятся на территории края (Газимур, Ингода, Калар, Нерча, Шилка).

Почти половина территории покрыта лесами. Даурская лиственница занимает 81%, сосна – 9%, кедр – 2% лесопокрытой площади. Тайга к югу сменяется горной лесостепью, постепенно переходящей в степь.

Забайкальский край занимает восьмое место в Российской Федерации по размерам лесосечного фонда доступных для использования лесов. Общая площадь лесного фонда края – 34 066 тысяч га.

Регион обладает крупными запасами каменных и бурых углей, железной руды, серебра, меди, золота, плавикового шпата (флюорита), вольфрама, сурьмы, олова, урана, лития, тантала, ниобия, циркона и германия. Также в регионе сосредоточены огромные запасы огнеупорных и тугоплавких глин, цеолитов и графита.

Демографическая ситуация

Численность населения Забайкальского края на 1 января 2019 года составила 1 065,8 тыс. человек. По сравнению с 2018 годом численность населения уменьшилась на 6,7 тыс. человек. Городское население края составляет 729,3 тысяч человек (68,4%), сельское – 336,5 тысяч человек (31,6%).

Таблица 2. Численность населения Забайкальского края (на 1 января соответствующего года)

| Годы | Всего, тыс. чел. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городское население | Сельское население |
| 2014 | 1 090,3 | 731,7 | 358,6 |
| 2015 | 1 087,5 | 732,6 | 354,9 |
| 2016 | 1 083,0 | 733,4 | 349,6 |
| 2017 | 1 079,0 | 734,0 | 345,0 |
| 2018 | 1 072,8 | 731,9 | 340,9 |
| 2019 | 1 065,8 | 729,3 | 336,5 |

Таблица 3. Численность населения Забайкальского края по городским округам и муниципальным районам на 1 января 2019 года, человек

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего | Городское население | Сельское население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Забайкальский край | 1 065 785 | 729 250 | 336 535 |
| 1 | Городской округ посёлок Агинское | 17 904 | 17 842 | 62 |
| 2 | Городской округ посёлок Горный | 10 539 | 10 539 | - |
| 3 | Городской округ город Петровск-Забайкальский | 15 880 | 15 880 | - |
| 4 | Городской округ город Чита | 349 983 | 349 983 | - |
| 5 | Агинский район | 16 684 | 4 730 | 11 954 |
| 6 | Акшинский район | 8 980 | - | 8 980 |
| 7 | Александрово-Заводский район | 7 345 | - | 7 345 |
| 8 | Балейский район | 17 537 | 10 879 | 6 658 |
| 9 | Борзинский район | 47 226 | 41 043 | 6 183 |
| 10 | Газимуро-Заводский район | 8 676 | - | 8 676 |
| 11 | Дульдургинский район | 14 217 | - | 14 217 |
| 12 | Забайкальский район | 21 234 | 13 308 | 7 926 |
| 13 | Каларский район | 7 815 | 3 824 | 3 991 |
| 14 | Калганский район | 7 460 | - | 7 460 |
| 15 | Карымский район | 34 846 | 22 314 | 12 532 |
| 16 | Краснокаменский район | 57 944 | 51 648 | 6 296 |
| 17 | Красночикойский район | 17 803 | - | 17 803 |
| 18 | Кыринский район | 12 217 | - | 12 217 |
| 19 | Могойтуйский район | 25 689 | 10 865 | 14 824 |
| 20 | Могочинский район | 24 040 | 20 169 | 3 871 |
| 21 | Нерчинский район | 27 099 | 16 292 | 10 807 |
| 22 | Нерчинско-Заводский район | 9 177 | - | 9 177 |
| 23 | Оловяннинский район | 35 228 | 16 454 | 18 774 |
| 24 | Ононский район | 9 597 | - | 9 597 |
| 25 | Петровск-Забайкальский район | 17 074 | 8 438 | 8 636 |
| 26 | Приаргунский район | 19 597 | 8 319 | 11 278 |
| 27 | Сретенский район | 21 424 | 15 180 | 6 244 |
| 28 | Тунгиро-Олёкминский район | 1 341 | - | 1 341 |
| 29 | Тунгокоченский район | 11 445 | 5 275 | 6 170 |
| 30 | Улётовский район | 18 247 | 29 44 | 15 303 |
| 31 | Хилокский район | 27 947 | 13 864 | 14 083 |
| 32 | Чернышевский район | 32 184 | 21 737 | 10 447 |
| 33 | Читинский район | 65 678 | 21 106 | 44 572 |
| 34 | Шелопугинский район | 6 704 | - | 6 704 |
| 35 | Шилкинский район | 39 024 | 26 617 | 12 407 |

Промышленность и сельское хозяйство

На 1 января 2019 года в регионе насчитывается 1 255 организаций различных форм собственности, осуществляющих промышленную деятельность; на долю промышленности приходится 21,2% валового регионального продукта Забайкальского края; удельный вес занятых в промышленности от численности населения, занятого в экономике Забайкальского края, составляет 13,35%.

В структуре промышленного производства Забайкальского края наибольший удельный вес занимает добыча полезных ископаемых – 58,93 %, на долю обрабатывающих производств приходится 18,82 %, на долю обеспечения электрической энергией, газом и паром – 22,25%.

В сфере добычи полезных ископаемых действуют 401 организация, из них добычу угля осуществляют 26 организаций, добычу металлических руд – 270 организаций, добычу прочих полезных ископаемых – 56 организаций.

В обрабатывающих производствах действует 661 организаций всех форм собственности, большинство из которых малые и средние организации. Несмотря на слабое развитие обрабатывающих отраслей промышленности в регионе, они вносят свой вклад в социально-экономическое развитие Забайкальского края.

В производстве и распределении электроэнергии, пара, газа и воды действует 193 организации всех форм собственности, большинство из которых крупные организации.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Забайкальского края на долгосрочный период до 2030 года, индекс промышленного производства (вариант 2) в 2019 году – 104,7% к предыдущему году, в 2020 году – 104,6%, в 2021 году – 104,6%, в 2022 году – 104,4%, в 2023 году – 105,5%, в 2024 году – 106%, в 2025 году – 106,1%, в 2026 году – 105,8%, в 2027 году – 105,6%, в 2028 году – 105,4%, в 2029 году – 105,4%, в 2030 году – 105,5% к предыдущему году в сопоставимых ценах.

Сельское хозяйство Забайкальского края функционирует в границах территории, относящейся к числу регионов экстремального, рискованного земледелия. Биоклиматический потенциал плодородия почв Забайкальского края значительно ниже, чем в европейской части России, для получения единицы сельскохозяйственной продукции требуется больше энергозатрат. Кроме того, для Забайкальского края характерна высокая доля сельскохозяйственной продукции (75 – 80%), которая производится в личных подсобных хозяйствах, наименее восприимчивых к новым технологиям сельскохозяйственного производства.

На территории края выращивают пшеницу, тритикале, ячмень, овёс, рапс, картофель, кормовые культуры.

Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства Забайкальского края является животноводство, представленное подотраслями: молочное и мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, козоводство, коневодство, птицеводство, пчеловодство, незначительный удельный вес занимают оленеводство и верблюдоводство. Доля продукции животноводства в общем объёме производства продукции сельского хозяйства составляет 75% – 80%. В перспективе животноводство останется главной отраслью сельского хозяйства Забайкальского края, определяющей основную его специализацию.

Среди подотраслей животноводства наибольшее развитие в крае получили мясное и мясомолочное скотоводство, тонкорунное (мериносовое) и полугрубошерстное овцеводство, табунное коневодство и свиноводство. Птицеводство, оленеводство и другие направления животноводства в настоящее время менее развиты. Основные виды получаемой продукции животноводства – молоко, мясо, шерсть.

Мясное скотоводство в Забайкальском крае имеет значительные перспективы роста и развития, связанные с наличием в Забайкальском крае огромных массивов малоиспользуемых сельскохозяйственных угодий, пригодных для размещения дополнительного скотопоголовья.

Состояние окружающей среды

Основными видами антропогенного воздействия на природную среду, приводящими к ухудшению её экологических характеристик, является загрязнение компонентов биосферы выбросами вредных веществ в атмосферный воздух, сбросами в водные объекты и отходами производства и потребления.

Результаты наблюдений в 2017 году свидетельствуют о том, что уровень загрязнения атмосферного воздуха городов Забайкальского края остаётся довольно высоким.

Наиболее загрязнённым городом края остаётся Чита (и это касается зимнего периода года) – в силу своего географического положения и господствующей штилевой погоды.

В 2017 году в атмосферу выброшено 134,157 тыс. тонн загрязняющих веществ (на 12,429 тыс. тонн больше, чем в 2016 году), из них твёрдых веществ – 46,665 тыс. тонн, жидких и газообразных – 87,492 тысячи тонн.

Выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2017 год стало больше, в связи с увеличением объёмов горнорудных выработок.

Высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха способствуют и климатические особенности Забайкальского края, так территория края находится в зоне действия сибирского антициклона, обусловливающего штилевую или со слабым ветром погоду, в связи с чем, создаются неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ метеорологические условия.

Данное свойство атмосферы приводит к тому, что при относительно низких удельных выбросах загрязняющих веществ может наблюдаться высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

В условиях как постоянного, так и кратковременного химического загрязнения атмосферного воздуха, превышающего гигиенические нормативы, проживает порядка 410 868 жителей Забайкальского края.

Продолжает ухудшаться качество поверхностных вод. Это реки Чита, Ингода, Аргунь Амурского бассейна и река Хилок Байкальского бассейна.

8 водных объектов имеют очень загрязнённые воды (3 класс качества), водных объектов, имеющих 4 класс качества (отнесённых к грязным) – 26. Один водный объект (р. Чита) оценён 5 классом качества (экстремально грязные воды).

Согласно комплексной оценке качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям в 2016 году из 31 водного объекта Забайкальского края, загрязнённые и очень загрязнённые воды имеют 25 водных объектов (или 81%), в 2015 году – 16 (или 57%); грязные (4 класс качества) – 5 (или 16%), в 2015 году – не отмечено.

В первую очередь низкое качество водных объектов зависит от недостаточно очищенных поверхностных стоков.

Эффективно действующие очистные сооружения находятся только в Чите, Краснокаменске, Забайкальске, Борзе, п. Ясная (Оловяннинский район), п. Чара (Каларский р-н). В других населённых пунктах очистные сооружения или в аварийном состоянии, или вообще отсутствуют.

Особенности региона

Особенностями Забайкальского края, которые учитываются при формировании территориальной схемы, являются:

- Основные виды экономической деятельности Забайкальского края – промышленность (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром), сельское хозяйство.

- Неравномерное распределение ареалов образования ТКО: плотность населения составляет 2,48 человека на 1 км2, 68,4% которого сосредоточено в городской местности. Самым многочисленным населённым пунктом Забайкальского края является город Чита, в котором насчитывается 350 тыс. жителей. Второй по численности город – Краснокаменск, с населением порядка 52 тыс. жителей.

- Отсутствие необходимого количества объектов, используемых для размещения ТКО.

- Отсутствие единой системы по учёту образующихся отходов, в том числе ТКО.

- Отсутствие объектов, используемых для обработки ТКО.

- Отсутствие объектов, используемых для утилизации ТКО

- Наличие большого количества населённых пунктов, с которыми отсутствует регулярное транспортное сообщение или существует только водное или воздушное сообщение.

- Удельный вес утилизированных эффективными способами и методами ТКО практически сводится к нулю.

РАЗДЕЛ 1. НАХОЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

Источник образования отходов – объект капитального строительства или другой объект, а также их совокупность, объединённые единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков, на которых образуются твёрдые коммунальные отходы.

Перечень источников образования отходов сформирован на основе сведений Министерства природных ресурсов Забайкальского края, Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), федеральной службы государственной статистики, портала общественного проекта ГосЖКХ (gosjkh.ru), филиала ОАО «РЖД» - Забайкальская железная дорога, сведений из открытых источников сети Интернет.

В территориальную схему включена вся собранная информация об объектах, являющихся источниками образования твёрдых коммунальных отходов, в том числе для которых установлены нормативы накопления ТКО, по следующим категориям:

- Административные здания, учреждения, конторы

- Дошкольные и учебные заведения

- Индивидуальные жилые дома

- Культурно-развлекательные, спортивные учреждения

- Многоквартирные дома

- Предприятия в сфере похоронных услуг

- Предприятия иных отраслей промышленности

- Предприятия общественного питания

- Предприятия службы быта

- Предприятия торговли

- Предприятия транспортной инфраструктуры

- Источники образования ТКО филиала ОАО «РЖД» - Забайкальская железная дорога.

Количество нормообразующих показателей, являющихся источниками образования ТКО, по группам категорий в разрезе районов и поселений приведено в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Количество нормообразующих показателей по группам категорий в разрезе районов и поселений Забайкальского края

| Наименование муниципального образования | Количество нормообразующих показателей ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Административные здания, учреждения, конторы | Дошкольные и учебные заведения | Индивидуальные жилые дома | Многоквартирные дома | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | Предприятия в сфере похоронных услуг | Предприятия общественного питания | Предприятия службы быта | Предприятия торговли | Предприятия транспортной инфраструктуры | Источники образования ТКО филиала ОАО «РЖД» - Забайкальская железная дорога* | Итого |
|  | 1 сотрудник | 1 учащийся (1 ребёнок) | 1 проживающий |  | 1 место |  |  |  | 1 кв. метр общей площади | 1 машино-место | 1 адрес (факт) |  |
| Агинский район | 214 | 3 168 | 11 897 | 4 787 | 5 950 | 0 | 306 | 90 | 3 315 | 6 | 2 | 29 735 |
| Акшинский район | 234 | 2 140 | 7 631 | 1 349 | 2 828 | 1 505 | 201 | 37 | 10 226 | 9 | 0 | 26 160 |
| Александрово-Заводский район | 150 | 1 219 | 6 764 | 581 | 1 580 | 5 | 132 | 38 | 2 926 | 6 | 0 | 13 401 |
| Балейский район | 225 | 3 288 | 8 888 | 8 649 | 9 200 | 15 | 245 | 197 | 7 476 | 6 | 0 | 38 189 |
| Борзинский район | 681 | 8 264 | 14 302 | 32 924 | 10 420 | 25 | 1 397 | 412 | 17 135 | 27 | 43 | 85 630 |
| Газимуро-Заводский район | 185 | 1 872 | 7 778 | 898 | 910 | 5 | 218 | 44 | 3 341 | 9 | 0 | 15 260 |
| Краснокаменский район | 776 | 11 658 | 6 243 | 51 701 | 12 330 | 15 | 1 670 | 584 | 21 970 | 6 | 17 | 106 970 |
| Городской округ город Чита | 6 972 | 121 779 | 22 979 | 327 004 | 52 675 | 65 | 43 608 | 5 382 | 300 056 | 767 | 121 | 881 408 |
| Городской округ Агинское | 513 | 8 770 | 3 625 | 14 279 | 3 607 | 30 | 1 863 | 412 | 9 693 | 36 | 0 | 42 828 |
| Городской округ Петровск-Забайкальский | 250 | 4 268 | 3 576 | 12 304 | 6 390 | 20 | 650 | 121 | 10 009 | 24 | 21 | 37 633 |
| Дульдургинский район | 645 | 6 575 | 7 590 | 6 627 | 8 834 | 5 | 2 034 | 290 | 7 015 | 17 | 1 | 39 633 |
| Забайкальский район | 309 | 4 227 | 8 358 | 12 876 | 3 790 | 10 | 1 173 | 380 | 11 768 | 36 | 21 | 42 948 |
| Городской округ ЗАТО п. Горный | 77 | 1 198 | 572 | 9 967 | 2 430 | 0 | 201 | 30 | 932 | 6 | 0 | 15 413 |
| Каларский район | 173 | 1 800 | 3 477 | 3 786 | 1 210 | 10 | 211 | 123 | 7 069 | 0 | 0 | 17 859 |
| Калганский район | 158 | 1 261 | 6 251 | 1 209 | 1 080 | 5 | 0 | 14 | 6 731 | 12 | 0 | 16 721 |
| Карымский район | 487 | 6 516 | 16 041 | 18 805 | 5 140 | 15 | 818 | 721 | 17 402 | 24 | 55 | 66 024 |
| Красночикойский район | 858 | 6 722 | 12 158 | 5 629 | 5 644 | 10 | 654 | 123 | 18 946 | 18 | 1 | 50 763 |
| Кыринский район | 296 | 2 871 | 9 720 | 2 497 | 3 757 | 19 270 | 256 | 55 | 6 282 | 3 | 1 | 45 008 |
| Могойтуйский район | 342 | 6 003 | 15 190 | 10 499 | 7 700 | 5 | 856 | 236 | 4 945 | 27 | 17 | 45 820 |
| Могочинский район | 468 | 3 584 | 10 813 | 13 197 | 5 887 | 15 | 796 | 254 | 15 350 | 52 | 91 | 50 507 |
| Нерчинский район | 1 592 | 5 255 | 14 175 | 12 924 | 9 494 | 171 | 1 029 | 270 | 28 370 | 38 | 6 | 73 324 |
| Нерчинско-Заводский район | 169 | 1 738 | 8 177 | 1 000 | 1 080 | 5 | 100 | 34 | 5 432 | 6 | 0 | 17 741 |
| Оловяннинский район | 1 147 | 8 339 | 15 638 | 19 590 | 9 019 | 2 601 | 1 058 | 236 | 16 068 | 71 | 31 | 73 798 |
| Ононский район | 171 | 1 868 | 8 327 | 1 270 | 4 080 | 10 | 173 | 55 | 3 371 | 6 | 0 | 19 331 |
| Петровск-Забайкальский район | 285 | 3 448 | 12 328 | 4 746 | 3 160 | 15 | 340 | 36 | 12 102 | 9 | 15 | 36 484 |
| Приаргунский район | 1 405 | 4 713 | 12 477 | 7 120 | 6 947 | 15 | 524 | 215 | 14 026 | 27 | 3 | 47 472 |
| Сретенский район | 740 | 4 706 | 9 920 | 11 504 | 9 147 | 36 234 | 360 | 123 | 9 936 | 1 212 | 7 | 83 889 |
| Тунгиро-Олёкминский район | 143 | 392 | 1 181 | 0 | 915 | 0 | 20 | 8 | 1 064 | 0 | 0 | 3 723 |
| Тунгокоченский район | 161 | 2 015 | 5 901 | 5 310 | 1 840 | 10 | 360 | 121 | 7 768 | 21 | 0 | 23 507 |
| Улётовский район | 400 | 4 277 | 14 479 | 3 768 | 3 511 | 10 | 480 | 676 | 10 108 | 24 | 1 | 37 734 |
| Хилокский район | 707 | 6 159 | 14 871 | 13 076 | 5 303 | 9 435 | 1 082 | 467 | 17 621 | 42 | 58 | 68 821 |
| Чернышевский район | 524 | 6 362 | 17 470 | 14 714 | 9 260 | 15 | 1 160 | 243 | 23 545 | 27 | 70 | 73 390 |
| Читинский район | 839 | 10 684 | 36 255 | 29 423 | 4 910 | 20 | 2 515 | 837 | 19 092 | 53 | 57 | 104 685 |
| Шелопугинский район | 125 | 1 177 | 5 992 | 712 | 3 590 | 0 | 50 | 15 | 5 377 | 9 | 1 | 17 048 |
| Шилкинский район | 567 | 7 112 | 18 623 | 20 401 | 17 580 | 30 | 859 | 270 | 19 826 | 42 | 46 | 85 356 |
| Итого | 22 988 | 275 428 | 379 667 | 685 126 | 241 198 | 69 601 | 67 399 | 13 149 | 676 285 | 2 678 | 686 | 2 434 205 |

Все объекты, являющиеся источниками образования ТКО, распределены по категориям. В соответствии с этой классификацией проведены исследования количества образуемых твёрдых коммунальных отходов, результаты которых представлены в таблицах 12.1, 12.2 и 13. Реестр источников образования ТКО представлен в электронной модели территориальной схемы и Приложении А1.

В Приложении А2 приведён адресный перечень индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся источниками образования иных видов отходов, не относящихся к ТКО с указанием массы образующихся отходов, составленный на основании отчётности 2-ТП (отходы).

Источники образования ТКО, сгруппированные по поселениям Забайкальского края, представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Источники образования ТКО, сгруппированные по поселениям

| № п/п | Географические координаты WGS84 | Код ОКТМО | Городской округ/Район | Поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52.033973 113.499432 | 76701000 | Городской округ город Чита | г. Чита |
| 2 | 51.274889 108.846689 | 76715000 | Городской округ город Петровск-Забайкальский | г. Петровск-Забайкальский |
| 3 | 51.555553 113.036953 | 76785000 | Городской округ ЗАТО посёлок Горный | пгт. Горный |
| 4 | 50.278962 113.285867 | 76603411 | Акшинский район | Сельское поселение Акшинское |
| 5 | 50.150678 113.128653 | 76603420 | Акшинский район | Сельское поселение Бытэвское |
| 6 | 50.117309 112.763577 | 76603427 | Акшинский район | Сельское поселение Курулгинское |
| 7 | 50.350783 113.838690 | 76603430 | Акшинский район | Сельское поселение Могойтуйское |
| 8 | 50.090217 112.979910 | 76603440 | Акшинский район | Сельское поселение Нарасунское |
| 9 | 50.310784 113.457634 | 76603450 | Акшинский район | Сельское поселение Новокургатайское |
| 10 | 50.168176 113.738465 | 76603460 | Акшинский район | Сельское поселение Оройское |
| 11 | 50.079247 113.350204 | 76603465 | Акшинский район | Сельское поселение Тохторское |
| 12 | 50.106409 113.626732 | 76603468 | Акшинский район | Сельское поселение Убур-Тохторское |
| 13 | 50.401841 113.272329 | 76603470 | Акшинский район | Сельское поселение Улачинское |
| 14 | 50.298409 113.214415 | 76603480 | Акшинский район | Сельское поселение Урейское |
| 15 | 50.400297 113.715980 | 76603490 | Акшинский район | Сельское поселение Усть-Илинское |
| 16 | 51.051686 117.779770 | 76604404 | Александрово-Заводский район | Сельское поселение Ново-Акатуйское |
| 17 | 50.924393 117.935547 | 76604412 | Александрово-Заводский район | Сельское поселение Александрово-Заводское |
| 18 | 51.062924 118.167860 | 76604416 | Александрово-Заводский район | Сельское поселение Бохтинское |
| 19 | 50.656510 118.119144 | 76604418 | Александрово-Заводский район | Сельское поселение Бутунтайское |
| 20 | 51.099104 118.317447 | 76604432 | Александрово-Заводский район | Сельское поселение Кузнецовское |
| 21 | 50.654791 117.905785 | 76604440 | Александрово-Заводский район | Сельское поселение Манкечурское |
| 22 | 50.856432 117.710420 | 76604443 | Александрово-Заводский район | Сельское поселение Маньковское |
| 23 | 51.014341 117.655344 | 76604450 | Александрово-Заводский район | Сельское поселение Николаевское |
| 24 | 51.180176 118.348053 | 76604458 | Александрово-Заводский район | Сельское поселение Первококуйское |
| 25 | 50.699724 118.346607 | 76604460 | Александрово-Заводский район | Сельское поселение Савво-Борзинское |
| 26 | 51.064684 117.324863 | 76604456 | Александрово-Заводский район | Сельское поселение Онон-Борзинское |
| 27 | 50.764046 118.237650 | 76604465 | Александрово-Заводский район | Сельское поселение Чиндагатайское |
| 28 | 50.933294 117.367174 | 76604470 | Александрово-Заводский район | Сельское поселение Шаранчинское |
| 29 | 51.582284 116.637948 | 76606101 | Балейский район | Городское поселение «Город Балей» |
| 30 | 51.771242 117.023218 | 76606405 | Балейский район | Сельское поселение Казаковское |
| 31 | 51.769799 117.220470 | 76606410 | Балейский район | Сельское поселение Жидкинское |
| 32 | 51.471622 116.349059 | 76606425 | Балейский район | Сельское поселение Матусовское |
| 33 | 51.195373 116.979856 | 76606430 | Балейский район | Сельское поселение Нижнегирюнинское |
| 34 | 51.611013 117.154479 | 76606415 | Балейский район | Сельское поселение Нижнеильдиканское |
| 35 | 51.542436 116.618985 | 76606435 | Балейский район | Сельское поселение Нижнекокуйское |
| 36 | 51.423927 116.236877 | 76606445 | Балейский район | Сельское поселение Ундино-Посельское |
| 37 | 51.711051 116.917800 | 76606450 | Балейский район | Сельское поселение Ундинское |
| 38 | 51.653131 116.792674 | 76606440 | Балейский район | Сельское поселение Подойницынское |
| 39 | 50.387629 116.523485 | 76609101 | Борзинский район | Городское поселение Борзинское |
| 40 | 50.524120 116.318759 | 76609154 | Борзинский район | Городское поселение Шерловогорское |
| 41 | 50.760604 117.161244 | 76609408 | Борзинский район | Сельское поселение Акурайское |
| 42 | 50.722545 116.913569 | 76609414 | Борзинский район | Сельское поселение Биликтуйское |
| 43 | 50.378019 116.853247 | 76609420 | Борзинский район | Сельское поселение Ключевское |
| 44 | 50.555120 117.472016 | 76609424 | Борзинский район | Сельское поселение Кондуйское |
| 45 | 50.938482 117.124323 | 76609436 | Борзинский район | Сельское поселение Курунзулайское |
| 46 | 50.296562 116.574303 | 76609440 | Борзинский район | Сельское поселение Новоборзинское |
| 47 | 50.249946 116.573997 | 76609452 | Борзинский район | Сельское поселение Южное |
| 48 | 50.727346 116.795225 | 76609460 | Борзинский район | Сельское поселение Переднебыркинское |
| 49 | 50.484802 116.276260 | 76609462 | Борзинский район | Сельское поселение Приозёрное |
| 50 | 49.896550 115.701859 | 76609464 | Борзинский район | Сельское поселение Соловьёвское |
| 51 | 50.703792 117.092604 | 76609468 | Борзинский район | Сельское поселение Усть-Озёрское |
| 52 | 50.610827 116.563675 | 76609472 | Борзинский район | Сельское поселение Хада-Булакское |
| 53 | 50.468247 117.158252 | 76609476 | Борзинский район | Сельское поселение Цаган-Олуйское |
| 54 | 50.373630 116.380302 | 76609480 | Борзинский район | Сельское поселение Чиндантское |
| 55 | 50.774020 117.272033 | 76609488 | Борзинский район | Сельское поселение Шоноктуйское |
| 56 | 52.074013 118.864477 | 76610403 | Газимуро-Заводский район | Сельское поселение Батаканское |
| 57 | 51.840858 118.525821 | 76610405 | Газимуро-Заводский район | Сельское поселение Буруканское |
| 58 | 51.548043 118.340705 | 76610409 | Газимуро-Заводский район | Сельское поселение Газимуро-Заводское |
| 59 | 52.033181 119.545373 | 76610412 | Газимуро-Заводский район | Сельское поселение Зеренское |
| 60 | 52.779494 119.593055 | 76610418 | Газимуро-Заводский район | Сельское поселение Кактолгинское |
| 61 | 51.575836 118.649591 | 76610433 | Газимуро-Заводский район | Сельское поселение Новоширокинское |
| 62 | 51.532778 118.904910 | 76610420 | Газимуро-Заводский район | Сельское поселение Солонеченское |
| 63 | 51.405581 118.200819 | 76610426 | Газимуро-Заводский район | Сельское поселение Трубачевское |
| 64 | 51.678979 118.360917 | 76610430 | Газимуро-Заводский район | Сельское поселение Ушмунское |
| 65 | 49.650584 117.329040 | 76612151 | Забайкальский район | Городское поселение Забайкальское |
| 66 | 49.584900 117.834774 | 76612405 | Забайкальский район | Сельское поселение Абагайтуйское |
| 67 | 49.704598 117.889948 | 76612410 | Забайкальский район | Сельское поселение Рудник-Абагайтуйское |
| 68 | 49.826162 117.093071 | 76612415 | Забайкальский район | Сельское поселение Билитуйское |
| 69 | 50.077027 117.059581 | 76612420 | Забайкальский район | Сельское поселение Красновеликанское |
| 70 | 49.923915 116.849205 | 76612425 | Забайкальский район | Сельское поселение Даурское |
| 71 | 50.012467 117.470291 | 76612445 | Забайкальский район | Сельское поселение Степное |
| 72 | 50.115305 116.671078 | 76612455 | Забайкальский район | Сельское поселение Черно-Озёрское |
| 73 | 56.797748 118.271076 | 76615156 | Каларский район | Городское поселение Новочарское |
| 74 | 56.996995 118.769650 | 76615405 | Каларский район | Сельское поселение Икабьинское |
| 75 | 56.326567 116.080247 | 76615407 | Каларский район | Сельское поселение Куандинское |
| 76 | 57.073467 118.822849 | 76615433 | Каларский район | Сельское поселение Чапо-Ологское |
| 77 | 56.901720 118.259093 | 76615444 | Каларский район | Сельское поселение Чарское |
| 78 | 50.933612 119.291652 | 76618430 | Калганский район | Сельское поселение Кадаинское |
| 79 | 50.752872 119.448184 | 76618411 | Калганский район | Сельское поселение Буринское |
| 80 | 50.816807 118.784284 | 76618414 | Калганский район | Сельское поселение Верхне-Калгуканское |
| 81 | 50.892036 118.595458 | 76618422 | Калганский район | Сельское поселение Доновское |
| 82 | 50.924665 118.891561 | 76618433 | Калганский район | Сельское поселение Калганское |
| 83 | 51.206937 118.930943 | 76618444 | Калганский район | Сельское поселение Козловское |
| 84 | 50.743833 118.912042 | 76618455 | Калганский район | Сельское поселение Нижне-Калгуканское |
| 85 | 50.911201 119.487755 | 76618466 | Калганский район | Сельское поселение Средне-Борзинское |
| 86 | 50.796150 119.035120 | 76618477 | Калганский район | Сельское поселение Чингильтуйское |
| 87 | 50.986708 118.996700 | 76618488 | Калганский район | Сельское поселение Чупровское |
| 88 | 50.886286 119.123443 | 76618490 | Калганский район | Сельское поселение Шивиинское |
| 89 | 51.650578 113.966853 | 76620153 | Карымский район | Городское поселение Дарасунское |
| 90 | 51.625575 114.339007 | 76620151 | Карымский район | Городское поселение Карымское |
| 91 | 51.197930 113.722187 | 76620157 | Карымский район | Городское поселение Курорт-Дарасунское |
| 92 | 51.564696 114.516837 | 76620405 | Карымский район | Сельское поселение Адриановское |
| 93 | 51.631395 114.087011 | 76620409 | Карымский район | Сельское поселение Большетуринское |
| 94 | 51.517463 114.014086 | 76620420 | Карымский район | Сельское поселение Жимбиринское |
| 95 | 51.612384 114.249885 | 76620425 | Карымский район | Сельское поселение Кадахтинское |
| 96 | 51.635823 114.570188 | 76620430 | Карымский район | Сельское поселение Кайдаловское |
| 97 | 51.477602 114.329053 | 76620435 | Карымский район | Сельское поселение Маякинское |
| 98 | 51.929368 114.862590 | 76620440 | Карымский район | Сельское поселение Нарын-Талачинское |
| 99 | 51.535221 113.864427 | 76620445 | Карымский район | Сельское поселение Новодоронинское |
| 100 | 51.445325 113.789498 | 76620450 | Карымский район | Сельское поселение Тыргетуйское |
| 101 | 51.768377 114.806247 | 76620455 | Карымский район | Сельское поселение Урульгинское |
| 102 | 50.093720 118.033256 | 76621101 | Краснокаменский район | Городское поселение «Город Краснокаменск» |
| 103 | 50.372619 117.615558 | 76621402 | Краснокаменский район | Сельское поселение Ковылинское |
| 104 | 50.004409 118.756939 | 76621408 | Краснокаменский район | Сельское поселение Богдановское |
| 105 | 49.831433 118.400057 | 76621420 | Краснокаменский район | Сельское поселение Кайластуйское |
| 106 | 49.953791 118.596590 | 76621424 | Краснокаменский район | Сельское поселение Капцегайтуйское |
| 107 | 50.403523 117.895626 | 76621427 | Краснокаменский район | Сельское поселение Маргуцекское |
| 108 | 50.075877 117.779006 | 76621430 | Краснокаменский район | Сельское поселение Соктуй-Милозанское |
| 109 | 49.745550 118.258177 | 76621434 | Краснокаменский район | Сельское поселение Среднеаргунское |
| 110 | 50.264868 118.114240 | 76621445 | Краснокаменский район | Сельское поселение Целиннинское |
| 111 | 50.268501 118.359614 | 76621450 | Краснокаменский район | Сельское поселение Юбилейнинское |
| 112 | 50.138647 108.230948 | 76622405 | Красночикойский район | Сельское поселение Альбитуйское |
| 113 | 50.323249 108.749168 | 76622410 | Красночикойский район | Сельское поселение Архангельское |
| 114 | 50.296407 108.582593 | 76622415 | Красночикойский район | Сельское поселение Байхорское |
| 115 | 50.132868 108.466091 | 76622420 | Красночикойский район | Сельское поселение Большереченское |
| 116 | 50.190425 108.324004 | 76622425 | Красночикойский район | Сельское поселение Верхнешергольджинское |
| 117 | 50.074524 108.054249 | 76622430 | Красночикойский район | Сельское поселение Жиндойское |
| 118 | 50.537439 109.382579 | 76622435 | Красночикойский район | Сельское поселение Захаровское |
| 119 | 49.805278 108.071910 | 76622470 | Красночикойский район | Сельское поселение Конкинское |
| 120 | 50.443782 108.968078 | 76622440 | Красночикойский район | Сельское поселение Коротковское |
| 121 | 50.363938 108.755609 | 76622445 | Красночикойский район | Сельское поселение Красночикойское |
| 122 | 50.405096 108.857505 | 76622450 | Красночикойский район | Сельское поселение Малоархангельское |
| 123 | 49.429992 108.857532 | 76622455 | Красночикойский район | Сельское поселение Мензинское |
| 124 | 50.047222 107.891457 | 76622460 | Красночикойский район | Сельское поселение Урлукское |
| 125 | 50.579464 110.157017 | 76622475 | Красночикойский район | Сельское поселение Черемховское |
| 126 | 50.563589 109.573633 | 76622480 | Красночикойский район | Сельское поселение Шимбиликское |
| 127 | 49.511178 111.535643 | 76624405 | Кыринский район | Сельское поселение Алтанское |
| 128 | 49.586588 111.691681 | 76624410 | Кыринский район | Сельское поселение Билютуйское |
| 129 | 49.577996 112.545332 | 76624415 | Кыринский район | Сельское поселение Верхне-Ульхунское |
| 130 | 49.466469 112.173429 | 76624420 | Кыринский район | Сельское поселение Гаваньское |
| 131 | 49.577996 111.974048 | 76624425 | Кыринский район | Сельское поселение Кыринское |
| 132 | 49.640843 112.152382 | 76624430 | Кыринский район | Сельское поселение Любавинское |
| 133 | 49.695876 112.672704 | 76624435 | Кыринский район | Сельское поселение Мангутское |
| 134 | 49.678840 113.014944 | 76624440 | Кыринский район | Сельское поселение Михайло-Павловское |
| 135 | 49.695800 112.023294 | 76624445 | Кыринский район | Сельское поселение Мордойское |
| 136 | 50.026949 111.824577 | 76624450 | Кыринский район | Сельское поселение Надежнинское |
| 137 | 49.734523 112.514349 | 76624451 | Кыринский район | Сельское поселение Тарбальджейское |
| 138 | 49.855884 112.763083 | 76624453 | Кыринский район | Сельское поселение Ульхун-Партионское |
| 139 | 49.704674 112.392483 | 76624452 | Кыринский район | Сельское посление Хапчерангинское |
| 140 | 49.499630 111.298138 | 76624455 | Кыринский район | Сельское поселение Шумундинское |
| 141 | 53.736206 119.766080 | 76626101 | Могочинский район | Городское поселение Могочинское |
| 142 | 53.857879 120.867486 | 76626154 | Могочинский район | Городское поселение Амазарское |
| 143 | 53.553796 119.317686 | 76626156 | Могочинский район | Городское поселение Давендинское |
| 144 | 53.533945 119.451966 | 76626160 | Могочинский район | Городское поселение Ключевское |
| 145 | 53.558385 118.724366 | 76626162 | Могочинский район | Городское поселение Ксеньевское |
| 146 | 53.710164 120.366837 | 76626408 | Могочинский район | Сельское поселение Семиозёрнинское |
| 147 | 53.316526 118.515562 | 76626410 | Могочинский район | Сельское поселение Сбегинское |
| 148 | 51.959480 116.585415 | 76628101 | Нерчинский район | Городское поселение Нерчинское |
| 149 | 51.919265 116.622578 | 76628153 | Нерчинский район | Городское поселение Приисковое |
| 150 | 51.852920 116.441559 | 76628405 | Нерчинский район | Сельское поселение Бишигинское |
| 151 | 51.963814 116.763973 | 76628410 | Нерчинский район | Сельское поселение Верхнеключевское |
| 152 | 51.725703 116.314312 | 76628415 | Нерчинский район | Сельское поселение Андронниковское |
| 153 | 52.031763 116.508070 | 76628420 | Нерчинский район | Сельское поселение Зареченское |
| 154 | 52.175738 116.295241 | 76628425 | Нерчинский район | Сельское поселение Знаменское |
| 155 | 52.532456 116.204089 | 76628430 | Нерчинский район | Сельское поселение Зюльзинское |
| 156 | 52.212047 116.038808 | 76628435 | Нерчинский район | Сельское поселение Илимское |
| 157 | 52.367454 116.065533 | 76628460 | Нерчинский район | Сельское поселение Олеканское |
| 158 | 52.077185 116.355455 | 76628445 | Нерчинский район | Сельское поселение Кумакинское |
| 159 | 52.138333 116.543706 | 76628450 | Нерчинский район | Сельское поселение Верхнеумыкэйское |
| 160 | 51.988075 116.818923 | 76628455 | Нерчинский район | Сельское поселение Нижнеключевское |
| 161 | 52.392956 116.215596 | 76628465 | Нерчинский район | Сельское поселение Олинское |
| 162 | 51.824223 116.448107 | 76628470 | Нерчинский район | Сельское поселение Пешковское |
| 163 | 51.577868 120.018533 | 76630405 | Нерчинско-Заводский район | Сельское поселение Аргунское |
| 164 | 51.364447 119.219922 | 76630410 | Нерчинско-Заводский район | Сельское поселение Больше-Зерентуйское |
| 165 | 51.021475 119.661480 | 76630415 | Нерчинско-Заводский район | Сельское поселение Булдуруйское |
| 166 | 51.368934 119.443099 | 76630420 | Нерчинско-Заводский район | Сельское поселение Георгиевское |
| 167 | 51.229627 119.759962 | 76630425 | Нерчинско-Заводский район | Сельское поселение Горбуновское |
| 168 | 51.213268 119.520938 | 76630426 | Нерчинско-Заводский район | Сельское поселение Горно-Зерентуйское |
| 169 | 51.261821 119.459871 | 76630430 | Нерчинско-Заводский район | Сельское поселение Ивановское |
| 170 | 51.116685 119.431448 | 76630440 | Нерчинско-Заводский район | Сельское поселение Михайловское |
| 171 | 51.311758 119.607266 | 76630445 | Нерчинско-Заводский район | Сельское поселение Нерчинско-Заводское |
| 172 | 51.352478 119.899839 | 76630450 | Нерчинско-Заводский район | Сельское поселение Олочинское |
| 173 | 51.692793 119.462009 | 76630455 | Нерчинско-Заводский район | Сельское поселение Уров-Ключевское |
| 174 | 51.067367 119.255935 | 76630460 | Нерчинско-Заводский район | Сельское поселение Чашино-Ильдиканское |
| 175 | 51.370160 119.596891 | 76630465 | Нерчинско-Заводский район | Сельское поселение Широковское |
| 176 | 51.036736 119.081114 | 76630470 | Нерчинско-Заводский район | Сельское поселение Явленское |
| 177 | 51.053011 116.737868 | 76632152 | Оловяннинский район | Городское поселение Золотореченское |
| 178 | 51.012862 116.520673 | 76632153 | Оловяннинский район | Городское поселение Калангуйское |
| 179 | 50.942285 115.575681 | 76632151 | Оловяннинский район | Городское поселение Оловяннинское |
| 180 | 50.873970 115.692013 | 76632170 | Оловяннинский район | Городское поселение Ясногорское |
| 181 | 50.724780 116.175451 | 76632408 | Оловяннинский район | Сельское поселение Безречнинское |
| 182 | 50.863653 116.551422 | 76632410 | Оловяннинский район | Сельское поселение Булумское |
| 183 | 51.090200 116.329727 | 76632415 | Оловяннинский район | Сельское поселение Бурулятуйское |
| 184 | 51.069541 116.418283 | 76632425 | Оловяннинский район | Сельское поселение Долгокычинское |
| 185 | 51.174072 115.886777 | 76632430 | Оловяннинский район | Сельское поселение Единенское |
| 186 | 50.755311 116.056316 | 76632435 | Оловяннинский район | Сельское поселение Мирнинское |
| 187 | 50.984650 115.572007 | 76632440 | Оловяннинский район | Сельское поселение Ононское |
| 188 | 51.004259 115.394689 | 76632445 | Оловяннинский район | Сельское поселение Степнинское |
| 189 | 51.052892 116.629181 | 76632450 | Оловяннинский район | Сельское поселение Тургинское |
| 190 | 50.861339 116.221193 | 76632453 | Оловяннинский район | Сельское поселение Улан-Цацыкское |
| 191 | 51.168526 116.243184 | 76632455 | Оловяннинский район | Сельское поселение Улятуйское |
| 192 | 50.728213 115.968317 | 76632457 | Оловяннинский район | Сельское поселение Уртуйское |
| 193 | 50.644677 116.301161 | 76632460 | Оловяннинский район | Сельское поселение Хада-Булакское |
| 194 | 50.954423 115.918416 | 76632465 | Оловяннинский район | Сельское поселение Хара-Быркинское |
| 195 | 50.830480 115.798706 | 76632470 | Оловяннинский район | Сельское поселение Яснинское |
| 196 | 50.486802 114.661978 | 76634405 | Ононский район | Сельское поселение Большевистское |
| 197 | 50.244911 114.874591 | 76634410 | Ононский район | Сельское поселение Буйлэсанское |
| 198 | 50.509275 115.103221 | 76634412 | Ононский район | Сельское поселение Верхнецасучейское |
| 199 | 50.261706 115.311415 | 76634415 | Ононский район | Сельское поселение Ималкинское |
| 200 | 50.232115 115.679769 | 76634422 | Ононский район | Сельское поселение Кулусутайское |
| 201 | 50.346368 114.413531 | 76634425 | Ононский район | Сельское поселение Дурулгуйское |
| 202 | 50.362231 115.553053 | 76634430 | Ононский район | Сельское поселение Новозоринское |
| 203 | 50.490510 115.768002 | 76634435 | Ононский район | Сельское поселение Холуй-Базинское |
| 204 | 50.456188 114.167393 | 76634440 | Ононский район | Сельское поселение Тут-Халтуйское |
| 205 | 50.511532 115.129650 | 76634445 | Ононский район | Сельское поселение Нижнецасучейское |
| 206 | 50.576038 115.410445 | 76634450 | Ононский район | Сельское поселение Чиндантское |
| 207 | 51.151744 108.916434 | 76636152 | Петровск-Забайкальский район | Городское поселение Балягинское |
| 208 | 51.216732 109.219301 | 76636156 | Петровск-Забайкальский район | Городское поселение Новопавловское |
| 209 | 51.177437 109.097930 | 76636158 | Петровск-Забайкальский район | Городское поселение Тарбагатайское |
| 210 | 51.110302 108.975966 | 76636406 | Петровск-Забайкальский район | Сельское поселение Баляга-Катангарское |
| 211 | 51.185726 109.217280 | 76636421 | Петровск-Забайкальский район | Сельское поселение Зугмарское |
| 212 | 50.947115 108.661986 | 76636425 | Петровск-Забайкальский район | Сельское поселение Катаевское |
| 213 | 51.011366 108.958799 | 76636430 | Петровск-Забайкальский район | Сельское поселение Катангарское |
| 214 | 50.837881 108.417007 | 76636440 | Петровск-Забайкальский район | Сельское поселение Малетинское |
| 215 | 50.769606 108.120617 | 76636450 | Петровск-Забайкальский район | Сельское поселение Песчанское |
| 216 | 51.206502 109.327198 | 76636455 | Петровск-Забайкальский район | Сельское поселение Толбагинское |
| 217 | 50.932312 108.570736 | 76636457 | Петровск-Забайкальский район | Сельское поселение Усть-Оборское |
| 218 | 51.247407 108.473709 | 76636460 | Петровск-Забайкальский район | Сельское поселение Хараузское |
| 219 | 51.284253 109.564587 | 76636470 | Петровск-Забайкальский район | Сельское поселение Хохотуйское |
| 220 | 50.364799 119.091867 | 76638151 | Приаргунский район | Городское поселение Приаргунское |
| 221 | 50.442198 117.998294 | 76638154 | Приаргунский район | Городское поселение Кличкинское |
| 222 | 50.644254 118.552303 | 76638409 | Приаргунский район | Сельское поселение Быркинское |
| 223 | 50.395916 118.636466 | 76638418 | Приаргунский район | Сельское поселение Досатуйское |
| 224 | 50.010250 118.932668 | 76638423 | Приаргунский район | Сельское поселение Дуройское |
| 225 | 50.605557 119.270811 | 76638428 | Приаргунский район | Сельское поселение Зоргольское |
| 226 | 50.283739 118.990672 | 76638442 | Приаргунский район | Сельское поселение Молодежнинское |
| 227 | 50.392263 119.116247 | 76638452 | Приаргунский район | Сельское поселение Новоцурухайтуйское |
| 228 | 50.331265 118.669785 | 76638457 | Приаргунский район | Сельское поселение Погадаевское |
| 229 | 50.591234 118.959204 | 76638461 | Приаргунский район | Сельское поселение Пограничнинское |
| 230 | 50.198054 119.326687 | 76638471 | Приаргунский район | Сельское поселение Староцурухайтуйское |
| 231 | 50.465357 118.515607 | 76638476 | Приаргунский район | Сельское поселение Урулюнгуйское |
| 232 | 50.355898 118.417349 | 76638481 | Приаргунский район | Сельское поселение Усть-Тасуркайское |
| 233 | 52.246252 117.711920 | 76640101 | Сретенский район | Городское поселение Сретенское |
| 234 | 52.205480 117.547403 | 76640154 | Сретенский район | Городское поселение Кокуйское |
| 235 | 52.703941 118.806059 | 76640156 | Сретенский район | Городское поселение Усть-Карское |
| 236 | 52.397578 118.562723 | 76640405 | Сретенский район | Сельское поселение Ботовское |
| 237 | 52.832354 118.946636 | 76640410 | Сретенский район | Сельское поселение Верхне-Куларкинское |
| 238 | 52.131666 117.058908 | 76640415 | Сретенский район | Сельское поселение Верхне-Куэнгинское |
| 239 | 52.069164 117.051640 | 76640420 | Сретенский район | Сельское поселение Дунаевское |
| 240 | 52.260763 117.873662 | 76640430 | Сретенский район | Сельское поселение Молодовское |
| 241 | 52.315839 117.617750 | 76640435 | Сретенский район | Сельское поселение Алиянское |
| 242 | 52.264263 117.357130 | 76640440 | Сретенский район | Сельское поселение Усть-Наринзорское |
| 243 | 52.312833 118.129080 | 76640445 | Сретенский район | Сельское поселение Фирсовское |
| 244 | 52.367982 117.492857 | 76640450 | Сретенский район | Сельское поселение Чикичейское |
| 245 | 52.573490 118.673117 | 76640455 | Сретенский район | Сельское поселение Шилко-Заводское |
| 246 | 52.368829 119.244671 | 76640441 | Сретенский район | Сельское поселение Усть-Начинское |
| 247 | 54.426551 119.939104 | 76642401 | Тунгиро-Олёкминский район | Сельское поселение Тупикское |
| 248 | 54.459614 119.932699 | 76642415 | Тунгиро-Олёкминский район | Сельское поселение Зареченское |
| 249 | 52.365018 115.535679 | 76644154 | Тунгиро-Олёкминский район | Городское поселение Вершино-Дарасунское |
| 250 | 52.692901 115.182785 | 76644411 | Тунгиро-Олёкминский район | Сельское поселение Верх-Усуглинское |
| 251 | 53.168696 115.830390 | 76644444 | Тунгиро-Олёкминский район | Сельское поселение Кыкерское |
| 252 | 52.292022 115.710644 | 76644446 | Тунгиро-Олёкминский район | Сельское поселение Нижнестанское |
| 253 | 53.533956 115.615198 | 76644455 | Тунгиро-Олёкминский район | Сельское поселение Тунгокоченское |
| 254 | 54.439963 116.522910 | 76644466 | Тунгиро-Олёкминский район | Сельское поселение Усть-Каренгинское |
| 255 | 52.652394 115.256770 | 76644477 | Тунгиро-Олёкминский район | Сельское поселение Усуглинское |
| 256 | 51.579721 113.045882 | 76646153 | Улётовский район | Городское поселение Дровянинское |
| 257 | 51.187606 112.221031 | 76646402 | Улётовский район | Сельское поселение Аблатуйское |
| 258 | 51.247768 112.393561 | 76646405 | Улётовский район | Сельское поселение Артинское |
| 259 | 51.124510 111.942679 | 76646415 | Улётовский район | Сельское поселение Горекацанское |
| 260 | 51.126132 112.141458 | 76646420 | Улётовский район | Сельское поселение Доронинское |
| 261 | 50.842625 111.515907 | 76646425 | Улётовский район | Сельское поселение Ленинское |
| 262 | 51.050876 111.771972 | 76646430 | Улётовский район | Сельское поселение Николаевское |
| 263 | 50.987961 111.554202 | 76646440 | Улётовский район | Сельское поселение Тангинское |
| 264 | 51.359217 112.483518 | 76646450 | Улётовский район | Сельское поселение Улетовское |
| 265 | 51.426269 112.568427 | 76646455 | Улётовский район | Сельское поселение Хадактинское |
| 266 | 51.363401 110.459012 | 76647101 | Хилокский район | Городское поселение Хилокское |
| 267 | 51.740657 111.969188 | 76647154 | Хилокский район | Городское поселение Могзонское |
| 268 | 51.388706 109.863079 | 76647405 | Хилокский район | Сельское поселение Бадинское |
| 269 | 51.423231 110.046057 | 76647410 | Хилокский район | Сельское поселение Глинкинское |
| 270 | 51.456046 110.169863 | 76647415 | Хилокский район | Сельское поселение Жипхегенское |
| 271 | 51.360431 109.738186 | 76647420 | Хилокский район | Сельское поселение Закультинское |
| 272 | 51.364216 110.647703 | 76647430 | Хилокский район | Сельское поселение Линево-Озёрское |
| 273 | 51.675717 111.816915 | 76647436 | Хилокский район | Сельское поселение Укурикское |
| 274 | 51.553374 111.177593 | 76647440 | Хилокский район | Сельское поселение Харагунское |
| 275 | 51.150891 110.637157 | 76647442 | Хилокский район | Сельское поселение Хилогосонское |
| 276 | 51.433563 110.922480 | 76647445 | Хилокский район | Сельское поселение Хушенгинское |
| 277 | 50.978191 110.351888 | 76647450 | Хилокский район | Сельское поселение Энгорокское |
| 278 | 53.070858 117.506071 | 76648154 | Чернышевский район | Городское поселение Аксеново-Зиловское |
| 279 | 52.983140 116.909105 | 76648156 | Чернышевский район | Городское поселение Букачачинское |
| 280 | 52.819354 117.290269 | 76648158 | Чернышевский район | Городское поселение Жирекенское |
| 281 | 52.524753 117.017127 | 76648151 | Чернышевский район | Городское поселение Чернышевское |
| 282 | 52.549818 117.044445 | 76648405 | Чернышевский район | Сельское поселение Алеурское |
| 283 | 52.247818 116.745593 | 76648410 | Чернышевский район | Сельское поселение Байгульское |
| 284 | 52.744018 117.274234 | 76648420 | Чернышевский район | Сельское поселение Бушулейское |
| 285 | 52.450754 117.026281 | 76648425 | Чернышевский район | Сельское поселение Гаурское |
| 286 | 52.469609 117.196961 | 76648430 | Чернышевский район | Сельское поселение Икшицкое |
| 287 | 52.348815 116.869067 | 76648432 | Чернышевский район | Сельское поселение Комсомольское |
| 288 | 52.374135 117.248722 | 76648433 | Чернышевский район | Сельское поселение Курлыченское |
| 289 | 52.658808 116.921430 | 76648435 | Чернышевский район | Сельское поселение Мильгидунское |
| 290 | 52.505873 116.765698 | 76648440 | Чернышевский район | Сельское поселение Новоильинское |
| 291 | 52.600250 116.517619 | 76648445 | Чернышевский район | Сельское поселение Новооловское |
| 292 | 52.455930 116.665868 | 76648450 | Чернышевский район | Сельское поселение Старооловское |
| 293 | 52.344738 117.024969 | 76648455 | Чернышевский район | Сельское поселение Укурейское |
| 294 | 53.168130 118.111500 | 76648460 | Чернышевский район | Сельское поселение Урюмское |
| 295 | 52.574289 116.983189 | 76648470 | Чернышевский район | Сельское поселение Утанское |
| 296 | 51.929385 113.637117 | 76650154 | Читинский район | Городское поселение Атамановское |
| 297 | 51.762319 113.814301 | 76650158 | Читинский район | Городское поселение Новокручининское |
| 298 | 51.841798 112.758681 | 76650164 | Читинский район | Городское поселение Яблоновское |
| 299 | 51.765145 113.750386 | 76650405 | Читинский район | Сельское поселение Александровское |
| 300 | 52.162631 112.836637 | 76650485 | Читинский район | Сельское поселение Арахлейское |
| 301 | 52.119580 112.675066 | 76650410 | Читинский район | Сельское поселение Беклемишевское |
| 302 | 52.223821 113.500034 | 76650415 | Читинский район | Сельское поселение Верх-Читинское |
| 303 | 51.896129 113.156051 | 76650420 | Читинский район | Сельское поселение Домнинское |
| 304 | 51.655646 113.607050 | 76650425 | Читинский район | Сельское поселение Елизаветинское |
| 305 | 52.011606 113.413670 | 76650430 | Читинский район | Сельское поселение Засопкинское |
| 306 | 51.851118 113.101047 | 76650435 | Читинский район | Сельское поселение Ингодинское |
| 307 | 51.976171 113.139343 | 76650440 | Читинский район | Сельское поселение Колочнинское |
| 308 | 51.130592 113.077592 | 76650445 | Читинский район | Сельское поселение Ленинское |
| 309 | 51.733965 113.068960 | 76650450 | Читинский район | Сельское поселение Леснинское |
| 310 | 51.753220 113.956270 | 76650455 | Читинский район | Сельское поселение Маккавеевское |
| 311 | 51.793245 113.063363 | 76650460 | Читинский район | Сельское поселение Новокукинское |
| 312 | 51.985995 114.091709 | 76650465 | Читинский район | Сельское поселение Новотроицкое |
| 313 | 51.306589 113.414658 | 76650470 | Читинский район | Сельское поселение Оленгуйское |
| 314 | 51.894095 113.232624 | 76650473 | Читинский район | Сельское поселение Сивяковское |
| 315 | 52.142799 113.513024 | 76650475 | Читинский район | Сельское поселение Смоленское |
| 316 | 51.816044 112.529674 | 76650480 | Читинский район | Сельское поселение Сохондинское |
| 317 | 52.158797 113.453465 | 76650487 | Читинский район | Сельское поселение Угданское |
| 318 | 52.309458 113.581817 | 76650490 | Читинский район | Сельское поселение Шишкинское |
| 319 | 51.292510 117.902399 | 76652410 | Шелопугинский район | Сельское поселение Вершино-Шахтаминское |
| 320 | 51.658741 117.404615 | 76652425 | Шелопугинский район | Сельское поселение Глинянское |
| 321 | 51.890588 117.642417 | 76652435 | Шелопугинский район | Сельское поселение Копунское |
| 322 | 51.971705 117.650098 | 76652440 | Шелопугинский район | Сельское поселение Мироновское |
| 323 | 51.386626 117.688824 | 76652445 | Шелопугинский район | Сельское поселение Нижне-Шахтаминское |
| 324 | 51.833813 117.789049 | 76652460 | Шелопугинский район | Сельское поселение Мало-Тонтойское |
| 325 | 51.650349 117.556143 | 76652475 | Шелопугинский район | Сельское поселение Шелопугинское |
| 326 | 51.888832 117.426930 | 76652480 | Шелопугинский район | Сельское поселение Шивиинское |
| 327 | 51.852620 116.032735 | 76654101 | Шилкинский район | Городское поселение Шилкинское |
| 328 | 51.669294 115.638330 | 76654158 | Шилкинский район | Городское поселение Первомайское |
| 329 | 51.902742 116.243920 | 76654164 | Шилкинский район | Городское поселение Холбонское |
| 330 | 51.991801 115.798769 | 76654405 | Шилкинский район | Сельское поселение Богомягковское |
| 331 | 52.087523 115.887136 | 76654410 | Шилкинский район | Сельское поселение Верхнехилинское |
| 332 | 51.776369 115.183971 | 76654415 | Шилкинский район | Сельское поселение Галкинское |
| 333 | 51.772931 115.863573 | 76654420 | Шилкинский район | Сельское поселение Казановское |
| 334 | 51.886747 116.153523 | 76654425 | Шилкинский район | Сельское поселение Мирсановское |
| 335 | 52.116234 116.098258 | 76654435 | Шилкинский район | Сельское поселение Новоберезовское |
| 336 | 51.639942 115.495974 | 76654440 | Шилкинский район | Сельское поселение Номоконовское |
| 337 | 51.476155 115.953144 | 76654445 | Шилкинский район | Сельское поселение Ононское |
| 338 | 51.773243 115.484583 | 76654450 | Шилкинский район | Сельское поселение Размахнинское |
| 339 | 51.546278 115.964041 | 76654455 | Шилкинский район | Сельское поселение Усть-Теленгуйское |
| 340 | 51.627141 115.776581 | 76654460 | Шилкинский район | Сельское поселение Чиронское |
| 341 | 51.103662 114.537849 | 76702000 | Городской округ посёлок Агинское | пгт Агинское |
| 342 | 51.061061 114.730295 | 76602153 | Агинский район | Городское поселение Новоорловск |
| 343 | 51.037053 114.849906 | 76602154 | Агинский район | Городское поселение Орловский |
| 344 | 51.082851 114.469128 | 76602402 | Агинский район | Сельское поселение Амитхаша |
| 345 | 50.552682 114.919022 | 76602404 | Агинский район | Сельское поселение Будулан |
| 346 | 50.519350 114.556507 | 76602408 | Агинский район | Сельское поселение Гунэй |
| 347 | 50.582530 115.171718 | 76602412 | Агинский район | Сельское поселение Кункур |
| 348 | 51.027072 114.223591 | 76602416 | Агинский район | Сельское поселение Сахюрта |
| 349 | 50.760120 114.465373 | 76602420 | Агинский район | Сельское поселение Судунтуй |
| 350 | 51.003619 114.286698 | 76602424 | Агинский район | Сельское поселение Урда-Ага |
| 351 | 51.093509 114.085089 | 76602428 | Агинский район | Сельское поселение Хойто-Ага |
| 352 | 50.905635 114.624536 | 76602432 | Агинский район | Сельское поселение Цокто-Хангил |
| 353 | 51.219930 114.371580 | 76602436 | Агинский район | Сельское поселение Челутай |
| 354 | 51.142664 114.258607 | 76602440 | Агинский район | Сельское поселение Южный Аргалей |
| 355 | 50.732905 113.473103 | 76611404 | Дульдургинский район | Сельское поселение Алханай |
| 356 | 50.935491 113.272832 | 76611408 | Дульдургинский район | Сельское поселение Ара-Иля |
| 357 | 51.048260 113.595911 | 76611412 | Дульдургинский район | Сельское поселение Бальзино |
| 358 | 50.674940 113.590108 | 76611416 | Дульдургинский район | Сельское поселение Дульдурга |
| 359 | 50.659423 114.192150 | 76611420 | Дульдургинский район | Сельское поселение Зуткулей |
| 360 | 50.838854 113.592758 | 76611422 | Дульдургинский район | Сельское поселение Иля |
| 361 | 50.777279 113.810707 | 76611424 | Дульдургинский район | Сельское поселение Таптанай |
| 362 | 50.512883 114.133364 | 76611428 | Дульдургинский район | Сельское поселение Токчин |
| 363 | 50.578749 113.603978 | 76611432 | Дульдургинский район | Сельское поселение Узон |
| 364 | 50.574059 113.895733 | 76611436 | Дульдургинский район | Сельское поселение Чиндалей |
| 365 | 51.281644 114.929604 | 76625151 | Могойтуйский район | Городское поселение Могойтуй |
| 366 | 51.185189 114.753750 | 76625404 | Могойтуйский район | Сельское поселение Ага-Хангил |
| 367 | 51.212794 115.849164 | 76625408 | Могойтуйский район | Сельское поселение Боржигантай |
| 368 | 51.351578 114.657828 | 76625412 | Могойтуйский район | Сельское поселение Догой |
| 369 | 51.467145 115.023370 | 76625416 | Могойтуйский район | Сельское поселение Зугалай |
| 370 | 51.083179 115.664875 | 76625418 | Могойтуйский район | Сельское поселение Нуринск |
| 371 | 50.815452 115.634431 | 76625420 | Могойтуйский район | Сельское поселение Ортуй |
| 372 | 51.406598 115.616150 | 76625422 | Могойтуйский район | Сельское поселение Усть-Нарин |
| 373 | 51.398462 114.834122 | 76625424 | Могойтуйский район | Сельское поселение Ушарбай |
| 374 | 51.533316 115.191813 | 76625428 | Могойтуйский район | Сельское поселение Хара-Шибирь |
| 375 | 51.190874 115.167900 | 76625432 | Могойтуйский район | Сельское поселение Хила |
| 376 | 51.358834 115.477091 | 76625436 | Могойтуйский район | Сельское поселение Цаган-Ола |
| 377 | 51.070627 115.085731 | 76625440 | Могойтуйский район | Сельское поселение Цаган-Челутай |
| 378 | 51.046533 115.623858 | 76625444 | Могойтуйский район | Сельское поселение Цугол |
| 379 | 50.702873 115.638851 | 76625448 | Могойтуйский район | Сельское поселение Кусоча |

Данные по источникам иных видов отходов, не относящиеся к твёрдым коммунальным отходам, согласно отчётности 2-ТП (отходы) представлены в Таблице 5.

Таблица 5. Количество источников образования прочих отходов производства и потребления

| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства | Отходы от добычи полезных ископаемых | Отходы обрабатывающих производств | Отходы потребления, производственные и непроизводственные | Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром | Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов | Отходы строительства и ремонта | Отходы при выполнении прочих видов деятельности | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 51 | 143 | 284 | 292 | 271 | 46 | 241 | 1 364 |

При формировании перечня источников образования отходов заданы следующие условия. Здание, строение и земельный участок под ним, принадлежащий владельцу здания, строения, рассматриваются как единый источник образования отходов. Земельные участки, на которых расположены многоквартирные и жилые дома, здания, а также садовые, огородные, дачные участки в качестве отдельных источников образования отходов не рассматриваются.

Жилые дома, не отнесённые к многоквартирным домам, и хозяйственно-бытовые постройки на одном с ними земельном участке, расположенные в пределах одного поселения, городского округа (района городского округа) могут объединяться в одну группу. Садовые, огородные, дачные участки, относящиеся к одному некоммерческому партнёрству, объединяются в группу садовых участков.

Встроенное помещение выделяется в виде отдельного источника образования твёрдых коммунальных отходов в случае, если это встроенное нежилое помещение в многоквартирном доме или у такого помещения имеется собственник, отличный от собственника всего здания и оплата коммунальных услуг осуществляется непосредственно собственником такого помещения или его представителем.

В отношении сельскохозяйственных отходов, отходов строительства сноса и грунтов в качестве источника образования отходов указывается соответствующий земельный участок.

В целях картографической привязки по каждому адресу источника образования отходов присваиваются географические координаты в системе WGS84. При объединении садовых участков указывается адрес некоммерческого партнёрства или товарищества.

В источнике образования отходов могут образовываться один или несколько типов отходов. В рамках установленных типов отходы классифицируются в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утверждённым приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного кадастра отходов». При этом к твёрдым коммунальным отходам, в том числе относятся отходы, классифицируемые в ФККО как отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению. Количество ТКО, образующихся в здании, строении, сооружении оценивается как сумма количества твёрдых коммунальных отходов, образующихся во всех входящих в состав такого объекта помещениях.

Источники образования твёрдых коммунальных отходов распределены по территории Забайкальского края неравномерно. Большая часть источников расположена в городских округах и прилегающих к ним территориях муниципальных районов. Распределение источников образования отходов представлено на рисунке 2, где красный цвет соответствует максимальному количеству образующихся отходов, а синий – минимальному.

Рисунок 2. Распределение источников образования ТКО

В электронной модели территориальной схемы осуществлена привязка источников образования твёрдых коммунальных отходов к объектам, отмеченным на карте Забайкальского края с указанием адреса источника образования отходов (координат источника образования отходов), вида источника и количества образующихся ТКО; иных видов отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам – с указанием адреса источника образования отходов (координат источника образования отходов), вида деятельности источника и количества образующихся отходов.

РАЗДЕЛ 2. КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ

2.1. Сведения о количестве образования твёрдых коммунальных отходов на территории Забайкальского края по данным статистических отчётов

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), к твёрдым коммунальным отходам относятся коммунальные, отходы подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению.

Также в соответствии с письмом Росприроднадзора от 06.12.2017 № АА-10-04-36/26733 к ТКО относятся все виды отходов подтипа отходов «Отходы коммунальные твёрдые» (код 7 31 000 00 00 0), а также другие отходы типа отходов «Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению» (код 7 30 000 00 00 0) в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы отходов указано, что отходы относятся к ТКО.

Помимо этого, предусмотрены изменения в ФККО в части отнесения отходов «остатки сортировки твёрдых коммунальных отходов при совместном сборе» (код 7 41 119 00 00 0) к ТКО.

Перечень отходов, относящихся к твёрдым коммунальным отходам в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, представлен в таблице 6.

Таблица 6. Перечень твёрдых коммунальных отходов в соответствии с ФККО

| Код отхода по ФККО | Наименование отхода по ФККО |
| --- | --- |
| 7 30 000 00 00 0 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ |
| 7 31 000 00 00 0 | Отходы коммунальные твёрдые |
| 7 31 100 00 00 0 | Отходы из жилищ |
| 7 31 110 00 00 0 | Отходы из жилищ при совместном накоплении |
| 7 31 11 001 72 4 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
| 7 31 110 02 21 5 | Отходы из жилищ крупногабаритные |
| 7 31 120 00 00 0 | Отходы из жилищ при раздельном накоплении |
| 7 31 200 00 00 0 | Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твёрдым коммунальным отходам |
| 7 31 200 01 72 4 | Мусор и смёт уличный |
| 7 31 200 02 72 5 | Мусор и смёт от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства |
| 7 31 200 03 72 5 | Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев |
| 7 31 205 11 72 4 | Отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог |
| 7 31 210 00 00 0 | Отходы от зимней уборки улиц |
| 7 31 211 00 00 0 | Отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования |
| 7 31 211 01 72 4 | Отходы с решёток станции снеготаяния |
| 7 31 211 11 39 4 | Осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида кремния |
| 7 31 211 61 20 4 | Отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные |
| 7 31 211 62 20 5 | Отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, практически неопасные |
| 7 31 290 00 00 0 | Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений |
| 7 31 300 00 00 0 | Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся к твёрдым коммунальным отходам |
| 7 31 300 01 20 5 | Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками |
| 7 31 300 02 20 5 | Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками |
| 7 31 900 00 00 0 | Прочие твёрдые коммунальные отходы |
| 7 31 930 00 00 0 | Отходы при ликвидации свалок твёрдых коммунальных отходов |
| 7 31 931 11 72 4 | Отходы при ликвидации свалок твёрдых коммунальных отходов |
| 7 33 000 00 00 0 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным |
| 7 33 100 00 00 0 | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к твёрдым коммунальным отходам |
| 7 33 100 01 72 4 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
| 7 33 100 02 72 5 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный |
| 7 33 151 01 72 4 | Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров |
| 7 34 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении транспортных услуг населению |
| 7 34 100 00 00 0 | Мусор и смёт от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к твёрдым коммунальным отходам |
| 7 34 121 11 72 4 | Отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов |
| 7 34 131 11 71 5 | Смёт с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный |
| 7 34 200 00 00 0 | Мусор и смёт от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к твёрдым коммунальным отходам |
| 7 34 201 00 00 0 | Мусор и смёт от уборки подвижного состава железнодорожного транспорта |
| 7 34 201 01 72 4 | Отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава |
| 7 34 201 21 72 5 | Отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава, не содержащие пищевые отходы |
| 7 34 202 00 00 0 | Мусор и смёт от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
| 7 34 202 01 72 4 | Отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена |
| 7 34 202 21 72 4 | Отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
| 7 34 203 00 00 0 | Мусор и смёт от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
| 7 34 203 11 72 4 | Отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
| 7 34 204 11 72 4 | Мусор, смёт и отходы бортового питания от уборки воздушных судов |
| 7 34 205 11 72 4 | Отходы (мусор) от уборки пассажирских судов |
| 7 34 205 21 72 4 | Особые судовые отходы |
| 7 34 900 00 00 0 | Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к твёрдым коммунальным отходам |
| 7 34 951 11 72 4 | Багаж невостребованный |
| 7 35 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к твёрдым коммунальным отходам |
| 7 35 100 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли |
| 7 35 100 01 72 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |
| 7 35 100 02 72 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |
| 7 35 151 11 71 5 | Отходы объектов оптово-розничной торговли цветами и растениями, содержащие преимущественно растительные остатки |
| 7 36 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного питания, предоставлении социальных услуг населению |
| 7 36 200 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к твёрдым коммунальным отходам |
| 7 36 210 01 72 4 | Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные |
| 7 36 211 11 72 5 | Мусор от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания, содержащий преимущественно материалы, отходы которых отнесены к V классу опасности |
| 7 36 411 11 72 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных учреждений |
| 7 36 400 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих социальные услуги, относящиеся к твёрдым коммунальным отходам |
| 7 37 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твёрдым коммунальным отходам |
| 7 37 100 01 72 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений |
| 7 37 100 02 72 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий |
| 7 39 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению |
| 7 39 400 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к твёрдым коммунальным отходам |
| 7 39 410 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
| 7 39 410 01 72 4 | Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
| 7 39 411 31 72 4 | Отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств |
| 7 39 413 11 29 5 | Отходы волос |
| 7 39 420 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки бань, саун, прачечных |
| 7 39 421 01 72 5 | Отходы от уборки бань, саун |
| 7 39 422 11 72 4 | Отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств |
| 7 40 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ |
| 7 41 000 00 00 0 | Отходы при обработке отходов для получения вторичного сырья |
| 7 41 119 00 00 0 | Остатки сортировки твёрдых коммунальных отходов, отнесённые к твёрдым коммунальным отходам |
| 7 41 119 11 72 4 | Остатки сортировки твёрдых коммунальных отходов при совместном сборе |
| 7 41 119 12 72 5 | Остатки сортировки твёрдых коммунальных отходов при совместном сборе практически неопасные |

Данные статистической отчётности по форме 2-ТП (отходы) о количестве образования отходов на территории Забайкальского края в 2016, 2017 и 2018 годах по каждому виду отходов с разбивкой по классам опасности приведены в Приложении А3. Сводная информация в части образования твёрдых коммунальных отходов согласно указанной статистической отчётности представлена в таблице 7.

Вместе с тем данные статистической отчётности не отражают реальную ситуацию по образованию ТКО по следующим причинам:

- В отчётность 2-ТП (отходы) не включаются сведения об отходах, поступающие на несанкционированные объекты размещения отходов, так как учёту подлежат отходы производства и потребления, находящиеся в обращении у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

- В отчётности 2-ТП (отходы) происходит двойной учёт образования, утилизации и обработки (использования), обезвреживания, размещения (в части хранения и захоронения) отходов. Например, сведения, указанные в столбцах «Образование отходов за отчётный год» и «Поступление-всего», дублируют данные по образованию отходов: масса отходов, образованная в одной организации, передаётся специализированной организации, осуществляющей деятельность по обращению с отходами, при этом и та и другая организация отчитываются по форме 2-ТП (отходы). То же самое можно сказать и про другие столбцы отчёта.

Не все источники образования ТКО региона охвачено централизованной системой сбора и вывоза ТКО.

Поэтому при дальнейшем рассмотрении, анализе и прогнозах образования ТКО данные статистической отчётности, представленные в таблице 7, не использовались.

Таблица 7. Сводная информация о количестве образования ТКО и подобных им 
на территории Забайкальского края

| Показатели | Годовое количество образования ТКО и подобных им отходов по данным статистической отчётности, тонн в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | среднегодовое значение |
| ТКО IV класса опасности | 11 439 | 20 414 | 18 900 | 16 918 |
| ТКО V класса опасности | 10 987 | 7 788 | 11 852 | 10 209 |
| Всего | 22 426 | 28 201 | 30 752 | 27 126 |

2.2. Сведения о количестве образования отходов на территории Забайкальского края, систематизированные по видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов и их классам опасности (от I до V класса опасности)

На территории Забайкальского края образуются отходы I, II, III, IV и V класса опасности по степени воздействия на окружающую среду.

В таблице 8 отражено общее распределение отходов, образующихся в Забайкальском крае, по классам опасности за 2016, 2017 и 2018 годы, а также их среднегодовые количества согласно отчётности 2-ТП (отходы).

Таблица 8. Сводная информация об общем распределении отходов, образующихся 
в Забайкальском крае, по классам опасности

| Класс опасности | Годовое количество отходов, тонн в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | среднегодовое значение |
| I | 12 | 64 | 16 | 31 |
| II | 234 | 178 | 218 | 210 |
| III | 3 917 | 14 423 | 27 367 | 15 236 |
| IV | 122 190 | 436 789 | 103 408 | 220 796 |
| V | 314 385 664 | 296 197 337 | 256 320 451 | 288 967 817 |
| Всего | 314 512 017 | 296 648 791 | 256 451 460 | 289 204 090 |

Информация о количестве образующихся иных видов отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам, для каждого источника образования отходов представлена в Приложении А2. Источником информации для Приложения А2 являются сведения, предоставленные Росприроднадзором за 2017 год. Информация о количестве образующихся иных видов отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам, для каждого источника образования отходов за 2018 год Министерством природных ресурсов Забайкальского края не предоставлена.

Прогноз количества образования иных видов отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам, в разрезе блоков ФККО и классов опасности по годам реализации территориальной схемы приведён в Приложении А4. Для формирования прогноза за базовое значение применяется среднее значение количества образования иных видов отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам, за 2016, 2017 и 2018 годы.

Прогноз количества образования отходов строительства и ремонта сформирован с применением индекса, вычисленного на основе показателя о планируемом вводе жилья согласно прогнозу (вариант 2) социально-экономического развития Забайкальского края на долгосрочный период до 2030 года.

Прогноз количества образования отходов снабжения электричеством, газом и паром, отходов водоснабжения и водоотведения, прочих отходов производства и потребления, а также отходов потребления производственных и непроизводственных (материалы, изделия, утратившие потребительские свойства) по годам реализации территориальной схемы рассчитан на основании прогноза численности населения Забайкальского края по данным прогноза (вариант 2) социально-экономического развития Забайкальского края на долгосрочный период до 2030 года.

Прогноз количества образования отходов добычи полезных ископаемых, отходов промышленного производства строился на основе данных о прогнозной динамике индекса промышленного производства по Забайкальскому краю, полученных из прогноза (вариант 2) социально-экономического развития Забайкальского края на долгосрочный период до 2030 года.

Для прогноза количества образования отходов сельского хозяйства использовались данные о прогнозной динамике индекса производства продукции сельского хозяйства по Забайкальскому краю, полученные из прогноза (вариант 2) социально-экономического развития Забайкальского края на долгосрочный период до 2030 года.

В электронной модели территориальной схемы отображены данные о количестве образующихся иных видов отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам, для каждого источника образования отходов, в соответствии с данными управления Росприроднадзора по Забайкальскому краю.

В таблице 9 представлены сводные данные о количестве образующихся отходов производства и потребления на территории Забайкальского края по видам отходов на основании отчётности 2-ТП (отходы) за 2018 год. Количество твёрдых коммунальных отходов определено отдельно, на основании сведений об источниках образования твёрдых коммунальных отходов и нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов.

Таблица 9. Сводная информация о количестве отходов различных видов, образующихся на территории Забайкальского края

| № п/п | Наименование вида отхода | Класс опасности | Образовано, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Твёрдые коммунальные отходы | IV-V | 581 371 |
|  | в том числе крупногабаритные отходы (20%) | V | 116 274 |
| 2 | Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) | III-V | 11 640 |
| 3 | Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) | IV-V | 243 857 664 |
| 4 | Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) | IV-V | 33 991 |
| 5 | Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) | I-V | 80 444 |
| 6 | Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) | IV-V | 666 878 |
| 7 | Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) | III-V | 26 237 |
| 8 | Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) | III-V | 11 741 271 |
| 9 | Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) | II-V | 2 582 |
| Итого |  |  | 257 002 079 |

2.3. Характеристика твёрдых коммунальных отходов, в том числе их морфологический состав и плотность

Наиболее значимыми характеристиками твёрдых коммунальных отходов является их морфологический состав и плотность.

Детальные данные о морфологическом составе ТКО и динамике его изменения являются основной исходной информацией для оценки рентабельности извлечения утильных фракций из отходов и определения экономической выгоды от использования ценных компонентов ТКО, позволяющих получить востребованную на рынке продукцию из вторсырья. Морфологический состав отходов, как правило, изучается при проведении натурных исследований в целях расчёта нормативов накопления ТКО, либо в процессе разработки генеральных схем очистки территорий населённых пунктов регионов.

Исследования по морфологическому составу твёрдых коммунальных отходов в Забайкальском крае не проводились. В таблице 10.1 представлен ориентировочный морфологический состав по основным компонентам твёрдых коммунальных отходов. Морфологический состав твёрдых отходов принят по усреднённым данным исследований Академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова для северной климатической зоны.

Таблица 10.1 Морфологический состав ТКО

| Компонент | Процентная составляющая, % |
| --- | --- |
| Пищевые и растительные отходы | 35,5 |
| Бумага, картон | 30,5 |
| Дерево | 3,5 |
| Черный металлолом | 3,5 |
| Цветной металлолом | 1 |
| Текстиль | 5 |
| Кости | 1,5 |
| Стекло | 5 |
| Кожа, резина | 2,5 |
| Камни, штукатурка | 2 |
| Полимерные материалы | 3,5 |
| Прочее | 1,5 |
| Отсев (менее 15 мм) | 5 |
| ИТОГО | 100 |

Плотность ТКО, определена согласно значениям нормативов накопления для каждой конкретной категории объектов, образующих отходы и представлена в таблице 10.2.

Таблица 10.2 Плотность ТКО по каждой из категорий, для которых установлен норматив накопления

| № п/п | Наименование категории объектов | Плотность ТКО по категории (кг на куб. м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Индивидуальные жилые дома | 310,33 |
| 2. | Многоквартирные дома | 192,55 |
| 3. | Дошкольные и учебные заведения | 164,85 |
| 4. | Предприятия торговли | 103,99 |
| 5. | Административные здания, учреждения, конторы | 89,63 |
| 6. | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения, в том числе: | - |
| 6.1. | клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 140,48 |
| 6.2. | выставочные залы, музей | 125,41 |
| 7. | Предприятия транспортной инфраструктуры | 200,14 |
| 8. | Предприятия в сфере похоронных услуг | 125,00 |
| 9. | Учреждения здравоохранения (стационарное отделение) | 200,00 |
| 10. | Учреждения здравоохранения (амбулаторное отделение) | 170,00 |
| 11. | Предприятия общественного питания | 190,00 |
| 12. | Предприятия службы быта | 170,00 |

2.4. Нормативы накопления ТКО и расчёт массы образуемых твёрдых коммунальных отходов

Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Забайкальского края утверждены приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 14.08.2019 № 173-НПА в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016  № 269 «Об утверждении Правил определения нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов», приказом Минстроя Российской Федерации от 28.07.2016 № 524/пр «Об утверждении методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов», Положением о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утверждённым постановлением Правительства Забайкальского края от 16.05.2017 № 196 и представлены в таблице 11.

Таблица 11. Нормативы накопления ТКО на территории Забайкальского края

| № п/п | Наименование категории объектов | Расчётная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Среднемесячный норматив |  | Годовой норматив |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/мес. | куб. м/мес. | кг/год | куб. м/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 30,95 | 0,100 | 371,46 | 1,197 |
| 2. | Многоквартирные дома | 1 проживающий | 27,28 | 0,142 | 327,34 | 1,700 |
| 3. | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребёнок) | 5,41 | 0,033 | 64,95 | 0,394 |
| 4. | Предприятия торговли | 1 кв. метр общей площади | 18,48 | 0,178 | 221,82 | 2,133 |
| 5. | Административные здания, учреждения, конторы | 1 сотрудник | 17,97 | 0,201 | 215,64 | 2,406 |
| 6. | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 3,44 | 0,025 | 41,30 | 0,294 |
| 6.2. | выставочные залы, музей | 1 кв. метр общей площади | 1,66 | 0,013 | 19,94 | 0,159 |
| 7. | Предприятия транспортной инфраструктуры | 1 машино-место | 57,61 | 0,288 | 691,28 | 3,454 |
| 8. | Предприятия в сфере похоронных услуг | 1 место | 0,01 | 0,0001 | 0,10 | 0,0008 |
| 9. | Учреждения здравоохранения (стационарное отделение) | 1 койко-место | 33,50 | 0,168 | 402,00 | 2,010 |
| 10. | Учреждения здравоохранения (амбулаторное отделение) | число посещений в день | 0,99 | 0,006 | 11,90 | 0,070 |
| 11. | Предприятия общественного питания | 1 место | 17,89 | 0,094 | 214,70 | 1,130 |
| 12. | Предприятия службы быта | 1 место | 16,01 | 0,094 | 192,10 | 1,130 |

Ввиду отсутствия замеров КГО при установлении нормативов накопления ТКО Забайкальского края, доля КГО определена оценочно в размере 20% от общей массы ТКО в соответствии с данными анализа нормативов накопления КГО действующих на территориях других субъектов РФ.

Исходные данные для расчёта представлены в Приложении А1. Численность населения Забайкальского края принята по состоянию на 01.01.2019 года. Количество расчётных единиц (нормообразующих показателей) было определено оценочно, по фактическим (при наличии информации) или расчётным данным (на основании сведений, содержащихся в базе данных федеральной службы государственной статистики, а также открытых данных). Распределение нормообразующих показателей по источникам образования твёрдых коммунальных отходов при применении расчётных данных осуществлялось пропорционально численности населения муниципального образования, в равных долях по всем источникам образования твёрдых коммунальных отходов одного типа.

Сводные результаты расчёта количества и объёма образующихся твёрдых коммунальных отходов по муниципальным образованиям приведены в Таблицах 12.1 и 12.2. Результаты расчёта количества твёрдых коммунальных отходов, образующихся на территории Забайкальского края в разрезе поселений представлены в электронной модели территориальной схемы и в Приложении А1.

Общее расчётное количество твёрдых коммунальных отходов, образующихся на территории Забайкальского края в течение года, составляет 581 370,6 тонн, в том числе крупногабаритные отходы 116 274 тонн. Среднее значение плотности в местах накопления составляет 166,91 кг/куб. м.

В электронной модели территориальной схемы представлены расчёты количества образующихся твёрдых коммунальных отходов для каждого источника образования твёрдых коммунальных отходов в разрезе муниципальных образований. Количество расчётных единиц для каждого источника образования ТКО подлежит уточнению по факту начала деятельности регионального оператора и заключения им прямых договоров об оказании услуг.

Прогноз количества образования твёрдых коммунальных отходов по годам реализации Территориальной схемы сформирован с учётом индекса изменения численности населения на основании прогноза (вариант 2) социально-экономического развития Забайкальского края на долгосрочный период до 2030 года, и допущения увеличения действующих нормативов накопления ТКО на каждый год действия территориальной схемы на коэффициент 1,015. Прогноз количества и объёма образования отходов приведён в Таблице 13.

Таблица 12.1 Результаты расчёта массы твёрдых коммунальных отходов IV-V классов опасности, образующихся на территории Забайкальского края (тонн)

| Наименование муниципального образования | Административные здания, учреждения, конторы | Предприятия торговли | Предприятия транспортной инфраструктуры | Дошкольные и учебные заведения | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | Предприятия общественного питания | Предприятия службы быта | Предприятия в сфере похоронных услуг | Отходы от прочих источников образования ТКО | Источники образования ТКО филиала ОАО «РЖД» - Забайкальская железная дорога | Индивидуальные жилые дома | Многоквартирные дома | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агинский район | 46,15 | 735,33 | 4,15 | 205,76 | 245,74 | 65,70 | 17,29 | - | - | 29,76 | 4 419,26 | 1 566,98 | 7 336,11 |
| Акшинский район | 50,46 | 2 268,22 | 6,22 | 138,99 | 116,80 | 43,15 | 7,11 | 0,1505 | - | - | 2 834,61 | 441,58 | 5 907,30 |
| Александрово-Заводский район | 32,35 | 649,05 | 4,15 | 79,17 | 65,25 | 28,34 | 7,30 | 0,0005 | - | - | 2 512,56 | 190,18 | 3 568,35 |
| Балейский район | 48,52 | 1 658,22 | 4,15 | 213,56 | 379,96 | 52,60 | 37,84 | 0,0015 | - | - | 3 301,54 | 2 831,16 | 8 527,54 |
| Борзинский район | 146,85 | 3 800,89 | 18,66 | 536,75 | 430,35 | 299,94 | 79,15 | 0,0025 | - | 790,65 | 5 312,62 | 10 777,34 | 22 193,19 |
| Газимуро-Заводский район | 39,89 | 741,10 | 6,22 | 121,59 | 37,58 | 46,80 | 8,45 | 0,0005 | - | - | 2 889,22 | 293,95 | 4 184,81 |
| Дульдургинский район | 139,09 | 1 555,96 | 11,75 | 427,05 | 364,84 | 436,70 | 55,71 | 0,0005 | - | 0,64 | 2 819,38 | 2 169,28 | 7 980,40 |
| Забайкальский район | 66,63 | 2 610,27 | 24,89 | 274,54 | 156,53 | 251,84 | 73,00 | 0,0010 | - | 223,54 | 3 104,66 | 4 214,83 | 11 000,73 |
| Каларский район | 37,31 | 1 567,93 | - | 116,91 | 49,97 | 45,30 | 23,63 | 0,0010 | 356,99 | - | 1 287,20 | 1 239,31 | 4 724,55 |
| Калганский район | 34,07 | 1 493,07 | 8,30 | 81,90 | 44,60 | - | 2,69 | 0,0005 | - | - | 2 322,00 | 395,75 | 4 382,38 |
| Карымский район | 105,02 | 3 860,11 | 16,59 | 423,21 | 212,28 | 175,62 | 138,50 | 0,0015 | - | 2 080,48 | 5 958,59 | 6 155,63 | 19 126,04 |
| Краснокаменский район | 167,34 | 4 873,39 | 4,15 | 757,19 | 509,23 | 358,55 | 112,19 | 0,0015 | - | 301,78 | 2 319,02 | 16 923,81 | 26 326,64 |
| Красночикойский район | 185,02 | 4 202,60 | 12,44 | 436,59 | 233,10 | 140,41 | 23,63 | 0,0010 | 4,66 | 0,76 | 4 516,21 | 1 842,60 | 11 598,02 |
| Кыринский район | 63,83 | 1 393,36 | 2,07 | 186,47 | 155,16 | 54,96 | 10,57 | 1,9270 | - | 1,40 | 3 610,59 | 817,37 | 6 297,72 |
| Могойтуйский район | 73,75 | 1 096,90 | 18,66 | 389,89 | 318,01 | 183,78 | 45,34 | 0,0005 | - | 236,93 | 5 642,48 | 3 436,74 | 11 442,48 |
| Могочинский район | 100,92 | 3 404,83 | 35,95 | 232,78 | 243,13 | 170,90 | 48,79 | 0,0015 | 15,17 | 1 421,56 | 4 016,60 | 4 319,91 | 14 010,54 |
| Нерчинский район | 343,30 | 6 293,03 | 26,27 | 341,31 | 392,10 | 220,93 | 51,87 | 0,0171 | - | 21,28 | 5 265,45 | 4 230,54 | 17 186,10 |
| Нерчинско-Заводский район | 36,44 | 1 204,93 | 4,15 | 112,88 | 44,60 | 21,47 | 6,53 | 0,0005 | - | - | 3 037,43 | 327,34 | 4 795,77 |
| Оловяннинский район | 247,34 | 3 564,20 | 49,08 | 541,62 | 372,48 | 227,15 | 45,34 | 0,2601 | - | 400,01 | 5 808,89 | 6 412,59 | 17 668,97 |
| Ононский район | 36,87 | 747,76 | 4,15 | 121,33 | 168,50 | 37,14 | 10,57 | 0,0010 | - | - | 3 093,15 | 415,72 | 4 635,19 |
| Петровск-Забайкальский район | 61,46 | 2 684,47 | 6,22 | 223,95 | 130,51 | 73,00 | 6,92 | 0,0015 | - | 181,24 | 4 579,36 | 1 553,56 | 9 500,67 |
| Приаргунский район | 302,97 | 3 111,14 | 18,66 | 306,11 | 286,91 | 112,50 | 41,30 | 0,0015 | - | 2,12 | 4 634,71 | 2 330,66 | 11 147,09 |
| Сретенский район | 159,57 | 2 203,89 | 837,83 | 305,65 | 377,77 | 77,29 | 23,63 | 3,6234 | - | 5,96 | 3 684,88 | 3 765,72 | 11 445,83 |
| Тунгиро-Олёкминский район | 30,84 | 235,91 | - | 25,46 | 37,79 | 4,29 | 1,54 | - | 72,64 | - | 438,69 | - | 847,16 |
| Тунгокоченский район | 34,72 | 1 723,10 | 14,52 | 130,87 | 75,99 | 77,29 | 23,24 | 0,0010 | 172,36 | - | 2 191,99 | 1 738,18 | 6 182,26 |
| Улётовский район | 86,26 | 2 242,05 | 16,59 | 277,79 | 145,00 | 103,06 | 129,86 | 0,0010 | - | 45,00 | 5 378,37 | 1 233,42 | 9 657,39 |
| Хилокский район | 152,46 | 3 908,58 | 29,03 | 400,03 | 219,01 | 232,31 | 89,71 | 0,9435 | - | 1 216,00 | 5 523,98 | 4 280,30 | 16 052,35 |
| Чернышевский район | 113,00 | 5 222,64 | 18,66 | 413,21 | 382,44 | 249,05 | 46,68 | 0,0015 | - | 812,82 | 6 489,41 | 4 816,48 | 18 564,39 |
| Читинский район | 180,92 | 4 234,88 | 36,64 | 693,93 | 202,78 | 539,97 | 160,79 | 0,0020 | - | 1 082,38 | 13 467,28 | 9 631,32 | 30 230,89 |
| Шелопугинский район | 26,96 | 1 192,73 | 6,22 | 76,45 | 148,27 | 10,74 | 2,88 | - | - | 26,07 | 2 225,79 | 233,07 | 3 949,16 |
| Шилкинский район | 122,27 | 4 397,80 | 29,03 | 461,92 | 726,05 | 184,43 | 51,87 | 0,0030 | - | 261,75 | 6 917,70 | 6 678,06 | 19 830,89 |
| Городской округ Город Чита | 1 503,44 | 66 558,31 | 530,21 | 7 909,55 | 2 175,48 | 9 362,64 | 1 033,88 | 0,0065 | - | 4 331,41 | 8 535,78 | 107 041,49 | 208 982,20 |
| Городской округ - пгт Агинское | 110,62 | 2 150,10 | 24,89 | 569,61 | 148,97 | 399,99 | 79,15 | 0,0030 | - | - | 1 346,54 | 4 674,09 | 9 503,96 |
| Городской округ Город Петровск-Забайкальский | 53,91 | 2 220,09 | 16,59 | 277,21 | 263,91 | 139,56 | 23,24 | 0,0020 | - | 303,45 | 1 328,34 | 4 027,59 | 8 653,88 |
| Городской округ - ЗАТО посёлок Горный | 16,60 | 206,74 | 4,15 | 77,81 | 100,36 | 43,15 | 5,76 | - | - | - | 212,48 | 3 262,60 | 3 929,65 |
| Итого | 4 957,13 | 150 013,54 | 1 851,25 | 17 889,05 | 9 961,48 | 14 470,57 | 2 525,92 | 6,9601 | 621,82 | 13 776,97 | 141 026,74 | 224 269,14 | 581 370,57 |

Таблица 12.2 Результаты расчёта объёма твёрдых коммунальных отходов IV-V классов опасности, образующихся на территории Забайкальского края (куб. м)

| Наименование муниципального образования | Административные здания, учреждения, конторы | Предприятия торговли | Предприятия транспортной инфраструктуры | Дошкольные и учебные заведения | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | Предприятия общественного питания | Предприятия службы быта | Предприятия в сфере похоронных услуг | Отходы от прочих источников образования ТКО | Источники образования ТКО филиала ОАО «РЖД» - Забайкальская железная дорога | Индивидуальные жилые дома | Многоквартирные дома | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агинский район | 514,9 | 7 070,9 | 20,7 | 1 248,2 | 1 749,3 | 345,8 | 101,7 | - | - | 178,3 | 14 240,7 | 8 137,9 | 33 608,4 |
| Акшинский район | 563,0 | 21 811,0 | 31,1 | 843,2 | 831,4 | 227,1 | 41,8 | 1,2040 | - | - | 9 134,3 | 2 293,3 | 35 777,4 |
| Александрово-Заводский район | 360,9 | 6 241,2 | 20,7 | 480,3 | 464,5 | 149,2 | 42,9 | 0,0040 | - | - | 8 096,5 | 987,7 | 16 843,9 |
| Балейский район | 541,4 | 15 945,2 | 20,7 | 1 295,5 | 2 704,8 | 276,9 | 222,6 | 0,0120 | - | - | 10 638,9 | 14 703,3 | 46 349,3 |
| Борзинский район | 1 638,5 | 36 549,0 | 93,3 | 3 256,0 | 3 063,5 | 1 578,6 | 465,6 | 0,0200 | - | 4 736,9 | 17 119,5 | 55 970,8 | 124 471,5 |
| Газимуро-Заводский район | 445,1 | 7 126,4 | 31,1 | 737,6 | 267,5 | 246,3 | 49,7 | 0,0040 | - | - | 9 310,3 | 1 526,6 | 19 740,6 |
| Дульдургинский район | 1 551,9 | 14 961,9 | 58,7 | 2 590,6 | 2 597,2 | 2 298,4 | 327,7 | 0,0040 | - | 3,8 | 9 085,2 | 11 265,9 | 44 741,3 |
| Забайкальский район | 743,5 | 25 100,1 | 124,3 | 1 665,4 | 1 114,3 | 1 325,5 | 429,4 | 0,0080 | - | 1 339,2 | 10 004,5 | 21 889,2 | 63 735,4 |
| Каларский район | 416,2 | 15 077,1 | - | 709,2 | 355,7 | 238,4 | 139,0 | 0,0080 | 2 138,8 | - | 4 211,8 | 6 436,2 | 29 722,4 |
| Калганский район | 380,1 | 14 357,2 | 41,4 | 496,8 | 317,5 | - | 15,8 | 0,0040 | - | - | 7 482,4 | 2 055,3 | 25 146,7 |
| Карымский район | 1 171,7 | 37 118,5 | 82,9 | 2 567,3 | 1 511,2 | 924,3 | 814,7 | 0,0120 | - | 12 464,4 | 19 201,1 | 31 968,5 | 107 824,6 |
| Краснокаменский район | 1 867,1 | 46 862,0 | 20,7 | 4 593,3 | 3 625,0 | 1 887,1 | 659,9 | 0,0120 | - | 1 808,0 | 7 472,9 | 87 891,7 | 156 687,7 |
| Красночикойский район | 2 064,3 | 40 411,8 | 62,2 | 2 648,5 | 1 659,3 | 739,0 | 139,0 | 0,0080 | 27,9 | 4,6 | 14 553,1 | 9 569,3 | 71 879,0 |
| Кыринский район | 712,2 | 13 398,4 | 10,4 | 1 131,2 | 1 104,6 | 289,3 | 62,2 | 15,4160 | - | 8,4 | 11 634,8 | 4 244,9 | 32 611,7 |
| Могойтуйский район | 822,9 | 10 547,7 | 93,3 | 2 365,2 | 2 263,8 | 967,3 | 266,7 | 0,0040 | - | 1 419,5 | 18 182,4 | 17 848,3 | 54 776,9 |
| Могочинский район | 1 126,0 | 32 740,5 | 179,6 | 1 412,1 | 1 730,8 | 899,5 | 287,0 | 0,0120 | 90,9 | 8 516,8 | 12 943,2 | 22 434,9 | 82 361,2 |
| Нерчинский район | 3 830,4 | 60 513,2 | 131,3 | 2 070,5 | 2 791,2 | 1 162,8 | 305,1 | 0,1368 | - | 127,5 | 16 967,5 | 21 970,8 | 109 870,3 |
| Нерчинско-Заводский район | 406,6 | 11 586,5 | 20,7 | 684,8 | 317,5 | 113,0 | 38,4 | 0,0040 | - | - | 9 787,9 | 1 700,0 | 24 655,4 |
| Оловяннинский район | 2 759,7 | 34 273,0 | 245,2 | 3 285,6 | 2 651,6 | 1 195,5 | 266,7 | 2,0808 | - | 2 396,5 | 18 718,7 | 33 303,0 | 99 097,6 |
| Ононский район | 411,4 | 7 190,3 | 20,7 | 736,0 | 1 199,5 | 195,5 | 62,2 | 0,0080 | - | - | 9 967,4 | 2 159,0 | 21 942,1 |
| Петровск-Забайкальский район | 685,7 | 25 813,6 | 31,1 | 1 358,5 | 929,0 | 384,2 | 40,7 | 0,0120 | - | 1 085,8 | 14 756,6 | 8 068,2 | 53 153,5 |
| Приаргунский район | 3 380,4 | 29 916,4 | 93,3 | 1 856,9 | 2 042,4 | 592,1 | 243,0 | 0,0120 | - | 12,7 | 14 935,0 | 12 104,0 | 65 176,2 |
| Сретенский район | 1 780,4 | 21 192,4 | 4 186,2 | 1 854,2 | 2 689,2 | 406,8 | 139,0 | 28,9872 | - | 35,7 | 11 874,2 | 19 556,8 | 63 744,0 |
| Тунгиро-Олёкминский район | 344,1 | 2 268,4 | - | 154,4 | 269,0 | 22,6 | 9,0 | - | 435,2 | - | 1 413,7 | - | 4 916,4 |
| Тунгокоченский район | 387,4 | 16 569,1 | 72,5 | 793,9 | 541,0 | 406,8 | 136,7 | 0,0080 | 1 032,7 | - | 7 063,5 | 9 027,0 | 36 030,6 |
| Улётовский район | 962,4 | 21 559,3 | 82,9 | 1 685,1 | 1 032,2 | 542,4 | 763,9 | 0,0080 | - | 269,6 | 17 331,4 | 6 405,6 | 50 634,8 |
| Хилокский район | 1 701,0 | 37 584,5 | 145,1 | 2 426,6 | 1 559,1 | 1 222,7 | 527,7 | 7,5480 | - | 7 285,2 | 17 800,6 | 22 229,2 | 92 489,3 |
| Чернышевский район | 1 260,7 | 50 220,4 | 93,3 | 2 506,6 | 2 722,4 | 1 310,8 | 274,6 | 0,0120 | - | 4 869,7 | 20 911,6 | 25 013,8 | 109 184,0 |
| Читинский район | 2 018,6 | 40 722,2 | 183,1 | 4 209,5 | 1 443,5 | 2 842,0 | 945,8 | 0,0160 | - | 6 484,7 | 43 397,2 | 50 019,1 | 152 265,7 |
| Шелопугинский район | 300,8 | 11 469,1 | 31,1 | 463,7 | 1 055,5 | 56,5 | 17,0 | - | - | 156,2 | 7 172,4 | 1 210,4 | 21 932,6 |
| Шилкинский район | 1 364,2 | 42 288,9 | 145,1 | 2 802,1 | 5 168,5 | 970,7 | 305,1 | 0,0240 | - | 1 568,2 | 22 291,7 | 34 681,7 | 111 586,2 |
| Городской округ Город Чита | 16 774,6 | 640 018,4 | 2 649,2 | 47 980,9 | 15 486,4 | 49 277,0 | 6 081,7 | 0,0520 | - | 25 950,1 | 27 505,9 | 555 906,8 | 1 387 631,1 |
| Городской округ - пгт Агинское | 1 234,3 | 20 675,2 | 124,3 | 3 455,4 | 1 060,5 | 2 105,2 | 465,6 | 0,0240 | - | - | 4 339,1 | 24 274,3 | 57 733,8 |
| Городской округ Город Петровск-Забайкальский | 601,5 | 21 348,1 | 82,9 | 1 681,6 | 1 878,7 | 734,5 | 136,7 | 0,0160 | - | 1 818,0 | 4 280,5 | 20 916,8 | 53 479,3 |
| Городской округ - ЗАТО посёлок Горный | 185,3 | 1 988,0 | 20,7 | 472,0 | 714,4 | 227,1 | 33,9 | - | - | - | 684,7 | 16 943,9 | 21 270,0 |
| Итого | 55 309,1 | 1 442 515,9 | 9 249,8 | 108 518,6 | 70 912,2 | 76 160,9 | 14 858,4 | 55,6808 | 3 725,4 | 82 539,7 | 454 511,2 | 1 164 714,2 | 3 483 071,2 |

Таблица 13. Прогноз образования твёрдых коммунальных отходов IV-V классов опасности (тонн, куб.м.)

| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз численности населения, тыс. чел. | 1 065,80 | 1 066,90 | 1 065,20 | 1 063,60 | 1 062,10 | 1 060,70 | 1 059,40 | 1 058,10 | 1 056,80 | 1 055,60 | 1 054,40 | 1 053,30 |
| Индекс изменения нормы накопления ТКО по массе, % к пред. году | 1,015 | 1,0150 | 1,0150 | 1,0150 | 1,0150 | 1,0150 | 1,0150 | 1,0150 | 1,0150 | 1,0150 | 1,0150 | 1,0150 |
| Индекс изменения численности населения, % к пред. году | факт | 1,0010 | 0,9984 | 0,9985 | 0,9986 | 0,9987 | 0,9988 | 0,9988 | 0,9988 | 0,9989 | 0,9989 | 0,9990 |
| Прогнозные значения образования ТКО тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агинский район | 7 336,1 | 7 453,8 | 7 553,6 | 7 655,4 | 7 759,2 | 7 865,3 | 7 973,4 | 8 083,1 | 8 194,3 | 8 307,8 | 8 422,8 | 8 540,2 |
| Акшинский район | 5 907,3 | 6 002,1 | 6 082,4 | 6 164,4 | 6 248,0 | 6 333,4 | 6 420,5 | 6 508,8 | 6 598,3 | 6 689,7 | 6 782,3 | 6 876,9 |
| Александрово-Заводский район | 3 568,3 | 3 625,6 | 3 674,1 | 3 723,6 | 3 774,2 | 3 825,7 | 3 878,4 | 3 931,7 | 3 985,8 | 4 041,0 | 4 096,9 | 4 154,0 |
| Балейский район | 8 527,5 | 8 664,4 | 8 780,3 | 8 898,7 | 9 019,4 | 9 142,6 | 9 268,4 | 9 395,9 | 9 525,1 | 9 657,0 | 9 790,7 | 9 927,2 |
| Борзинский район | 22 193,2 | 22 549,3 | 22 851,1 | 23 159,0 | 23 473,3 | 23 794,0 | 24 121,3 | 24 453,0 | 24 789,3 | 25 132,6 | 25 480,6 | 25 835,8 |
| Газимуро-Заводский район | 4 184,8 | 4 252,0 | 4 308,9 | 4 366,9 | 4 426,2 | 4 486,7 | 4 548,4 | 4 610,9 | 4 674,3 | 4 739,1 | 4 804,7 | 4 871,7 |
| Дульдургинский район | 7 980,4 | 8 108,5 | 8 217,0 | 8 327,7 | 8 440,7 | 8 556,0 | 8 673,7 | 8 793,0 | 8 913,9 | 9 037,4 | 9 162,5 | 9 290,2 |
| Забайкальский район | 11 000,7 | 11 177,3 | 11 326,8 | 11 479,5 | 11 635,2 | 11 794,2 | 11 956,4 | 12 120,9 | 12 287,6 | 12 457,7 | 12 630,2 | 12 806,3 |
| Каларский район | 4 724,6 | 4 800,4 | 4 864,6 | 4 930,2 | 4 997,1 | 5 065,3 | 5 135,0 | 5 205,6 | 5 277,2 | 5 350,3 | 5 424,4 | 5 500,0 |
| Калганский район | 4 382,4 | 4 452,7 | 4 512,3 | 4 573,1 | 4 635,2 | 4 698,5 | 4 763,1 | 4 828,6 | 4 895,0 | 4 962,8 | 5 031,5 | 5 101,7 |
| Карымский район | 19 126,0 | 19 433,0 | 19 693,0 | 19 958,4 | 20 229,2 | 20 505,6 | 20 787,7 | 21 073,6 | 21 363,4 | 21 659,2 | 21 959,1 | 22 265,3 |
| Краснокаменский район | 26 326,6 | 26 749,1 | 27 107,1 | 27 472,4 | 27 845,1 | 28 225,6 | 28 613,8 | 29 007,4 | 29 406,3 | 29 813,5 | 30 226,3 | 30 647,7 |
| Красночикойский район | 11 598,0 | 11 784,1 | 11 941,8 | 12 102,8 | 12 267,0 | 12 434,6 | 12 605,6 | 12 779,0 | 12 954,8 | 13 134,2 | 13 316,0 | 13 501,6 |
| Кыринский район | 6 297,7 | 6 398,8 | 6 484,4 | 6 571,8 | 6 661,0 | 6 752,0 | 6 844,8 | 6 939,0 | 7 034,4 | 7 131,8 | 7 230,6 | 7 331,4 |
| Могойтуйский район | 11 442,5 | 11 626,1 | 11 781,7 | 11 940,5 | 12 102,5 | 12 267,8 | 12 436,6 | 12 607,6 | 12 781,0 | 12 958,0 | 13 137,4 | 13 320,6 |
| Могочинский район | 14 010,5 | 14 235,4 | 14 425,9 | 14 620,3 | 14 818,7 | 15 021,1 | 15 227,7 | 15 437,2 | 15 649,5 | 15 866,2 | 16 085,9 | 16 310,1 |
| Нерчинский район | 17 186,1 | 17 461,9 | 17 695,6 | 17 934,0 | 18 177,4 | 18 425,7 | 18 679,2 | 18 936,1 | 19 196,5 | 19 462,4 | 19 731,8 | 20 006,9 |
| Нерчинско-Заводский район | 4 795,8 | 4 872,7 | 4 937,9 | 5 004,5 | 5 072,4 | 5 141,7 | 5 212,4 | 5 284,1 | 5 356,8 | 5 431,0 | 5 506,2 | 5 582,9 |
| Оловяннинский район | 17 669,0 | 17 952,5 | 18 192,8 | 18 437,9 | 18 688,1 | 18 943,4 | 19 204,0 | 19 468,1 | 19 735,9 | 20 009,2 | 20 286,2 | 20 569,0 |
| Ононский район | 4 635,2 | 4 709,6 | 4 772,6 | 4 836,9 | 4 902,5 | 4 969,5 | 5 037,9 | 5 107,2 | 5 177,4 | 5 249,1 | 5 321,8 | 5 396,0 |
| Петровск-Забайкальский район | 9 500,7 | 9 653,1 | 9 782,3 | 9 914,1 | 10 048,7 | 10 185,9 | 10 326,1 | 10 468,1 | 10 612,1 | 10 759,0 | 10 908,0 | 11 060,0 |
| Приаргунский район | 11 147,1 | 11 326,0 | 11 477,5 | 11 632,2 | 11 790,0 | 11 951,1 | 12 115,5 | 12 282,2 | 12 451,1 | 12 623,5 | 12 798,3 | 12 976,7 |
| Сретенский район | 11 445,8 | 11 629,5 | 11 785,1 | 11 944,0 | 12 106,0 | 12 271,4 | 12 440,2 | 12 611,3 | 12 784,8 | 12 961,8 | 13 141,3 | 13 324,5 |
| Тунгиро-Олёкминский район | 847,2 | 860,8 | 872,3 | 884,0 | 896,0 | 908,3 | 920,8 | 933,4 | 946,3 | 959,4 | 972,6 | 986,2 |
| Тунгокоченский район | 6 182,3 | 6 281,5 | 6 365,5 | 6 451,3 | 6 538,8 | 6 628,2 | 6 719,4 | 6 811,8 | 6 905,5 | 7 001,1 | 7 098,0 | 7 197,0 |
| Улётовский район | 9 657,4 | 9 812,4 | 9 943,7 | 10 077,7 | 10 214,4 | 10 354,0 | 10 496,4 | 10 640,8 | 10 787,1 | 10 936,5 | 11 087,9 | 11 242,5 |
| Хилокский район | 16 052,3 | 16 309,9 | 16 528,2 | 16 750,9 | 16 978,2 | 17 210,2 | 17 446,9 | 17 686,9 | 17 930,2 | 18 178,4 | 18 430,1 | 18 687,1 |
| Чернышевский район | 18 564,4 | 18 862,3 | 19 114,7 | 19 372,3 | 19 635,2 | 19 903,4 | 20 177,2 | 20 454,7 | 20 736,1 | 21 023,2 | 21 314,3 | 21 611,4 |
| Читинский район | 30 230,9 | 30 716,0 | 31 127,1 | 31 546,5 | 31 974,6 | 32 411,4 | 32 857,3 | 33 309,2 | 33 767,3 | 34 234,9 | 34 708,9 | 35 192,8 |
| Шелопугинский район | 3 949,2 | 4 012,5 | 4 066,2 | 4 121,0 | 4 176,9 | 4 234,0 | 4 292,2 | 4 351,3 | 4 411,1 | 4 472,2 | 4 534,1 | 4 597,3 |
| Шилкинский район | 19 830,9 | 20 149,1 | 20 418,8 | 20 693,9 | 20 974,7 | 21 261,3 | 21 553,7 | 21 850,2 | 22 150,7 | 22 457,4 | 22 768,4 | 23 085,8 |
| Городской округ Город Чита | 208 982,2 | 212 335,9 | 215 177,5 | 218 077,1 | 221 036,1 | 224 055,9 | 227 138,0 | 230 262,2 | 233 429,0 | 236 661,3 | 239 938,2 | 243 283,2 |
| Городской округ - пгт Агинское | 9 504,0 | 9 656,5 | 9 785,7 | 9 917,6 | 10 052,1 | 10 189,5 | 10 329,6 | 10 471,7 | 10 615,7 | 10 762,7 | 10 911,8 | 11 063,9 |
| Городской округ Город Петровск-Забайкальский | 8 653,9 | 8 792,8 | 8 910,4 | 9 030,5 | 9 153,0 | 9 278,1 | 9 405,7 | 9 535,1 | 9 666,2 | 9 800,1 | 9 935,8 | 10 074,3 |
| Городской округ - ЗАТО посёлок Горный | 3 929,6 | 3 992,7 | 4 046,1 | 4 100,7 | 4 156,3 | 4 213,1 | 4 271,0 | 4 329,8 | 4 389,3 | 4 450,1 | 4 511,7 | 4 574,6 |
| Итого | 581 370,6 | 590 700,2 | 598 605,3 | 606 671,8 | 614 903,4 | 623 304,3 | 631 878,5 | 640 569,6 | 649 379,3 | 658 371,6 | 667 487,5 | 676 793,0 |
| Прогнозные значения образования ТКО куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агинский район | 33 608,4 | 34 147,7 | 34 604,7 | 35 071,0 | 35 546,9 | 36 032,5 | 36 528,2 | 37 030,6 | 37 539,9 | 38 059,7 | 38 586,7 | 39 124,6 |
| Акшинский район | 35 777,4 | 36 351,6 | 36 838,0 | 37 334,5 | 37 841,0 | 38 358,0 | 38 885,7 | 39 420,5 | 39 962,7 | 40 516,1 | 41 077,0 | 41 649,7 |
| Александрово-Заводский район | 16 843,9 | 17 114,2 | 17 343,2 | 17 576,9 | 17 815,4 | 18 058,8 | 18 307,3 | 18 559,1 | 18 814,3 | 19 074,8 | 19 338,9 | 19 608,6 |
| Балейский район | 46 349,3 | 47 093,1 | 47 723,3 | 48 366,4 | 49 022,7 | 49 692,4 | 50 376,0 | 51 068,9 | 51 771,2 | 52 488,1 | 53 214,9 | 53 956,8 |
| Борзинский район | 124 471,5 | 126 469,0 | 128 161,5 | 129 888,5 | 131 650,9 | 133 449,6 | 135 285,3 | 137 146,1 | 139 032,2 | 140 957,5 | 142 909,2 | 144 901,5 |
| Газимуро-Заводский район | 19 740,6 | 20 057,4 | 20 325,8 | 20 599,7 | 20 879,2 | 21 164,5 | 21 455,6 | 21 750,7 | 22 049,8 | 22 355,2 | 22 664,7 | 22 980,7 |
| Дульдургинский район | 44 741,3 | 45 459,3 | 46 067,7 | 46 688,5 | 47 322,0 | 47 968,5 | 48 628,3 | 49 297,2 | 49 975,2 | 50 667,2 | 51 368,8 | 52 084,9 |
| Забайкальский район | 63 735,4 | 64 758,2 | 65 624,9 | 66 509,2 | 67 411,6 | 68 332,6 | 69 272,6 | 70 225,4 | 71 191,2 | 72 177,0 | 73 176,4 | 74 196,6 |
| Каларский район | 29 722,4 | 30 199,4 | 30 603,6 | 31 016,0 | 31 436,8 | 31 866,3 | 32 304,7 | 32 749,0 | 33 199,4 | 33 659,1 | 34 125,2 | 34 600,9 |
| Калганский район | 25 146,7 | 25 550,3 | 25 892,2 | 26 241,1 | 26 597,2 | 26 960,6 | 27 331,4 | 27 707,4 | 28 088,4 | 28 477,4 | 28 871,7 | 29 274,2 |
| Карымский район | 107 824,6 | 109 555,0 | 111 021,1 | 112 517,2 | 114 043,8 | 115 601,9 | 117 192,1 | 118 804,1 | 120 438,0 | 122 105,7 | 123 796,4 | 125 522,3 |
| Краснокаменский район | 156 687,7 | 159 202,1 | 161 332,7 | 163 506,7 | 165 725,3 | 167 989,4 | 170 300,3 | 172 642,7 | 175 017,0 | 177 440,6 | 179 897,4 | 182 405,4 |
| Красночикойский район | 71 879,0 | 73 032,5 | 74 009,9 | 75 007,2 | 76 024,9 | 77 063,6 | 78 123,7 | 79 198,2 | 80 287,5 | 81 399,2 | 82 526,3 | 83 676,8 |
| Кыринский район | 32 611,7 | 33 135,0 | 33 578,5 | 34 030,9 | 34 492,7 | 34 963,9 | 35 444,9 | 35 932,4 | 36 426,6 | 36 931,0 | 37 442,4 | 37 964,4 |
| Могойтуйский район | 54 776,9 | 55 656,0 | 56 400,8 | 57 160,8 | 57 936,4 | 58 727,9 | 59 535,8 | 60 354,7 | 61 184,7 | 62 032,0 | 62 890,9 | 63 767,7 |
| Могочинский район | 82 361,2 | 83 682,9 | 84 802,8 | 85 945,6 | 87 111,7 | 88 301,9 | 89 516,5 | 90 747,8 | 91 995,8 | 93 269,7 | 94 561,2 | 95 879,5 |
| Нерчинский район | 109 870,3 | 111 633,5 | 113 127,4 | 114 651,9 | 116 207,5 | 117 795,2 | 119 415,6 | 121 058,0 | 122 723,0 | 124 422,4 | 126 145,1 | 127 903,7 |
| Нерчинско-Заводский район | 24 655,4 | 25 051,0 | 25 386,3 | 25 728,4 | 26 077,5 | 26 433,7 | 26 797,4 | 27 166,0 | 27 539,6 | 27 920,9 | 28 307,5 | 28 702,2 |
| Оловяннинский район | 99 097,6 | 100 687,9 | 102 035,4 | 103 410,3 | 104 813,5 | 106 245,4 | 107 707,0 | 109 188,4 | 110 690,1 | 112 222,8 | 113 776,7 | 115 362,9 |
| Ононский район | 21 942,1 | 22 294,2 | 22 592,5 | 22 897,0 | 23 207,7 | 23 524,7 | 23 848,3 | 24 176,4 | 24 508,9 | 24 848,2 | 25 192,3 | 25 543,5 |
| Петровск-Забайкальский район | 53 153,5 | 54 006,4 | 54 729,2 | 55 466,7 | 56 219,3 | 56 987,4 | 57 771,3 | 58 565,9 | 59 371,4 | 60 193,5 | 61 026,9 | 61 877,7 |
| Приаргунский район | 65 176,2 | 66 222,1 | 67 108,3 | 68 012,6 | 68 935,5 | 69 877,3 | 70 838,5 | 71 812,8 | 72 800,5 | 73 808,6 | 74 830,5 | 75 873,8 |
| Сретенский район | 63 744,0 | 64 767,0 | 65 633,7 | 66 518,1 | 67 420,7 | 68 341,8 | 69 281,9 | 70 234,9 | 71 200,8 | 72 186,7 | 73 186,3 | 74 206,6 |
| Тунгиро-Олёкминский район | 4 916,4 | 4 995,3 | 5 062,2 | 5 130,4 | 5 200,0 | 5 271,1 | 5 343,6 | 5 417,1 | 5 491,6 | 5 567,6 | 5 644,7 | 5 723,4 |
| Тунгокоченский район | 36 030,6 | 36 608,8 | 37 098,7 | 37 598,7 | 38 108,8 | 38 629,5 | 39 160,8 | 39 699,5 | 40 245,5 | 40 802,8 | 41 367,7 | 41 944,4 |
| Улётовский район | 50 634,8 | 51 447,4 | 52 135,9 | 52 838,4 | 53 555,4 | 54 287,1 | 55 033,8 | 55 790,8 | 56 558,1 | 57 341,3 | 58 135,2 | 58 945,7 |
| Хилокский район | 92 489,3 | 93 973,5 | 95 231,1 | 96 514,4 | 97 824,0 | 99 160,4 | 100 524,5 | 101 907,2 | 103 308,7 | 104 739,2 | 106 189,5 | 107 669,9 |
| Чернышевский район | 109 184,0 | 110 936,1 | 112 420,7 | 113 935,7 | 115 481,6 | 117 059,3 | 118 669,6 | 120 301,8 | 121 956,3 | 123 645,1 | 125 357,1 | 127 104,7 |
| Читинский район | 152 265,7 | 154 709,2 | 156 779,6 | 158 892,3 | 161 048,2 | 163 248,5 | 165 494,1 | 167 770,4 | 170 077,8 | 172 432,9 | 174 820,4 | 177 257,6 |
| Шелопугинский район | 21 932,6 | 22 284,6 | 22 582,8 | 22 887,1 | 23 197,7 | 23 514,6 | 23 838,1 | 24 166,0 | 24 498,3 | 24 837,6 | 25 181,5 | 25 532,5 |
| Шилкинский район | 111 586,2 | 113 376,8 | 114 894,1 | 116 442,4 | 118 022,3 | 119 634,8 | 121 280,5 | 122 948,6 | 124 639,5 | 126 365,5 | 128 115,1 | 129 901,2 |
| Городской округ Город Чита | 1 387 631,1 | 1 409 899,2 | 1 428 767,5 | 1 448 020,7 | 1 467 668,2 | 1 487 719,6 | 1 508 184,7 | 1 528 929,0 | 1 549 956,3 | 1 571 419,3 | 1 593 177,4 | 1 615 388,0 |
| Городской округ - пгт Агинское | 57 733,8 | 58 660,3 | 59 445,3 | 60 246,4 | 61 063,9 | 61 898,1 | 62 749,6 | 63 612,7 | 64 487,5 | 65 380,5 | 66 285,8 | 67 209,9 |
| Городской округ Город Петровск-Забайкальский | 53 479,3 | 54 337,5 | 55 064,7 | 55 806,7 | 56 563,9 | 57 336,7 | 58 125,4 | 58 924,9 | 59 735,3 | 60 562,5 | 61 401,0 | 62 257,0 |
| Городской округ - ЗАТО посёлок Горный | 21 270,0 | 21 611,3 | 21 900,5 | 22 195,7 | 22 496,8 | 22 804,2 | 23 117,9 | 23 435,8 | 23 758,2 | 24 087,1 | 24 420,7 | 24 761,1 |
| ИТОГО | 3 483 071,2 | 3 538 966,0 | 3 586 326,9 | 3 634 654,1 | 3 683 971,1 | 3 734 301,8 | 3 785 670,9 | 3 837 740,8 | 3 890 521,1 | 3 944 394,9 | 3 999 009,6 | 4 054 760,2 |

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ

3.1. Данные об установленных и достигнутых на территории Забайкальского края значениях целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, в том числе ТКО

В соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года стратегической целью государственной политики в области экологического развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Политика Забайкальского края в сфере охраны окружающей среды ориентирована на достижение общей цели Государственной программы (далее – Программа) Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326. Цель Программы – повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем.

В сфере обращения с отходами самой Программой и подпрограммами к ней определены в том числе следующие целевые показатели (индикаторы):

- Паспортом Программы – Показатель 4 «Объём образованных отходов всех классов опасности на 1 млн. рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах».

- Подпрограммой 1 «Регулирование качества окружающей среды»:

  - показатель 1.1 «Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности»;

  - показатель 1.5 «Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов»;

  - показатель 1.6 «Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда»;

  - показатель 1.7 «Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде»;

  - показатель 1.8 «Доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объёме образованных твёрдых коммунальных отходов»;

  - показатель 1.9 «Доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объёме образованных твёрдых коммунальных отходов»;

  - показатель 1.17 «Доля обработанных твёрдых коммунальных отходов в общем количестве образованных твёрдых коммунальных отходов»;

  - показатель 1.20 «Объём образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.21 «Объём образованных отходов (I класс опасности) по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.22 «Объём образованных отходов (II класс опасности) по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.23 «Объём образованных отходов (III класс опасности) по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.24 «Объём образованных отходов (IV класс опасности) по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.25 «Объём образованных отходов I - IV классов опасности, которые не были обезврежены и утилизированы, по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.26 «Объём образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (I класс опасности), по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.27 «Объём образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (II класс опасности), по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.28 «Объём образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (III класс опасности), по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.29 «Объём образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (IV класс опасности), по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.33 «Доля обработанных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I - V класса опасности, процент»;

  - показатель 1.35 «Доля утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I - V класса опасности»;

  - показатель 1.38 «Общая площадь земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба»;

  - показатель 1.39 «Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда»;

- Подпрограммой П «Приоритетный проект «Чистая страна»:

  - показатель П.1 «Доля приоритетных объектов, на которых ликвидирован накопленный вред окружающей среде, в общем числе таких объектов»;

  - показатель П.3 «Доля ликвидированных отходов в общем объёме отходов на объектах накопленного вреда окружающей среде».

Плановые и фактические значения указанных показателей приведены в таблице 14.

Ожидаемые результаты реализации Программы в сфере обращения с отходами:

- восстановление, в том числе рекультивирование, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде;

- развитие рынка экологических товаров и услуг, создание условий для формирования индустрии утилизации и вторичного использования отходов производства и потребления;

- снижение объёма образованных отходов всех классов опасности на единицу валового внутреннего продукта;

- рост доли обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности до уровня 85,3%.

.

Таблица 14. Сведения о показателях (индикаторах) в сфере обращения с отходами в соответствии с «Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды»

| Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателя по годам реализации (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 4 «Объём образованных отходов всех классов опасности на 1 млн. рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах» | тонн | 83,4 | 83,4 | 83 | 63 | 83 | 98,2 | 82 | 82 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.1 «Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности» | процентов | 80,5 | 85 | 75,4 | 88 | 76,7 | 63,9 | 77,9 | 77,9 | 79,24 | 80,52 | 81,7 | 82,9 | 84,1 | 85,3 |
| Показатель 1.5 «Ликвидированы все выявленные на 01.01.2018 несанкционированные свалки в границах городов» | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 42 | 76 | 108 | 146 | 191 |
| Показатель 1.6 «Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда» | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 57 | 67 | 74 | 74 | 75 |
| Показатель 1.7 «Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде» | гектаров | - | - | - | - | - | - | - | - | 545 | 1056,1 | 1802 | 2388,2 | 3109,2 | 3766,4 |
| Показатель 1.8 «Доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объёме образованных твёрдых коммунальных отходов» | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 16,2 | 22,8 | 24 | 33 | 36 |
| Показатель 1.9 «Доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объёме образованных твёрдых коммунальных отходов» | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 27 | 38 | 40 | 55 | 60 |
| Показатель 1.17 «Доля обработанных твёрдых коммунальных отходов в общем количестве образованных твёрдых коммунальных отходов» | процентов | 33,26 | 33,3 | 34,2 | 38,6 | 35,1 | 35,1 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.20 «Объём образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2007 году» | процентов | 44,42 | 38 | 45,2 | 140 | 45,9 | 45,9 | 46,7 | 46,7 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.21 «Объём образованных отходов (I класс опасности) по отношению к 2007 году» | процентов | 93,16 | 38 | 94,7 | 14 | 96,3 | 96,3 | 97,9 | 97,9 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.22 «Объём образованных отходов (II класс опасности) по отношению к 2007 году» | процентов | 60,98 | 21 | 62 | 23 | 63 | 63 | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.23 «Объём образованных отходов (III класс опасности) по отношению к 2007 году» | процентов | 164,4 | 194 | 167 | 194 | 170 | 169 | 172,8 | 172,8 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.24 «Объём образованных отходов (IV класс опасности) по отношению к 2007 году» | процентов | 39,51 | 32 | 40,1 | 29 | 40,9 | 40,9 | 41,5 | 41,5 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.25 «Объём образованных отходов I - IV классов опасности, которые не были обезврежены и утилизированы, по отношению к 2007 году» | процентов | 13,66 | 8,9 | 13,7 | 28 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.26 «Объём образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (I класс опасности), по отношению к 2007 году» | процентов | 61,47 | 50 | 58,6 | 75 | 55,6 | 55,6 | 70,2 | 70,2 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.27 «Объём образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (II класс опасности), по отношению к 2007 году» | процентов | 55,56 | 55,6 | 57,7 | 0 | 54,9 | 54,9 | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.28 «Объём образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (III класс опасности), по отношению к 2007 году» | процентов | 199,3 | 117 | 200 | 31 | 201 | 201 | 200,9 | 200,9 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.29 «Объём образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (IV класс опасности), по отношению к 2007 году» | процентов | 24,26 | 24,2 | 24,3 | 41 | 24,4 | 24,4 | 29,5 | 29,5 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.33 «Доля обработанных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I - V класса опасности, процент» | процентов | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.35 «Доля утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I - V класса опасности» | процентов | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.38 «Общая площадь земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба» | тыс. гектаров | 173,1 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.39 «Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда» | тыс. гектаров | - | 0,25 | 0,01 | 0,05 | 1,03 | 0,03 | 0,24 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма П «Приоритетный проект «Чистая страна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель П.1 «Доля приоритетных объектов, на которых ликвидирован накопленный вред окружающей среде, в общем числе таких объектов» | процентов | - | 0,9 | 3,1 | 0,71 | 6,1 | 3,02 | 40 | 43,75 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель П.3 «Доля ликвидированных отходов в общем объёме отходов на объектах накопленного вреда окружающей среде» | процентов | - | 0 | 0,02 | 0,78 | 1,09 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Постановлением Правительства Забайкальского края от 10.04.2014 № 188 утверждена государственная программа Забайкальского края «Охрана окружающей среды», в составе которой утверждена подпрограмма «Совершенствование охраны компонентов окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями).

Вышеуказанным документом установлены в том числе показатели, приведённые в таблице 15.

Таблица 15. Показатели государственной программы Забайкальского края «Охрана окружающей среды»

| Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа Забайкальского края «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель ПЦ2 «Доля утилизации образовавшихся отходов производства и потребления, в том числе твёрдых коммунальных отходов» | % | 0,7 | н/д | 0,7 | н/д | 5 | 0 | 5,8 | 5,8 | 6,2 | 6,2 | 7 | 7 | 7 | - | - | - |
| Подпрограмма «Совершенствование охраны компонентов окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.2.1-ПОМ1 «Количество ликвидированных несанкционированных свалок» (нарастающим итогом) | ед. | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - |
| Показатель 1.2.2-ПОМ1 «Количество объектов размещения, захоронения, хранения, обезвреживания отходов в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, Забайкальского края» (нарастающим итогом) | ед. | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| Показатель 1.2.6-ПОМ1 «Объём накопленных загрязнений на объектах прошлого экологического ущерба» (убывающим итогом) | тыс. тонн | 22 153,4 | н/д | 22 153,4 | 18 140,0 | 22 153,4 | 22 153,4 | 22 153,4 | н/д | 22 153,4 | 22 153,4 | 22 153,4 | 22 153,4 | 22 153,4 | - | - | - |
| Показатель 1.2.6.-ПОМ4 «Площадь рекультивированных земель» (по годам реализации) | га | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | 0 | 1,7 | 17 | 0 | - | - | - |
| Региональный проект «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.2.7-ПОМ1 «Доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объёме отходов, вывезенных с мест накопления» | % | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 5 | - | 12 | 21,1 | 30 | 32 | 40 | 44 |
| Показатель 1.2.7-ПОМ2 «Доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объёме образованных твёрдых коммунальных отходов» | % | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 2 | - | 7,39 | 10,78 | 13,91 | 15,73 | 18,72 | 19,94 |

В качестве показателей по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, устанавливаемых в целом по Забайкальскому краю, в территориальной схеме определены:

- доля обработанных отходов в общем объёме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов;

- доля утилизированных (использованных), обезвреженных отходов в общем объёме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов;

- доля отходов, направляемых на захоронение, в общем объёме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, суммарно и с разбивкой по классам опасности отходов.

Значения указанных показателей за 2016, 2017, 2018 гг. с разбивкой по видам отходов и классам опасности представлены в таблицах 16.1, 16.2, 16.3 соответственно.

Таблица 16.1. Значения целевых показателей по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов с разбивкой по видам отходов и классам опасности за 2016 год

| Наименование основного вида отходов | Образовано | Обработано | Утилизировано (Использовано) | Обезврежено | Захоронено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твёрдые коммунальные отходы (в соответствии с письмом Росприроднадзора от 06.12.2017 № АА-10-04-36/26733) |  |  |  |  |  |
| IV класс | 100% | - | 2,63% | 0,04% | 3,69% |
| V класс | 100% | - | 0,27% | 0,03% | 2612,32% |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - |
| III класс | 100% | - | 82,93% | - | 3,37% |
| IV класс | 100% | - | 97,49% | - | 0,65% |
| V класс | 100% | - | 89,58% | - | 0,54% |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - |
| III класс | - | - | - | - | - |
| IV класс | 100% | - | 43,49% | - | 54,97% |
| V класс | 100% | - | 60,26% | - | 23,89% |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - |
| III класс | 100% | - | - | - | - |
| IV класс | 100% | - | 46,38% | 44,12% | 0,42% |
| V класс | 100% | - | 80,88% | 0,04% | 0,11% |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 100% | - | 6,40% | 1,72% | 21,24% |
| II класс | 100% | - | 3,40% | - | - |
| III класс | 100% | - | 56,51% | 0,02% | 6,10% |
| IV класс | 100% | - | 4,66% | 0,02% | 0,06% |
| V класс | 100% | - | 7,05% | 0,32% | 6,57% |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - |
| III класс | - | - | - | - | - |
| IV класс | 100% | - | 37,39% | - | 0,02% |
| V класс | 100% | - | 12,76% | - | 82,96% |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - |
| III класс | 100% | - | 41,50% | - | - |
| IV класс | 100% | - | 0,0014% | 0,12% | 0,40% |
| V класс | 100% | - | 0,84% | - | 0,07% |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - |
| III класс | 100% | - | - | - | - |
| IV класс | 100% | - | 83,55% | - | 0,06% |
| V класс | 100% | - | 81,53% | 0,52% | 12,63% |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | 100% | - | 0,35% | 0,55% | 3,56% |
| III класс | 100% | - | 39,64% | 0,73% | 0,52% |
| IV класс | 100% | - | 20,27% | 0,05% | 10,29% |
| V класс | 100% | - | 1,29% | - | 5,36% |

Таблица 16.2. Значения целевых показателей по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов с разбивкой по видам отходов и классам опасности за 2017 год

| Наименование основного вида отходов | Образовано | Обработано | Утилизировано (Использовано) | Обезврежено | Захоронено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твёрдые коммунальные отходы (в соответствии с письмом Росприроднадзора от 06.12.2017 № АА-10-04-36/26733) |  |  |  |  |  |
| IV класс | 100% | - | 22,53% | 0,00% | 127,41% |
| V класс | 100% | 0,18% | - | - | 40,70% |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - |
| III класс | 100% | 5,15% | 101,25% | - | - |
| IV класс | 100% | 0,90% | 101,03% | - | - |
| V класс | 100% | - | 36,81% | - | 0,10% |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - |
| III класс | - | - | - | - | - |
| IV класс | 100% | - | 92,82% | - | - |
| V класс | 100% | - | 64,77% | - | 33,05% |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - |
| III класс | - | - | - | - | - |
| IV класс | 100% | 0,08% | 4,70% | - | 2,39% |
| V класс | 100% | 1,50% | 36,14% | 0,10% | 0,05% |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 100% | - | 27,20% | - | 0,00% |
| II класс | 100% | 4,19% | 2,10% | - | - |
| III класс | 100% | 0,09% | 10,67% | 6,38% | 0,18% |
| IV класс | 100% | 0,001% | 2,20% | 8,44% | 2,89% |
| V класс | 100% | - | 2,33% | 0,02% | 0,39% |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - |
| III класс | - | - | - | - | - |
| IV класс | 100% | - | 0,56% | 0,00% | 94,50% |
| V класс | 100% | 0,02% | 4,41% | 0,00% | 72,01% |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - |
| III класс | 100% | - | - | 74,10% | - |
| IV класс | 100% | 0,02% | 0,085% | 0,42% | 1,22% |
| V класс | 100% | 0,63% | 16,44% | 0,02% | 6,00% |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - |
| III класс | 100% | - | - | - | - |
| IV класс | 100% | - | 7,50% | - | 0,0023% |
| V класс | 100% | - | 93,68% | 5,20% | 1,35% |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | 100% | - | 0,10% | 1,86% | 0,03% |
| III класс | 100% | 0,18% | 2,03% | 17,95% | 0,09% |
| IV класс | 100% | 0,02% | 15,14% | 0,64% | 7,59% |
| V класс | 100% | - | 15,56% | - | 4,34% |

Таблица 16.3. Значения целевых показателей по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов с разбивкой по видам отходов и классам опасности за 2018 год

| Наименование основного вида отходов | Образовано | Обработано | Утилизировано (Использовано) | Обезврежено | Захоронено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твёрдые коммунальные отходы (в соответствии с письмом Росприроднадзора от 06.12.2017 № АА-10-04-36/26733) |  |  |  |  |  |
| IV класс | 100% | 14,56% | 14,76% | - | 0,18% |
| V класс | 100% | - | 0,51% | - | - |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - |
| III класс | 100% | - | 135,29% | - | - |
| IV класс | 100% | - | 32,92% | - | - |
| V класс | 100% | - | 26,74% | - | - |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - |
| III класс | - | - | - | - | - |
| IV класс | 100% | - | - | - | - |
| V класс | 100% | - | 44,06% | - | 14,31% |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - |
| III класс | - | - | - | - | - |
| IV класс | 100% | - | - | - | - |
| V класс | 100% | 0,04% | 8,45% | 0,04% | - |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 100% | 0,01% | 0,01% | - | - |
| II класс | 100% | 0,40% | 0,40% | - | - |
| III класс | 100% | 1,48% | 3,31% | 0,23% | - |
| IV класс | 100% | 0,004% | 0,01% | 0,00056% | - |
| V класс | 100% | 0,04% | 0,96% | 0,20% | 0,01% |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - |
| III класс | - | - | - | - | - |
| IV класс | 100% | - | 0,01% | - | - |
| V класс | 100% | - | 4,51% | 0,06% | 82,73% |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - |
| III класс | 100% | - | - | - | - |
| IV класс | 100% | 0,17% | 0,1719% | 0,09% | 0,01% |
| V класс | 100% | 0,01% | 10,26% | 0,01% | - |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - |
| III класс | 100% | - | - | 5,48% | - |
| IV класс | 100% | - | 0,02% | - | - |
| V класс | 100% | - | 83,76% | - | - |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - |
| II класс | 100% | - | - | 2,25% | - |
| III класс | 100% | 1,87% | 3,04% | 3,80% | - |
| IV класс | 100% | 2,23% | 30,54% | 0,74% | 1,80% |
| V класс | 100% | - | 3,17% | - | 0,52% |

3.2. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО на территории Забайкальского края на срок действия территориальной схемы

С учётом осуществления тарифного регулирования в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами только деятельности операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами территориальной схемой предусмотрено установление целевых показателей по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов на весь срок действия территориальной схемы исключительно в отношении твёрдых коммунальных отходов. По другим видам отходов (не ТКО) суммарное значение использованных, обезвреженных и захороненных отходов может составлять менее 100% или более 100% (ввиду того, что отходы, образованные ранее отчётного года, могли быть использованы или обезврежены в отчётном году, а также ввиду того, что отчётность 2-ТП (отходы) предоставляется не всеми респондентами).

Прогнозные значения целевых показателей по ТКО рассчитаны с учётом сроков ввода в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры, вывода существующих, доли отбираемых вторичных материальных ресурсов и динамики численности населения, и представлены в таблице 17.

Таблица 17. Прогнозные значения целевых показателей по обработке, утилизации и размещению ТКО

| Год | Доля обработанных отходов | Доля утилизированных отходов | Доля размещённых отходов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 2020 | 16,9% | 1,2% | 98,8% |
| 2021 | 33,4% | 2,3% | 97,7% |
| 2022 | 33,0% | 2,3% | 97,7% |
| 2023 | 100,0% | 23,7% | 76,3% |
| 2024 | 100,0% | 28,4% | 71,6% |
| 2025 | 100,0% | 33,0% | 67,0% |
| 2026 | 100,0% | 37,7% | 62,3% |
| 2027 | 100,0% | 40,4% | 59,6% |
| 2028 | 100,0% | 40,4% | 59,6% |
| 2029 | 100,0% | 40,5% | 59,5% |
| 2030 | 100,0% | 40,6% | 59,4% |

3.3. Показатели эффективности объектов по обращению с отходами

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твёрдых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ», к показателям эффективности объектов, используемых для захоронения твёрдых коммунальных отходов, относятся:

- доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме таких проб;

- количество возгораний твёрдых коммунальных отходов в расчёте на единицу площади объекта, используемого для захоронения твёрдых коммунальных отходов.

Показателем эффективности объектов, используемых для обработки твёрдых коммунальных отходов, является доля твёрдых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твёрдых коммунальных отходов, принятых на обработку.

К показателям эффективности объектов, используемых для обезвреживания твёрдых коммунальных отходов, относятся:

- показатель снижения класса опасности твёрдых коммунальных отходов;

- количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твёрдых коммунальных отходов, в расчёте на 1 тонну твёрдых коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твёрдых коммунальных отходов;

- доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме таких проб.

Плановые значения показателей эффективности объектов определяются в отношении каждого объекта и устанавливаются на каждый год в течение срока действия производственной программы регулируемой организации в соответствии с инвестиционной программой.

Плановые значения показателей эффективности объектов устанавливаются на основании предложения оператора, осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере обращения с отходами и эксплуатирующего объекты, исходя из:

- фактических значений показателей эффективности за предыдущие 3 года;

- требований к объектам, используемым для размещения твёрдых коммунальных отходов;

- сравнения плановых значений показателей эффективности с показателями аналогичных объектов, расположенных на территории Забайкальского края, или сравнения технологий, применяемых на объекте с наилучшими доступными технологиями в соответствии с информационно-техническими справочниками по наилучшим доступным технологиям, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

- обязательств регулируемой организации, предусмотренных концессионными соглашениями, инвестиционными договорами и (или) государственными контрактами, соглашением между Правительством Забайкальского края и региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Плановые значения показателей эффективности объектов определяются исходя из мероприятий, включённых в инвестиционную и производственную программы регулируемой организации.

Плановые значения показателей эффективности объектов подлежат корректировке в случае внесения изменений в инвестиционную и (или) производственную программы регулируемой организации в соответствии с вносимыми изменениями.

В случае если в отношении объекта не предусматриваются мероприятия по реконструкции, модернизации, капитальному или текущему ремонту в соответствующем году, плановые значения показателей эффективности объекта определяются на уровне не ниже фактических значений показателей.

Периодом расчёта плановых и фактических значений показателей эффективности объектов является календарный год. Фактические показатели эффективности объекта определяются в отношении каждого объекта за предыдущие 3 года.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

4.1. Существующая система накопления твёрдых коммунальных отходов

Накопление твёрдых коммунальных отходов может осуществляться несколькими различными способами:

- в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках;

- в контейнерах, расположенных в мусороприёмных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);

- в контейнерах для накопления крупногабаритных отходов;

- бестарный – в пакетах (мешках), размещаемых в установленных местах;

- путём приёма отходов по заявке;

- путём объезда территории и приёма отходов по графику;

- в контейнерах для раздельного сбора отходов (при наличии действующей в регионе раздельной системы накопления ТКО).

В настоящее время в Забайкальском крае централизованная система сбора ТКО применяется только на территории 19 муниципальных районов, преимущественно в административных центрах, и 4 городских округов, что составляет 4% от общего количества всех населённых пунктов края, включая городские округа, посёлки городского типа и сельские поселения и представлена двумя способами организации:

- в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках;

- в контейнерах, расположенных в мусороприёмных камерах (посредством мусоропроводов);

- бестарный;

- путём приёма отходов по заявке.

В регионе действует система одноэтапного вывоза твёрдых коммунальных отходов с предварительным сбором в контейнеры объёмом 0,75; 1,1 куб. м. Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Забайкальского края, приведены в Приложении А5 и в электронной модели территориальной схемы.

В Забайкальском крае для накопления твёрдых коммунальных отходов контейнеры объёмом 0,75 и 1,1 куб. м. используются в зонах застройки многоквартирными домами. Для накопления твёрдых коммунальных отходов в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в зоне садоводческих, дачных и огороднических товариществ, как правило, используется бестарный способ накопления ТКО.

Отдельные площадки для накопления КГО на территории региона, как правило, не оборудуются, население размещает КГО на тех же площадках, где размещается ТКО. Затем КГО вручную загружается в грузовые автомобили сотрудниками транспортных компаний. В настоящее время отдельные площадки для накопления КГО оборудованы только в г. Чита и г. Краснокаменск.

Производство работ по сбору (накоплению), вывозу твёрдых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов от населения, проживающего в многоквартирном жилом секторе, осуществляется организациями, управляющими многоквартирными жилыми домами, по договору с региональным оператором в соответствии с установленным графиком.

Юридическим и физическим лицам предоставляется возможность заказа однократной установки и вывоза бункера для удаления крупногабаритных отходов у специализированных транспортных компаний.

В некоторых муниципальных образованиях в многоквартирных домах организована система накопления в контейнерах, расположенных в мусороприёмных камерах (посредством мусоропроводов). При этом отходы накапливаются в специально отведённом помещении внутри дома в течение суток и более, что приводит к распространению запахов, размножению насекомых и грызунов, являющихся переносчиками различных заболеваний. Мусоропроводы требуют регулярного обслуживания для дезинфекции и удаления засоров. С учётом вышеизложенного, а также с учётом невозможности организовать раздельное накопление отходов, поступающих через мусоропровод, такая система накопления твёрдых коммунальных отходов бесперспективна и должна быть постепенно ликвидирована.

Учитывая уровень оснащённости муниципальных образований Забайкальского края контейнерными площадками, в большинстве населённых пунктов применяется бестарная система - накопление ТКО в мешках. Вывоз отходов при такой системе накопления ТКО осуществляется при помощи специализированной техники без использования контейнеров для отходов путём заезда мусоровывозящей техники к определенному объекту в установленные дни и часы. Периодичность вывоза отходов бестарной системы от индивидуального жилого фонда, садоводческих и дачных объединений в настоящее время осуществляется раз в неделю или реже. Вместе с тем такая система является устаревшей и целесообразна её замена на систему накопления твёрдых коммунальных отходов с использованием контейнерных площадок.

Также на территории Забайкальского края существует возможность применения заявочной системы – вывоз твёрдых коммунальных отходов по разовым заявкам (по заявке заказчика организация, осуществляющая транспортирование отходов, устанавливает свой контейнер на определенный срок, либо предоставляет специализированный транспорт под крупногабаритные отходы, заказчик своими силами производит загрузку отходов в контейнеры или машины).

Уровень организации централизованной системы сбора ТКО от населения муниципальных районов и городских округов Забайкальского края представлен в таблице 18. Доля населения, охваченная централизованным сбором ТКО, определена по формуле:

Дц = Чц / Ч × 100, где:

Дц – доля населения, охваченного централизованным сбором ТКО, %;

Чц – численность населения, обслуживаемого централизованным сбором ТКО, человек;

Ч – численность всего населения, проживающего в данном муниципальном образовании, человек.

Таблица 18. Охват населения централизованной системой сбора и вывоза ТКО

| Наименование муниципального образования | Численность населения, чел. на 01.01.2019 | Система сбора |  |  |  |  |  |  |  | Процент охвата населения регулярной системой очистки (вывоз ТКО по постоянному графику) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контейнерный | Мусоропровод | Отдельная система КГО | Пакетированный | По заявкам | По графику | Система раздельного сбора | Примечания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Городской округ город Чита | 349 983 | + | + | + | + | + | + | + | - | 70 |
| Городской округ город Петровск-Забайкальский | 15 880 | + | - | - | - | + | + | - | - | 60 |
| Городской округ посёлок Агинское | 17 904 | + | - | - | + | + | + | - | - | 70 |
| Городской округ ЗАТО посёлок Горный | 10 539 | + | - | - | - | + | + | - | - | 90 |
| Агинский район | 16 684 | - | - | - | + | + | - | - | - | 0 |
| Акшинский район | 8 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Александрово-Заводский район | 7 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Балейский район (г. Балей) | 10 879 | + | - | - | + | + | + | - | - | 50 |
| Борзинский район (г. Борзя, посёлок при станции Харанор и п. Шерловая Гора) | 41 043 | + | - | - | + | + | + | - | - | 70 |
| Газимуро-Заводский район | 8 676 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Дульдургинский район (с. Дульдурга) | 6 483 | + | - | - | + | + | + | - | - | 60 |
| Забайкальский район (п. Забайкальск) | 13 308 | + | - | - | + | + | + | - | - | 60 |
| Каларский район (с. Чара и п. Новая Чара) | 5 664 | + | - | - | - | - | + | - | - | 60 |
| Калганский район | 7 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Карымский район (п. Карымское, п. Дарасун, п. Курорт Дарасун) | 22 314 | + | - | - | + | + | + | - | - | 70 |
| Краснокаменский район (г. Краснокаменск) | 51 648 | + | - | + | + | + | + | - | - | 80 |
| Красночикойский район | 17 803 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Кыринский район | 12 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Могойтуйский район | 25 689 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Могочинский район (г. Могоча и п. Амазар) | 15 380 | + | - | - | + | + | + | - | - | 70 |
| Нерчинский район (г. Нерчинск) | 14 906 | + | - | - | + | + | + | - | - | 50 |
| Нерчинско-Заводский район | 9 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Оловяннинский район (п. Оловянная) | 7 280 | + | - | - | + | + | + | - | - | 50 |
| Ононский район | 9 597 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Петровск-Забайкальский район (п. Баляга) | 2 829 | + | - | - | + | + | + | - | - | 60 |
| Приаргунский район (п. Приаргунск) | 7 078 | + | - | - | + | + | + | - | - | 50 |
| Сретенский район | 21 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Тунгиро-Олёкминский район | 1 341 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Тунгокоченский район (п. Вершино-Дарасунский, с. Верх-Усугли) | 11 445 | + | - | - | + | + | + | - | - | 50 |
| Улётовский район (с. Улёты, п. Дровяная) | 9 595 | + | - | - | + | + | + | - | - | 80 |
| Хилокский район (г. Хилок, п. Могзон) | 13 864 | + | - | - | + | + | + | - | - | 70 |
| Чернышевский район (п. Чернышевск) | 12 654 | + | - | - | + | + | + | - | - | 60 |
| Читинский район (п. Атамановка, с. Маккавеево, с. Кука, с. Новая Кука) | 17 435 | + | - | - | + | + | + | - | - | 50 |
| Шелопугинский район | 6 704 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Шилкинский район (г. Шилка, п. Первомайский, п. Холбон) | 26 180 | + | - | - | + | + | + | - | - | 70 |

В соответствии с действующим законодательством, накопление, хранение отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. Вывоз отходов осуществляет региональный оператор в соответствии с заключёнными договорами.

На картографическую основу электронной модели территориальной схемы нанесены все обустроенные места накопления твёрдых коммунальных отходов, информация о которых была получена в ходе разработки территориальной схемы обращения с отходами Забайкальского края.

4.2. Места накопления отходов (за исключением контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов)

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», введённых в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 80, накопление каждого вида отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их хранить:

- в производственных или вспомогательных помещениях;

- в нестандартных складских сооружениях (под надувными, ажурными и навесными конструкциями);

- в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и заглублённых специально оборудованных ёмкостях;

- в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах;

- на открытых приспособленных для хранения отходов площадках.

Накопление промышленных отходов на производственной территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учётом агрегатного состояния и надёжности тары.

При этом накопление твёрдых отходов I класса разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) ёмкостях (контейнеры, бочки, цистерны); II – в надёжно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III – в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IV – навалом, насыпью, в виде гряд.

Предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое единовременно допускается размещать на его территории, определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учётом их макро- и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воздух.

Размещаемые отходы производства и потребления следует складировать таким образом, чтобы исключить возможность их падения, опрокидывания, разливания, чтобы обеспечивалась доступность и безопасность их погрузки для отправки на специализированные предприятия для обезвреживания, переработки или утилизации. Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку или рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при накоплении. Тара должна быть изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов температур и прямых солнечных лучей. Для накопления отходов производства и потребления могут эксплуатироваться специально оборудованные открытые и (или) закрытые площадки. Накопление в пределах закрытой площадки осуществляется в случае:

- принадлежности отходов к I – III классам опасности в зависимости от их свойств;

- необходимости создания особых условий хранения, а также надёжной изоляции отходов от доступа посторонних лиц;

- необходимости создания особых условий хранения отходов для сохранения их ценных качеств как вторичного сырья;

- сбора и накопления отходов в непосредственных местах их образования (в цехах, производственных помещениях).

Для организации закрытых площадок накопления отходов могут использоваться специально предназначенные для этой цели стационарные складские здания, отдельные помещения или выделенные площади внутри складских и (или) производственных, вспомогательных зданий, а также нестационарные складские здания и сооружения.

4.3. Раздельное накопление отходов

В настоящее время на территории Забайкальского края в условиях отсутствия организованной системы регулярного сбора ТКО и мощностей по рециклингу мусора централизованное накопление отходов путём их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление) не реализовано.

4.4. Накопление опасных и особо опасных отходов

Централизованной системы накопления, сбора и вывоза опасных и особо опасных отходов на территории Забайкальского края нет.

4.5. Контейнерный парк

В рамках разработки территориальной схемы обработаны сведения наличии контейнерных площадок и контейнеров на территории региона, а также сведения о перспективных местах накопления ТКО, предоставленные Министерством природных ресурсов Забайкальского края и филиалом ОАО «РЖД» - Забайкальская железная дорога.

В ходе обработки предоставленной информации выявлено, что по ряду муниципальных образований отсутствуют сведения о количестве контейнеров и параметрических характеристиках контейнерных площадок и контейнеров. Вместе с тем сведения о наличии контейнерных площадок и контейнеров на территории региона предоставлены не по всем муниципальным образованиям.

В электронную модель территориальной схемы внесена информация по 3 345 контейнерным площадкам. Сведения о существующих и перспективных местах накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Забайкальского края представлены в Приложении А5 и А5.1. Сводные данные по существующим местам накопления ТКО Забайкальского края представлены в таблице 19.

Таблица 19. Сводные данные по имеющемуся контейнерному парку

| № п/п | Наименование муниципального района | Количество мест накопления, в том числе контейнерных площадок, шт. | Кол-во контейнеров, шт. | Суммарная ёмкость, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агинский район | - | - | - |
| 2 | Акшинский район | - | - | - |
| 3 | Александрово-Заводский район | - | - | - |
| 4 | Балейский район | 109 | - | - |
| 5 | Борзинский район | 47 | 76,00 | - |
| 6 | Газимуро-Заводский район | 225 | 34,00 | - |
| 7 | Дульдургинский район | - | - | - |
| 8 | Забайкальский район | 39 | 82,00 | - |
| 9 | Каларский район | 47 | 163,00 | 122,25 |
| 10 | Калганский район | 39 | 126,00 | - |
| 11 | Карымский район | 199 | 71,00 | - |
| 12 | Краснокаменский район | 133 | 12,00 | - |
| 13 | Красночикойский район | 6 | - | - |
| 14 | Кыринский район | - | - | - |
| 15 | Могойтуйский район | 16 | 17,00 | - |
| 16 | Могочинский район | 156 | 289,00 | - |
| 17 | Нерчинский район | 4 | 4,00 | - |
| 18 | Нерчинско-Заводский район | - | - | - |
| 19 | Оловяннинский район | 29 | 45,00 | - |
| 20 | Ононский район | - | - | - |
| 21 | Петровск-Забайкальский район | 19 | 41,00 | - |
| 22 | Приаргунский район | 55 | 118,00 | - |
| 23 | Сретенский район | 54 | 75,00 | - |
| 24 | Тунгиро-Олёкминский район | 18 | 0,00 | - |
| 25 | Тунгокоченский район | 61 | 47,00 | - |
| 26 | Улётовский район | 63 | 189,00 | - |
| 27 | Хилокский район | 71 | 118,25 | - |
| 28 | Чернышевский район | 80 | 145,00 | - |
| 29 | Читинский район | 286 | 80,25 | - |
| 30 | Шелопугинский район | - | - | - |
| 31 | Шилкинский район | 42 | 50,00 | - |
| 32 | Городской округ город Петровск-Забайкальский | 74 | 193,00 | 144,75 |
| 33 | Городской округ город Чита | 1 418 | 2 873,25 | - |
| 34 | Городской округ посёлок Агинское | 46 | 142,00 | 106,50 |
| 35 | ЗАТО посёлок Горный | 9 | 54,00 | 59,40 |
| ИТОГО |  | 3 345 | 5 044,75 | - |

Ориентировочный расчёт потребности в контейнерах без учёта имеющегося контейнерного парка в разрезе муниципальных районов и городских округов представлен в таблице 20. Входные параметры расчёта:

- КГО собирается в бункеры объёмом 8 куб. м. в населённых пунктах с численностью 1 000 человек и более;

- доля КГО оценочно составляет 20 % от общего объёма ТКО;

- вывоз бункеров с КГО производится 1 раз в неделю;

- для многоквартирных домов ТКО собирается в контейнеры ёмкостью 1,1 куб. м;

- для индивидуальных жилых строений ТКО собирается в контейнеры ёмкостью 0,24 куб. м;

- вывоз контейнеров производится ежедневно.

Результат расчёта отражает потребность в контейнерах при условии 100% охвата населения услугой и использования контейнерного сбора на всей территории Забайкальского края.

Таблица 20. Потребность в контейнерном парке

| Наименование муниципального образования | Объём отходов, куб. м. | Объём в контейнерах, 1,1 куб. м. | Объём в контейнерах, 0,24 куб. м. | Объём в бункерах, 8 куб. м. | Необходимо контейнеров ёмкостью 1,1 куб. м | Необходимо контейнеров ёмкостью 0,24 куб. м | Необходимо бункеров ёмкостью 8 куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ город Чита | 583 412,66 | 555 906,80 | 22 004,69 | 116 682,53 | 1231 | 280 | 312 |
| Городской округ город Петровск-Забайкальский | 25 197,27 | 20 916,80 | 3 424,38 | 5 039,45 | 47 | 44 | 14 |
| Городской округ посёлок Агинское | 28 613,43 | 24 274,30 | 3 471,30 | 5 709,04 | 54 | 45 | 16 |
| Городской округ ЗАТО посёлок Горный | 17 628,58 | 13 555,12 | 547,75 | 3 525,72 | 38 | 7 | 10 |
| Агинский район | 22 378,61 | 8 137,90 | 11 392,57 | 2 596,91 | 19 | 157 | 9 |
| Акшинский район | 11 427,61 | 2 293,30 | 7 307,45 | 941,77 | 6 | 100 | 3 |
| Александрово-Заводский район | 9 084,21 | 987,70 | 6 477,21 | 392,65 | 3 | 94 | 2 |
| Балейский район | 25 342,24 | 14 703,30 | 8 511,15 | 3 474,52 | 33 | 122 | 10 |
| Борзинский район | 73 090,29 | 55 970,80 | 13 695,60 | 13 137,37 | 125 | 185 | 36 |
| Газимуро-Заводский район | 10 836,87 | 1 526,60 | 7 448,21 | 609,84 | 4 | 110 | 2 |
| Дульдургинский район | 20 351,13 | 11 265,90 | 7 268,18 | 3 081,03 | 27 | 98 | 10 |
| Забайкальский район | 31 893,73 | 21 889,20 | 8 003,62 | 5 792,22 | 51 | 108 | 17 |
| Каларский район | 10 647,97 | 6 604,50 | 3 234,77 | 1 716,24 | 15 | 44 | 6 |
| Калганский район | 9 537,75 | 2 055,30 | 5 985,96 | 833,84 | 5 | 82 | 3 |
| Карымский район | 51 169,58 | 31 968,50 | 15 360,86 | 9 168,11 | 73 | 210 | 28 |
| Краснокаменский район | 95 364,57 | 87 891,70 | 5 978,30 | 17 814,39 | 196 | 81 | 48 |
| Красночикойский район | 24 122,43 | 9 569,30 | 11 642,50 | 2 539,89 | 22 | 169 | 8 |
| Кыринский район | 15 879,74 | 4 244,90 | 9 307,87 | 1 733,56 | 11 | 128 | 6 |
| Могойтуйский район | 36 030,73 | 17 848,30 | 14 545,94 | 4 855,24 | 42 | 200 | 15 |
| Могочинский район | 35 378,06 | 22 434,90 | 10 354,53 | 6 291,34 | 52 | 141 | 19 |
| Нерчинский район | 38 938,28 | 21 970,80 | 13 573,98 | 5 494,68 | 50 | 192 | 16 |
| Нерчинско-Заводский район | 11 487,87 | 1 700,00 | 7 830,30 | 683,78 | 4 | 111 | 2 |
| Оловяннинский район | 52 021,69 | 33 303,00 | 14 974,95 | 8 705,08 | 77 | 205 | 27 |
| Ононский район | 12 126,42 | 2 159,00 | 7 973,94 | 872,77 | 5 | 114 | 3 |
| Петровск-Забайкальский район | 22 824,82 | 8 068,20 | 11 805,29 | 3 315,53 | 21 | 162 | 12 |
| Приаргунский район | 27 038,97 | 12 104,00 | 11 947,98 | 3 302,99 | 28 | 163 | 10 |
| Сретенский район | 31 431,04 | 19 556,80 | 9 499,39 | 4 789,72 | 45 | 145 | 14 |
| Тунгиро-Олёкминский район | 1 413,66 | 0,00 | 1 130,93 | 0,00 | 0 | 16 | 0 |
| Тунгокоченский район | 16 090,50 | 9 027,00 | 5 650,80 | 2 427,60 | 21 | 80 | 7 |
| Улётовский район | 23 736,96 | 6 405,60 | 13 865,09 | 2 673,47 | 16 | 190 | 9 |
| Хилокский район | 40 029,79 | 22 229,20 | 14 240,47 | 7 326,30 | 53 | 196 | 22 |
| Чернышевский район | 45 925,39 | 25 013,80 | 16 729,27 | 7 024,61 | 57 | 231 | 22 |
| Читинский район | 93 416,34 | 50 019,10 | 34 717,79 | 14 799,97 | 113 | 472 | 45 |
| Шелопугинский район | 8 382,82 | 1 210,40 | 5 737,94 | 705,80 | 3 | 87 | 2 |
| Шилкинский район | 56 973,43 | 34 681,70 | 17 833,38 | 9 152,23 | 78 | 249 | 27 |
| Итого | 1 619 225,40 | 1 161 493,72 | 363 474,32 | 277 210,19 | 2 625 | 5 018 | 792 |

4.6. Перспективная система накопления твёрдых коммунальных отходов

Основной целевой моделью накопления твёрдых коммунальных отходов является накопление отходов в контейнерах, расположенных на оборудованных контейнерных площадках. Такая модель обеспечивает снижение расходов на накопление и вывоз отходов. В частности, накопление отходов на контейнерных площадках, оборудованных крышей, позволит снизить массу собираемых отходов за счёт исключения попадания в контейнеры атмосферных осадков. Вместе с тем организация контейнерных площадок не исключает возможности использовать другие модели накопления твёрдых коммунальных отходов при наличии экономической целесообразности. Порядок создания мест накопления ТКО, а также правила формирования и ведения реестра мест накопления ТКО, установлены постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра».

В районах многоквартирных домов схемой предлагается устанавливать новые контейнеры ёмкостью 1,1 куб. м, в районах с индивидуальной жилой застройкой – баки ёмкостью 0,24 куб. м, которые опорожняются с помощью погрузчиков с фронтальной или задней стороны. При этом наличие крышки и минимальные щели между крышкой и корпусом контейнера минимизируют возникновение запахов и обеспечивают благоприятный внешний вид контейнера.

В качестве альтернативы в местах интенсивного образования отходов возможна установка опорожняемых контейнеров объёмом 2,5 или 5 куб. м, которые также позволяют оптимизировать расходы на транспортирование отходов.

Около индивидуальных жилых домов могут быть установлены пластиковые или металлические баки ёмкостью от 120 до 240 л, которые также могут быть использованы для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов. Такие контейнеры должны находиться у каждого индивидуального дома либо у группы из нескольких домов и выставляться их владельцами в день вывоза твёрдых коммунальных отходов.

При выборе контейнеров должны быть соблюдены следующие требования:

- наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;

- оснащение колёсами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой;

- прочность, сохранение прочности в холодный период года;

- низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).

Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, ограждённое с трёх сторон, зелёные насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта.

Для населённых пунктов с численностью менее 1 000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб. м, установленных на границе населённых пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю

Отходы юридических лиц в сельских населённых пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с обслуживающей организацией.

Обновление контейнерного парка включает в себя затраты на:

- приобретение евроконтейнеров ёмкостью 1,1 куб. м для сбора ТКО;

- приобретение евроконтейнеров ёмкостью 0,24 куб. м для сбора ТКО;

- приобретение бункеров-накопителей объёмом 8 куб. м для сбора КГО;

- транспортировку приобретаемых контейнеров до места установки;

- демонтаж и транспортировку отработанных контейнеров.

В таблице 21 представлены усреднённые характеристики приобретаемого оборудования для обновления контейнерного парка.

Таблица 21. Характеристики оборудования для обновления контейнерного парка

| Тип оборудования | Объёмная вместимость | Масса | Габаритные размеры в плане | Занимаемая площадь на контейнерной площадке с учётом зазоров между контейнерами 0,3 м | Средняя рыночная стоимость по состоянию на 01.06.2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Евроконтейнер пластиковый, оборудованный крышкой | 1,1 куб. м | 53,0 кг | 1,4 м × 1,1 м | 3,4 м2 | 15,0 тыс. руб. |
| Евроконтейнер пластиковый, оборудованный крышкой | 0,24 куб. м | 14,2 кг | 0,7 м × 0,6 м | 1,32 м2 | 3,0 тыс. руб. |
| Бункер-накопитель металлический | 8,0 куб. м | 500,0 кг | 2,0 м × 3,4 м | 10,4 м2 | 41,0 тыс. руб. |

Устройство контейнерной площадки включает в себя следующие затраты:

- проектирование контейнерной площадки с выбором места её расположения в соответствии с СанПиНом 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- строительно-монтажные работы по устройству водонепроницаемой площадки;

- установка ограждения или готовой контейнерной площадки закрытого типа (навеса).

Площадь контейнерной площадки принимается в зависимости от типа и количества устанавливаемых контейнеров.

В таблице 22 представлены ориентировочные расчёты стоимости устройства контейнерных площадок по 4 вариантам:

- открытого типа на 2 евроконтейнера объёмом 1,1 куб. м;

- открытого типа на 2 евроконтейнера объёмом 1,1 куб. м и 1 бункер объёмом 8 куб. м;

- закрытого типа на 2 евроконтейнера объёмом 1,1 куб. м;

- закрытого типа на 2 евроконтейнера объёмом 1,1 куб. м и 1 бункер объёмом 8 куб. м.;

Таблица 22. Оценочная стоимость устройства контейнерной площадки

| Удельный стоимостной показатель, руб. (без учёта НДС) | Контейнерная площадка открытого типа (ограждение с трёх сторон) на 2 евроконтейнера минимальной площадью 6,8 кв. м | Контейнерная площадка открытого типа (ограждение с трёх сторон) на 2 евроконтейнера и 1 бункер минимальной площадью 17,2 кв. м | Контейнерная площадка закрытого типа на 2 евроконтейнера минимальной площадью 6,8 кв. м | Контейнерная площадка закрытого типа на 2 евроконтейнера и 1 бункер минимальной площадью 17,2 кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СМР по устройству основания | 3 231,16 | 8 758,13 | 3 231,16 | 8 758,13 |
| СМР по устройству ограждающих металлоконструкций | 21 125,57 | 57 261,41 | 48 157,86 | 130 533,14 |
| Приобретение оборудования (контейнеров) (средняя рыночная стоимость на 01.06.2019 г.) | 30 000,00 | 71 000,00 | 30 000,00 | 71 000,00 |
| Итого: | 54 356,73 | 137 019,54 | 81 389,02 | 210 291,44 |

4.7. Накопление крупногабаритных отходов

Для накопления и промежуточного складирования крупногабаритных отходов существуют два основных варианта:

- организация специализированных «утилизационных дворов» для приёма КГО от населения;

- накопление КГО в крупные бункеры-накопители с последующим вывозом среднетоннажными бункеровозами.

Утилизационные дворы предназначены для дополнительного центрального накопления ценных компонентов, отходов и вредных веществ различного вида как дополнительный вариант децентрализованного охвата через системы накопления и доставки отходов. Цель современного утилизационного двора заключается в сокращении объёмов остаточного мусора, прежде всего, крупногабаритных и строительных отходов, пригодных для вторичного использования.

Главным преимуществом организации утилизационных дворов является высокая эффективность селективного накопления отходов.

Альтернативным вариантом системы накопления крупногабаритных и строительных отходов является установка мобильных бункеров-накопителей, вывозимых по мере накопления среднетоннажными бункеровозами. Главное преимущество этого варианта – относительная простота реализации при приемлемой эффективности. Также бункеры-накопители наряду с крупногабаритными отходами позволяют собирать строительный мусор.

Организация системы вывоза крупногабаритных и строительных отходов полностью определяется выбранной схемой накопления и промежуточного складирования.

При организации утилизационных дворов для вывоза отходов используются специализированные пресс-контейнеры, перевозимые крупнотоннажным транспортом.

4.8. Перспективное накопление опасных и особо опасных отходов

Целью создания системы накопления опасных отходов является снижение их негативного воздействия на окружающую среду путём сокращения количества опасных отходов, поступающих на полигоны в составе твёрдых коммунальных отходов. Организация накопления ртутьсодержащих отходов, отработанных ртутьсодержащих ламп от населения входит в обязанности управляющих компаний жилищного сектора согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 (с последующими изменениями и дополнениями) «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме»), а также Постановлению Правительства РФ от 03.09.2010 № 681.

Основным инструментом по осуществлению накопления ртутьсодержащих ламп и элементов питания от многоквартирных домов и у других образователей твёрдых коммунальных отходов является установка на каждой контейнерной площадке специальных контейнеров для накопления таких отходов и широкая информационная компания среди жителей об опасности смешивания таких отходов с другими видами твёрдых коммунальных отходов.

Накопление, транспортирование и обезвреживание ртутных ламп, элементов питания и других видов опасных коммунальных отходов должны осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации специализированными организациями, имеющими специально оборудованную для транспортирования таких отходов технику.

Контейнер для накопления опасных коммунальных отходов представляет собой стационарную, герметичную, запирающуюся на ключ ёмкость, маркированную оранжевым цветом, обеспечивающую накопление различных видов опасных коммунальные отходов в раздельные ёмкости и сохранность батареек и отработанных ламп при их накоплении, хранении и извлечении из контейнера.

Контейнеры для накопления опасных коммунальных отходов должны иметь механизм, предотвращающий повреждение ртутных ламп и несанкционированное извлечение отходов, в частности, должна быть исключена возможность самооткрывания загрузочного люка или его выхода из зафиксированного положения в результате воздействия вибрации, единичных ударов и нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации.

Конструкция контейнера для накопления опасных коммунальных отходов должна обеспечивать защиту от попадания контейнер снега, водонепроницаемость и полный сток воды с частей доступных действию осадков, а также от поверхностных вод.

Очистка и демеркуризация контейнеров для накопления опасных коммунальных отходов должна осуществляться специалистами, имеющими удостоверения на право работы с отходами соответствующего класса опасности с соблюдением ими мер безопасности и защиты не менее 2 раз в месяц.

Транспортирование опасных коммунальных отходов должно осуществляться на транспорте, оборудованном специализированными герметичными ёмкостями для перевозки опасных отходов, демеркуризационными комплектами, газоанализаторами паров ртути.

Организацию накопления опасных и особо опасных видов отходов целесообразно осуществлять централизовано, в рамках социального проекта.

Схемой предлагается установка специальных контейнеров в районных центрах муниципальных образований и городских округах. При этом контейнеры должны размещаться в местах массовой проходимости населения (автовокзалы, рынки, крупные магазины и т. п.).

4.9. Обновление транспортного парка

В качестве собирающих предлагается использовать мусоровозы с задней загрузкой с объёмом кузова от 8 до 22 куб. м.

Основное преимущество технологии задней загрузки заключается в том, что работа с механизмом опрокидывания на мусоровозах с задней загрузкой значительно безопасней для оператора машины, так как подъем контейнера осуществляется на высоту 1,5 – 1,8 м от земли, а не на 2,5 – 4 м, как при боковой загрузке.

Оператор по обращению с отходами, осуществляющий транспортирование отходов, обязан содержать мусоровозы исправными и периодически осуществлять их санитарную обработку. В частности, одометры мусоровозов должны быть исправны и не могут быть заменены без уведомления регионального оператора.

Все мусоровозы должны быть окрашены в узнаваемый цвет, согласованный с региональным оператором. Персонал, обслуживающий мусоровозы, должен быть одет в узнаваемую униформу, обеспечивающую необходимую защиту работников при обращении с отходами.

Все вновь вводимые в эксплуатацию мусоровозы должны отвечать требованиям ЕВРО-4 и быть оборудованными датчиками системы ГЛОНАСС. Эксплуатация мусоровозов, не оборудованных системой ГЛОНАСС/GPS, допускалась до 1 января 2018 г.

Мусоровозы должны перевозить твёрдые коммунальные отходы исключительно в направлении объектов по обращению с отходами, указанных в территориальной схеме.

В отношении каждого мусоровоза должен вестись маршрутный журнал по установленной форме, в котором указывается информация о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) твёрдых коммунальных отходов. Допускается ведение маршрутного журнала в электронной форме.

Твёрдые коммунальные отходы не должны уплотняться при перевозке сильнее, чем это предусмотрено договором о транспортировании твёрдых коммунальных отходов.

Вывоз отходов с мусороперегрузочной станции целесообразно осуществлять мусоровозами со съёмными контейнерами 20 – 30 куб. м в уплотнённом состоянии.

При выборе большегрузных мусоровозов следует учитывать:

- снаряжённую массу транспортного средства (не превышает ли она допустимую нагрузку на дороги);

- длину транспортного средства, радиус разворота, высоту, ширину;

- уровень шумности;

- уровень загрязнения окружающей среды (при наличии особых требований);

- возможность работы в зимний период.

Для транспортирования отходов от мусороперегрузочной станции до полигона производятся контейнеры объёма от 10 до 32 куб. м.

4.10. Места несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов

Отсутствие в Забайкальском крае организованной системы регулярного сбора ТКО способствует формированию несанкционированных свалок.

На момент разработки ТСОО Министерством природных ресурсов Забайкальского края проводятся необходимые регламентные мероприятия по включению объектов размещения твёрдых коммунальных отходов, введённых в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в перечень объектов размещения твёрдых коммунальных отходов на территории Забайкальского края в соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 14.05.2019 № 303 «Об утверждении Порядка формирования и изменения перечня объектов размещения твёрдых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации и Порядка подготовки заключения Минприроды России о возможности использования объектов размещения твёрдых коммунальных отходов, введённых в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, для размещения твёрдых коммунальных отходов», эксплуатация которых допускается до 31 декабря 2022 года включительно. Перечень таких объектов приведён в разделе 5.3.4 настоящей территориальной схемы и представлен в таблице 31.

По сведениям, предоставленным Министерством природных ресурсов Забайкальского края, на территории региона расположено 1 425 мест несанкционированного размещения отходов, включая 386 мест несанкционированного размещения отходов – так называемые «исторически сложившиеся свалки», фактически используемые органами местного самоуправления края (далее – свалки), из них 37 мест несанкционированного размещения отходов подлежат включению в перечень объектов размещения твёрдых коммунальных отходов на территории Забайкальского края, эксплуатация которых допускается до 31 декабря 2022 года включительно, и 1 039 – места несанкционированного размещения ТКО в границах населённых пунктов региона, преимущественно небольшие навалы мусора (далее – свалки-навалы).  При этом общая площадь территорий, занятых несанкционированным размещением отходов составляет более 3 000 га.

Значительное количество мелких несанкционированных свалок на территориях городов и сельских населённых пунктов возникает в результате складирования твёрдых коммунальных отходов жителями частного сектора, различных садоводческих товариществ и кооперативов, как правило, не имеющих договоров на централизованный вывоз отходов. Места нахождения таких свалок отображаются по заявкам физических лиц на сайте проекта общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» по адресу http://kartasvalok.ru.

Перечень мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов представлен в Приложении А6 и Приложении А6.1.

Все объекты несанкционированного размещения отходов были нанесены на карту в электронной модели территориальной схемы.

На период реализации территориальной схемы необходимо ликвидировать данные объекты или произвести рекультивацию нарушенных земель.

По сведениям Министерства природных ресурсов Забайкальского края совокупная стоимость ликвидации составляет более 604 млн. руб. без учёта стоимости ликвидации свалок-навалов, расположенных в г. Чите, в Газимуро-Заводском районе и Нерчинско-Заводском районе, по которым соответствующая информация отсутствует. Сроки проведения работ по ликвидации свалок-навалов на момент разработки ТСОО указать не представляется возможным в виду объективного отсутствия информации о плане-графике финансирования данного мероприятия и включения его в бюджет Забайкальского края.

В таблице 23 приведена сводная информации о свалках-навалах на территории Забайкальского края в разрезе муниципальных образований, а полный перечень представлен в Приложении А6.1.

В таблице 24 приведена сводная информации о свалках на территории Забайкальского края в разрезе муниципальных образований, а полный перечень представлен в Приложении А6.

Таблица 23. Сводная информация о свалках-навалах

| № п/п | Наименование муниципального района | Количество, шт. | Площадь, га | Объём накопленных отходов, куб.м. | Стоимость работ по ликвидации согласно сметным расчётам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агинский район | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Акшинский район | 20 | 25,71 | 21 820,40 | 1 116,82 |
| 3 | Александрово-Заводский район | 3 | 0,33 | 6 850,00 | 4 104,55 |
| 4 | Балейский район | 26 | 3,21 | 34 912,00 | 18 974,17 |
| 5 | Борзинский район | 16 | 13,67 | 61 736,60 | 23 527,44 |
| 6 | Газимуро-Заводский район | 7 | нет данных | 1 188,00 | нет данных |
| 7 | Дульдургинский район | 3 | 19,80 | 3 750,00 | 2 015,55 |
| 8 | Забайкальский район | 38 | 90,21 | 546 767,00 | 71 474,29 |
| 9 | Каларский район | 7 | 4,22 | 4 415,00 | 2 560,06 |
| 10 | Калганский район | 10 | 163,56 | 525 645,00 | 55 978,62 |
| 11 | Карымский район | 35 | 62,39 | 135 983,00 | 18 084,84 |
| 12 | Краснокаменский район | 18 | 9,21 | 92 124,00 | 27 194,36 |
| 13 | Красночикойский район | 17 | 23,17 | 16 000,00 | 8 016,12 |
| 14 | Кыринский район | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Могойтуйский район | 14 | 0,78 | 7 950,00 | 3 589,21 |
| 16 | Могочинский район | 1 | 2,30 | 2 000,00 | 1 328,95 |
| 17 | Нерчинский район | 26 | 310,71 | 46 537,00 | 21 364,04 |
| 18 | Нерчинско-Заводский район | 11 | нет данных | 1 095,00 | нет данных |
| 19 | Оловяннинский район | 11 | 79,47 | 51 700,00 | 19 708,04 |
| 20 | Ононский район | 27 | 54,63 | 137 635,00 | 25 113,36 |
| 21 | Петровск-Забайкальский район | 46 | 68,96 | 126 112,00 | 15 550,20 |
| 22 | Приаргунский район | 7 | 11,53 | 6 884,00 | 2 324,81 |
| 23 | Сретенский район | 3 | 9,40 | 680,00 | 791,03 |
| 24 | Тунгиро-Олёкминский район | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Тунгокоченский район | 12 | 5,21 | 41 940,00 | 4 404,02 |
| 26 | Улётовский район | 103 | 21,59 | 67 359,00 | 8 383,89 |
| 27 | Хилокский район | 74 | 110,74 | 176 816,95 | 19 882,21 |
| 28 | Чернышевский район | 3 | 1,64 | 940,00 | 336,68 |
| 29 | Читинский район | 52 | 24,59 | 24 104,60 | 14 126,96 |
| 30 | Шелопугинский район | 3 | 0,01 | 62,00 | 23,54 |
| 31 | Шилкинский район | 51 | 48,75 | 604 263,50 | 232 147,78 |
| 32 | Городской округ город Чита | 381 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 33 | Городской округ посёлок Агинское | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Городской округ ЗАТО посёлок Горный | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Городской округ город Петровск-Забайкальский | 14 | 0,25 | 4 050,00 | 2 525,98 |
| ИТОГО |  | 1039 | 1 166,03 | 2 751 320,05 | 604 647,51 |

Рекультивацию территории закрытого объекта размещения отходов должна проводить организация, эксплуатирующая объект за счёт бюджетных источников (если объект находится в муниципальной или областной собственности). Для проведения рекультивации разрабатывается проектная документация.

Рекультивация объекта выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории объекта к последующему целевому использованию. Технический этап осуществляется в течение одного года.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых объектов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации и длится 1 – 4 года.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых объектов – процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Срок процесса стабилизации составляет 2 года.

Сроки проведения работ по рекультивации объектов несанкционированного размещения отходов, выводимых из эксплуатации, указать не представляется возможным ввиду объективного отсутствия информации о плане-графике финансирования данного мероприятия и включения его в бюджет Забайкальского края.

Поэтапная схема выполнения работ по рекультивации нарушенных земель представлена на Рисунке 3.

Рисунок 3. Поэтапная схема рекультивации нарушенных земель

Для территориальной схемы произведён расчёт прогнозной стоимости рекультивации нарушенных земель, который представлен в таблице 24 и таблице 25. В основу расчёта легли проекты рекультивации объектов размещения отходов в различных субъектах Российской Федерации по данным сведений публичных торгов. Стоимость работ приведена к ценам 2018 года и составляет 17 914 355,76 рублей на 1 гектар.

Таблица 24. Сводная информация о несанкционированных свалках

| № п/п | Наименование муниципального района | Количество, шт. | Площадь кадастрового участка, га | Оценочная масса отходов, тонн | Оценочная стоимость рекультивации земельных участков (тыс. руб., без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агинский район | 12 | 31,92 | 14 450 084,80 | 571 828,03 |
| 2 | Акшинский район | 11 | 31,55 | 2 563,00 | 565 197,92 |
| 3 | Александрово-Заводский район | 4 | 23,99 | 1 286,00 | 429 765,39 |
| 4 | Балейский район | 6 | 7,00 | 734,00 | 125 400,49 |
| 5 | Борзинский район | 16 | 49,33 | 46 890,61 | 883 645,30 |
| 6 | Газимуро-Заводский район | 6 | 17,04 | 595,34 | 305 314,37 |
| 7 | Дульдургинский район | 10 | 92,42 | 402 085,00 | 1 655 591,02 |
| 8 | Забайкальский район | 8 | 61,50 | 72 977,29 | 1 101 732,88 |
| 9 | Каларский район | 4 | 12,40 | 48 318,85 | 222 138,01 |
| 10 | Калганский район | 7 | 19,32 | 6 011,00 | 346 123,27 |
| 11 | Карымский район | 13 | 54,23 | 56 619,00 | 971 495,51 |
| 12 | Краснокаменский район | 11 | 119,03 | 670 757,02 | 2 132 290,23 |
| 13 | Красночикойский район | 14 | 34,19 | 55 128,06 | 612 482,87 |
| 14 | Кыринский район | 15 | 24,26 | 1 546,00 | 434 645,27 |
| 15 | Могойтуйский район | 17 | 56,48 | 3 415,00 | 1 011 802,81 |
| 16 | Могочинский район | 5 | 10,82 | 50 235,00 | 193 833,33 |
| 17 | Нерчинский район | 17 | 33,50 | 5 127,00 | 600 130,92 |
| 18 | Нерчинско-Заводский район | 10 | 23,53 | 975,00 | 421 592,87 |
| 19 | Оловяннинский район | 16 | 46,60 | 25 545,00 | 834 808,98 |
| 20 | Ононский район | 17 | 138,20 | 6 746,46 | 2 475 763,97 |
| 21 | Петровск-Забайкальский район | 13 | 28,57 | 222 120,00 | 511 813,14 |
| 22 | Приаргунский район | 14 | 121,28 | 23 430,87 | 2 172 613,66 |
| 23 | Сретенский район | 9 | 42,25 | 5 106,00 | 756 881,53 |
| 24 | Тунгокоченский район | 3 | 4,04 | 2 285,00 | 72 374,00 |
| 25 | Улётовский район | 14 | 130,43 | 43 023,70 | 2 336 610,62 |
| 26 | Хилокский район | 10 | 23,31 | 10 552,00 | 417 637,38 |
| 27 | Чернышевский район | 14 | 27,85 | 1 055,00 | 498 914,81 |
| 28 | Читинский район | 31 | 83,30 | 291 520,00 | 1 492 265,83 |
| 29 | Шелопугинский район | 4 | 4,52 | 148,20 | 80 972,89 |
| 30 | Шилкинский район | 18 | 75,11 | 55 780,12 | 1 345 547,26 |
| ИТОГО |  | 349 | 1 427,97 | 16 562 660,33 | 25 581 214,55 |

Таблица 25. Стоимость рекультивации объектов, подлежащих включению в перечень объектов размещения твёрдых коммунальных отходов на территории Забайкальского края

| № п/п | Наименование муниципального района | Количество, шт. | Площадь кадастрового участка, га | Масса отходов, тонн | Оценочная стоимость рекультивации земельных участков (тыс. руб., без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акшинский район | 1 | 2,03 | 70,00 | 36 366,14 |
| 2 | Александрово-Заводский район | 1 | 1,77 | 2 577,00 | 31 652,88 |
| 3 | Балейский район | 1 | 10,00 | 3 470,00 | 179 143,56 |
| 4 | Борзинский район | 2 | 16,70 | 75 529,00 | 299 219,90 |
| 5 | Газимуро-Заводский район | 4 | 14,56 | 430,00 | 260 833,02 |
| 6 | Дульдургинский район | 1 | 40,35 | 260 000,00 | 722 844,25 |
| 7 | Забайкальский район | 1 | 10,00 | 6 771,00 | 179 143,56 |
| 8 | Каларский район | 1 | 4,00 | 70 848,77 | 71 657,42 |
| 9 | Калганский район | 1 | 3,57 | 3 386,00 | 63 990,08 |
| 10 | Карымский район | 1 | 6,50 | 0,00 | 116 443,31 |
| 11 | Красночикойский район | 1 | 4,56 | 15 970,50 | 81 743,21 |
| 12 | Кыринский район | 1 | 20,00 | 250,00 | 358 287,12 |
| 13 | Могойтуйский район | 1 | 18,00 | 40,00 | 322 458,40 |
| 14 | Могочинский район | 2 | 19,78 | 17 280,00 | 354 345,96 |
| 15 | Нерчинский район | 1 | 50,00 | 63 740,00 | 895 717,79 |
| 16 | Нерчинско-Заводский район | 1 | 4,90 | 252,80 | 87 780,34 |
| 17 | Оловяннинский район | 1 | 24,77 | 1 200,00 | 443 738,59 |
| 18 | Ононский район | 1 | 13,90 | 634,50 | 249 009,55 |
| 19 | Приаргунский район | 1 | 3,93 | 5 876,00 | 70 476,87 |
| 20 | Сретенский район | 1 | 3,90 | 28 411,00 | 69 865,99 |
| 21 | Тунгиро-Олёкминский район | 1 | 1,65 | 165,00 | 29 558,69 |
| 22 | Тунгокоченский район | 1 | 3,04 | 92,00 | 54 459,64 |
| 23 | Улётовский район | 1 | 17,00 | 3 500,00 | 304 544,05 |
| 24 | Хилокский район | 2 | 16,16 | 172,00 | 289 499,57 |
| 25 | Чернышевский район | 1 | 12,90 | 281,60 | 231 095,19 |
| 26 | Шелопугинский район | 1 | 9,20 | 4 551,00 | 164 812,07 |
| 27 | Шилкинский район | 2 | 20,00 | 39 688,00 | 358 287,12 |
| 28 | Городской округ посёлок Агинское | 1 | 19,48 | 80 000,00 | 348 962,69 |
| 29 | Городской округ город Петровск-Забайкальский | 1 | 17,44 | 213 389,00 | 312 426,36 |
| 30 | Городской округ город Чита | 1 | 43,63 | 5 294 225,63 | 781 603,34 |
| ИТОГО |  | 37 | 433,73 | 6 192 800,80 | 7 769 966,65 |

РАЗДЕЛ 5. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

5.1. Реестр действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Забайкальского края

Согласно реестру лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, выданных Управлением Росприроднадзора по Забайкальскому краю, предоставленному Министерством природных ресурсов Забайкальского края, Департаментом Росприроднадзора по Центральному федеральному округу и Управлением Росприроднадзора по Республики Бурятия, на территории региона лицензированную деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности вправе осуществлять 99 юридических лиц. При этом юридическому лицу может быть выдана лицензия на осуществление нескольких видов деятельности в области обращения с отходами I-IV классов опасности. Количество юридических лиц, лицензированных на обращение с отходами I-IV классов опасности, в разрезе видов деятельности:

на утилизацию отходов – 16 шт.

на обезвреживание – 3 шт.

на обработку – 13 шт.

на размещение – 7 шт.

Действующие объекты обезвреживания отходов на территории Забайкальского края отсутствуют.

Согласно данным, предоставленным Министерством природных ресурсов Забайкальского края, количество объектов по размещению отходов Забайкальского края, включённых в ГРОРО, составляет 54 шт., в том числе для размещения ТКО – 3 шт.

Перечень объектов размещения отходов, в том числе твёрдых коммунальных отходов, на территории Забайкальского края (по состоянию на период выполнения работ) представлен в таблицах 31, 32 и 33.

Перечень составлен на основании данных, полученных в ходе разработки территориальной схемы обращения с отходами.

5.2. Анализ данных об объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Забайкальского края

В соответствии с действующими НПА юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по обращению с отходами производства и потребления, в обязательном порядке предоставляют сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления в территориальные органы Росприроднадзора по месту своего нахождения в формате отчётности 2-ТП (отходы). Данные о ежегодном количестве отходов (суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов), принимаемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, а также данные о количестве обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещённых отходов, в том числе твёрдых коммунальных отходов, представлены в Приложении А3.

Отходы цветного металла представлены, в основном, алюминиевыми банками, аэрозольными баллончиками и пр. Пластмассы представлены, в основном, полиэтиленовыми пакетами, игрушками, деталями бытовой техники и пластиковыми бутылками. Крупные фракции отходов, в основном, представлены картонной упаковкой, деревом, резиной.

Согласно пункту 8 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечни отходов, запрещённых к захоронению, составляет правительство Российской Федерации.

Развитие системы обращения с отходами предполагает строительство новых объектов с долей извлекаемых утильных фракций не менее 7 – 15%.

Сводная информация о существующих и перспективных объектах обращения с отходами, планируемых к использованию на протяжении срока действия территориальной схемы, приведена в приложении Б2.

5.3. Оценка существующих объектов системы обращения с отходами в части ТКО на территории Забайкальского края

Все действующие объекты обращения с отходами должны соответствовать природоохранному законодательству Российской Федерации и действующим нормативным документам:

- Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Постановлению Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I – IV классов опасности»;

- Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Приказу Минприроды РФ от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Приказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 07.11.2014 № 701 «О вводе в эксплуатацию электронного сервиса государственной информационной системы «ПТК ГОСКОНТРОЛЬ» – Модуль «Государственный кадастр отходов»;

- Приказу Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I – V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»;

- Приказу Минприроды России от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении Порядка учёта в области обращения с отходами» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Приказу Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов»;

- Приказу Росприроднадзора от 01.08.2014 № 479 «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Приказу Минприроды РФ от 16.02.2010 № 30 «Об утверждении Порядка представления и контроля отчётности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчётности)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2010 № 16938) (с последующими изменениями и дополнениями);

- Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Кодексу РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);

- Федеральному закону от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями и дополнениями);

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»;

- Постановлению Госстандарта России от 30.12.1993 № 299 «Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) ОК 011-93» (с последующими изменениями и дополнениями);

- СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (с последующими изменениями и дополнениями);

- СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

- СП 127.13330.2017 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию. СНиП 2.01.28-85.

5.3.1. Объекты обработки (сортировки)

На территории Забайкальского края по состоянию на 15.10.2019 года функционируют 2 объекта обработки отходов, на которых производится ручная сортировка и визуальный отбор полезных фракций ТКО.

В ноябре 2015 года на территории г. Читы запущен мусоросортировочный завод АО «Забайкалспецтранс». На дату разработки территориальной схемы работа завода приостановлена. Повторный запуск мусоросортировочного завода по данным Министерства природных ресурсов Забайкальского края запланирован на 2020 год. В таблице 26 представлены основные характеристики объектов обработки ТКО Забайкальского края.

Таблица 26. Основные характеристики объектов обработки ТКО Забайкальского края

| № п/п | Наименование характеристик/параметров/показателей | Характеристики/параметры/показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация об организации-балансодержателе |  |  |  |
|  | Наименование | н/д | ООО «СТАРТ» | ИП Кистенёв Ю.С. |
|  | ИНН | н/д | 7536086228 | 753401060613 |
| 2 | Информация об эксплуатирующей организации |  |  |  |
|  | Наименование | АО «Забайкалспецтранс» | ООО «СТАРТ» | ИП Кистенёв Ю.С. |
|  | ИНН | 7536105600 | 7536086228 | 753401060613 |
| 3 | Фактический адрес местоположения объекта |  |  |  |
|  | Кадастровый номер земельного участка | 75:32:030620:32 | 75:32:010301:97 | н/д |
|  | Точный адрес фактического местоположения | н/д | г. Чита, ул. Олимпийская, 46в | г. Чита, ул. Кирова, 21 |
|  | Географические координаты (при наличии) | 52.0648277; 113.5080717 | 52.081723; 113.411303 | н/д |
| 4 | Технология обработки отходов |  |  |  |
|  | Тип обработки | н/д | Ручная сортировка, механическая перегрузка | Ручная сортировка, механическая перегрузка |
|  | Наименование | н/д | Сортировочно-перегрузочная площадка | Сортировочно-перегрузочная площадка |
|  | Суть технологии обработки | н/д | Визуальный отбор полезных фракций ТКО | Визуальный отбор полезных фракций ТКО |
| 5 | Проектная мощность объекта, тонн/год | 100 | 42 720 | 3 300 |
| 6 | Данные об обрабатываемых отходах |  |  |  |
|  | тип отхода | ТКО и подобные | ТКО и подобные | ТКО и подобные |
|  | % от годовой мощности | н/д | 100 | 24 |
|  | тип отхода | Промышленные | Промышленные | Промышленные |
|  | % от годовой мощности | н/д | 0 | 0 |
|  | тип отхода | Строительные | Строительные | Строительные |
|  | % от годовой мощности | н/д | 0 | 0 |
|  | тип отхода | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные | Сельскохозяйственные |
|  | % от годовой мощности | н/д | 0 | 0 |
|  | тип отхода | Прочие | Прочие | Прочие |
|  | % от годовой мощности | н/д | 0 | 0 |
| 7 | Производимая продукция (вторичное сырье) |  |  |  |
|  | Наименование | н/д | Бумага, пластик, металл | Бумага, пластик, металл |
|  | Количество, тонн/год | н/д | 17 088 | 3 000 |
|  | Процент выборки, % | н/д | 40 | 91 |
| 8 | Данные о вторично образуемых отходах |  |  |  |
|  | Наименование объекта, на который передаются отходы для размещения | н/д | н/д | н/д |
|  | Адрес объекта, на который передаются отходы для размещения | н/д | н/д | н/д |
|  | тип отхода | н/д | Остатки сортировки твёрдых коммунальных отходов при совместном сборе практически неопасные | Остатки сортировки твёрдых коммунальных отходов при совместном сборе практически неопасные |
|  | код отхода по ФККО | н/д | 74111912725 | 74111912725 |
|  | класс опасности (выберите из списка) | н/д | 5 | 5 |
|  | количество отходов, тонн/год | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию | н/д | не требуется | не требуется |
| 10 | Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по обработке отходов I-IV классов опасности | н/д | (75)-7707СТОУ/П | н/д |
| 11 | Реквизиты документа на право пользования объектом | н/д | Договор аренды 75/001/2017-8 от 16.05.2017 | Договор аренды б/н от 01.05.2019 |
| 12 | Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на объект |  |  |  |
|  | Реквизиты заключения | н/д | №75.ОЦ.05.000.Т.000367.08.17 от 02.08.2017 | н/д |
|  | Размер СЗЗ, метров | н/д | 100 | н/д |
| 13 | Наличие программы экологического и/или производственного контроля на объекте | н/д | Экологического контроля | н/д |
| 14 | Данные мониторинга факторов окружающей природной среды (в случае превышения ПДК) | н/д | В результатах мониторинга превышений ПДК не выявлено | В результатах мониторинга превышений ПДК не выявлено |
| 15 | Перечень элементов обустройства, препятствующих и/или предотвращающих воздействие объекта на окружающую природную среду | н/д | Бетонное водонепроницаемое основание, ограждение, локальная канализация | Бетонное водонепроницаемое основание, ограждение, локальная канализация |

В соответствии с Реестром лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности Росприроднадзора на территории Забайкальского края деятельность по утилизации отходов I-IV классов могут осуществлять 13 юридических лиц.

В таблице 27 представлен перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обработку отходов I-IV классов опасности на территории Забайкальского края.

Таблица 27. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обработку отходов I-IV классов опасности на территории Забайкальского края

| № п/п | Полное наименование владельца лицензии | ИНН | № выданной лицензии | Дата выдачи лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУ «Забайкалпожспас» | 7536151082 | № 075 00039 от 01.06.2016 | 01.06.2016 |
| 2 | ИП Бражник Георгий Михайлович | 753600083767 | (75)-5613-СТО | 28.04.2018 |
| 3 | ИП Калашников Олег Александрович | 753700012287 | (75)-5676-СТО | 15.05.2018 |
| 4 | ООО «Ресурсинвест» | 2804015850 | № (75) -2977-СО | 20.02.2017 |
| 5 | ООО «Вторчермет» | 8003040077 | № (75) -2978-СО | 20.02.2017 |
| 6 | ООО «Забайкальская утилизирующая компания» | 7536134552 | (75)-5430-СТОУ | 28.03.2018 |
| 7 | ООО «ДВМ-Чита» | 7702845675 | № (75)-1686-СТОУ | 28.09.2016 |
| 8 | ООО «Зелёный мир» | 7536127361 | № 075 00042 | 14.06.2016 |
| 9 | ООО «Медтехторгсервис» | 7536161429 | № (75)-7428-ТОУ | 19.03.2019 |
| 10 | ООО «Мехуборка Забайкалье» | 7536171441 | № (75)-7037-СТО | 28.12.2018 |
| 11 | ООО «СТАРТ» | 7536086228 | № (75)-7707СТОУ/П | 28.09.2019 |
| 12 | ООО «Экология Плюс» | 7536158779 | № (75)-1931 - СТОУ | 25.10.2016 |
| 13 | ОАО «Забайкалспецтранс» | 7536105600 | № (075)-3009-СТО | 21.02.2017 |

5.3.2. Объекты утилизации

В соответствии с Реестром лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности Росприроднадзора на территории Забайкальского края деятельность по утилизации отходов I-IV классов могут осуществлять 16 юридических лиц.

В таблице 28 представлен перечень юридических лиц, имеющих лицензии на утилизацию отходов I-IV классов опасности на территории Забайкальского края.

Таблица 28. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на утилизацию отходов I-IV классов опасности на территории Забайкальского края

| № п/п | Полное наименование владельца лицензии | ИНН | № выданной лицензии | Дата выдачи лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Разрез Тугнуйский» | 314002305 | № 300020 | 21.06.2016 |
| 2 | АО «Ново-Широкинский рудник» | 7504001084 | (75)-6195-ТУРБ | 28.08.2018 |
| 3 | АО «Разрез Харанорский» | 7529001079 | № (75)-5938-СУ | 02.07.2018 |
| 4 | ГУ «Забайкалпожспас» | 7536151082 | № 075 00039 | 01.06.2016 |
| 5 | ЗАО «ВТМ» | 7727824733 | № 075 00045 | 30.06.2016 |
| 6 | ООО «Востокгеология» | 7536076678 | (75)-6051-CТУ | 24.07.2018 |
| 7 | ООО «Забайкальская утилизирующая компания» | 7536134552 | (75)-5430-СТОУ | 28.03.2018 |
| 8 | ООО «Каменский карьер» | 7528004655 | № (75)-4641-СТУ | 31.10.2017 |
| 9 | ООО «НоСтол» | 7534017211 | № 075 00036 | 10.05.2016 |
| 10 | ООО «Сириус» | 8001006056 | (75)-5369-СУ | 20.03.2018 |
| 11 | ООО «Арктические разработки» | 7707261514 | (75)-6514-У | 19.10.2018 |
| 12 | ООО «Медтехторгсервис» | 7536161429 | № (75)-7428-ТОУ | 19.03.2019 |
| 13 | ООО «СТАРТ» | 7536086228 | № (75)-7707СТОУ/П | 28.09.2019 |
| 14 | ООО «ТД ЧУПТОК» | 7536163850 | (75)-6410-CТУ | 05.10.2018 |
| 15 | ООО «Читауголь» | 7706406767 | № (75)-7192-У | 25.01.2019 |
| 16 | ООО «Экология Плюс» | 7536158779 | № (75)-1931 - СТОУ | 25.10.2016 |

На территории Забайкальского края в настоящий момент действует один объект утилизации ТКО. В таблице 29 представлены основные характеристики объекта утилизации ТКО Забайкальского края.

Таблица 29. Основные характеристики объекта утилизации ТКО Забайкальского края

| № п/п | Наименование характеристик/параметров/показателей | Характеристики/параметры/показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация об организации-балансодержателе |  |
|  | Наименование | ООО «СТАРТ» |
|  | ИНН | 7536086228 |
| 2 | Информация об эксплуатирующей организации |  |
|  | Наименование | ООО «СТАРТ» |
|  | ИНН | 7536086228 |
| 3 | Фактический адрес местоположения объекта |  |
|  | Кадастровый номер земельного участка | 75:32:010301:97 |
|  | Точный адрес фактического местоположения | г. Чита, ул. Олимпийская, 46в |
|  | Географические координаты (при наличии) | 52.081723; 113.411303 |
| 4 | Технология утилизации отходов |  |
|  | Тип утилизации | Механический |
|  | Суть технологии утилизации | Измельчение и разделение отходов на компоненты в зависимости от фракции: содержания чёрных металлов и содержания пакетов и плёнки |
|  | Тип утилизации | Термический |
|  | Суть технологии утилизации | Сжигание части пригодных отходов для целей получения теплоэнергии |
|  | Тип утилизации | Рекуперация чёрных металлов |
|  | Суть технологии утилизации | Извлечение металлов из оставшейся золы с помощью магнита и брикетирование полученного сырья в гидравлическом прессе |
| 5 | Проектная мощность объекта, тонн/год | 40 000 |
| 6 | Данные об утилизируемых отходах |  |
|  | тип отхода | ТКО и подобные |
|  | % от годовой мощности | 64 |
|  | тип отхода | Промышленные |
|  | % от годовой мощности | 29 |
|  | тип отхода | Строительные |
|  | % от годовой мощности | 0 |
|  | тип отхода | Сельскохозяйственные |
|  | % от годовой мощности | 5 |
|  | тип отхода | Прочие |
|  | % от годовой мощности | 2 |
| 7 | Производимая продукция (вторичное сырье) |  |
|  | Наименование | Гранулированное сырьё, фасованное в мешках ПЭТ, ПВД, чёрные и цветные металлы и т.д. |
|  | Наименование | Тепловая энергия |
|  | Наименование | Брикеты чёрных металлов |
|  | Наименование | Сырьё для строительных бетонных блоков |
|  | Количество, тонн/год | 17 088 |
| 8 | Данные о вторично образуемых отходах |  |
|  | Наименование объекта, на который передаются отходы для размещения | н/д |
|  | Адрес объекта, на который передаются отходы для размещения | н/д |
|  | тип отхода | Остатки сортировки твёрдых коммунальных отходов при совместном сборе практически неопасные |
|  | код отхода по ФККО | 74111912725 |
|  | класс опасности (выберите из списка) | 5 |
|  | количество отходов, тонн/год | н/д |
| 9 | Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию | не требуется |
| 10 | Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по обработке отходов I-IV классов опасности | (75)-7707СТОУ/П |
| 11 | Реквизиты документа на право пользования объектом | Договор аренды 75/001/2017-8 от 16.05.2017 |
| 12 | Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на объект |  |
|  | Реквизиты заключения | №75.ОЦ.05.000.Т.000367.08.17 от 02.08.2017 |
|  | Размер СЗЗ, метров | 100 |
| 13 | Наличие программы экологического и/или производственного контроля на объекте | Экологического контроля |
| 14 | Данные мониторинга факторов окружающей природной среды (в случае превышения ПДК) | В результатах мониторинга превышений ПДК не выявлено |
| 15 | Перечень элементов обустройства, препятствующих и/или предотвращающих воздействие объекта на окружающую природную среду | Бетонное водонепроницаемое основание, ограждение, локальная канализация |

5.3.3. Объекты обезвреживания

Объекты обезвреживания отходов на территории Забайкальского края отсутствуют. В соответствии с Реестром лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности Росприроднадзора на территории Забайкальского края деятельность по утилизации отходов I-IV классов могут осуществлять 3 юридических лица.

В таблице 30 представлен перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обезвреживание отходов I-IV классов опасности на территории Забайкальского края.

Таблица 30. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обезвреживание отходов I-IV классов опасности на территории Забайкальского края

| № п/п | Полное наименование владельца лицензии | ИНН | № выданной лицензии | Дата выдачи лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Разрез Тугнуйский» | 314002305 | № 300020 | 21.06.2016 |
| 2 | АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» Филиал «Харанорская ГРЭС» | 7704784450 | № 77 176 | 26.10.2018 |
| 3 | АО «Ново-Широкинский рудник» | 7504001084 | (75)-6195-ТУРБ | 28.08.2018 |

5.3.4. Объекты размещения

По состоянию на 1 июня 2019 года по сведениям Государственного реестра объектов размещения отходов (ГРОРО) в регионе действуют 54 лицензированных объекта, осуществляющих размещение отходов, в том числе 3 объекта, принимающих для захоронения ТКО. При этом два полигона ТКО являются ведомственными и предназначены для размещения ТКО, образованных в результате деятельности ЗАО «Александровский рудник» и АО «Ново-Широкинский рудник».

Таким образом на территории Забайкальского края действует один объект, включённый в ГРОРО, предназначенный для размещения твёрдых коммунальных отходов, образующихся на территории Забайкальского края – полигон ТКО г. Краснокаменск. Эксплуатирующей организацией полигона ТКО г. Краснокаменск является ООО «АТТ».

В таблице 31 представлены основные характеристики полигона ТКО г. Краснокаменск.

Таблица 31. Основные характеристики объекта размещения ТКО Забайкальского края

| № п/п | Перечень характеристик/параметров/показателей | Характеристики/параметры/показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация об организации-балансодержателе |  |
|  | Наименование | н/д |
|  | ИНН | н/д |
| 2 | Информация об эксплуатирующей организации |  |
|  | Наименование | ООО «АТТ» |
|  | ИНН | 7530012484 |
| 3 | Фактический адрес местоположения объекта |  |
|  | Кадастровый номер земельного участка | 75:09:300301:0001 |
|  | Точный адрес фактического местоположения | Забайкальский грай, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, на расстоянии 1,8 км от дачных участков, 10 км от г. Краснокаменска |
|  | Географические координаты (при наличии) | 50.112712; 117.939486 |
| 4 | Характеристики объекта |  |
|  | Назначение объекта | Захоронение |
|  | Тип объекта | Полигон твёрдых бытовых отходов |
|  | Проектная дата начала эксплуатации | 1969 |
|  | Проектная дата окончания эксплуатации | н/д |
|  | Проектная общая площадь ОРО, га | 89,8 |
|  | Площадь, выделенная под места размещения отходов (карты), га | н/д |
|  | Проектная мощность объекта, тонн/год | 14 411,0 |
|  | Проектная вместимость объекта, тонн | н/д |
|  | Количество размещённых отходов по состоянию на 01.01.2019, тонн | н/д |
|  | Плотность отходов, размещённых на объекте | н/д |
| 5 | Данные о принимаемых отходах |  |
|  | тип отхода | ТКО и подобные |
|  | % от годовой мощности | н/д |
|  | тип отхода | Промышленные |
|  | % от годовой мощности | н/д |
|  | тип отхода | Строительные |
|  | % от годовой мощности | н/д |
|  | тип отхода | Сельскохозяйственные |
|  | % от годовой мощности | н/д |
|  | тип отхода | Медицинские |
|  | % от годовой мощности | н/д |
|  | тип отхода | Прочие |
|  | % от годовой мощности | н/д |
| 6 | Документы по объекту и эксплуатирующей компании |  |
|  | Реквизиты документа об отводе земельного участка под размещение ОРО | н/д |
|  | Реквизиты проектной документации на строительство ОРО | н/д |
|  | Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию | н/д |
|  | Реквизиты документа на право пользования объектом | н/д |
|  | Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности | № (75)-5821-СТР от 08.06.2018 |
|  | Реквизиты регистрации в ГРОРО | 75-00041-З-00421-270716 |
| 7 | Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на объект |  |
|  | Реквизиты заключения | н/д |
|  | Размер СЗЗ, метров | 1 000 |
| 8 | Технические параметры объекта размещения |  |
|  | Тип ограждения | н/д |
|  | Тип подъездных дорог | н/д |
|  | Наличие водоотводящей канавы | н/д |
|  | Наличие обваловки | н/д |
|  | Наличие противофильтрационного экрана | н/д |
|  | Наличие весового контроля ввозимых отходов | н/д |
|  | Наличие ванн дезинфекции колёс автотранспорта | н/д |
|  | Наличие системы сбора фильтрата | н/д |
|  | Наличие системы сбора биогаза | н/д |
|  | Наличие контрольно-пропускного пункта | н/д |
|  | Наличие поста радиационного контроля | н/д |
|  | Наличие поста контроля за выбросами в атмосферу | н/д |
|  | Наличие программы экологического и/или производственного контроля на объекте | н/д |
|  | Данные мониторинга факторов окружающей природной среды (в случае превышения ПДК) | н/д |

Эксплуатация полигона ТКО г. Краснокаменск предусмотрена до 31 декабря 2022 года ввиду истечения срока эксплуатации и исчерпания мощностей объекта размещения. На период реализации территориальной схемы необходимо ликвидировать данный объект или произвести рекультивацию нарушенных земель. Этапы рекультивации и стоимость работ на 1 гектар приведены в разделе 4.10 настоящей территориальной схемы. Оценочная стоимость рекультивации полигона ТКО г. Краснокаменск общей площадью 89,8 га составляет 1 608 709 147 рублей. Сроки проведения работ по рекультивации объекта, выводимого из эксплуатации, указать не представляется возможным вследствие объективного отсутствия информации о плане-графике финансирования данного мероприятия и включения его в бюджет Забайкальского края.

В качестве объектов размещения ТКО по данным, предоставленным Министерством природного хозяйства Забайкальского края, на территории региона предполагается использовать 37 объектов, не включённых в ГРОРО. Перечень таких объектов представлен в таблице 32.

Как отмечено в разделе 4.10 настоящей территориальной схемы на момент разработки ТСОО Министерством природных ресурсов края проводятся необходимые регламентные мероприятия по включению объектов размещения твёрдых коммунальных отходов, введённых в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в перечень объектов размещения твёрдых коммунальных отходов на территории Забайкальского края, эксплуатация которых допускается до 31 декабря 2022 года включительно.

Таблица 32. Перечень объектов размещения ТКО на территории Забайкальского края, не включённых в ГРОРО

| № п/п | Наименование объекта | Код ОКТМО | Местонахождение объекта | Кадастровый номер земельного участка | Географические координаты WGS84 | Правообладатель зем. участка | Площадь, (га) | Накоплено отходов, (тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАЛКА в с. Улёты | 76646153 | с. Улёты, в районе 2,5 км северо-западнее от села | 75:19:440204:398 | 51.397557; 112.469252 | нет данных | 17 | 3 500,00 |
| 2 | СВАЛКА в с. Красный Чикой | 76622435 | с. Красный Чикой, 500 м на юг от ориентира | 75:10:540101:321 | 50.343123; 108.718411 | нет данных | 4,563 | 15 970,50 |
| 3 | СВАЛКА в г. Петровск-Забайкальский | 76715000 | г. Петровск-Забайкальский, район Змеиная горка | 75:16:310502:2 | 51.244836; 108.861455 | нет данных | 17,44 | 213 389,00 |
| 4 | СВАЛКА в г. Хилок | 76647445 | г. Хилок | 75:20:121004:68 | 51.339426; 110.509624 | нет данных | 6,9994 | 22,00 |
| 5 | СВАЛКА п. Ивановка | 76701000 | г. Чита, автодорога Чита-Хабаровск, 1,1 км | 75:32:040362:13; 75:32:040362:2 | 52.120018; 113.362621 | нет данных | 43,63 | 5 294 225,63 |
| 6 | СВАЛКА в с. Кыре | 76624425 | с. Кыра, 2,5 км северо-восток от села | 75:11:260305:205 | 49.570406; 112.008035 | нет данных | 20 | 250,00 |
| 7 | СВАЛКА в с. Акша | 76602424 | Акшинский район, с. Акша | 75:01:170101:849 | 50.316448; 113.238842 | нет данных | 2,03 | 70,00 |
| 8 | СВАЛКА в с. Дульдурга | 76602428 | с. Дульдурга | 80:03:170101:84 | 50.683089; 113.633587 | нет данных | 40,35 | 260 000,00 |
| 9 | СВАЛКА в пгт. Могойтуй | 76625151 | пгт. Могойтуй | 80:02:040401:1100 | 51.302734; 114.970036 | нет данных | 18 | 40,00 |
| 10 | СВАЛКА в с. Нижний Цасучей | 76625432 | с. Нижний Цасучей | нет данных | 50.508122; 115.165554 | нет данных | 13,9 | 634,50 |
| 11 | СВАЛКА в п. Оловянная | 76632151 | Оловяннинский район | 75:14:450102:135 | 50.956167; 115.534888 | нет данных | 24,77 | 1 200,00 |
| 12 | СВАЛКА пгт. Агинское | 76702000 | пгт. Агинское | 80:01:180182:57 | 51.078375; 114.550482 | нет данных | 19,4795 | 80 000,00 |
| 13 | СВАЛКА в с. Шелопугино | 76640000 | с. Шелопугино | нет данных | 51.624563; 117.594842 | нет данных | 9,2 | 4 551,00 |
| 14 | СВАЛКА в г. Балей | 76606101 | г. Балей, в 3 км на северо-запад от ориентира (Новотроицк) | 75:03:430101:181 | 51.562921; 116.553119 | нет данных | 10 | 3 470,00 |
| 15 | СВАЛКА в г. Нерчинск | 76628101 | г. Нерчинск | 75:12:420102:234 | 51.995234; 116.648475 | нет данных | 50 | 63 740,00 |
| 16 | СВАЛКА в п. Вершино-Дарасунский | 76644154 | п. Вершино-Дарасунский | 75:27:210602:226 | 52.350231; 115.597357 | нет данных | 3,04 | 92,00 |
| 17 | СВАЛКА в г. Шилка | 76648450 | г. Шилка | 75:24:240103:3 | 51.882250; 116.038388 | нет данных | 10,5 | 37 664,00 |
| 18 | СВАЛКА в г. Шилка | 76648450 | Шилкинский район, вблизи г. Шилка | 75:24:240104:1 | 51.882166; 116.043050 | нет данных | 9,5 | 2 024,00 |
| 19 | СВАЛКА в г. Борзя | 76609101 | г. Борзя | 75:04:440102:183 | 50.350539; 116.52826 | нет данных | 12,4222 | 75 489,00 |
| 20 | СВАЛКА в пгт. Шерловая гора | 76609154 | пгт. Шерловая гора, ул. Восточная, 64а | 75:04:110265:123 | 50.519609; 116.331689 | нет данных | 4,2806 | 40,00 |
| 21 | СВАЛКА в пгт. Забайкальск | 76612151 | пгт. Забайкальск | 75:06:280101:525 | 49.671673; 117.373901 | нет данных | 10 | 6 771,00 |
| 22 | СВАЛКА в с. Александровский Завод | 76604412 | с. Александровский Завод | 75:02:370102:134 | 50.909463; 117.928048 | нет данных | 1,7669 | 2 577,00 |
| 23 | СВАЛКА в с. Нерчинский Завод | 76630425 | Примерно в 2,5 км на северо-восток от села Нерчинский Завод | 75:13:350101:72 | 51.302796; 119.665931 | нет данных | 4,9 | 252,80 |
| 24 | СВАЛКА в пгт. Приаргунск | 76638151 | 1,9 км на юг от пгт. Приаргунск | 75:17:320106:199 | 50.332994; 119.096151 | нет данных | 3,9341 | 5 876,00 |
| 25 | СВАЛКА в с. Калга | 76618433 | В 1,5 км на восток от с. Калга | 75:07:170101:261 | 50.929441; 118.939944 | нет данных | 3,572 | 3 386,00 |
| 26 | СВАЛКА в с. Газимурский Завод | 76610412 | Газимуро-Заводский район | 75:04:340203:208 | 51.579758; 118.359259 | нет данных | 10 | 70,00 |
| 27 | СВАЛКА в с. Кактолга | 76640000 | Газимуро-Заводский район | 75:05:410203:11 | 52.796621; 119.578682 | нет данных | 2 | 90,00 |
| 28 | СВАЛКА в с. Батакан | 76610412 | Газимуро-Заводский район | 75:05:080102:58 | 52.077065; 118.874622 | нет данных | 1,52 | 20,00 |
| 29 | СВАЛКА в с. Зерен | 76610412 | Газимуро-Заводский район | 75:05:310201:14 | 52.044621; 119.565638 | нет данных | 1,04 | 250,00 |
| 30 | СВАЛКА в г. Сретенск | 76640445 | Сретенский район | 75:18:570101:91 | 52.20701; 117.742439 | нет данных | 3,9 | 28 411,00 |
| 31 | СВАЛКА в г. Могоча | 76626101 | г. Могоча | 75:28:070229:2 | 53.719106; 119.79708 | нет данных | 14,78 | 13 600,00 |
| 32 | СВАЛКА в пгт. Новая Чара | 76615156 | Чарское лесничество (Удоканское участковое лесничество, эксплуатационные леса-квартал 53 выдел 10) | 75:25:170103:286 | 56.817163; 118.357024 | нет данных | 4 | 70 848,77 |
| 33 | СВАЛКА в пгт. Чернышевск | 76648156 | Участок находится в 700 м на северо-восток от ориентира (Пересечение а/д "Амур" с ж/д Чернышевск-Букачача) | 75:21:370301:101 | 52.55606; 117.017841 | нет данных | 12,9 | 281,60 |
| 34 | СВАЛКА в с. Тупик | 76642401 | с. Тупик | нет данных | 54.433809; 119.954432 | нет данных | 1,65 | 165,00 |
| 35 | СВАЛКА в п. Могзон | 76647154 | пгт. Могзон | 75:20:320101:121 | 51.757651; 112.034082 | нет данных | 9,1608 | 150,00 |
| 36 | СВАЛКА в пгт. Карымское |  | Забайкальский край, Карымский район, в районе 2,5 км. северо-западнее от с. Улёты | 75:08:430101:96 | 51.652400; 114.384695 | нет данных | 6,5 | н/д |
| 37 | СВАЛКА в п. Амазар | 76626154 | пгт. Амазар | нет данных | 53.845575; 120.846252 | нет данных | 5 | 3 680,00 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 433,73 | 6 192 800,80 |

В целях обеспечения эксплуатации существующих в настоящее время несанкционированных объектов размещения ТКО указанные объекты должны соответствовать требованиям  Порядка формирования и изменения перечня объектов размещения твёрдых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации и порядка подготовки заключения о возможности использования объектов для размещения твёрдых коммунальных отходов, утверждённого приказом Минприроды России от 14.05.2019 № 303.

В таблице 33 представлен перечень объектов размещения промышленных отходов на территории Забайкальского края, включённых в ГРОРО.

Таблица 33. Перечень объектов размещения промышленных отходов на территории Забайкальского края

| № п/п | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН | № объекта в ГРОРО | Наименование объекта размещения отходов | Фактический адрес/ближайший населённый пункт | Географические координаты WGS84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Ново-Широкинский рудник» | 7504001084 | 75-00002-3-00592-250914 | Хвостохранилище | Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, с. Широкая | 51.618304; 118.698275 |
| 2 | АО «Ново-Широкинский рудник» | 7504001084 | 75-00003-Х-00592-250914 | Отвал вскрышных пород | Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, с. Широкая | 51.604586; 118.706128 |
| 3 | АО «Разрез Тугнуйский» | 0314002305 | 75-00026-Х-00138-180316 | Отвал вскрышных пород | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, п. Харауз | 51.250902; 108.408584 |
| 4 | АО «Разрез Тугнуйский» | 0314002305 | 75-00027-Х-00138-180316 | Отвал вскрышных пород | Республика Бурятия, Мухоршибирский район, c. Никольск | 51.228910; 108.410044 |
| 5 | АО «Разрез Тугнуйский» | 0314002305 | 75-00038-Х-00348-240616 | Отвал вскрышных пород №7 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, п. Харауз | 51.314558; 108.509076 |
| 6 | АО «Разрез Тугнуйский» | 0314002305 | 75-00039-Х-00348-240616 | Отвал вскрышных пород №8 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, п. Харауз | 51.314558; 108.509077 |
| 7 | АО «Разрез Тугнуйский» | 0314002305 | 75-00040-Х-00348-240616 | Отвал вскрышных пород №9 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, п. Харауз | 51.314558; 108.509078 |
| 8 | АО «Разрез Харанорский» | 7529001079 | 75-00032-Х-00321-080616 | Отвал вскрышных пород №1 | Забайкальский край, Борзинский район, п. Шерловая гора | 50.592595; 116.378755 |
| 9 | АО «Разрез Харанорский» | 7529001079 | 75-00033-Х-00321-080616 | Отвал вскрышных пород №2 | Забайкальский край, Борзинский район, п. Шерловая гора | 50.605015; 116.425293 |
| 10 | ЗАО «Новоорловский ГОК» | 8000027737 | 75-00008-3-00592-250914 | Хвостохранилище | Забайкальский край, Агинский район, п. Новоорловск | 51.092949; 114.766281 |
| 11 | ЗАО «Рудник Александровский» | 7512004995 | 75-00000-З-00592-250914 | Хвостохранилище | Забайкальский край, Могочинский район, п. Давенда | 53.527825; 119.325330 |
| 12 | ЗАО «Рудник Александровский» | 7512004995 | 75-00018-3-00592-250914 | Хвостохранилище | Забайкальский край, Могочинский район, п. Давенда | 53.527825; 119.325331 |
| 13 | ЗАО «Рудник Александровский» | 7512004995 | 75-00019-З-00592-250914 | Отвалы пустых пород | Забайкальский край, Могочинский район, п. Давенда | 53.541683; 119.246237 |
| 14 | АО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» Филиал «Харанорская ГРЭС» | 7704784450 | 75-00001-Х-00479-010814 | Золошлакоотвал | Забайкальский район, Оловянинский район, п. Ясногорск | 50.856523; 115.701780 |
| 15 | ООО «Байкалруд» | 7536059947 | 75-00048-Х-00198-130618 | Хвостохранилище | 674632, Забайкальский край, Александрово-Заводский район, с. Бутунтай, ул. Строителей, д. 11 | 50.637864; 118.178674 |
| 16 | ООО «ГРК Дархан» | 7536122324 | 75-00044-З-00550-171117 | Хвостохранилище | Забайкальский края, Оловяннинский район, с. Турга | 51.062287; 116.666502 |
| 17 | ООО «Дальцветмет» | 7713553770 | 75-00045-Х-00198-130618 | Хвостохранилище | Забайкальский край, Могочинский район, с. Чалдонка | 53.729262; 119.145219 |
| 18 | ООО «Дарасунский рудник» | 7536047109 | 75-00020-Х-00138-180316 | Шламохранилище | 674125, Забайкальский край, Тунгокоченксий район, п. Вершино-Дарасунский | 52.347313; 115.590276 |
| 19 | ООО «Дарасунский рудник» | 7536047109 | 75-00021-Х-00138-180316 | Хвостохранилище | 674125, Забайкальский край, Тунгокоченксий район, п. Вершино-Дарасунский | 52.347313; 115.590277 |
| 20 | ООО «Дарасунский рудник» | 7536047109 | 75-00022-Х-00138-180316 | Отвал вскрышных пород Талатуйского золоторудного месторождения | 674125, Забайкальский край, Тунгокоченксий район, п. Вершино-Дарасунский | 52.391070; 115.465627 |
| 21 | ООО «Дарасунский рудник» | 7536047109 | 75-00023-Х-00138-180316 | Отвал пустых пород Дарасунского золоторудного месторождения | 674125, Забайкальский край, Тунгокоченксий район, п. Вершино-Дарасунский | 52.407240; 115.403811 |
| 22 | ООО «Золото Дельмачик» | 7527009033 | 75-00050-Х-00340-310818 | Отвал вскрышных пород | Забайкальский край, Шилкинский район, пгт. Первомайский | 51.684937; 115.632043 |
| 23 | ООО «Мангазея Майнинг» | 7514002841 | 75-00047-Х-00198-130618 | Отвал горных пород | Забайкальский край, Нерчинско-Заводский район, с. Чашино-Ильдикан | 51.110851; 119.278460 |
| 24 | ООО «Разрезуголь» | 3808232022 | 75-00049-Х-00294-020818 | Отвал вскрышных пород | Забайкальский край, Красночикойский район, с. Зашулан | 50.513977; 109.907336 |
| 25 | ООО «Светоч» | 7515004961 | 75-00052-Х-00398-021018 | Отвал вскрышных пород | Забайкальский край, Оловяннинский район, посёлок при станции Степь | 50.984939; 115.439391 |
| 26 | ООО «Арктические разработки» | 7707261514 | 75-00034-Х-00321-080616 | Южный отвал вскрышных пород | Забайкальский край, Каларский район, с. Чара | 56.771393; 118.240953 |
| 27 | ООО «Арктические разработки» | 7707261514 | 75-00035-Х-00321-080616 | Северный отвал вскрышных пород | Забайкальский край, Каларский район, с. Чара | 56.833226; 118.314399 |
| 28 | ООО «Арктические разработки» | 7707261514 | 75-00036-Х-00321-080616 | Внешний отвал вскрышных пород | Забайкальский край, Каларский район, с. Чара | 56.809957; 118.267932 |
| 29 | ООО «Байкальская горная компания» | 7536097029 | 75-00042-Х-00460-270917 | ГТС хвостохранилища | Забайкальский край, Каларский район, п. Удокан | 56.760803; 118.311640 |
| 30 | ООО «ГРК «Быстринское» | 7701568891 | 75-00053-Х-00127-030419 | Отвал рыхлой вскрыши карьера «Быстринский-2» | Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, в 20 км к юго-востоку от с. Газимурский Завод | 51.506176; 118.578712 |
| 31 | ООО «ГРК «Быстринское» | 7701568891 | 75-00054-Х-00127-030419 | Отвал скальной вскрыши карьера «Быстринский-2» | Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, 19,9 км к юго-востоку от с. Газимурский Завод | 51.521706; 118.572875 |
| 32 | ООО «ГРК «Быстринское» | 7701568891 | 75-00055-Х-00127-030419 | Отвал рыхлой вскрыши карьера «Верхне-Ильдиканский» | Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, 17 км к юго-востоку от с. Газимурский Завод | 51.491667; 118.486657 |
| 33 | ООО «ГРК «Быстринское» | 7701568891 | 75-00056-Х-00127-030419 | Отвал скальной вскрыши карьера «Верхне-Ильдиканский» | Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, с. Газимурский Завод, 16,8 км к юго-востоку от с. Газимурский Завод | 51.523017; 118.497519 |
| 34 | ООО «Каменский карьер» | 7528004655 | 75-00024-Х-00138-180316 | Хвостохранилище | Забайкальский край, Балейский район, г. Балей | 51.553256; 116.643667 |
| 35 | ООО «Каменский карьер» | 7528004655 | 75-00025-Х-00138-180316 | Отвал вскрышных пород | Забайкальский край, Балейский район, г. Балей | 51.559753; 116.625962 |
| 36 | ООО «Старательская артель «Кварц» | 8001001562 | 75-00009-3-00592-250914 | Отвал вскрышных пород | Забайкальский край, Приаргунский район, с. Кути | 50.092784; 119.111553 |
| 37 | ООО «Старательская артель «Кварц» | 8001001562 | 75-00010-3-00592-250914 | Хвостохранилище | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, п. Новопавловка | 51.197494; 109.201983 |
| 38 | ПАО «ППГХО» | 7530000048 | 75-00002-Х-00479-010814 | Золошлакоотвал | Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск | 50.058350; 118.106358 |
| 39 | ПАО «ППГХО» | 7530000048 | 75-00003-Х-00479-010814 | Огаркохранилище | Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск | 50.100332; 118.234729 |
| 40 | ПАО «ППГХО» | 7530000048 | 75-00004-Х-00479-010814 | Внешние вскрышные отвалы угольного разреза | Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск | 50.165883; 118.018919 |
| 41 | ПАО «ППГХО» | 7530000048 | 75-00028-Х-00138-180316 | Золошлакоотвал ТЭЦ | Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск | 50.081442; 118.091184 |
| 42 | ПАО «ППГХО» | 7530000048 | 75-00029-Х-00138-180316 | Огаркохранилище | Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск | 50.100332; 118.234729 |
| 43 | ПАО «ППГХО» | 7530000048 | 75-00030-Х-00138-180316 | Внешние вскрышные отвалы угольного разреза | Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск | 50.165883; 118.018919 |
| 44 | ПАО «ППГХО» | 7530000048 | 75-00031-Х-00138-180316 | Отвалы пустой породы урановых рудников | Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск | 50.049957; 118.156070 |
| 45 | ПАО «ППГХО» | 7530000048 | 75-00037-Х-00321-080616 | Золошлакоотвал | Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск | 50.058350; 118.106358 |
| 46 | ПАО «ППГХО» | 7530000048 | 75-00043-Х-00460-270917 | Золошлакоотвал ТЭЦ | Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск | 50.082263; 118.092274 |
| 47 | ПАО «ППГХО» | 7530000048 | 75-00051-Х-00398-021018 | Отвал некондиционного известняка карьера «Усть-Борзя» | Забайкальский край, Моготуйский район, с. Кусочи | 50.697459; 115.620985 |
| 48 | ПАО «ТГК-14» филиал «Читинская генерация» Приаргунская ТЭЦ | 7534018889 | 75-00004-3-00592-250914 | Золошлакоотвал | Забайкальский район, г. Чита, проезд Энергостроителей, 1 | 52.052651; 113.358792 |
| 49 | ПАО «ТГК-14» филиал «Читинская генерация» Читинская ТЭЦ-1 | 7534018889 | 75-00005-3-00592-250914 | Золошлакоотвал | Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, 1 | 52.010434; 113.512679 |
| 50 | ПАО «ТГК-14» филиал «Читинская генерация» Читинская ТЭЦ-2 | 7534018889 | 75-00006-3-00592-250914 | Золошлакоотвал | Забайкальский край, Борзинский район, пос. Шерловая Гора, ул. Промышленная, 15 | 50.536173; 116.318435 |
| 51 | ПАО «ТГК-14» филиал «Читинская генерация» Шерловогорская ТЭЦ | 7534018889 | 75-00007-3-00592-250914 | Золошлакоотвал | Забайкальский край, Приаргунский район, п. Приаргунск, ул. Губина, 2а | 50.355813; 119.093920 |

РАЗДЕЛ 6. БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления за исключением ТКО, подготовленный на основании данных управления Росприроднадзора по Забайкальскому краю за 2016 – 2018 годы, приведён в Приложении Б1 территориальной схемы.

Усреднённый сводный баланс отходов за исключением ТКО за 2016 – 2018 годы представлен в таблице 34.

Отходы, переданные в другие субъекты РФ для последующих утилизации, обезвреживания, размещения, и поступившие из других субъектов РФ на территорию Забайкальского края отсутствуют.

В Приложении Б3 к Территориальной схеме, а также в электронной модели территориальной схемы, определен расширенный баланс в части ТКО с указанием расходов на каждом этапе обращения с отходами на каждый год действия территориальной схемы, соответствующий характеристикам объектов по обращению с отходами.

В Приложении Б4 к Территориальной схеме определен баланс отходов производства и потребления за исключением ТКО на каждый год действия территориальной схемы.

Таблица 34. Усреднённый сводный баланс отходов за исключением ТКО за 2016 – 2018 годы, тонн

| Наименование основного вида отходов | Наличие отходов на начало отчётного года | Образование отходов за отчётный год | Поступление-всего | Поступление - в т. ч. по импорту | Обработано отходов | Утилизировано отходов - всего | Утилизировано/использовано отходов для повторного применения | Обезвреживание отходов - всего | Обезврежено отходов, предварительно прошедших обработку | Передача - для утилизации | Передача - для обезвреживания | Передача - для хранения | Передача - для захоронения | Размещение на собственных объектах - хранение | Размещение на собственных объектах - захоронение | Наличие в организации на конец отчётного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III класс | 39,30 | 440,74 | - | 46,13 | 8,23 | 412,66 | 46,13 | - | - | - | - | - | - | 8,32 | - | 59,15 |
| IV класс | 29,24 | 3281,86 | - | 412,26 | 3,85 | 2406,22 | 739,88 | - | - | - | - | - | - | 10,34 | - | 901,03 |
| V класс | 7,45 | 9337,91 | 0,60 | 727,17 | - | 4846,82 | 1826,25 | - | - | 3629,31 | 22,99 | 54,30 | 719,24 | 15,03 | 5,67 | 32,17 |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III класс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV класс | 1,08 | 200,86 | - | - | - | 98,04 | - | - | - | 0,54 | 1,41 | - | 1,84 | - | 98,33 | 1,77 |
| V класс | 432011444,52 | 267140244,07 | 0,16 | 46484067,37 | - | 151992791,19 | 90455287,00 | - | - | 7424563,64 | - | 54332,94 | 2542,08 | 60505368,48 | 4023107,12 | 509519543,94 |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III класс | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| IV класс | 930,99 | 1045,57 | 1,33 | 7,67 | 0,20 | 273,31 | 0,37 | 249,34 | - | 52,52 | 0,86 | 36,94 | 382,65 | 8,06 | - | 940,69 |
| V класс | 4444128.38 | 23921,59 | 11,70 | 2213,65 | 104,57 | 8332,24 | 1925,77 | 13,50 | 10,25 | 21019,16 | 142,19 | 53,22 | 1174,68 | 5,67 | 4,09 | 4432589.86 |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 3,73 | 30,60 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 0,07 | - | 21,93 | 9,12 | - | 0,08 | 0,88 | 0,00 | 3,03 |
| II класс | 0,13 | 39,27 | 41,67 | 0,15 | 0,16 | 0,22 | - | - | - | 79,03 | - | - | 0,29 | - | - | 1,53 |
| III класс | 1213,16 | 6139,91 | 5991,01 | 214,01 | 69,43 | 594,94 | 137,61 | 68,17 | 46,00 | 5518,45 | 521,24 | - | 1,53 | 39,02 | 0,00 | 1006,16 |
| IV класс | 3902,76 | 8275,06 | 10399,92 | 1,05 | 0,34 | 16,83 | 7,15 | 33,47 | 33,40 | 11121,81 | 8,19 | 39,70 | 171,13 | 0,09 | 11,43 | 543,30 |
| V класс | 3319,10 | 36985,26 | 95021,69 | 161,70 | 5,20 | 815,76 | 564,87 | 43,01 | 0,98 | 97114,01 | 52,58 | 12,88 | 26046,90 | 254,55 | 34,09 | 3267,59 |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III класс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV класс | 7643818,40 | 120124,90 | - | 0,89 | - | 2353,36 | 1,95 | 0,50 | - | 5356,29 | 24,02 | 161,85 | 7136,70 | - | 104659,33 | 7643969,55 |
| V класс | 5636722,17 | 938457,84 | 222,55 | 19378,85 | 99,30 | 59130,43 | 31658,00 | 128,85 | 0,09 | 6944,70 | 151,22 | 16,88 | 35199,63 | 219425,72 | 502622,50 | 5961203,70 |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III класс | - | 23,83 | - | - | - | 2,27 | - | 5,86 | 3,59 | 1,56 | 13,38 | - | - | - | - | 0,77 |
| IV класс | 254,20 | 48803,38 | 11935,75 | 8,00 | 10,93 | 21,71 | 0,65 | 102,96 | 42,17 | 1757,32 | 37662,66 | 150,39 | 12039,47 | 13,85 | 291,05 | 540,83 |
| V класс | 64194,57 | - | 29,33 | 437,82 | 60,82 | 3581,75 | 1699,04 | 2,25 | 1,78 | 180244,88 | 268,26 | 29,84 | 3560,55 | 92,74 | 610,57 | 77669,41 |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II класс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III класс | 876,60 | 7352,15 | - | - | - | - | - | 234,27 | - | 46,18 | 7900,81 | - | - | - | - | 47,50 |
| IV класс | 21,56 | 20346,53 | 93,57 | 1,67 | - | 1566,39 | 778,83 | - | - | 17781,69 | 12,21 | 333,36 | 481,68 | 0,61 | 0,23 | 278,36 |
| V класс | 371126,28 | 20606413,69 | - | 3505587,62 | - | 17542163,47 | 7457155,17 | 338553,00 | - | 601791,73 | 6,90 | 1478,23 | 2449,31 | 353570,00 | 1148837,33 | 760501,71 |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II класс | 260,02 | 170,52 | 11,21 | - | - | 0,33 | 0,03 | 2,32 | 1,10 | 286,88 | 27,41 | 4,64 | 1,42 | 2,73 | - | 92,55 |
| III класс | 24,31 | 1278,88 | 55,72 | 5,29 | 4,49 | 187,98 | 3,19 | 131,56 | 57,72 | 508,63 | 153,58 | - | 4,62 | 2,00 | 0,83 | 358,71 |
| IV класс | 97,40 | - | 216,07 | 155,97 | 11,45 | 369,10 | 154,36 | 9,88 | 5,40 | 747,00 | 120,34 | 0,93 | 296,77 | 6,92 | 110,04 | 223,21 |
| V класс | 7,51 | 393,24 | 0,68 | 4,56 | - | 33,15 | 14,26 | - | - | 84,70 | 1,87 | 0,69 | 89,86 | 0,55 | 11,76 | 17,25 |

РАЗДЕЛ 7. ОБРАЩЕНИЕ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ОТХОДОВ

7.1. Твёрдые коммунальные отходы

Наиболее перспективным для развития системы обращения твёрдых коммунальных отходов Забайкальского края является:

- строительство мусороперегрузочных и мусоросортировочных объектов, на которых будет производиться перегрузка отходов, и их обработка.

- строительство полигонов для обеспечения бесперебойного вывоза отходов на объекты, соответствующие природоохранному законодательству.

- минимизация потока отходов, направляемых на размещение (хранение, захоронение) за счёт ввода в эксплуатацию современных комплексов обработки и утилизации ТКО, мощности которых позволяют не только производить отбор вторичных материальных ресурсов, но также осуществлять компостирование органических отходов.

Согласно пункту 8 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается.

Сортировка отходов позволяет выделить вторичные материальные ресурсы для переработки, сокращает затраты на вывоз отходов на место их захоронения, а также продлевает срок эксплуатации полигона.

7.2. Отходы строительства и ремонта

В настоящее время в части обращения с отходами строительного производства приоритетными направлениями являются сокращение объёмов образования отходов и обеспечение максимально возможной утилизации.

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что полученный после переработки строительных отходов вторичные материальные ресурсы многообразны по физико-механическим характеристикам и применению.

К примеру, строительный мусор: кирпич, стяжка, бетон, плитка, полученные при демонтаже строительных объектов, после переработки превращаются в строительный щебень вторичного происхождения по ГОСТ 25137-82. Вторичный щебень рекомендуется использовать при устройстве подстилающего слоя подъездных и малонагруженных дорог; фундаментов под складские, производственные помещения и небольшие механизмы; устройства основания или покрытия пешеходных дорожек, автостоянок, прогулочных аллей, откосов вдоль рек и каналов; приготовления бетона, используемого для устройства покрытий внутренних площадок гаражей и сельских дорог; в заводском производстве бетонных и железобетонных изделий прочностью до 30 МПа.

Существуют различные методы разрушения строительных материалов: статические (раскалывание, дробление, резка и расширение) и динамические (ударное, вибрационное, взрывные), при этом удельные энергетические затраты более низкие при использовании динамических методов. В настоящее время наибольшие результаты достигнуты в совершенствовании технологии разрушения строительных конструкций ударными методами, раскалыванием, резкой, дроблением и расширением.

Обычно основными стадиями переработки строительного мусора являются:

- загрузка бункера питателя с помощью погрузчика;

- переработка исходного материала в щебень на дробилке;

- извлечение металлических включений;

- фракционирование (сортировка) щебня на грохоте.

Примером реализации данных стадий может быть следующая процедура. Предварительно измельчённые в агрегате крупного дробления строительные отходы подаются на конвейер, который оснащён магнитным надленточным отделителем, вылавливающим металлические включения. Освобождённые от металла куски перерабатываемого материала направляются в вибропитатель, который отсеивает мелкую (до 50 мм) фракцию и обеспечивает равномерную подачу материала в разделительную станцию на отсортировку дерева и пластмассы. Мелкая фракция через агрегат сортировки СМД513, снабжённый односитным грохотом, разделяется на неиспользуемый «мусор» и крупные куски, которые направляются на склад готовой продукции. Очищенный от дерева и пластмассы материал попадает в агрегат дробления СМД518 с роторной дробилкой СМД75А, где измельчается, а затем ленточным конвейером, оснащённым магнитным отделителем металла, транспортируется в агрегат сортировки ДРО602 с трёхситным грохотом. Самая крупная фракция из агрегата сортировки направляется в агрегат дробления СМД518 на повторное дробление. Таким образом, получается щебень 3-х фракций, который накапливается на складе готовой продукции. Арматура пакуется и подаётся на склад готовой продукции.

Ударные методы. Наиболее широкое распространение получили гидравлические и пневматические молоты на самоходных установках, отличающиеся высокой производительностью, мобильностью и возможностью точного приложения удара. Гидравлические молоты по сравнению с пневматическими имеют меньший уровень шума, вибрации и пылеобразования. Здесь лучше всего зарекомендовали себя гидравлические молоты с энергией единичного удара 9000 Дж и гидропневматические установки с нагрузкой до 3000 Дж.

Раскалывание. При разрушении бетонных и железобетонных конструкций методом раскалывания используют гидроклинья, позволяющие работать без вредных воздействий вибраций, шума и пылеобразования. Гидроклин состоит из гидроцилиндра и расклинивающего устройства, вставляемого в высверленное отверстие и создающего усилие до 130 т, а также насосной станции, создающей давление в гидроцилиндре. Средняя производительность гидроклиньев примерно в 510 раз выше по сравнению с ручными отбойными молотками.

Резка. При разрушении находят применение способы резки, позволяющие расчленить сооружение или конструкцию на отдельные элементы (блоки), пригодные для повторного использования. При этом используются алмазные отрезные круги и термическая резка с применением кислородного дутья, плазмы или электрической дуги. Современные машины с алмазными кругами позволяют резать железобетон на глубину до 400 мм и с механической скоростью подачи до 2 м/мин.

Дробление. Дробление осуществляется с помощью зубьев, которые устанавливаются на бетоноломе или отдельно крепятся на экскаваторе. Сменное рабочее оборудование позволяет дробить железобетонные конструкции толщиной до 700 мм и фундаментов до 1200 мм.

Разрушение. Для разрушения строительных конструкций с помощью расширения наиболее часто используют патроны жидкой углекислоты (кардокса), действие которых основано на увеличении объёма в результате перехода углекислого газа из жидкого в газообразное состояние, при этом развиваемое давление изменяется от 125 до 275 МПа. В последнее время появились и другие расширяющиеся составы, действие которых основано на различных химических процессах, протекающих от нескольких часов до 30 мин. Разрушение конструкций происходит в результате расширения залитой в пробурённые шпуры смеси порошка с водой, но развиваемое в результате давление значительно ниже, чем при использовании каркаса (в пределах 3040 МПа). Поэтому таким способом разрушают, как правило, лёгкие железобетонные конструкции.

Когда все процессы производства продукции выполняются около сносимого здания, используется передвижное или самоходное перерабатывающее оборудование, размещаемое на мобильной площадке переработки строительных отходов. Комплект оборудования включает: башенный кран (при разборке здания), формирующий штабели из элементов зданий с различными характеристиками; экскаватор со сменным рабочим оборудованием (ковш, гидромолот и гидроножницы); погрузчик для выемки подготовленных к первичному дроблению разрушенных элементов зданий из штабеля, перемещения этих элементов до агрегата первичного дробления и загрузки первичного устройства агрегата (в этих процессах может быть использован бульдозер); агрегаты первичного и вторичного дробления; грохот для разделения продуктов дробления по крупности; конвейеры для размещения продукции нескольких фракций, отходов переработки и арматуры, подающие в штабели. Отгрузку продукции и отходов осуществляют погрузчики, а арматуры – экскаваторы, реже погрузчики.

Следует отметить, что сфера обращения с отходами строительства и сноса (в основном сноса) может быть прибыльной. На территории многих субъектов Российской Федерации функционируют организации, занимающиеся переработкой отходов железобетона, бетона и некоторых иных строительных отходов, которые затем продаются дорожно-строительным и иными организациям, также в процессе дробления из отходов извлекаются чёрные металлы, которые продаются специализированным организациям по сбору чёрных металлов.

Таким образом, при разработке технологии накопления, вывоза и утилизации отходов строительства и сноса необходимо:

- Разработать Порядок обращения с отходами строительства и сноса, где следует прописать обязанность разработки Регламентов с их последующим согласованием в региональных природоохранных органах с предоставлением в администрации муниципальных районов, на территории которых данные работы запланированы.

- Создать возможность для развития организаций-переработчиков строительных отходов, разработав перечень тех видов отходов, размещение которых не может быть согласовано в Регламенте для захоронения на полигоне в связи с объективной возможностью его переработки.

- Вести на муниципальном и региональном уровне перечень организаций, занимающихся переработкой строительных отходов, сделав его общедоступным для всех заинтересованных лиц (путём размещения на сайтах администраций соответствующих органов или иным образом).

- Разработать логистические схемы транспортировки отходов для переработки от мест проведения строительства до организаций-переработчиков.

- Задействовать административные механизмы, создав организациям-переработчикам строительных отходов приоритет при реализации продукции, например, при закупке строительных материалов для ремонтно-строительных работ, финансируемых из бюджета.

- Разрешить передачу (в том числе безвозмездную) определенных видов строительных отходов (древесина, шифер, кирпич и т. д.) населению для использования в личном подсобном хозяйстве.

При реализации данных мероприятий появится возможность напрямую связать организации, занимающиеся строительством и сносом с организациями, перерабатывающими строительные отходы. Первым это поможет уменьшить платежи за негативное воздействие, вторых обеспечит сырьём для работы, кроме того, эта мера уменьшит количество захораниваемых на полигонах ТКО отходов, что увеличит срок их службы.

7.3. Сельскохозяйственные отходы

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и инсектициды. Ежегодно на территории Забайкальского края согласно отчётности 2-ТП образуется более 11 500 тонн сельскохозяйственных отходов III – V классов опасности.

Основными известными методами утилизации сельскохозяйственных отходов являются:

- компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства;

- вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей;

- термическая или вакуумная сушка навоза и помёта с получением сухого концентрированного удобрения;

- анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

7.4. Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды

Под отходами от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды понимаются осадки сточных вод (далее – ОСВ), образующиеся при очистке сточных вод на очистных сооружениях и станциях аэрации. ОСВ с одной стороны, имеют высокую степень микробного загрязнения и загрязнения тяжёлыми металлами, с другой стороны, характеризуются высоким содержанием органогенов (азот, углерод, кислород), макроэлементов (фосфор, калий и др.) и микроэлементов (медь, цинк, молибден и др.), в том числе элементов, лимитирующих скорость круговоротов веществ, и влияющих на продуктивность культур. По количеству микроэлементов одна тонна сухого вещества эквивалентна 100 кг комплексного минерального удобрения. Возможно использование ОСВ (после детоксикации и обеззараживания) в качестве рекультивационных грунтов.

7.5. Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром

Зола - несгоревший остаток, образовавшийся в результате сгорания органического вещества. В течение процессов сжигания могут образовываться твёрдые отходы. Такие твёрдые отходы обычно называются «зола» или «шлак». Зола бывает двух типов: один называют «нелетучий остаток», обычно извлекаемый на полу камеры сжигания, другой, называемый «летучая зола», состоит из мелкодисперсных фракций и уносится с дымовыми газами. Этот последний тип обычно извлекается с помощью оборудования для очистки дымовых газов.

Зола от сжигания и остатки от очистки дымовых газов являются одним из основных потоков отходов, обрабатываемых с помощью процессов стабилизации и отверждения либо в установке для сжигания (например, в некоторых инсинераторах). Улучшение дожигания шлака может быть достигнуто с помощью оптимизации параметров сжигания для того, чтобы произошло полное сжигание связанного углерода.

Отделение шлака от остатков очистки дымовых газов. Смешение остатков очистки дымовых газов со шлаком приводит к загрязнению шлака. Вследствие более высокого содержания в остатках системы газоочистки металлов, выщелачиваемости металлов и содержания органического вещества снижается качество шлака. Это ограничивает варианты для последующего использования шлака. Разделение шлака и остатков системы газоочистки состоит в раздельном накоплении, хранении и транспортировании обоих потоков остатков. Например, накопление в специально выделенных бункерах для хранения и контейнерах, а также специальными способами обращения с мелкими фракциями и пыльными остатками системы газоочистки. Отделение остатков системы газоочистки от шлака создаёт возможность его дальнейшего использования, например, для производства заменителей песка и гравия. Такое производство должно осуществляться на основании технической документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы на новые технику, технологию и/или новые вещества.

Обработка шлака с использованием вызревания. После сепарации металлов шлак можно хранить на открытом воздухе или в специализированном крытом здании в течении нескольких недель. Хранение обычно осуществляется в отвалах на бетонном полу. Дренаж и сточная вода собираются для очистки. Отвалы могут быть увлажнены при необходимости с использованием спринклерного оросителя или рукавной системы, для того чтобы предотвратить образование пыли и выбросов и создания благоприятных условий для выщелачивания солей и карбонизации, если шлак недостаточно влажный. На практике, как правило, устанавливается период старения от 6 до 20 недель (или он предписывается) для обработки шлака перед использованием в качестве строительного материала или в некоторых случаях перед размещением на полигоне.

Областью использования золы являются:

- в дорожном строительстве (при сооружении земляного полотна, для устройства укреплённых оснований, для возведения насыпей, для устройства дорожных одежд);

- при стабилизации грунтов: укрепление слабых грунтов (пески, торфяники), как добавка к вяжущим в целях их экономии при укреплении грунтов;

- в асфальто- и цементобетонах (в качестве заполнителя и минерального порошка в асфальтобетонах);

- для гидротехнических насыпных сооружений.

7.6. Отходы обрабатывающей промышленности

В соответствии с федеральным законодательством ответственность за экологически безопасное обращение с отходами производства лежит на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, являющихся их собственниками. Согласно отчётности 2-ТП количество образуемых отходов на предприятиях обрабатывающей промышленности Забайкальского края составляет порядка 33 900 тонн в год. Вывоз отходов осуществляется либо в рамках вывоза ТКО, либо на несанкционированные свалки.

Отходы производства характеризуются:

- разнородностью состава;

- многообразием видов отходов;

- выраженным варьированием количества образования.

Схемой предлагается:

- усиление контроля со стороны муниципальных образований за юридическими лицами в области складирования и вывоза отходов.

- максимальное использование ресурсного потенциала отходов на предприятиях-отходообразователях, ориентированность на использование отходов в собственных или других технологических процессах и/или их переработка во вторичное сырье и вторичную продукцию.

- переработка отходов производства в рамках системы обращения с муниципальными отходами (при заключении договоров с лицензированными организациями на рыночных условиях).

В таблице 35 представлен порядок обращения с основными видами производственных отходов.

Таблица 35. Порядок обращения с основными видами производственных отходов

| № п/п | Наименование отходов | Движение отходов | Условия хранения отходов | Не допускается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторы отработанные | По мере накопления передача в специализированную организацию для дальнейшего обезвреживания | Временное хранение должно осуществляться в помещении, недоступном для посторонних, в штабеле либо на стеллажах | – хранение под открытым небом – хранение в местах, имеющих свободный доступ – хранение на грунтовой поверхности |
| 2 | Все виды отработанных масел | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход должен храниться в металлических либо пластиковых бочках, установленных на металлические поддоны или на ж/б покрытии, по мере накопления транспортироваться в специально отведённое для хранения место | – переполнение ёмкостей (тары) для хранения масел и пролив его на рельеф – попадание воды внутрь ёмкости для хранения – замасливание грунта |
| 3 | Отходы лакокрасочных средств | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход должен храниться в металлических либо пластиковых бочках, установленных на металлические поддоны или на ж/б покрытии, по мере накопления транспортироваться в специально отведённое для хранения место | – сжигание – попадание на рельеф |
| 4 | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Должны храниться на площадке с твёрдым покрытием, либо способом, не допускающим соприкосновение отходов с почвой (на поддонах). | – сжигание – захламление территории – хранение на грунтовой поверхности |
| 5 | Отходы цветного и чёрного металла | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Должны храниться в специальных металлических контейнерах либо на твёрдом покрытии | – смешивание с другими видами отходов |
| 6 | Отходы, загрязнённые нефтепродуктами | По мере накопления передача в специализированную организацию для обезвреживания | Отход должен накапливаться в металлических ящиках на удалении от источников возможного возгорания | – смешивание с другими видами отходов – поступление ветоши в контейнеры для ТКО – нарушение пожарной безопасности при хранении |
| 7 | Покрышки, шины, резинотехнические изделия | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может храниться на оборудованной площадке с твёрдым покрытием в штабелях, либо в специальном помещении на стеллажах | – захламление территории – смешивание с другими видами отходов – нарушение пожарной безопасности при хранении – сжигание |
| 8 | Стеклянный бой | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах | – захламление территории |
| 9 | Отходы бумаги и картона | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах или на площадке с твёрдым покрытием в тюках | – захламление территории – сжигание |
| 10 | Полимерные отходы | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах или на площадке с твёрдым покрытием | – захламление территории – сжигание |
| 11 | Древесные отходы | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах или на площадке с твёрдым покрытием | – захламление территории |

7.7. Отходы электрического и электронного оборудования

К отходам электрического и электронного оборудования (далее по разделу ОЭЭО) относятся все отслужившие свой срок устройства, чья работа зависит от электрического тока и/или электромагнитного поля. Телефоны, ноутбуки, телевизоры и т. д. превращаются в отходы, устаревая все быстрее и быстрее, приходя в негодность, чтобы обеспечить необходимость покупки новых устройств.

К электронным отходам относятся, в том числе печатные платы, которые благодаря высокой концентрации токсичных веществ являются очень опасными. Подобные отходы без должной утилизации негативно воздействуют на экосистему, как биотическую, так и на абиотическую её части. Размещение таких отходов путём их захоронения или простого сжигания недопустимо ввиду наличия в них разнообразных высокотоксичных материалов и тяжёлых металлов. Поэтому оптимальный способ обращения с отслужившими свой срок ОЭЭО — это их утилизация.

Кроме того, что электронные отходы представляют собой большую опасность для окружающей среды, следует отметить, что на производство мобильных телефонов и персональных компьютеров уходят значительные доли золота, серебра и палладия, добываемых ежегодно во всем мире. Следует отметить, что концентрация этих драгоценных металлов в печатных платах более, чем в десять раз превышает их концентрацию в добываемой руде. Однако переработка печатных плат технологически сложный процесс из-за неоднородности материалов применяемых компонентов.

Опасные химические вещества в электронных отходах могут иметься либо в их компонентах, либо выделяться при их переработке. Основными загрязняющими веществами в электронных отходах являются стойкие органические загрязнители, которые обладают большим периодом полураспада. Кроме того, в электронных отходах содержатся такие тяжёлые металлы, как свинец, кадмий, хром, ртуть, медь, марганец, никель, мышьяк, цинк.

Отсутствие нормативных документов, касающихся обработки и утилизации ОЭЭО, не позволяет вводить целевые показатели, связанные с уровнем переработки, извлечения токсичных и ценных веществ.

В связи с низкими объёмами утилизируемых ОЭЭО на большинстве предприятий в целях получения максимального выхода коммерчески привлекательных веществ на стадии предварительной переработки (по существу разборки) активно используется ручной труд. Из техники извлекаются печатные платы, крупные компоненты из черных и цветных металлов, однородные пластики.

Технологии измельчения (шредирования) целесообразно использовать на объёмах утилизации не менее 3 тыс. тонн в год. После измельчения производится сепарация с использованием магнитных сепараторов (чёрные металлы), сепараторов на основе вихревых токов (цветные металлы), воздушных, оптических методов сортировки, мокрые вибростолы (пластики и драгоценные металлы).

Утилизация печатных плат разнится на разных предприятиях и зависит от конкретных технологий получения конечного продукта. Наиболее совершенные технологии предусматривают на предварительном этапе удаление и сортировку навесных элементов.

7.8. Отходы добычи полезных ископаемых

В таблице 36 представлен порядок обращения с основными видами отходов добычи полезных ископаемых.

Таблица 36. Порядок обращения с основными видами отходов добычи полезных ископаемых

| Наименование отрасли | Состав сырьевых компонентов отходов добычи и переработки | Направления возможного использования отходов добычи и переработки |
| --- | --- | --- |
| Чёрная металлургия | Железных и марганцевых руд: - остатки невыбранных компонентов железных и марганцевых руд (от 2 до 16 % от уровня первичного извлечения) - окислённые мартитовые кварциты - силикат, карбонат - природный камень (каменный материал) - гравий, песок - глинистые породы | - в чёрной металлургии – для дальнейшей переработки и доизвлечения полезных компонентов - в строительстве – в качестве замены щебня, песка или в дополнение к ним |
| Цветная металлургия | Руд цветных металлов: - остатки невыбранных компонентов руд цветных металлов (приравниваются к бедным и труднообогатимым рудам с содержанием ценных компонентов от 0,2 до 40% от уровня первичного извлечения) - сопутствующие компоненты руд чёрных, драгоценных и редкоземельных металлов; - компоненты апатито-нефелиновых, фосфоритных и других сырьевых элементов для химической промышленности | - в чёрной и цветной металлургии – для повторной переработки и извлечения из них руд чёрных, цветных, драгоценных и редкоземельных металлов - в чёрной металлургии – в качестве сырья для получения легированных железных порошков, легированных окислённых окатышей и других ценных материалов - в строительной промышленности – в качестве глинистого компонента при производстве белых цементов, строительного гипса - в сельском хозяйстве – в качестве удобрений - в горнорудной промышленности – для гидравлической закладки выработанных пространств шахт и рудников - в машиностроении и металлообработке – в технологии производства (кварцевые пески) литых чугунных и стальных изделий |
| Химическая промышленность | Рудного сырья химической промышленности: - остатки невыбранных компонентов апатито-нефелиновых фосфоритных, боратовых руд, серы и других сырьевых продуктов (от 5 до 50% от уровня первичного извлечения) - суглинки и неогеновые глины - природный камень, гравий, песок - гравийно-песчаная смесь в чистом виде и в смеси со щелочными компонентами, известняком, гипсом суглинками и др. глинистыми материалами - гипс, гипсовый камень, известняк; - глинистые материалы, включая солёностную глину | - в химической (горно-химической) промышленности – для повторной переработки и доизвлечения полезных компонентов, а также в качестве закладочного материала выработанного пространства шахт и рудников - в цветной промышленности – для повторной переработки и извлечения компонентов цветных металлов - в строительстве и промышленности строительных материалов – в качестве строительного материала для сооружения оснований зданий, дорог, в качестве материала для изготовления железобетонных изделий, керамической продукции и др. - в сельском хозяйстве – в качестве минерального удобрения |

Одной из главных отраслей промышленности Забайкальского края является горнорудная. В ресурсном отношении это богатейший и старейший минерально-сырьевой регион страны. В недрах края заключено 87 % разведанных запасов урана, 42 % плавикового шпата, 36 % циркония, 30 % молибдена, 25 % меди, 23 % титана, 16 % вольфрама, 13 % серебра, 9 % золота и других полезных ископаемых.

На учёте Росприроднадзора по всем видам контроля стоит 331 объект, в том числе 143 горнодобывающих предприятия. В результате деятельности этих объектов в крае ежегодно образуется 119,1 млн. тонн отходов, из них отходы горнодобывающей промышленности составляют 116,76 млн. тонн (98 % от общего количества).

Согласно отчётности 2-ТП количество отходов добычи полезных ископаемых, образуемых на предприятиях Забайкальского края, составляет порядка 243 850 тыс. тонн.

В крае накоплено значительное количество отходов горнодобывающей промышленности: хвосты обогащения и хвостохранилища, отвалы пустых пород и забалансовых руд, – которые представляют основную экологическую опасность для окружающей среды и населения.

Эти отходы образовались в результате деятельности предприятий, которые были ликвидированы в 1990-е годы по причине банкротства, истощения запасов месторождений, отсутствия спроса на конечный продукт на рынке.

Перечень объектов размещения промышленных отходов Забайкальского края, в том числе отходов добычи полезных ископаемых, включённых в ГРОРО, представлен в таблице 33 п. 5.3.4 настоящей территориальной схемы.

7.9. Биологические отходы

Биологические отходы – это остатки тканей и органов, образованных в процессе медицинской деятельности, а также гибели различных видов животных и птиц, переработки материалов животного происхождения.

На территории Забайкальского края по данным на 01 января 2019 года имеется 259 действующих объектов для захоронения и утилизации биологических отходов, из них 228 не соответствуют ветеринарно-санитарным правилам (нуждаются в ремонте). На территории 8 районов края вообще не имеется ни скотомогильников, ни крематоров биологических отходов. Следовательно, граждане не могут утилизировать биологические отходы в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными правилами, что ведёт к созданию условий для совершения правонарушений при обращении с биологическими отходами, а также к ухудшению эпизоотической обстановки. Поэтому оснащение районов крематорами для уничтожения биологических отходов, обустройство уже имеющихся мест утилизации биологических отходов приведёт к удовлетворению потребности в утилизации биологических отходов в сельских поселениях Забайкальского края, а также к снижению риска возникновения и распространения инфекционных и вирусных заболеваний животных.

Одним из основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование охраны компонентов окружающей среды» к государственной программе «Охрана окружающей среды» обозначено мероприятие «Строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов, оснащение государственных ветеринарных учреждений, подведомственных Министерству сельского хозяйства Забайкальского края, установками для утилизации биологических отходов – крематорами», в рамках которого предусмотрено:

- строительство объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории Забайкальского края – 7 объектов;

- ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории Забайкальского края – 6 объектов;

- приобретение установок для утилизации биологических отходов – крематоров – 1 объект.

Министерством природных ресурсов Забайкальского края предоставлена информация по действующим объектам обезвреживания и размещения биологоческих отходов. В таблице 37 приведён перечень объектов обезвреживания биологических отходов Забайкальского края.

Таблица 37. Перечень объектов обезвреживания биологических отходов Забайкальского края

| № п/п | Наименование характеристики | Наименование объекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инсинератор | Трупосжигательная печь | Автомобиль (тягач) КамАЗ с манипуляторной установкой и полуприцепом контейнеровозом (инсинератор) |
| 1 | Назначение объекта | Обезвреживание | Обезвреживание | Обезвреживание |
| 2 | Технология обезвреживания отходов | Сжигание | Сжигание | Сжигание |
| 3 | Адрес фактического местоположения объекта | Забайкальский край, г. Чита, ул. Олимпийская, 46в | Забайкальский край, Черновский район, пос. Текстильщиков | Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, 42 |
| 4 | Географические координаты WGS84 | 52.081723, 113.411303 | 52.069475, 113.381031 | 52.035397, 113.511568 |
| 5 | Код ОКТМО | 76701000 | 76701000 | 76701000 |
| 6 | Мощность объекта, тонн/год | 50-100 кг в час | - | 500 кг в час |
| 7 | Наименование вида отходов по ФККО | Биологические отходы | Биологические отходы | Биологические отходы |
| 8 | Код ФККО | - | - | - |
| 9 | Наименование эксплуатирующей организации | Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ» | Общество с ограниченной ответственностью «Факел» | ГБУ «Читинская городская станция по борьбе с болезнями животных» |
| 10 | ИНН | 7536086228 | 753706706066 | 7536111347 |
| 11 | ФИО руководителя | Насоловец Константин Валерьевич | Фатеев Денис Леонидович | Жамбалов Соел Батоболотович |
| 12 | Лицензия (номер, дата выдачи) | - | - | - |

В таблице 38 приведён сводный перечень объектов захоронения биологических отходов Забайкальского края. В Приложении А10 к настоящей территориальной схеме представлены характеристики объектов захоронения биологических отходов Забайкальского края.

Таблица 38. Перечень объектов захоронения биологических отходов Забайкальского края

| № п/п | Наименование объекта | Адрес фактического местоположения объекта | Кадастровый номер земельного участка/квартала | Географические координаты WGS84 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Яма Беккари | г. Краснокаменск, в составе объекта «Универсальная свалка» МУП «Краснокаменское автотранспортное предприятие» | 76:09:300301:1 | 50.112590, 117.939999 |
| 2 | Биометрическая яма | Забайкальский край, Оловяннинский район, п. Ясногорск, в 1,5 км в северо-восточном направлении от посёлка | 75:14:410302:7 | 50.866245 115.778083 |
| 3 | Яма Беккари | Забайкальский край, Балейский район, сельское поселение «Нижнеильдиканское» | 75:03:400101:133 | 51.637937 117.146046 |
| 4 | Яма Беккари (2 объекта) | Забайкальский край, Балейский район, сельское поселение «Гирюнинское», н.п. Рудник Жетково | - | 51.308371, 116.919933 |
| 5 | Яма Беккари | Забайкальский край, Балейский район, сельское поселение «Матусовское» | 75:03:430202:362 | 51.487978 116.317106 |
| 6 | Яма Беккари | Забайкальский край, Балейский район, сельское поселение «Ундинское» | - | 51.715499, 116.905364 |
| 7 | Яма Беккари (2 объекта) | Забайкальский край, Балейский район, сельское поселение «Подойницинское» | - | 51.660621, 116.802433 |
| 8 | Яма Беккари (2 объекта) | Забайкальский край, Балейский район, сельское поселение «Казаковское» | - | 51.757305, 117.021897 |
| 9 | Яма Беккари | Забайкальский край, Балейский район, сельское поселение «Ундино-Посельское» | 75:03:020101:311 | 51.438883, 116.276557 |
| 10 | Яма Беккари | Забайкальский край, Балейский район, сельское поселение «Нижнекокуйское» | 75:03:470201:200 | 51.532402 116.625829 |
| 11 | Яма Беккари | Забайкальский край, Балейский район, сельское поселение «Жидкинское» | 75:03:000000:263 | 51.784914 117.146182 |
| 12 | Яма Беккари | Забайкальский край, Балейский район, г. Балей | 75:03:000000:170 | 51.598657, 116.668426 |
| 13 | Биотермическая яма (2 объекта) | Забайкальский край, Нерчинский район, сельское поселение «Зюльзиканское» | 75:12:360201:236; 75:12:360201:234 | 52.523348 116.237711 |
| 14 | Биометрическая яма | Забайкальский край, Дульдургинский район, сельское поселение «Таптанайское» | - | 50.782351, 113.818632 |

7.10. Медицинские отходы

На территории Забайкальского края также образуются медицинские отходы, отношения в области обращения с которыми согласно ст. 2 п. 2 Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к медицинским отходам относятся все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях, а также при производстве, хранении биомедицинских клеточных продуктов. В зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности:

- Класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к ТКО;

- Класс Б – эпидемиологически опасные отходы;

- Класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;

- Класс Г – токсикологически опасные отходы 1 – 4 классов опасности;

- Класс Д – радиоактивные отходы.

К медицинским отходам класса А относятся отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, а именно, канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства, смет от уборки территории и т.д., а также пищевые отходы центральных пищеблоков и всех подразделений организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, кроме инфекционных (СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»). Отходы класса А могут быть размещены на тех же объектах размещения, что и твёрдые коммунальные отходы.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 после аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут захораниваться совместно с отходами класса А.

Обеззараживание и обезвреживание медицинских отходов класса Б и класса В производится в самих медицинских организациях и на централизованных объектах обезвреживания. Требования к участку обезвреживания таких отходов достаточно строги, вследствие чего только малая доля медицинских организаций может иметь на своей территории соответствующее оборудование. Подавляющее большинство медицинских организаций передаёт медицинские отходы на обезвреживание сторонним предприятиям. В связи с тем, что проблема обращения с медицинскими отходами (в особенности с отходами класса Б) достаточно актуальна, целесообразно учитывать при планировании деятельности по обращению с отходами и укрупнении объектов утилизации и обезвреживания отходов необходимость наличия централизованных мощностей по обращению с данным видами отходами.

В таблице 39 представлен перечень объектов обезвреживания медицинских отходов класса Б и В на территории Забайкальского края.

Таблица 39. Перечень объектов обезвреживания медицинских отходов класса Б и В на территории Забайкальского края

| № п/п | Наименование характеристики | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Инсинератор |
| 1 | Назначение объекта | Обезвреживание |
| 2 | Технология обезвреживания отходов | Сжигание |
| 3 | Адрес фактического местоположения объекта | Забайкальский край, г. Чита, ул. Олимпийская, 46в |
| 4 | Географические координаты WGS84 | 52.081723, 113.411303 |
| 5 | Код ОКТМО | 76701000 |
| 6 | Мощность объекта, тонн/год | 50-100 кг в час |
| 7 | Наименование вида отходов по ФККО | Медицинские отходы класса Б и В |
| 8 | Код ФККО | - |
| 9 | Наименование эксплуатирующей организации | Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ» |
| 10 | ИНН | 7536086228 |
| 11 | ФИО руководителя | Насоловец Константин Валерьевич |
| 12 | Лицензия (номер, дата выдачи) | - |

Отходы классов Г и Д обезвреживаются и утилизируются соответственно видам и классам опасности. Отношения в области обращения с радиоактивными отходами регулируется законодательством в области обращения с радиоактивными веществами, учёт таких отходов ведётся отдельно. В территориальной схеме по обращению с отходами данные виды отходов не рассматриваются.

В электронную модель территориальной схемы внесена информация, предоставленная Министерством природных ресурсов Забайкальского края, по 42 медицинским учреждениям, являющимся источниками медицинских отходов на территории Забайкальского края. Количество медицинских отходов, образуемых этими организациями, составляет порядка 5,6 тыс. тонн в год. Сведения о медицинских учреждениях, осуществляющих деятельность на территории Забайкальского края, и количестве образуемых медицинских отходов представлено в Приложении А8.

РАЗДЕЛ 8. СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ ОТ ИСТОЧНИКОВ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ ДО ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

8.1. Организации, осуществляющие транспортирование отходов

В соответствии с п. 3.1 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по транспортированию отходов I – IV классов опасности, были обязаны получить лицензию на её осуществление до 01 июля 2016 года. С 01 июля 2016 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.

В соответствии с Реестром лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности Росприроднадзора на территории Забайкальского края деятельность по транспортированию отходов I-IV классов могут осуществлять 78 юридических лиц.

В таблице 40 представлен перечень юридических лиц, имеющих лицензии на транспортирование отходов I-IV классов опасности на территории Забайкальского края.

Таблица 40. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на транспортирование отходов I-IV классов опасности на территории Забайкальского края

| № п/п | Полное наименование владельца лицензии | ИНН | № выданной лицензии | Дата выдачи лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Разрез Тугнуйский» | 0314002305 | № 300020 | 21.06.2016 |
| 2 | АО «Рудник Александровский» | 7512004995 | № (75)-5468-СТР | 05.04.2018 |
| 3 | АО «Ново-Широкинский рудник» | 7504001084 | № (75)-6195-ТУРБ | 28.08.2018 |
| 4 | АО «Водоканал-Чита» | 7536064538 | № 075 00032 | 02.02.2016 |
| 5 | АО «РУСБУРМАШ» | 7713190205 | № (75)-2482 Т | 19.12.2016 |
| 6 | АО «Санаторий Кука» | 7524000794 | № (75)-2566 -Т | 26.12.2016 |
| 7 | ГУ «Забайкалпожспас» | 7536151082 | № 075 00039 | 01.06.2016 |
| 8 | ЗАО «ВТМ» | 7727824733 | № 075 00045 | 30.06.2016 |
| 9 | ЗАО «ЗРК «ОМЧАК» | 4909908164 | № (75)-592-Т | 05.07.2016 |
| 10 | ЗАО «Новоорловский ГОК» | 8000027737 | № (75)-880-CТ | 28.07.2016 |
| 11 | ИП Андреевский Виктор Александрович | 752300860139 | № (75)-4044-СТ | 26.07.2017 |
| 12 | ИП Бражник Георгий Михайлович | 753600083767 | № (75)-5613-СТО | 28.04.2018 |
| 13 | ИП Дутов Владимир Юрьевич | 753606440503 | № (75)-4627-СТ | 27.10.2017 |
| 14 | ИП Ищенко Александр Сергеевич | 753602544389 | № (75)-4626-СТ | 27.10.2017 |
| 15 | ИП Калашников Олег Александрович | 753700012287 | № (75)-5676-СТО | 15.05.2018 |
| 16 | ИП Каратуев Юрий Михайлович | 750801074703 | № (75)-1488-Т | 12.09.2016 |
| 17 | ИП Морозов Алексей Владимирович | 753604330287 | № (75)-5819-Т | 08.06.2018 |
| 18 | ИП Норальтуев Виктор Анатольевич | 752904432136 | № 075 00044 | 24.06.2016 |
| 19 | ИП Норбоцыренов Чимдык Цыренович | 800101717501 | № (75)-2609 СТ | 28.12.2016 |
| 20 | ИП Попов Тимофей Николаевич | 750500094431 | № (75)-6165-Т | 21.08.2018 |
| 21 | ИП Сысоев Юрий Иванович | 750800347901 | № (75) - 3100 - СТ | 09.03.2017 |
| 22 | ИП Халецкий Михаил Геннадьевич | 752201468410 | № (75)-4857-Т | 07.12.2017 |
| 23 | ИП Шабаев Евгений Викторович | 750800039390 | № (75)-4305-СТ | 31.08.2017 |
| 24 | МБУ «Благоустройство" | 7529010394 | № (75)-3456-СТ | 28.04.2017 |
| 25 | МПК «ДорСервис» | 7530013431 | № (75)-4045-СТ | 26.07.2017 |
| 26 | МП «Служба заказчика п. Приаргунск» | 7518005498 | № (75)-2438-СТ | 23.11.2016 |
| 27 | МУП «Благоустройство» | 7525005185 | № 075 00035 | 22.04.2016 |
| 28 | МУП «Благоустройство г. Шилка» | 7527009139 | № (75) -2984-СТ | 20.02.2017 |
| 29 | МУП «ЖКУ п. Кокуй» | 7519003430 | № (75)-2521-СТ | 21.12.2016 |
| 30 | МУП «ЖКУ» пгт. Первомайский | 7527009121 | № (75)-2249-СТ | 23.11.2016 |
| 31 | МУП «Коммунальник» | 7522004497 | № (75)-4461-СТ | 29.09.2017 |
| 32 | МУП «Обелиск» | 7528005169 | № (75)-4642-СТ | 31.10.2017 |
| 33 | МУП «ЧТК» | 7525006171 | № (75)-4079-СТ | 31.07.2017 |
| 34 | МУП ЖКХ городского округа ЗАТО п. Горный | 7533000913 | № (75)-7448-Т | 22.03.2019 |
| 35 | ООО «АвтоЛидер» | 7536119265 | № (75) - 2652 – СТ | 30.12.2016 |
| 36 | ООО «Бадинское ЖКХ» | 7538001276 | № (75)-4885-СТ | 12.12.2017 |
| 37 | ООО «Благоустройство+» | 7531006317 | № (75)-3918-СТ | 07.07.2017 |
| 38 | ООО «Востокгеология» | 7536076678 | № (75)-6051-CТУ | 24.07.2018 |
| 39 | ООО «Восточная ГРЭ» | 7512003864 | № (75)-4892-СТ | 13.12.2017 |
| 40 | ООО «Восход» | 7531005240 | № (75)-4884-СТ | 12.12.2017 |
| 41 | ООО «ЖКХ п. Тарбагатай» | 7531005296 | № (75)-4640-Т | 31.10.2017 |
| 42 | ООО «Забайкальская утилизирующая компания» | 7536134552 | № (75)-5430-СТОУ | 28.03.2018 |
| 43 | ООО «Каменский карьер» | 7528004655 | № (75)-4641-СТУ | 31.10.2017 |
| 44 | ООО «Мангазея Майнинг» | 7514002841 | № (75)-4462-СТ | 29.09.2017 |
| 45 | ООО «Метеор» | 7536136285 | № (75)-4912-СТ | 15.12.2017 |
| 46 | ООО «НоСтол» | 7534017211 | № 075 00036 | 10.05.2016 |
| 47 | ООО «Партнёр» | 7515007507 | № (75)-5939-Т | 02.07.2018 |
| 48 | ООО «ТРС» | 7524187380 | № (75)-4968-Т | 26.12.2017 |
| 49 | ООО «Управляющая компания п. Приаргунск» | 7518006734 | № (75)-7563-Т | 17.04.2019 |
| 50 | ООО «АТТ» | 7530012484 | № (75)-5821-СТР | 08.06.2018 |
| 51 | ООО «ГРК Дархан» | 7536122324 | № (75)-7082-Т | 15.01.2019 |
| 52 | ООО «ДВМ-Чита» | 7702845675 | № (75)-1686-СТОУ | 28.09.2016 |
| 53 | ООО «Жилсервис» | 8001015766 | № (75)-5644-Т | 08.05.2018 |
| 54 | ООО «Зелёный мир» | 7536127361 | № 075 00042 | 14.06.2016 |
| 55 | ООО ЗК «Урюм» | 7512000863 | № (75)-1508-Т | 12.09.2016 |
| 56 | ООО «Кварц» | 7508000941 | № (75)-819-CТ | 25.07.2016 |
| 57 | ООО «КомСервис» | 7513006346 | № (75)-2481-СТ | 19.12.2016 |
| 58 | ООО «Медтехторгсервис» | 7536161429 | № (75)-7428-ТОУ | 19.03.2019 |
| 59 | ООО «Мехуборка Забайкалье» | 7536171441 | № (75)-7037-СТО | 28.12.2018 |
| 60 | ООО «РоСвет» | 7530012974 | № (75)-3733-СТ | 13.06.2017 |
| 61 | ООО «Светоч» | 7515004961 | № 075 00034 | 03.02.2016 |
| 62 | ООО «СпецСервис» | 7536058608 | № 075 00040 | 08.06.2016 |
| 63 | ООО «ССЗ-У» | 7519003334 | № (75)-2520-Т | 22.12.2016 |
| 64 | ООО «СТАРТ» | 7536086228 | № (75)-7707СТОУ/П | 28.09.2019 |
| 65 | ООО «ТД ЧУПТОК» | 7536163850 | № (75)-6410-CТУ | 05.10.2018 |
| 66 | ООО «Харанорское ЖКХ» | 7529009857 | № (75)-3255-СТ | 31.03.2017 |
| 67 | ООО «ЧУПТОК» | 7537011786 | № (75)-3993-СТ | 18.07.2017 |
| 68 | ООО «Экология Плюс» | 7536158779 | № (75)-1931 - СТОУ | 25.10.2016 |
| 69 | ООО «Экология» | 7524012038 | № (75)-1975-СТ | 24.10.2016 |
| 70 | ООО «Эл-Титлис» | 7536143557 | № (75)-6627 - Т | 09.11.2018 |
| 71 | ООО «ЯрСпецСтрой» | 7536155785 | № 075 00041 | 09.06.2016 |
| 72 | ООО МК «КДС» | 7506005334 | № (75)-4989-СТ | 27.12.2017 |
| 73 | ООО УК «Могоча» | 7512006047 | № (75)-7293-Т | 14.02.2019 |
| 74 | ОАО «Забайкалспецтранс» | 7536105600 | № (075)-3009-СТО | 21.02.2017 |
| 75 | ОАО «Нефтемаркет» | 7535002680 | № (75)-681-CТ | 12.07.2016 |
| 76 | ОАО «Читаспецвнештранс» | 7536008653 | № (75)-1546-СТ | 16.09.2016 |
| 77 | ПК «а/с «Даурия» | 7507000811 | № (75)- 2858-СТ | 14.12.2016 |
| 78 | УМП «ЖКУ» | 7530007886 | № (75)-3769-СТ | 19.06.2017 |

8.2. Система транспортирования твёрдых коммунальных отходов

При построении схемы потоков твёрдых коммунальных отходов в электронной модели территориальной схемы решалась задача оптимизации расходов на транспортирование твёрдых коммунальных отходов. Для каждого муниципального образования были составлены маршруты движения до объектов по обращению с отходами по дорогам общего пользования. В случае, если в качестве таких объектов рассматривались перегрузки или сортировки, были составлены маршруты движения отходов на объекты размещения ТКО (с учётом снижения расходов на транспортирование отходов после их сортировки). Все ценовые показатели определены без учёта налога на добавленную стоимость, в ценах базового года и в дальнейшем индексировались на индекс потребительских цен, установленный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации.

Для каждого муниципального образования были определены оптимальные направления транспортирования отходов исходя из минимальных расходов на их транспортирование.

Результатом решения оптимизационной задачи является схема потоков твёрдых коммунальных отходов, образованных на территории Забайкальского края. Данная схема составлена отдельно на каждый год действия территориальной схемы обращения с отходами. В отдельные годы происходит перераспределение потоков отходов в связи с закрытием выводимых из эксплуатации объектов размещения отходов. Перспективная схема потоков отходов на каждый год действия территориальной схемы представлена в Приложении В1.

Графическое отображение перспективной системы транспортирования отходов на каждый год действия отображено в электронной модели территориальной схемы обращения с отходами.

Электронная модель территориальной схемы обладает функционалом, позволяющим выбирать оптимальные места для размещения мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций исходя из визуализации источников образования твёрдых коммунальных отходов, для которых их транспортирование связано с наибольшими расходами.

Описание схемы транспортирования отходов за исключением ТКО не представляется возможным сделать в рамках территориальной схемы обращения с отходами, поскольку эта сфера деятельности не является регулируемой.

Зоны деятельности региональных операторов приведены в разделе 11.

РАЗДЕЛ 9. ДАННЫЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

9.1. Предложения по основным мероприятиям, направленным на развитие инфраструктуры экологически и санитарно-эпидемиологически безопасного обращения с отходами, в том числе ТКО

Разработка территориальной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в части объектов обращения с отходами строилась на следующих базовых принципах:

- В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Таким образом, весь объём ТКО, из которого может быть выделена полезная фракция, перед захоронением должен проходить обработку.

- В целях минимизации накопленного экологического ущерба объекты по утилизации, обработке, обезвреживанию и размещению отходов должны соответствовать требованиям природоохранного законодательства с учётом установленных ограничений и запретов, в том числе предусмотренных статьёй 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». К числу обязательных требований для объектов размещения ТКО относятся такие, как: наличие системы учёта поступающих отходов, наличие весового и видового контроля поступающих отходов, наличие системы обустройства объектов (подъездные пути, ограждение, накопление и отвод фильтрата, биогаза, дезинфекционные ванны и пр.), наличие регистрация объектов в ГРОРО, наличие лицензии на осуществление деятельности у организации, эксплуатирующей объект, наличие заключений экологической экспертизы на проектную документацию и окончательное установление санитарно-защитной зоны, наличие программы экологического контроля.

- В соответствии с Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.05.2016 № АС-03-03-36/10394, приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 14.05.2019 № 303 «Об утверждении Порядка формирования и изменения перечня объектов размещения твёрдых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации и Порядка подготовки заключения Минприроды России о возможности использования объектов размещения твёрдых коммунальных отходов, введённых в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, для размещения твёрдых коммунальных отходов» для сокращения вовлекаемых земельных ресурсов под размещение отходов, в первую очередь рассматривалась возможность приведения в соответствие с нормами действующего природоохранного законодательства существующих (в том числе фактически эксплуатируемых) объектов размещения отходов, в том числе не включённых в ГРОРО.

Для своевременного перенаправления потоков ТКО от источников образования и потоков балластных фракций обработанных ТКО, требуется введение в эксплуатацию новых объектов их захоронения с достаточной годовой мощностью и ёмкостью.

Количество перспективных объектов размещения, обработки и их основные технологические параметры определены на основании:

- Выявленных территориальных пустот, формирующихся на протяжении срока действия ТСОО, в отношении объектов обращения с отходами, а также расположения областей количественной концентрации отходов.

- Логистических расчётов по оптимизации транспортной схемы перемещения ТКО и их балластных фракций после обработки, сгенерированных электронной моделью.

- Оптимизационного подхода к определению уровня тарифов на объекты обращения с ТКО в зоне обслуживания регионального оператора.

В результате анализа потребности создания новых объектов сформирован сценарий развития системы по обращению с отходами Забайкальского края.

Территориальной схемой предусмотрено строительство новых мощностей для размещения ТКО на территории Забайкальского края. Завершение формирования инфраструктуры размещения ТКО планируется к 2023 году в составе 7-ти объектов размещения:

- Перспективный полигон ТКО в Читинском районе;

- Перспективный полигон ТКО в г. Петровск-Забайкальский Петровск-Забайкальского района;

- Перспективный полигон ТКО в с. Оловянная Оловяннинского района;

- Перспективный полигон ТКО в Шилкинском районе;

- Перспективный полигон ТКО в п. Новая Чара Каларского района;

- Перспективный полигон ТКО в Краснокаменской районе;

- Перспективный полигон ТКО в Чернышевском районе.

Потоки ТКО, из которых могут быть выделены полезные фракции, перед захоронением должны проходить обработку. В ходе реализации предложений территориальной схемы к 2023 году планируется ввод в эксплуатацию объектов обработки, позволяющих осуществлять сортировку 100% ТКО, образующихся на территории Забайкальского края.

Территориальной схемой строительство необходимых мощностей для обработки ТКО предусмотрено во исполнение распоряжения Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается».

Объекты обработки ТКО предполагается размещать при перспективных объектах размещения неутилизируемых фракций ТКО:

- При перспективном полигоне ТКО в Читинском районе;

- При перспективном полигоне ТКО в г. Петровск-Забайкальский Петровск-Забайкальского района;

- При перспективном полигоне ТКО в с. Оловянная Оловяннинского района;

- При перспективном полигоне ТКО в Шилкинском районе;

- При перспективном полигоне ТКО в п. Новая Чара Каларского района;

- При перспективном полигоне ТКО в Краснокаменском районе;

- При перспективном полигоне ТКО в Чернышевском районе.

На объектах обработки ТКО предполагается извлечение вторичных материальных ресурсов в объёме не менее 7-15% (без учёта раздельного накопления ТКО) с возможностью увеличения соответствующего показателя с учётом развития соответствующих технологий.

В целях оптимизации логистических потоков, направленной на снижение расходов на транспортирование 1 плеча, территориальной схемой предлагается строительство площадок временного накопления, вывоз с которых осуществляется крупнотоннажным транспортом. Ввод в эксплуатацию площадок временного накопления ТКО планируется к 2023 году в составе 31-го объекта.

Для эффективного решения проблемы утилизации в муниципальных образованиях, находящихся в районе вечной мерзлоты, а также в муниципальных образованиях, где отсутствуют необременённые земельные участки под строительство полигонов ТКО могут применятся экологически чистые технологии по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов.

Для достижения поставленных целевых показателей по обработке и утилизации отходов территориальной схемой предлагаются соответствующие мероприятия, перечень которых приведён в таблице 41.

Таблица 41. Перечень мероприятий, предлагаемых территориальной схемой

| № п/п | Наименование объекта | Географические координаты WGS84 | Мероприятие | Год ввода-вывода/модернизации | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАЛКА в с. Улёты | 51.397557, 112.469252 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 2 | СВАЛКА в с. Красный Чикой | 50.343123, 108.718411 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 3 | СВАЛКА в г. Петровск-Забайкальский | 51.244836, 108.861455 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 4 | СВАЛКА в г. Хилок | 51.339426, 110.509624 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 5 | СВАЛКА п. Ивановка | 52.120018, 113.362621 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 6 | СВАЛКА в с. Кыра | 49.570406, 112.008035 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 7 | СВАЛКА в с. Акша | 50.316448, 113.238842 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 8 | СВАЛКА в с. Дульдурга | 50.683089, 113.633587 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 9 | СВАЛКА в пгт. Могойтуй | 51.302734, 114.970036 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 10 | СВАЛКА в с. Нижний Цасучей | 50.508122, 115.165554 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 11 | СВАЛКА в п. Оловянная | 50.956167, 115.534888 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 12 | СВАЛКА пгт. Агинское | 51.078375, 114.550482 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 13 | СВАЛКА в с. Шелопугино | 51.624563, 117.594842 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 14 | СВАЛКА в г. Балей | 51.562921, 116.553119 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 15 | СВАЛКА в г. Нерчинск | 51.995234, 116.648475 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 16 | СВАЛКА в п. Вершино-Дарасунский | 52.350231, 115.597357 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 17 | СВАЛКА в г. Шилка | 51.88225, 116.038388 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 18 | СВАЛКА в г. Борзя | 50.350539, 116.52826 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 19 | СВАЛКА в пгт. Шерловая гора | 50.519609, 116.331689 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 20 | СВАЛКА в пгт. Забайкальск | 49.671673, 117.373901 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 21 | СВАЛКА в с. Александровский Завод | 50.909463, 117.928048 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 22 | СВАЛКА в с. Нерчинский Завод | 51.302796, 119.665931 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 23 | СВАЛКА в пгт. Приаргунск | 50.332994, 119.096151 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 24 | СВАЛКА в с. Калга | 50.929441, 118.939944 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 25 | СВАЛКА в с. Газимурский Завод | 51.579758, 118.359259 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 26 | СВАЛКА в с. Кактолга | 52.796621, 119.578682 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 27 | СВАЛКА в с. Батакан | 52.077065, 118.874622 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 28 | СВАЛКА в с. Зерен | 52.044621, 119.565638 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 29 | СВАЛКА в г. Сретенск | 52.20701, 117.742439 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 30 | СВАЛКА в г. Могоча | 53.719106, 119.79708 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 31 | СВАЛКА в пгт. Новая Чара | 56.817163, 118.357024 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 32 | СВАЛКА в пгт. Чернышевск | 52.55606, 117.017841 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 33 | СВАЛКА в с. Тупик | 54.433809, 119.954432 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 34 | СВАЛКА в п. Могзон | 51.757651, 112.034082 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 35 | СВАЛКА в п. Амазар | 53.845575, 120.846252 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 36 | СВАЛКА в пгт. Карымское | 51.6524, 114.384695 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| 37 | СВАЛКА вблизи г. Шилка | 51.882166, 116.04305 | Модернизация объекта | 2019-2020 | Приведение в соответствие с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 |
| Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| 38 | Перспективный Полигон ТКО в Читинском районе | местоположение земельного участка определяется | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 215 тыс. тонн/ год; Вместимость: 5 375 тыс. тонн |
| 39 | Перспективный Полигон ТКО г. Петровск-Забайкальский | 51.244299, 108.862774 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 35 тыс. тонн/ год; Вместимость: 875 тыс. тонн |
| 40 | Перспективный Полигон ТКО с. Оловянная | 50.956167, 115.534888 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 80 тыс. тонн/ год; Вместимость: 2 000 тыс. тонн |
| 41 | Перспективный Полигон ТКО Шилкинский район | 51.881034, 116.041321 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 50 тыс. тонн/ год; Вместимость: 1 250 тыс. тонн |
| 42 | Перспективный полигон ТКО п. Новая Чара | 56.817163, 118.357024 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 4 тыс. тонн/ год; Вместимость: 100 тыс. тонн |
| 43 | Перспективный полигон ТКО в Краснокаменском районе | 50.094557, 117.948925 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 50 тыс. тонн/ год; Вместимость: 1 250 тыс. тонн |
| 44 | Перспективный полигон ТКО в Чернышевском районе | 52.559768, 117.008321 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 27 тыс. тонн/ год; Вместимость: 675 тыс. тонн |
| 45 | ПВН в с. Улёты | 51.397557, 112.469252 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 8 тыс. тонн/ год |
| 46 | ПВН в с. Красный Чикой | 50.343123, 108.718411 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 14 тыс. тонн/ год |
| 47 | ПВН в г. Хилок | 51.339426, 110.509624 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 15 тыс. тонн/ год |
| 48 | ПВН в с. Кыре | 49.570406, 112.008035 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 8 тыс. тонн/ год |
| 49 | ПВН в с. Акша | 50.316448, 113.238842 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 7 тыс. тонн/ год |
| 50 | ПВН в с. Дульдурга | 50.683089, 113.633587 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 10 тыс. тонн/ год |
| 51 | ПВН в пгт. Могойтуй | 51.302734, 114.970036 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 13 тыс. тонн/ год |
| 52 | ПВН в с. Нижний Цасучей | 50.508122, 115.165554 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 7 тыс. тонн/ год |
| 53 | ПВН пгт. Агинское | 51.078375, 114.550482 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 27 тыс. тонн/ год |
| 54 | ПВН в с. Шелопугино | 51.624563, 117.594842 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 5 тыс. тонн/ год |
| 55 | ПВН в г. Балей | 51.562921, 116.553119 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 10 тыс. тонн/ год |
| 56 | ПВН в г. Нерчинск | 51.995234, 116.648475 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 17 тыс. тонн/ год |
| 57 | ПВН в п. Вершино-Дарасунский | 52.350231, 115.597357 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 8 тыс. тонн/ год |
| 58 | ПВН в г. Борзя | 50.350539, 116.52826 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 19 тыс. тонн/ год |
| 59 | ПВН в пос. Шерловая Гора | 50.519609, 116.331689 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 9 тыс. тонн/ год |
| 60 | ПВН в пгт. Забайкальск | 49.671673, 117.373901 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 13 тыс. тонн/ год |
| 61 | ПВН в с. Александровский Завод | 50.909463, 117.928048 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 5 тыс. тонн/ год |
| 62 | ПВН в с. Нерчинский Завод | 51.302796, 119.665931 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 5 тыс. тонн/ год |
| 63 | ПВН в пгт. Приаргунск | 50.332994, 119.096151 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 12 тыс. тонн/ год |
| 64 | ПВН в с. Калга | 50.929441, 118.939944 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 6 тыс. тонн/ год |
| 65 | ПВН в с. Газимурский Завод | 51.579758, 118.359259 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 5 тыс. тонн/ год |
| 66 | ПВН в с. Кактолга | 52.796621, 119.578682 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 1 тыс. тонн/ год |
| 67 | ПВН в с. Батакан | 52.077065, 118.874622 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 1 тыс. тонн/ год |
| 68 | ПВН в с. Зерен | 52.044621, 119.565638 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 1 тыс. тонн/ год |
| 69 | ПВН в г. Сретенск | 52.20701, 117.742439 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 13 тыс. тонн/ год |
| 70 | ПВН в г. Могоча | 53.719106, 119.79708 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 11 тыс. тонн/ год |
| 71 | ПВН в с. Тупик | 54.433809, 119.954432 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 1 тыс. тонн/ год |
| 72 | ПВН в п. Могзон | 51.757651, 112.034082 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 4 тыс. тонн/ год |
| 73 | ПВН в п. Амазар | 53.845575, 120.846252 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 3 тыс. тонн/ год |
| 74 | ПВН пос. Ксеньевка | 53.548102, 118.745022 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 4 тыс. тонн/ год |
| 75 | ПВН в пгт. Карымское | 51.6524, 114.384695 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 12 тыс. тонн/ год |
| 76 | Мусоросортировочный завод г. Чита (Сухая Падь) | 52.0648277, 113.5080717 | Ввод в эксплуатацию | 2020 | Мощность: 100 тыс. тонн/ год |
| 77 | Сортировка г. Чита (п. Ивановка) | 52.121558, 113.361982 | Ввод в эксплуатацию 2 этапами | 2021, 2023 | 2021 год - мощность: 100 тыс. тонн/ год; 2023 - увеличение мощности до 210 тыс. тонн/ год |
| 78 | Сортировка г. Петровск-Забайкальский | 51.244675, 108.862141 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 53 тыс. тонн/ год |
| 79 | Сортировка с. Оловянная | 50.956167, 115.534888 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 118 тыс. тонн/ год |
| 80 | Сортировка пгт. Шилка | 51.881034, 116.041321 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 80 тыс. тонн/ год |
| 81 | Сортировка п. Новая Чара | 56.817163, 118.357024 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 6 тыс. тонн/ год |
| 82 | Сортировка в Краснокаменском районе | 50.094557, 117.948925 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 77 тыс. тонн/ год |
| 83 | Сортировка в Чернышевском районе | 52.559768, 117.008321 | Ввод в эксплуатацию | 2023 | Мощность: 42 тыс. тонн/ год |
| Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 84 | СВАЛКА в с. Улёты | 51.397557, 112.469252 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 85 | СВАЛКА в с. Красный Чикой | 50.343123, 108.718411 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 86 | СВАЛКА в г. Петровск-Забайкальский | 51.244836, 108.861455 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 87 | СВАЛКА в г. Хилок | 51.339426, 110.509624 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 88 | СВАЛКА п. Ивановка | 52.120018, 113.362621 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 89 | СВАЛКА в с. Кыра | 49.570406, 112.008035 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 90 | СВАЛКА в с. Акша | 50.316448, 113.238842 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 91 | СВАЛКА в с. Дульдурга | 50.683089, 113.633587 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 92 | СВАЛКА в пгт. Могойтуй | 51.302734, 114.970036 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 93 | СВАЛКА в с. Нижний Цасучей | 50.508122, 115.165554 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 94 | СВАЛКА в п. Оловянная | 50.956167, 115.534888 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 95 | СВАЛКА пгт. Агинское | 51.078375, 114.550482 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 96 | СВАЛКА в с. Шелопугино | 51.624563, 117.594842 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 97 | СВАЛКА в г. Балей | 51.562921, 116.553119 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 98 | СВАЛКА в г. Нерчинск | 51.995234, 116.648475 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 99 | СВАЛКА в п. Вершино-Дарасунский | 52.350231, 115.597357 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 100 | СВАЛКА в г. Шилка | 51.88225, 116.038388 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 101 | СВАЛКА в г. Борзя | 50.350539, 116.52826 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 102 | СВАЛКА в пгт. Шерловая гора | 50.519609, 116.331689 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 103 | СВАЛКА в пгт. Забайкальск | 49.671673, 117.373901 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 104 | СВАЛКА в с. Александровский Завод | 50.909463, 117.928048 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 105 | СВАЛКА в с. Нерчинский Завод | 51.302796, 119.665931 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 106 | СВАЛКА в пгт. Приаргунск | 50.332994, 119.096151 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 107 | СВАЛКА в с. Калга | 50.929441, 118.939944 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 108 | СВАЛКА в с. Газимурский Завод | 51.579758, 118.359259 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 109 | СВАЛКА в с. Кактолга | 52.796621, 119.578682 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 110 | СВАЛКА в с. Батакан | 52.077065, 118.874622 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 111 | СВАЛКА в с. Зерен | 52.044621, 119.565638 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 112 | СВАЛКА в г. Сретенск | 52.20701, 117.742439 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 113 | СВАЛКА в г. Могоча | 53.719106, 119.79708 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 114 | СВАЛКА в пгт. Новая Чара | 56.817163, 118.357024 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 115 | СВАЛКА в пгт. Чернышевск | 52.55606, 117.017841 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 116 | СВАЛКА в с. Тупик | 54.433809, 119.954432 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 117 | СВАЛКА в п. Могзон | 51.757651, 112.034082 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 118 | СВАЛКА в п. Амазар | 53.845575, 120.846252 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 119 | СВАЛКА в пгт. Карымское | 51.6524, 114.384695 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 120 | СВАЛКА вблизи г. Шилка | 51.882166, 116.04305 | Вывод из эксплуатации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию площадки временного накопления/перегрузки |
| 121 | Полигон ТКО г. Краснокаменск | 50.112712, 117.939486 | Вывод из эксплуатации и подготовка к рекультивации | 2023 | В связи с вводом в эксплуатацию новых объектов обращения с отходами и несоответ-ствием природоохран-ному законодательству |

При проектировании, строительстве / реконструкции и рекультивации объектов обращения с отходами должны соблюдаться положения следующих документов:

- Информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям «Размещение отходов производства и потребления» ИТС 17-2016.

- ГОСТ Р 55097-2012 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Обработка отходов в целях получения вторичных энергетических ресурсов.

- ГОСТ Р 56828.31-2017 Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение.  Иерархический порядок обращения с отходами.

Конкретные технологические решения в части строительства / реконструкции / рекультивации объектов обращения с отходами будут предусмотрены на этапе подготовки и согласования проектно-технической документации при условии выполнения запланированных целевых показателей, установленных территориальной схемой, и соответствия наилучшим доступным технологиям.

9.2. Определение потребности в транспорте 1 и 2 звена с учётом прогнозных значений объёмов образования ТКО

Справочно для территориальной схемы рассчитана потребность в транспорте 1 и 2 звена.

Потребность в транспорте 1 звена в разрезе муниципальных единиц представлена в таблице 42. Расчёт общей потребности в мусоровозном парке произведён оценочно, без учёта имеющегося транспортного парка ввиду, информация по которому не предоставлена. В качестве единицы мусоровозного парка учитывался мусоровоз вместимостью 12 куб. м. Расчёт представлен в двух срезах – потребность в 2019 году, а также потребность в 2023 году, когда будет завершено формирование системы обращения с отходами.

Оценочная потребность в транспорте 2 звена представлена в таблице 43. В качестве расчётной единицы учитывалось транспортное средство вместимостью 30 куб. м. Также в качестве исходных данных было принято время погрузки/выгрузки – 1 час, скорость транспортного средства – 40 км/ч, время работы – 8 часов в день. Расчёт представлен для 2023 года, когда будет завершено формирование системы обращения с отходами.

Таблица 42. Потребность в транспорте 1 звена

| № п/п | Название муниципального образования | Образуемая масса в 2019 году, тыс. т | Необходимо мусоровозов, шт. | Образуемая масса в 2023 году, тыс. т | Необходимо мусоровозов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ г. Чита | 208,98 | 29 | 221,04 | 28 |
| 2 | Городской округ п. Агинское | 9,50 | 2 | 10,05 | 2 |
| 3 | Городской округ г. Петровск-Забайкальский | 8,65 | 1 | 9,15 | 2 |
| 4 | Городской округ ЗАТО Горный | 3,93 | 3 | 4,16 | 2 |
| 5 | Агинский район | 7,34 | 3 | 7,76 | 3 |
| 6 | Акшинский район | 5,91 | 2 | 6,25 | 2 |
| 7 | Александрово-Заводский район | 3,57 | 1 | 3,77 | 1 |
| 8 | Балейский район | 8,53 | 3 | 9,02 | 3 |
| 9 | Борзинский район | 22,19 | 4 | 23,47 | 5 |
| 10 | Газимуро-Заводский район | 4,18 | 4 | 4,43 | 4 |
| 11 | Дульдургинский район | 7,98 | 2 | 8,44 | 2 |
| 12 | Забайкальский район | 11,00 | 3 | 11,64 | 3 |
| 13 | Каларский район | 4,72 | 2 | 5,00 | 2 |
| 14 | Калганский район | 4,38 | 1 | 4,64 | 1 |
| 15 | Карымский район | 19,13 | 8 | 20,23 | 9 |
| 16 | Краснокаменский район | 26,33 | 4 | 27,85 | 6 |
| 17 | Красночикойский район | 11,60 | 3 | 12,27 | 3 |
| 18 | Кыринский район | 6,30 | 2 | 6,66 | 2 |
| 19 | Могойтуйский район | 11,44 | 3 | 12,10 | 3 |
| 20 | Могочинский район | 14,01 | 5 | 14,82 | 4 |
| 21 | Нерчинский район | 17,19 | 6 | 18,18 | 5 |
| 22 | Нерчинско-Заводский район | 4,80 | 2 | 5,07 | 2 |
| 23 | Оловяннинский район | 17,67 | 5 | 18,69 | 5 |
| 24 | Ононский район | 4,64 | 1 | 4,90 | 1 |
| 25 | Петровск-Забайкальский район | 9,50 | 3 | 10,05 | 3 |
| 26 | Приаргунский район | 11,15 | 4 | 11,79 | 4 |
| 27 | Сретенский район | 11,45 | 5 | 12,11 | 6 |
| 28 | Тунгиро-Олёкминский район | 0,85 | 1 | 0,90 | 1 |
| 29 | Тунгокоченский район | 6,18 | 2 | 6,54 | 2 |
| 30 | Улётовский район | 9,66 | 4 | 10,21 | 5 |
| 31 | Хилокский район | 16,05 | 6 | 16,98 | 5 |
| 32 | Чернышевский район | 18,56 | 4 | 19,64 | 4 |
| 33 | Читинский район | 30,23 | 10 | 31,97 | 10 |
| 34 | Шелопугинский район | 3,95 | 1 | 4,18 | 1 |
| 35 | Шилкинский район | 19,83 | 6 | 20,97 | 4 |
| Итого |  | 581,37 | 145 | 614,90 | 145 |

Таблица 43. Потребность в транспорте 2 звена на 2023 год

| № п/п | Тип исходного объекта | Наименование исходного объекта инфраструктуры | Тип принимающего объекта инфраструктуры | Наименование принимающего объекта инфраструктуры | Масса вывозимых отходов, тонн | Требуется машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перегрузка | ПВН в с. Тупик | Сортировка | Сортировка в Чернышевском районе | 0,90 | 1 |
| 2 | Перегрузка | ПВН в п. Могзон | Сортировка | Сортировка г. Чита | 3,02 | 1 |
| 3 | Перегрузка | ПВН в п. Амазар | Сортировка | Сортировка в Чернышевском районе | 2,17 | 1 |
| 4 | Перегрузка | ПВН пос. Ксеньевка | Сортировка | Сортировка в Чернышевском районе | 2,90 | 1 |
| 5 | Перегрузка | ПВН в пгт. Карымское | Сортировка | Сортировка г. Чита | 10,14 | 3 |
| 6 | Сортировка | Сортировка г. Чита (п. Ивановка) | Полигон | Перспективный Полигон ТКО в Читинском районе | 130,18 | 10 |
| 7 | Сортировка | Мусоросортировочный завод г. Чита (Сухая Падь) | Полигон | Перспективный Полигон ТКО в Читинском районе | 93,00 | 11 |
| 8 | Перегрузка | ПВН в с. Улёты | Сортировка | Мусоросортировочный завод г. Чита (Сухая Падь) | 7,04 | 2 |
| 9 | Перегрузка | ПВН в с. Красный Чикой | Сортировка | Сортировка г. Петровск-Забайкальский | 12,27 | 3 |
| 10 | Перегрузка | ПВН в г. Хилок | Сортировка | Сортировка г. Петровск-Забайкальский | 13,17 | 3 |
| 11 | Перегрузка | ПВН в с. Кыре | Сортировка | Сортировка с. Оловянная | 6,66 | 2 |
| 12 | Перегрузка | ПВН в с. Акша | Сортировка | Сортировка с. Оловянная | 6,25 | 2 |
| 13 | Перегрузка | ПВН в с. Дульдурга | Сортировка | Сортировка с. Оловянная | 8,72 | 2 |
| 14 | Перегрузка | ПВН в пгт. Могойтуй | Сортировка | Сортировка с. Оловянная | 11,40 | 3 |
| 15 | Перегрузка | ПВН в с. Нижний Цасучей | Сортировка | Сортировка с. Оловянная | 5,60 | 2 |
| 16 | Перегрузка | ПВН пгт. Агинское | Сортировка | Сортировка с. Оловянная | 24,15 | 6 |
| 17 | Перегрузка | ПВН в с. Шелопугино | Сортировка | Сортировка пгт. Шилка | 4,45 | 1 |
| 18 | Перегрузка | ПВН в г. Балей | Сортировка | Сортировка пгт. Шилка | 8,75 | 2 |
| 19 | Перегрузка | ПВН в г. Нерчинск | Сортировка | Сортировка пгт. Шилка | 14,84 | 2 |
| 20 | Перегрузка | ПВН в п. Вершино-Дарасунский | Сортировка | Сортировка пгт. Шилка | 6,54 | 2 |
| 21 | Перегрузка | ПВН в г. Борзя | Сортировка | Сортировка с. Оловянная | 16,88 | 4 |
| 22 | Перегрузка | ПВН в пос. Шерловая Гора | Сортировка | Сортировка с. Оловянная | 7,39 | 2 |
| 23 | Перегрузка | ПВН в пгт. Забайкальск | Сортировка | Сортировка в Краснокаменском районе | 11,18 | 3 |
| 24 | Перегрузка | ПВН в с. Александровский Завод | Сортировка | Сортировка в Краснокаменском районе | 4,28 | 1 |
| 25 | Перегрузка | ПВН в с. Нерчинский Завод | Сортировка | Сортировка в Краснокаменском районе | 4,32 | 1 |
| 26 | Перегрузка | ПВН в пгт. Приаргунск | Сортировка | Сортировка в Краснокаменском районе | 10,24 | 3 |
| 27 | Перегрузка | ПВН в с. Калга | Сортировка | Сортировка в Краснокаменском районе | 5,39 | 2 |
| 28 | Перегрузка | ПВН в с. Газимурский Завод | Сортировка | Сортировка в Краснокаменском районе | 3,78 | 1 |
| 29 | Перегрузка | ПВН в с. Кактолга | Сортировка | Сортировка в Краснокаменском районе | 0,19 | 1 |
| 30 | Перегрузка | ПВН в с. Батакан | Сортировка | Сортировка в Краснокаменском районе | 0,41 | 1 |
| 31 | Перегрузка | ПВН в с. Зерен | Сортировка | Сортировка в Краснокаменском районе | 0,10 | 1 |
| 32 | Перегрузка | ПВН в г. Сретенск | Сортировка | Сортировка пгт. Шилка | 10,98 | 3 |
| 33 | Перегрузка | ПВН в г. Могоча | Сортировка | Сортировка в Чернышевском районе | 9,75 | 3 |
| Итого |  |  |  |  | 457,03 | 86 |

9.3. Обоснование поэтапного внедрения системы раздельного накопления отходов и перечень планируемых мероприятий, направленных на её развитие

Максимальный процент отбора утильных компонентов из ТКО возможен при их отборе на стадии сбора отходов, при организации раздельного сбора и внедрении системы пунктов приёма вторичных ресурсов.

Раздельное накопление твёрдых коммунальных отходов предполагает накопление различных видов отходов в различных контейнерах, предназначенных для их накопления. Раздельное накопление отходов может осуществляться путём использования большого количества различных контейнеров для отдельного накопления стекла (в том числе, по цветам), пластика, бумаги и прочих фракций либо путём использования двух различных контейнеров. Принцип системы заключается в разделении отходов на стадии накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага, металл, стекло и пр.) и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, смет от уборки дворовой территории). Таким образом не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, вторсырье, собираемое отдельно, остаётся более высокого качества, чем смешанное.

Территориальной схемой предлагается поэтапный переход на раздельное накопление твёрдых коммунальных отходов.

На первом этапе рекомендуется внедрение селективного сбора на территориях крупных городских агломераций. На втором этапе, после того как у населения выработается практика раздельного накопления, можно рассмотреть возможность внедрения раздельного накопления на большей территории, с привлечением управляющих компаний, при условии экономической целесообразности и достаточности мощностей обрабатывающих предприятий.

Для внедрения системы раздельного накопления отходов отходы вторичного использования целесообразно складировать в евроконтейнеры объёмом 1,1 куб. м, имеющие специальную маркировку. Двухконтейнерная система накопления твёрдых коммунальных отходов имеет следующие преимущества:

- уменьшение необходимой площади земельного участка для организации контейнерной площадки;

- снижение затрат на обустройство контейнерной площадки;

- снижение затрат на приобретение и обслуживание контейнерного парка;

- снижение затрат на транспортирование отходов за счёт сокращения количества транспортных средств и логистических маршрутов для сбора отходов.

С учётом существующих технологических возможностей по сортировке отходов двухконтейнерная система раздельного накопления отходов экономически более эффективна, чем многоконтейнерная система накопления отходов. Внедрение раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов целесообразно осуществлять поэтапно, с использованием «пилотных» городов, расположенных в каждой из зон деятельности региональных операторов. Внедрение целесообразно начинать с относительно больших городов, городов в которых уже организовано раздельное накопление твёрдых коммунальных отходов, а также городов, рядом с которыми расположены сортировочные станции.

Расчёт прогнозного количества утильных компонентов ТКО, которые содержатся в ТКО, приведён в таблице 44. Расчёт выполнен в разрезе муниципальных образований Забайкальского края, в соответствии с количеством образования ТКО за 2019 год и морфологическим составом ТКО, представленным в разделе 2.3.

Таблица 44. Расчёт прогнозного количества утильных компонентов ТКО на территории Забайкальского края

| Наименование муниципального образования | Образование ТКО за 2019 год, тонн | Масса компонентов ТКО, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пищевые и растительные отходы | Бумага, картон | Дерево | Черный металлолом | Цветной металлолом | Текстиль | Кости | Стекло | Кожа, резина | Камни, штукатурка | Полимерные материалы | Прочее | Отсев (менее 15 мм) |
|  |  | 35,50% | 30,50% | 3,50% | 3,50% | 1,00% | 5,00% | 1,50% | 5,00% | 2,50% | 2,00% | 3,50% | 1,50% | 5,00% |
| Агинский район | 7 336 | 2 604 | 2 238 | 257 | 257 | 73 | 367 | 110 | 367 | 183 | 147 | 257 | 110 | 367 |
| Акшинский район | 5 907 | 2 097 | 1 802 | 207 | 207 | 59 | 295 | 89 | 295 | 148 | 118 | 207 | 89 | 295 |
| Александрово-Заводский район | 3 568 | 1 267 | 1 088 | 125 | 125 | 36 | 178 | 54 | 178 | 89 | 71 | 125 | 54 | 178 |
| Балейский район | 8 528 | 3 027 | 2 601 | 298 | 298 | 85 | 426 | 128 | 426 | 213 | 171 | 298 | 128 | 426 |
| Борзинский район | 22 193 | 7 879 | 6 769 | 777 | 777 | 222 | 1 110 | 333 | 1 110 | 555 | 444 | 777 | 333 | 1 110 |
| Газимуро-Заводский район | 4 185 | 1 486 | 1 276 | 146 | 146 | 42 | 209 | 63 | 209 | 105 | 84 | 146 | 63 | 209 |
| Краснокаменский район | 26 327 | 9 346 | 8 030 | 921 | 921 | 263 | 1 316 | 395 | 1 316 | 658 | 527 | 921 | 395 | 1 316 |
| Городской округ город Чита | 208 982 | 74 189 | 63 740 | 7 314 | 7 314 | 2 090 | 10 449 | 3 135 | 10 449 | 5 225 | 4 180 | 7 314 | 3 135 | 10 449 |
| Городской округ Агинское | 9 504 | 3 374 | 2 899 | 333 | 333 | 95 | 475 | 143 | 475 | 238 | 190 | 333 | 143 | 475 |
| Городской округ Петровск-Забайкальский | 8 654 | 3 072 | 2 639 | 303 | 303 | 87 | 433 | 130 | 433 | 216 | 173 | 303 | 130 | 433 |
| Дульдургинский район | 7 980 | 2 833 | 2 434 | 279 | 279 | 80 | 399 | 120 | 399 | 200 | 160 | 279 | 120 | 399 |
| Забайкальский район | 11 001 | 3 905 | 3 355 | 385 | 385 | 110 | 550 | 165 | 550 | 275 | 220 | 385 | 165 | 550 |
| Городской округ ЗАТО п. Горный | 3 930 | 1 395 | 1 199 | 138 | 138 | 39 | 196 | 59 | 196 | 98 | 79 | 138 | 59 | 196 |
| Каларский район | 4 725 | 1 677 | 1 441 | 165 | 165 | 47 | 236 | 71 | 236 | 118 | 94 | 165 | 71 | 236 |
| Калганский район | 4 382 | 1 556 | 1 337 | 153 | 153 | 44 | 219 | 66 | 219 | 110 | 88 | 153 | 66 | 219 |
| Карымский район | 19 126 | 6 790 | 5 833 | 669 | 669 | 191 | 956 | 287 | 956 | 478 | 383 | 669 | 287 | 956 |
| Красночикойский район | 11 598 | 4 117 | 3 537 | 406 | 406 | 116 | 580 | 174 | 580 | 290 | 232 | 406 | 174 | 580 |
| Кыринский район | 6 298 | 2 236 | 1 921 | 220 | 220 | 63 | 315 | 94 | 315 | 157 | 126 | 220 | 94 | 315 |
| Могойтуйский район | 11 442 | 4 062 | 3 490 | 400 | 400 | 114 | 572 | 172 | 572 | 286 | 229 | 400 | 172 | 572 |
| Могочинский район | 14 011 | 4 974 | 4 273 | 490 | 490 | 140 | 701 | 210 | 701 | 350 | 280 | 490 | 210 | 701 |
| Нерчинский район | 17 186 | 6 101 | 5 242 | 602 | 602 | 172 | 859 | 258 | 859 | 430 | 344 | 602 | 258 | 859 |
| Нерчинско-Заводский район | 4 796 | 1 702 | 1 463 | 168 | 168 | 48 | 240 | 72 | 240 | 120 | 96 | 168 | 72 | 240 |
| Оловяннинский район | 17 669 | 6 272 | 5 389 | 618 | 618 | 177 | 883 | 265 | 883 | 442 | 353 | 618 | 265 | 883 |
| Ононский район | 4 635 | 1 645 | 1 414 | 162 | 162 | 46 | 232 | 70 | 232 | 116 | 93 | 162 | 70 | 232 |
| Петровск-Забайкальский район | 9 501 | 3 373 | 2 898 | 333 | 333 | 95 | 475 | 143 | 475 | 238 | 190 | 333 | 143 | 475 |
| Приаргунский район | 11 147 | 3 957 | 3 400 | 390 | 390 | 111 | 557 | 167 | 557 | 279 | 223 | 390 | 167 | 557 |
| Сретенский район | 11 446 | 4 063 | 3 491 | 401 | 401 | 114 | 572 | 172 | 572 | 286 | 229 | 401 | 172 | 572 |
| Тунгиро-Олёкминский район | 847 | 301 | 258 | 30 | 30 | 8 | 42 | 13 | 42 | 21 | 17 | 30 | 13 | 42 |
| Тунгокоченский район | 6 182 | 2 195 | 1 886 | 216 | 216 | 62 | 309 | 93 | 309 | 155 | 124 | 216 | 93 | 309 |
| Улётовский район | 9 657 | 3 428 | 2 946 | 338 | 338 | 97 | 483 | 145 | 483 | 241 | 193 | 338 | 145 | 483 |
| Хилокский район | 16 052 | 5 699 | 4 896 | 562 | 562 | 161 | 803 | 241 | 803 | 401 | 321 | 562 | 241 | 803 |
| Чернышевский район | 18 564 | 6 590 | 5 662 | 650 | 650 | 186 | 928 | 278 | 928 | 464 | 371 | 650 | 278 | 928 |
| Читинский район | 30 231 | 10 732 | 9 220 | 1 058 | 1 058 | 302 | 1 512 | 453 | 1 512 | 756 | 605 | 1 058 | 453 | 1 512 |
| Шелопугинский район | 3 949 | 1 402 | 1 204 | 138 | 138 | 39 | 197 | 59 | 197 | 99 | 79 | 138 | 59 | 197 |
| Шилкинский район | 19 831 | 7 040 | 6 048 | 694 | 694 | 198 | 992 | 297 | 992 | 496 | 397 | 694 | 297 | 992 |
| Итого | 581 371 | 206 387 | 177 318 | 20 348 | 20 348 | 5 814 | 29 069 | 8 721 | 29 069 | 14 534 | 11 627 | 20 348 | 8 721 | 29 069 |

Крупнотоннажными утильными компонентами ТКО, которые ценны для вторичного использования, являются: бумага – 177,318 тыс. тонн; полимеры – 20,348 тыс. тонн; металлы – 26,162 тыс. тонн; стекло – 29,069 тыс. тонн.

Одной из целей регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», утверждённого распоряжением Губернатора Забайкальского края от 14.12.2018 № 497-р является увеличение доли твёрдых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объёме образованных твёрдых коммунальных отходов с 2% до 19,94% к 2025 году. В этой связи планом мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» предусмотрено строительство комплекса по переработке пластиковой тары на территории Забайкальского края. В таблице 45 приведены этапы реализации мероприятия по внедрению перспективного объекта по утилизации ТКО.

Таблица 45. Этапы реализации мероприятия по внедрению перспективного объекта по утилизации ТКО на территории Забайкальского края

| № п/п | Наименование перспективного объекта утилизации/наименование мероприятия | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | Комплекс по переработке пластиковой тары в Читинском районе |  |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации по строительству | 15.03.2019 | 10.12.2019 |
| 1.2. | Проведение государственной экологической экспертизы проектно-сметной документации по строительству | 15.03.2019 | 10.12.2019 |
| 1.3. | Ввод в эксплуатацию |  | 30.12.2024 |

Поскольку информация о технических и технологических характеристиках, географических координатах планируемого месторасположения перспективного объекта по утилизации ТКО на дату разработки территориальной схемы отсутствует, внесение пространственных данных в электронную модель по данному объекту не представляется возможным.

9.4. Направления развития системы организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов

9.4.1. Критерии выбора перспективных технологий

Российское законодательство, в том числе природоохранное, в настоящее время гармонизируется в соответствии с концепцией устойчивого развития. Следовательно, система управления отходами также должна строиться на принципах устойчивого развития.

Однако реализация принципов, заложенных в европейскую концепцию управления отходами, лимитируется уровнем компетенции региональных властей. Так, если рассматривать иерархию управления отходами, то опции «предотвращение» и «снижение» количества образующихся отходов (из иерархии обращения с отходами), «ответственность производителя», «принцип предосторожности» требуют федерального регулирования. Другие опции и принципы имеют отражение в российском законодательстве, поэтому на региональном уровне ими следует руководствоваться при установлении целей управления отходами, принятии технических решений и разработке инструментов, стимулирующих эффективное обращение с отходами.

Таким образом, принимая во внимание современные тенденции в области обращения с отходами и уровень компетенции региональной власти, можно заключить, что при разработке критериев выбора перспективных технологий по обращению с отходами необходимо основываться на следующих принципах:

- принцип «загрязнитель платит» (ст.23 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления»);

- принцип ответственности производителя (ст.24.1, ст.24.2, ст.24.5 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления»);

- принцип экологической безопасности;

- принцип близости (в Российском законодательстве продекларирован близкий по значению принцип «эколого-экономической эффективности»).

- принцип приоритетности обращения с отходами в соответствии с п.2 ст.3 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» (рисунок 4).

Рисунок 4. Принцип приоритетности обращения с отходами

Данные принципы следует дополнить направлениями реализации принципов в соответствии с требованиями законодательства.

- выбор технологий не должен противоречить принципам эколого-экономической эффективности (или принципам использования наилучших доступных технологий при обращении с отходами);

- технологии по обращению с отходами должны применяться комплексно (с учётом местных условий) для обеспечения максимального эколого-экономического эффекта;

- на всех этапах обращения с отходами должны соблюдаться требования действующего законодательства РФ;

- внедрение технологий обращения с отходами должно подкрепляться комплексом административных, экономических и экологических инструментов;

- максимальное вовлечение заинтересованных сторон в процесс принятия решений по управлению отходами;

- максимальное использование социальных инструментов для информирования и вовлечения населения и иных поставщиков отходов в деятельность по экологически безопасному обращению с отходами;

- построение прозрачной иерархической структуры управления системой санитарной очистки. Обеспечение эффективной координации усилий между участниками системы обращения с отходами с целью принятия грамотных управленческих решений;

- увеличение доли участия частного капитала в системе обращения с отходами;

- внедрение эффективной системы мониторинга и контроля за обращением с отходами;

- обновление и регулирование существующей системы нормативно-правовых актов, направленных на создание новых систем обращения с отходами и поддержки принципов платности любой деятельности, связанной с загрязнением окружающей среды.

С учётом принятых концептуальных подходов построения системы обращения с отходами производства и потребления на территории Забайкальского края и принятой модели развития можно сформулировать основные принципы построения технологической схемы обращения с отходами:

- максимальное использование ресурсного потенциала отходов. Данный принцип предполагает построение системы обращения с отходами, направленной на извлечение максимального количества вторичного сырья за счёт внедрения раздельного сбора (накопления), механобиологической и энергетической утилизации отходов перед окончательным захоронением.

- минимизация количества отходов, направляемых на захоронение, с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов может быть достигнута за счёт отбора утильных фракций в виде вторичного сырья.

- снижение токсичности отходов, направляемых на захоронение, за счёт: извлечения токсичных отходов на стадии накопления и сбора. Основным требованием к захоронению отходов должен стать принцип исключения захоронения отходов, обладающих ресурсным потенциалом.

- укрупнение объектов утилизации отходов и уменьшение общего числа объектов с целью повышения экономической эффективности инвестиций в развитие отрасли, строительства более совершенных объектов и минимизации негативного воздействия на стадии утилизации отходов.

- внедрение современных технологий переработки отходов потребует значительных инвестиций. С целью снижения нагрузки на бюджеты различных уровней развитие системы обращения с отходами должно быть основано на максимальном вовлечении частных инвесторов в систему обращения с отходами. При этом бюджетные ассигнования в развитие объектов санитарной очистки должны выделяться для решения проблем обращения с «коммерчески непривлекательными» видами и образователями отходов.

При выборе технологических решений по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО на территории Забайкальского края необходимо анализировать передовой опыт регионов России по выбору наилучших доступных технологий.

9.4.2. Технико-экономическая характеристика технологий и оборудования по обработке (сортировке), утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО

9.4.2.1. Технико-экономические характеристики объектов мусоросортировки

Сортировка отходов позволяет выделить вторичные материальные ресурсы для переработки, сокращает затраты на вывоз отходов на место их захоронения, а также значительно продлевает срок эксплуатации полигона.

Состав типового мусоросортировочного комплекса:

- Конвейер цепной подающий из приямка на платформу;

- Конвейер ленточный сортировочный;

- Конвейер цепной подающий отсортированное ТБО в пресс;

- Конвейер ленточный для удаления «хвостов» реверсивный;

- Сортировочная платформа;

- Пресс для вторичного сырья;

- Пресс для отходов;

- Сепаратор магнитный;

- Грохоты или вибрационные сепараторы;

- Система АСУ со шкафами управления.

Описание состава оборудования и технологических процессов типового мусоросортировочного комплекса:

1.1. Подающий конвейер с приямком

Необходим для подачи ТКО на сортировочную линию.

На промышленную бетонную площадку под навесом твёрдые коммунальные отходы доставляются мусоровозами. Поступающие отходы разгружают на бетонные полы площадки приёма мусора (ТКО). Крупногабаритные предметы выбираются из ТКО и перевозятся или переносятся на площадку работы с КГМ. Остальные ТКО экскаватором или погрузчиком сдвигаются в приямок подающего конвейера. Цепной подающий конвейер необходим для подъёма отходов на сортировочную площадку.

1.2. Сортировочная платформа

Конструкционный элемент, необходимый для большей эффективности в плане количественного и качественного сбора полезных фракций из потока ТКО.

1.3. Сортировочный конвейер

Конвейер предназначен для работы операторов по сортировке ТКО. Оператор при выделении полезной фракции сбрасывает её в бункер вниз. Вдоль сортировочного конвейера расположены посты (рабочие места) с люками. С каждой стороны конвейера располагается установленное количество постов. Количество человек, обслуживающих линию сортировки, также зависит от количества постов. Часть выделенных компонентов (макулатура, ПЭТФ, пластмасса высокого и низкого давления и т.д.) через люки поступает в накопительные отделения, и попадают в передвижные контейнеры или на бетонное основание. Мусоросортировочный комплекс может комплектоваться сортировочной кабиной для более комфортной работы персонала комплекса. Сортировочный ленточный конвейер установлен на платформе для сортировки и предназначен для транспортировки ТКО и для ручной разборки. В сортировочной кабине с двух сторон сортировочного ленточного конвейера организованы посты ручного отбора вторичного сырья. Из ТКО последовательно отбираются бумага, картон, текстиль, плёнка, пластиковые бутылки, цветной металлолом, стекло и др. Стекло и цветной металлолом сбрасываются через люки в стоящие на полу контейнеры. Бумага, картон, текстиль, плёнка и пластиковые бутылки сбрасываются через люки в бункеры или на бетонное основание и по мере наполнения перемещаются к цепному подающему в пресс конвейеру. Возможен вариант автоматизированной подачи полезной фракции.

1.4. Реверсивный ленточный конвейер

Оставшиеся после выбора ценных компонентов отходы (хвосты сортировки) способом перегрузки поступают на реверсивный конвейер, а затем в открытые контейнеры, либо в пресс компакторы, расположенные под конвейерной лентой с правой и с левой сторон конвейера, либо в специальный горизонтальный пресс. Использование горизонтальных прессов позволяет продлевать срок службы полигона. Подача материала производится в левую или в правую сторону, что обеспечивает безостановочную работу комплекса.

1.5. Конвейер для полезной фракции подающий в пресс

Отсортированные полезные фракции из-под сортировочной платформы при помощи ковшового трактора ссыпаются в приямок подающего конвейера. Последний, в свою очередь, осуществляет подачу материла в загрузочное окно пресса для прессования вторсырья.

1.6. Пресс для ТКО

Стационарные прессы предназначены для снижения объёма вывозимых с сортировки «хвостов».

1.7. Пресс для вторичного сырья

Пресс для вторичного сырья позволяет делать брикеты весом до 1 000 кг. Вторичное сырье: картон, плёнка, бутылки ПЭТ, мешковина и т.д. брикетируются для последующей загрузки в автотранспорт и продажи. Пресс необходим для прессования вторичного сырья. Автоматический пресс применяется для сырья, образование которого происходит постоянно небольшими количествами, т. е. требуется накопления отходов для прессования его в тюк. Прессование является необходимым условием для возможности перевозки и продажи вторичных материальных ресурсов.

Дополнительные элементы мусоросортировочного комплекса:

1.8. Вибрационный сепаратор или грохот

Используется для фильтрации мелких фракций ТКО: земля, пыль и т.д. Устанавливается перед сортировочным конвейером для повышения эффективности сортировки ТКО. Если прибывающий мусор или отходы содержат много грунта – например, привезённый со свалок, - вибрационный сепаратор или грохот является необходимым для эффективной сортировки ТКО.

1.9. Перфоратор ПЭТ-тары

Используется для прокалывания ПЭТ-тары с целью подготовки её к прессованию. Большинство ПЭТ-тары приходит закрытой, поэтому в ней остаётся воздух, и при прессовании эта тара будет занимать дополнительный объём, что уменьшит плотность спрессованной кипы и, соответственно, её ценность, а также увеличит расходы на транспортирование.

1.10. Разрыватель пакетов

Устройство предназначено для открывания мусорных пакетов, в которых приходит до 2/3 коммунальных отходов, что позволяет произвести сортировку его содержимого.

1.11. Шредер

Используется для измельчения ТКО. Позволяет измельчить фракции ТКО, чтобы в дальнейшем спрессовать их в более плотные кипы. Размер измельчённой фракции может устанавливаться в зависимости от потребностей. Часто устанавливается на участке работы с крупногабаритными отходами.

1.12. Магнитный сепаратор

Используется для автоматического отбора магнитных материалов - стали. В том месте, где устанавливается магнитный сепаратор, секция конвейера обязательно выполняется из немагнитной стали.

1.13. Вихретоковый сепаратор

Используется для автоматического отбора немагнитных металлов: медь, алюминий и т.д.

1.14. Оптические сепараторы

Используются в автоматических мусоросортировочных комплексах для увеличения процента отбора полезной фракции и уменьшения зависимости сортировочного комплекса от человеческого ресурса.

1.15. Баллистические сепараторы

Используются для автоматического разделения 3D (лёгкая упаковка, бутылки, жестяные банки, консервные банки) от 2D (бумага, картон и плёнка) фракции. При этом материалы мелких фракций, остатки органических продуктов и мелкие неподходящие материалы (камни, песок и т.д.) отсеиваются через отверстия продольных лопастей и собираются в нижней части.

1.16. Сепараторы лёгкой и тяжёлой фракции

Используются для автоматического разделения лёгкой и тяжёлой фракции в мусоросортировочных комплексах.

1.17. Упаковочные машины для ТКО

Используются для придания брикетированным «хвостам» эстетического вида. Также это позволяет использовать «хвосты» для перевозки или переработки в будущем.

1.18. Вертикальные прессы

Используются как альтернатива горизонтальным прессам на маленьких мусоросортировочных комплексах для брикетирования вторичного сырья.

1.19. Пресс-компакторы

Стационарные прессы предназначены для снижения объёма вывозимых с сортировки «хвостов». Пресс-компактор спрессовывает материал в присоединяемый закрытый контейнер, который периодически необходимо менять при его заполнении.

9.4.2.2. Технология захоронения твёрдых коммунальных отходов

Полигон – это комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения отходов, предотвращающих попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Массив отходов полигона ограничен системами инженерных сооружений: верхним окончательным покрытием и противофильтрационным экраном для управления эмиссией полигона – сокращения неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Основными факторами риска причинения вреда окружающей среде полигонами ТКО являются:

- выброс свалочных газов в атмосферный воздух;

- выброс токсичных веществ в случаях возгорания отходов;

- загрязнение гидрогеологической среды токсичным фильтратом;

- загрязнение поверхностных вод объектов поверхностным стоком и разгрузкой загрязнённого подземного стока;

- засорение и загрязнение лёгкими фракциями ТКО прилегающих территорий.

Свалочный газ образуется в ходе биохимических процессов разложения органических составляющих отходов в теле полигона. Возникающие газы и пары образуют влажную газовую смесь переменного состава. Основными составляющими этой смеси являются метан СН4, диоксид углерода СО2.

Из-за своих основных составляющих, а также наличия других опасных компонентов, эмиссия свалочного газа может оказывать вредное влияние на окружающую среду в виде:

- опасности взрыва, горения, задымления;

- помехи рекультивации полигона;

- распространения соответствующего запаха;

- выделения токсичных или опасных для здоровья составляющих;

- выбросов парниковых газов.

Исходя из этого, газы должны быть собраны и утилизированы.

Возникновение свалочного газа происходит в пяти фазах, сокращение образования – в четырёх. Перечень фаз приведён в таблице 46.

Таблица 46. Фазы образования свалочного газа

| Фаза | Название | Процесс |
| --- | --- | --- |
| I | Оксидирование (аэробная фаза) | Образование свалочного газа |
| II | Кислое брожение |  |
| III | Нестабильное брожение метана |  |
| IV | Стабильная метановая фаза |  |
| V | Метаногенная долгосрочная фаза |  |
| VI | Фаза поступления воздуха | Уменьшение образование |
| VII | Фаза оксидирования метана |  |
| VIII | Фаза двуокиси углерода |  |
| IX | Воздушная фаза |  |

В связи с длительностью процесса биохимической деградации ТКО происходит местное наложение различных фаз. До строительства системы сбора и обработки свалочного газа необходимо провести тщательные и комплексные исследования, включающие полный анализ состава свалочного газа.

Отвод газа с полигона в первую очередь должен вестись за счёт откачки из вертикальных скважин (колодцев), что даёт возможность отвода газа с больших площадей различных участков полигона. В связи с проседанием и оседанием тела полигона вследствие уплотнения и массового уменьшения объёма в ходе биологических процессов разложения, функциональная работа горизонтального дренажа подвергается большому риску, и такой дренаж следует использовать в исключительных случаях. Каждый вертикальный колодец с помощью задвижки регулируется отдельно и связан откачивающей трубой с собирающей траверсой регулирующей газовой станции. Газ из скважин поступает в собирающий газопровод, а из него в виде смешанного газа подаётся к факельному блоку или на блочную ТЭС.

Сборные коллекторы располагают согласно требованиям производственной безопасности в закрытых регулирующих газовых станциях (в первую очередь, защита от мороза в зимнее время). Откачка и утилизация свалочного газа происходит через станцию откачки с помощью интегрированного высокотемпературного факела.

В мировой практике используются различные технологии сбора и использования свалочных газов. В последнее время широкое распространение получили станции активной дегазации и использование гибких труб из пластика.

Несмотря на то, что извлечение свалочного газа связано с уменьшением объёма размещённых отходов и экономией эксплуатационного ресурса полигонов ТКО, инвестиционная привлекательность применения технологий утилизации свалочных газов находится в прямой зависимости от обеспеченности традиционными ископаемыми источниками энергии.

Основными факторами, влияющими на загрязнение подземных водоносных горизонтов в результате размещения отходов на полигонах ТКО, являются:

- состав и свойства размещаемых отходов, в связи с чем при реализации территориальной схемы необходимо обеспечить реализацию раздельного накопления и сбора ТКО, особенно в части извлечения опасных отходов;

- свойства грунтов, подстилающих технологические карты для размещения ТКО и определяющие их способность выполнять функции физического и геохимического барьера;

- наличие подстилающего гидрозащитного экрана из синтетической геомембраны, системы сбора и очистки фильтрата.

Применительно к размещению ТКО наилучшими доступными технологиями, рекомендуемыми для применения в Забайкальском крае, следует считать технологии захоронения предварительно сортированных ТКО на полигонах, имеющих гидроизолирующий экран, систему сбора и очистки токсичного фильтрата, систему сбора и использования свалочных газов, участок компостирования, оборудование по размещению на полигоне с высокой степенью уплотнения катками-компакторами.

9.4.2.3. Требования к площадкам временного накопления отходов (открытым площадкам для накопления ТКО)

Открытые площадки для накопления ТКО должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. СанПиН 2.1.7.1322-03», в том числе:

- должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приёмников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

- по периметру должны быть предусмотрены обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями; допускается её присоединение к локальным очистным сооружениям в соответствии с техническими условиями;

- поступление загрязнённого ливнестока с площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водные объекты без очистки не допускается.

Открытая площадка, на которой осуществляется накопление ТКО, обладающих пожароопасными свойствами, должна быть оборудована первичными средствами пожаротушения.

Количество первичных средств пожаротушения должно соответствовать предельной площади - максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей.

Открытая площадка для накопления должна иметь удобные подъездные пути для грузоподъёмных механизмов и транспортных средств. Размеры проходов и проездов определяются габаритами транспортных средств, транспортируемых грузов и погрузочно-разгрузочных механизмов.

В случае складирования ТКО в тёмное время суток площадка должна иметь освещение. Минимальная освещённость - 5 лк.

Въезд на площадку должен быть оборудован весами для контроля поступающих ТКО.

Санитарно-защитная зона в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74, составляет 100 метров, как для мусороперегрузочных станций.

На рисунке 5 представлено типовое решение площадки временного накопления отходов.

Рисунок 5. Типовое решение площадки временного накопления отходов

9.4.2.4. Технологии утилизации твёрдых коммунальных отходов

Отсортированные вторичные материальные ресурсы могут перерабатываться на площадках, создаваемых на базе планируемых к строительству объектов (полигон ТКО + МСК). Учитывая высокую долю пластика в ТКО и его высокую устойчивость к биодеградации, необходимо оборудовать мощности для переработки пластмасс.

Методы переработки пластмасс:

- формование из полимеров, находящихся в вязко-текучем состоянии – литье под давлением, экструзия, прессование, спекание и др.;

- формование из полимеров, находящихся в высоко-эластическом состоянии, обычно с использованием листов или плёночных заготовок (вакуумформование, пневмоформование, горячая штамповка и др.);

- формование из полимеров, находящихся в твёрдом (кристаллическом или стеклообразном) состоянии, основанное на способности таких полимеров проявлять высокоэластичностъ (штамповка при комнатной температуре, прокатка и др.);

- формование с использованием растворов и дисперсий полимеров (получение плёнок методом полива, формование изделий окунанием формы, ротационное формование пластизолей.

Предварительная подготовка отходов пластика к дальнейшему использованию осуществляется методами холодного и горячего гранулирования.

Перспективны также технологии по компостированию ТКО.

При биотермической переработке (компостировании) ТКО достигаются следующие цели:

- значительное уменьшение объёма ТКО;

- снижение класса опасности и стоимости захоронения;

- получаемый компост используется в благоустройстве, для рекультивации нарушенных земель и карт полигона ТКО;

- очищенный от примесей компост является органоминеральным удобрением.

При выборе технологии утилизации или обезвреживания ТКО необходимо использовать Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (ИТС15-2016, Москва, Бюро НТД, 2016).

РАЗДЕЛ 10. ОЦЕНКА ОБЪЁМА СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Создание перспективной инфраструктуры обращения с отходами включает в себя строительство новых объектов обращения с отходами.

Суммы капитальных вложений, требуемых на указанные в разделе 9 мероприятия по созданию объектов обращения с ТКО, объектов обработки и площадок временного накопления/перегрузи – на основании проектов-аналогов, реализуемых в других субъектах Российской Федерации. Размер капитальных вложений подлежит утверждению органом регулирования тарифов Забайкальского края в рамках рассмотрения и согласования инвестиционных и производственных программ на строительство/реконструкцию объектов обращения с отходами. Расчётные значения капитальных вложений в разрезе объектов представлены в Приложении Б2 к территориальной схеме.

В целях минимизации влияния инвестиционной составляющей на размер тарифа регионального оператора 100% инвестиций на создание объектов обработки и размещения отходов отнесены на бюджетные источники. Инвестиции на создание объектов временного накопления/перегрузок и модернизацию объектов размещения отнесены на внебюджетные источники.

Прогнозные значения инвестиций для мероприятий, предлагаемых к реализации согласно таблице 41 раздела 9.1, представлены в таблице 47.

Таблица 47. Прогнозные инвестиции в создание объектов обращения с отходами, тыс. рублей

| Источник инвестиций | Объекты размещения | Объекты сортировки | Площадки временного накопления/перегрузки | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные средства | 2 071 222,45 | - | 329 950,38 | 2 401 172,83 |
| Бюджетные средства | 2 255 262,16 | 1 749 234,73 | - | 4 004 496,89 |
| ИТОГО | 4 326 484,61 | 1 749 234,73 | 329 950,38 | 6 405 669,72 |

Затраты на выведение из эксплуатации действующих объектов размещения отходов рассчитаны на основе проектов рекультивации объектов размещения отходов в различных субъектах Российской Федерации по данным сведений публичных торгов. Стоимость таких работ в ценах 2018 года составляет 17 914 355,76 рублей на 1 гектар.

Оценочная стоимость ликвидации и рекультивации легитимных и нелегитимных объектов размещения ТКО в разрезе муниципальных образований приведена в разделах 4.10 и 5.3.4 территориальной схемы.

Общая прогнозная стоимость ликвидации и рекультивации легитимных и нелегитимных объектов размещения ТКО представлена в таблице 48.

Таблица 48. Общая прогнозная стоимость ликвидации и рекультивации объектов размещения ТКО

| № п/п | Наименование объекта, подлежащего ликвидации и рекультивации | Количество объектов, шт. | Общая прогнозная стоимость ликвидации и рекультивации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несанкционированные свалки-навалы | 1 039 | 604 648 |
| 2 | Несанкционированные свалки | 349 | 25 581 215 |
| 3 | Объекты размещения ТКО на территории Забайкальского края, не включённые в ГРОРО | 37 | 7 769 967 |
| 4 | Полигон ТКО | 1 | 1 608 709 |
| ИТОГО |  | 1 426 | 35 564 539 |

Деятельность объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов за исключением твёрдых коммунальных отходов, не регулируется в том же порядке, что и деятельность объектов обращения с ТКО. В связи с этим строительство/реконструкция или рекультивация таких объектов не может являться предметом рассмотрения территориальной схемы обращения с отходами.

РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

Согласно результатам проведённого конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Забайкальского края, статус регионального оператора присвоен ООО «ОЛЕРОН+». Срок перехода на новую систему обращения с ТКО в Забайкальском крае перенесён на 1 января 2020 года. Статус регионального оператора присвоен сроком на 10 лет.

В соответствии с п. 1.2 Соглашения между Министерством природных ресурсов Забайкальского края и региональным оператором от 30.03.2018 зоной деятельности регионального оператора является территория Забайкальского в границах муниципальных образований. Перечень муниципальных образований, входящих в состав Забайкальского края, определяющих зону деятельности регионального оператора представлен в таблице 49.

Таблица 49. Перечень муниципальных образований, входящих в состав Забайкальского края, определяющих зону деятельности регионального оператора

| № п/п | Наименование муниципального образования |
| --- | --- |
| 1 | Городской округ город Чита |
| 2 | Городской округ Агинское |
| 3 | Городской округ Петровск-Забайкальский |
| 4 | Городской округ ЗАТО п. Горный |
| 5 | Агинский район |
| 6 | Акшинский район |
| 7 | Александрово-Заводский район |
| 8 | Балейский район |
| 9 | Борзинский район |
| 10 | Газимуро-Заводский район |
| 11 | Город Краснокаменск и Краснокаменский район |
| 12 | Дульдургинский район |
| 13 | Забайкальский район |
| 14 | Каларский район |
| 15 | Калганский район |
| 16 | Карымский район |
| 17 | Красночикойский район |
| 18 | Кыринский район |
| 19 | Могойтуйский район |
| 20 | Могочинский район |
| 21 | Нерчинский район |
| 22 | Нерчинско-Заводский район |
| 23 | Оловяннинский район |
| 24 | Ононский район |
| 25 | Петровск-Забайкальский район |
| 26 | Приаргунский район |
| 27 | Сретенский район |
| 28 | Тунгиро-Олёкминский район |
| 29 | Тунгокоченский район |
| 30 | Улётовский район |
| 31 | Хилокский район |
| 32 | Чернышевский район |
| 33 | Читинский район |
| 34 | Шелопугинский район |
| 35 | Шилкинский район |

Границы зоны деятельности регионального оператора являются административными границами Забайкальского края.

РАЗДЕЛ 12. ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Прогнозные значения предельных тарифов рассчитаны на основе следующих параметров и допущений:

- Тарифы действующих объектов обращения с отходами приняты на уровне, установленном Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края. Для расчёта в тоннах принята расчётная плотность на 0,4 тонны на 1 кубический метр.

- Тариф на несанкционированных свалках, включённых в Территориальную схему как объекты размещения, действующие до 2022 года включительно, рассчитан во исполнение приказа Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 «Об утверждении Порядка формирования и изменения перечня объектов размещения твёрдых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации и Порядка подготовки заключения Минприроды России о возможности использования объектов размещения твёрдых коммунальных отходов, введённых в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, для размещения твёрдых коммунальных отходов». Тариф включает в себя размер удельных операционных расходов полигона ТКО г. Краснокаменска (OPEX – 293,26 руб./тонна мощности), удельных расходов на электрическую энергию по проектам-аналогам (83,76 руб./тонна мощности) и предполагаемый объем капитальных затрат на покупку спецтехники и оборудования, и на изготовление и монтаж ограждения по всему периметру объекта размещения. Длина периметра определена расчётным путём исходя из фактического значения площади несанкционированных свалок и допустимых значений минимального периметра (квадрат) и максимального периметра (прямоугольник). Капитальные затраты включают в себя:

  - Средняя рыночная стоимость экскаватора-погрузчика марки Foton – 2 732 822,22 руб. без НДС;

  - Средняя рыночная стоимость бульдозера марки Shantui SD16 – 5 886 527,78 руб. без НДС;

  - Средняя рыночная стоимость весов с монтажом – 2 000 000 руб. без НДС;

  - Средняя рыночная стоимость ванны для дезинфекции – 500 000 руб. без НДС.

  - Стоимость 1 погонного метра ограждения из металлических секций высотой 3,306 м – 33,38 руб. (проект-аналог: изготовление и монтаж новых металлических секций ограждения, 1 ворот и 1 калитки для МОУ ДОД «СДЮСШОР» г. Кировск Мурманской области).

- Капитальные затраты на строительство объектов размещения ТКО рассчитаны на основании проектов-аналогов, реализуемых в других субъектах Российской Федерации (2 736,16 рублей на тонну мощности, 5 029,32 рублей за тонну мощности и 46 989,16 рублей за тонну мощности). Эксплуатационные затраты на объектах размещения отходов рассчитаны по средним удельным затратам (на тонну фактической мощности) действующего объекта размещения (полигон ТКО г. Краснокаменск), принятым при расчёте тарифов Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, а также расчёта затрат на энергоресурсы, приведённого в проектной документации на строительство полигона ТКО в г. Петровск-Забайкальском.

- Капитальные затраты на строительство объектов обработки рассчитаны на основании удельного показателя на тонну мощности согласно проектам-аналогам, реализуемым в других субъектах Российской Федерации (2 489,36 рублей на тонну мощности и 3 675 рублей за тонну мощности). Эксплуатационные затраты на объектах обработки определены по удельным показателям, рассчитаны на основании затрат, принятых Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края при расчёте тарифа на объекте обработки АО «Забайкалспецтранс».

- Капитальные затраты на строительство объектов временного накопления/перегрузки отходов рассчитаны на основании удельного показателя на тонну мощности согласно проектам-аналогам, реализуемым в других субъектах Российской Федерации (1 036,49 рублей на тонну мощности). Эксплуатационные затраты на объектах временного накопления/перегрузки отходов определены по удельным показателям согласно проектам-аналогам, реализуемым в других субъектах Российской Федерации (операционные – 50,97 рублей на тонну мощности, неподконтрольные – 13,72 рублей, затраты на энергоресурсы – 39,21 рублей).

- Затраты на транспортирование отходов на базовый год приняты на уровне 53,85 рублей на тонно-километр первого звена транспортирования (от объектов накопления отходов до объектов их перегрузки/обработки) и 24,88 рублей на тонно-километр второго звена транспортирования (от объектов перегрузки до объектов обработки и от объектов обработки до объектов размещения).

- Собственные расходы регионального оператора приняты на уровне 10% от необходимой валовой выручки на каждый год деятельности.

В целях минимизации влияния инвестиционной составляющей на размер тарифа регионального оператора 100% инвестиций на создание объектов обработки и размещения отходов отнесены на бюджетные источники. Инвестиции на создание объектов временного накопления/перегрузок и модернизацию объектов размещения отнесены на внебюджетные источники.

Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами определены по аналогии с установлением тарифов в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами в соответствии с Основами ценообразования в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами», с учётом показателей, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, а также объёма необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами не учитывают корректировок необходимой валовой выручки, в том числе связанных с изменением законодательства Российской Федерации, возмещением экономически обоснованных и не учтённых органом регулирования расходов, недополученных доходов, а также исключением необоснованно полученных доходов.

Необходимая валовая выручка регионального оператора с целью расчёта прогнозного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами определена без учёта налога на добавленную стоимость. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость отдельными категориями налогоплательщиков учитываются на этапе утверждения тарифов в соответствии с действующим законодательством.

Предельные тарифы в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами утверждаются органом регулирования тарифов Забайкальского края. Значения тарифов, представленные в территориальной схеме в таблицах 50 и 51, являются прогнозными и приведены	справочно.

Таблица 50. Прогнозный единый тариф регионального оператора, в рублях за тонну и за куб. м

| Тариф/Прогнозный период, год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единый тариф регионального оператора, руб./тонна | 3 485,43 | 3 993,56 | 4 189,94 | 6 314,19 | 6 335,63 | 6 348,70 | 6 367,98 | 6 505,13 | 6 751,41 | 6 956,09 | 7 145,05 |
| Единый тариф регионального оператора, руб./тонна с НДС 20% | 4 182,52 | 4 792,28 | 5 027,93 | 7 577,03 | 7 602,75 | 7 618,44 | 7 641,58 | 7 806,15 | 8 101,69 | 8 347,31 | 8 574,06 |
| Единый тариф регионального оператора, руб./куб. м | 581,76 | 666,58 | 699,36 | 1 053,92 | 1 057,50 | 1 059,68 | 1 062,90 | 1 085,79 | 1 126,90 | 1 161,06 | 1 192,60 |
| Единый тариф регионального оператора, руб./куб. м с НДС 20% | 698,12 | 799,89 | 839,23 | 1 264,71 | 1 269,00 | 1 271,62 | 1 275,48 | 1 302,95 | 1 352,28 | 1 393,28 | 1 431,12 |

Таблица 51. Прогнозные тарифы на объектах обращения с ТКО, в рублях за тонну, без НДС

| Наименование объекта | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозный тариф, руб. на тонну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТКО г. Краснокаменск | 163,23 | 167,95 | 172,83 | 177,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перспективный Полигон ТКО в Читинском районе | - | - | - | - | 739,10 | 765,35 | 793,17 | 822,81 | 848,18 | 867,86 | 888,32 | 909,56 |
| Перспективный Полигон ТКО г. Петровск-Забайкальский | - | - | - | - | 893,04 | 931,43 | 973,60 | 1 020,40 | 1 057,53 | 1 073,96 | 1 091,21 | 1 109,28 |
| Перспективный Полигон ТКО с. Оловянная | - | - | - | - | 898,50 | 937,21 | 979,75 | 1 026,99 | 1 064,38 | 1 080,72 | 1 097,89 | 1 115,86 |
| Перспективный Полигон ТКО Шилкинский район | - | - | - | - | 877,14 | 914,60 | 955,67 | 1 001,19 | 1 037,55 | 1 054,25 | 1 071,78 | 1 090,11 |
| Перспективный полигон ТКО п. Новая Чара | - | - | - | - | 3 767,39 | 3 975,54 | 4 214,71 | 4 493,15 | 4 670,02 | 4 637,12 | 4 605,71 | 4 575,45 |
| Перспективный полигон ТКО в Краснокаменском районе | - | - | - | - | 885,79 | 923,76 | 965,42 | 1 011,64 | 1 048,42 | 1 064,97 | 1 082,35 | 1 100,54 |
| Перспективный полигон ТКО в Чернышевском районе | - | - | - | - | 885,99 | 923,97 | 965,65 | 1 011,88 | 1 048,67 | 1 065,22 | 1 082,60 | 1 100,78 |
| СВАЛКА в с. Улёты | 1 048,92 | 1 865,56 | 2 691,09 | 2 992,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в с. Красный Чикой | 644,46 | 860,59 | 1 080,18 | 1 167,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в г. Петровск-Забайкальский | 684,01 | 958,86 | 1 237,69 | 1 345,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в г. Хилок | 668,84 | 921,17 | 1 177,27 | 1 277,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА п. Ивановка | 537,56 | 597,35 | 661,96 | 692,91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в с. Кыра | 1 151,85 | 2 121,30 | 3 101,03 | 3 457,54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в с. Акша | 696,22 | 989,21 | 1 286,34 | 1 400,74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в с. Дульдурга | 1 361,02 | 2 641,03 | 3 934,13 | 4 401,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в пгт. Могойтуй | 880,96 | 1 448,23 | 2 022,13 | 2 234,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в с. Нижний Цасучей | 1 097,95 | 1 987,37 | 2 886,35 | 3 214,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в п. Оловянная | 767,63 | 1 166,63 | 1 570,73 | 1 723,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА пгт. Агинское | 683,30 | 957,10 | 1 234,87 | 1 342,41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в с. Шелопугино | 1 072,57 | 1 924,31 | 2 785,27 | 3 099,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в г. Балей | 810,43 | 1 272,98 | 1 741,21 | 1 916,31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в г. Нерчинск | 1 106,81 | 2 009,39 | 2 921,64 | 3 254,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в п. Вершино-Дарасунский | 719,88 | 1 047,99 | 1 380,57 | 1 507,54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в г. Шилка | 678,27 | 944,60 | 1 214,83 | 1 319,69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в г. Борзя | 688,23 | 969,35 | 1 254,51 | 1 364,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в пгт. Шерловая гора | 728,10 | 1 068,41 | 1 413,29 | 1 544,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в пгт. Забайкальск | 744,26 | 1 108,57 | 1 477,68 | 1 617,61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в с. Александровский Завод | 770,08 | 1 172,71 | 1 580,49 | 1 734,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в с. Нерчинский Завод | 912,70 | 1 527,09 | 2 148,54 | 2 377,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в пгт. Приаргунск | 659,99 | 899,18 | 1 142,02 | 1 237,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в с. Калга | 784,82 | 1 209,33 | 1 639,19 | 1 800,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в с. Газимурский Завод | 1 210,05 | 2 265,91 | 3 332,84 | 3 720,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в с. Кактолга | 6 639,09 | 15 755,46 | 24 955,91 | 28 228,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в с. Батакан | 3 112,35 | 6 992,56 | 10 909,42 | 12 307,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в с. Зерен | 10 205,10 | 24 615,95 | 39 158,85 | 44 326,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в г. Сретенск | 649,05 | 872,00 | 1 098,46 | 1 187,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в г. Могоча | 779,76 | 1 196,78 | 1 619,07 | 1 777,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в пгт. Новая Чара | 823,34 | 1 305,06 | 1 792,63 | 1 974,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в пгт. Чернышевск | 651,99 | 879,29 | 1 110,14 | 1 201,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в с. Тупик | 1 734,40 | 3 568,77 | 5 421,26 | 6 087,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА в п. Могзон | 1 339,32 | 2 587,12 | 3 847,71 | 4 303,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВАЛКА в п. Амазар | 1 323,28 | 2 547,26 | 3 783,82 | 4 231,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВАЛКА в пгт. Карымское | 694,06 | 983,83 | 1 277,73 | 1 390,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СВАЛКА вблизи г. Шилка | 772,67 | 1 179,16 | 1 590,83 | 1 745,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сортировка г. Чита (п. Ивановка) | - | - | 675,64 | 687,16 | 679,96 | 535,07 | 379,58 | 212,87 | 157,07 | 130,29 | 103,04 | 75,18 |
| Сортировка г. Петровск-Забайкальский | - | - | - | - | 932,02 | 797,19 | 651,56 | 494,56 | 448,30 | 430,93 | 412,95 | 394,26 |
| Сортировка с. Оловянная | - | - | - | - | 764,32 | 631,74 | 488,36 | 333,58 | 289,50 | 274,30 | 258,46 | 241,89 |
| Сортировка пгт. Шилка | - | - | - | - | 768,86 | 636,23 | 492,79 | 337,94 | 293,81 | 278,54 | 262,65 | 246,02 |
| Сортировка п. Новая Чара | - | - | - | - | 969,18 | 833,84 | 687,72 | 530,23 | 483,49 | 465,63 | 447,18 | 428,02 |
| Мусоросортировочный завод г. Чита (Сухая Падь) | - | 380,39 | 386,49 | 397,90 | 409,65 | 285,27 | 150,32 | 4,17 | -31,05 | -37,12 | -43,57 | -50,43 |
| Сортировка в Краснокаменском районе | - | - | - | - | 765,39 | 632,81 | 489,41 | 334,61 | 290,52 | 275,30 | 259,45 | 242,87 |
| Сортировка в Чернышевском районе | - | - | - | - | 934,33 | 799,47 | 653,81 | 496,78 | 450,49 | 433,09 | 415,08 | 396,36 |
| Прогнозная себестоимость, руб. на тонну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПВН в с. Улёты | - | - | - | - | 223,66 | 286,04 | 348,67 | 411,61 | 433,01 | 430,72 | 428,72 | 427,02 |
| ПВН в с. Красный Чикой | - | - | - | - | 224,02 | 286,62 | 349,48 | 412,64 | 434,11 | 431,78 | 429,76 | 428,03 |
| ПВН в г. Хилок | - | - | - | - | 223,85 | 286,35 | 349,10 | 412,16 | 433,60 | 431,28 | 429,28 | 427,56 |
| ПВН в с. Кыре | - | - | - | - | 229,01 | 294,66 | 360,58 | 426,81 | 449,15 | 446,45 | 444,06 | 441,97 |
| ПВН в с. Акша | - | - | - | - | 222,27 | 283,80 | 345,59 | 407,68 | 428,84 | 426,64 | 424,75 | 423,15 |
| ПВН в с. Дульдурга | - | - | - | - | 224,45 | 287,31 | 350,43 | 413,86 | 435,40 | 433,05 | 431,00 | 429,23 |
| ПВН в пгт. Могойтуй | - | - | - | - | 223,90 | 286,43 | 349,22 | 412,30 | 433,75 | 431,43 | 429,43 | 427,70 |
| ПВН в с. Нижний Цасучей | - | - | - | - | 233,15 | 301,35 | 369,81 | 438,59 | 461,67 | 458,65 | 455,96 | 453,56 |
| ПВН пгт. Агинское | - | - | - | - | 222,06 | 283,46 | 345,11 | 407,07 | 428,19 | 426,01 | 424,14 | 422,55 |
| ПВН в с. Шелопугино | - | - | - | - | 222,52 | 284,20 | 346,13 | 408,37 | 429,58 | 427,36 | 425,46 | 423,83 |
| ПВН в г. Балей | - | - | - | - | 224,21 | 286,92 | 349,89 | 413,16 | 434,67 | 432,32 | 430,29 | 428,55 |
| ПВН в г. Нерчинск | - | - | - | - | 224,36 | 287,16 | 350,22 | 413,59 | 435,12 | 432,77 | 430,73 | 428,97 |
| ПВН в п. Вершино-Дарасунский | - | - | - | - | 230,88 | 297,68 | 364,74 | 432,13 | 454,80 | 451,96 | 449,43 | 447,20 |
| ПВН в г. Борзя | - | - | - | - | 222,69 | 284,48 | 346,52 | 408,87 | 430,10 | 427,87 | 425,95 | 424,32 |
| ПВН в пос. Шерловая Гора | - | - | - | - | 230,41 | 296,93 | 363,71 | 430,81 | 453,40 | 450,59 | 448,10 | 445,90 |
| ПВН в пгт. Забайкальск | - | - | - | - | 225,80 | 289,49 | 353,44 | 417,70 | 439,48 | 437,02 | 434,87 | 433,01 |
| ПВН в с. Александровский Завод |  |  |  |  | 226,34 | 290,36 | 354,65 | 419,24 | 441,11 | 438,61 | 436,42 | 434,52 |
| ПВН в с. Нерчинский Завод | - | - | - | - | 225,44 | 288,91 | 352,64 | 416,68 | 438,40 | 435,97 | 433,84 | 432,01 |
| ПВН в пгт. Приаргунск | - | - | - | - | 226,56 | 290,71 | 355,12 | 419,85 | 441,76 | 439,24 | 437,04 | 435,12 |
| ПВН в с. Калга | - | - | - | - | 221,66 | 282,81 | 344,22 | 405,93 | 426,98 | 424,83 | 422,99 | 421,43 |
| ПВН в с. Газимурский Завод | - | - | - | - | 239,28 | 311,23 | 383,45 | 456,01 | 480,16 | 476,68 | 473,54 | 470,69 |
| ПВН в с. Кактолга | - | - | - | - | 563,43 | 833,98 | 1 105,20 | 1 377,28 | 1 458,51 | 1 430,56 | 1 403,43 | 1 376,99 |
| ПВН в с. Батакан | - | - | - | - | 331,88 | 460,57 | 589,65 | 719,20 | 759,66 | 749,19 | 739,19 | 729,61 |
| ПВН в с. Зерен | - | - | - | - | 975,02 | 1 497,76 | 2 021,66 | 2 547,10 | 2 700,78 | 2 641,76 | 2 584,18 | 2 527,78 |
| ПВН в г. Сретенск | - | - | - | - | 227,56 | 292,32 | 357,35 | 422,69 | 444,78 | 442,19 | 439,91 | 437,92 |
| ПВН в г. Могоча | - | - | - | - | 222,90 | 284,82 | 346,99 | 409,46 | 430,73 | 428,49 | 426,55 | 424,90 |
| ПВН в с. Тупик | - | - | - | - | 221,92 | 283,22 | 344,79 | 406,66 | 427,75 | 425,59 | 423,72 | 422,14 |
| ПВН в п. Могзон | - | - | - | - | 239,42 | 311,45 | 383,77 | 456,41 | 480,59 | 477,10 | 473,94 | 471,08 |
| ПВН в п. Амазар | - | - | - | - | 244,21 | 319,18 | 394,43 | 470,02 | 495,04 | 491,19 | 487,68 | 484,48 |
| ПВН пос. Ксеньевка | - | - | - | - | 244,00 | 318,84 | 393,96 | 469,42 | 494,41 | 490,57 | 487,08 | 483,89 |
| ПВН в пгт. Карымское | - | - | - | - | 128,80 | 133,05 | 137,45 | 142,00 | 146,70 | 151,57 | 156,59 | 161,79 |

РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами размещена в публичном доступе в сети Интернет по IP-адресу http://5.189.234.22: Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Забайкальского края.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, формирует систему обращения с отходами на территории Забайкальского края и является обязательной для исполнения региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и другими операторами, осуществляющими обращение с твёрдыми коммунальными отходами на территории Забайкальского края.

Территориальная схема обращения с отходами базируется на новой модели отношений по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, регламентированной Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». В соответствии с территориальной схемой формируется новая система накопления твёрдых коммунальных отходов, включая поэтапный переход к раздельному накоплению твёрдых коммунальных отходов и накоплению опасных и особо опасных отходов.

Территориальная схема обращения с отходами предусматривает строительство мест размещения, перегрузки и обработки отходов. В случае невозможности реализации мероприятий, предусмотренных территориальной схемой, в территориальную схему должны быть внесены соответствующие изменения. При этом региональный оператор вправе предложить к реализации собственные проекты строительства объектов обработки, перегрузки и размещения отходов, обеспечивающие достижение целей, предусмотренных настоящей территориальной схемой и соглашением об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, заключённым между региональным оператором и уполномоченным органом субъекта РФ.

В случае экономической и экологической целесообразности в период действия территориальной схемы могут быть предложены мероприятия по строительству объектов по утилизации и обезвреживанию отходов.

Территориальная схема включает в себя электронную модель, в которой имеется база данных для хранения и обработки всей информации по вопросам обращения с отходами на территории Забайкальского края, финансовая модель, а также математическая модель для решения задачи оптимизации транспортных потоков, расположения и технических характеристик объектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение А1: Реестр источников образования ТКО

- Приложение А2: Реестр источников образования отходов производства и потребления за исключением ТКО

- Приложение А3: Данные статистической отчётности 2-ТП (отходы) за 3 года

- Приложение А4: Прогноз образования промышленных отходов

- Приложение А5. Сведения о местах накопления ТКО (контейнерные площадки)

- Приложение А5.1: Реестр перспективных мест накопления отходов

- Приложение А6. Перечень мест несанкционированного размещения отходов

- Приложение А6.1: Перечень мест несанкционированного размещения отходов (свалки-навалы)

- Приложение А7: Перечень объектов размещения, не включённых в ГРОРО

- Приложение А8: Реестр источников образования медицинских отходов

- Приложение А9: Реестр источников образования отходов животноводства

- Приложение А10: Реестр объектов захоронения биологических отходов

- Приложение Б1: Баланс количественных характеристик отходов производства и потребления за исключением ТКО

- Приложение Б2: Сводная информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается на протяжении срока действия территориальной схемы

- Приложение Б3: Расширенный баланс количественных характеристик ТКО, целевые показатели по ТКО

- Приложение В1: Перспективная логистическая модель (схема потоков ТКО на период 2019 – 2030 годов)