РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Терпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БУКАЧАЧИНСКОЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО РАЙОНА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2014 г.

Содержание

|  | Состав авторского коллектива и перечень текстовых и графических материалов |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Введение |  | 6 |  |
|  | 1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию(Концепция генерального плана городского поселения Букачачинское) |  | 13 |  |
|  | 1.1 Стратегические миссии и принципы территориального планирования |  | 13 |  |
|  | 1.2 Основные направления развития территории городского поселения Букачачинское |  | 16 |  |
|  | 1.3 Приоритетные направления демографического развития городского поселения Букачачинское |  | 21 |  |
|  | 1.3.1 Мероприятия по улучшению демографической ситуации |  | 22 |  |
|  | 1.3.2 Проектная численность населения |  | 25 |  |
|  | 1.3.3 Динамика численности незанятых трудовой деятельностью граждан |  | 29 |  |
|  | 1.3.4 Развитие системы расселения |  | 30 |  |
|  | 1.4 Архитектурно-планировочная организация территории |  | 45 |  |
|  | 1.5 Озеленение |  | 48 |  |
|  | 1.6 Развитие производственной сферы |  | 49 |  |
|  | 1.7 Развитие агропромышленного комплекса |  | 54 |  |
|  | 1.8 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть |  | 56 |  |
|  | 1.9 Инженерное оборудование территории |  | 58 |  |
|  | 1.9.1 Водоснабжение |  | 58 |  |
|  | 1.9.2 Система пожаротушения |  | 60 |  |
|  | 1.9.3 Водоотведение (канализация) |  | 61 |  |
|  | 1.9.4 Электроснабжение |  | 62 |  |
|  | 2.9.5 Газоснабжение |  | 64 |  |
|  | 1.10 Охрана окружающей среды |  | 64 |  |
|  | 1.10.1 Санитарные и водоохранные зоны |  | 64 |  |
|  | 1.10.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  | 69 |  |
|  | 1.10.3 Мероприятия по охране водной среды |  | 71 |  |
|  | 1.10.4 Мероприятия по охране почвенного покрова |  | 72 |  |
|  | 1.10.5 Охрана недр |  | 73 |  |
|  | 1.10.6 Охрана от загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления |  | 74 |  |
|  | Заключение |  | 79 |  |
| СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА |  |  |  |  |
| Генеральный директор, канд. геогр. наук |  | Д.Ю. Андреянов |  |  |
| Главный архитектор проекта |  | С.Г.Братчик |  |  |
| Природные условия и ресурсы, экология |  | С.И. Андреянова |  |  |
| Демографическая ситуация |  | А.И. Савченко |  |  |
| Пространственный анализ |  | М.В. Борисова |  |  |
| Экономический анализ |  | Е.Н. Авдеев |  |  |
| Инженерное оборудование территории, социальная инфраструктура |  | И.В. Рудинская А.С. Левченко |  |  |
| Консультант, докт. геогр. наук Консультант, докт. геогр. наук |  | А.В. Лысенко В.А. Шальнев |  |  |
| Архитектор |  | В.В. Кулешов |  |  |
| Инженер-картограф 1 категории |  | Р.А. Щекотихин |  |  |
| Картограф |  | Я.C. Шуклина |  |  |

# Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |
|  | Положения о территориальном планировании. Том 1 |
|  | Обоснование проекта генерального плана. Том 2 |
| 2. Графические материалы |  |
|  | Схема комплексного развития территории поселения (М 1:25000) |
|  | Схема современного использования территории поселения (М 1:25000) |
|  | Схема планируемого размещения объектов местного значения поселения (М 1:5000) |
|  | Схема функциональных зон в границах территории поселения (М 1:25000) |
|  | Анализ существующих и прогнозируемых ограничений использования территории поселения (М 1:5000) |

Введение

Генеральный план городского поселения Букачачинское  Чернышевского района Забайкальского края выполнен в соответствии с муниципальным контрактом №1 от 28.01.2014 и техническим заданием на выполнение работ по разработке генерального плана городского поселения Букачачинское.

Разработка проекта Генерального плана городского поселения Букачачинское выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ и инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНиП 11-04-2003, СНиП 2.07.01-89, Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений., положениями Жилищного и Земельного кодексов Российской Федерации, а также с соблюдением технических условий и требований  государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В проекте определяются:

- основные положения градостроительной политики с учетом особенностей социально-экономических, природно-климатических условий и потенциала поселения;

- зонирование территорий для развития поселения (в том числе для индивидуального жилищного строительства, рекреационных поселений - дач и садоводств), территорий для организации мест массового отдыха и туризма, особо охраняемых природных и историко-культурных комплексов, федеральной, краевой и районной инженерно-транспортной инфраструктур;

- меры по охране окружающей среды, историко-культурного наследия, защита от воздействия опасных природных и техногенных процессов и явлений;

- градостроительные обоснования для принятия  решений о размещений объектов капитального строительства местного значения.

Проект является основанием для разработки:

- плана реализации «Генерального плана городского поселения Букачачинское Чернышевского района Забайкальского края»

- проектов планировки территории;

- проектов межевания территорий;

- градостроительных планов земельных участков;

- правил землепользования и застройки;

- градостроительных регламентов.

Реализация проектных предложений предусматривается в два этапа:

- первая очередь - 2020 год

- расчетный срок - 2030 год.

Проект предназначается:

- органам государственной власти Забайкальского края администрации Чернышевсого района, органам местного самоуправления городского поселения Букачачинское, краевым, городским, районным органам архитектуры и градостроительства для проведения согласованной градостроительной политики, организации землеустройства, разработки программ и проектов на территории муниципального образования;

- органам государственного контроля и надзора при осуществлении их функций в сфере градостроительства и использования земель;

- юридическим лицам и гражданам для учета при приобретении недвижимости, планировании и реализации инвестиций в строительство объектов.

Цели и задачи проекта:

Генеральный план сельского поселения - градостроительная документация о градостроительном планировании развития территории поселения, определяющая стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Генеральные планы поселений разрабатываются в соответствии с утвержденной градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта Российской Федерации, а также территориальных комплексных схем градостроительного планирования развития территорий районов, сельских округов.

Главная цель настоящего проекта – территориально-пространственная организация городского поселения Букачачинское Чернышевского района Забайкальского края и выработка стратегических градостроительных решений по развитию данной территории в соответствии с Концепцией устойчивого развития.

Разработка проекта генерального плана городского поселения Букачачинское Чернышевского района Забайкальского края, является документом территориального планирования, определяющим стратегические направления развития, который разрабатывается с целью:

- обеспечения устойчивого развития территории,

- обеспечения роста жилищного строительства,

- обеспечения экологической безопасности,

- обеспечения рационального использования территорий.

Главные результаты работы:

- определение специализации и потенциала городского поселения Букачачинское в структуре пространства Чернышевского района Забайкальского края;

- пространственная организация территории, основанная на рациональном природопользовании - функциональное зонирование и планировочная структура, система коммуникаций и расселения, природно-экологический каркас - максимально отвечающая целям устойчивого развития городского поселения;

- хозяйственно-экономическое районирование с определенными режимами хозяйственной деятельности (градостроительные регламенты); каждая зона должна разрабатываться с чёткой формулировкой её градостроительных проблем, с предложением возможных путей их решения;

- основа для ведения территориального мониторинга городского поселения Букачачинское Чернышевского района Забайкальского края.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Забайкальского края:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (N 257-ФЗ от  18 октября 2007 года);

- ЗАКОН Забайкальского края от 29.12.2008г. № 113 – ЗЗК « О градостроительной деятельности в Забайкальском крае»;

- Постановление администрации городского поселения «Букачачинское» от 30.06.2011г. № 35 О составе, порядке подготовки документа территориального планирования «Генеральный план городского поселения «Букачачинское», о порядке подготовки изменений и внесения их в такой документ, а также о порядке подготовки плана реализации такого документа».

Строительные нормы и правила:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- Приказ Минрегионразвития РФ № 244 от 26.05.2011г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генерального планов поселений и городских округов»

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва 1994, Центральный научно-исследовательский 
и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469.

1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию (Концепция генерального плана городского поселения Букачачинское)

1.1 Стратегические миссии и принципы территориального планирования

Цель территориального планирования – заложив базис динамичного развития, определить роль отдельных частей городского поселения и оптимизировать его пространственную структуру.

Во-первых, городское поселение Букачачинское– это люди, которые в нем живут, поэтому ключевой стратегической миссией территориального планирования является повышение качества среды проживания людей. Повышение качества жизни подразумевает расширение возможностей каждого человека существовать в соответствии со своими ценностями, в согласии с потребностями, во взаимодействии с окружающим миром.

Во-вторых, миссию территориального планирования можно сформулировать как «рационализация землепользования». Она требует взвешенного подхода к территориальному планированию – соотнесение интересов разных социальных групп и экономических агентов.

Эти два ориентира являлись руководящими при разработке концепции схемы территориального планирования (далее - Концепция). Они определили основные принципы создания отраслевых схем и интегрального функционального зонирования:

Принципы экономической эффективности и устойчивости.

Эффективность функционирования реального сектора экономики определяется удельными показателями, такими как рентабельность, производство продукции на душу населения и др.

Принцип экономической устойчивости подразумевает такое размещение производительных сил, которое обеспечит их эффективное функционирование в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Устойчивость можно повысить в том случае если размещение производительных сил предусматривает их дальнейшее пространственное развитие. При разработке концепции генерального плана учитывалось, что необходимо сгладить потенциальные конфликты землепользования, связанные с дальнейшим развитием территории, ростом спроса на землю и дефицитом трудовых ресурсов. Принцип экономической устойчивости реализовывался в схеме путем пространственного разделения потенциально конфликтных видов экономической активности и пространственного комплексирования, где это целесообразно.

Принципы социальной устойчивости. Под социальной устойчивостью понимается сохранение и приумножение человеческого потенциала. В соответствии с методологией ООН базовые параметры человеческого потенциала – это здоровье, образование и доходы. Следовательно, задачей территориального планирования является оптимизация сети учреждений образования и здравоохранения, а также введение принципа социальной устойчивости в планировании пространственного развития экономики. Территориальное планирование должно способствовать размещению экономической деятельности не только там, где люди нуждаются в рабочих местах.

Принцип сотрудничества. Для городского поселения Букачачинское в  силу его географического положения особенно важно взаимодействие с окружающими территориями. Можно выделить несколько ключевых направлений этого взаимодействия:

Трудовые миграции. Мигранты, как правило, квалифицированные, занимают наиболее квалифицированные рабочие специальности. Задача территориального планирования – способствовать созданию в поселении такой среды, которая привлекала бы интеллектуально богатых людей, обладающих ограниченными средствами, но желающих улучшить свои жилищные условия, переехать сюда на постоянное место жительства.

Транспортные потоки. По территории села проходят транспортные пути регионального значения. Некоторые их параметрические характеристики не соответствуют требуемым техническим категориям этих дорог. Кроме этого, селоиспытывает потребность в улучшении качества дорожного покрытия на уже существующих дорогах местного значения, что является главной приоритетной задачей территориального планирования.

Хозяйственные связи. Многие организации муниципального образования городского поселения Букачачинское, в особенности торговые и обслуживающие, созданы в расчете на рост численности населения в том числе за счет миграции и межхозяйственных связей с другими поселениями района. Другая сфера, в которой важна межмуниципальная кооперация – это строительный комплекс. Предприятия строительной индустрии могут быть устойчиво обеспечены заказами при налаженном взаимодействии со строительным комплексом района.

Экологический императив. Загрязнение атмосферы, поверхностных и грунтовых вод, твердые бытовые отходы – всё это проблемы, отражающиеся на муниципальном образовании городского поселения Букачачинское. Действие экологического императива заключается в размещении участков жилищного строительства. Критерий чистоты окружающей среды является одним из основных при выборе таких площадок. «Естественность» ландшафта, его способность к самоочищению являются важными факторами при формировании стоимости земельного участка под жилищное строительство.

Эстетический императив. В настоящее время потенциал городского поселения Букачачинское с точки зрения размещения некоторых функций недооценен. Это означает, что в будущем плотность различных объектов на территории поселения значительно возрастет. Пока интенсивность этого процесса ещё не достигла пика, у поселения есть возможность задать такие условия развития, при которых пространственное развитие будет гармоничным, а рациональное землепользование приведет к тому, что поселение станет рекреационным центром. Для этого при размещении и проектировании жилых зон и транспортных коридоров необходимо учитывать, насколько эстетично они сочетаются друг с другом и вписываются в ландшафт.

Таким образом, территориальное планирование - это задача с множеством ограничивающих условий, задача, при которой категория каждого земельного участка определялась как наилучший вариант в соответствии со стратегическими миссиями и принципами пространственного развития.

1.2 Основные направления развития территории городского поселения Букачачинское

В основу прогнозирования основных показателей развития экономики городского поселения Букачачинское положены проведенный выше анализ современного состояния и особенностей геополитического и экономическо-географического положения района, его природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, обеспеченности трудовыми ресурсами, развития и размещения основных видов экономической деятельности. В процессе разработки прогноза развития экономического сектора учитывались и тесно с ним связанные проблемы повышения жизненного уровня населения, охраны окружающей природной среды, предстоящие технические и технологические сдвиги в сферах материального производства и услуг.

Дальнейшее экономическое развитие городского поселения предполагает экономический рост, который ориентируется уже не только на вовлечение старых, но и на создание новых производственных мощностей, на обновление основных фондов, на привлечение новой квалифицированной рабочей силы.

Принимая во внимание большое число факторов, влияющих на развитие и размещение экономики села, и их изменчивость под влиянием технического прогресса, экономической политики, конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков и т.д., разрабатываются два варианта прогноза перспективного развития экономической системы городского поселения Букачачинское:

инерционный (низкий);

стабилизационный (средний).

Инерционный вариант предполагает сохранение существовавшего портфеля ресурсов в качестве базы социально-экономического роста на расчетную перспективу, консервацию методов и форм эксплуатации данных ресурсов, сложившейся отраслевой структуры экономики. Низкие темпы роста могут привести к отставанию городского поселения Букачачинское в развитии экономики от других административных единиц Чернышевского района.

Некоторый рост объемов производства продукции аграрного сектора будет происходить преимущественно экстенсивным путем развития с сохранением низкой производительности труда, полунатурального характера производства и ориентации на удовлетворение преимущественно внутренних потребностей села.

Стабилизационный сценарий выступает в качестве одного из наиболее вероятных и в целом приемлемых вариантов перспективного развития экономической системы села. Следует иметь в виду так же, что предстоящий научно-технический и технологический прогресс может внести весьма существенные корректировки в намечаемые прогнозные параметры и направления развития. Поэтому комплекс прогнозов, предназначенных для выработки и реализации соответствующих мер и мероприятий по развитию экономики, должны периодически пересматриваться и координироваться в соответствии с меняющимися перспективами.

Развитие промышленности городского поселения Букачачинское является важнейшим условием восстановления и развития экономики района в целом. Благоприятными обстоятельствами, способствующими потенциальному развитию промышленного производства на территории села, можно считать:

- Наличие контингента незанятых лиц в трудоспособном возрасте;

- Наличие определенного контингента квалифицированных кадров;

- Наличие запасов всех основных видов сырья для производства, развития легкой промышленности и АПК;

- Важным и безотлагательным для городского поселения Букачачинское должен стать комплекс мер по реструктуризации существующей модели экономики и строительству предприятий, производящих востребованные региональным рынком товары и услуги.

- При прогнозе учитывались также современные и возможные в будущем демографические, социальные, организационно-управленческие проблемы, необходимость ориентации на политику импортозамещения, а также сильные и слабые стороны в качестве факторов перспективного развития отрасли.

Инерционный вариант развития промышленности городского поселения Букачачинское имеет большую вероятность при сохранении и консервации существующих процессов экономической политики и методов управления.

Стабилизационный вариант развития промышленности городского поселения Букачачинское возможен при осуществлении значительных внешних и внутренних инвестициях, проведении государственной политики, направленной на поддержку основных объектов хозяйственной деятельности и территориального развития малого бизнеса.

Основной проблемой на сегодняшний день является малое количество действующих предприятий на территории поселения. Развитие промышленного производства является необходимым условием дальнейшего развития территории.

Основными отраслями промышленности на расчетный период определенными для восстановления в поселении являются  добывающая, перерабатывающая  и легкая промышленность, имеющие  благоприятные предпосылки для опережающего роста и увеличения доли в структуре хозяйства и  обладающие сравнительно высоким мультипликативным эффектом.

Добывающие производства, лесозаготовка и переработка сельскохозяйственной продукции могут стать основными градообразующими отраслями на территории городского поселения Букачачинское. Как высоко трудоемкие отрасли они должны сыграть ключевую роль в обеспечении занятости населения и ликвидации безработицы. Темпы восстановления и развития данных отраслей будут напрямую зависеть от множества неравнозначных факторов, из которых решающих будет восстановление сырьевой базы, которая в свою очередь зависит от восстановления и развития городского хозяйства, восстановления  земельных ресурсов.

На основе тенденций последних лет развития основных видов деятельности перерабатывающей промышленности и добычи полезных ископаемых и с учетом демографического прогноза на перспективу ожидается значительный рост потребностей населения сельсовета в хлебобулочных изделиях, мясных, молочных изделиях, крупах и, следовательно, темпов роста данных вида производств.

Ключевые направления стратегического развития территории городского поселения Букачачинское ориентированы на создание условий для реализации фундаментальных ценностей – свободного развития личности в обществе, социальной справедливости и равных возможностей для всех. Необходимо стремиться к последовательному улучшению условий жизни на территории села при большей внутри муниципальной сбалансированности. Важно способствовать сохранению и увеличению возможностей для реализации трудового потенциала населения в непосредственной близости от постоянного места жительства. При развитии территории необходимо гарантировать долгосрочное сохранение культурного наследия.

Таким образом, нам представляется два основных варианта развития городского поселения Букачачинское: сдержанного (инерционного) развития и инвестиционного (инновационного) развития.

Ориентировочный прогноз численности населения произведен по двум вариантам:

- вариант I - выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации в городском поселении, и основных тенденций перспективного расчета численности населения Чернышевского района.

- вариант II - принятый данным проектом как инновационный сценарий, на основании потенциальной градостроительной емкости территории городского поселения, с учетом возможности привлечения на территорию людей для постоянного проживания.

Демографические показатели ориентированы на:

- продолжение наметившейся за последние годы тенденции роста уровня рождаемости, который обусловлен повышением доли возрастной группы населения, вступающего в брак и увеличения рождаемости в неофициального зарегистрированных браках, а также повышения возрастного ценза рожающих женщин;

- снижение младенческой смертности и смертности населения как молодых возрастов, так и в трудоспособном возрасте. Хотя, в связи с отмеченным процессом "старения" населения, общее число умерших в прогнозный период может расти с увеличением доли старших возрастных групп населения;

- создание условий для роста уровня рождаемости, особенно стимулирование второго и последующих рождений;

- сокращение отрицательного сальдо миграционного баланса и повышение привлекательности территории для проживания, увеличение интенсивности миграционных процессов, связанных с реализацией социальной и жилищно-коммунальной программ, а также привлечением дополнительных средств инвесторов к строительству жилья с выделением им соответствующей доли квартир для проживания.

1.3 Приоритетные направления демографического развития городского поселения Букачачинское

Охрана здоровья и увеличение продолжительности жизни.

	снижение материнской и младенческой смертности;

	увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни путем снижения заболеваемости, профилактики травматизма и отравлений;

	формирование здорового образа жизни путем организации и проведения пропагандистской работы, в том числе через средства массовой информации, развитие учреждений физической культуры, отдыха и туризма, досуговых центров (особенно для детей, подростков и молодежи).

Стимулирование рождаемости, укрепление семьи:

	организация комплексной работы, направленной на улучшение положения семьи, ориентация системы общественных и личностных ценностей на многодетные семьи;

	поддержка молодых семей и их ориентация на рождение детей, воспитание ответственного родительства и сохранения их репродуктивного здоровья; разработка региональных аспектов обеспечения молодых семей достойными жилищными условиям;

	реализация государственных гарантий по обеспечению детей, беременных женщин качественной, бесплатной медицинской помощью, максимально сохранив доступность дорогостоящих видов помощи;

	активизация информационно-разъяснительной работы в области народонаселения, переориентация системы ценностей на устойчивую семью с несколькими детьми и высокие духовно-нравственные ценности в обществе.

Миграционная политика:

Разработка механизмов привлечения иммигрантов, находящихся в репродуктивном возрасте, имеющих высокий квалификационный уровень в профессиях, представляющих приоритетный интерес для социально-экономического развития сельсовета.

По мнению разработчиков, рост общей численности постоянного населения сельсовета сохранится на весь расчетный период с некоторым «затуханием», что нашло отражение в базовом («инвестиционном») варианте прогноза общей численности населения. Также предполагается улучшение общей демографической ситуации (рост рождаемости, снижение относительных показателей смертности, сокращение показателей разводимости и т.п.) вследствие государственной (федеральной и региональной) демографической программы и комплекса мер, направленных на поддержку института семьи.

1.3.1 Мероприятия по улучшению демографической ситуации

Снижение смертности от устранимых причин:

- резкое усиление контроля над реализацией алкоголя, введение дополнительных ограничений на его продажу;

- повышение безопасности дорожного движения, резкое снижение ДТП с участием пешеходов;

- улучшение состояния здоровья населения в трудоспособном возрасте, в первую очередь путем совершенствования профилактических мероприятий по снижению травм и отравлений, курения и алкоголизма.

Развитие здравоохранения:

- приобретение необходимого оборудования для сокращения младенческой смертности;

- повышение обеспеченности населения услугами здравоохранения (учреждениями, медицинским персоналом);

- оснащение современным медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений;

- совершенствование системы лекарственного обеспечения.

Увеличение рождаемости:

- укрепление репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи;

- совершенствование организации и качества оказания акушерско-гинекологической помощи и лекарственного обеспечения до и во время беременности и родов, перинатальной помощи, дальнейшее развитие профилактики и лечение бесплодия.

Поддержка института семьи, материнства и детства:

- формирование у населения мотивации к семейным ценностям и ориентации на многодетные семьи;

- развитие системы комплексной социальной помощи семьям с детьми;

- проведение различных массовых мероприятий (развлекательных, выставочных и др.);

- оказание информационно-консультационных услуг;

- совершенствование системы семейных пособий;

- сокращение масштабов социального сиротства, развитие и совершенствование института приемной семьи;

- создание условий для сокращения детской безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- обязательное строительство детских площадок и дошкольных образовательных учреждений;

- развитие форм семейного отдыха;

- повышение доступности образования.

Профилактика заболеваний и смертности:

- повышение заинтересованности населения в здоровом образе жизни;

- повышение личных расходов на здравоохранение;

- обеспечение населения доступными и качественными медицинскими услугами;

- развитие физкультуры и спорта;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение качества питания;

- совершенствование мер безопасности и охраны труда.

Увеличение положительного сальдо миграционного обмена:

- создание новых высокооплачиваемых рабочих мест;

- развитие жилищного строительства и ипотечного кредитования;

- развитие социальной, транспортной инфраструктуры, торговли и качественных платных услуг;

- создание механизма квотирования рабочих мест на предприятиях и в бюджетных организациях области для молодых специалистов;

- стимулирование процесса адаптации и интеграции различных групп мигрантов, прибывающих на постоянное место жительства;

- создание условий труда, направленных на уменьшение выезда за пределы села молодежи, женщин, квалифицированных специалистов.

Ожидаемые результаты улучшения демографической ситуации:

- сокращение смертности населения, в том числе мужчин трудоспособного возраста;

- рост продолжительности жизни: мужчин до 65 - 66 лет, женщин - до 76 - 77 лет;

- повышение числа вторых и последующих рождений;

- выход на положительный миграционный прирост населения.

- Положительный естественный и миграционный прирост населения возможно лишь при обоснованной жилищной политике.

- Такое изменение численности населения в обязательном порядке должно повлиять на развитие социальной инфраструктуры.

- При инновационно - прорывном сценарии развития городского поселения Букачачинское предусмотрен ряд мероприятий, позволяющих с учетом динамики численности населения и доходной части бюджета поддерживать социальную инфраструктуру территории села на существующем уровне.

1.3.2 Проектная численность населения

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Проектом предполагается, что кризисные явления последнего десятилетия удастся достаточно быстро нейтрализовать, произойдёт мобилизация всех внутренних возможностей территории, форсирование развития всех сфер деятельности, основанных на использовании имеющегося ресурсного потенциала, что приведёт к экономической стабильности, социальному благополучию, экологическому равновесию.

Наряду с этим, необходима и разработка и осуществление региональной политики в области стабилизации демографического развития, которая, безусловно, должна определяться с учетом целей, задач и приоритетов демографического развития, изложенных в Концепции демографического развития Российской Федерации в период до 2015 года.

Главной целью перспективного демографического развития Чернышевского района является повышение уровня жизни населения. Достижение цели предусматривается по двум направлениям:

- реализация экономических мер воздействия - построение модели динамично развивающейся экономики;

- административными мерами - создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.

Динамика изменения численности населения городского поселения Букачачинское, в период с 2002 по 2013 год по данным Всероссийской переписи населения 2002 г. и 2010 г., данным администрации городского поселения: в указанный период с 2002 по 2013 гг. численность населения сельсовета с учётом миграционных процессов уменьшилась на 29,2%.

Таблица 1. - Динамика изменения численности населения, чел.

| Показатели | Годы (чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2009 | 2010 | 2013 |
| Численность постоянного населения | 3525 | 2802 | 2655 | 2497 |

Как видно из таблицы 1,  последние годы происходит естественная убыль населения, динамика численности постоянного населения ежегодно уменьшается. Прежде всего это связано с высокой смертностью, которая в 2013 году превысила рождаемость на 20,4%.  Кроме того, это связано и с миграционными процессами. Люди в поисках работы и более высокооплачиваемой заработной платы уезжают в другие населённые пункты района, края, а также в краевой центр г.Чита.

Как показано в таблице, ежегодный естественный прирост населения с учётом миграции в городском поселении Букачачинское составляет -1,9%, без учёта миграции естественный прирост населения составляет -1,7%.

Таким образом, мы отмечаем убыль населения в городском поселении Букачачинское.

Основными причинами оттока населения с территории городского поселения являются слабо развитая экономическая система, не позволяющая полноценно организовывать самозанятость населения в городском хозяйстве.

Основные направления выезда мигрантов из района в г. Чита, районы  Забайкальского края, другие регионы России.

Механический отток населения формируют также молодые трудоспособные жители, которые покидают поселение в целях получения качественного профессионального образования и трудоустройства.

Таблица 2. - Среднегодовой естественный прирост населения

| Среднегодовой показатель естественного прироста в % |  |
| --- | --- |
| С учетом миграции | Без учета миграции |
| -1,9% | -1,7% |

Однако, с учётом выполнения всех пунктов генерального плана и программы социально-экономического развития Чернышевского района: планируемой застройки городского поселения Букачачинское (370 домов в перспективе до 2023 года согласно комплексной программе социально-экономического развития Чернышевского района), а также создания условий для роста экономики городского поселения, создания новых рабочих мест с привлечением трудовых мигрантов, повышения рождаемости, улучшения качества жизни населения -  возможно ожидать  положительный показатель естественного ежегодного прироста населения 0,3%, который и будет принят для расчетов.

Расчет численности населения с учетом среднегодового естественного прироста населения выполнен на первую очередь строительства (2020 г.) и на расчетный срок (2030 г.) по формуле:

Нп = Нс х (1+Рр/100)Тр,

Нр = Нс х (1+Рр/100)Тр,

Нп – ожидаемая численность населения на первую очередь;

Нр – ожидаемая численность населения на расчетный срок;

Нс – существующая численность населения на исходный срок;

Тр – число лет;

Рр  – среднегодовой процент изменения численности населения на первую очередь и расчетный срок с учетом прироста.

Подставив значение в формулу, получим предполагаемую численность населения сельсовета и численность населения села

Нп = 2497 х (1+0,3/100)2 = 2512

Нп = 2497 х (1+0,3/100)17 = 2627

Принимаемая за основу для проектирования ожидаемая проектная численность населения села принимается на первую очередь строительства 2020 г. 2512 человек, на расчетный срок 2030 г.- 2627 человека.

Таблица 3. - Проектная численность населения

| Наименование городского поселения | Фактическая |  |  |  | По проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2010 | 2013 | Первая очередь | Расчетный срок |
| Букачачинское | 3525 | 2655 чел. | 2497 чел. | 2512 чел. | 2627 чел. |

Структура населения по возрастному составу на расчетный срок 2030 год принята в соответствии с фактическим положением по данным администрации сельсовета и представлена в таблице.

1.3.3 Динамика численности незанятых трудовой деятельностью граждан

Перспективный прогноз по уровню зарегистрированной безработицы на расчетный период составит 0,77%.

Для предотвращения массовой безработицы и смягчения ситуации на рынке труда программой занятости населения предусмотрены мероприятия по проведению общественных работ, обучению и переобучению специальностям пользующихся спросом на рынке труда, трудоустройством слабозащищённой категории граждан, трудоустройство несовершеннолетних граждан, оказание предувольнительных услуг. Кроме того, рост инвестиций в экономику района, внедрение инвестиционных программ и проектов, развитие сельскохозяйственного комплекса на территории Чернышевского района позволит создать дополнительные рабочие места, что, безусловно, снизит уровень безработицы, уменьшит миграцию населения и повысит рождаемость в районе.

1.3.4 Развитие системы расселения

В связи с ожидаемым ростом численности населения на основе оптимистического прогноза демографической и миграционной ситуации в муниципальном образовании необходимо предусмотреть территории для жилой застройки в населенном пункте. На увеличение численности населения населенного пункта большое влияние должно оказать развитие производственной и перерабатывающей базы и, как следствие, количества рабочих мест, в связи с реализацией экономической стратегии. Увеличение численности населения повлечет за собой развитие инфраструктуры.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы городского поселения характеризуются следующими основными факторами и тенденциями:

- наличием широко разветвленной сети муниципальных и государственных учреждений социальной сферы, часто с небольшими фондами и устаревшим оборудованием;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и необходимого объема оказываемых ими услуг населению;

- сокращением числа этих учреждений, как следствие структурных изменений отраслей и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- снижением объемов инвестиций в социальную сферу;

- замедлением темпов ввода объектов социальной сферы в эксплуатацию.

В целом современная социальная инфраструктура всего Чернышевского района, несмотря на определенное развитие, по составу, вместимости и размещению по населенным пунктам недостаточно отвечает предъявляемым к ней требованиям.

При формировании системы культурно-бытового обслуживания в Чернышевском районе использованы следующие принципы:

- учет значения населенных пунктов в системе расселения и их взаимосвязи с другими населенными пунктами,

- количество обслуживания населения,

- характер градообразующей базы населенных мест, особенности их планировочной структуры, приоритеты и перспективы развития,

- максимальное приближение учреждений обслуживания непосредственно к человеку.

Система культурно-бытового обслуживания городского поселения, состоящего из пяти деревень, в условиях района отличается межселенным характером, что означает размещение полного комплекса обслуживающих учреждений не в каждой деревне, а в группе сельских населенных пунктов с разделением обслуживающих функций между учреждениями.

При формировании системы культурно-бытового обслуживания района основными направлениями приняты:

- определение опорных центров обслуживания;

- обоснование путей перспективного развития обслуживания;

- предложения по составу и мощности первоочередных объектов обслуживания.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – посещаются каждым клиентом не менее трех раз в неделю;

- объекты периодического пользования – посещаются от двух раз в неделю до трех раз в месяц.

На территории городского поселения Букачачинское формируется система обслуживания, состоящая из первичных центров I ступени; межхозяйственных центров II ступени.

В данном проекте произведен подробный расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания население. Расчет выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития территории. В результате инвестиционной деятельности возможно развитие дополнительных сфер представления услуг, способствующих повышению уровня привлекательности проектируемой территории.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.

Таблица 4. - Расчет учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование учреждений и предприятий | Расчетная норма на 1000 жителей | Требуется на расчетное население |  | Сохраняется |  | Необходимо построить (недостающее по нормам) |  | Требуемая площадь участка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Детские сады | Исходя из охвата детей дошкольного возраста 85% | 150 | 143 | 103 | 98 | 50 | 43 | 0,1га | 0,1га |
| Общеобразовательная средняя школа | Исходя из 100% охвата детей | 297 | 281 | 370 | 364 | - | - |  |  |
| Внешкольные учреждения (музыкальная, художественная школа) | 10% от численности детей школьного возраста | 29 | 25 | - | - | 29 | 25 |  |  |
| Амбулатория | органами здравоохранения |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Административное здание | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |  |
| Отделение связи | 1 оп.место на 1500-2000 жителей | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Отделение банка | 1 оп. место на 1000-2000 жителей | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |  |
| Дом культуры | от 230 до 190 мест на1 тыс.чел. соответственно величине поселения от 2 до 5 тыс. человек | 609 | 578 | 326 | 326 | 281 | 261 | По заданию на проектирование |  |
| Предприятие бытового обслуживания | 7 раб. мест на 1 тыс.чел. | 14 | 13 | - | - | 14 | 13 | 0.1 – 0,2 га на объект |  |
| Баня | 7 мест на 1 тыс.чел. | 14 | 13 | - | - | 14 | 13 | 0,2-0,4 га на объект |  |
| Продовольственный магазин, промтоварный магазин | 100 кв.м. торговой площади, 200 кв.м. на 1 тыс. чел. | 265 531 | 263 502 | 8 | 8 | - | - |  |  |
| Предприятие общественного питания | 40 мест на 1 тыс. чел. | 80 | 77 | 2 (22 мест) | 2 (22 мест) | 57 | 53 |  |  |
| Гостиница | 6 мест на 1 тыс. чел. | 12 | 11 | - | - | 12 | 11 |  |  |
| Хлебопекарня | 0,5 тн-0,6 т на 1 тыс.чел. | 1,4 | 1,3 | 1 | 1 | 1,4 | 1,3 |  |  |
| Комплекс физкультурно-оздоровительных площадок | Территория 0,9 га на 1 тыс.чел. | 1,7 | 1,6 | стадион | стадион | 1,7 | 1,6 |  |  |

Таким образом, для улучшения демографической ситуации в городском поселении Букачачинское, как и в районе в целом, требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни;

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

- улучшение миграционной ситуации.

В целях улучшения жилищных условий граждан и не обладающих достаточными собственными средствами, предусматривается:

- формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых механизмов строительства (приобретения) жилья, включая механизмы ипотечного жилищного кредитования;

- создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетных средств в жилищное строительство.

Выполнение мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов должно быть нацелено на:

- улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- создание условий для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере городского поселения, а также приостановка миграции сельской молодежи;

- повышение образовательного уровень молодых специалистов, занятых в агропромышленном комплексе и социальной сфере городского поселения.

Необходимо проведение направленной жилищной политики в городском поселении с целью развития жилищного строительства. Ведущим направлением жилищного строительства на перспективу будет малоэтажное индивидуальное, то есть жилые дома усадебного и сблокированного типа с придомовыми участками, находящимися в собственности владельцев домов.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого муниципального образования.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (проведение всех инженерных сетей за счет бюджета муниципального образования), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

1.4 Архитектурно-планировочная организация территории

С учетом преимущественного использования территории городского поселения, размещения существующей застройки в соответствии с ранее разработанным проектом застройки, территория поселения разделяется на селитебную, производственную, рекреационную. В пределах указанных территорий выделяются зоны различного функционального назначения.

Архитектурно-планировочная организация территории городского поселения Букачачинское предусматривает формирование функциональных зон и планировочной структуры с учетом сложившейся застройки, территориального развития и планировочных ограничений. Функциональное назначение зоны и её размещение в планировочной структуре определяет систему градостроительных требований по её использованию. Проектом предлагается формирование основных функциональных зон на территории городского поселения: жилой, общественной, рекреационной (зеленые насаждения общего пользования), производственной.

В основу организации жилой зоны положена сложившаяся планировочная структура жилых кварталов. Общественная зона, размещенная в центральной части пгт. Букачача включает общественный центр с административными учреждениями, учреждения образования и культурно-бытового обслуживания. Общественные здания также расположены в сёлах городского поселения.

Основной территорией рекреационной зоны является озелененные территории вдоль реки Агита и Куэнга, с условием их благоустройства. Озелененные территории поймы рек можно использовать с целью рекреации с соблюдением режима использования водоохраной зоны, установленного законодательством.

Развитие производственного строительства предполагается в сложившихся производственных зонах за проектными границами.

Состав и объемы культурно-бытового строительства

Учреждения культурно-бытового обслуживания городского поселения Букачачинское представлены следующими объектами: отделение районной больницы (1 шт.), аптека 1 шт.), школа (2 шт.), детский сад (1 шт.), магазин (17 шт.), столовая (1 шт.), Дом культуры (1 шт.), библиотека (1 шт.), Дом детского творчества (1 шт.), спортивный клуб (1 шт.), отделени сбербанка РФ (1 шт.).

Обеспечение населения объектами обслуживания на расчетный срок не требует увеличения строительства обслуживающих  учреждений,  образования. Однако, необходимо расширение функционала учреждений  культуры, строительство физкультурно-оздоровительных учреждений, расширение сферы сервиса. На расчетный срок предусмотреть размещение дополнительного пожарного депо, исходя из радиуса обслуживания каждого 3 км.

Расчет необходимых объемов культурно-бытового строительства произведен из расчета обслуживания населения городского поселения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Состав и объемы жилищного и производственного строительства.

Расчет и выбор территории для строительства.

Существующий жилой фонд городского поселения Букачачинское по данным администрации городского поселения составляет 48,6 тыс. м². и 458 жилых домов. При существующей численности населения на 2013 год 2497 человек, для расчетов объема существующего жилого фонда принята обеспеченность 18,0 м² общей площади жилья на одного человека в соответствии  с социальными нормами. Жилищная обеспеченность в городском поселении Букачачинское на 2013 г. составила 19,1 кв.м/чел.,

В данном случае при приросте населения городского поселения по нормам на человека фактически не требуется дополнительное увеличение жилых площадей. Однако необходимо отметить, что приоритетным фактором является проведение модернизации жилищного фонда. Кроме того, увеличение жилых площадей будет осуществляться за счёт строительства новых домов (в основном, для обеспечения молодых семей, нуждающихся в жилье).

Таблица 5. Объёмы размещения жилищного строительства в городском поселении Букачачинское Чернышевского района (согласно Схемы территориального планирования района)

| НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА | ЧИСЛО ДОМОВ | ПЕРИОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| БУКАЧАЧА | 353 | 2008-2018 |
| БУХТА | 7 | 2016-2026 |
| БОРОДИНСК | 9 | 2015-2025 |
| УСТЬ-ГОРБИЦА | 1 | 2017-2027 |

Увеличение численности населения городского поселения на расчетный срок потребует увеличения его территории.

Увеличение объемов нового жилого фонда на расчетный срок возможно в существующих кварталах  при застройке неиспользуемых участков, сносе и замене  ветхого жилья. Новое строительство предусматривается вести за счет индивидуальных застройщиков.

Основным типом жилья является одноэтажная усадебная застройка. Расчеты объемов жилищного строительства приведены в таблице.

При проектировании новой застройки необходимо учесть современные требования к жилым домам – строительство 2-этажных жилых домов, домов с мансардой с увеличением общей площади дома. В связи с этим, площадь проектируемого жилого фонда села может превысить расчетную.

1.5 Озеленение

Создание системы озеленения относится к благоустройству территории городского поселения Букачачинское и направлено на обеспечение благоприятной среды проживания населения и организации зон отдыха. Существующие зеленые насаждения на территории городского поселения сохраняются.

Проектом генерального плана предлагается формирование системы различных видов зеленых насаждений.

Всего площадь зеленых насаждений общего пользования в расчете на одного человека составит 17,5 м², что соответствует нормативным требованиям.

Из зеленых насаждений ограниченного пользования и специального назначения:

- озеленение территорий общественных и административных зданий, участков детских и школьных учреждений;

- озеленение санитарно-защитных зон;

- озеленение улиц.

Территории зеленых насаждений общего пользования необходимо озеленить, благоустроить и оборудовать малыми архитектурными формами: скамьями, светильниками, урнами.

Таблица 6.- Технико-экономические показатели городского поселения Букачачинское

| № | Наименование показателей | Ед. измерения | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 2627 |
| 2 | Площадь городского поселения Букачачинское в проектных границах населенных пунктов, в том числе: | га | 978,8 |
|  | - площадь застроенной территории | га | 592,2 |
|  | - площадь территории общественно- деловой зоны | га | 15,6 |
|  | - площадь территории озеленения общего пользования | га | 32,0 |
|  | - площадь территории производственной зоны и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 87,8 |
| 3 | Плотность населения на селитебной территории | чел/га | 4,4 |
| 4 | Площадь кладбища | га | 5,3 |

1.6 Развитие производственной сферы

К основным мероприятиям по развитию промышленности относится:

- Приоритетное развитие производств, основывающихся на использовании местных природных и трудовых ресурсов, (добывающая, перерабатывающая, лёгкая промышленность);

- Осуществление комплекса мер по повышению инвестиционной привлекательности городского поселения;

- Модернизация и реконструкция на новейшей технической и технологической основе функционирующих и создание новых конкурентоспособных производств;

- оказание содействия в подготовке территорий для освоения промышленных площадок;

- Активизация механизмов поддержки малого предпринимательства, в том числе разработка и принятие очередной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках которой необходимо будет продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы, разработке новых механизмов доступа субъектов малого предпринимательства к кредитным ресурсам, совершенствованию внешней среды, созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (расчетный срок).

В Схеме территориального планирования Чернышевского района, в качестве ключевого направления социально-экономического развития городского поселения Букачачинское, рассматривается оптимистический вариант социально-экономического развития, направленный на повышение уровня жизни и занятости городского населения; повышение конкурентоспособности на основе технического перевооружения и модернизации городского хозяйства; сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов; развитие конкурентоспособных производств и предприятий, развитие добычи полезных ископаемых, увеличение рекреационного потенциала.

Согласно Программе комплексного социально-экономического развития Чернышевского района, стратегическая цель социально – экономического развития поселения: создание условий для повышения уровня и качества жизни населения на основе экономического развития.

Приоритеты развития: повышения уровня и качества жизни населения; развитие малого предпринимательства, содействие развитию поддержки малого предпринимательства; повышение эффективности отраслей, эксплуатирующих природные ресурсы; модернизация жилищно-коммунального хозяйства в целях повышения уровня оказываемых жилищно-коммунальных услуг, сокращения расходов на коммунальный комплекс; обеспечение роста собственных доходов бюджета поселения, повышение эффективности бюджетных расходов.

В производстве мяса наблюдается следующая динамика. Поголовье скота падает, обнаруживая некоторое замедление темпов в последние четыре года.

При этом снижается и производство мяса в районе. Постоянно увеличивается доля производства мяса домашними хозяйствами. Сегодня их доля в два раза превышает долю сельскохозяйственных предприятий.

Существенное сокращение поголовья за последние 15 лет не может не сказываться на объемах использования сельскохозяйственных земель для сенокошения и выпаса скота.

Таким образом, наблюдаемое сокращение сельскохозяйственного производства влечет за собой снижение объемов использования земель сельскохозяйственного назначения, снижение их плодородия.

Деятельность сельскохозяйственных предприятий носит неустойчивый характер. Экономические показатели деятельности невысокие.

В районе имеются незначительные объемы переработки производимой сельскохозяйственной продукции. Потребление производимой продукции осуществляется внутри района (личное потребление и реализация продукции в розничной торговой сети).

Снижение объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции связано с низким качеством менеджмента на предприятиях отрасли, которые не выдерживают конкуренции на внутрирайонном рынке и вытесняются более дешевой завозной продукцией. Вывоз продукции местных производителей в другие районы области и за ее пределы (кроме шерсти)  отсутствует.

В городском поселении приняты и реализуются программные документы (местные и районные целевые программы), охватывающие практически все социальные направления - здравоохранение, образование, молодёжную политику, городское хозяйство, малое предпринимательство и многое др.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

В городском поселении имеется подготовленная площадка, пригодная для промышленного развития - здание (вместе с оборудованием) швейной фабрики в пгт. Букачача.

Каменный уголь Букачачинского месторождения начал добываться в 1930 г. в одноименной впадине Забайкальского типа. Выявлено 10 угленосных пластов, два из которых (самых продуктивных) уже отработаны. Запасы оставшихся пластов оценивается в 12,3 млн. тонн. В 1998 году шахта закрыта ввиду нерентабельности добычи. Ввиду довольно высокого качества углей этого месторождения (теплота сгорания 5970 ккал/кг, зольность 9%), его дальнейшая добыча вполне возможна.

Планируется продолжать добычу угля открытым способом на месторождении в п. Букачача. Инициатор проекта ООО «Букачачауголь». Объемы добычи планируется увеличить до 100 тыс. тонн в год.

Размещение лесозаготовительных предприятий планируется в зоне перспективного развития: н.п. Букачача.

В Программу комплексного социально-экономического развития Чернышевского района заложен Инвестиционный проект «Добыча угля открытым способом в п. Букачача».

Суть проекта – обеспечение углем Чернышевского района и Забайкальского края. Развитие предприятия по добыче полезных ископаемых на базе месторождения бурого угля в объеме до 100,0 тыс. тонн в год. Место размещения – п. Букачача Чернышевского района Забайкальского края. Инициатор проекта – ООО «Букачачинский ГОК».

Общая стоимость проекта составляет 35,5 млн.рублей. При этом проект предполагается осуществить за счет собственных и заемных средств. Проработка проекта – В настоящее время осуществляется добыча угля. предприятием получена лицензия до 2033 года. Обеспечено необходимой техникой. В настоящее время на предприятии работают 26 человек. Оформлен в аренду сроком на 5 лет земельный участок площадью 91436 м2. Кадастровая оценка земельного участка составляет 23773,54 рублей. Размер арендной платы в год 1426,41 рублей. Качество и калорийность угля высокое, поэтому продукция пользуется спросом.

Сроки реализации проекта – 2011-2020 годы;

Средняя выручка по годам: 100 млн. рублей;

Количество создаваемых рабочих мест: на 7 человек.

Налоговые поступления в бюджет района составят – 3,1 млн. рублей.

1.7 Развитие агропромышленного комплекса

Немаловажным фактором, определяющим перспективы экономического развития городского поселения Букачачинское  Чернышевского района, является развитие агропромышленного комплекса.

Агропромышленный комплекс  в перспективе может занять одно из  стратегических направление развития его экономики.

Согласно Программе комплексного социально-экономического развития Чернышевского района,  развитие объектов, обеспечивающих эффективную переработку производимой сельскохозяйственной продукции - предприятий по заготовке и переработке мясного и молочного сырья предусмотреть на территории городского поселения Букачачинское.

Целями развития агропромышленного комплекса являются создание эффективного устойчивого сельскохозяйственного производства и вместе с тем решение социальных проблем поселения.

Главная стратегическая задача развития аграрного сектора в перспективе – это дальнейшее поступательное его развитие с целью расширения сырьевой базы для предприятий перерабатывающей промышленности и насыщения потребительского рынка. Превращение существующего на территории городского поселения агропромышленного комплекса в высокоразвитую систему, сочетающую в себе использование новейших технологий в области переработки с постепенным производством натуральной экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

Реализация этой задачи невозможна без создания благоприятных условий и предпосылок для функционирования АПК, как внутренних (уровень развития ресурсного потенциала АПК) так и внешних (расширение и усиление государственной поддержки из бюджетов разного уровня для всех хозяйствующих субъектов независимо от формы собственности и организационно-правого статуса хозяйствующих субъектов).

В настоящее время основной проблемой, препятствующей развитию аграрного сектора, является недостаток собственных инвестиционных ресурсов. Импульсивный характер бюджетного финансирования городского хозяйства, отсутствие собственных средств для закупки новой высокопроизводительной техники и оборудования, минеральных удобрений, для проведения работ по повышению плодородия почв влечёт за собой сокращение производственно-технического потенциала, что существенно снижает темпы роста сельскохозяйственного производства и экономики района в целом.

Решение проблемы развития материально-технической базы сельского хозяйства связано с улучшением финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей, которое невозможно без роста производства и повышения конкурентоспособности их продукции. Это в свою очередь невозможно без изменения отношения к аграрному сектору со стороны государства и создания благоприятных условий функционирования аграрного сектора, способствующих поступательному его развитию.

Для восстановления и укрепления производственного потенциала городского хозяйства необходимо реконструкция, расширение и строительство новых производственных объектов. Решение задач в области развития агропромышленного комплекса должно осуществляться путем реализации инвестиционных проектов.

При развитии растениеводства (кормовые культуры) возможно развитие предприятий по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции. При развитии животноводства необходимо тесное взаимодействие с предприятиями пищевой промышленности и создание комбинатов.

Также рекомендуется развивать виды экономической деятельности, характеризующиеся небольшими капиталовложениями, не критичными к обеспеченности высококвалифицированными, со специальным уклоном, производственными кадрами и минимальным воздействием на окружающую среду. К таким видам можно отнести предприятия тепличного хозяйства, пищевой промышленности по изготовлению полуфабрикатов.

1.8 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

Объекты транспортной инфраструктуры.

Проектом генерального плана предусмотрено повышение качества дорожного покрытия автодороги "Подъезд к н.п. Букачача (37,2 км).

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» пункты 6.40, 6.41:

Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей.

Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Согласно СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство". Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 6.33 необходимо предусматривать открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей.

В проекте принята насыщенность населения автомобилями – 295-343 авт/1000 человек  исходя из перспективного уровня автомобилизации 350 автомобилей на 1 тыс. жителей.

Предложения по обеспечению территории городского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

Развитие транспортной инфраструктуры поселения является первоочередной социальной и градостроительно-инженерной задачей. Разрешение транспортных проблем возможно только при комплексном подходе к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры.

Развитие улично-дорожной сети предлагается осуществлять за счет реконструкции существующих улиц и строительства новых дорог.

При реконструкции существующих магистралей предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестками. Это позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10-15%.

Строительство новых и обустройство существующих автодорожных выходов в сопредельные регионы создаст благоприятные условия для развития международного и межрегионального транзитного транспортного потока.

Темпы развития сети автомобильных дорог района во многом определяются предстоящими структурными изменениями экономики, инвестиционными возможностями и будут соответствовать реализуемому варианту социально-экономического развития.

По  территории района проходят одна автодорога общегосударственного значения. В целом сеть автодорог, особенно местных, характеризуется низким техническим состоянием. Основным недостатком краевых и местных автодорог является незначительная доля усовершенствованного покрытия, при этом большинство искусственных сооружений на дорогах временного типа.

Техническое состояние дорог в настоящее время ухудшилось в связи с сокращением объемов ремонтно-восстановительных работ. Некоторые участки дорог находятся в состоянии, близком к аварийному.

Кроме того, важное значение в транспортной системе района имеет ряд дорог, выполняющих роль хордовых звеньев между поселениями, требующие реконструкции с повышением категории.

На покрытие незаасфальтированных участков дорог местного значения (между населёнными пунктами), находящихся в городском поселении поселении Букачачинское и обновление старых, находящихся в аварийном расстоянии  потребуется 167520 тонн мелкозернистого асфальтового покрытия с толщиной асфальтового слоя 5 – 6 см.

Реализация предполагаемой программы строительства, реконструкции и модернизации автодорожной сети Чернышевского района позволит - провести в соответствие технический уровень существующих региональных автомобильных дорог с перспективными параметрами и объемами интенсивности движения.

1.9 Инженерное оборудование территории

2.9.1 Водоснабжение

Система водоснабжения в городском поселении предусматривается с учетом его развития на расчетный срок. В качестве источника предлагается использование подземных вод.

Нормы водопотребления, расходы воды на поливку и на пожаротушение приняты согласно СНиП 2.04.02-84*, СНиП п-31-74 и ВСН-23. В сельсовете предполагается устройство централизованной системы водоснабжения, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом.

Магистральные сети предлагается выполнить из полиэтилена в пенополиуретановой (ППУ) изоляции, с прокладкой их самостоятельно вдоль дорог. Глубина заложения труб при самостоятельной прокладке должна быть на 0,5 м. больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Таблица 7.  - Нормы водопотребления в л/сут на человека

| № | Потребители | Расч. срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральные населенные пункты сельсоветов | 200 |
| 2 | Усадебная застройка | 150 |
| 3 | Население без централизованного водоснабжения | 50 |

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

- Обустройство зон санитарной охраны водозаборов с проведением мероприятий по ее благоустройству: установку ограждений, планирование рельефа для отвода поверхностного стока, озеленение зоны, асфальтирование подъездов.

- Водоснабжение площадок нового строительства рекомендуется осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

- Сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Водоснабжение проектируемых объектов соцкультбыта.

1.9.2 Система пожаротушения

Проектом предусмотрена система пожаротушения низкого давления с учетом наличия объекта пожарной охраны. Расход воды на наружное пожаротушения принят в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84*.

На водопроводной сети установить пожарные гидранты. Устройство их предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м. от края проезжей части, но не ближе 5 м. от стен.

Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Для обеспечения городского поселения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления, Ø110-315 мм.;

- предусмотреть подключение потребителей к разводящим сетям;

- при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

1.9.3 Водоотведение (канализация)

Согласно СНиП 2.04.03-85 расход сточных вод в населенных пунктах принимается по нормам водопотребления, за исключением источников животноводства, принятых с коэффициентом 0,2.

На сооружения биологической очистки сточные воды будут поступать от жилых и общественных зданий.

В селах городского поселения повсеместно системы водоотвода необходимо оснащать  водонепроницаемыми выгребами.

Норма среднесуточного водоотведения для неканализованной застройки принимается 25 л/сут на 1 человека, за счет сброса в канализацию сточных вод сливных станций, строительство которых предусматривается на проектируемых очистных сооружениях.

Канализационные очистные сооружения представляют собой установки биологической очистки сточных вод заводского изготовления со встроенной сливной станцией.

Для сокращения объема сточных вод в проекте учтены мероприятия, снижающие величину удельного водопотребления и соответственно водоотведения. На предприятиях предусматривается внедрение новых оборотных, повторных и замкнутых технологий.

Мощности очистных сооружений в селах городского поселения – 100м³/сут.

Очищенные и обеззараженные стоки выпускаются в ближайший водоток. При отсутствии водоприёмников потребуется доочистка стоков и выпуск их на рельеф.

Строительство новых сетей, очистных сооружений и их реконструкция предусматривается согласно очередности нового строительства и финансируется из государственного и местного бюджета, а также с привлечением средств населения для отвода от жилых домов к уличной сети канализации.

1.9.4 Электроснабжение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

  - телефонную связь общего пользования;

  - мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

  - цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

  - проводное вещание;

  - эфирное радиовещание;

  - телевизионное вещание.

Развитие телефонной сети фиксированной связи городского поселения предусматривается наращиванием номерной емкости АТС и модернизацией оборудования на базе современного цифрового.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:

  - постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

  - телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

  - расширение сети «Интернет»;

  - строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

  - обеспечение доступа городского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:

  - постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

  - повышение степени проникновения сотовой подвижности;

  - рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:

  - переход на цифровое телевидение стандарта DVB;

  - реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

  - объединение сетей кабельного телевидения в единую сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются:

  - техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

  - улучшение быстроты и качества обслуживания.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения городского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Согласно схеме территориального планирования,  электропотребление с учетом запроектированных предприятий и 69 новых домов будет увеличено на 281,55 кВА.

1.9.5 Газоснабжение

В соответствии со схемой территориального планирования района, магистральное газоснабжение в городском поселении Букачачинское не предусматривается.  В основном, населением используется сжиженный газ для приготовления пищи и горячей воды с небольшой газоемкостью (газобалонные установки).

## 1.10 Охрана окружающей среды

1.10.1 Санитарные и водоохранные зоны

Важным направлением разработки проекта генерального плана городского поселения Букачачинское  является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания населения и ограничение негативного воздействия на природную среду.

Создание безопасной и благоприятной среды жизнедеятельности предполагает соблюдение санитарных, санитарно-защитных, водоохранных норм, соблюдение функционального зонирования территории села. Общие экологические требования в отношении охраны окружающей среды, соблюдение которых обязательно при использовании территорий, установлены экологическими законодательными и нормативными техническими документами.

Сокращение объемов транспортных перевозок положительным образом влияет на окружающую среду, благодаря чему, происходит уменьшение выбросов, загрязняющих атмосферный воздух и снижение шумовых нагрузок на окружающую среду, что с другой стороны, снижает экономическую эффективность.

Согласно Схеме территориального планирования Чернышеыский район, существенное отрицательное влияние на экологическое состояние окружающей среды оказывают предприятия железных дорог и жилищно-коммунального хозяйства. Отходы от них в различных видах (твердом, жидком и газообразном) попадают в атмосферу, на почву и грунты, в поверхностные и (частично) в подземные воды, заметно повышая в них уровень содержания вредных веществ. Проблема усугубляется еще и тем, что на многих предприятиях очистные сооружения либо работают неэффективно из-за моральной и физической изношенности оборудования, либо подобных сооружений вовсе нет.

Необходимо принимать обоснованные решения по использованию территорий с учетом указанных процессов, выполнять  инженерные изыскания при проектировании и строительстве объектов, при освоении территорий под застройку.

На территориях, подверженных овражной эрозии рекомендуется регулирование поверхностного стока, инженерная подготовка оврагов. В зонах овражной эрозии, необходимо предотвратить процесс дальнейшего оврагообразования..

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» на схеме планировочных ограничений городского поселения выделены нормативные санитарно-защитные зоны, с указанием размеров зон.

Таблица 8. - Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов на территории городского поселения Букачачинское.

| Объекты | Санитарно-защитная зона, м | Класс объекта |
| --- | --- | --- |
| Кладбище | 100 | IV |
| Объекты железнодорожного транспорта | 100 | IV |
| Артезианские скважины и водонапорные станции | 30 | V |
| Полигоны ТБО | 300 | III |
| Горнодобывающее производство | 500 | II |
| Объекты производства | 50 - 100 | V-IV |

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране воздуха, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, а, стационарных лечебно-профилактических учреждений, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Ширина санитарно-защитной зоны должна подтверждаться расчетом концентрации в воздухе вредных веществ, и может быть сокращена с установлением минимальной величины при достаточном обосновании и согласовании с органами санитарного надзора.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- Сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство.

- Пожарные депо, коммунальные объекты, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания административного назначения;

- Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, канализационные насосные станции, питомники растений для озеленения санитарно-защитных зон и иных территорий.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ зоны.

В Чернышевском районе водоохранная зона установлена на реках Белый Урюм (200м), Ундурга (200м), Куэнга (200м), Агита (200м), Алеур (200м), Олов (200м), Ареда (200м). Остальные реки имеют водоохранную зону – 50м и 100м.

В пределах охранных зон рек и озер запрещается применение ядохимикатов и удобрений, размещение складов для них, площадок заправки ядохимикатами и горючесмазочными материалами, животноводческих ферм, мест захоронения, вырубка древесно-кутарниковой растительности.

В соответствии с Водным кодексом РФ 2008г. водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов.

В границах водоохранной зоны запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Об установлении границ водоохранных зон и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах необходимо проинформировать в установленном порядке население.

### 1.10.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных.

В соответствии со ст. 9 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих)  веществ в атмосферный воздух, разрабатывают и осуществляют согласованные с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха, мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна городского поселения обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается:

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

- вынос промышленных и коммунальных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- вынос жилой застройки за пределы санитарно-защитных зон;

- организация, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Для оперативного контроля состояния компонентов природной среды, выявления несанкционированных выбросов загрязняющих веществ и сбросов загрязненных сточных вод на территории, принятия соответствующих мер по их предупреждению представляется целесообразным:

- контроль и регулирование выбросов в атмосферу от передвижных источников (автотранспорта и т.п.);

- контроль соответствия состава топлива, реализуемого на АЗС, установленным нормативам;

- контроль выполнения работ по озеленению территории санитарно-защитных зон предприятий и объектов, соблюдения режимов санитарно-защитных зон.

- не осуществлять сжигания стерни и строго выполнять мероприятия по охране посевов от пожара;

- не осуществлять сжигания отходов и не допускать самовозгорания полигонов ТБО;

- сельскохозяйственным предприятиям использовать эффективные способы очистки выбросов от зерновой пыли;

- строительным и ремонтно-строительный организациям доставку сырья осуществлять способами, исключающими загрязнение воздуха;

### 1.10.3 Мероприятия по охране водной среды

Основными мероприятиями по улучшению состояния водных объектов городского поселения Букачачинское Чернышевского района являются:

- Осуществить строительства очистных сооружений канализации.

- Для снижения загрязнения поверхностных водоемов веществами, поступающими с поверхностным стоком, на ведущих промышленных предприятиях необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения.

- Осуществить мероприятия по обеспечению режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах реки, произвести вынос объектов, размещение которых в водоохраннных зонах.

- Для снижения негативного воздействия животноводческих предприятий деятельность по обращению с отходами животноводства необходимо осуществлять в соответствии с «Технологическим регламентом подготовки и использования отходов животноводства», разработанного в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

- Для уменьшения поступления биогенов в поверхностные воды при возделывании сельскохозяйственных культур использовать подходы адаптивно-ландшафтного земледелия, предусматривающего, с одной стороны, максимальный учет и сохранение природных ресурсов, с другой - ограничение антропогенного воздействия, негативно влияющего на состояние окружающей среды.

Для стабилизации экологической ситуации и ее улучшения в дальнейшем в бассейнах рек Агита и Куэнга необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- разработать систему мероприятий по облесению берегов рек, включая и сухие балки, что будет способствовать осушению заболоченных территорий и улучшению водного режима водотоков.

- провести мероприятия по расчистке русла рек;

- провести облесение берегов водотоков водорегулирующими лесополосами;

- реконструировать существующие гидротехнические сооружения.

### 1.10.4 Мероприятия по охране почвенного покрова

Для восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова на территории городского поселения предполагается ряд мероприятий:

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными
водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами, а также организация водоотвода и очистки ливневых и талых вод с территории застройки, промышленных предприятий и коммунальных учреждений;

- хранение минеральных удобрений и пестицидов (ядохимикатов)  только в специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- рекультивация и санация территорий  ликвидируемых животноводческих ферм, сельскохозяйственных предприятий и других экологически грязных объектов;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- полностью исключить сжигание стерни;

- осуществлять постоянный контроль уровня загрязнения почвы и возделываемых на ней культур;

- не допускать пролива нефтепродуктов от сельскохозяйственных машин и механизмов.

1.10.5 Охрана недр

В целях охраны грунтовых вод от загрязнения обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- хранение ТБО осуществлять только в специальных местах, имеющих «защитный экран», препятствующий фильтрации загрязняющих веществ в грунтовые воды или местах временного хранения ТБО (бункерах);

- ливневые воды с территории промпредприятий до отвода на рельеф подвергать очистке на локальных очистных сооружениях;

- на животноводческих предприятиях деятельность по обращению с отходами животноводства осуществлять в строгом соответствии с технологическим регламентом, предусматривающим требования природоохранного законодательства.

В целях предотвращения загрязнения грунтовых вод на существующих скважинах необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

1. Обеспечить герметичное закрытие устья скважин с целью предохранения эксплуатационных водоносных горизонтов от загрязнения.

2. Не допускать излива подземных вод без использования.

3. Оборудовать водозаборы устройством для систематического наблюдения за уровнем воды и водомером для измерения дебита в процессе эксплуатации.

4. Не допускать бесхозяйственного использования воды.

5. По завершении эксплуатации скважины провести ее тампонаж с целью исключения возможного химического, бактериологического загрязнения с поверхности.

5. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности воды вокруг водозаборных сооружений организовать зону санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов.

1.10.6 Охрана от загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления

Для уменьшения негативного воздействия существующего в городском поселении Букачачинское  полигона ТБО на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5°С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др.;

- переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля за его эксплуатацией, включающего:

1. Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

2. Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

3. Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкция с территориальным ЦГСЭН.

4. Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

5. Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

В качестве основных направлений работ по управлению ТБО предлагается:

Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и
взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях;

В связи с отсутствием утвержденных норм накопления твердых бытовых отходов для объектов инфраструктуры Чернышевского района, необходимых для расчета объемов образования, предлагаем для разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов Чернышевского района использовать экспериментальные нормы накопления, полученные при анализе утвержденных норм накопления, представленных в таблице 7.

Таблица 7. - Экспериментальные нормы накопления твердых бытовых отходов для объектов инфраструктуры

| Наименование объектов | Единица измерения | Нормы накопления, м3/год |
| --- | --- | --- |
| ФАП | 1 посещение | 0,007 |
| Аптеки | 1м2торг. площ. | 0,44 |
| Амбулатории | 1 посещение | 0,007 |
| Школы | 1 учащийся | 0,12 |
| Детские сады и ясли | место учащийся | 0,4 0 |
| Магазины смешанные | м2торг. площ. | 0,23 |
| Магазины промтоварные | м2торг. ПЛОЩ. | 0,15 |
| Магазины продовольственные | 1 м2торг. площ. | 0,8 |
| Супермаркет (универмаг) | 1 м2торг. площ. | 0,87 |
| Павильон | 1 м2торг. площ. | 2,35 |
| Лоток | м2торг. площ. | 3,4 |
| Палатка, киоск | 1 м2торг. ПЛОЩ. | 3,1 |
| Торговля с машин | м2торг. площ. | 2,75 |
| Хозтовары | м2торг. площ. | 1,29 |
| Рынки | 1 м2торг. площ. | 0,6 |
| Складские помещения | 1 м2 общей площ. | 0,07 |
| Спортивные арены, стадионы | 1 место | 0,26 |
| Дом культуры | 1 место | 0,22 |
| Ремонт бытовой техники | 1м2 общей площ. | 0,07 |
| Ремонт и пошив одежды | 1м2 общей площ. | 0,13 |
| Быткомбинаты | сотрудника | 0,31 |
| Парикмахерские | 1пос. место | 0,23 |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 1 место | 1,13 |
| Автомастерские | 1машино-место | 0,22 |
| АЗС | 1 машино-место | 0,1 |
| Гаражи | 1машино-место | 0,16 |
| Сбербанки, банки | 1 сотрудника | 0,62 |
| Отделения связи | 1 сотрудника | 0,95 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудника | 1,19 |

Создание системы селективного сбора и первичной переработки ТБО:

а)	организация раздельного сбора компонентов ТБО;

б)	максимально возможное вторичное их использование;

в)	развитие рынка вторичного сырья;

Требуется разработка проектной документации для рекультивации свалок и ликвидация  несанкционированных свалок.

## Заключение

Проект генерального плана городского поселения Букачачинское  развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития городского поселения. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие городского поселения.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории городского поселения Букачачинское, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель городского поселения Букачачинское в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.