местные нормативы градостроительного проектирования

ЧЕРНЫШЕВСКОГО муниципального округа

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

основная часть

2026 год

1. Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования Чернышевского муниципального округа разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Забайкальского края, для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий муниципальных образований.

Местные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются с целью обеспечения единого подхода к формированию пространственного развития территории. Такого подхода, при котором, уровень качества жизни населения, предполагаемый программами и иными документами социально-экономического развития территории, будет соответствовать показателям развития территории, предусмотренными документами территориального планирования. То есть, местные нормативы градостроительного проектирования обеспечивают максимально благоприятные условия жизнедеятельности населения на территории, на которую распространяется их действие, при учете сложившегося и планируемого уровня развития инфраструктур.

Местные нормативы градостроительного проектирования решают следующие основные задачи:

установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации;

распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации;

обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального округа.

В соответствии со статьей 29.2 части 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1. Основную часть, содержащую расчетные показатели. Основная часть нормативов градостроительного проектирования включает в себя расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей включают перечень используемых терминов и определений, результаты оценки документов социально-экономического планирования муниципального образования, перечень используемых при подготовке нормативов градостроительного проектирования исходных данных и прочее.

3. Правила и область применения расчетных показателей. Здесь дается характеристика области применения нормативов градостроительного проектирования, включая сведения о видах градостроительной и иной деятельности, осуществляемых с применением нормативов градостроительного проектирования, а также приводятся правила применения данных нормативов.

2. Перечень областей нормирования

Перечень областей нормирования определен в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- вопросами местного значения и полномочиями муниципального образования, предусмотренными Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

- целесообразностью и достаточностью нормирования объектов местного значения;

- приоритетными направлениями социально-экономического развития Забайкальского края, Чернышевского муниципального округа, утвержденными документами стратегического планирования.

Перечень объектов нормирования, для которых местными нормативами градостроительного проектирования установлены показатели, относящиеся к следующим областям:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведения;

- автомобильные дороги местного значения;

- образование;

- физическая культура и массовый спорт;

- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения

3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Система электроснабжения | Укрупненный показатель расхода электроэнергии, кВт*ч/чел. в год | Без электроплит | 950 |
|  |  | С электроплитами | 1350 |
| Объекты газоснабжения | Удельный расход природного газа на пищеприготовление и подогрев воды, куб. м/год на 1 человека | При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | 300 |
|  |  | При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | 180 |
| Объекты водоснабжения | Удельное среднесуточное потребление, л/сут на 1 человека | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 160 |
|  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными с централизованным горячим водоснабжением | 180 |
| Объекты водоотведения | Удельное среднесуточное водоотведение, л/сут. на 1 человека | Принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению |  |
| Примечания: - Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, использование кондиционеров. - Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94. - Нормы расхода природного газа в целях градостроительного проектирования следует использовать в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м куб. (8000 Ккал/куб.м.). - Расчетное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. При наличии республиканских, краевых и межрайонных объектов следует учитывать их водопотребление дополнительно. - Значение величины удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании данных по оценке фактического удельного водопотребления по приборам учета, может утверждаться постановлением органов местной власти. - Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании принимаются дополнительно в размере 15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды поселения или муниципального округа. Расчетное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается 60 л/сут. 4. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов инженерной инфраструктуры не нормируется |  |  |  |

3.2. Расчетные показатели для объектов местного значения в области автомобильных дорог и транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Минимальный уровень обеспеченности количеством индивидуальных легковых автомобилей | Автомобилей на 1000 человек | 300 |
| Автомобильные дороги местного значения | Доля автомобильных дорог местного значения с покрытием, отвечающим установленным нормативам, % | 100 |
|  | Доля автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием, % | 60 |
| Улично-дорожная сеть населенных пунктов | Минимальная плотность улично-дорожной сети населенных пунктов1, км/кв. км | 1,5 – для городских населенных пунктов 0,8 – для сельских населенных пунктов |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети населенных пунктов, минут | 7 – для городских населенных пунктов 15 – для сельских населенных пунктов |
| Велодорожки | Минимальная обеспеченность территории населенных пунктов сетью велодорожек, м на 1000 человек | 100 для городских населенных пунктов |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности велодорожек для населенных пунктов, минут | 10 для городских населенных пунктов |
| Места временного хранения автотранспорта (парковки, гостевые стоянки) | Минимальная обеспеченность местами временного хранения автотранспорта определяется в зависимости от объекта |  |
|  | Жилые зоны, машино-мест от общего количества индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям, % | 15 |
|  | Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления, машино-мест на кв. м общей площади | 200 |
|  | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании, машино-мест на кв. м общей площади | 50 |
|  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения, машино-мест на кв. м общей площади | 30 |
|  | Здания и комплексы многофункциональные, машино-мест на 100 кв. м общей площади | 25 |
|  | Здания общеобразовательных организаций, машино-мест на 100 мест | 15 |
|  | Здания дошкольных организаций, машино-мест на 100 мест | 15 |
|  | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых, машино-мест на кв. м общей площади | 20 |
|  | Объекты производственного и коммунального назначения, машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах | 7 |
|  | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты), машино-мест на кв. м расчетной площади | 40 |
|  | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.), машино-мест на кв. м расчетной площади | 60 |
|  | Рынки, машино-мест на кв. м расчетной площади | 40 |
|  | Объекты коммунально-бытового обслуживания, машино-мест на кв. м общей площади | 20 |
|  | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе), машино-мест на посадочные места | 7 |
|  | Гостиницы, машино-место на 4 номера | 1 |
|  | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы, машино-мест на единовременных посетителей | 6 |
|  | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе, машино-мест на постоянных мест | 6 |
|  | Здания театрально-зрелищные, машино-мест на 10 мест | 1 |
|  | Объекты религиозных конфессий, машино-мест на единовременных посетителей, машино-мест на единовременных посетителей | 8 |
|  | Досугово-развлекательные учреждения, машино-мест на единовременных посетителей | 4 |
|  | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами, машино-мест на мест на трибунах | 25 |
|  | Оздоровительные комплексы, машино-мест на кв. м расчетной площади | 40 |
|  | Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания. Аквапарки, бассейны, катки с искусственным покрытием, машино-мест на единовременных посетителей | 7 |
|  | Пляжи и парки в зонах отдыха, машино-мест на 100 единовременных посетителей | 15 |
|  | Лесопарки и заповедники, машино-мест на 100 единовременных посетителей | 7 |
|  | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.), береговые базы маломерного флота, машино-мест на 100 единовременных посетителей | 10 |
|  | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы, машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего | 3 |
| Места временного хранения автотранспорта (парковки, гостевые стоянки) | Максимально допустимый уровень территориальной доступности мест временного хранения автотранспорта в жилых зонах, м | 150 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности мест временного хранения автотранспорта у объектов обслуживания, м | 100 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности мест временного хранения автотранспорта у рекреационных объектов, м | 1000 |
| Объект автомобильного транспорта, предоставляющий услуги населению | Минимальный уровень обеспеченности точек раздачи топлива на автозаправочной станции, топливозаправочном комплексе, количество точек на 10 тысяч человек | 2 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности точек раздачи топлива на автозаправочной станции, топливозаправочном комплексе, км | 10 |
|  | Минимальный уровень обеспеченности объектами зарядной инфраструктуры для зарядки электротранспортного средства (электромобиля), количество на 650 индивидуальных легковых автомобилей | 1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов зарядной инфраструктуры для зарядки электротранспортного средства (электромобиля), км | 15 |
|  | Минимальный уровень обеспеченности станциями технического обслуживания автомобилей, количество станций на 10 тысяч челвоек | 1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности станций технического обслуживания автомобилей, км | 10 |
| Пассажирский автомобильный транспорт | Минимальный уровень обеспеченности автостанций/автовокзалов, количество на 150 тысяч человек | 1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности автостанций/автовокзалов, км | 10 |
| Примечания: 1. В расчете учитывается только застроенная территория населенных пунктов 2. В качестве мест хранения могут быть использованы: подземные стоянки, наземные стоянках открытого типа, многоуровневые пристроенные или отдельно стоящие гаражи. Постоянное хранение автотранспорта осуществляется на придомовых участках зонах застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами |  |  |

3.3. Расчетные показатели для объектов муниципального жилищного фонда

| Наименование расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд (бизнес-класс) | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади помещения на 1 человека | 40 |  |
| Жилищный фонд (эконом-класс) | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади помещения на 1 человека | 30 |  |
| Жилищный фонд социального использования | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади помещения на 1 человека | Для одиноких граждан | 33 |
|  |  | На семью из двух человек | 42 |
|  |  | На каждого члена семьи из трех и более человек | 18 |

3.4. Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | Городские населенные пункты | 65 |
|  |  | Сельские населенные пункты | 45 |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место | Для отдельно стоящих дошкольных образовательных организаций вместимостью: до 100 мест – 40; от 100 мест – 35. В комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест – 30. Для встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных образовательных организаций –14 |  |
|  | Территориальная доступность, метров | Городские населенные пункты | 300 |
|  |  | Сельские населенные пункты | 500 |
| Общеобразовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 7 до 17 лет | Городские населенные пункты | 95 |
|  |  | Сельские населенные пункты | 45 |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место | При вместимости общеобразовательной организации: до 400 – 55; от 401 до 500 мест – 65; от 501 до 600 мест – 55; от 601 до 800 мест – 45; от 801 до 1100 мест – 36; от 1101 до 1500 мест – 23; от 1501 до 2000 мест – 18; свыше 2000 мест – 16 |  |
|  | Территориальная доступность | Городские населенные пункты, метров | 500 |
|  |  | Сельские населенные пункты, минут | 30 |
| Организации дополнительного образования | Уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет | 75 |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место | Для встроенных объектов – 7,5. Для отдельно стоящих объектов вместимостью до 500 мест – 15; вместимостью более 500 мест – 12 |  |
|  | Территориальная доступность, минут | 30 |  |
| Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ | 1 |  |
|  | Размер земельного участка | Для отдельно стоящих объектов, оказывающих консультативные, диагностические услуги, проведение экспертизы и просвещения – 0,5 га на 1 объект; для отделения дневного пребывания несовершеннолетних – 40 кв. м на1 место |  |
|  | Территориальная доступность | Не нормируется |  |
| Примечания: 1. Размер земельного участка дошкольной образовательной организации может быть уменьшен не более чем на 30 % при условии соблюдения технических, пожарных, санитарных требований к организации территории и зданию дошкольной образовательной организации, соответствия требованиям к организации процесса функционирования дошкольной образовательной организации. 2. Вместимость к размещению общеобразовательных организаций необходимо определять с учетом их односменного режима работы. 3. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены не более чем на 40 % при условии соблюдения технических, пожарных, санитарных требований к организации территории и зданию общеобразовательной организации, соответствия требованиям к организации процесса функционирования общеобразовательной организации. 4. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных организаций, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, необходимо предусматривать пришкольный интернат из расчета 10 % мест общей вместимости организации. 5. Размещение спортивного ядра общеобразовательной организации может быть предусмотрено за границами земельного участка общеобразовательной организации и в пределах 350 м от земельного участка общеобразовательной организации. 6. При определении единовременной вместимости здания организации дополнительного образования необходимо учитывать особенности образовательного процесса – сменность режима обучения, продолжительность занятий, количество занятий в неделю, возможность посещения в период обучения одним ребенком двух и более организаций. Таким образом, при переводе потребного числа мест на программах дополнительного образования в показатель мощности организаций дополнительного образования необходимо использовать коэффициент сменности. 7. Размер земельного участка организаций дополнительного образования необходимо определять из расчета единовременной вместимости здания |  |  |  |

3.5. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Физкультурно-спортивные залы | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1000 человек | 70-80 |
|  | Территориальная доступность, минут | 10 минут транспортной доступности для индивидуальной жилой застройки; 30 минут пешеходной доступности для многоквартирной жилой застройки |
| Спортивные залы общего пользования | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1000 человек | 60-80 |
|  | Территориальная доступность, минут | 30 |
| Плавательные бассейны | Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды на 1000 человек | 80 |
|  | Территориальная доступность, минут | 30 |
| Плоскостные спортивные сооружения | Уровень обеспеченности, кв. м на 1000 человек | 7000 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 10 |

3.6. Расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры и искусства и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека | Уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт | 2 – в городских населенных пунктах 1 – в сельских населенных пунктах1 |
|  | Транспортная доступность, минут | 30 |
| Детская библиотека | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ | 2 – в городских населенных пунктах |
|  | Транспортная доступность, минут | 30 |
| Краеведческий музей | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ | 2 |
|  | Транспортная доступность, минут | 30 |
| Учреждение клубного типа2 | Уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт | 2 – в городских населенных пунктах 1 – в сельских населенных пунктах |
|  | Транспортная доступность, минут | 30 |
| Примечание 1. В сельских населенных пунктах рекомендуется использовать библиотечные пункты, нестационарные комплексы библиотечного обслуживания населения с применением мобильных комплексов информационно-библиотечного обслуживания. 2. Объекты клубного типа могут относиться |  |  |

3.7. Расчетные показатели для объектов местного значения в области молодежной политики и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Многофункциональные молодежные центры | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ | 1 |
|  | Уровень обеспеченности, размер земельного участка, га на объект | 0,5 |
|  | Транспортная доступность, минут | 30 |
| Подростково-молодежные клубы по месту жительства | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади на 1000 человек | 130 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 15 |
| Примечание: подростково-молодежные клубы размещаются, как правило, во встроенных (пристроенных) помещениях многоквартирных жилых домов. На площадь помещения для размещения подростково-молодежного клуба по месту жительства должно приходиться не менее 200 кв. м общей площади (с учетом площади, необходимой для осуществления систематической работы с молодежью в форме клубных, кружковых занятий, секций, проведения молодежных мероприятий; дополнительных технических и административных площадей, составляющих не менее 40% от площадей, используемых для непосредственной работы с молодежью; площади, необходимой для реализации программ дополнительного образования детей) |  |  |

3.8. Расчетные показатели для объектов местного значения в области архивного дела и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные архивы | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ | 1 |

3.9. Расчетные показатели для объектов местного значения в области правопорядка и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещения для осуществления служебной деятельности участковых уполномоченных полиции на обслуживаемых административных участках | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ | Городские населенные пункты | 1 на 13 тысяч человек |
|  |  | Сельские населенные пункты | 1 в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов в соответствии с установленными нормативами их штатной численности |
|  | Территориальная доступность | Для многоквартирной мало- и многоэтажной жилой застройки – 700 м пешеходной доступности. Для индивидуальной жилой застройки – 30 минут транспортной доступности |  |

3.10. Расчетные показатели для объектов местного значения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия торговли | Количество торговых объектов на муниципальный округ | 113 |  |
|  | Пешеходная доступность, метров | При средне-, многоэтажной застройке | 500 |
|  |  | При одно-, двухэтажной застройке | 800 |
|  |  | 2000 |  |
| Предприятия общественного питания | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек | 40 |  |
|  | Пешеходная доступность, метров | 800 |  |
| Предприятия бытового обслуживания | Уровень обеспеченности, рабочих мест на 1000 человек | 7 |  |
|  | Пешеходная доступность, метров | 800 |  |

3.11 Расчетные показатели для объектов местного значения в области благоустройства и массового отдыха населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Парки Скверы Сады Бульвары Набережные | Уровень обеспеченности, суммарная площадь озелененных территорий общего пользования), кв. м на 1 человека | 10 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 15 |
| Парки, лесопарки, городские леса | Обеспеченность населения озелененными рекреационными территориями, % от площади населенных пунктов | 15 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 45 |
| Детские игровые площадки | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека | 0,9 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 6 |
| Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека | 0,1 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 6 |
| Площадки отдыха взрослого населения | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека | 0,5 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 6 |
| Примечания: 1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования складывается из озелененных территорий общего пользования и озелененных городского или поселкового значения и озелененных территорий общего пользования жилых районов. 2. Детские площадки, площадки отдыха взрослого населения, площадки для занятий физкультурой взрослого населения рекомендуется размещать на отдельном земельном участке территории жилых кварталов, в составе озелененных территорий общего пользования, общественных центров |  |  |

3.12 Расчетные показатели для объектов местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Контейнерные площадки | Уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт | 1 |
|  | Размер земельного участка, кв. м/место | Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 |
|  | Пешеходная доступность, метров | 100 |
| Примечание: Количество контейнерных площадок определяется исходя из численности населения и объема образования твердых коммунальных отходов. для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: где: Пгод - годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t - периодичность удаления отходов в сутки; К - коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V - вместимость контейнера |  |  |

3.13 Расчетные показатели для объектов местного значения в области ритуального обслуживания населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Кладбище традиционного захоронения | Площадь, га на 1000 человек | 0,24 |
|  | Территориальная доступность | Не нормируется |
| Примечание: размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га |  |  |

3.14. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (противооползневые, берегоукрепительные сооружения, валы, дамбы) | Количество (протяженность) на 1000 человек территорий, подверженных опасным процессам, вне границ населенных пунктов | Из расчета обеспечения не менее чем 95% защиты территории постоянного проживания населения (территории жилых и общественных зон) |
| Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления (обвалование, искусственная подсыпка грунта, сооружения регулирования отвода поверхностного стока) | Количество (протяженность, площадь) на 1000 человек территорий, подверженных затоплению и подтоплению, вне границ населенных пунктов | Из расчета обеспечения не менее чем 80% защиты территории постоянного проживания населения (территории жилых и общественных зон) от паводков 1% обеспеченности |
| Санитарные посты на водных объектах | Количество объектов | 1 |
|  | Максимальная доступность от объекта до отдыхающих, м | Не устанавливается |
| Посты спасателей на водных объектах | Количество спасателей на 50 м пляжной полосы | 2, но не менее 1 |
|  | Максимальная доступность от объекта до отдыхающих, м | 200 |
| Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (противооползневые, берегоукрепительные сооружения, валы, дамбы) | Количество (протяженность) на 1000 человек территорий, подверженных опасным процессам | Из расчета обеспечения не менее чем 95% защиты территории постоянного проживания населения (территории жилых и общественных зон) |
| Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления (обвалование, искусственная подсыпка грунта, сооружения регулирования отвода поверхностного стока) | Количество (протяженность, площадь) на 1000 человек территорий, подверженных затоплению и подтоплению | Из расчета обеспечения не менее чем 80% защиты территории постоянного проживания населения (территории жилых и общественных зон) от паводков 1% обеспеченности |