местные нормативы градостроительного проектирования

ЧЕРНЫШЕВСКОГО муниципального округа

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

основная часть

2026 год

1. Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования Чернышевского муниципального округа разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Забайкальского края, для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий муниципальных образований.

Местные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются с целью обеспечения единого подхода к формированию пространственного развития территории. Такого подхода, при котором, уровень качества жизни населения, предполагаемый программами и иными документами социально-экономического развития территории, будет соответствовать показателям развития территории, предусмотренными документами территориального планирования. То есть, местные нормативы градостроительного проектирования обеспечивают максимально благоприятные условия жизнедеятельности населения на территории, на которую распространяется их действие, при учете сложившегося и планируемого уровня развития инфраструктур.

Местные нормативы градостроительного проектирования решают следующие основные задачи:

установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации;

распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации;

обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального округа.

В соответствии со статьей 29.2 части 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1. Основную часть, содержащую расчетные показатели. Основная часть нормативов градостроительного проектирования включает в себя расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей включают перечень используемых терминов и определений, результаты оценки документов социально-экономического планирования муниципального образования, перечень используемых при подготовке нормативов градостроительного проектирования исходных данных и прочее.

3. Правила и область применения расчетных показателей. Здесь дается характеристика области применения нормативов градостроительного проектирования, включая сведения о видах градостроительной и иной деятельности, осуществляемых с применением нормативов градостроительного проектирования, а также приводятся правила применения данных нормативов.

2. Перечень областей нормирования

Перечень областей нормирования определен в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- вопросами местного значения и полномочиями муниципального образования, предусмотренными Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

- целесообразностью и достаточностью нормирования объектов местного значения;

- приоритетными направлениями социально-экономического развития Забайкальского края, Чернышевского муниципального округа, утвержденными документами стратегического планирования.

Перечень объектов нормирования, для которых местными нормативами градостроительного проектирования установлены показатели, относящиеся к следующим областям:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведения;

- автомобильные дороги местного значения;

- образование;

- физическая культура и массовый спорт;

- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения

3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Система электроснабжения | Укрупненный показатель расхода электроэнергии, кВт*ч/чел. в год | Без электроплит | 950 |
|  |  | С электроплитами | 1350 |
| Объекты газоснабжения | Удельный расход природного газа на пище приготовление и подогрев воды, куб. м/год на 1 человека | При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | 300 |
|  |  | При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | 180 |
| Объекты водоснабжения | Удельное среднесуточное потребление, л/сут на 1 человека | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 160 |
|  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными с централизованным горячим водоснабжением | 180 |
| Объекты водоотведения | Удельное среднесуточное водоотведение, л/сут. на 1 человека | Принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению |  |
| Примечания: - Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, использование кондиционеров. - Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94. - Нормы расхода природного газа в целях градостроительного проектирования следует использовать в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м куб. (8000 Ккал/куб.м.). - Расчетное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. При наличии республиканских, краевых и межрайонных объектов следует учитывать их водопотребление дополнительно. - Значение величины удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании данных по оценке фактического удельного водопотребления по приборам учета, может утверждаться постановлением органов местной власти. - Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании принимаются дополнительно в размере 15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды поселения или муниципального округа. Расчетное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается 60 л/сут. 4. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов инженерной инфраструктуры не нормируется |  |  |  |

3.2. Расчетные показатели для объектов местного значения в области автомобильных дорог и транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Минимальный уровень обеспеченности количеством индивидуальных легковых автомобилей | Автомобилей на 1000 человек | 300 |
| Автомобильные дороги местного значения | Доля автомобильных дорог местного значения с покрытием, отвечающим установленным нормативам, % | 100 |
|  | Доля автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием, % | 60 |
| Улично-дорожная сеть населенных пунктов | Минимальная плотность улично-дорожной сети населенных пунктов1, км/кв. км | 1,5 – для городских населенных пунктов 0,8 – для сельских населенных пунктов |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности улично-дорожной сети населенных пунктов, минут | 7 – для городских населенных пунктов 15 – для сельских населенных пунктов |
| Велодорожки | Минимальная обеспеченность территории населенных пунктов сетью велодорожек, м на 1000 человек | 100 для городских населенных пунктов |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности велодорожек для населенных пунктов, минут | 10 для городских населенных пунктов |
| Места временного хранения автотранспорта (парковки, гостевые стоянки) | Минимальная обеспеченность местами временного хранения автотранспорта определяется в зависимости от объекта |  |
|  | Жилые зоны, машино-мест от общего количества индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям, % | 15 |
|  | Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления, машино-мест на кв. м общей площади | 200 |
|  | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании, машино-мест на кв. м общей площади | 50 |
|  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения, машино-мест на кв. м общей площади | 30 |
|  | Здания и комплексы многофункциональные, машино-мест на 100 кв. м общей площади | 25 |
|  | Здания общеобразовательных организаций, машино-мест на 100 мест | 15 |
|  | Здания дошкольных организаций, машино-мест на 100 мест | 15 |
|  | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых, машино-мест на кв. м общей площади | 20 |
|  | Объекты производственного и коммунального назначения, машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах | 7 |
|  | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты), машино-мест на кв. м расчетной площади | 40 |
|  | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.), машино-мест на кв. м расчетной площади | 60 |
|  | Рынки, машино-мест на кв. м расчетной площади | 40 |
|  | Объекты коммунально-бытового обслуживания, машино-мест на кв. м общей площади | 20 |
|  | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе), машино-мест на посадочные места | 7 |
|  | Гостиницы, машино-место на 4 номера | 1 |
|  | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы, машино-мест на единовременных посетителей | 6 |
|  | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе, машино-мест на постоянных мест | 6 |
|  | Здания театрально-зрелищные, машино-мест на 10 мест | 1 |
|  | Объекты религиозных конфессий, машино-мест на единовременных посетителей, машино-мест на единовременных посетителей | 8 |
|  | Досугово-развлекательные учреждения, машино-мест на единовременных посетителей | 4 |
|  | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами, машино-мест на мест на трибунах | 25 |
|  | Оздоровительные комплексы, машино-мест на кв. м расчетной площади | 40 |
|  | Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания. Аквапарки, бассейны, катки с искусственным покрытием, машино-мест на единовременных посетителей | 7 |
|  | Пляжи и парки в зонах отдыха, машино-мест на 100 единовременных посетителей | 15 |
|  | Лесопарки и заповедники, машино-мест на 100 единовременных посетителей | 7 |
|  | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.), береговые базы маломерного флота, машино-мест на 100 единовременных посетителей | 10 |
|  | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы, машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего | 3 |
| Места временного хранения автотранспорта (парковки, гостевые стоянки) | Максимально допустимый уровень территориальной доступности мест временного хранения автотранспорта в жилых зонах, м | 150 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности мест временного хранения автотранспорта у объектов обслуживания, м | 100 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности мест временного хранения автотранспорта у рекреационных объектов, м | 1000 |
| Объект автомобильного транспорта, предоставляющий услуги населению | Минимальный уровень обеспеченности точек раздачи топлива на автозаправочной станции, топливозаправочном комплексе, количество точек на 10 тысяч человек | 2 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности точек раздачи топлива на автозаправочной станции, топливозаправочном комплексе, км | 10 |
|  | Минимальный уровень обеспеченности объектами зарядной инфраструктуры для зарядки электротранспортного средства (электромобиля), количество на 650 индивидуальных легковых автомобилей | 1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов зарядной инфраструктуры для зарядки электротранспортного средства (электромобиля), км | 15 |
|  | Минимальный уровень обеспеченности станциями технического обслуживания автомобилей, количество станций на 10 тысяч челвоек | 1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности станций технического обслуживания автомобилей, км | 10 |
| Пассажирский автомобильный транспорт | Минимальный уровень обеспеченности автостанций/автовокзалов, количество на 150 тысяч человек | 1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности автостанций/автовокзалов, км | 10 |
| Примечания: 1. В расчете учитывается только застроенная территория населенных пунктов 2. В качестве мест хранения могут быть использованы: подземные стоянки, наземные стоянках открытого типа, многоуровневые пристроенные или отдельно стоящие гаражи. Постоянное хранение автотранспорта осуществляется на придомовых участках зонах застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами |  |  |

3.3. Расчетные показатели для объектов муниципального жилищного фонда

| Наименование расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд (бизнес-класс) | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади помещения на 1 человека | 40 |  |
| Жилищный фонд (эконом-класс) | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади помещения на 1 человека | 30 |  |
| Жилищный фонд социального использования | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади помещения на 1 человека | Для одиноких граждан | 33 |
|  |  | На семью из двух человек | 42 |
|  |  | На каждого члена семьи из трех и более человек | 18 |

3.4. Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | Городские населенные пункты | 65 |
|  |  | Сельские населенные пункты | 45 |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место | Для отдельно стоящих дошкольных образовательных организаций вместимостью: до 100 мест – 40; от 100 мест – 35. В комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест – 30. Для встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных образовательных организаций –14 |  |
|  | Территориальная доступность, метров | Городские населенные пункты | 300 |
|  |  | Сельские населенные пункты | 500 |
| Общеобразовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 7 до 17 лет | Городские населенные пункты | 95 |
|  |  | Сельские населенные пункты | 45 |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место | При вместимости общеобразовательной организации: до 400 – 55; от 401 до 500 мест – 65; от 501 до 600 мест – 55; от 601 до 800 мест – 45; от 801 до 1100 мест – 36; от 1101 до 1500 мест – 23; от 1501 до 2000 мест – 18; свыше 2000 мест – 16 |  |
|  | Территориальная доступность | Городские населенные пункты, метров | 500 |
|  |  | Сельские населенные пункты, минут | 30 |
| Организации дополнительного образования | Уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет | 75 |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место | Для встроенных объектов – 7,5. Для отдельно стоящих объектов вместимостью до 500 мест – 15; вместимостью более 500 мест – 12 |  |
|  | Территориальная доступность, минут | 30 |  |
| Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ | 1 |  |
|  | Размер земельного участка | Для отдельно стоящих объектов, оказывающих консультативные, диагностические услуги, проведение экспертизы и просвещения – 0,5 га на 1 объект; для отделения дневного пребывания несовершеннолетних – 40 кв. м на1 место |  |
|  | Территориальная доступность | Не нормируется |  |
| Примечания: 1. Размер земельного участка дошкольной образовательной организации может быть уменьшен не более чем на 30 % при условии соблюдения технических, пожарных, санитарных требований к организации территории и зданию дошкольной образовательной организации, соответствия требованиям к организации процесса функционирования дошкольной образовательной организации. 2. Вместимость к размещению общеобразовательных организаций необходимо определять с учетом их односменного режима работы. 3. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены не более чем на 40 % при условии соблюдения технических, пожарных, санитарных требований к организации территории и зданию общеобразовательной организации, соответствия требованиям к организации процесса функционирования общеобразовательной организации. 4. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных организаций, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, необходимо предусматривать пришкольный интернат из расчета 10 % мест общей вместимости организации. 5. Размещение спортивного ядра общеобразовательной организации может быть предусмотрено за границами земельного участка общеобразовательной организации и в пределах 350 м от земельного участка общеобразовательной организации. 6. При определении единовременной вместимости здания организации дополнительного образования необходимо учитывать особенности образовательного процесса – сменность режима обучения, продолжительность занятий, количество занятий в неделю, возможность посещения в период обучения одним ребенком двух и более организаций. Таким образом, при переводе потребного числа мест на программах дополнительного образования в показатель мощности организаций дополнительного образования необходимо использовать коэффициент сменности. 7. Размер земельного участка организаций дополнительного образования необходимо определять из расчета единовременной вместимости здания |  |  |  |

3.5. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Физкультурно-спортивные залы | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1000 человек | 70-80 |
|  | Территориальная доступность, минут | 10 минут транспортной доступности для индивидуальной жилой застройки; 30 минут пешеходной доступности для многоквартирной жилой застройки |
| Спортивные залы общего пользования | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1000 человек | 60-80 |
|  | Территориальная доступность, минут | 30 |
| Плавательные бассейны | Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды на 1000 человек | 80 |
|  | Территориальная доступность, минут | 30 |
| Плоскостные спортивные сооружения | Уровень обеспеченности, кв. м на 1000 человек | 7000 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 10 |

3.6. Расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры и искусства и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека | Уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт | 2 – в городских населенных пунктах 1 – в сельских населенных пунктах1 |
|  | Транспортная доступность, минут | 30 |
| Детская библиотека | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ | 2 – в городских населенных пунктах |
|  | Транспортная доступность, минут | 30 |
| Краеведческий музей | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ | 2 |
|  | Транспортная доступность, минут | 30 |
| Учреждение клубного типа2 | Уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт | 2 – в городских населенных пунктах 1 – в сельских населенных пунктах |
|  | Транспортная доступность, минут | 30 |
| Примечание 1. В сельских населенных пунктах рекомендуется использовать библиотечные пункты, нестационарные комплексы библиотечного обслуживания населения с применением мобильных комплексов информационно-библиотечного обслуживания. 2. Объекты клубного типа могут относиться |  |  |

3.7. Расчетные показатели для объектов местного значения в области молодежной политики и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Многофункциональные молодежные центры | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ | 1 |
|  | Уровень обеспеченности, размер земельного участка, га на объект | 0,5 |
|  | Транспортная доступность, минут | 30 |
| Подростково-молодежные клубы по месту жительства | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади на 1000 человек | 130 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 15 |
| Примечание: подростково-молодежные клубы размещаются, как правило, во встроенных (пристроенных) помещениях многоквартирных жилых домов. На площадь помещения для размещения подростково-молодежного клуба по месту жительства должно приходиться не менее 200 кв. м общей площади (с учетом площади, необходимой для осуществления систематической работы с молодежью в форме клубных, кружковых занятий, секций, проведения молодежных мероприятий; дополнительных технических и административных площадей, составляющих не менее 40% от площадей, используемых для непосредственной работы с молодежью; площади, необходимой для реализации программ дополнительного образования детей) |  |  |

3.8. Расчетные показатели для объектов местного значения в области архивного дела и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные архивы | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ | 1 |

3.9. Расчетные показатели для объектов местного значения в области правопорядка и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещения для осуществления служебной деятельности участковых уполномоченных полиции на обслуживаемых административных участках | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ | Городские населенные пункты | 1 на 13 тысяч человек |
|  |  | Сельские населенные пункты | 1 в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов в соответствии с установленными нормативами их штатной численности |
|  | Территориальная доступность | Для многоквартирной мало- и многоэтажной жилой застройки – 700 м пешеходной доступности. Для индивидуальной жилой застройки – 30 минут транспортной доступности |  |

3.10. Расчетные показатели для объектов местного значения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия торговли | Количество торговых объектов на муниципальный округ | 113 |  |
|  | Пешеходная доступность, метров | При средне-, многоэтажной застройке | 500 |
|  |  | При одно-, двухэтажной застройке | 800 |
|  |  | 2000 |  |
| Предприятия общественного питания | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек | 40 |  |
|  | Пешеходная доступность, метров | 800 |  |
| Предприятия бытового обслуживания | Уровень обеспеченности, рабочих мест на 1000 человек | 7 |  |
|  | Пешеходная доступность, метров | 800 |  |

3.11 Расчетные показатели для объектов местного значения в области благоустройства и массового отдыха населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Парки Скверы Сады Бульвары Набережные | Уровень обеспеченности, суммарная площадь озелененных территорий общего пользования), кв. м на 1 человека | 10 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 15 |
| Парки, лесопарки, городские леса | Обеспеченность населения озелененными рекреационными территориями, % от площади населенных пунктов | 15 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 45 |
| Детские игровые площадки | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека | 0,9 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 6 |
| Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека | 0,1 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 6 |
| Площадки отдыха взрослого населения | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека | 0,5 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 6 |
| Примечания: 1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования складывается из озелененных территорий общего пользования и озелененных городского или поселкового значения и озелененных территорий общего пользования жилых районов. 2. Детские площадки, площадки отдыха взрослого населения, площадки для занятий физкультурой взрослого населения рекомендуется размещать на отдельном земельном участке территории жилых кварталов, в составе озелененных территорий общего пользования, общественных центров |  |  |

3.12 Расчетные показатели для объектов местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Контейнерные площадки | Уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт | 1 |
|  | Размер земельного участка, кв. м/место | Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 |
|  | Пешеходная доступность, метров | 100 |
| Примечание: Количество контейнерных площадок определяется исходя из численности населения и объема образования твердых коммунальных отходов. для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: где: Пгод - годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t - периодичность удаления отходов в сутки; К - коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V - вместимость контейнера |  |  |

3.13 Расчетные показатели для объектов местного значения в области ритуального обслуживания населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Кладбище традиционного захоронения | Площадь, га на 1000 человек | 0,24 |
|  | Территориальная доступность | Не нормируется |
| Примечание: размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га |  |  |

3.14. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (противооползневые, берегоукрепительные сооружения, валы, дамбы) | Количество (протяженность) на 1000 человек территорий, подверженных опасным процессам, вне границ населенных пунктов | Из расчета обеспечения не менее чем 95% защиты территории постоянного проживания населения (территории жилых и общественных зон) |
| Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления (обвалование, искусственная подсыпка грунта, сооружения регулирования отвода поверхностного стока) | Количество (протяженность, площадь) на 1000 человек территорий, подверженных затоплению и подтоплению, вне границ населенных пунктов | Из расчета обеспечения не менее чем 80% защиты территории постоянного проживания населения (территории жилых и общественных зон) от паводков 1% обеспеченности |
| Санитарные посты на водных объектах | Количество объектов | 1 |
|  | Максимальная доступность от объекта до отдыхающих, м | Не устанавливается |
| Посты спасателей на водных объектах | Количество спасателей на 50 м пляжной полосы | 2, но не менее 1 |
|  | Максимальная доступность от объекта до отдыхающих, м | 200 |
| Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (противооползневые, берегоукрепительные сооружения, валы, дамбы) | Количество (протяженность) на 1000 человек территорий, подверженных опасным процессам | Из расчета обеспечения не менее чем 95% защиты территории постоянного проживания населения (территории жилых и общественных зон) |
| Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления (обвалование, искусственная подсыпка грунта, сооружения регулирования отвода поверхностного стока) | Количество (протяженность, площадь) на 1000 человек территорий, подверженных затоплению и подтоплению | Из расчета обеспечения не менее чем 80% защиты территории постоянного проживания населения (территории жилых и общественных зон) от паводков 1% обеспеченности |

Раздел 2        МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1. Анализ административно-территориального устройства, природно-климатических и социально-демографических условий развития муниципального округа, влияющих на установление расчетных показателей

Административно-территориальное устройство

Чернышевский муниципальный округ расположен в центральной части Забайкальского края. Расстояние от г. Читы составляет 389 км по железной дороге. Чернышевский муниципальный округ граничит на западе и северо-западе с Тунгокоческим муниципальным округом, на юге и юго-востоке – со Сретенским муниципальным районом, на юге и юго-западе – с Нерчинским муниципальным округом, на востоке и северо-востоке – с Могочинский муниципальным округом.

Согласно закону Забайкальского края от 20 июня 2025 года № 2532-33К «Об образовании Чернышевского муниципального округа Забайкальского края» в состав территории Чернышевского муниципального округа входят следующие населенные пункты: поселок городского типа Аксеново-Зиловское, поселок городского типа Букачача, поселок городского типа Жирекен, поселок городского типа Чернышевск, село Алеур, село Алеур 1-й, село Алеур 2-й, село Байгул, село Бородинск, село Бухта, село Бушулей, село Гаур, село Икшица, село Кадая, село Комсомольское, село Кумаканда, село Курлыч, село Мильгидун, село Нижний Мильгидун, село Новоильинск, село Новый Олов, село Озерная, село Посельское, село Станция-Укурей, село Старый Олов, село Сухой Байгул, село Укурей, село Улей, село Усть-Горбица, село Утан, село Шивия-Наделяево, село Щебеночный Завод, поселок сельского типа Багульный, поселок при станции Алеур, поселок при станции Ареда, поселок при станции Арчикой, поселок при станции Зудыра, поселок при станции Ковекта, поселок при станции Налгекан, поселок при станции Ульякан, поселок при станции Урюм.

Административный центр Чернышевского муниципального округа – поселок городского типа Чернышевск.

Территория Чернышевского муниципального округа занимает 12,9 тысяч кв. км.

Численность населения на 1 января 2025 года – 28777 человек

Плотность населения – 2,2 чел./кв. км.

Природно-климатические условия

Климат Чернышевского муниципального округа резко континентальный. Зимы длительные и холодные, морозы могут достигать 50 °С, летом температура может превышать 40 °С. Зима длится более 6 месяцев – с начала октября по середину апреля. Среднегодовая температура воздуха составляет +1,2 °С.

Годовое количество осадков составляет 300-350 мм, что характерно для континентального климата. Большая часть осадков выпадает в летний период, в то время как зима стоит малоснежная и морозная. Вегетационный период длится от 130 до 150 дней.

Территория Чернышевского муниципального округа пересечена несколькими горными хребтами: Алеурским, Шилкинским, Нерчинско-Куэнгинским и Хорьковым. Юго-западная часть представляет собой холмистую равнину с высотами 500-800 метров, на которой встречаются останцевые возвышенности. Широкие межгорные котловины заняты долинами рек Белый Урюм, Куэнга и Ундурга.

Главная водная артерия Чернышевского муниципального округа – река Куэнга с ее крупными притоками Агитой и Алеуром. Река имеет важное значение как нерестилище лососевых. Также на территории муниципального округа расположены крупные пресные озера Новоильинское и Озернинское.

Почвенный покров разнообразен и тесно связан с рельефом: на равнинах и предгорьях распространены мерзлотные лугово-черноземные почвы, которые переходят в горные бескарбонатные глубокопромерзающие черноземы. В горных районах преобладают мерзлотно-таежные оподзоленные и дерновые почву. В межгорных понижениях встречаются перегнойно-глеевые мерзлотные почвы.

Около четверти территории муниципального округа занимают степи, а остальная часть покрыта лесами. В горах господствуют лиственничные леса с подлеском из рододендрона. В межгорных котловинах и долинах рек распространены ерниковые заросли с участием лиственницы и березы. На юго-западе муниципального округа встречаются вострецовые степи, сочетающиеся с лиственничными лесами, пижмовыми степями и остепненно-разнотравными лугами.

Животный мир муниципального округа богат и представлен как лесными, так и степными видами. Здесь обитают белки, зайцы, косули. Среди хищников распространены лисица и волки. Орнитофауна включает диких уток, цапель, рябчиков и других птиц.

Социально-демографические условия

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих конкурентоспособность любой территориальной единицы, является наличие достаточного количества трудовых ресурсов, что, в свою очередь, зависит от демографической ситуации.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю на 1 января 2025 года численность населения Чернышевского муниципального округа составила 28,8 тысяч человек, в том числе 20,6 тысяч человек городского населения. В течение последних лет на территории муниципального округа наблюдается ежегодное снижение численности населения. Тенденция ежегодного снижения численности населения происходит как за счет естественной убыли, так и за счет миграционного оттока населения. Наиболее активный отток населения наблюдается в возрасте 15-19 лет, что обусловлено с выездом к месту учебы; молодые специалисты в возрасте 20-24 года выезжают не так активно, как в более опытном возрасте 25-34 года с целью повышения квалификации, карьерного роста, получения более высокооплачиваемых рабочих мест.

Для Чернышевского муниципального округа, как и для большинства территорий России, возрастная структура населения представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста, снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. При этом наблюдается асимметрия между полами, что связано со значительной разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.

Жилищный фонд относится к одному из самых главных показателей, характеризующих условия жизни населения. Именно по жилищным условиям можно судить об общих условиях жизни населения, так и в жилищных условиях объединяются экономические возможности людей, личное благосостояние, бюджетные ограничения и другие. Общая площадь жилищного фонда муниципального округа на 1 января 2024 года. составила 728,65 тысяч кв.м. Средний показатель жилищной обеспеченности составляет 25 кв.м общей площади жилья на человека, что выше среднего показателя по Забайкальскому краю на 14%.

Основу промышленности Чернышевского муниципального округе составляет добыча полезных ископаемых (Жирекенский ГОК, Жирекенский ферромолибденовый завод, добыча песчаника на Старо-Оловском месторождении). Пищевая промышленность представлена хлебопекарными и молочным производством, а также переработкой сельскохозяйственной продукции.

Агропромышленный комплекс остается важной отраслью экономики Чернышевского муниципального округа: выращиваются зерновые и масличные культуры, овощи, а также развито животноводство.

2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

2.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов установлены с учетом:

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Забайкальского края;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»;

- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

- Инструкция по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 31.13330.2021. «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология»;

- СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация, наружные сети и сооружения», Свод правил по проектированию и строительству СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

2.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и транспорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и транспорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов установлены с учетом:

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Забайкальского края;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

- СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования»;

- СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»;

- СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей. СНиП 21-02-99»;

- СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования»;

- СП 257.1325800.2020 «Здания гостиниц. Правила проектирования».

К основополагающим исходным параметрам для объектов местного значения в области автомобильных дорог и транспорта относится уровень обеспеченности количеством индивидуальных легковых автомобилей, что служит базой для расчетов емкости мест постоянного и временного хранения, а также связанных планировочных и эксплуатационных решений.

Показатели, характеризующие автомобильные дороги местного значения, а также улично-дорожную сеть населенных пунктов (плотность, доля с различными типами покрытия, временная доступность, обеспеченность вело транспортной инфраструктурой), обосновываются положениями СП 34.13330.2021, СП 396.1325800.2018: сеть улиц и дорог формируется как часть единой транспортной инфраструктуры в составе документов территориального планирования, с учетом приоритизации видов передвижения и требований к экологической и акустической безопасности.

Показатели по объектам автомобильного транспорта, предоставляющим услуги населению (в т.ч. автозаправочные станции, топливозаправочные комплексы, станций технического обслуживания автомобилей, объекты зарядной инфраструктуры для зарядки электротранспортного средства), устанавливаются с использованием экспертной оценки.

Показатели по пассажирскому автомобильному транспорту установлены как минимальные уровни обеспеченности и предельной территориальной доступности автостанций/автовокзалов, исходя из роли объектов в обеспечении межмуниципальной и внутригородской связанности, основываются на требованиях СП 396.1325800.2018 о проектировании улично-дорожной сети в единстве с развитием всей транспортной инфраструктуры, формировании узлов пересадок и организации наземного пассажирского транспорта общего пользования в составе документов территориального планирования.

Предлагаемый порядок обоснования обеспечивает методическую корректность принимаемых величин, их технологическую реализуемость на стадиях проектирования и строительно-монтажных работ, а также управляемость при последующей детализации в документах территориального планирования и отраслевых программах. Он формирует целостную связь между решениями по объектам транспортной инфраструктуры с обязательным учетом региональной специфики и прогнозных изменений пространственного и демографического развития территории.

2.3. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых в области жилищного строительства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами жилищного фонда по типам жилого дома и уровню комфорта приняты в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Забайкальского края.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального жилищного фонда социального использования приняты в соответствии с законом Забайкальского края от 18 декабря 2009 года № 298-ЗЗК «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Забайкальского края по договорам социального найма».

2.4.  Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения г в области образования установлены с учетом:

- анализа сложившейся демографической ситуации и прогнозов ее изменения, а именно общей численности населения и отдельных возрастных групп: в возрасте от 1 до 7 лет, от 7 до 15 лет, от 16 до 18 лет, от 5 до 18 лет;

- документов стратегического планирования и определенных ими приоритетов и показателей (индикаторов) развития;

- методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами в сфере образования, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 года № АВ-950/02.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности учреждениями образования установлены исходя из следующих стратегических задач:

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет до 100% к 2035 году;

- обеспечение односменного режима работы общеобразовательных организаций до 100% к 2035 году;

- обеспечение доступных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности посредством охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием до 80% к 2035 году.

Расчетные показатели территориальной доступности образовательных организаций установлены с учетом структуры жилищного фонда муниципального образования по типу застройки, предельной расчетной плотности населения на территории жилой застройки для элементов планировочной структуры различной площади и климатических особенностей городского округа.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов местного значения в области образования определяется с учетом:

- вида жилой застройки;

- численности населения населенного пункта;

- экономической целесообразностью строительства и содержания образовательных организаций малой вместимости;

- задач по повышению качества среды, создания комфортных условий в границах территорий повседневного пользования.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, специальные детские ясли-сады, специальные общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.).

Размеры земельных участков образовательных организаций установлены с учетом требований и рекомендаций строительных правил и санитарных норм, а именно:

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр;

- СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 573/пр;

- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 572/пр;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2.

Размеры земельных участков для центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи определены методом пространственного моделирования с учетом использования параметров объектов-аналогов, а также требования и рекомендаций СП 2.4.3648-20.

2.5.  Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области физической культуры и спорта установлены с учетом:

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Забайкальского края;

- анализа сложившейся демографической ситуации и прогнозов ее изменения, в том числе по отдельным возрастным группам населения (от 3 до 79 лет включительно);

- оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами в сфере физической культуры и спорта;

- приоритетов и целевых показателей (индикаторов) развития в области физической культуры и спорта, установленных документами стратегического планирования Забайкальского края, Чернышевского муниципального округа.

Согласно методическим рекомендациям о применении нормативов и норм при определении потребности в объектах физической культуры и массового спорта, нормативную потребность субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта рекомендуется определять исходя из единовременной пропускной способности. Таким образом, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта установлены в единовременной пропускной способности.

Единовременная пропускная способность объектов спорта для муниципальных образований установлена в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

Мощности спортивных сооружений, размещенных при образовательных организациях, должны быть учтены при оценке уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями.

Размещение спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительного назначения, строительные размеры, площади и пропускная способность должны приниматься с соблюдением требований и положений СП 31-112-2004 «Проектирование и строительство физкультурно-спортивных залов».

Размещение бассейнов различного назначения следует принимать в соответствии с СП 31-113-2004 «Проектирование и строительство бассейнов для плавания».

Размещение открытых плоскостных спортивных сооружений, а также планировочные размеры, специализированных по видам спорта, и их пропускную способность, необходимую для определения площади вспомогательных помещений для занимающихся, следует принимать с соблюдением требований и положений свода правил СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения».

Единовременная пропускная способность объектов спорта для муниципальных образований установлена в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

При определении единовременной пропускной способностью объектов спорта учтены:

- единовременная пропускная способность объектов спорта муниципальных образований согласно Форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

- целевые показатели развития сферы физической культуры и спорта согласно государственной программе Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 381;

Расчетные показатели территориальной доступности спортивных сооружений установлены с учетом значения объектов в планировочной организации территории в зависимости от периодичности пользования объектами и с учетом структуры жилищного фонда муниципального образования по типу застройки, предельной расчетной плотности населения на территории жилой застройки для элементов планировочной структуры различной площади.

Размер земельного участка объектов спорта определяется по заданию на проектирование.

2.6.  Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и искусства и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области культуры и искусства установлены с использованием с учетом:

- анализа сложившейся демографической ситуации Чернышевского муниципального округа, тенденций изменения демографических показателей и прогноза их изменения на период до 2035 года;

- оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа в области культуры и искусства;

- приоритетов и целевых показателей (индикаторов) развития в области культуры и искусства, установленных документами стратегического планирования субъекта, муниципального образования;

- методических рекомендаций о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 18 ноября 2025 года № Р-494.

Размещение зрелищных организаций, в том числе клубных учреждений, театров, кинотеатров, музеев, а также состав и площади помещений, требования к земельным участкам, следует принимать с соблюдением требований СП 309.1325800.2017 «Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования»

Размещение библиотек, в том числе общую площадь библиотек, площадь читального зала, площадь помещений закрытого хранения библиотечных фондов, следует принимать с соблюдений требований СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения».

2.7. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области молодежной политики и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области молодежной политики установлены с учетом:

- приказа Федерального агентства по делам молодежи от 13 мая 2016 года № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику»;

- стратегии молодежной политики Забайкальского края до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 1 октября 2025 года № 537;

- сложившейся сети организаций в области молодежной политики в муниципальных образованиях Забайкальского края

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области молодежной политики установлены исходя из сложившейся системы расселения в регионе, морфологии жилой застройки в Чернышевском муниципальном округе.

2.8. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области архивного дела и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетный показатель обеспеченности населения архивами установлен с учетом положения статьи 15 Федерального закона от 2 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

Расчетный показатель территориальной доступности архивов не устанавливается в виду эпизодичности пользования объектами.

2.9. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области правопорядка и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели для помещений для осуществления служебной деятельности участковых уполномоченных полиции на обслуживаемых административных участках установлены с учетом приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» (далее – Приказ МВД России № 205). Согласно Приказу МВД России № 205 за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне закрепляется административный участок, размеры и границы которого определяются: в городах – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединений общей территорией сельских населенных пунктов в соответствии с установленными нормативами их штатной численности.

Размещение участковых пунктов полиции целесообразно предусматривать в непосредственной близости от жилой застройки и объектов инфраструктуры, что позволит обеспечить шаговую доступность для населения.

2.10. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Нормативы минимальной обеспеченностью населения площадью торговых объектов для Чернышевского муниципального округа установлены в соответствии с нормативами минимальной обеспеченностью населения площадью торговых объектов и нормативов минимальной обеспеченности населения Забайкальского края площадью торговых объектов, утвержденных приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 1 августа 2023 года № 84-од.

Нормативы обеспеченности населения объектами общественного питания и бытового обслуживания установлены в соответствии с СП 42.13330.2016.

2.11. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области благоустройства и массового отдыха населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области благоустройства и массового отдыха установлены в соответствии с:

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Забайкальского края;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

- СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».

На основании СП 42.13330.2016 в структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%.

В соответствии с СП 42.13330.2016 в микрорайонах (кварталах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Состав площадок и размеры их территории должны определяться региональными (местными) нормативами градостроительного проектирования или правилами застройки. При этом общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10 % общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для МГН.

В соответствии с СП 42.13330.2016 площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 6 м2 на 1 человека или не менее 25 % площади территории микрорайона (квартала).

Минимальная норма озеленения для микрорайона (квартала) рассчитывается на максимально возможное население (с учетом обеспеченности общей площади на 1 человека), озелененные территории жилого района рассчитываются в зависимости от численности населения, установленного в процессе проектирования, и не суммируются по элементам территории.

В случае примыкания жилого района к общегородским зеленым массивам возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района на 25%.

2.12. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживании, размещения твердых коммунальных отходов и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приняты в соответствии:

- с текущей обеспеченностью региона объектами в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

- Территориальной схемой обращения с отходами Забайкальского края, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 4 февраля 2025 года № 34;

- ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2024 года № 677;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Для защиты от атмосферных осадков контейнерные площадки должны быть оборудованы навесом. Также контейнерные площадки должны иметь ограждение и твердое водонепроницаемое покрытие для недопущения загрязнения прилегающей территории. К контейнерным площадкам должен быть обеспечен удобный подъезд для обеспечения вывоза твердых коммунальных отходов.

Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

, где

Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб.м;

t – периодичность удаления отходов в сутки;

К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25;

V – вместимость контейнера.

На территории жилого назначения площадки проектируются из расчета 0,03 кв.м на 1 человека или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъездов меньше, то одну площадку при каждом доме.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа, но не более 5 контейнеров в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Пешеходная доступность 100 метров до площадок для установки контейнеров для сбора мусора устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Площадки для установки мусоросборников (контейнерные площадки) размещают на удалении от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 метров, на участках жилой застройки - не далее 100 метров от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда. При этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12х12 м). Размещение площадок проектируется вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки располагают в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений). Устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указанием наименования и контактных телефонов организации, осуществляющей вывоз, должность, фамилия, инициалы ответственного лица за содержание контейнерной площадки.

Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биометрической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора. Скотомогильник (биометрическая яма) должен иметь удобные подъездные пути.

2.13. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области ритуального обслуживания и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами традиционного захоронения установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области ритуального обслуживания населения не нормируются.

2.14. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Размещение и оборудование постов спасателей и санитарных постов на водных объектах необходимо устанавливать в соответствии с ГОСТ Р 58737-2019 «Места отдыха на водных объектах. Общие положения».

# Раздел 3.   ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## 3.1. Правила применения расчетных показателей

Нормативы входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Чернышевского муниципального округа

Нормативы конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных норм. По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Применение настоящих нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

Разработанная до утверждения настоящих нормативов документация по планировке территории, не соответствующая требованиям нормативов, может использоваться без установления срока приведения ее в соответствие с утвержденными нормативами требованиями, за исключением случаев, если ее реализация сопряжена с созданием опасности для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

Разработанная до утверждения настоящих нормативов и нереализованная документация по планировке территории может быть использована в части, не противоречащей требованиям настоящих нормативов.

Местные нормативы градостроительного проектирования действуют в части каждого расчетного показателя до тех пор, пока не внесены изменения в соответствующие документы стратегического социально-экономического планирования, нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, которые были использованы при расчете данного показателя.

Настоящие нормативы нуждаются в корректировке в случае разработки ранее не существовавших документов долгосрочного стратегического социально-экономического планирования (государственных или муниципальных) действующих на территории муниципального образования, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов. Данная корректировка применяется только в случае если расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, предусмотренные настоящими нормативами, окажутся ниже уровня аналогичных расчетных показателей, предусмотренных иными нормативными актами.

Данное правило применимо в частности в отношении приоритетов местных и региональных нормативов градостроительного проектирования. Так, согласно статье 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.

В случае если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения. При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

Те же правила действуют в отношении приоритета местных нормативов градостроительного проектировании перед иными документами стратегического социально-экономического планирования, нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами, которые были использованы при подготовке нормативов.

Кроме того, при применении нормативов градостроительного проектирования рекомендуется использовать и общеправовые принципы, характерные для российского законодательства, в частности:

- принцип законности, то есть подготовка и применение местных нормативов градостроительного проектирования должна осуществляться в четком соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации и другими нормативными актами. Принцип законности предполагает принятие только тех нормативных правовых актов нормы, которые не противоречат нормам, принятым в нормативных правовых актах высшей юридической силы. Кроме того, этот принцип подразумевает четкую определенность норм права, не зависимость толкования нормы от усмотрения конкретных должностных лиц;

- принцип системности, отражающий интегрированность местных нормативов градостроительного проектирования в систему нормативных актов градостроительного регулирования наряду с техническими регламентами, санитарными нормами и др. Системность права – такое его объективное свойство, которое, складываясь в силу экономических и иных социальных потребностей, нуждается вместе с тем (для своего поддержания и развития) в целенаправленной правотворческой работе;

- принцип обязательности говорит о необходимости использования нормативов градостроительного проектирования во всех случаях, описанных как область применения нормативов выше. Согласно части 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации наличие допущенных при возведении постройки нарушений градостроительных норм и правил является основанием для признания ее самовольной и последующего отказа в удовлетворении иска о признании права собственности на самовольную постройку либо основанием для удовлетворения требования о ее сносе при установлении существенности и неустранимости указанных нарушений;

- принцип гласности отражен в статье 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и предполагает размещение проекта местных нормативов градостроительного проектирования на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

## 3.2. Область применения расчетных показателей

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в  пункте 1 части 5 статьи 23  Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чернышевского муниципального округа.

Местные нормативы градостроительного проектирования Чернышевского муниципального округа применяются при подготовке, согласовании, утверждении, внесении изменений и реализации генерального плана и документации по планировке территории муниципального округа с учетом перспективы его развития и направлены на устойчивое развитие территории, обеспечение ее пространственного развития, соответствующее качеству жизни населения, предусмотренному муниципальными программами.

Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений при осуществлении следующих видов деятельности:

- подготовка и утверждение документов территориального планирования и документации по планировке территории муниципального образования;

- принятие решений органами местного самоуправления о развитии застроенной территории муниципального образования;

- согласование проектов документов территориального планирования города с органами государственной власти и органами местного самоуправления;

- проверка соответствия подготовленной градостроительной документации требованиям законодательства, а также ее соответствие ранее разработанной градостроительной документации;

- проведение публичных слушаний;

- проверке качества градостроительной документации в части соответствия ее положений целям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- контроль соблюдения застройщиками и инвесторами, действующими на территории муниципального образования законодательства о градостроительной деятельности.

__