АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КРАСНОЧИКОЙСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29»_марта_2024 г                                                                              №  94

с. Красный Чикой

Об утверждении Порядка «О содержании источников наружного водоснабжения, в том числе определяющий место для забора воды в целях пожаротушения в любое время года в сельском поселение «Красночикойское»

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом  Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования сельского поселения «Красночикойское» Красночикойского района, Забайкальского края, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения постановляю:

- Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования сельского поселения «Красночикойское» согласно приложению 1.

- Заместителю руководителя  администрации сельское поселение «Красночикойское» Боровской Н.В.:

  - Поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы согласно приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели.

  - Организовать контроль за содержанием водонапорных башен, расположенных в сельском поселении «Красночикойское», в исправном состоянии и готовности к забору воды для целей пожаротушения.

- Руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения:

  - Два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с «Отряд государственной противопожарной службы Красночикойского района» (далее – «ОГПС Красночикойского района») комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения в сроки до 20 июня и 20 ноября результаты представлять для обобщения и доклада главе администрации сельского поселения «Красночикойское».

  - Выделять транспорт для комиссионного обследования (проверки) средств наружного противопожарного водоснабжения.

  - Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

  - Предоставлять в «ОГПС Красночикойского района» перечни имеющихся источников противопожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу.

- Заместителю руководителя администрации сельского поселения «Красночикойское» Боровской Н.В.

  - Оказывать необходимую методическую помощь руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения.

  - Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

- Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации без приложений (с приложениями разместить на официальном сайте администрации МР «Красночикойский район».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте администрации

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«Красночикойское»                                                 Л.Н. Беломестнова

Приложение 1

к постановлению главы сельского поселения

«Красночикойское»  от 29.03.2023 № 94

Порядок

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах сельского поселения «Красночикойское»

- Общие положения

  - Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах сельского поселения «Красночикойское»(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом  Российской Федерации от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"), Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168), Сводом правил (СП "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178), СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утверждены постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 № 123), ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 25 ноября 2010 г. N 522-ст).

  - В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

- источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

- противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

- пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

- район выезда - территория, на которой силами Пожарно спасательной части №21- Красный Чикой, Красночикойского района «Отряд государственной противопожарной службы Красночикойкий район» (далее – «ОГПС Красночикойский район») или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

  - Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления  сельского поселения «Красночикойское», иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами «ОГПС Красночикойского района» и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории сельского поселения «Красночикойское».

- Содержание и эксплуатация источников ППВ

  - Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств «ОГПС Красночикойского района» или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление единой дежурно-диспетчерской службы  сельского поселения «Красночикойское» (по телефону 89144515288) и подразделений «ОГПС Красночикойского района» о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ;

  - Администрация сельского поселения «Красночикойское», организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

  - Размещение источников ППВ на территории  сельского поселения «Красночикойское» и организаций, их количество, емкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

  - Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на администрацию  сельского поселения «Красночикойское»), абонента, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

- Учет, проверка и испытание источников ППВ

  - Администрация сельского поселения «Красночикойское», организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

  - В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация сельского поселения «Красночикойское», организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ , не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

  - В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ администрация сельского поселения «Красночикойское», организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями администрации сельского поселения «Красночикойское», организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

  - Администрация сельского поселения «Красночикойское», организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, технические характеристики.

  - «ОГПС Красночикойского района» в установленном порядке сообщает в администрацию сельского поселения «Красночикойское», в отдел надзорной деятельности ОНД и ПР Петровск- Забайкальскому, Красночикойскому районам и г. Петровск-Забайкальский УНД и ПРГУ МЧС России по Забайкальскому краю, Главе администрации сельского поселения «Красночикойское», организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

  - При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- отсутствие указателя (координатной таблички);

- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

- отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

- низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

- отсутствует упорный брус;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по их не замерзанию.

  - При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

  - Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

  - Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

- Ремонт и реконструкция источников ППВ

  - Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

  - Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

  - Администрация  сельского поселения «Красночикойское», организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны уведомлять подразделения «ОГПС Красночикойского района» об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

  - По окончании работ по ремонту источников ППВ силы «ОГПС Красночикойского  района» привлекаются на проверку их состояния.

  - Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

- Организация взаимодействия

  - Вопросы взаимодействия между администрацией сельского поселения «Красночикойское», организациями, «ОГПС Красночикойского района» в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

  - Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами «ОГПС Красночикойского района» и обеспечения максимальной водоотдачи администрация сельского поселения «Красночикойское», организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий(ую) конкретные местные условия.

  - Силы «ОГПС Красночикойского  района» осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Забайкальского края, для контроля состояния источников ППВ - в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

Приложение 2

к постановлению главы  сельского поселения

«Красночикойское»                                                              от 29.03.2024 № 94

ПЕРЕЧЕНЬ

водоёмов на территории  сельское поселение «Красночикойское», используемых для забора воды в целях пожаротушения

| № п/п | Местонахождение | Тип водоисточника | Период использования | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Красный Чикой, ул. Горная | Водонапорная башня | Круглогодично | Соответствует требованиям |
| 3 2 | с. Красный Чикой, ул. Первомайская,7 | Водонапорная башня | Круглогодично | Нет отбойника |
| 3 | с. Красный Чикой, ул. Первомайская | Искусственный водоем «озеро» | Круглогодично | Соответствует требованиям |