Приложение №1

к решению Совета Дульдургинского

муниципального округа № 62 от 04.12.2025г.

ИП ГАТАПОВА Б.Д.

ОГРНИП №3240300000038561

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗУТКУЛЕЙ» ДУЛЬДУРГИНСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)

Директор                                                                                                         Гатапова Б.Д.

Главный архитектор проекта                                                                        Базарова Б.Д.

г. Улан-Удэ, 2024

Состав

| № | Наименование | Листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основная часть |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1.1 | Положение о территориальном планировании |  | Внесены изменения |
| 1.2 | Обязательное приложение к генеральному плану – Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования |  | Внесены изменения |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта существующих объектов. |  | Внесены изменения |
| 1.4 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения |  | Внесены изменения |
| 1.5 | Карта функциональных зон поселения |  | Внесены изменения |
| 2. Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 2.1 | Материалы по обоснованию генерального плана |  | Внесены изменения |
| Графические материалы |  |  |  |
| 2.2 | Карта инженерной инфраструктуры |  | Внесены изменения |
| 2.3 | Карта зон с особыми условиями использования территорий |  | Внесены изменения |
| 2.4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | Внесены изменения |

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование разделов | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 5 |
| 1. | Анализ использования территории | 6 |
| 2 | Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения | 22 |
| 3 | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории | 23 |
| 4 | Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования | 24 |
| 5 | Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования | 24 |
| 6 | Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 25 |
| 7 | Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования | 29 |
| 8 | Предложения по функциональному зонированию территории | 29 |
| 9 | Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектов капитального строительства федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения | 30 |
| 10 | Сведения об утвержденных предметах охраны | 31 |
| 11 | Объекты культурного наследия. Перечень мероприятий по охране объектов культурного наследия. | 31 |
| 12 | Особо охраняемые природные территории и объекты | 32 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения «Зуткулей» Дульдургинского района Забайкальского края выполнен на основании договора №15 от 5 ноября 2025 года между Администрацией муниципального района «Дульдургинский район» и ИП Гатапова Бальжит Доржинимаевна ОГРНИП №3240300000038561.

Задачей проекта является упорядочение сложившейся структуры застройки, уточнение границ функциональных зон, установление границ населенного пункта.

Проектные решения генерального плана являются базовым документом для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития с. Зуткулей.

Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Проект внесения изменений в Генеральный план включает в себя основную часть и материалы по обоснованию генерального плана, и подготовлен в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СанПиН 2.1.5.980-00. Санитарные правила и нормы. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 2.1.5.1059-01. Санитарные правила. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СНиП 2.01.51-90. Строительные нормы и правила. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 22-02-2003. Строительные нормы и правила. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- Закон Забайкальского края от 29.12.2008 года № 113-ЗЗК «О Градостроительной деятельности в Забайкальском крае»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Забайкальского края, утвержденные Постановлением Правительства Забайкальского края от 11.07.2017 года № 273;

- Иные нормативно-правовые акты, необходимые для разработки проекта.

- АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сельское поселение «Зуткулей» расположено на юго-востоке района на реке Зуткулей (приток Онона), в 75 км к востоку от районного центра — села Дульдурга, в пределах которого граничит с сельскими поселениями: Таптанайским на север-западе, Чиндалейским на западе, Судунтуйским на востоке и Токчинским на юге.

Границы сельского поселения «Зуткулей» утверждены Законом Агинского Бурятского автономного округа от 23 сентября 2004 года №447-ЗАО «Об установлении границ и наделении муниципальных образований статусом городского, сельского поселения в Агинском Бурятском автономном округе».

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости существующей границы СП «Зуткулей» имеют реестровый номер  75:35-4.2 от 11.10.2022.

В соответствии с реестром административно-территориальных единиц и населенных пунктов Забайкальского края, утвержденным Распоряжением Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края от 18 июня 2021 года № 258-р, в состав сельского поселения «Зуткулей» входят следующие населенные пункты:

- село Зуткулей

- село Восточный Зуткулей;

- село Южный Зуткулей;

- село Северный Зуткулей.

Административным центром сельского поселения является село Зуткулей.

Общая площадь сельского поселения «Зуткулей» составляет 267,65 га. Численность населения составляет на 1 января 2024 года 1378 человек (согласно данным Федеральной службы государственной статистики, бюллетень численности населения РФ по муниципальным образованиям).

Расстояние от центра сельского поселения – села Зуткулей до административно-хозяйственного и культурного центра района - п. г.т. Дульдурга, составляет 75 км на северо-запад. По второстепенной автодороге 76К-167 Таптанай – Зуткулей, связывающая данные населенные пункты друг с другом и с сетью дорог района.

Пассажирское сообщение с областным центром - г. Чита осуществляется рейсовыми автобусами от автостанции п.г.т. Дульдурга и существующей системой частного извоза. Удаленность от областного центра – 200 км.

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат

Сельское поселение «Зуткулей» Дульдургинского района находится в зоне муссонного субарктического климата с умеренно-жарким, сухим и коротким летом и холодной, ветреной, малоснежной и продолжительной зимой. Характерны также недостаточная увлажненность, большая сухость воздуха и значительное число дней с солнечной радиацией. Весна поздняя, холодная, наступает во второй половине апреля и продолжается до конца мая. Первую декаду сентября можно считать венцом лета. Осень скоротечна.

Средняя годовая температура воздуха составляет -1,9ºС.

Самый холодный месяц – январь. Самый теплый месяц – июль.

Глубина сезонного промерзания – 4,2 м. На рассматриваемой территории встречены многолетние грунты с прожилинами льда до 2 см.

Абсолютный годовой максимум температуры воздуха составляет +38ºС, а минимум -47ºС. Для целей проектирования зданий и теплотехнических расчетов принята температура самой холодной пятидневки -34ºС. Средняя продолжительность безморозного периода - 81 день.

Количество осадков колеблется от 300 до 400 мм в год. Наибольшее количество осадков приходится на июль-август месяцы.

Средняя высота снежного покрова - 8 см.

Преобладающее направление ветров – западное и северо-западное.

Рельеф

Село Зуткулей расположено в западной части района, в степной географической зоне, на берегу ручья Зуткулей.

Для этой местности характерен низкогорный эрозионно-тектонический рельеф, где горы расчленены речными долинами. Северо-западные склоны короче и менее расчленены, чем противоположные, что связано с большей интенсивностью процессов выветривания на склонах, обогреваемых солнцем.

В целом рельеф характеризуется уплощёнными водоразделами, разделёнными на отдельные сопки и гряды, и широкими долинами. Максимальные высоты территории — до 1100 м, преобладающие — до 900 м, относительные — 100–150 м. Преобладающая крутизна склонов — от 2 до 15°.

Гидрография

Рядом с селом протекает временный водоток – ручей Зуткулей, пересыхающий периодически. Рядом с селом протекает ручей Зуткулей. Также река Могойтуй течёт по большой территории Зуткулея, берёт начало с вершины Могойтуя. Подпитывает пруды Доодо Нуурта и Дээдэ Нуурта, а также родник и речку Арангата, которая берёт начало с горы Пунсок Улзыто. Речка Эреэбэг течёт по селу и наполнялась такими большими источниками, как Хара усан и Арын булаг.

По ресурсам поверхностных вод район относится к необеспеченным. За исключением р. Онон, зимой реки перемерзают, летом пересыхают. Они маловодны и регулирование стока на них нецелесообразно.

Растительность

Основные площади степей в настоящее время распаханы и используются под посев сельскохозяйственных культур. Оставшаяся естественная растительность занимает небольшие площади по склонам и днищам балок, в поймах рек, по опушкам леса. Основную площадь кормовых угодий занимают луговые степи на прибалочных и балочных склонах.

Наряду со степными здесь распространены луговые растения. Травостой несомкнутый, участки с преобладанием типчака, например, чередуются с куртинами полыни, пырея, молочай.

Сельскохозяйственная культурная растительность представлена зерновыми, техническими и кормовыми культурами.

Растительность является одним из ведущих факторов в процессе почвообразования. Преобладание степной растительности способствовало формированию почв черноземного типа.

Лесистость сельского поселения незначительная. Кроме того, на территории сельского поселения имеются полезащитные лесные полосы, посаженные ещё в советский период.

Полезащитные лесные насаждения являются важнейшей частью экологического каркаса территории и требуют бережного отношения к себе, равно как и ухода.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В составе материалов по обоснованию генерального плана разработана «Карта границ зон с особыми условиями использования территорий» с отражением сведений о зонах с особыми условиями использования территорий, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН).

Таблица 1

| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Назначение объекта | Параметры и размеры ограничений | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона | Охранная зона ЛЭП 110 кВ | 20 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 10 кВ | 10 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
| 2 | Санитарно-защитная зона | II класс – полигон ТКО | 500 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) |
|  |  | IV класс – котельные, объекты малого предпринимательства | 100 м |  |
|  |  | V класс – сельские кладбища | 50 м |  |
| 3 | Водоохранная зона | р.Зун-Угсахай | 100 м | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  |  | р.Зуткулей | 100 м |  |
|  |  | Р. Нарин-Хундуй | 100 м |  |
|  |  | Р. Оту-Хундуй | 100 м |  |
| 4 | Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения | Водозаборные сооружения (1 пояс санитарной охраны) | 50 м | СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" |

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии).

Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

- 2 м - для линий электропередачи до 1 кВ;

-10 м – для линий электропередачи 1-20 кВ;

- 15 м – для линий электропередачи 35 кВ;

- 20 м – для линий электропередачи 110 кВ;

- 25 м – для линий электропередачи 220 кВ;

- 30 м - для линий электропередачи 300, 500, +/- 400 кВ.

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а», применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нанесение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций, а именно:

- убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки;

- размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих ядовитых веществ;

- производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе растворов кислот, щелочей и солей, а также горюче-смазочных материалов;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

- проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн; - складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожароопасные горюче-смазочные.

В пределах охранных зон без письменного согласования владельцев объектов юридическим и физическим лицам запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;

- проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием людей, незанятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель.

Перечень охранных зон инженерных коммуникаций, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 1 и отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».

Охранная зона линий и сооружений связи

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

- создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.

Зоны подтопления и затопления

В границах зон затопления, подтопления в соответствии со статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы

Организация водоохранных и прибрежных защитных полос вдоль рек, озёр и других водоёмов является основным мероприятием по охране поверхностных вод.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации:

- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров;

- для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

- ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Рыбохозяйственные заповедные зоны

Согласно статье 49 Федерального закона Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной.

В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности:

1) разведка и добыча полезных ископаемых;

2) судоходство;

3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом;

4) сплав древесины (лесоматериалов);

5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации;

6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект;

7) строительство гидроэлектростанций;

8) рубка лесных насаждений;

9) строительство промышленных объектов;

10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

11) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

16) распашка земель;

17) размещение отвалов размываемых грунтов;

18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с пунктом 5 правил образования рыбоохозяйственных заповедных зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 г. № 1005, при установлении размера, границ рыбохозяйственных заповедных зон, а также видов хозяйственной и иной деятельности, которые запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, учитывается:

а) ценность и состав водных биологических ресурсов;

б) рыбопромысловое значение водных биологических ресурсов;

в) социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется образование рыбохозяйственной заповедной зоны;

г) результаты проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов;

д) биологическое обоснование создания рыбохозяйственной заповедной зоны, критерии и порядок подготовки которого устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Зона санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее ЗСО), устанавливаются согласно ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ст. 43 Водного кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», зона санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Зона санитарной охраны организуется в составе трех поясов, каждый из которых предусматривает особый режим хозяйственной деятельности:

- первый пояс является поясом строго режима и обеспечивает защиту места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Он организуется непосредственно на территории водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводного канала;

- второй пояс предназначен для предотвращения микробного загрязнения воды. Территория второго пояса определяется гидродинамическим расчетным путем и включает в себя территорию, предназначенную для предупреждения продвижения микробного загрязнения до водозабора;

- третий пояс является зоной, предназначенной для предотвращения химических загрязнений источника водоснабжения. Территория третьего пояса определяется посредством гидродинамических расчетов.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Границы поясов варьируются от вида эксплуатируемого источника водоснабжения: поверхностный или подземный.

Для подземных источников границы первого пояса зоны санитарной охраны устанавливаются на расстоянии не менее 30 метров, для незащищенных источников – не менее 50 метров от точки водозабора. Границы второго и третьего поясов зависят от типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.), величины водозабора и гидрологических особенностей объекта.

Для поверхностных источников границы устанавливаются:

- для водотоков –границы первого пояса должны составлять не менее 200 метров вверх по течению и 100 метров вниз по течению; границы второго пояса определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий; границы третьего пояса на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса, а боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки;

- для водоемов – границы первого пояса зависят от местных санитарных и гидрологических условий, но должны быть не менее 100 метров во всех направлениях; границы второго пояса ЗСО определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий; границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Санитарные мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением. На территории первого пояса ЗСО запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта;

- купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории второго пояса запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Дополнительно на территории второго пояса, а также в границах третьего пояса запрещается:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

Кроме того, в пределах второго и третьего поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения вводятся следующие ограничения:

- согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

- недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные работы, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.

В пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения запрещается расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 метров, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

В соответствии с п. 3 ст. 44 Водного кодекса Российской Федерации запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Между тем, согласно пункту 1.17 СанПиН 2.1.4.1110-02 отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых санитарными правилами и нормами.

Исходя из вышеизложенного, предлагается при разработке проекта ЗСО установить зону санитарной охраны границы первого пояса ЗСО.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее - СанПин).

Требования СанПин распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих предприятий, зданий и сооружений промышленного назначения, транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- предприятия первого класса - 1 000 м;

- предприятия второго класса - 500 м;

- предприятия третьего класса - 300 м;

- предприятия четвертого класса - 100 м;

- предприятия пятого класса - 50 м.

- Санитарные разрывы от линий электропередачи

Для высоковольтных линий электропередачи размеры санитарных разрывов совпадают с размерами охранных зон, представленных в разделе «Охранные зоны объектов электрохозяйства».

- Санитарный разрыв от автомобильных и железных дорог, объектов хранения автотранспорта (гаражей и автостоянок), объектов водного и воздушного транспорта

Размеры санитарного разрыва (санитарно-защитной зоны) железных дорог и автомагистралей принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учётом требований постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

ОБЩАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Планировочная структура населенного пункта определилась в основном такими факторами как рельеф местности и пойма рек Зун-Угсахай и Зуткулей, направлениями главных автодорог в сочетании с особенностями природы и окружающего ландшафта.

Главный въезд на территорию населенного пункта Зуткулей осуществляется с северо-западной стороны по автодороге районного значения Дульдурга – с. Зуткулей.

Жилая зона села представлена улицами с двухсторонней застройкой домами усадебного типа. Территория села располагается вдоль въездной автодороги, озеленена удовлетворительно. Наличие сельхозугодьев и автодорог позволяет предположить дальнейшее развитие села как центра производства сельхозпродукции.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Жилищный фонд сельского поселения представлен из одноэтажных деревянных домов с приусадебными участками.

Обеспеченность жилищного фонда сельского поселения централизованными инженерными сетями (%, от общей площади ЖФ) составила: водопроводом - 0 %, электричеством - 100 % (за исключением некоторых стоянок, электросети которых требуют ремонта и восстановления).

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

Здравоохранение

Первичную медико-санитарную помощь населению оказывает сельская врачебная амбулатория в селе Зуткулей.

Стационарную, неотложную помощь жителям сельского поселения оказывает ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» в селе Дульдурга.

На территории поселения находится известный минеральный источник Угсахай. На базе которого был построен санаторий-профилакторий «Угсахай», где есть возможность круглогодичного отдыха и лечения на местном источнике-аршане.

Образование. На территории села Зуткулей осуществляют образовательную деятельность МБОУ «Зуткулейская средняя общеобразовательная школа», МБДОУ детский сад «Родничок» с. Зуткулей.

Здание Зуткулейской школы построено в 1915 году, новое здание школы в 1995 году, расположен на земельном участке с кадастровым номером 80:03:110101:851, площадью 50478 кв.м. Школа оснащена кабинетами общеобразовательного цикла, компьютерным классом – 2, лабораторией – 2, учебной мастерской – 1, кабинетом домоводства -1, кабинет музыки. Также имеется столовая на 80 посадочных мест, спортивный и актовый залы, библиотека.

Здание детского сада в с. Зуткулей построено в 1976 году, кадастровый номер 80:03:110101:1389, площадью 860 кв.м., расположенный на земельном участке с кадастровым номером 80:03:110101:1363, площадь 3677 кв. м.

Культура. На территории села Зуткулей действует сельский дом культуры, построен в 1974 году, расположен на земельном участке с кадастровым номером 80:03:110101:1554, площадью 7845 кв.м.

В Доме культуры работают клубные формирования: фольклорная группа «Зуудхэл», вокальный кружок «Аянга», танцевальный кружок «Солонго» (средняя и старшая группы), народный театр «Ульгэр».

В 1979 году Зуткулейскому театру было присвоено звание народного.
В сохранении национальной культуры огромную роль играет деятельность народного театра Ульгэр и фольклорной группы Зуудхэл.

Театр моды «Морин эрдэни» стал частью не только бурятской национальной культуры, но и этнической культуры всей России и зарубежья, ведь коллектив является лауреатом всероссийских и международных конкурсов и фестивалей высокой моды. Хорошо развиты традиционные бурятские виды спорта — вольная борьба, стрельба из лука и конный спорт. Ежегодно проводятся военно-патриотические соревнования.

Предприятия торговли. На территории села Зуткулей осуществляют деятельность 3 продовольственных магазина.

Основное направление хозяйственной деятельности — животноводство. Колхоз «Родина», образованный в 1924 году, в настоящее время имеет статус племенного завода по разведению овец породы «Агинская», которая включена в Государственный реестр селекционных достижений. Также на площади 1,5 тясыч гектаров возделываются зерновые и кормовые культуры.

Транспортная инфраструктура. Основной проблемой транспортного комплекса является низкий технический уровень дорог, который способствует снижению сроков службы автотранспорта, расходов на техобслуживание.

Кроме того, территория поселения покрыта сетью проселочных дорог, с транспортной проходимостью, зависящей от сезонно-погодных условий.

Пассажирское сообщение жителей сельского поселения с районным, окружным центрами и г. Чита осуществляется рейсовым транспортом. Существующее пассажирское сообщение полностью не удовлетворяет потребностям населения.

Места для хранения леговых автомобилей на территории села находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.

Инженерная инфраструктура:

Водоснабжение. Население села пользуется водой из собственных скважин и частных колодцев.

Источник водоснабжения и водозаборных сооружений с. Зуткулей:

- скважина, ул. Мира, 23, кадастровый номер 80:03:110101:1438; глубина скважины - 50 м

- водонапорная башня, ул.50лет Октября, 17аг, кадастровый номер 80:03:110101:1447, глубина скважины - 50 м.

- скважина, ул.Ленина, 21в, кадастровый номер 80:03:110101:1437, глубина скважины - 50 м.

Водоотведение. Централизованная система водоотведения отсутствует.

Теплоснабжение. Централизованная система теплоснабжения отсутствует

Электроснабжение. Электроснабжение потребителей поселения осуществляется на 100 % от питающих центров электрических сетей ПАО «Россети Сибирь» — «Читаэнерго».

Газоснабжение. Централизованная система газоснабжения отсутствует.

Территории специального назначения

Территории ритуального назначения.

На территории поселения 1 кладбище:

- земельный участок с кадастровым номером 80:03:110101:1553, площадью 27605 кв. м, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования - ритуальная деятельность;

Территории складирования и захоронения отходов.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Республики Бурятия (в ред. Постановление Правительства Забайкальского края от 4 февраля 2025 года №34) отходы подлежат вывозу на полигон, расположенный по адресу Забайкальский край, Дульдургинский МО, с. Дульдурга; 80:03:170101:185; площадью 30,7612 га; остаточной вместимостью 10444 т; 50.685513, 113.631283; эксплуатирующая компания - ООО "Полигон-2", ИНН 7536179560.

Также за пределами границ с. Зуткулей расположено место несанкционированного складирования отходов, планируемое к ликвидации, кадастровый номер земельного участка 80:03:110101:1375, площадь 193866 кв. м.

Перечень существующих объектов капитального строительства

Таблица 2

| № | Кадастровый номер | Адрес ОКС | Назначение | Площадь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80:03:110101:1554 | с. Зуткулей, ул. Ленина, д. 21 | Для размещения административных объектов культуры | 7845 | Администрация сельского поселения Дом культуры Сельская библиотека Отделение Почты |
| 2 | 80:03:110101:1567 | с. Зуткулей, ул. Ленина, д. 21а | Для размещения объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за плату | 554,9 | Банкетный зал Гостиница |
| 3 | 80:03:110101:8 | с. Зуткулей, ул. Ленина, 51а | Для строительства объектов здравоохранения | 2703 | Сельская врачебная амбулатория |
| 4 | 80:03:110101:851 | с Зуткулей, ул Ленина, 38 | Для размещения объектов образования | 50478 | МБОУ Зуткулейская средняя общеобразовательная школа |
| 5 | 80:03:110101:1389 | с Зуткулей, ул Ленина, 6б | Для размещения объектов образования | 860 | МБДОУ Зуткулейский детский сад |
| 6 |  | с. Зуткулей, ул. 50лет Октября | под объекты торговли | н/д | Магазин |
| 7 |  | с. Зуткулей, ул. 50лет Октября | под объекты торговли | н/д | Магазин |
| 8 |  | с. Зуткулей, ул. 50лет Октября | под объекты торговли | н/д | Магазин |
| 9 | 80:03:110101:1437 | с. Зуткулей, ул. ул. Ленина, 21в | Для размещения производственных зданий коммунального хозяйства | 333 | котельная |
| 10 | 80:03:110101:848 | с. Зуткулей, ул. ул. Ленина, 38 | Для размещения производственных зданий коммунального хозяйства | 4346 | котельная |
| 11 | 80:03:120101:731 | с. Зуткулей, ул. Новая, д. 10а |  | 18,9 | Водокачка №1 |
| 12 | 80:03:120101:722 | с Зуткулей, ул Балданжабона, 2г | Для размещения производственных зданий коммунального хозяйства | 241 | Водокачка |
| 13 | 80:03:110101:1573 | ул. Ленина, 11а | для размещения гаража и иных вспомогательных сооружений | 350,6 | Гаражи |
| 14 | 80:03:110101:1583 | с. Зуткулей, ул. Ленина, 23а | Для размещения объектов культуры, искуства, религии | 23 | Памятник истории (Воинам-земляков, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны) №7530802000 |

- СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития СП «Зуткулей» мероприятий годового плана социально – экономического развития сельского поселения «Зуткулей» на 2025 год позволит решить следующие задачи:

- сохранение и укрепление здоровья населения;

- организация селекционной работы в сфере ЛПХ, КФХ;

- создание новых рабочих мест;

- рост образовательного и культурного уровня жизни населения;

- создание условий для роста экономики за счет эффективности

использования природного потенциала;

- обеспечение роста налогового потенциала и повышение уровня

обеспеченности доходной части бюджета за счет роста объемов

собственных доходов;

- формирование и развитие  туризма;

- развитие новых видов услуг;

- своевременность выплаты заработной платы.

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры на 2020-2030 годы муниципального образования «Зуткулей», утвержденной постановлением Администрации СП «Зуткулей» предусмотрены следующие задачи:

- Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов.

- Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры

- Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения сел.

- Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения сел.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Зуткулей, утвержденная постановлением администрации сельского поселения Зуткулей от 17.11.17 №32, предусматривает следующие мероприятия:

- Устройство тротуаров;

- Разработка ПСД;

- Капитальный ремонт дорог;

- Асфальтирование дорог, улиц;

- Содержание дорог;

- Ремонт дорог.

- ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Возможный эффект влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие его территории может быть прямой и косвенный. Прямой эффект проявляется через повышение степени обоснованности, сокращение сроков осуществления и материальных затрат последующих управленческих решений в области градостроительной деятельности и в других видах деятельности экономической, социальной и экологической сфер муниципального управления.

Прямой эффект от реализации Генерального плана связан с принципами территориального планирования:

- обеспечение устойчивого развития территории (во всех его аспектах);

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов;

- учет других требований, закрепленных в законодательстве.

эффективность территориального планирования:

- развитие социальной инфраструктуры;

- учет интересов граждан, их объединений, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации.

Виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию Генерального плана

Таблица 3

| N п/п | Мероприятия по территориальному планированию | Виды эффекта в основных сферах муниципальной деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экономическая сфера | социальная сфера | экологическая сфера |
| 1. | Установление функциональных зон | Повышение рентной отдачи от территории за счет комплексного использования ее потенциала и регулирования ее целевого использования | Создание территориальных условий для организации благоприятных условий всех сфер жизне-деятельности | Обеспечение экологической устойчивости территории, охраны и рационального использования природных ресурсов |
| 3. | Установление границ зон с особыми условиями использования территории | - | - | Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и ценные природные комплексы |
| 4. | Определение планируемых границ населенных пунктов | Создание условий для экономической и финансовой устойчивости муниципальных образований | Улучшение социальных условий для решения вопросов местного значения | Формирование благоприятной окружающей среды и обеспечение условий традиционного природопользования для местного населения |

- УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 615с;

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р;

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р;

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р, на территории СП «Зуткулей» не планируется строительство объектов капитального строительства федерального значения.

В соответствии со схемой территориального планирования Забайкальского края, утвержденной Постановлением Правительства Забайкальского края от 28.02.2013 № 100, на территории СП «Зуткулей»  строительство объектов капитального строительства регионального значения не планируется.

- УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии со Стратегией социально – экономического развития муниципального района «Дульдургинский район» на период до 2030 года, утвержденной Решением Совета муниципального района «Дульдургинский район» от 26.12.2018 г. № 102, на территории СП «Зуткулей» планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

- ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололедом.

Учитывая многолетние наблюдения за опасными природными явлениями, инициирующими ЧС природного характера, а также цикличность в их проявлении, можно предположить, что их количество в крае не изменится и на последующий период и составит 2-3 происшествия в год.

В период весеннего половодья разлив рек незначителен в связи с малоснежностью зим и отсутствием осадков в весенний период. Необходимость защиты от затопления сельскохозяйственных земель должна определяться на основании анализа каждого участка по условиям специфики хозяйств, ценности земли, слоя затопления и другим факторам.

Период сильных ветров наибольшей повторяемости в Забайкалье, в том числе и на территории сельского поселения "Зуткулей" приходится на март-апрель, дни с сильными ветрами бывают в летний и осенний периоды. В весенний период усиливается влияние ветров на распространение пожаров, кроме того, возможно причинение ущерба строениям, линиям электропередач.

Опасные геологические процессы

Землетрясения. Территория СП «Зуткулей» входит в 6-балльную сейсмическую зону.

Природные пожары

В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Взрывопожароопасные объекты - отсутствуют.

Объекты жизнеобеспечения. На территории села функционируют 3 котельные.

Гидротехнические объекты – отсутствуют.

Энергетические объекты. Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Транспорт. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций существует на всех видах транспорта. На территории СП "Зуткулей" опасность представляют участок автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значения.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всех транзитных дорогах, проходящих по территории поселения.

Наибольшая вероятность происшествий дорожно-транспортного характера в местах пересечения дорог путепроводами, в местах автомобильных развязок, а также в местах крутых спусков и подъемов .

Масштаб вероятных транспортных ЧС зависит от количества транспортных средств и объема перевозимых ими веществ.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте:

- износ дорожного покрытия;

- некачественное проведение ремонтных работ;

- недостаточный контроль коммунальных служб за состоянием дорожного покрытия в зимний период и т.д.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Среди ЧС биолого-социального характера наиболее значимыми являются массовые инфекционные заболевания, резко нарушающие экономическую жизнь территории, затрудняющие протекание социальных процессов и отрицательно сказывающиеся на состоянии здоровья различных категорий населения, они ведут к большим материальным затратам, появлению большого количества больных, нуждающихся в госпитализации. На территории поселения таких очагов нет и не наблюдалось.

В лесных массивах есть опасность распространения клещевого энцефалита.

Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- своевременное проведение противоклещевой обработки лесных массивов, посещаемых людьми;

- осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные Законом № 123-ФЗ.

Силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенные на территории муниципального района «Дульдургинский район» Забайкальского края, привлекаемые при установлении муниципального уровня реагирования на ландшафтные (природные) пожары

Таблица 4

| № п/п | Наименование структурного подразделения органа (организации, учреждения) | Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя органа (организации, учреждения) | Номер (номера) телефона (телефонов) руководителя органа (организации, учреждения) | Адрес постоянной дислокации (местоположение) | Силы тушения ландшафтных (природных) пожаров, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУ «Забайкалпожспас» ПЧ №175 с. Зуткулей | Дулмаев Баир Цыдыпович | 8(30256)3-21-10 | с. Зуткулей, ул. Солнечная, д.14, | 17 |

Средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенные на территории муниципального района «Дульдургинский район» Забайкальского края, привлекаемые при установлении муниципального уровня реагирования на ландшафтные (природные) пожары

Таблица 5

| Наименование структурного подразделения органа (организации, учреждения) | Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя органа (организации, учреждения) | Номер (номера) телефона (телефонов) руководителя органа (организации, учреждения) | Адрес постоянной дислокации (местоположение) | Средства тушения ландшафтных (природных) пожаров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование средства | количество, ед. |
| ГУ «Забайкалпожспас» ПЧ №175 с. Зуткулей | Дулмаев Баир Цыдыпович | 89963113510 8(30256)3-21-10 | с. Зуткулей, ул. Солнечная, д.14, | Пожарная автоцистерна | 2 |
|  |  |  |  | Мотопомпа | 1 |
|  |  |  |  | Воздуходувка | - |
|  |  |  |  | Ранцевый огнетушитель | 8 |
|  |  |  |  | Бензопила | 1 |
|  |  |  |  | Тракторно-бульдозерная группа (указать тип) | - |
|  |  |  |  | Другие виды техники (указать тип) | - |

Противопожарное водоснабжение

1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В населенных пунктах сельского поселения для целей пожаротушения используются существующие водоколонки, в летнее время также водные объекты.

Противопожарные разрывы. Для защиты населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, объектов капитального строительства, а также линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры от перехода лесных пожаров и их распространения на значительные территории необходимо соблюдение и устройство:

- противопожарных расстояний;

- защитных противопожарных полос и разрывов;

- минерализованных полос.

Защитные противопожарные полосы (согласно ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие требования») создаются бульдозерами, тракторными плугами, выжиганием напочвенного покрова и посевов на полосах огнестойких растений (картофеля, люпина, донника и других), кроме злаков. Ширина защитных полос должна быть в зависимости от напочвенного покрова и его мощности: а) при напочвенном покрове из лишайников и зеленых мхов — от 1 до 1,5 м; б) из ягодников и вереска — от 1,5 до 2,5 м; в) с мощным травянистым покровом и в захламленных участках от 2,5 до 4 м.

Защитные противопожарные полосы устраиваются:

- по границам участков, отведенных для построек, занятых пожароопасными производствами, лесными складами, жилыми помещениями, гаражами;

- по границам участков лесных культур, хвойных молодняков и участков ценного леса;

- в хвойных массивах вдоль железных, шоссейных, лесовозных и грунтовых (с большим движением) дорог;

- на противопожарных разрывах;

- на лесосеках, где осталась на пожароопасный период заготовленная лесопродукция и порубочные остатки;

- по границам лесных участков с сельскохозяйственными угодьями, где возможен переход огня в лес с участков сельскохозяйственного пользования.

Общие положения по содержанию территории

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

На территории населенного пункта и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в поселении составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество возрастает с наступлением холодов.

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

- ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Земельные участки, планируемые к переводу в земли населенных пунктов, отсутствуют.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

Генеральный план села Зуткулей устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Проектом применительно к территориям населенных пунктов выделены следующие функциональные зоны, приведенные в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Категории | Ед. изм. | Проектируемая площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Жилая зона | га | 153,81 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 9,74 |
| 3. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 36,56 |
| 4. | Зоны рекреационного назначения | га | 4,46 |
| 5. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 2,27 |
| 6. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 4,37 |
| 7. | Территории общего пользования | га | 50,16 |
| 8 | Зона производственного назначения | га | 5,81 |

- ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## В соответствии с документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории муниципального образования сельского поселения «Зуткулей» планируется размещение следующих объектов капитального строительства местного значения.

## Таблица 7

| № п/п | Вид объекта | Наименование | Основные характеристики объекта | Местоположение | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
|  | Объект спорта, исключающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс) | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | Для занятий спортом | с. Зуткулей, ул Ленина, 38 Земельный участок с кадастровым номером 80:03:110101:851 | Не требуется | Общественно-деловая зона |

*расчеты подлежат уточнению при подготовке задания на проектирование, в муниципальных программах, предусматривающих соответствующие мероприятия, сведения об основных характеристиках отсутствуют

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории сельского поселения «Зуткулей» отсутствуют предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального и регионального значения.

- ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории сельского поселения "Зуткулей" располагаются объекты культурного наследия – 4 объекта археологического наследия – могильники, стоянки, жертвенники, молитвенные камни, останцы, относящиеся к разным историческим периодам.

В настоящее время регламенты и границы относительно указанных памятников не установлены документально.

Памятники истории

Таблица 8

| № | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Категории объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны | с.Зуткулей | №7530793000 |
| 2 | Памятник Ленину | с.Зуткулей | №7530794000 |

Памятники археологии

Таблица 9

| № | Наименование объекта | Категории объектов культурного наследия | Месторасположение, ориентиры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гора Баян Сагаан | Выявленные объекты | с.Зуткулей, находится возле фермы «КИМ» |
| 2 | Гора Отхор, Мунханай обоо | Выявленные объекты | с.Зуткулей, на окраине на севере села |
| 3 | Гора Могойтын Баян Сагаанай – Сэнгэдэ бурхан | Выявленные объекты | Мраморная статуя Сэнгэдэ бурхан |
| 4 | Пунсок Улзыто Ундэр | Выявленные объекты | В местности Хойто Эреэбэг, между селами Судунтуй и Зуткулей |

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования, зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Для сохранения объектов культурного наследия необходимо безусловное проведение историко-культурной экспертизы до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

Перечень мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия

Таблица 10

| № п/п | Раздел мероприятий | Состав мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Государственная охрана объектов культурного наследия | - историко-культурная оценка территории; - археологического оценка территории; - выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза) - паспортизация объектов культурного наследия; - проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания |
| 2. | Сохранение объектов культурного наследия | - разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия - формирование историко-культурных заповедников |

Регламентация охраны и использования таких объектов осуществляется в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия. «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. N 315 г.

В соответствии с Положением на сопряженной с археологическим памятником территории может быть установлена одна или несколько зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны археологического памятника определяется соответствующим проектом.

- ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы регионального значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями регионального значения соответствующими органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.