ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. Правила землепользования и застройки поселка городского типа Могзон городского поселения "Могзонское" Хилокского района Забайкальского края Муниципальный контракт № 0191300002613000010-3 «29» апреля 2013 г. Заказчик: администрация городского поселения ««Могзонское»» Директор ООО «Корпус» Ю.П. Воронов Исполнительный директор ООО «Корпус» Л.А. Куприянов Ведущий специалист проекта Е. В. Сысоева г. Новосибирск, 2013 г.

Состав проекта

I.   Пояснительная записка

II. Графические материалы

Карта градостроительного зонирования пгт Могзон  М 1:5 000                 ГЗ - 1

Список основных участников проектирования

Ведущий архитектор                                                                         Сысоева Е.В.

Архитектор                                                                                         Мирошниченко О.В.

Содержание

|  | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| Глава 1. | Общие положения | 4 |
| Статья 1. | Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах | 4 |
| Статья 2. | Основания введения и сфера действия правил землепользования и застройки территории п.г.т. Могзон городского поселения «Могзонское» Хилокского района Забайкальского края | 6 |
| Статья 3. | Назначение и содержание правил землепользования и застройки п.г.т. Могзон | 6 |
| Глава 2. | Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений | 7 |
| Статья 4. | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки п.г.т. Могзон | 7 |
| Статья 5. | О регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления | 8 |
| Статья 6. | Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | 8 |
| Статья 7. | Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления | 9 |
| Статья 8. | Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки | 9 |
| Статья 9. | Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки | 10 |
| Статья 10. | Регулирование землепользования и застройки на землях, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются | 11 |
| Статья 11. | Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) | 12 |
| Глава 3. | Карта градостроительного зонирования | 14 |
| Статья 12. | Порядок установления территориальных зон | 14 |
| Статья 13. | Перечень территориальных зон, выделенных на картах градостроительного зонирования | 14 |
| Статья 14. | Перечень зон особо охраняемых территорий | 15 |
| Статья 15. | Порядок установления зон с особыми условиями использования | 15 |
| Глава 4. | Градостроительные регламенты | 16 |
| Статья 16. | Порядок применения градостроительных регламентов | 16 |
| Статья 17. | Градостроительные регламенты | 17 |
| Статья 18. | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства | 37 |
| Статья 19. | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства | 38 |
| ВЕДЕНИЕ Правила землепользования и застройки территории п.г.т. Могзон (далее – Правила) устанавливают порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений наряду с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Хилокского района (далее – район). Создают условия рационального использования территории поселка городского типа с целью формирования гармоничной среды жизнедеятельности, планировки, застройки и благоустройства территорий, развития производственной, сельскохозяйственной, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур, бережного природопользования, сохранения и развития историко-культурного наследия. Проект правил землепользования и застройки выполнен с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования муниципального района, с учетом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц. Статья 17. Градостроительные регламенты Территории поселка городского типа Могзон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ разделяются на 10 основных территориальных зон: - Ж – жилая зона; - О – общественно-деловая зона; - П – производственная и коммунально-складская зона; - И – зона инженерной инфраструктуры; - Т – зона транспортной инфраструктуры; - Сх – зона сельскохозяйственного использования; - Р – зона рекреационного назначения; - Сп – зона специального назначения; - Л – зона иного назначения; - В – зона акваторий. К каждому виду зон в зависимости от характера застройки территории добавляется арабская цифра или буква, например: Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами. Каждый вид территориальных зон в зависимости от природных, планировочных или инженерно-геологических условий подразделяется на подзоны. Каждый вид территориальной зоны может встречаться в различных местах населенного пункта, при этом, зона может состоять из двух и более контуров, разрезанная водным объектом, транспортным коридором и иными объектами. Для всех контуров территориальной зоны действуют установленные градостроительные регламенты в равной степени. Ж – жилая зона. Типы жилых зон установлены в зависимости от предусматриваемых нормативов плотности населения и характера застройки каждой конкретной жилой зоны. П – производственная зона. П1-4 - зона производственной и коммунально-складской инфраструктуры до IV класса опасности для территорий с санитарно-защитной зоной 100 м, соответствующих требованиям по ограничению выброса тяжелых запахов, пыли, избыточной освещенности, вибрации, шума и других неудобств, которые могут повлиять на окружающую среду. Для максимального уменьшения воздействия на прилегающие районы виды использования должны соответствовать требованиям по уровню вредных выбросов и защите окружающей среды, требуется организация санитарно-защитных зон радиусом 100 м. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV класса вредности: - химические объекты и производства; - металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и производства; - добыча руд и нерудных ископаемых; - предприятия строительной промышленности; - предприятия по обработке древесины; - текстильные промышленные объекты и производства лёгкой промышленности; - предприятия по обработке животных продуктов; - промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ; - микробиологическое промышленность; - производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива; - базы районного назначения для сбора утильсырья; - объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10, таксомоторный парк; - механизированные транспортные парки по очистке города (КМУ) без ремонтной базы; - стоянки (парки) грузового междугородного автотранспорта; - автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом; - мойки грузовых автомобилей портального типа (размещаются в границах промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде в город, на территории автотранспортных предприятий); - химчистки; - прачечные; - банно-прачечные комбинаты; - физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа со стационарными трибунами вместимостью до 500 мест; - автобусные и троллейбусные парки до 300 машин; - ветлечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, кинологические центры, пункты передержки животных; - мусороперегрузочные станции; - СИЗО, приемники-распределители; - мойка автомобилей с количеством постов от 2 до 5; - склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов, производства фумигации грузов и судов, грузовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции; - железнодорожный транспорт; - железнодорожные пути; - обслуживание железнодорожных перевозок. Вспомогательные виды разрешенного использования: -административные здания, офисы, конторы; -помещения обслуживающего персонала, дежурного аварийного персонала, охраны предприятий; -производственно-лабораторные корпуса; -научно-исследовательские проектные и конструкторские организации, связанные с обслуживанием предприятий; -объекты складского назначения различного профиля, кроме складов сырья и полуфабрикатов для фармацевтических предприятий, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - коммунальные объекты и объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне; -предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий; -зеленые насаждения специального назначения; -питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон; -открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовых и легковых автомобилей; -объекты пожарной охраны. Условно разрешенные виды использования: -аптеки; - ведомственные общежития; -пункты оказания первой медицинской помощи; -специализированные магазины оптовой, мелкооптовой, розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий; -ветеринарные приемные пункты; -объекты хранения автомобилей: гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке; -станции технического обслуживания автомобилей; -авторемонтные предприятия; -антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи; -санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; Параметры: 1.Размеры земельных участков принимаются согласно СНиП при проектировании конкретного объекта. - Т – зона внешней транспортной инфраструктуры. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: - аэропорты; - автовокзалы; - железнодорожные вокзалы; - отстойно-разворотные площадки общественного транспорта; - станции технического обслуживания легковых автомобилей; - объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10, таксомоторный парк; - автозаправочные станции для легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина с объектами обслуживания (магазины, кафе); - автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом; -железнодорожные пути общего пользования; -железнодорожные пути не общего пользования; -гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - мойка легковых автомобилей; - мойки грузовых автомобилей портального типа (размещаются на магистралях на въезде в населенный пункт, на территории автотранспортных предприятий); - механизированные транспортные парки по очистке города (КМУ) без ремонтной базы; - стоянки (парки) грузового междугородного автотранспорта; -площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; - автобусные и троллейбусные парки; -проезжие части дорог; -административные организации, офисы, конторы; - мотели; - кафе, столовые; -отделения, участковые пункты полиции; -объекты пожарной охраны, МЧС (СЗЗ – 15–30м); - сооружения и коммуникации трубопроводного транспорта; - железнодорожный транспорт; - железнодорожные пути; - обслуживание железнодорожных перевозок. Вспомогательные виды разрешенного использования: - коммунальные объекты и объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне; -магазины товаров первой необходимости в отдельно стоящем здании общей площадью не более 200 кв.м; -киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения; - аптеки; -зеленые насаждения специального назначения. Условно разрешенные виды использования: -кладбища сельские; -производственные и промышленные предприятия V класса опасности. Параметры: - Размеры земельных участков принимаются согласно СНиП при проектировании конкретного объекта. |  |  |