Экз. №

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 8991

«Примыкание путей необщего пользования
индивидуального предпринимателя Юй Ю.С. к путям
необщего пользования на станции Жипхеген»

01-01-111-ООС

| Изм | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

«Примыкание путей необщего пользования
индивидуального предпринимателя Юй Ю.С. к путям
необщего пользования на станции Жипхеген»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
01-01-111-ООС

Стадия ПД

Главный инженер проекта

Изм

№ док.

Подп.

Дата

Раздел 7

В.М. Клейманова

М.А. Димитрюк

Директор

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	|_ 2 _

| № раздела* | Обозначение | Наименование тома | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01-01-111-ПЗ | Пояснительная записка |  |
| 2 | 01-01-111-ППО | Проект полосы отвода |  |
| 3 | 01-01-111-ТКР | Технологические и конструктивные решения. Искусственные сооружения |  |
| 4 | 01-01-111-ИЛО | Здания, строения и сооружения входящие в инфра структуру линейного объекта |  |
| 4.1 | 01-01-111-ИЛО 1 | Здания, строения и сооружения входящие в инфра структуру линейного объекта. Подпорная стенка |  |
| 4.2 | 01-01-111-ИЛО 2 | Здания, строения и сооружения входящие в инфра структуру линейного объекта. Лоток водоотводной |  |
| 5 | 01-01-111-ПОС | Проект организации строительства |  |
| 6 | 01-01-111-ПОД | Проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов при строительстве |  |
| 7 | 01-01-111-ООС | Мероприятия по охране окружающей среды |  |
| 8 | 01-01-111-ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| 9 | 01-01-111-СМ | Смета на строительство |  |
| 10 | 01-01-111-ИД | Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами |  |

*-	№ разделов - согласно 87 Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г.

О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 15 июля 2021 года).

| Взам.инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01-01-111 - СП |  |  |  |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
| Инв.№ подл |  | Разработал |  | Ефименко |  |  |  | Состав проекта | Стадия | Лист | Листов |
|  |  | Проверил |  | Димитрюк |  |  |  |  | П | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Транспортное Проектирование и Логистика» |  |  |
|  |  | Н. контр. |  | Нестеренко |  |  |  |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

1.1

Климат

1.2

Рельеф и геоморфология

14

1.3

Геологические и гидрогеологические условия участка

16

1.4

Гидрография

19

1.5

Почвенно-растительные условия и животный

мир

20

1.6

Хозяйственное использование территории и

социальная сфера

23

1.7

Радиационно-гигиенические показатели.

26

2. ПРОГНОЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ

СРЕДУ

30

2.1 Результаты оценки воздействия на

атмосферный воздух

33

2.1.1

Выбросы загрязняющих веществ в

период строительства

33

2.1.2

Выбросы загрязняющих веществ в

период эксплуатации

43

2.1.3

Воздействие шума

47

2.1.4

Обоснование границ СЗЗ

57

2.2 Воздействие на земельные ресурсы

и почвенный покров

60

2.2.1 Оценка территории по радиационно-гигиеническим показателям 62

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Характер землепользования района строительства

Охрана земельных ресурсов от воздействия объекта

63

64

Рекультивация нарушенных земель при строительстве объекта 64

2.3 Воздействия на производства работ

2.4 Воздействие на

поверхностные водные объекты в период и эксплуатации проектируемого объекта

недра

2.5 Воздействие в процессе обращения с отходами производства потребления

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

65

74

и

75

Лист

3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

В ПЕРИОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

82

3.1 Мероприятия по охране	атмосферного воздуха	в период

производства строительных работ и эксплуатации	проектируемого

объекта

82

3.2 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и

водных биоресурсов

85

3.3. Мероприятия по охране недр

87

3.4 Мероприятия по охране земельных ресурсов, почвенного покрова,

растительного и животного мира

88

3.5 Мероприятия по сбору, использованию, транспортировке и размещению отходов

91

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

- СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ХРАНЕНИЯ ОТВАЛОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА, А ТАКЖЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ КАРЬЕРОВ, РЕЗЕРВОВ ГРУНТА, КАВАЛЬЕРОВ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 94

- ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПРИ АВАРИЯХ НА ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ	95

- ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЛИНЕЙНЫМ ОБЪЕКТОМ НА

УЧАСТКАХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ОПАСНЫМ ПРИРОДНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ	103

- ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ	104

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	109

ЛИТЕРАТУРА	111

ПРИЛОЖЕНИЯ	114

Лист

01-01-111

ООС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект разработан на

основании технического

задания (Приложение №	1 настоящего

раздела) к договору №

14-Т/2022 от 14.	03.	2022 г. с ИП

Юй Ю.С., утвержденного

Индивидуальным предпринимателем Юй Ю.С. без отступлений

от действующих нормативов.

Основные проектные решения разработаны с учетом осво

ения объемов перевозок грузов и выбранной технологии ра-

боты.

Инженерно-геодезические изыскания проведены с учетом

требований нормативных документов (см. 01-01-111-ИГДИ-

ТО).

Инженерно-геологические изыскания

проведены с учетом

требований нормативных документов (см.

5/22-П-Х-ИГИ-ТО).

Инженерно-экологические изыскания

проведены

с учетом

требований нормативных документов (см.

ИЭИ-ТО).

Инженерно-гидрометеорологические изыскания

проведены

с учетом требований нормативных документов (см.

ИГМИ-ТО).

Проект обоснования

санитарно-защитной зоны (2023	г.)

В соответствии с

законом РФ «Об охране окружающей

природной среды» при

проектировании,

строительстве, ре-

эксплуатации пред-

конструкции, эксплуатации и снятии с

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

приятий, зданий и сооружений в промышленности, на транс-

порте, в

по охране

изводству

энергетике должны предусматриваться мероприятия

природы,

природных

вания экологической

рациональному использованию и воспро-

ресурсов, а также выполняться требо-

безопасности проектируемых объектов и

охраны здоровья населения.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

Лист

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполняется для оценки воздействия на окружающую среду с целью выявления и принятия необходимых и достаточных мер по предупреждению возможных неприемлемых экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий реализации хозяйственной деятельности.

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан в соответствии с: ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ (с изм. на 14.07.2022 г.), ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» № 96 от 04.05.1999 г. (с изм. на 11.06.2021 г.), ФЗ «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г. (ред. от 19.12.2022 г.) и, другими нормативными актами и документами, регулирующими природоохранную деятельность.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Лист

01-01-111

ООС

- КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

Проектируемый объект

«Примыкание путей необщего

поль

путям

зования индивидуального

предпринимателя Юй Ю.С. к

необщего пользования на

станции Жипхеген» расположен на

территории муниципального образования сельского поселения

Жипхегенское в Хилокском районе Забайкальского края на станции Жипхеген, Забайкальской железной дороги.

Наиболее крупный ближайший населенный пункт г. Хилок.

Ближайшее расстояние от места строительства объектов железнодорожного транспорта необщего пользования до жило-

го здания поселка

Жипхеген

135м в восточном направле-

Строительство

ствующей железной

объекта будет проводиться рядом с дей- дорогой, через незастроенные земли

населенного пункта

для

промышленности и иного специально-

го назначения.

Земельный участок,

на котором располагается железно-

дорожный путь необщего

пользования 6211/Г ИП Юй Ю.С.	име-

ет кадастровый номер

75:20:100103:5, общей площадью 71

964	м2) и находится в

собственности.

Разрешенное исполь-

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

зование

для производственных целей

(обслуживания, экс-

плуатации здания склада и подъездного

пути).	(Приложение

17)

Территория участка под проектируемые объекты располо-

жена на юго-западной окраине поселения Жипхеген

чит:	с севера

пустырь, с востока

ственных целей, с юга

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

и грани-

земля для

производ-

пустырь и действующая

железная

Лист

01-01-111

ООС

дорога, с запада

пустырь, с ЮЗ

земли для обслужива-

ния очистных

сооружений. Проектные решения приняты в со-

ответствии с

рекомендациями СанПиН 2.1.3684-21.

В период

строительства вахтовый поселок не предусмот-

рен проектом. Строители будут проживать в

поселке Жипхе-

ген и добираться до места строительства

автомобильным

(личным) транспортом и силами

подрядчика.

Техника будет

располагаться на территории ИП

Юй. Заправка

автотранспор-

та будет осуществляться на

АЗС

ст/п. Жипхеген.

Проектируемые объекты:

железнодорожный путь, наружное

освещение, водопропускные

сооружения . После введения в

эксплуатацию железнодорожного пути для отстоя вагонов,

объемы перевозок не увеличатся.

  - Климат

Для исследуемого района характерной чертой климата

является резкая континентальность. Сложность орографиче-

ских условий, специфичность общей циркуляции атмосферы,

являющейся следствием значительного удаления от океанов,

формируют своеобразие климата данной территории. Форми-

рование континентального воздуха, оказывающего влияние

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

на все метеорологические элементы в холодный период го-

да, определяет мощный Сибирский антициклон.

Большая приподнятость района и интенсивное радиацион-

ное выхолаживание в холодный период года определяют в

сравнении с территориями аналогичных широт среднюю годо-

вую температуру воздуха (минус 2,1°C). Средняя месячная

температура воздуха в январе составляет минус 24,3°C.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

Лист

Ниже минус 20°C средние температуры отмечаются также и в

декабре. По данным СП 131.13330.2020

«СНиП 23-01-99.

Строительная климатология» по ближайшей

метеостанции Чи-

та абсолютный минимум составляет минус

47,0°C. Абсолют-

ный минимум температуры воздуха

за период 1989-2021

на метеостанции Хилок наблюдался

в феврале, он равен

ми-

нус 50,9°C. Абсолютный максимум

температуры воздуха

за

зимние месяцы отмечался в

феврале

и был равен 6,4°C.

Летом район находится

в зоне азиатской депрессии,

ко-

торая по

своей структуре

и высоте неодинакова в

осред-

ненных по

временным интервалам барических полях.

С ин-

тенсивным

развитием депрессии связано

проявление

летней

муссонной

циркуляции. В целом лето

умеренно теплое.

Средняя температура наиболее теплого

месяца июля равна

17,5°C. Абсолютный максимум по данным

СП 131.13330.2020

«СНиП 23-01-99. Строительная климатология» по ближайшей

метеостанции Чита составляет 41,0°C. За период 1989-2021

гг.

на метеостанции Хилок абсолютный максимум температу-

ры воздуха отмечен в июле, он составил 38,6°C.

Абсолютный минимум

температуры воздуха за летние ме-

сяцы отмечался в июне

и был равен минус 7,2°C. Годовая

амплитуда абсолютных

температур воздуха составляет

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

89,2°C.

Продолжительность летнего периода около 2,5 месяцев.

Лето, хотя и короткое, но теплое и

температуры бывают довольно низкими

даже в июле, возможны заморозки.

Расчетные температуры по данным

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

даже жаркое. Дневные

и в отдельные годы,

наблюдений ближайшей

01-01-111

ООС

Лист

метеорологической станции Чита согласно СП

- «СНиП 23-01-99. Строительная климатология»: наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 - минус 41°C, обеспеченностью 0,92 - минус 39°C; наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 - минус 39°C, обеспеченностью 0,92 - минус 37°C. Температура воздуха обеспеченностью 0,94 составляет минус 30°C. Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха большей или равной 0°C составляет 182 дня (средняя температура этого периода равна минус 16,1°C), периода с температурой большей или равной 8°C - 238 дня (средняя температура - минус 11,3°C), периода с температурой большей или равной 10°C - 253 дня (температура - минус 10,1°C).

Температура воздуха. Абсолютная минимальная температура составляет - 50,9°С. Средняя температура января - 24,3°С.

Июль наиболее тёплый месяц, абсолютная максимальная температура июля +38,6°С. Средняя температура июля — плюс 17,5°С.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 24,3 | - 19,1 | -9 | 1 | 8,4 | 14,8 | 17,5 | 14,5 | 7,2 | -1,7 | - 12, 5 | -21,4 | -2,1 |

Таблица 1.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы — 200.

Ветровой режим. Решающая роль в характере ветрового режима играет общая циркуляция атмосферы. Распределение

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

L11 различных направлений	ветра	и его скоростей определяется

режимом барических центров, стационирующих над районом исследования (рисунок	2.1).	Среднегодовая скорость ветра

в рассматриваемом районе невелика и составляет 2,7 м/с, изменяясь от 3,5 м/с в апрель-май до 2,1-2,4 м/с в зимний период.

В ноябре и в зимние месяцы повторяемость штилей составляет 30-50%, соответственно наименьшая их повторяемость приходится на апрель-май - 13-15%. Анализ повторяемости скорости ветра по градациям показал, что около 94% случаев - это слабые ветры со скоростью 0-5 м/с.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

| Скорость |  |  |  |  |  |  | ветра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 3,5 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 2,7 |

Таблица 1.2 - Среднемесячная и средняя годовая скорость ветра, м/с

| Характеристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 1.3	- Максимальная скорость и порыв ветра, м/с

Лист

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

| Максимальная скорость ветра | 4 | 4,9 | 5,8 | 6,7 | 6,6 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 4,2 | 5,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порыв ветра | 6,5 | 8,3 | 9,6 | 12 | 12, 2 | 8,9 | 8,1 | 7,6 | 9,5 | 9,7 | 9 | 7,8 | 9,1 |

Таблица 1.4	- Повторяемость направлений ветра и штилей,%

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0 | 0,1 | 9,4 | 5 | 11 | 16,2 | 56,2 | 2 | 20,6 |
| II | 0 | 0,1 | 6,2 | 4,5 | 9,6 | 19,2 | 58 | 2,4 | 12,5 |
| III | 0 | 0,2 | 6,5 | 4,7 | 8,8 | 19,4 | 57 | 3,4 | 6,2 |
| IV | 0 | 0,2 | 4,8 | 7 | 10,2 | 16,5 | 55,2 | 6,1 | 2,1 |
| V | 0 | 0 | 5,8 | 7,5 | 10,3 | 19,3 | 51,3 | 5,8 | 2,3 |
| VI | 0,1 | 0 | 13,6 | 12,3 | 12,4 | 18,6 | 39,3 | 3,7 | 3,6 |
| VII | 0,1 | 0,3 | 16,5 | 15,5 | 11,7 | 17,7 | 36,1 | 2,1 | 5 |
| VIII | 0 | 0,2 | 15,5 | 12,4 | 14,6 | 19 | 35,8 | 2,5 | 5,9 |
| IX | 0,4 | 0,5 | 11,7 | 9,5 | 12,9 | 20 | 42,3 | 2,7 | 4,8 |
| X | 0,1 | 0 | 9 | 6,2 | 11,7 | 17 | 52,2 | 3,7 | 8,2 |
| XI | 0,1 | 0,3 | 8 | 8 | 11,7 | 14,6 | 55,3 | 1,8 | 11,6 |
| XII | 0,1 | 0,2 | 8,6 | 5,6 | 9 | 17,6 | 57,5 | 1,3 | 17,1 |
| Сред. | 0,1 | 0,2 | 9,6 | 8,2 | 11,2 | 17,9 | 49,7 | 3,1 | 8,3 |

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Осадки. Распределение атмосферных осадков в течение года крайне неравномерно. В холодный сезон их выпадает гораздо меньше (около 20%), чем в теплый (около 80%). Летом постепенно усиливается циклоническая деятельность, в результате чего с Тихого океана поступают влажные воздушные массы, и выпадает основная масса атмосферных осадков: на этот период приходится более 60% годовой нормы. Средняя сумма осадков за год в рассматриваемом районе составляет 370 мм. Осадки выпадают главным образом в виде дождя, снега и града. Дожди летом в основном ливневые. В периоды смещения циклонов и распространения муссонной циркуляции наблюдаются обложные дожди.

Суточный максимум осадков выбирается из ежедневных наблюдений и характеризует наибольшую сумму осадков, выпавших в течение метеорологических суток. По данным СП

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

«СНиП 23-01-99. Строительная климатология» по ближайшей метеостанции Чита суточный максимум

осадков составляет 104 мм.

Таблица 1.5	- Средние месячные и годовые характери

стики атмосферных осадков

| ХАРАКТЕРИСТИКА | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки, мм | 4,8 | 3,7 | 6,1 | 14,1 | 33,4 | 61,2 | 84,9 | 86,7 | 45,5 | 11,9 | 9,8 | 8,2 | 370 |

Снежный покров. Низкие отрицательные значения температуры воздуха в холодный период года, а также небольшая мощность снежного покрова обусловливает глубокое промерзание почвы. Число дней в году со снежным покровом -190 дней.

Таблица 1.5 - Даты образования и разрушения устойчивого снежного покрова

| Даты образования и разружения устойчивого снежного покрова |  |
| --- | --- |
| 9.XI | 01 .V |

Таблица 1.6	- Глубина промерзания из распределения

температуры грунта

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

Влажность воздуха. Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, варьирует в течение года от 54% до 81%, среднегодовое ее значение - 70%. В годовом ходе относительной влажности

прослеживается два максимума: в декабре (81%) и в августе (77%), и два минимума: в мае (54%).

Таблица 1.7	- Средние месячные и годовые характери

стики влажности воздуха,(%)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 73 | 66 | 55 | 54 | 63 | 72 | 77 | 71 | 70 | 78 | 81 | 70 |

Туманы. За год на рассматриваемой территории наблюдается в среднем 6 дней с туманом. Максимальное количество дней с туманом отмечается в летние месяцы.

Таблица 1.8 - Среднее число дней с туманом

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | 49 | 78 | 52 | 4 | 2 | 10 | 6 |

  - Рельеф и геоморфология

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Геоморфологический облик обусловлен положением района исследований на стыке Бадинской впадины и предгорий хребта Цаган-Хуртэй. Бадинская впадина начинаясь на западе в окрестностях с. Хохотуй, тянется в восточном- северовосточном направлении (до окрестностей ст/п. Жипхе- ген) на протяжении 50 км при ширине от 2-3 до 10 км. Наиболее пониженную часть днища впадины занимает р. Хи- лок, урез воды которой составляет от 740 до 780 м.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

Рельеф структурно-денудационных понижений межгорных впадин представлен сочетанием поверхностей делювиальнопролювиального происхождения в полосе предгорий хребтов с поверхностями речного и озерно-речного происхождения. К последним относятся террасы и пойма реки Хилок. Здесь

встречаются

либо сухие или заболоченные протоки бывших

русел, либо

озера-старицы, сообщающиеся между собой про-

токами. Эта

поверхность образована аккумуляцией песков,

суглинков и

галечников смешанного (озерно-речного) гене-

зиса.

Поверхности делювиально-пролювиального происхождения

представляют собой слившиеся поверхности делювиально-

пролювиальных шлейфов и конусов выноса. Такие наклонные

равнины местами подмываются крупными водотоками, с обра-

зованием псевдотеррас. Сами шлейфы плавно и незаметно пе-

реходят в склоны. Возраст описываемых поверхностей верх-

нечетвертичный.

Главной морфоструктурой района исследования является

Бадинская впадина, окруженная сводово -глыбовыми поднятия-

ми хребтов

Яблоновый и Цаган-Хуртэй,	которые	хорошо офор

мились уже

в период верхнемезозойского тектогенеза.

В целом

же Бадинская впадина, как и другие, представ-

ляет собой

реликт или часть крупного межгорного прогиба,

сохранившуюся от размыва в наиболее просевших блоках.

Заложение Бадинской впадины относится к мезозою, даль-

нейшее формирование в неоген-четвертичное время происхо-

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

дит в пределах Хилок-Витимской (Селенгино-Витимской)

структурно-формационной зоны под воздействием неотектони-

ческих движений.

Исследуемая площадка в геоморфологическом отношении

приурочена к долине реки Хилок. Площадка ровная, имеет

незначительный уклон в юго-восточном направлении. Рельеф

площадки техногенно изменен. Абсолютные отметки площадки

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

Лист

составляют 780-788 м.

1.3

Геологические и гидрогеологические условия участка

геологическом строении района исследований прини-

мают

участие протерозойские и юрские интрузивные обра-

зования, а также вулканические и рыхлые отложения кай-

нозоя.

По данным геологической съемки устье пади Жипхеген

сложено современными пролювиальными

отложениями, пред-

ставленными фациями конусов выноса,

мелких сухих падей

и оврагов. Они состоят из дресвы,

щебенки

и гравия.

от 1 до 8

Мощность пролювиальных отложений изменяется м.

неогеновых

Северо-западнее находится небольшой выход пород цежейской свиты, представленной пористыми и миндалекаменными базальтами и трахиандезитами. Севернее и северо-восточнее преобладают протерозойские мелкозерни-

стые двуслюдяные

Ещё чуть севернее

гнейсовидные граниты и граносиениты.

распространены мезозойские граниты, с

которыми связано

Жипхегенское

месторождение гранитов.

открытым способом тремя

трещиноватые и использу-

Месторождение разрабатывается 15-метровыми уступами. Породы

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

ются только для получения щебня.

Южнее в долине р. Хилок находится восточная оконеч-

ность Бадинской впадины. По геологическому

впадина относится

породами осадочных

основании впадины

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

строению

к протовпадинам, сложенным

и базальтоидных формаций. В

горными

коренном

залегают отложения харюлгатинской

01-01-111

ООС

Лист

свиты, сверху перекрытые с несогласием отложениями ба- динской свиты.

По характеру водовмещающих толщ, условиям залегания и режиму подземные воды территории разделяются на следующие типы: 1) грунтовые воды рыхлых четвертичных от-

ложений; 2)

пластово-трещинные и пластово-поровые

3) трещинные

интрузивных и

тектонических

напорные воды пород гусиноозерской серии;

воды кристаллических массивов эффузивных метаморфических пород; 4) трещинные воды зон.

Грунтовые воды четвертичных отложений делятся на: воды аллювиальных отложений долин современной гидросети и воды делювиально-пролювиальных отложений. Глубина залегания водоносного горизонта 2-7 м. Обычно не обладая напорностью, во второй половине холодного сезона вода приобретает под мерзлым деятельным слоем довольно значительный напор, в результате чего местами возникают

бугры пучения ("булгунняхи") и наледи.

синоозерской серии. Водовмещающими породами являются трещинные, местами рыхлые песчаники, конгломераты, пласты и пропластки бурого угля, залегающие между водоупорными горизонтами аргиллитов и алевролитов гусиноозерской серии. Напорные воды встречаются на глубине 20-80 м и более. По химическому составу и минерализации пластово-трещинные воды верхнеюрско-нижнемеловых отложений относятся к гидрокарбонатным кальциевым, а также сульфатно-гидрокарбонатным натриево-магниевым.

Общая

минерализация аллювиальных

вод не превышает

0,3-0,5

г/л. По химическому составу

они относятся к

пресным

гидрокарбонатным кальциевым

значительно реже

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

к более

жестким или

вым водам. Мощность

20 м.

стами

ставу

Воды залегают

гидрокарбонатно-сульфатным кальцие-

этих отложений

местами близко

опущены на глубину до 10 м и

колеблется от I до

к поверхности, ме-

по химическому со-

относятся к гидрокарбонатным кальциевым, уль-

трапресным.

Пластово-трещинные и пластово-поровые воды пород гу-

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

Лист

Трещинные воды эффузивных, интрузивных и изверженных пород. Эти зоны являются самыми распространенными по площади. Они образуют практически единый водоносный горизонт почти на трех четвертях площади района, состоящей из ряда водоносных комплексов. Трещинные воды интрузивных метаморфических пород пользуются в районе наибольшим распространением. С ними связаны многочисленные источники. Воды комплекса умеренно жесткие, гид- рокарбонатные кальциево-натриевые.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Трещинные воды тектонических зон. Большая часть зон тектонических разрывов района значительно обводнена; полностью "сухие" зоны среди них, по-видимому, отсутствуют. К обводненным разломам приурочены многочисленные источники, обладающие широким диапазоном колебаний дебитов - от 0,1 до 3,2 л/сек (абсолютно и по сезонам года). По химическому составу трещинные воды тектонических зон гидрокарбонатные кальциево-натриевые или гид- рокарбонатносульфатные натриевые. Минерализация вод меняется от 0,05 до 0,2 г/л.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется пока

01-01-111

ООС

Лист

еще преимущественно за счет грунтовых вод четвертичных

отложений. Реже в качестве источника водоснабжения ис-

пользуются пластово-трещинные и поровые воды отложений

гусиноозерской серии.

При резком возрастании потребностей в пресных водах

в настоящем и будущем поверхностные воды и воды четвер

тичных отложений не могут удовлетворить нужды населения

и промышленности по своим запасам. Кроме

того, они не

защищены от биологического, радиоактивного

и химическо-

го заражения. Поэтому воды мезозойских

отложений

наиболее реальный и защищенный источник водоснабжения,

он наиболее производителен по дебиту и приемлем по ка-

честву.

1.4 Гидрография

Гидрографическая сеть района работ представлена си-

стемой реки Хилок, который относится к бассейну стока Се-

верного Ледовитого океана.

По гидрологическому районированию территория относит

ся к	Хилокско-Удинскому району. На реках района сток дож-

девых паводков преобладает над стоком весеннего полово-

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

дья. Однако удельная водоносность рек здесь является

весьма

связано

осадков

низкой (1,7 л/сек. км2). Данное обстоятельство

с относительно небольшим значением годовой суммы

(400 мм), повышенным испарением (346 мм в год) и

благоприятными условиями для фильтрации воды в почву.

Район обладает хорошо

густоты в Хилокской

0,21-0,40 км/км2. За

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

развитой речной сетью, коэффициент

котловине достигает в среднем до

период половодья на реках района

01-01-111

ООС

Лист

проходит около

20% годового стока, во время дождевых па-

водков

около

60%. Объем стока

летнеосенней межени на

отдельных реках

достигает 14-18%

Сток зимней межени име-

ет небольшую величину, около 2%

годового стока. Многие

реки зимой промерзают, а летом пересыхают.

Проектируемый объект располагаются в пойме р. Жипхе-

ген на удалении около

300 м, которая является правым при-

током р. Хилок. Русло

р. Хилок проходит примерно в 1,0 км

от участка изысканий.

Правую сторону поймы реки	преграж-

дает насыпь Забайкальской железной дороги. Р. Хилок не

затапливает железную

дорогу, соответственно, не будет

оказывать негативное

воздействие на проектируемый уча-

сток.

Протяженность р.

Жипхеген составляет 26 км (согласно

данных Государственного водного реестра), соответственно

водоохранная зона реки будет составлять

100 м.

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ

участок изысканий

расположен вне водоохранных зон.

1.5 Почвенно-растительные условия и

животный

мир

располо-

Территория участка под проектируемые объекты

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

жена на юго-западной окраине поселения Жипхеген

чит:	с севера

пустырь, с востока

ственные цели, с юга

рога, с запада

и грани-

земля для производ-

пустырь и действующая

железная до-

пустырь

с ЮЗ

земли для

обслуживания

очистных сооружений.

Почвенный покров участка проектируемых

объектов и

прилегающих к нему территории представлен аллювиальными

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

Лист

почвами и антропогенно-нарушенной территорией (автодоро-

ги, площадка складирования угля, спланированная террито-

рия, существующий ж/д путь 6211/Г и др.).

Рекультивация почв площадки изысканий не целесообраз-

на в связи с их загрязнением: мышьяком-степень загрязне

ния «Очень сильная», никелем-«Сильная», серой-«Сильная».

По фоновым значениям величины показателя Zc катего-

рия загрязнения почв и грунтов оценивается как «Допусти-

мая», по значениям ПДК величины показателя Zc категория

загрязнения почв и грунтов оценивается как «Допустимая».

При исследовании растительного покрова в пределах

проектируемого строительства железнодорожной инфраструк-

туры были выделены следующие типы растительных сообществ

(фитоценоз):

1) сосново-лиственничные с рододендроновым

подлеском; 2)

лугово-болотные шмидтоосоковые; 3) лугово-

кустарниковые

ивовые; 4) лугово-степные полевицевые; 5)

агроценозы и рудеральные группировки.

Вблизи населенного пункта присутствуют рудеральные

(сорные) виды.

Растения, включенные в Красную книгу РФ и Красную

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

книгу Забайкальского края на территории объекта исследо-

вания не

обнаружены.

При

тельному

размещении проектируемых объектов ущерб расти-

покрову будет минимальный,

т.к.

объекты в основ-

ном линейные и большая их часть пройдет по территории,

где коренная растительность замещена в основном вторичны-

ми фитоценозами.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ООС

Лист

Фауна наземных животных представлена широко распространенными видами, типичными для лесостепных ландшафтов Забайкалья. Значительную долю составляют виды, хорошо адаптированные к соседству с человеком - факультативные синантропы: полевая мышь, черная ворона, обыкновенная и голубая сороки, полевой воробей и др. Наибольшее видовое разнообразие отмечено в кустарниковых и околоводных местообитаниях, наименьшее - в луговых степях и на техно- генно измененных не восстановленных участках.

Современная ихтиофауна р. Жипхеген представлена рыбами Байкальского комплекса и включает 7 видов рыб, относящихся к 6 семействам. К промысловым видам относится 4 вида рыб (хариус, елец, окунь и налим). В соответствии с ГОСТом 17.1.2.04-77 «Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов» и Постановлением Правительства от 28.02.2019 г. № 206 (ред. От 10.02.2021 ) «Об утверждении положения об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения» р. Жипхеген соответствует рыбохозяйственным водоемам первой категории.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Сроки нерестового периода рыб, согласно «Правилам рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна»: - с 20 апреля по 30 июня и с 15 сентября по 31 октября (п. 20.1.19).

Рыбоохранная зона для рассматриваемого водотока до настоящего времени не установлена.

01-01-111

ООС

Лист

Редкие и охраняемые виды животного мира на период ин

женерно-экологических изысканий не выявлены.

В границах участка проектируемого объекта особо охра

няемые природные территории регионального и местного зна

чения отсутствуют.(Приложение 14)

В Хилокском районе обитают объекты животного и расти-

тельного мира, занесенные в Красную книгу Забайкальского

края (Приложение 14.1) .

Проектируемый объект не нанесет ущерб объектам живот-

ного мира и среде

их обитания, поскольку он находится в

границах сельского

поселения Жипхеген, который не являет-

ся средой обитания

охотничьих ресурсов. (Приложение 14.1)

Пути миграции охотничьих видов животных по данному объек-

ту не проходят.

1.6 Хозяйственное использование сфера

Хилокский район расположен

территории и социальная

ЮЗ Забайкальского края,

граничит с Республикой Бурятия.

На ЮЗ район граничит с

Красночикойским районом, на

ЮВ

с Улетовским, на западе-

с Петровск-Забайкальским, а на востоке - с Читинским рай-

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

оном. По территории района

проходят хребты:	Яблоновый,

Цаган-Хуртей и Малханский.

Самая высокая горная точка в

районе-гора Шантой (1547 метров). Административный центр

город Хилок. Численность населения Хилокского района

составляет 27260 человека.

Районнообразующей отраслью является железная дорога.

В районе есть несколько леспромхозов, два горнодобывающих

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

предприятия. Вблизи располагается месторождение гранита.

Ведется разработка Буртуйского месторождения бурого угля, добыча рассыпного золота на месторождении Нижний Мултун, участках недр Косурка и Золотая.

Проектируемый объект расположен на территории муници-

поселения Жипхегенское в

края на станции Жипхеген,

Общая численность жителей

пального образования сельского

Хилокском районе Забайкальского

Забайкальской железной дороги.

в поселке на 2022 год составляла 1210 человек. Ближайший населенный пункт с. Глинка находиться на расстоянии 9 км в ЮЗ направлении. Расстояние от ст. Жипхеген до районного

г.

центра г. Хилок составляет 27 км, до краевого центра,

Чита

352 км (по автодороге).

Сельское хозяйство представлено индивидуальной сель-

хоздеятельностью. Дорожная сеть

местного, регионального

и федерального значения.

Атомных электростанций на территории Забайкальского

края нет, радиоизотопные термоэлектрические генераторы не

применяются.

Источники радиоактивного загрязнения, угро-

жающие жизни

и здоровью людей отсутствуют.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Земельный

участок под проектируемые объекты располо-

жен на землях населенного

находится в собственности.

для производственных целей

пункта. Земельный участок

Разрешенное использование

(обслуживания,

эксплуатации

здания склада и подъездного пути). Все

объекты находятся в границах земельного

проектируемые

участка.	Ка-

дастровый №	75:20:100103:5, общей площадью 71	964	м2

(Приложение 5.1)

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

Лист

!_2_5.

Таблица 1.9	- Сведения об участке

| № п/п | Участок | Площадь, кв.м. | Кадастровый номер | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забайкальский край, Хилокский район, п.Жипхеген, ул Гаражная, 2 | 71964 | 75:20:100103:5 | Свидетельство о государственной регистрации права 75 АА 554580 от 30.01.2014 г. |

Строительство ж/д инфраструктуры необщего пользования предусматривается без переустройства существующих коммуникаций и сноса зеленых насаждений.

В процессе строительства железнодорожной инфраструктуры, не произойдет трансформации и образования новых техногенных форм рельефа. Территория со спланированным рельефом. Земляные работы, произведенные посредством выемок и насыпей, будут спланированы. Предусмотрено: демонтаж участка ж/д пути; строительство ж/д пути, укладка стрелочного перевода и тупикового упора, устройство подпорной стенки, железобетонного водопропускного лотка, устройства дождеприемного и дренажного колодцев, наружное освещение. Строительные работы планируется производить в летний период и займут 0,7 месяца.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Строительство и эксплуатация пути необщего пользования для отстоя вагонов не приведет к изменениям социально-экономической ситуации района, но сократит затраты грузоотправителя за простой вагонов на железнодорожной станции Жипхеген.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

Ландшафт территории не изменится и останется антропогенным видом промышленного назначения.

1.7 Радиационно-гигиенические показатели.

Гигиенически значимых поверхностных радиационных аномалий на площади всех обследованных участков не обнаружено.

Величина эффективной удельной активности проб грунтов

не

превышает значения

370 Бк/кг, что позволяет отнести

их

к материалам первого (наиболее безопасного) радиационного класса. По содержанию цезия-137 также допускается неограниченное использование грунта.

Радиохимические компоненты в донных отложениях не определялись, так как извлечение и захоронение донных о т-

ложений не планируется.

В результате исследований

установлено, что по удель-

ной суммарной альфа-бетта-

активности поверхностные и

подземные

воды соответствуют

требованиям

НД. Источники

вибрации

ионизирующего, радиологического

рентгеновского

излучений

отсутствуют, поэтому мероприятия

по охране ат-

мосферного воздуха от указанных физических факторов не требуются.

Предварительная оценка территории по радиационно -

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

гигиеническим показателям

Согласно требований МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный

контроль и санитарноэпидемиологическая оценка земельных

участков под строительство жилых домов, зданий и сооруже-

ний общественного и производственного назначения в части

обеспечения радиационной безопасности», если на обследуе-

мой территории не выявлено локальных гигиенически значи-

мых радиационных аномалий

а мощность дозы гамма -

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ООС

Лист

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Лист

1-01-111

01-01-111

ООС

излучения (гамма-фон) не превышают установленных гигиенических нормативов, то данные участки полностью соответствует требованиям СанПиН и не имеет ограничений по радиационному фактору для осуществления любого вида производственной деятельности.

- ПРОГНОЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Район планируемой деятельности и участок изысканий расположены в Хилокском районе Забайкальского края, юго - западная окраина ст/п. Жипхеген.

На рассматриваемой территории значимыми источниками

Жипхеген

загрязнения окружающей среды являются:	ст/п.

(автодороги, автотранспорт,

работа котельных и

отопление

частных жилых домов, работа

предприятий и др.),

Жипхеген-

ский щебеночный завод;

железная дорога

«Петровск-

Забайкальский-Хилок».

Целью проведения оценки воздействия на

окружающую

среду является предотвращение или смягчение

воздействия

проектируемого объекта на окружающую среду,

при котором

не возникает вредных последствий для здоровья населения,

не происходит необратимых изменений природной среды,

ухудшения социально-экономических условий обитания	людей.

Основными	источниками загрязнения атмосферы при стро-

ительстве и эксплуатации будут являться отработавшие газы

тепловозов, погрузо-разгрузочной техники и автомобилей.

Основными объектами воздействия строительства инфра-

структуры железной дороги на окружающую среду являются

следующие компоненты:

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

водные ресурсы;

атмосферный воздух

уровень шума);

земельные ресурсы,

масс);

(загрязненность газами, пылью,

почва (стабильность грунтовых

биологические ресурсы (растения, животные суши, вод-

ной среды, сельскохозяйственное производство).

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

Лист

При строительстве железнодорожной инфраструктуры должны рассматриваться мероприятия по минимальному изъятию земельных площадей и использованию природных ресурсов, сохранению плодородного слоя почв, предотвращению загрязнения поверхности земли, водоемов и атмосферы, а также по предупреждению возможности возникновения отрицательных гео- и гидрологических явлений, эстетического ущерба и непосредственно уничтожения или ухудшения условий существования животных, птиц и растительности.

Существующее положение

В настоящее время на проектируемой территории расположены: проходная (КПП), котельная, гараж-2ед, общежитие- 2ед, баня-2ед, весовая, дробильно-сортировочная установка, ленточный конвейер-3ед, склад ГСМ, офис, угольный склад, подъездной железнодорожный путь.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Углепогрузочный комплекс представляет собой связанное общим технологическим процессом сочетание механизмов и устройств, предназначенных для передвижения вагонов, подачи угля от мест его добычи или предварительного хранения непосредственно до погрузки в вагоны на одном железнодорожном пути (без промежуточного аккумулирования), дозирования и взвешивания.

Источниками выбросов загрязняющих веществ на предприятии являются: котельная, бытовая печь проходной, бытовая печь гаражей-2ед, склад угля котельной, склад золы котельной, гараж-2ед, дымовые трубы гаражей-2ед, дымовые трубы общежитий-2ед, дымовые трубы бани-2ед, угольный склад-2ед, дробильно-сортировочная установка, работа

Лист

01-01-111	- ООС

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

[_32 транспортера №1, работа транспортера №2, работа транспортера №3, работа фронтального погрузчика на формировании склада угля, работа фронтального погрузчика на погрузке угля, работа самосвала-2ед.

Согласно данным инвентаризации (Проект СЗЗ) на рассматриваемом предприятии определено наличие 26 источников загрязнения, из них 9 организованных и 17 неорганизованных.

При работе предприятия в атмосферный воздух всего выбрасывается загрязняющих веществ 1888,36 т/год.

От источников загрязнения выбрасывается: 11 наименований загрязняющих веществ в том числе: твердых - 4; жид- ких/газообразных - 7, образующих 2 группы суммации.

Газоочистка на оборудовании предприятия - отсутствует.

Используемое топливо: - для автомобильного транспорта - дизель;

- для бытовых печей - дрова;

- для котельной - уголь Буртуйского месторождения, с

влажностью 26,7% (Приложение 18).

| Загрязняющее вещество |  | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3 | Класс опасности | Суммарный выброс загрязняющих веществ (за 2023 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Лист

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Полный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение (см. Проект СЗЗ) представлен в таблице ниже.

| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р | 0,2000000 | 3 | 6,6487670 | 75,524888 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р | 0,4000000 | 3 | 1,0802792 | 12,351678 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | ПДК м/р | 0,1500000 | 3 | 0,3397718 | 4,495674 |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5000000 | 3 | 1,0545170 | 921,204971 |
| 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | ПДК м/р | 0,0080000 | 2 | 0,0004567 | 0,000002 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р | 5,0000000 | 4 | 0,6497875 | 30,606195 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | ПДК с/с | 0,0000010 | 1 | 0,0000001 | 0,000001 |
| 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | ОБУВ | 1,2000000 |  | 0,8262770 | 9,449328 |
| 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | ПДК м/р | 1,0000000 | 4 | 0,1626489 | 0,000782 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,3000000 | 3 | 107,4771970 | 834,016083 |
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | ПДК м/р | 0,5000000 | 3 | 0,5271804 | 0,714194 |
| Всего веществ : 11 |  |  |  |  | 118,7668826 | 1888,363795 |
| в том числе твердых : 4 |  |  |  |  | 108,3441493 | 839,225952 |
| жидких/газообразных : 7 |  |  |  |  | 10,4227333 | 1049,137843 |
|  | Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): |  |  |  |  |  |
| 6043 | (2) 330 333 Серы диоксид и сероводород |  |  |  |  |  |
| 6204 | (2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид |  |  |  |  |  |

Данные фоновых концентраций предоставлены ФГБУ «За

байкальское УГМС»	(Приложение	6).

2.1 Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух

2.1.1 Выбросы загрязняющих веществ в период проведения
строительства

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

На территории ИП Юй.Ю.С. располагается существующая железнодорожная линия, которая представлена однопутной неэлектрофицированной железной дорогой и тупиковым упором, открытым складом угля, техническими зданиями и сооружениями.

Проектируемый объект расположен на территории муниципального образования сельского поселения Жипхегенское в Хилокском районе Забайкальского края на станции Жипхеген, Забайкальской железной дороги.

Лист

01-01-111	- ООС

Ближайшее расстояние от места строительства объектов

железнодорожного транспорта необщего пользования до жило-

го здания поселка

Жипхеген — 135м в СВ направлении.

Строительство

объекта будет проводиться на террито-

рии действующего

предприятия, земли населенного пункта

(для производственных целей (обслуживания, эксплуатации

здания, складов и подъездного пути)) и составят

0,7 меся

ца (20 дней).

Земельный участок, на котором располагается

железно

дорожный путь необщего пользования 6211/Г ИП Юй

Ю.С.	име-

ет кадастровый номер

75:20:100103:5, общей площадью 71

964	м2) и находится в собственности. (Приложение

17)

Территория участка под проектируемые объекты

располо-

жена на югозападной окраине поселения Жипхеген

и грани-

чит:	с севера

пустырь, с востока

земля для

производ-

ственных целей, с юга

пустырь и действующая

железная

дорога, с запада

пустырь, с ЮЗ

земли для обслужива-

ния очистных сооружений.

железнодо-

Проект организации работ инфраструктуры рожного транспорта предусматривает:

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

демонтаж участка существующего железнодорожного

пути 6211/Г (деревянные шпалы) общей протяженностью 41 м.

Проект организации строительства инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта предусматривает:

укладка

укладка

укладка

пути №6211/Г-а (224 м);

стрелочных переводов (1 шт);

тупикового упора (1 шт);

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

Лист

- устройство подпорной стенки;

устройство железобетонного водопропускного лотка

(354м);

- устройство дождеприемного и дренажного колодцев;

наружное освещение.

В период строительства объекта основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются:

работающая строительная техника и механизмы, при

работе которых происходит образование отработавших газов, выделившихся при сгорании топлива в двигателях;

технологические операции, связанные с погрузкой,

разгрузкой и транспортировкой строительных материалов.

Воздействие на окружающую среду технологического процесса носит временный и краткосрочный характер. Выбросы загрязняющих веществ, при строительстве объекта, допускается санитарными нормами. Масштабы и длительность этого воздействия зависят от продолжительности работ, используемой технологии, количества работающей техники; расположения мест ведения работ; совпадения операций по времени и т.д.

Строительно-монтажные работы на объекте делятся на

сосредоточенные и линейные работы. Выполнение сосредото-

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

ченных работ опережает линейные работы (работы увязаны во

времени). Работы выполняются специализированными механи-

зированными подразделениями технологически последователь-

но, которые перемещаются по объекту строительства с оди-

наковой скоростью.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

Выбросы пыли будут наблюдаться при возведении земляного полотна, перемещении грунта, на разгрузке грунта. Расчеты показали выбросы незначительными.

При земляных работах грунт, изъятый из глубоких горизонтов, увлажнен и не пылит (влажность 20,5-23,3%. См 5_22-П-Х-ИГИ). Хранение неплодородного слоя грунта и ПРС не пригодного для биологической рекультивации на площадке не предусматривается, по мере извлечения грунт сразу используется для планировки. Изъятый грунт передвигается бульдозером с длиной одного прохода до 10м. Песок, пгс, щебень на площадке не хранятся, а используются непосредственно по доставке. При транспортировке щебня и пгс кузова автомобилей закрыты тентом.

Таким образом, к пылящим материалам, применяемым на строительных работах, относятся песок, пгс и щебень при выгрузке из транспортных средств. Расчеты произведены (Приложение 2)

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

| Наименование | Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Песок | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства-глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0,000587 | 0,001226 |
| ПГС | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства-глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0,000709 | 0,001463 |
| Щебень | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства-глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0,006969 | 0,014536 |
| ИТОГО: |  |  | 0,008265 | 0,017225 |

Таблица 2.1- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

при погрузочно-разгрузочных работах

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

При строительстве железнодорожной инфраструктуры загрязнение атмосферы происходит в результате выбросов выхлопных газов двигателями дорожно-строительной техники.

Согласно Методам расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе произведен расчет выбросов вредных веществ за 30-ти минутный интервал, в течение которого двигатель работает наиболее напряженно. При этом годовые (за период работ) выбросы определены для всего используемого оборудования.

Воздействие на окружающую среду технологического процесса носит временный характер.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

| № п/п | Наименование машин и механизмов | Время работы оборудования в период проведения работ, маш*час | Кол-во дней | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | 25 | 5 | 1 |
| 2. | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | 23,5 | 5 | 1 |
| 3. | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем | 14,25 | 1,8 | 1 |
| 4. | Вышки телескопические 25 м | 9,8 | 2 | 1 |
| 5. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 25 | 5 | 1 |
| 6. | Котлы битумные передвижные 400 л | 8,8 | 2 | 1 |
| 7. | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 8,46 | 3 | 1 |
| 8. | Компрессоры передвижные | 25,97 | 3,25 | 1 |
| 9. | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | 7,04 | 0,88 | 1 |
| 10. | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | 15,2 | 3 | 1 |
| 11. | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | 22 | 5 | 1 |
| 12. | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | 11,66 | 3 | 1 |

Таблица 2.2 — Потребность в технических ресурсах

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

Машины и механизмы могут быть заменены другими марками	с аналогичными характеристиками.

Расчёты выбросов вредных веществ на период проведения работ по строительству объекта приведены в приложении 2. Карты рассеивания представлены в приложении 3.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

| Загрязняющее вещество |  | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3 | Класс опасности | Суммарный выброс загрязняющих веществ (за 2022 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,04000 -- | 3 | 0,002859 | 0,000101 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,01000 0,00100 -- | 2 | 0,000506 | 0,000018 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,20000 0,04000 -- | 3 | 0,139905 | 0,001665 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,40000 0,06000 -- | 3 | 0,022731 | 0,000278 |

Таблица 2.4- Перечень загрязняющих веществ

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

Таблица 2.3- Перечень источников загрязнения атмосферы

| Источники загрязнения атмосферы |  |  |  | Вещества, подлежащие нормированию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| площ. | цех | номер | наименование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Источники выброса, подлежащие нормированию |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6001 | Работа СЖПС | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732 |
| 1 | 1 | 6501 | Работа Компрессор | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 0703, 1325, 2732 |
| 1 | 1 | 6502 | Работа Бульдозер | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732, 2908 |
| 1 | 1 | 6503 | Работа вышки | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732 |
| 1 | 1 | 6504 | Работа крана | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732 |
| 1 | 1 | 6505 | Работа котлы битумные | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732 |
| 1 | 1 | 6506 | Работа погрузчика | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732 |
| 1 | 1 | 6507 | Работа авт. бурильно-кран | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732 |
| 1 | 1 | 6508 | Работа автомобиль | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732 |
| 1 | 1 | 6509 | Работа трактор | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732 |
| 1 | 1 | 6510 | Работа экскаватора | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732 |
| 1 | 1 | 6512 | Работа Сварка | 0143 |
| Источники выброса, не подлежащие нормированию (нет ни одного нормируемого вещества) |  |  |  |  |
|  |  |  | Таких источников - нет! |  |

|  | 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,15000 0,05000 -- | 3 | 0,004219 | 0,000190 | [_39_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,50000 0,05000 -- | 3 | 0,077818 | 0,000587 |  |
|  | 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 5,00000 3,00000 -- | 4 | 0,119317 | 0,006717 |  |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 1,00e-06 -- | 1 | 1,30e-08 | 3,00e-10 |  |
|  | 1325 | Формальдегид | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,05000 0,01000 -- | 2 | 0,000133 | 0,000003 |  |
|  | 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,20000 |  | 0,343421 | 0,002164 |  |
|  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,30000 0,10000 -- | 3 | 0,008265 | 0,017225 |  |
|  | Всего веществ : 11 |  |  |  |  | 0,719174 | 0,028948 |  |
|  | в том числе твердых : 5 |  |  |  |  | 0,015849 | 0,017534 |  |
|  | жидких/газообразных : 6 |  |  |  |  | 0,703325 | 0,011414 |  |
|  | Расчет выбросов загрязняющих веществ от строительной техники и автотранспорта выполнен по «Методическому посо- |  |  |  |  |  |  |  |

бию по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», ЗАО «Нипиот- стром», Новороссийск, 2000.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Расчёты рассеивания вредных примесей выполнены при максимальной сосредоточенности и загрузке технологического оборудования с учётом одновременности работы не более двух единиц техники, то есть, рассмотрены наиболее неблагоприятные условия для воздушного бассейна, в летний период. Расчет рассеивания ЗВ в атмосферу произведен по программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.70.0), которая реализует положения Методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утвержденная приказом Минприроды РФ от 06.06.2017г. № 273. Разработчик - фирма «Интеграл» г. Санкт-Петербург.

В расчетном прямоугольнике с шагом 30 м расчеты рассеивания проводились при опасном направлении и опасной скорости ветра. В расчете участвуют точечные и неоргани-

Лист

01-01-111	- ООС

[_40 зованные источники выбросов. При расчетах источники учитывались без исключения из фона. Фоновые концентрации приняты по приложению 6. В расчетах участвуют РТ на границах ЖЗ, ПЗ, СЗЗ и ЖС.

В детальный расчет рассеивания загрязняющих веществ не включены выбросы оксида азота и диоксида азота при работе дизелей тепловозов согласно п.17 раздела 2.1. Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов	загрязняющих веществ в	атмосферный воз-

дух.СПб.,2012 г.

Климатические характеристики приняты согласно СП

- «Строительная климатология» и данных ФГБУ «Забайкальское УГМС».

Таблица 2.5-Значения фоновых концентраций (СФ) ВВ

| Загрязняющее вещество | Фоновые концентрации (мг/м3) |
| --- | --- |
| Пыль (взвешенные частицы) | 0,199 |
| Сера диоксид | 0,018 |
| Углерод оксид | 1,8 |
| Азота диоксид | 0,055 |
| Азота оксид | 0,038 |
| Бенз(а)пирен | 0,0000021 |

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

Анализ результатов работы показал, что превышение ПДК проектом классифицируются как ПДВ для всех загрязняющих веществ. Суммарный выброс веществ составил 0,719174 г/с и 0,028948 т/период строительства. Работы будут производиться неодновременно. По всем выбросам на жилых строениях нет превышения 1,0 ПДК (ОБУВ)(п. 70 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и про-

ведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»).

Таблица 2.6- Источники, дающие наибольшее загрязнение атмосферы

| Загрязняющее вещество |  | Фон | Расчетная максимальная концентрация (доли ПДК) | Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию |  | Место расположения РТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  | Площадки | Источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | - | 0,12 | 1 | 6512 | На границе производственной зоны Р.Т. 12 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,055 | 0,4 | 1 | 6505 | На границе производственной зоны Р.Т. 12 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,038 | 0,11 | 1 | 6504 | На границе производственной зоны Р.Т. 12 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | - | 0,03 | 1 | 6001 | На границе ССЗ Р.Т. 10 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,018 | 0,39 | 1 | 6001 | На границе производственной зоны Р.Т. 13 |
| 0337 | Углерод оксид | 1,8 | 0,39 | 1 | 6001 | На границе ССЗ Р.Т. 10 |
| 2732 | Керосин | - | 0,67 | 1 | 6001 | На границе производственной зоны Р.Т. 13 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | - | 0,13 | 1 | 6502 | На границе производственной зоны Р.Т. 12 |
| 6204 | Азота диоксид, серы диоксид | - | 0,23 | 1 | 6001 | На границе производственной зоны Р.Т. 13 |

Таблица 2.7	- Максимально-разовые и валовые	выбросы

загрязняющих веществ от строительной техники.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

| Наименование механизма | Номин. мощность двигателя, кВт | Максимально разовый выброс ЗВ, г/с Валовый выброс ЗВ, т/период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Азота диоксид NO2 (301) | Азот (II) оксид NO (304) | Углерод (Сажа)С (328) | Сера диоксид SO2 (330) | Углерод оксид CO (337) | Керосин CH (2732) |
| Бульдозеры, мощность | 79 | 0,001590 0,000171 | 0,000258 0,000028 | 0,000238 0,000026 | 0,000320 0,000036 | 0,007008 0,000821 | 0,000947 0,000109 |
| Вышки теле скопические | 96 | 0,001590 0,000072 | 0,000258 0,000012 | 0,000238 0,000011 | 0,000320 0,000016 | 0,007008 0,000356 | 0,000947 0,000047 |
| Краны на автомобильном ходу | 96 | 0,001590 | 0,000258 | 0,000238 | 0,000320 | 0,007008 | 0,000947 |
|  |  | 0,000171 | 0,000028 | 0,000026 | 0,000036 | 0,000821 | 0,000109 |

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

| Котлы битумные стационарные | 54 | 0,000960 0,000040 | 0,000156 0,000006 | 0,000156 0,000007 | 0,000193 0,000009 | 0,004204 0,000196 | 0,000569 0,000026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 48 | 0,000960 0,000034 | 0,000156 0,000006 | 0,000156 0,000006 | 0,000193 0,000007 | 0,004204 0,000161 | 0,000569 0,000021 |
| Машины бурильнокрановые на автомобиле | 96 | 0,001590 0,000095 | 0,000258 0,000015 | 0,000238 0,000014 | 0,000320 0,000021 | 0,007008 0,000488 | 0,000947 0,000064 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность 7 т | 96 | 0,001590 0,000249 | 0,000258 0,000040 | 0,000238 0,000038 | 0,000320 0,000054 | 0,007008 0,001246 | 0,000947 0,000163 |
| Тракторы на гусеничном ходу | 79 | 0,001590 0,000117 | 0,000258 0,000019 | 0,000238 0,000018 | 0,000320 0,000026 | 0,007008 0,000592 | 0,000947 0,000077 |
| Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу | 96 | 0,001590 0,000164 | 0,000258 0,000027 | 0,000238 0,000025 | 0,000320 0,000036 | 0,007008 0,000816 | 0,000947 0,000107 |
| Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | 183 | 0,118322 0,000375 | 0,019227 0,000061 | 0,001686 0,000005 | 0,073859 3,12E-04 | 0,054965 0,000174 | 0,332432 1,40E-03 |

Валовый выброс был определен по общему времени работы

строительных машин и механизмов.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

| Код | Наименование вещества | Максимально разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/период |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид | 0,008533 | 0,000221 |
| 0304 | Азот оксид | 0,001386 | 0,000036 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,000555 | 0,000014 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,001333 | 0,000034 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,006888 | 0,000179 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 1,3 • 10-8 | 3 • 10-10 |
| 1325 | Формальдегид | 0,000133 | 0,000003 |
| 2732 | Керосин | 0,003222 | 0,000083 |
| Итого |  | 0,02205 | 0,00057 |

Таблица 2.8	-	Выбросы	загрязняющих веществ работы ДЭС

| Код | Наименование вещества | Критерий | Значение критерия | г/сек | т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид ) | ПДК с.с. | 0,04 | 0,002859 | 0,000101 |

Таблица 2.9	- Выбросы от работы сварочного аппарата

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

| 0143 | Марганец и его соединения | ПДК м.р. | 0,01 | 0,000506 | 0,000018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  | 0,003365 | 0,00119 |

С целью сокращения выбросов загрязняющих веществ в период проведения СМР работу строительной техники в этот период необходимо организовать с соблюдением технологического регламента, обеспечением равномерной работы строительной техники и рассредоточением ее по фронту ведения работ. Также необходим своевременный и постоянный контроль за соблюдением правил эксплуатации строительной техники, в том числе контроль за выбросами. Одновременно необходимо по возможности исключить одновременную работу строительной техники, с целью недопущения увеличения выбросов загрязняющих веществ.

Воздействие на атмосферный воздух носит кратковременный характер в связи с непродолжительным сроком проведения работ (0,7 месяца).

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Выбросы загрязняющих веществ в период эксплуатации

В период эксплуатации проектируемого железнодорожного пути объемы работ на территории предприятия ИП Юй не изменятся.

Источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации проектируемого железнодорожного пути является:

- железнодорожный транспорт.

Источниками выделения будет служить двигатели железнодорожного транспорта.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

Интенсивность движения железнодорожного транспорта при эксплуатации составит 1 пара в сутки (17 вагонов).

Вагоны подаются впереди тепловоза. Путь предназначен для

отстоя вагонов.

Выхлопные газы транспортных двигателей поступают в

приземный слой атмосферы, где их рассеивание затруднено,

и происходит оседание выбросов в придорожной полосе. В

состав отработанных газов, отходящих в атмосферу от дви-

гателей машин, входит ряд компонентов, из которых суще-

ственный объем занимают токсичные газы: оксид углерода,

углеводороды, диоксид азота, сернистый ангидрид,	сажа.

Результаты расчета рассеивания на период эксплуатации

в атмо-

(версия

расчетов

приведены в приложении 4. Расчет рассеивания ЗВ

сферу произведен по программе УПРЗА «Эколог»

4.70.0), которая реализует положения Методов

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат

мосферном воздухе, утвержденная приказом МинПрироды РФ от

фирма «Интеграл» г.

06.06.2017г.	№	273. Разработчик

Санкт-Петербург.

В расчетном прямоугольнике с шагом 30 м расчеты рас-

сеивания проводились при направлении и скорости ветра. В

расчете участвует неорганизованный источник выбросов. При

расчетах источники учитывались без исключения из фона.

Фоновые концентрации приняты по приложению 6. В расчетах

участвуют РТ на границе ЖЗ, на жилой застройке, на грани-

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

це производственной зоны и предполагаемой СЗЗ.

В детальный расчет рассеивания загрязняющих веществ

не включены выбросы оксида азота и диоксида азота при ра-

боте дизелей тепловозов согласно п.17 раздела 2.1. Мето-

дического пособия по расчету, нормированию и контролю вы-

бросов

загрязняющих

дух.СПб.,2012 г.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

веществ

01-01-111

атмосферный

воз-

Лист

ООС

В результате расчета рассеивания превышение ПДК проектом классифицируются как ПДВ. Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на жилых строениях не превышает гигиенических нормативов — < 1,0 ПДК (ОБУВ) (п. 70 СанПиН 2.1.3684-21.)

В границах территории строительства объекта отсутствуют леса, имеющие защитный статус, особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, приаэродромные территории. Земли производственного назначения.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

| Загрязняющее вещество |  | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3 | Класс опасности | Суммарный выброс загрязняющих веществ (за 2022 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,20000 0,04000 -- | 3 | 0,101209 | 0,159966 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,40000 0,06000 -- | 3 | 0,016446 | 0,025994 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,15000 0,05000 -- | 3 | 0,000780 | 0,001230 |

Таблица 2.11- Перечень загрязняющих веществ

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

Таблица 2.10- Перечень источников и веществ загрязнения атмосферы

| Источники загрязнения атмосферы |  |  |  | Вещества, подлежащие нормированию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| площ. | цех | номер | наименование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Источники выброса, подлежащие нормированию |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6016 | Работа тепловоза | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732 |
| Источники выброса, не подлежащие нормированию (нет ни одного нормируемого вещества) |  |  |  |  |
|  |  |  | Таких источников - нет! |  |

|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,50000 0,05000 — | 3 | 0,008567 | 0,039195 | [_46_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 5,00000 3,00000 — | 4 | 0,016492 | 0,026005 |  |
|  | 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,20000 |  | 0,039610 | 0,195979 |  |
|  | Всего веществ : 6 |  |  |  |  | 0,183104 | 0,448369 |  |
|  | в том числе твердых : 1 |  |  |  |  | 0,000780 | 0,001230 |  |
|  | жидких/газообразных : 5 |  |  |  |  | 0,182324 | 0,447139 |  |
|  | Мероприятия при наступлении НМУ проводить нецелесообразно. |  |  |  |  |  |  |  |

Поскольку, планируемый к строительству объект, железнодорожный путь, будет оказывать воздействие, аналогичное существующему пути, то при соблюдении требований к эксплуатации техники и при штатном функционировании не окажет дополнительное ухудшение состояния атмосферного воздуха.

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что по критерию «атмосферный воздух» проектируемый объект не является экологически опасным сооружением. Назначение специальных мероприятий по обеспечению соблюдения нормативов качества воздуха не требуется.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Предположительно, в соответствии с расчетами, качественные показатели компонентов окружающей среды для проживающего населения не изменятся при соблюдении установленных экологических норм и требований.

В целом намечаемая деятельность соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Лист

01-01-111	- ООС

| Назначение помещений или территорий | Время суток, ч | Для источников постоянного шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для источников непостоянного шума |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука Ь(А), дБА | Эквивалентный уровень звука LAbkb, дБА | Максимальный уровень звука LAмакс, дБА |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |  |
| Территории, непосредственно прилегающие к зданиям | 7.00 - 23.00 | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 55 | 70 |
| жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов- | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| интернатов для престарелых и ин- | - 7.00 | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 45 | 60 |

Таблица 2.12 — Нормы допустимого уровня шума

- Воздействие шума

Наряду с загрязнением атмосферного воздуха, шум, являясь следствием технического прогресса и развития транспорта, становится отрицательным фактором воздействия на людей. Шум, создаваемый автомобильным транспортом и строительной техникой, является источником нарушения акустического комфорта для человека. Он воздействует на нервную систему, снижает трудоспособность, уменьшает сопротивляемость организма заболеваниям.

Нормы допустимого уровня шумового воздействия приняты согласно СанПиН 1.2.3685-21. Допустимые значения уровней шума на территориях, непосредственно прилегающих к жилым зданиям общественного назначения (лечебные, учебные, гостиницы и т.п.) в дневной (с 7-00 до 23-00 ч) и ночной (с 23-00 до 7-00 ч) периоды времени. Согласно данным нормам допустимые уровня шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам - 70 дБА.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

| валидов, дошкольных образовательных организаций и других об- разователь- ных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Преобладающими источниками шума становятся автомоби

ли и техника, работающие на территории строительства.

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:

- технические	средства (уменьшение шума машин	в	источнике

его образования;

- применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и т.д.);

- дистанционное управление;

- средства индивидуальной защиты.

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается.

Рабочие, занятые при производстве работ, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты от шума.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Таблица 2.13	- Зависимость изменения уровня шума от

| Вид техники | Снижение уровня шума, дБА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 0м | 100м | 120м | 200м | 300м |
| Бульдозер, экскаватор | 9 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| Компрессор, дизель ная | 15 | 21 | 22 | 26 | 30 |

Лист

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

расстояния

| электростанция |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автосамосвалы | 10 | 16 | 17 | 20 | 23 |

При строительстве следует отметить, что шум строительных машин носит временный характер. Срок строительства 0,7 месяца с 8-мью часовым рабочим днем. Работы будут производиться в дневное время. Период строительства — летний.

Ориентировочный расчет уровня звука проводился в соответствии со СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

Наиболее мощные машины и механизмы, используемые при строительстве, имеют следующие предельные значения шума:

- бульдозеры -	82-91	дБА;

- экскаваторы	-	85-92	дБА;

- автосамосвалы -	90	дБА;

- компрессоры	-	70-81	дБА.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Шум от строительной техники будет носить кратковременный характер и не окажет большого негативного влияния. Воздействие шума, производимого строительной техникой, необходимо сводить к минимальному за счет правильных методов организации производства работ. С целью недопущения превышения нормативных уровней шума на границе жилой застройки необходимо по возможности исключить одновременную работу дорожно-строительной техники.

Ближайшее расстояние от места строительства объекта до жилой застройки ст/п. Жипхеген составляет 135 м.

Период строительства

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

Расчет для автомобильного транспорта произведен в приложении 15.1

Эквивалентный уровень звука	транспортного	потока

составил 48,5 дБА, максимальный —	65,6 дБА.

Рассчитанный ориентировочный уровень звука от работы автотранспорта на расстоянии 135 м в расчетной точке жилой застройки равен 43,9 дБА.

Современное остекление (пластиковые стеклопакеты с двойным и одинарным остеклением) снижают уровни транспортного шума на 20-25 дБА.

Расчет для СЖПС произведен в приложении 15.1

Ближайшее расстояние от работы СЖПС до жилой застройки ст/п. Жипхеген составляет 158 м.

Дрезина широкой колеи с краном

Длина состава L =	12,58м. Скорость СЖПС V =	6км/ч.,

или V =	1,7м/с.

LAmax= 5 9 дБА.

LaSkb =	50 дБА.

Вывод:

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

И максимальный и эквивалентный уровни звука движущейся машины для строительства железнодорожного пути со скоростью 6км/ч, не превысит допустимую норму шума (La^b = 55 дБА).

В результате расчеты показали, что при строительстве не произойдет превышение нормы допустимого уровня шума. Работы кратковременны. Предполагаемый уровень звука не нанесет вред жилой зоне.

Лист

01-01-111	- ООС

Также стоит отметить, что современное остекление (пластиковые стеклопакеты с двойным и одинарным остеклением) снижают уровни транспортного шума на 20-25 дБА.

Период эксплуатации

В период эксплуатации ж/д пути, шумовое воздействие на атмосферный воздух будет оказывать железнодорожный транспорт, который будет находиться непосредственно на проектируемом пути, а также работающие самосвал и погрузчик .

Стандартный уровень звука от тепловоза составляет 87 дБА.

Интенсивность движения грузового состава планируется 1 пара в сутки.

Расчет для грузового поезда произведен в приложении 15.2

Расчет для грузового поезда

Длина состава L =	255 м (17 вагона и тепловоз 1 секция) . Скорость тепловоза V =	20км/ч., или V =	5,5 м/с.

Максимальный уровень звука грузового состава:

LAmax =	89,4 дБА.

Эквивалентный уровень звука грузового состава:

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

LAэкв =	7 9,3 дБА.

Ожидаемый эквивалентный уровень звука, дБА, в расчетной точке:	LA^.p.^ 40,1 дБА.

Ожидаемый максимальный уровень звука L^a^.T., дБА, в расчетной точке:	LAмaх.P.т.=	50,2 дБА.

Лист

01-01-111	- ООС

Таким образом, установили, максимальный и эквивалентный уровни звука движущегося грузового состава со скоростью 20км/ч, составят на границе жилой застройки

- дБА и 40,1 дБА, соответственно.

Также стоит отметить, что современное остекление (пластиковые стеклопакеты с двойным и одинарным остеклением) снижают уровни транспортного шума на 20-25 дБА.

Расчет для автотранспорта — в приложении 15.2

Т.к.	работы не будут выполняться одновременно,	ориен

тировочные расчеты произведем на каждую машину отдельно.

Автосамосвал (Ьи,ш.)	- 90 дБА, N=1,3 маш/час.

2лэкв = 47,4 дБА; Ба^х = 60,8 дБА; Ьрт = 51,5 дБА.

Работы	автосамосвалов	не постоянны и кратковременны,

интервал между машинами 1час 20 минут.

Современное остекление (пластиковые стеклопакеты с двойным и одинарным остеклением) снижают уровни транс - портного шума на 20-25 дБА.

Погрузчик	(Би,ш,) — 7 6 дБА, N=0,125 маш/час.

Ьаэкв =	38,5 дБА; Бамнх =	60,8 дБА; БрТ =	37,5 дБА.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Суммарный эквивалентный уровень звука для железнодорожного пути, автомобильного транспорта и других источников шума, в период эксплуатации

Основные источники шума на территории объекта — шум от железнодорожного и автомобильного транспорта, рабо-

Лист

01-01-111	- ООС

[_53 тающие на территории рядом с проектируемым линейным объектом.

По данным наблюдений (ИЭИ) характер шума, регистрируемый на границе ближайшей жилой застройки, естественные природные шумы (фон). Согласно данным протокола измерений шума фактические значения показателей не превышают ПДУ и соответствуют санитарным нормам СанПиН

- 21.(Приложение 11, отчет ИЭИ)

Нормируемые территории располагаются в северном, восточном и юго-восточном направлении, на расстоянии от 103м (административное здание) до 200м (жилая застройка) от места производства работ на территории объекта.

Т.к. работы могут выполняться одновременно, совпасть работа грузового поезда, самосвала и погрузчика ориентировочные расчеты произведем с учетом фона. (Приложение 15)

- Грузовой состав с учетом фона.

кв.сум

=7 9,3 дБА.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Г1Амах.сум=8 9,4 дБА.

При работе грузовой состав заглушает меньшие источники шума. При этом работа грузового поезда кратковременна, работа тепловоза на этом участке пути, занимает не более 20 мин.

Предельно допустимые значения эквивалентного уровня шума(55 дБА) от работы грузового состава достигаются на расстоянии 89 м (территория индивидуального хозяйства ст/п. Жипхеген) в В направлении от железнодорожного пути №6211/Г-а.

Лист

01-01-111	- ООС

Предельно допустимые значения максимального уровня шума(70 дБА) от работы грузового состава достигаются на расстоянии 98м (граница ИП ЮЙ и промзоны) в В направлении от железнодорожного пути №6211/Г-а.

Критерием для определения размера СЗЗ является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДУ физического воздействия на атмосферный воздух.

Современное остекление (пластиковые стеклопакеты с двойным и одинарным остеклением) снижают уровни транс - портного шума на 20-25 дБА.

Таким образом, шум от грузового состава и его работы в период эксплуатации, не нанесет вред жилым застройкам.

- Выгрузочные работы с учетом фона

Блэкв.сум'

90 дБА.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Предельно допустимые значения эквивалентного уровня шума(45 дБА) от выгрузочных работ достигаются на расстоянии 112 м, находящиеся за пределами предприятия ИП ЮЙ, на незастроенной территории, земли промзоны.

В1Амах.сум= 90 дБА.

Предельно допустимые значения максимального уровня шума(60 дБА) от выгрузочных работ достигаются на расстоянии 149м от площадки угля, находящиеся за пределами предприятия, на незастроенной территории, земли промзоны.

Таким образом, шум от выгрузки угля из самосвала в период эксплуатации будет кратковременным, не нанесет вред жилым застройкам.

Лист

01-01-111	- ООС

- Уровень шума от работы автомобильной техники: по-

грузчика и грузового автомобиля при	погрузке-разгрузке угля с учетом фона

Ьэкв С р.т.=	18,9 дБА (для самосвала)

Ьэкв П р.т.=	10 дБА (для погрузчика) 5лэкв.сум 60дБА.

БЛэкв.ср. —	51 дБА.

Бмах С р.т.

32,3 дБА (для

самосвала)

Бмах П р.т.

32,3 дБА (для

погрузчика)

БАмах.сум	73

дБА.

БАмах.ср._	65 дБА.

Вывод:

Уровни воздействия

физических факторов (по достижению

допустимого

уровня звука) в пределах объекта составляют:

- суммарный

средний

эквивалентный уровень шума -	51 дБа;

- суммарный

средний

максимальный уровень шума -	65 дБа.

Расчетом

шумовой

нагрузки не выявлено превышение нор

мативных значений уровня эквивалентного уровня шума на

границе контура объекта (нормативное значение эквивалент-

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

ного уровня шума согласно СанПиН 1.2.3685-21, составляет

с 7 до 23 ч -	55 дБА).

В ночное время суток (с 23 до 7ч) будет работать

только самосвал. Предельно

допустимые значения эквива-

лентного уровня шума(45 дБА)

гаются на расстоянии 115 м

от выгрузочных работ дости-

на незастроенной территории,

земли промзоны (вне жилой застройки).

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

Расчетные значения максимального уровня звука не пре-

вышают нормативные значения (с 7 до 23 ч

70 дБа) на

границе контура объекта. В ночное время суток (с 23 до

7ч) предельно допустимые значения максимального уровня

шума(60 дБА) от выгрузочных работ достигаются на расстоя-

нии 153м, находящиеся на территории предприятия ИП ЮЙ, на

незастроенной территории.

Предельно

допустимые значения эквивалентного уровня

шума(45 дБА)

от работы самосвала достигаются на расстоя

нии 12 м в В

направлении, находящиеся на территории пред

приятия ИП ЮЙ, на незастроенной территории.

Предельно

допустимые значения максимального уровня

шума(60 дБА)

от работы самосвала достигаются на расстоя

нии 4 м в В

направлении, находящиеся на территории пред-

приятия ИП ЮЙ,

на незастроенной территории.

При работе

погрузчика

эквивалентный уровень шума ра-

вен 38,5 дБА,

что меньше

предельно-допустимого значения

эквивалентного

уровня шума

55 дБА, с 7-23ч.

При работе

погрузчика максимальный уровень шума

равен

экви-

валентного уровня шума

70 дБА, с 7 -23ч.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

В расчетных точках

Жипхеген эквивалентный

на территории жилых застроек

ст/п.

уровень шума от работы самосвала и

погрузчика составил 18,9 и 10 дБА, соответственно, а мак-

симальный уровень шума составит 3 2,3 дБА, что говорит о

безопасности работ для населения.

Современное остекление (пластиковые стеклопакеты с

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

Лист

60,8 дБА, что меньше предельно-допустимого значения

При работах

пользование СИЗ

по шумоглушению

не требуется.

Согласно п.

- Обоснование границ СЗЗ

2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для авто-

мобильных дорог,

линий железнодорожного транспорта и т.д.

устанавливается

расстояние от источника вредного воздей-

ствия, уменьшающее воздействие до значений гигиенических

нормативов (санитарный	разрывы). Величина разрыва устанав

ливается в каждом конкретном случае на основании расчетов

рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических

факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с

последующим проведением натурных исследований и измере-

ний. Выдача санитарно-эпидемиологического заключения на

проект санитарного разрыва от опасных коммуникаций (авто-

двойным и одинарным остеклением) снижают уровни транспортного шума на 20-25 дБА.

Таким образом, шум от выгрузки угля из самосвала в период эксплуатации будет кратковременным, не нанесет вред жилым застройкам.

в зоне разгрузки угля рекомендуется ис-

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

мобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и

т.п.) законодательством Российской Федерации не преду-

смотрена.

Максимальные концентрации загрязняющих веществ при

строительстве находятся в пределах участка работ, и не

будут превышать предельно-допустимых значений на точках

жилой застройки. ПДК всех загрязняющих веществ, выделяю-

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

Лист

органов слуха.	Дополнительных	мероприятий

щихся в атмосферу от строительства железнодорожной инфраструктуры, на всех расчетных точках жилой застройки с учетом фонового загрязнения не превышает 1 ПДК. (Приложение 2)

Ориентировочные расчетные уровни шумового воздействия, ориентировочные расчеты выбросов загрязняющих веществ от строительной техники в расчетных точках соответствуют нормативным значениям СанПиН 1.2.3685-21. (Приложение 11;	15.1)

Строительство объекта краткосрочно, 0,7 месяца.

На период строительства железнодорожного пути и линейных объектов расчетный санитарный разрыв можно принять равным 100м.

Результаты расчета рассеивания на период эксплуатации приведены в приложении 4.8. Источники учитываются без исключения из фона. Источники - железнодорожный транспорт. Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в жилой застройке не превышает гигиенических нормативов — < 1,0 ПДК (ОБУВ) (п.	7 0 СанПиН 2.1.3684

21.)

Мероприятия при наступлении НМУ проводить нецелесообразно.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Ориентировочные расчетные уровни шумового воздействия,	ориентировочные расчеты выбросов загрязняющих ве

ществ в период эксплуатации в расчетных точках соответствуют нормативным значениям СанПиН 1.2.3685 -21. (Приложение 11;	15.2)

Максимальные	и эквивалентные уровни	шумового	воздействия на границе	расчетного санитарного	разрыва,	на гра-

01-01-111

ООС

Лист
нице жилой застройки меньше предельно допустимых уровней шума: ПДУмах и ПДУЭкв.

После введения в эксплуатацию железнодорожного пути №6211/Г-а, объемы перевозок не увеличатся. Воздействие других физических факторов, кроме шумовых не ожидаются.

ВЛ 0,4 кВт будет проходить от электроподстанции вдоль забора с северной стороны объекта. Провод СИП. Проектом предусмотрена установка 3 железобетонных опор, далее наружное освещение на 8 железобетонных стойках, которое будет проходить между действующим железнодорожным путем и проектируемым.

Анализ полученных данных, указывает на отсутствие на территории предприятия источников электромагнитного излучения, которые могут повлиять на размер предлагаемого санитарного разрыва (Приложение 11.1).

Уровень воздействия совокупности источников вибрации промышленной площадки, на границе предлагаемого санитарного разрыва незначителен, следовательно, фактор вибрации не является определяющим при установлении санитарного разрыва.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Анализ полученных данных, показал, что размер предлагаемого санитарного разрыва не зависит от источников вибрации на предприятии. (Приложение 11.2)

Для объекта линейного характера, в частности железная дорога, предполагаемый санитарный разрыв будет достаточен на этом участке и составит 100м.

Мероприятия по уменьшению уровня воздействия физических факторов не требуются.

В соответствии с проектом СЗЗ ИП Юй Ю.С. «Угольный склад», установление санитарно-защитной зоны в соответ-

01-01-111

ООС

Лист

ствии с Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018	№

222, а также разработка мероприятий по организации и благоустройству СЗЗ, функциональному зонированию территории СЗЗ, введению ограничений использования близлежащих земельных участков, не требуется (см. Проект СЗЗ).

- Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Объекты планируемой деятельности расположены на участке общей площадью 7,2 га.

Общая площадь занимаемая под строительство составляет 1960 м2.

Почвенный покров участка проектируемых объектов и прилегающих к ним территории представлен аллювиальными почвами и 80% площади антропогенно-нарушенной территорией (автодороги, площадка складирования угля, спланированная территория, существующий ж/д путь 6211/Г и др.).

Показатели химического загрязнения почв определены согласно СП 502.1325800.2021, п.	5.25.2. (Минстрой РФ

№475/пр от 16.07.2021	г.) и СанПиН 2.1.3684-21, ((рН,

тяжелые металлы (Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Hg), мышьяк, нефтепродукты,	бенз(а)пирен, фенолы, сульфаты, цианиды,

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

хлорорганические пестициды). Лабораторные исследования проводились в аккредитованной испытательной	лаборатории

ФГБУ Государственная станция агрохимической	службы "Ко

стромская". (приложение 8, ТО ИЭИ)

Результаты почвенного обследования площади изысканий определили непригодность для биологической рекультивации горизонтов аллювиальной почвы: по гранулометрическому составу (сумма фракции <0,01 мм составляет менее

01-01-111

ООС

Лист

10%, сумма фракции >2 мм составляет более 16,6% (сильнокаменистые).

Оценивая современное состояние почвенного покрова

площадки изысканий и

прилегающей территории, следует

отметить следующее:

техногенное

загрязнение

нефтепродуктами

«Сильная» (1,0

(6,2-10,2 ПДК).

келю отмечается

• величины показателя Zc

по фоновым

значениям варьи-

руют в интервале: 1,1	-2,1

категория

загрязнения почв

и грунтов оценивается как

«Допустимая», экологическое

бенз(а)пиреном, фенолом - не выявлено;

степень загрязнения почвы мышьяком, оценивается

как «Очень сильная» (3,3 ОДК); никелем, оценивается как

ОДК); серой, оценивается как «Сильная»

Превышение ПДК (ОДК): по мышьяку и нив глубинных пробах; превышение по сере

нагрузкой (суще-

объясняется	существующей	антропогенной ствующий угольный склад);

состояние территории удовлетворительное.

• величины показателя Zc по значениям ПДК варьируют

в интервале:	1,0	-3,3, категория загрязнения почв и грунтов оценивается как «Допустимая», экологическое состояние территории удовлетворительное.

• микробиологические и паразитологические показатели

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

соответствуют нормативным требованиям. Исследованные

пробы, относятся к категории «чистая» (СанПиН 1.2.3685-

21, табл. 4.6).

Загрязнение грунта оценивается как «Допустимая» и он

может быть использован под отсыпки выемок и котлованов

без ограничений (МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка

качества почвы населенных мест»).

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

Лист

Рекультивация почв площадки

изысканий не целесооб-

разна в связи с их загрязнением

и низкими плодородными

свойствами.

Снятие ППСП/ППП на участке

строительства объектов

определяется проектом организации строительства.

В ходе строительства объекта участок изменен. Пере-

мещение	земляных масс выразилось следующим образом:

-выемка грунта-1510,99 м3;

-возврат грунта в насыпь-263,77 м3;

-остаток грунта-1247,22 м3.

Остаток грунта,	1247,22	м3, складируется на террито-

рии ИП ЮЙ в северной части объекта на незастроенную

часть участка для дальнейшего использования на соб-

ственные нужды.

Древесно-кустарниковая растительность на участке ра-

бот отсутствует. Рядом с территорией строительства поч-

венный покров представлен заброшенными огородами, тер-

риториями грузовых дворов и баз с преобладанием руде

ральных	сообществ или отдельных	сорных	видов растений.

2.2.1 Оценка территории по радиационно-гигиеническим по-
казателям

Радиационные обследования территории проводились в

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

июне 2022 года испытательной лабораторией ООО «Забайкаль

ское бюро санитарно-эпидемиологической экспертизы».

Протоколы измерений приведены в протоколах радиацион-

ного обследования территории (приложение

Максимальное значение мощности дозы

на обследованном участке составляет 0,15

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13).

гамма -излучения,

мкЗв/ч.

Лист

01-01-111	- ООС

Гигиенически значимых поверхностных радиационных аномалий на площади обследованного участка не обнаружено.

Участок территории, в пределах которой мощности дозы гамма-излучения с учетом погрешности измерений во всех точках (а также среднее значение) превышают гигиенические

нормативы, установленные МУ 2.6.1.2398-08 для земельного

участка, предназначенного для

зданий и сооружений произ-

водственного назначения (0,60

мкЗв/ч) не установлены.

В результате исследований

установлено, что по удель-

ной суммарной альфа- бетта-

активности поверхностные и

подземные воды соответствуют

требованиям НД. (Приложение

7;

7.2)

Величина эффективной удельной активности проб грунтов

не

превышает значения

370 Бк/кг, что позволяет отнести

их

к материалам первого (наиболее безопасного) радиацион-

ного класса. По содержанию цезия-137 также допускается

неограниченное использование грунта.

Радиохимические компоненты в

донных отложениях не

определялись, так как извлечение и

захоронение донных от-

ложений не планируется (Приложение

7.3).

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

2.2.2 Характер землепользования

района строительства

Объекты планируемой деятельности расположены на

участке с кадастровым номером 75:20:100103:5, общей

площадью 7,2

га. Земельный участок находится в соб-

ственности (Приложение 17).

для производственных целей

здания склада и подъездного

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Разрешенное использование

(обслуживания, эксплуатации

пути). (см. ТО-ИЭИ)

01-01-111

ООС

Лист

- Охрана земельных ресурсов от воздействия объекта

Территория является не возобновляемым природным ресурсом. Её использование приводит к сокращению площади земель других землепользователей, а также к нарушению или загрязнению поверхности в пределах полосы отвода и прилегающих земель, изменению рельефа. Земля, отведенная под постоянные сооружения железнодорожного транспорта, изымается навечно, что приводит к выбытию ее из сельскохозяйственного оборота. Территория строительства является землей промышленного назначения.

В целом, на площади проектируемых работ при полном функционировании основных и вспомогательных объектов железнодорожной инфраструктуры, площадь антропогенных ландшафтов не увеличится, но при этом дополнится за счет строительства как основных, так и дополнительных коммуникаций. За пределы территории существующего предприятия строительство новых объектов не выйдет.

Соблюдение предусмотренных проектом мероприятий позволяет минимизировать негативное воздействие на занимаемые земли.

- Рекультивация нарушенных земель при строительстве
объекта

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

После окончания строительных работ благоустройство будет проводиться техническим этапом — уборка территории от строительного мусора.

Мероприятий по сохранению почвенно-растительного грунта, нет.

Компенсационные расходы на рекультивацию нарушенных земель не рассчитывались.

01-01-111

ООС

Лист

2.3 Воздействия на поверхностные водные объекты в период производства работ и эксплуатации проектируемого объекта

Подземные источники водоснабжения и их ЗСО на участке

строительства, отсутствуют.

В районе проектирования источников поверхностных вод

нет. Пересечений железнодорожной инфраструктуры и водных

объектов нет.

Проектируемый объект располагается на ст/п Жипхеген.

Рядом с территорией строительства проходят автомобильная

и железная дороги. С З и В стороны участок окружен пром-

зонами, с С и Ю сторон заброшенные

участки.

Расстояние от реки Жипхеген до

ограждения участка под

размещение проектируемых объектов

составляет около 150 м

в южном направлении и около 300 м в восточном направле-

нии. Протяженность реки 26 км. Водоохранная зона реки бу-

дет составлять 100 м.

Удельная водоносность рек здесь является весьма низ-

кой (1,7 л/сек. км2) . Данное обстоятельство связано с от

носительно небольшим значением годовой суммы осадков (400

мм), повышенным испарением (346 мм в год) и благоприятны-

ми условиями для фильтрации воды в почву. Многие реки зи

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

мой промерзают, а летом пересыхают.

В районе планируемой деятельности наблюдения за гид-

рохимическим режимом поверхностных водотоков ФГБУ «Забай-

кальское УГМС» не проводятся. (Приложение 7.1) Отбор по-

верхностных вод производился на р. Жипхеген выше (фоновый

створ) и ниже (контрольный створ) проектируемых объектов.

(приложении 7.2.)

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

На существующее положение, по результатам анализа поверхностных вод установлено превышение ПДК по перманганатной окисляемости, мутности, цветности и железу, что указывает на высокие содержания органического вещества в речных водах. Источником может являться использование населением удобрений.

По результатам анализов санитарно-эпидемиологического состояния вод проведенных в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» установлено, что в поверхностных водах присутствуют общие (обобщенные) колиформные бактерии, что свидетельствует о наличии источника бактериологического (возможно фекального) загрязнения. По остальным показателям качество воды соответствует требованиям НД.

Таким образом, воды р. Жипхеген не пригодны для питьевого, рекреационного и хозяйственно бытового использования.

В ходе обследования подземных вод для характеристики состояния первого от поверхности водоносного горизонта была опробована скважина, расположенная в жилом секторе поселка.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

По результатам химического анализа выявлены превышения ПДК по нитрат-иону, что делает данную воду не пригодной для питьевого использования. Вероятной причиной загрязнения подземных вод нитратами может являться использование удобрений в сельскохозяйственной деятельности в пределах поселения. Фактическое отсутствие в воде нитрит-

01-01-111

ООС

Лист
иона и аммония свидетельствует об отсутствии фекального загрязнения вод.

Подземные воды по

всему комплексу определений соот-

ветствуют требованиям

НД.

Реакция почвенной

среды донных отложений нейтральная

(6,91-6,99).

Анализ значений химического состава донных отложений относительно фоновых значений почв показал, что для донных отложений водотока района обследования характерна аккумуляция хрома (работа существующих предприятий, сточные воды).

Современная ихтиофауна

р. Жипхеген представлена ры-

бами гольян, елец, щиповка,

но не образуют скоплений. В

верхнем течении р. Жипхеген

ихтиофауна отсутствует.Какие-

либо эндемичные виды рыб в составе местной ихтиофауны описываемого региона отсутствуют.

Обитание редких и исчезающих видов рыб занесенных в

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу За-

байкальского края в р. Жипхеген не установлено.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Рыбоохранная зона

настоящего времени не

Согласно п.4

ст.

для рассматриваемого

установлена.

Водного

кодекса РФ,

водотока до

ширина водо-

охранной зоны для р. Жипхеген

Изменений гидрологического

гающих угодий, нет.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

составляет 100

м.

режима территории и приле-

01-01-111	- ООС

Лист

В текущий момент по степени влияния антропогенных факторов на подземные воды, экологическую ситуацию на исследуемой территории можно оценивать как удовлетворительную.

Период строительства

В процессе производства работ основным источником загрязнения поверхностных вод могут являться взвешенные вещества, вымываемые при обильных дождях с оголенных грунтовых выемок, насыпей, нарезаемых кюветов в период ведения земляных работ.

В связи с тем, что в процессе строительства железнодорожного пути, водопропускного лотка земляное полотно отсыпается из гравилистых грунтов, которые содержат в своем составе минимальный процент пылеватых частиц, возможность загрязнения водной среды взвешенными веществами в процессе земляных работ минимальна.

При земляных работах грунт, изъятый из глубоких горизонтов, увлажнен и не пылит.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Забор воды из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод в поверхностные водные объекты не предусмотрен.

Сбросы бытовых стоков в окружающую среду на территории строительства отсутствуют.

Изменений гидрологических условий на участке строительства в результате взаимодействия с проектируемым объектом не ожидается.

Лист

01-01-111	- ООС

Проектом предусмотрено строительство водоотводного железобетонного лотка с плитами перекрытия поверху, который отводит поверхностную сточную воду с территории объекта в организованный дождеприемный колодец, с последующим отводом в дренажный колодец.

Водоотводные сооружения будут выполнять отвод дождевых и талых вод в естественном виде.

В период строительства будет организован временный водоотводной кювет. При необходимости сбор дождевых сточных вод произойдет во временную емкость.

В соответствии с Изменениями 2 к СП 32.13330.2018, состав поверхностных и производственно-ливневых сточных вод следует принимать для вновь строящихся и реконструируемых объектов - по данным объектов-аналогов.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

| Тип участка | Значения показателей загрязнения, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дождевой сток |  |  |  | Талый сток |  |  |  |
|  | Взвешенные вещества | бпк5 | ХПК | Нефте- продукты | Взвешенные вещества | бпк5 | ХПК | Нефте- продукты |
| Территории, прилегающие к промышленным зонам | 800 | 120 | 400 | 18 | 3000 | 120 | 1000 | 20 |

Таблица 2.14- Примерные значения показателей загрязнения в поверхностных сточных водах с различных участков водосборных поверхностей жилых и общественно-деловых зон поселений

Масса сброса загрязняющего вещества (М, т/год) с неорганизованным стоком с территории (водосбора) объекта определяется по формуле:

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

Mi

ST *	* miM + WT * miT) *	10 6

где ST

площадь территории (водосбора);

объем стока соответственно дождевых и талых

вод, м3/га

Wд=10hдWдF

Нд=33,4мм

^Д=0,2-для грунтовых поверхностей

ST=F=0,03	га—территория	водосбора.

W^10*33,4*0,2*0,03=2 м3.

тгЛ, miT

концентрация г-го загрязняющего вещества в

стоке соответственно дождевых и талых вод, мг/дм3.

Масса загрязняющего вещества (М,т/год) со стоком со-

ставит за 0,7 месяца,(талый сток не	учитываем):

Мвзв.в-ва=0,03*(2*800)*10 6= 0,000048 т/период;

МБПК5

0,03*

(2*	120)*10-6

0,000007 т/период;

МХПК	=	0,03 *

(2*400)*10-6

0,000024 т/период;

МНефт	=	0,03*

(2*	18)*10-6

0,000001 т/период.

Для организованного сбора поверхностного стока (поверхностные сточные воды 2-го типа) со стройплощадок

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

предусматривается следующее:

-вертикальная планировка всей площадки строительства

с соблюдением нормативных уклонов поверхности, обеспечи-

вающих временный водоотвод поверхностных вод;

-обвалование по периметру для исключения попадания

атмосферных вод за пределы стройплощадки.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

Лист

Мойка автотранспорта на площадке строительства запре

щена.

Вся строительная техника в исправном состоянии. Неис-

правная техника на площадках строительства не

работает

соответственно разлив нефтепродуктов исключен.

Строитель

ная техника заправляется автозаправщиком.

Временная стоянка для строительной техники

обустраи-

вается на территории строительства, с восточной

стороны

объекта, рядом с гаражами.

Для хозяйственно-бытовых и производственных

нужд в

период строительства предусмотрено использование

привоз-

ной воды.

Расчётный расход питьевого водоснабжения составляет

3,5 л/чел.-см. Для обеспечения хозяйственно-бытовых и	пи-

тьевых нужд строителей на участок работ будет ежедневно

доставляться вода питьевого качества из расчета 15 л в

сутки на одного работающего силами Подрядчика.

Водопотребление на производственные нужды при строи-

тельстве связано с работой машин, поливкой пылящих по-

верхностей, обслуживанием рабочих. Ориентировочные потреб-

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

ности в технической воде на выполнении отдельных видов

работ составляют 1-5,5 м3/час.

Для пожаротушения на территории располагаются емкости

с водой.

Продолжительность строительства объекта составит 0,7

месяца (20 дней), численность работающих

29 человек

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

Лист

!_7_2. соответственно, питьевое водопотребление составит 0,10 м3/сут;	2,03	м3/период.

Объем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод соответствуют объему водопотребления на хозяйственно- питьевые нужды.

Вода, используемая для производственных нужд, расходуется безвозвратно.

В период строительства, образующиеся хозяйственнобытовые сточные воды сливаются в выгребную яму.

На территории расположены туалеты с выгребными ямами. Заказчик для устранения нечистот и обработки использует специальные средства биологической очистки типа «Микрозим Септи Трит» (порошок), «Тамир» (жидкость) и т.п.

Проектируемый объект не окажет воздействия на водные объекты, так как находится вне водоохранных зон на значительном расстоянии от водных объектов.

Период эксплуатации

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Проектом предусмотрена установка дождеприемного колодца, объемом 2,3 м3 (железобетонный монолит), с последующим переходом дождевых вод через трубу в дренажный колодец, объемом 9,5 м3 из сборного железобетона, на дне которого положен нефтепоглощающий сорбент. Далее дождевые сточные воды будут выходить на поверхность.

Сооружения закрыты крышками,	поэтому попадание	в них

крупных механических примесей и	мусора	исключено.	Также

Лист

01-01-111	- ООС

колодец обеспечен сеткой-решеткой, для задержки случайно попавших крупных примесей и нефтепоглощающий сорбент.

Поверхностно-дождевые (ливневые) сточные воды имеют

сезонный

деления

твердыми

характер образования, и неравномерность распре- объемов во времени, загрязнены преимущественно

взвешенными веществами и смываемыми с поверхности специфическими загрязняющими веществами (нефтепродукты). Объем образования дождевых вод оценивается исходя из годовой среднемноголетней нормы выпадения осадков и общей площади водостока. Расчет расхода поверхностного стока

расчету систем

выполняется на основании «Рекомендации по

сбора,

отведения и

очистки поверхностного

стока с сели-

тебных

территорий,

площадок предприятий

и определению

условий

выпуска его

водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО»

(Москва, 2006	г).

Количество осадков

по данным СП 131.13330.2020

«СНиП

23-01-99	«Строительная

климатология» выпадает 323мм

осад-

ков с апреля по октябрь, в период строительства в

мае

33,4мм, в холодный сезон с ноября по март, осадков выпада-

ет совсем мало, 19 мм. Незначительные осадки на поверхно-

сти земли сдуваются ветрами либо

при повышении температу-

ры воздуха испаряются. Средняя

сумма осадков за год в

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

рассматриваемом районе составляет

370 мм.

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод рассчи-

тывается по формуле: ИД=10НдУдЕ,

ИД=10*370*0,2*0,03=22,2 м3.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

Лист

При проведении расчета водоотводных сооружений, опре-

га и объем среднегодовых

делена площадь водосбора 0,03

поверхностных вод — 22,2 м3.

Предусмотренные проектом

водопропускные сооружения

будут полностью выполнять свою

функцию, а объем	образую-

щихся дождевых сточных вод не нанесет вреда свободной от

построек территории.

Слежением за работой водопропускных сооружений и их

очисткой занимается Заказчик.

Заказчику рекомендуется обеспечить вывоз ЖБО

по мере

необходимости.

Таким образом, строительство и эксплуатация

инфра

структуры линейного

объекта, не окажут вредного

воздей-

ствия на подземные и

поверхностные воды.

2.4

Воздействие на недра

Проектируемый объект расположен на территории ст/п

Жипхеген.

Воздействие на геологическую среду, исходя из оценки

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

геологических условий, может проявляться в локальном

нарушении сплошности недр, их возможном загрязнении.

Однако, принимая во внимание информацию из письма Ад

министрации муниципального района «Хилокский район», Мин-

сельхоза Забайкальского края, ГКУ «Управление лесниче-

ствами Забайкальского края», Минприродных ресурсов Забай-

кальского края, объект не нанесет ущерба недрам. (Прило-

жение 14)

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

Лист

Общая площадь занимаемая под строительство линейного

объекта составляет 1960 м2.

Хранение неплодородного слоя грунта на площадке стро-

ительства не предусматривается, по мере извлечения грунт

сразу используется для планировки или грузится на автоса

мосвалы и вывозится за пределы стройплощадки,

на расстоя-

ние до 1км и располагается на территории

ИП ЮЙ. При

транспортировке грунт в кузове автомашины

накрывается

специальным	покрытием в целях предотвращения

его россыпи

и пыления.

Песок, щебень на площадке не хранятся, а

используются

непосредственно по доставке.

Строительство носит кратковременный и пространственно

ограниченный характер и его можно считать допустимым.

2.5 Воздействие в процессе обращения с отходами производ-
ства и потребления

В процессе строительства и эксплуатации

проектируемых

объектов образуются отходы производства и

потребления,

которые при несоблюдении требований по их

накоплению в

местах образования, по транспортировке в места размещения

и/или обезвреживания и утилизации могут вызвать засорение

или загрязнение почв, грунтов, поверхностных и подземных

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

водных объектов.

Основными отходами, образующимися в

работ, являются отходы от демонтажа ж/д

ного производства, твердые коммунальные

период проведения

пути и строитель-

отходы.

Согласно приказу от 4 декабря 2014 г. N 536 года Мин-

природы РФ, во время производства работ будут образованы

отходы:

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

Лист

L7-6.

- 4 класса - малоопасные; установлена низка степень вредного воздействия на природную среду, а период восстановления составляет от 3-х лет;

- 5 класса - практически неопасные; степень воздействия - очень низкая, экологическая система и ее компоненты не нарушены.

Рекомендуемые названия, коды и классы опасности отходов, образующихся при строительстве проектируемых объектов, предлагаются в соответствии с ФККО, утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242.

Период строительства

Таблица 2.15 - Виды отходов, образующиеся при строи-

тельстве

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

| Вид отхода |  | Класс опасности отхода | Количество образования отходов, т | Объект конечного размещения отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код по ФККО | Наименование отхода |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 33 100 01 72 4 | Отходы! (мусор) бытовой | IV | 0,0638 | Передача ООО «Олерон+» |
| 4 61 200 99 20 5 | Лом и отходы! стальные несортированные | V | 6,42 | Возврат владельцу для исполь зования |
| 8 41 111 11 51 4 | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные масляным антисептиком, отработанные | IV | 5,12 | Возврат владельцу для использования |
| 8 11 100 01 49 5 | Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | V | 1496,66 | Возврат владельцу для использования |
| 4 43 212 53 60 4 | Ткань из натуральных и смешанных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | IV | 0,005 | Передача ООО «Олерон+» |
| 9 19 100 01 20 5 | Отходы (остатки) стальной сварочной проволоки | IV | 0,002 | Передача ООО «Олерон+» |
| 7 41 272 11 40 4 | Отходы изоляции проводов и кабелей при их разделке, зачистке | IV | 0,01125 | Передача ООО «Олерон+» |
| 4 61 200 01 51 5 | Лом и отходы стальных изделий незагрязненные | V | 0,000025 | Передача ООО «Олерон+» |

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

| 4 55 510 01 51 4 | Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, неза грязненные | IV | 0,00048 | Передача ООО «Олерон+» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Собственником отходов является Заказчик. Площадки для накопления предусмотрены на территории, при этом накопление отходов раздельное. Вывозятся на полигон ТБО по мере необходимости (Приложение 9).

Общее количество отходов образующихся в период строительства составит 1503,16 т.

Демонтируемые деревянные шпалы IV класса (5,12 т), рельсы и крепления V класса (6,42	т), транспортируются

силами Заказчика и располагаются на его же территории, для собственных нужд.

Транспортировка отходов V класса (грунт 1496,66т) планируется силами Заказчика и располагается на его же территории, для собственных нужд.

Площадка для сбора ТКО располагается в С-З стороне

территории.

Передача ТКО предусмотрена региональному оператору,

действующему на территории.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

Согласно приказу Министерства природы Забайкальского края от 20.12.2019 года N 3392 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Забайкальского» в таблице 32 «Перечень объектов размещения ТКО на территории Забайкальского края, не включенных в ГРОРО» имеется запись под №4 о месте размещения отходов г. Хилок. (Приложение 9; 9.1) Отходы, образующиеся в ходе планируемой деятельности, рекомендуется вывозить на данный объект.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

!_7_8.

Мусор бытовой, обтирочный материал следует накапливать в специально предусмотренных для этих целей металлических закрытых контейнерах, расположенных на территории проведения работ.

Удельный показатель образования отходов производства и потребления по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», Москва, 1999 г.

Учитывая 8-ми часовой рабочий день и продолжительность работ 20 дней, расчёт количества бытового мусора приведён в таблице 2.16.

Таблица 2.16-Расчёт количества бытового мусора

|  | Продол- житель- ность работ, дни | Количество работающих, чел. | Среднесуточная норма накопления |  |  |  | Количество отходов за отработанное время |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бытовой мусор |  | отходы из емкости биотуалета |  | бытовой мусор |  | отходы из емкости биотуалета |  |
|  |  |  | кг | м3 | м3 | т | т | м3 | м3 | т |
| Стр -во | 20 | 29 | 0,11 | 0,0002 | - | - | 0,0638 | 0,12 | - | - |

В период строительства, образующиеся хозяйственно- бытовые сточные воды сливаются в выгребную яму.

На территории расположены туалеты с выгребными ямами. Заказчик для устранения нечистот и обработки использует специальные средства биологической очистки типа «Микрозим Септи Трит» (порошок), «Тамир» (жидкость) и т.п.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

Огарки сварочных электродов, следует собирать в металлические емкости, которые в дальнейшем передаются лицензированному предприятию по переработке черных металлов.

При работе сварочного агрегата образуются твердые отходы в виде остатков стальной сварочной проволоки. Сбор, временное хранение и утилизация отхода соответствует Сан- ПиН 2.1.3684-21; Федеральным Законом №89-ФЗ; Постановление правительства РФ от 16.09. 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме».

Образование отходов остатков и огарков стальных сварочных электродов составляет 0,002 т/период (Приложение 2).

Образование обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами, при эксплуатации и ремонте автотранспорта ведется исходя из удельных норм расхода обтирочного материала согласно "Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления. - М., 1999 г.".

За время строительства инфраструктуры линейного объекта, 0,7 месяца, накопление отходов для протирки деталей, механизмов и машин - ветошь, образуется в объеме 0,005 т.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Электроснабжение строительных машин и механизмов от передвижных источников. Все расходы по обеспечению поставки энергоресурсов (дизель-генераторная установка) несет подрядная организация.

Ввиду того, что в Разделе 3 Электроосвещение 01-01- 111-ТКР-ЭС нет демонтажных работ, а предусмотрено строительство нового объекта, материалы взяты согласно техническим требованиям, в частности кабельная продукция с учётом изгибов. Отходы в таком случае отсутствуют.

01-01-111

ООС

Лист

Нормы отхода материальных ресурсов. 2-3% на подрезку согласно технической части ФЕРм 08 прил. 8.4. (в зависимости от сечения).

В нашем случае:

3% от 18+0,5 кг =	0,555 кг;

2% от 560+1,4+1,089+24+1,26 кг =	11,755 кг;

Итого 12,31 кг, или 0,012 т.

из них:

сталь	полосовая оцинкованная -	0,025 кг (V класс);

труба хризотилцементная -	0,48	кг (IV класс).

Сбор и накопление отходов изоляции проводов производить в металлический контейнер.

В связи с малым сроком строительства, расчет отходов спецодежды не проводился. Производство СМР осуществляется силами Подрядчика. Ремонт и обслуживание техники производится на базе Подрядчика.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Временный сбор строительного мусора будет располагаться на внутренней территории субъекта в открытом виде, с западной стороны территории. Вывоз строительного мусора на специализированный полигон ТКО, будет производить компания, с которой заключен договор Заказчиком.

Период эксплуатации

Образование отходов на территории, прилегающей к территории ИП ЮЙ,	отсутствует.	Территория ИП ЮЙ производ

ственная, без коммуникаций, земли промышленности и иного специального назначения.

Лист

01-01-111	- ООС

Площадка для сбора ТКО располагается в С-З стороне территории.

Таблица 2.17-Расчет объема ТКО (Приложение 9.3)

| № п/ п | Объект, адрес | Месяц | Кол-во кон- тейнеров/V контейнеров | Место нахождение площадки | График вывоза | Та- риф/м3 (руб.) | Сумма в (руб.) мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Принадлеж ность |  |  | Объем, м3/мес. |  |
| 1 | ИП Юй Ю.С. Хи локский р-он, п/ст. Жипхеген, ул. Га- ражная,2 | С 30.11.202 2 | Мешки | На терри тории по требителя | 2 раза в месяц | 654,81 | 1473,3 2 |
|  |  |  | Потребитель |  |  | 2,25 |  |

Накопление отходов в специально оборудованных местах должно осуществляться с соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов на автотранспорт для их удаления (вывоза) с территории объекта образования отходов.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Предельное количество временного накопления отходов определяется с учетом токсичности отхода, их общей массы, емкостью контейнеров для каждого вида отходов и грузоподъемностью транспортных средств, используемых для транспортировки отходов на полигоны и предприятия для вторичного их использования или переработки.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

Все работы, связанные со сбором и удалением отходов должны выполняться Собственником с соблюдением правил производственной санитарии и требуемой безопасности.

В период эксплуатации, образующиеся хозяйственно-

бытовые сточные воды сливаются в выгребную яму.

На территории расположены туалеты с выгребными ямами.

Заказчик для устранения нечистот и обработки использует

специальные средства биологической очистки типа «Микрозим

Септи Трит» (порошок), «Тамир» (жидкость) и т.п.

Заказчику рекомендуется обеспечить вывоз ЖБО по мере

необходимости.

При соблюдении мероприятий по сбору, использованию,

обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов,

эксплуатирующая организация не нанесет вред окружающей

среде.

3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗ-
МОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В ПЕРИОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

3.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период
производства строительных работ и эксплуатации проектиру-
емого объекта

При

выполнении строительных работ должны приниматься

меры к

сокращению загрязнения атмосферы неорганической

пылью,

выбросами газов двигателей машин и механизмов, в

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

частности строительно-дорожные машины должны соответство-

вать экологическим и санитарным требованиям по выбросам

отработавших газов

ГОСТ 17.2.2.02-98. Организация дан-

ного контроля возлагается на предприятие, эксплуатирующее

дорожно-строительную технику.

Правильно составленная технологическая схема органи-

зации дорожно-строительных работ позволяет ограничить ко-

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

Лист

личество одновременно работающей техники на одном участке. Это позволит снизить уровень шума до нормативных пределов в период проведения работ по строительству.

Растительность на территории проектирования отсутствует.

Грунт, имеющий плотность, близкую к максимальной,

и не за-

бассейна

внутрен-

практически не образует пыли от действия ветра, грязняет воздух.

В целях уменьшения загрязнения воздушного вредными веществами, выбрасываемыми двигателями него сгорания строительной и транспортной техники, должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных веществ в атмосферу;

осуществление запуска и прогрева двигателей по

утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ;

организация в составе каждого строительного потока ремонтных служб с отделением по контролю над неисправно-

стью топливных систем двигателей и диагностированию их на

допустимую степень выброса

вредных веществ в атмосферу;

запрет на оставление

техники, не задействованной в

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

технологии строительства с

работающим двигателем в ночное

время;

движение транспорта по установленной схеме, недопу-

щение неконтролируемых съездов;

укрытие пологом сыпучих строительных материалов при

транспортировке.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ООС

Лист

На этапе производства

работ необходимыми мероприятия-

ми по снижению выбросов

пыли будут: полив пылящихся по-

верхностей;	поддержание

техники в исправном

состоянии;

выбор дней выполнения работ с благоприятными

климатиче

скими условиями (наличие атмосферных осадков,

безветрен-

ная погода).

Основными мероприятиями

по снижению шумового воздей-

ствия будут являться:

максимально-возможное

удаление источников шума от

селитебной территории;

ориентация

источников

шума в противоположную сторо-

ну от селитебной

территории;

ориентация

ветровой направленности;

применение

оборудования с низкими акустическими показателями, имеющее гигиенические сертификаты;

эксплуатация техники с закрытыми звукоизолирующими капотами и кожухами, предусмотренными конструкцией;

временное выключение неиспользуемой техники;

рациональная организация строительства, предотвращающая скопление техники на площадке;

принятие наиболее современной экологически чистой техники и технологии;

неот-

усиление контроля над движением автомобилей с

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

регулированными двигателями.

В целях снижения, предотвращения загрязнения

сферного воздуха выбросами и физическими факторами,

риод эксплуатации, рекомендуется произвести высадку

атмо-

в пе-

зеле-

ных насаждений по восточной стороне территории ИП ЮЙ.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

Лист

- Мероприятия по рациональному использованию и охране
вод и водных биоресурсов

Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока, формирующегося на данной территории являются продукты смываемые с открытых грунтовых поверхностей, пыль, уголь, а также нефтепродукты, попадающие на поверхность водосбора от автотранспорта и другой техники или попадают в него из приземной атмосферы. В качестве приоритетных показателей являются такие обобщённые показатели качества воды как содержание взвешенных веществ, нефтепродуктов и значение показателей БПК5 и ХПК (Таблица 2.13).

С целью предотвращения загрязнения поверхностных вод проектом предусматриваются природоохранные мероприятия - меры против физического и химического загрязнения воды и почвы:

- строительные работы	проводить в соответствии с ФЗ

от 03.06.2006 г. №	74-ФЗ «Водный кодекс»;

- не допускать залповых сбросов загрязняющих в е- ществ, размещения и захоронения бытовых и промышленных отходов с нарушением санитарных норм и правил;

- недопущение проливов нефтепродуктов;

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

заправка машин и механизмов на автозаправочных станциях, или заправка строительных машин на специально отведенных для этого местах;

- мойку и ремонт строительной техники и механизмов на объекте запретить;

- предусмотрен временный накопитель для сточных вод .

При соблюдении вышеперечисленных мер снижается влияние строительных работ на окружающую природную среду.

01-01-111

ООС

Лист

ностного

нии, т.е.

После

завершения производства

работ площадка очища-

ется от бытового мусора.

Проектируемый объект находится

вне водоохранных зон,

специальных мероприятий по охране

вод и водных биоресур-

сов не требуется.

Проектом предусмотрено строительство

водоотводного

железобетонного лотка с плитами перекрытия

поверху, ко-

торый отводит поверхностную сточную воду

с территории

объекта в организованный дождеприемный колодец, с посл е-

дующим отводом в дренажный колодец. Далее дождевые

сточ-

ные воды будут выходить на поверхность.

Сооружения закрыты крышками, поэтому попадание

в них

крупных механических примесей и мусора исключено.

Также

колодец обеспечен сеткой-решеткой, для задержки случайно

попавших крупных примесей и нефтепоглощающий сорбент.

Предусмотренные проектом водопропускные сооружения

будут полностью выполнять свою функцию, а объем образую-

щихся дождевых сточных вод не нанесет вреда свободной от

построек территории.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Слежением за работой водопропускных сооружений и их

очисткой занимается Заказчик.

В районе проектируемого участка сформирован

генный ландшафт.

Ввиду того, что проектируемый объект не

опасным с точки загрязнения поверхностных и

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

антропо-

является

подземных

Лист

Для снижения попадания загрязняющих веществ с территории строительства в водные объекты, система поверх- водоотвода должна находиться в рабочем состоя- наблюдаться и своевременно быть очищена.

вод, специальных мероприятий

по защите подземных вод

не

требуется.

Оборотное водоснабжение

проектными решениями

не

предусматривается.

3.3. Мероприятия

по охране недр

Согласно разделу III Закона РФ от 21.02.1992

г.

2395-1 (с изм. от 29.02.2022	г.) «О недрах» пользование

недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископае-

мых, осуществляется в соответствии с утвержденными техни-

ческими проектами.

Проектом не предусмотрены способы ведения работ, вли-

яющие на активизацию динамических процессов в геологиче-

ской структуре рассматриваемого района.

Территория характеризуется запасами строительных ма-

териалов, достаточными для удовлетворения

потребности в

строительстве.

Основными требованиями по рациональному

использованию

общераспространенных полезных ископаемых

(строительных

материалов) являются:

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

соблюдение установленного законодательством порядка

предоставления недр в пользование и недопущение самоволь

ного пользования недрами;

строгое соблюдение технологических схем добычи обще-

распространенных полезных ископаемых;

охрана разрабатываемых участков недр от затопления

обводнения, пожаров и других факторов, снижающих количе-

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ООС

Лист

ство общераспространенных полезных ископаемых или ослож-

няющих их разработку;

•	соблюдение установленного порядка ликвидации предпри-

ятий по добыче общераспространенных полезных ископаемых.

Согласно	письму	муниципального района «Хилокский рай-

он» на территории ИП ЮЙ Ю.С., зоне земель промышленности,

месторождения полезных ископаемых отсутствуют.	(Приложе-

ние 14) Участок проектирования не пересекает земельные

участки действующих лицензий на право пользования недра-

ми.

Мероприятия не разрабатываются.

- Мероприятия по охране земельных ресурсов, почвенного
покрова, растительного и животного мира

В период строительства необходимо предусмотреть со-

блюдение границ постоянного отвода, контроль использова-

ния для проезда существующей дороги, сбор отходов в стро-

го установленных местах и своевременный вывоз и утилиза-

ция отходов.

Рекультивация	земель в данном проекте не предусмотре-

на в связи с организацией работ в границах постоянного

отвода.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

По окончании проведения	строительно-монтажных

ляных работ, со строительной территории убирается

тельный мусор.

Случайные проливы нефтепродуктов в процессе

и зем-

строи-

строи-

тельства проектируемых объектов могут привести к локаль-

ному загрязнению почвенного покрова, что требует проведе-

ния мероприятий по ликвидации последствий загрязнения.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

Загрязненные нефтепродуктами участки земной поверхности подлежат глубокой очистке с помощью специально выведенных штаммов микроорганизмов, безопасных в экологическом отношении.

Технология биоочистки заключается в нанесении биопрепарата на загрязненную поверхность или его смешивании с загрязненными нефтепродуктами субстратами в присутствии биогенных элементов (азота, фосфора и др.) в виде обычных минеральных удобрений при их интенсивной аэрации. Применение биопрепаратов серии «БИОРОС», «Биодеструктор» универсально для очистки от	нефтепродуктов различных сред и

способствует воссозданию	естественных биологических процессов в	них	за счет восстановления единого цикла обмена

веществ,	что	достигается внесением	микроорганизмов, раз

лагающих вредные и токсические вещества. Основными компонентами биопрепаратов являются экологически безопасные бактериальные биомассы природных сапрофитных штаммов (продуцентов) Acinetobacter biococcum,	Acinetobacter

valentis, Arthrobacter sp., Rhodococcus sp., а также их различных сочетаний.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Все штаммы, использованные для создания биопрепаратов, не патогенны, не токсичны и не оказывают воздействия на ход естественных природных процессов. Конечными продуктами разложения нефтепродуктов являются углекислый газ и вода.

Увеличивающаяся при этом биомасса микроорганизмов - основа биопрепаратов - при исчерпании загрязнителя отмирает и превращается в гумус.

При возможном загрязнении почвы предусматриваются:

Лист

ООС

- определение границ загрязнения и его глубины с устройством обваловки загрязненной территории по периметру;

- обработка загрязненной поверхности рабочей суспензией биопрепарата вручную и/или с помощью поливочных и пожарных машин;

- рыхление загрязненного слоя почвы не реже одного раза в неделю: подручными средствами (лопатами, граблями, мотыгами) и/или с помощью трактора с подвесными орудиями

(боронами, культиваторами);

- полив с минеральными удобрениями не реже одного раза в неделю перед рыхлением (влажность почвы следует поддерживать на уровне от 60 до 65% ее полной влагоемкости);

- повторная обработка поверхности почвы рабочей суспензией биопрепарата (при необходимости);

- посев трав.

После проведения лабораторных исследований результаты почвенного обследования площади изысканий определили непригодность для биологической рекультивации в связи с высоким содержанием серы, но возможно использование грунта без ограничений, исключая объекты повышенного риска.(СП 2.1.3684-21, приложение 9)

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Ввиду того, что объект расположен в границах ст/п Жипхеген, рядом с действующей железнодорожной линией, отсутствием мелиорированных, орошаемых, осушаемых земель, земель историко-культурного наследия, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, специальных мероприятий по охране растительного и животного мира не требуется. Площадь строи-

01-01-111

ООС

Лист
тельства инфраструктуры железного транспорта имеет антропогенную поверхность.

При производстве строительных работ и эксплуатации объекта предусматривается мониторинг мест временного накопления отходов. Метод проведения контроля - визуальный.

Территория работ не является средой обитания охотничьих ресурсов. Пути миграции охотничьих животных не проходят (Приложении 14.1) .

На территории проектируемых объектов древесная и кустарниковая растительность отсутствует.

Мероприятия не разрабатываются.

Проектом рекомендуется высадка кустарниковых (деревьев) насаждений с восточной стороны производственной зоны ИП Юй.

- Мероприятия	по сбору, использованию, транспортировке

и размещению отходов

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

В соответствии с требованиями природоохранного и санитарного законодательства, а также нормативных документов, все отходы должны вывозиться, утилизироваться, использоваться по назначению или складироваться в специально отведенных местах, согласованных с местной администрацией и органами охраны природы, либо на специально оборудованном полигоне для складирования и обезвреживания отходов, имеющем лицензию по обращению с отходами.

Охрану окружающей среды от воздействия отходов обеспечивают следующие мероприятия:

01-01-111

ООС

Лист

- безопасное накопление (временное складирование) отходов;

- передача отходов для использования, обезвреживания, размещения, транспортировки организациям, лицензированным на данный вид деятельности;

- проведение инвентаризации отходов.

К мероприятиям по безопасному накоплению отходов относятся:

- раздельное складирование отходов с учетом физико- химических свойств, агрегатного состояния, класса опасности;

- накопление отходов в герметичных емкостях и контейнерах на специальных площадках, имеющих твердое покрытие.

К организационным мероприятиям можно отнести:

- назначение	лиц, ответственных за	сбор отходов и ор

ганизацию мест их временного хранения;

- регулярный	контроль за условиями	временного хране

ния отходов;

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

проведение инструктажа о правилах обращения с отходами. Для снижения техногенных воздействий при строительстве на окружающую среду предлагается комплекс организационно-технических мероприятий по уменьшению количества отходов:

- необходимо оптимально организовать селективный сбор, сортировку и утилизацию отходов;

- все виды отходов должны складироваться и вывозиться в специально отведенные места;

- при строительстве необходимо использовать технологические процессы, базирующиеся на принципе максимального использования сырьевых материалов и оборудования,

01-01-111

ООС

Лист

что обеспечит образование минимального количества отходов;

не допускается сжигание на строительной площадке

строительных и бытовых отходов.

При соблюдении норм и правил по сбору, использованию транспортировке и размещению отходов с территории строительства, отрицательное воздействие отходов на окружающую

среду будет максимально снижено.

В период эксплуатации сбором

транспортировкой

зани

мается Заказчик.

При эксплуатации объекта, для

соблюдения правил

эко-

логической безопасности и техники

безопасности, а

также

для

снижения негативного воздействия отходов на террито-

рию

при сборе, хранении и транспортировке отходов проек-

том

предусмотрены следующие мероприятия:

раздельный сбор отходов по их видам

и классам опас-

ности;

места временного накопления отходов

организованы на

территории объекта;

обращение с отходами осуществляется

в соответствии

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

требованиями СанПиН

ния к размещению и

потребления»;

своевременный

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требова-

обезвреживанию

вывоз отходов

захоронению или обезвреживанию на

ганизации, имеющие соответствующую

деятельности.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

отходов производства и

подлежащих утилизации

специализированные ор-

лицензию на данный вид

01-01-111

ООС

Лист

Специальные мероприятия не разрабатываются.

При соблюдении требований природоохранного законодательства при эксплуатации объекта не окажет негативного воздействия на окружающую среду.

- СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ХРАНЕНИЯ ОТВАЛОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУН-
ТА, А ТАКЖЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ КАРЬЕРОВ, РЕЗЕРВОВ ГРУНТА,
КАВАЛЬЕРОВ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Для обеспечения участка строительства строительными материалами рекомендуется использовать местные карьеры, материал которых отвечает требованиям соответствующих ГОСТов. При этом подрядная строительная организация вправе использовать другие карьеры и предприятия по выпуску строительных материалов, сохраняя требования к их качеству в соответствии с ГОСТами.

Подъездные пути в районе строительства объекта - автомобильная технологическая дорога.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Данные о наличии основных строительных материалов, изделий и полуфабрикатов с указанием их дальности транспортировки представлены в ведомости источников получения и транспортировки основных	строительных материалов. (Раздел 5	01-01-111-ПОС)

Обеспечение объекта строительными материалами, полуфабрикатами предусматривается по договорам Заказчика и фирм изготовителей и поставщиков.

Доставка материалов должна быть поэтапной и последовательной, увязана с календарным планированием производства работ.

01-01-111

ООС

Лист

земляных работ, передви-

Заказчика для последующе-

го использования в своих

целях.

Расстояние возки до 1км.

Доставка строительных

конструкций, изделий и материа-

лов к месту производства

работ будет осуществляться авто-

транспортными средствами соответствующей грузоподъемно-

сти.

Заправка строительных машин и механизмов горюче

смазочными материалами осуществляется на АЗС ст/п Жипхе-

ген. Заправку техники на площадке производить запрещает-

Основная база размещения материалов и строительной

техники временно будет находиться на территории Заказчи-

Растительный слой отсутствует.

Устройство временных объездных дорог и подъездов про-

ектом не предусмотрено.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

5. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПРИ АВАРИЯХ НА ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ

Принятые технические решения обеспечивают

рительное состояние окружающей среды в период

УЧАСТКАХ

удовлетво

строитель-

ства и эксплуатации объекта. Однако, как показывает прак-

тический опыт, нередко в период производства работ и экс-

плуатации допускаются действия, направленные на неоправ-

данную экономию или упрощение работ, в результате которых

наносится ущерб окружающей среде. Поэтому в целях предот-

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

Лист

Излишки грунта 1247,22 м3 от гаются и остаются на территории
вращения возможности нанесения ущерба заказчиком должен постоянно выполняться контроль соблюдения проектных решений, действующих технических правил и общих правил охраны окружающей среды. Экологический контроль (мониторинг) должен выполняться независимо от установленной системы контроля качества производства работ.

Основными целями экологического мониторинга строящегося и вводимого в эксплуатацию объекта являются:

- оценка состояния объектов окружающей среды, техногенное воздействие на которые оказывается при строительстве и эксплуатации;

- определение соответствий фактического уровня воздействия допустимому в проектных и нормативных докуме н- тах;

- оперативная разработка мероприятий по контролю и стабилизации экологической обстановки в случае превышения установленных проектом и нормативными документами допустимых уровней воздействия;

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

определение ущерба окружающей среде, неучтенного проектом, а также при превышении установленных допустимых уровней воздействия.

Ответственность за выполнение мониторинга возлагается на заказчика.

После принятия объекта в эксплуатацию экологический контроль выполняется эксплуатационной организацией. Общий экологический надзор и методическая помощь осуществляется местными органами охраны природы.

01-01-111

ООС

Лист

Период строительства

В связи с непродолжительными строительными работами, 0,7 месяца, разработка программы производственного экологического контроля (мониторинга) в рамках данного проекта не предусмотрена.

При проведении строительных работ с целью обеспечения безопасности работающих, в рабочей зоне необходимо проводить контроль выбросов загрязняющих веществ, вибрации, шума.

Периодичность проведения контроля в период производства работ принимается в зависимости от продолжительности проведения строительных работ и осуществляется Подрядчиком.

Основные задачи экологического контроля:

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Запрещение выполнения любых работ, прямо или косвенно воздействующих на окружающую среду, если их выполнение не предусмотрено проектом, согласованным и утвержденным в установленном порядке. Все виды основных работ, складирование материалов и отходов, строительство временных сооружений и подъездов, проезд транспортных средств могут выполняться только в границах постоянно или временно отведенных земель.

- Проверка правильности рекультивации земель по окончании строительства, своевременной передачи земель временного отвода землевладельцам.

- Контроль за своевременным сооружением необходимых устройств для поверхностного водоотвода.

01-01-111

ООС

Лист

- Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и физических факторов.

- Контроль уровня шумовых воздействий.

- Контроль уровня грунтовых вод (нежелательный подъем уровня грунтовых вод и заболачивание земель предотвращается благодаря устройству водопропускных труб, кюветов, лотков, предшествующей насыпи земляного полотна).

Период эксплуатации

Основные задачи экологического контроля:

- Проверка своевременности и качества очистки территории от скоплений грязи, мусора, продуктов разрушения покрытия. Продукты очистки должны складироваться в специально отведенных местах, не подвергающихся размыву.

- Исключение	стоянки	транспортных	средств в	непреду

смотренных местах.

- Регулярная	проверка	технического	состояния	укрепле

ний и устойчивости откосов грунтовых поверхностей.

- Регулярная проверка водопропускных сооружений на наличие загрязнения.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Мониторинг атмосферного воздуха

Производственный экологический контроль (мониторинг) в части атмосферного воздуха направлен на обеспечение наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением при воздействии объекта с целью последующей оценки и прогноза состояния атмосферного воздуха, контроля за соблюдением санитарно-гигиенических требования к

Лист

01-01-111	- ООС

[_99 атмосферному воздуху в зоне влияния предприятия, оценки эффективности природоохранных мероприятий и деятельности по минимизации экологических рисков на объекте.

Производственный контроль подразделяется на два вида:

- контроль	непосредственно на источниках	выбросов за

грязняющих веществ;

- контроль	за содержанием	вредных веществ в атмосфер

ном воздухе на границе ближайшей жилой застройке.

План-график контроля нормативов выбросов на источниках выброса представлен в приложении 4, таблица 4.2.

Полученные результаты должны сравниваться с нормативными значениями концентраций загрязняющих веществ в воздухе населенных мест.

Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией (инструментальный метод исследований).

Мониторинг воздействия физических факторов

Контроль уровня шума производится в дневное и ночное время в точках, расположенных на границе ближайшей зоне жилой застройки.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией (инструментальный метод исследований) согласно области аккредитации.

Мониторинг состояния земельных ресурсов

Воздействие объекта проектирования на состояние земельных ресурсов выражается, прежде всего, в отчуждении земель, их механическом нарушении, уничтожении почвенного

Лист

01-01-111	- ООС

[_10О слоя, а так же в организации мест временного хранения отходов.

Мониторинг за сбором, временным накоплением и транспортировкой отходов осуществлять регулярно.

Выявленные концентрации элементов в почвах должны быть использованы для дальнейшего проведения мониторинга загрязнения почвенного покрова.

Контроль загрязнения почв необходимо проводить 1 раз в год.

Определение показателей химического загрязнения проводится по методикам, прошедшим метрологическую аттестацию и включенным в государственный реестр методик количественного химического анализа.

Мониторинг воздействия на поверхностные воды

Объект расположен за пределами водоохранных зон водных объектов. Мониторинг за поверхностными водами не предусмотрен.

Мониторинг при аварии

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Основными причинами аварийных ситуаций при эксплуатации объекта могут являться:

- Разрушение конструкций элементов строительства вследствие низкого качества строительства или превышения расчётных нагрузок.

- Превышения межремонтных сроков, низкого качества строительства и эксплуатации.

- Аварии транспортных средств.

Лист

01-01-111	- ООС

- Потери или выбросы опасных (токсичных, воспламеняющихся, взрывчатых) веществ, транспортируемых по дороге.

Аварийные ситуации возможны также по природным причинам (стихийные природные явления).

По данным практического опыта наиболее характерными аварийными ситуациями при производстве работ являются:

дорожные аварии со значительным материальным ущербом, наиболее опасна потеря при авариях токсичных или горючих веществ и другие;

подтопление площади производства работ, пожары.

Особое внимание должно быть уделено обеспечению безопасности движения на подходах к зоне производства строительных работ. Безопасность движения обеспечивается соблюдением нормативных требований, применением современных организационно-конструктивных решений в местах потенциальной аварийности.

Предупреждение аварий возможно при соблюдении правил безопасного ведения работ.

Частой причиной аварийных ситуаций являются пожары.

Подрядной строительной организацией разрабатываются и

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

утверждаются в установленном порядке меры по предупрежде-

нию возникновения пожаров и инструкции по действию персо-

нала в случае возникновения

возгорания (контора, бытовки

риально-складские помещения

соблюдением противопожарных

пожара. Возможные источники

для обогрева

и сооружения)

расстояний.

участке строительства не устраивается.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

и сушки, мате-

размещаются с

Склад ГСМ на

ООС

Лист

Проектной документацией рекомендуется проведение локального экологического мониторинга при эксплуатации проектируемых объектов.

Для проведения экологического мониторинга Заказчиком выполняется производственный экологический контроль.

В проекте предложен план-график мониторинга в период эксплуатации на данном объекте в контрольных точках для исследования качества атмосферного воздуха и измерения физического воздействия.

Таблица 5.1-План-график мониторинга за качеством атмосферного воздуха в период эксплуатации

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

| № КТ | Место расположения | Контролируемое вещество | Периодичность | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исследования атмосферного воздух |  |  |  |  |
| КТ 1 | Жилой дом в СВ направлении на расстоянии 135м от места работ по ул. Гаражная, 10 | азота оксид (диоксид); углерод оксид | 30 дней исследований | Аккредитованная лаборатория |
| КТ 2 | Жилое здание в В направлении на расстоянии 158м от места работ по ул. Мира, 20 | азота оксид (диоксид); углерод оксид | 30 дней исследований | Аккредитованная лаборатория |
| КТ 3 | Жилой дом ЛПХ в ЮВ направлении на расстоянии 163м от места работ по ул. Мира, 12 | азота оксид (диоксид); углерод оксид | 30 дней исследований | Аккредитованная лаборатория |
| КТ 4 | Жилой дом в СЗ направлении на расстоянии 213 от места работ по ул. Гаражная, 16 | азота оксид (диоксид); углерод оксид | 30 дней исследований | Аккредитованная лаборатория |

Таблица 5.2-План-график мониторинга уровня физическо-

го воздействия в период эксплуатации

| № КТ | Место распо ложения | Предельно допустимый уровень шу- ма(эквивалент ный), дБА | Предельно допустимый уровень шу- ма(максимальн ый), дБА | Периодичность | Кем осу ществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исследование уровней звука |  |  |  |  |  |
| КТ1 | Жилой дом в СВ направлении на рас- | С 7ч до 23 ч Дневное время суток |  | 1 измерение посезонно днем и ночью | Аккредитованная ла боратория |
|  |  | 55 | 70 |  |  |

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

|  | стоянии 135м от места работ по ул. Гаражная, 10 | С 23ч до 7ч Ночное время суток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 45 | 60 |  |  |
| КТ 2 | Жилое здание в В направлении на расстоянии 158м от места работ по ул. Мира, 20 | С 7ч до 23 ч Дневное время суток |  | 1 измерение посезонно днем и ночью | Аккредитованная ла боратория |
|  |  | 55 | 70 |  |  |
|  |  | С 23ч до 7ч Ночное время суток |  |  |  |
|  |  | 45 | 60 |  |  |
| КТ3 | Жилой дом ЛПХ в ЮВ направлении на расстоянии 163м от места работ по ул. Мира, 12 | С 7ч до 23 ч Дневное время суток |  | 1 измерение посезонно днем и ночью | Аккредитованная ла боратория |
|  |  | 55 | 70 |  |  |
|  |  | С 23ч до 7ч Ночное время суток |  |  |  |
|  |  | 45 | 60 |  |  |
| КТ4 | Жилой дом в СЗ направлении на расстоянии 213 от места работ по ул. Гаражная, 16 | С 7ч до 23 ч Дневное время суток |  | 1 измерение посезонно днем и ночью | Аккредитованная ла боратория |
|  |  | 55 | 70 |  |  |
|  |  | С 23ч до 7ч Ночное время суток |  |  |  |
|  |  | 45 | 60 |  |  |

Одновременно эксплуатирующей организации необходимо

проводить регулярный визуальный контроль объекта и прилегающей территории с целью недопущения захламления, предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций, связанных с розливом ГСМ, а также в целях предупреждения организации несанкционированных съездов.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЛИНЕЙНЫМ ОБЪЕКТОМ
НА УЧАСТКАХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ОПАСНЫМ ПРИРОДНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

В программу контроля	включить:

- контроль выполнения мероприятий по ликвидации очагов эрозии (деградации земель) в зоне строительства и эксплуатации объекта;

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

технический контроль за производством работ;

- случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутри-

почвенного стока вод, затопление или заболачивание участ-

ков вдоль дорог;

- контроль выполнения мероприятий, направленных на

предотвращение или уменьшение опасных природных воздей-

ствий (проводить постоянно);

- регулярное получение достоверных данных о текущем со

стоянии геологической среды,

почв, атмосферного воздуха в

зонах влияния строительства

и эксплуатации линейного объ-

екта.

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ

7. ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ

МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального за-

кона от 10.01.2002	№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

(далее

Закон №	7-ФЗ) плата за негативное воздействие на

окружающую среду (далее

плата) взимается за следующие

его виды:

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

стационарными источниками;

сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

- хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов).

Пунктом 1 статьи 16.1 Закона №	7-ФЗ определено:

плату обязаны вносить юридические лица и индивиду-

альные

(или)

ствие

сить

предприниматели, осуществляющие хозяйственную и

иную деятельность, оказывающую негативное воздей-

на окружающую среду (далее

лица, обязанные вно-

плату), за исключением юридических лиц и индивиду-

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111

ООС

Лист

[_105 альных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объекте IV категории;

- плательщиками платы при размещении отходов, за исключением ТКО, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы;

- плательщиками платы при размещении ТКО являются региональные операторы по обращению с ТКО, операторы по обращению с ТКО, осуществляющие деятельность по их размещению.

В соответствии с ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002	№	7-ФЗ «Об охране окружающей среды» затраты на

проведение ПЭК не предусмотрены.

Расчет платы за негативное воздействие строительных работ на окружающую среду проведен на весь период строительства ж/д путей (0,7 месяца), в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 03.03.2017	№	255, ставки

платы - ПП от 13.09.2016 г. №913 (ред. От 24.01.2020).

Результаты расчета платы за выбросы в атмосферный воздух приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1	- Расчёт размера платы за выбросы ЗВ в

| Код | Загрязняющее вещество | Валовый выброс, Масса, т | Норматив платы за ПДВ, руб. | ИТОГО плата за выброс, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,000101 | 1369,7 | 0,14 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000018 | 5473,5 | 0,10 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,001665 | 138,8 | 0,23 |

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

01-01-111	- ООС

атмосферу при строительстве

Лист

|  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000278 | 93,5 | 0,03 | [_106_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0,000190 | 36,60 | 0,01 |  |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,000587 | 45,40 | 0,03 |  |
|  | 0337 | Углерод оксид | 0,006717 | 1,60 | 0,01 |  |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) | 3,00e-10 | 5472968,70 | 0,00 |  |
|  | 1325 | Формальдегид | 0,000003 | 1823,60 | 0,01 |  |
|  | 2732 | Керосин | 0,002164 | 6,70 | 0,02 |  |
|  | 2902 | Пыль неорганическая: 7020% SiO2 | 0,017225 | 36,6 | 0,63 |  |
|  |  | Всего |  |  | 0,32 |  |
|  | Итого (Примечание: при расчёте принят коэффициент экологической ситуации Кэс = 1,26) |  |  |  | 0,41 |  |
| Ввиду того, что ТБО, образующиеся во время строительства, предусмотрен сбор на базе Заказчика, транспортировка и размещение предусмотрены по действующим договорам. Таким образом, расчет платы за размещение ТКО на период строительства не проводился. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.2	- Плата за размещение отходов в период

строительства

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

| Виды отходов | Единица измерения | Размер платы за размещение 1 т отходов | Кол-во отходов | Дополнительный коэффициент | Плата за размещение отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отходы 4-й класс- малоопасные | т | 663,2 | 0,019 | 1,19 | 15,00 |
| Отходы 5-й класс— практически неопасные | т | 17,3 | 0,000025 | 1,19 | 0,0005 |
| Итого: | 15,00 |  |  |  |  |

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

При эксплуатации объекта используются только передвижной транспорт. В соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона от 04.05.1999 г. №	96-ФЗ «Об охране

атмосферного воздуха» и ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», с 2016 года плата за выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от передвижных источников не взимается.

Таблица 7.3	- Расчет платы за размещение отходов в

период	эксплуатации по состоянию на 2022 г.

| № п/ п | Объект, адрес | Месяц | Кол-во кон- тейнеров/V контейнеров | Место нахождение площадки | График вывоза | Та- риф/м3 (руб.) | Сумма в (руб.) мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Принадлеж ность |  |  | Объем, м3/мес. |  |
| 1 | ИП Юй Ю.С. Хи- локский р-он, п/ст. Жипхеген, ул. Га- ражная,2 | С 01.10.202 2 | Мешки | На терри тории по требителя | 2 раза в месяц | 654,81 | 1473,3 2 |
|  |  |  | Потребитель |  |  | 2,25 |  |

Компенсационные расходы на рекультивацию нарушенных земель не рассчитывались.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Древесная и кустарниковая растительность отсутствует, компенсационные расходы не рассчитывались.

Забор воды из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод в поверхностные водные объекты не предусмотрен. Компенсационные расходы не рассчитывались.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	- ООС

Лист

Производственная территория с проектируемыми объектами располагается в границах ст/п Жипхеген, расчет ущерба, нанесенного животному миру, не проводился.

Затраты на реализацию природоохранных мероприятий за негативное воздействие на окружающую среду на период строительства инфраструктуры линейного объекта приведены в таблице 7.4.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

01-01-111	- ООС

Лист

Таблица 7.4 Затраты на реализацию природоохранных мероприятий

| Вид затрат | Размер затрат, руб. |
| --- | --- |
| Плата за выбросы в атмосферный воздух | 0,41 |
| Плата за размещение отходов | 15,00 |
| Всего: | 15,41 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Раздел	«Мероприятия	по охране окружающей среды» раз- мобилей, можно сделать вывод, что в период эксплуатации проектируемый объект не окажет негативного воздействия на людей.

работан в соответствии

с действующими нормативно-

техническими документами.

Проведена оценка воздействия на

окружающую среду в период

строительства, определен размер

платы за наносимый вред в

период строительства.

Строительство железнодорожной инфраструктуры обуслов-

лено технологической необходимостью. Существующий объем

перевозок останется без изменений в период эксплуатации.

Анализ результатов расчета рассеивания, в период

строительства и эксплуатации, показал, что концентрация

загрязняющих веществ на жилой зоне не превысит 1 ПДК,

следовательно, не окажет негативного воздействия на окру-

жающую среду и здоровье людей. В виду постоянного переме-

щения

авто и спецтехники по участку строительства,	превы-

шения

нормативов загрязняющих веществ не будет.

По

результатам проведенного расчета уровней звукового

давления, как эквивалентного, так и максимального, созда-

ваемые источниками шума на границе ближайшей территории

жилой застройки и на жилой застройке, не будут превышать

нормативных значений.

На основании проведенных расчетов по оценке

воздей-

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

ствия объекта на компоненты окружающей природной

период строительства и эксплуатации необходимо

вывод о том, что проектируемые работы не окажут

среды в

сделать

сильного

негативного влияния на состояние	окружающей	среды в рай-

оне производства работ.

В связи с прогнозируемыми расчетами в период эксплуа-

тации, а также с небольшой интенсивностью движения авто-

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

Воздействие на почвенный покров, животный и растительный мир будет допустимым как в период строительства, так и в период дальнейшей эксплуатации.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Лист

1-01-111

Из вышесказанного следует, что строительство и эксплуатация проектируемых объектов соответствует требованиям природоохранного законодательства.

ЛИТЕРАТУРА

1.

Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» №7-

ФЗ от 10.01.2002 г. (с изм. на 14.07.2022 г.).

2.

Федеральный

закон РФ «Об

охране атмосферного воздуха»

3.

№96	- ФЗ от

Федеральный

04.05.1999 г.

закон РФ «Об

(с изм. на 11.06.2021	г.).

отходах производства и по-

4.

5.

6.

Закон РФ

«Об экологической экспертизе» от

23.11.95

7.

№174-ФЗ (с

«Земельный

изм. на 14.07.2022 г) .

кодекс РФ» №136-ФЗ

от 25.10.2001

г.

(ред.

требления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г. (ред. от 19.12.2022

г.).

Закон РФ «О недрах» №2395-1 от 21.02.1992 г. (ред. от

29.12.2022	г.).

Закон РФ «О животном мире» №52 -ФЗ от 24.04.1995 г (с

изм. на 11.06.2021 г).

от 28.04.2023	г).

8.

«Водный кодекс РФ» №74-ФЗ

от

03.06.2006 г.

(ред. от

28.04.2023 г.);

9.

«Лесной кодекс РФ» №200-ФЗ

от

04.12.2006 г.

(ред. от

28.04.2023 г.);

10. Федеральный закон РФ «О

внесении изменений

в Феде-

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

ральный закон «Об охране окружающей среды и отдельные

законодательные акты Российской Федерации" N 404-ФЗ от

29.12.2015г. (ред. От 29.07.2019);

11. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 г. №	913

«О ставках платы за негативное воздействие на окружаю-

щую среду и дополнительных коэффициентов» (с изменени

ями на 24.01.2020	г.).

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	-ООС

Лист

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

. Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 г. №	255

«Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» (с изменениями на 17.08.2020	г.)

. Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 N 758 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесения изменений в некоторые акты Правительства РФ" (с изм. на 16.02.2019 г).

. Приказ МПР РФ «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» № 242 от 22.05.2017 г. (с изменениями на 28.11.2017	г.).

. Приказ МПР РФ «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» №273 от 06.06.2017 г.

. ГОСТ Р 57446-2017	«Наилучшие доступные технологии.

Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия».

. ОанПиН 2.1.3684-21;

. ОП 131.13330.2020	«Строительная климатология. Актуа

лизированная редакция СНиП 23-01-99*».

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

. ОП 42.13330	2016. «Овод правил. Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений.

. ОП 51.13330.2011 «Защита от шума.	Актуализированная

редакция СНиП 23-03-2003».

. ОП 14.13330.2018 «Отроительство в сейсмических рай о- нах. Актуализированная редакция ОНиП II-7-81*» (с Изменением N 2) .

Лист

01-01-111	-000

22. Методическое пособие по расчёту, нормированию и кон-

тролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух. С.-Пб.,НИИ Атмосфера, 2012 г.

23. Перечень веществ (атмосфера) ред. от 06.05.2022

г.

(СанПиН 1.2.3685-21; письма НИИ Атмосфера о присво-

ении кодов от 10.03.2021	№	10-2-180/21-0 и от

16.03.2021 №	10-2-201/21-0) 24. Методическое пособие по расчёту выбросов от неоргани-

зованных источников в промышленности строительных ма-

териалов. Новороссийск, 2001 г.

25. ГОСТ 33325-2015 «Шум. Методы расчета уровней внешнего

шума, излучаемого железнодорожным транспортом» (Изда-

ние официальное) (Стандартинформ) — М. 2019).

27. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники».

М.,	1998.

28. Сборник удельных показателей образования отходов про-

изводства и потребления.(утв. Госкомэкологией РФ

07.03.1999 г.).

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01-01-111	-ООС

Лист

ПРИЛОЖЕНИЯ

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

Полный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Существующее положение : 25.10.2022

| Загрязняющее вещество |  | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3 | Класс опасности | Суммарный выброс загрязняющих веществ (за 2022 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | — 0,04000 — | 3 | 0,002859 | 0,000101 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,01000 0,00100 — | 2 | 0,000506 | 0,000018 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,20000 0,04000 — | 3 | 0,139905 | 0,001665 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,40000 0,06000 — | 3 | 0,022731 | 0,000278 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,15000 0,05000 — | 3 | 0,004219 | 0,000190 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,50000 0,05000 — | 3 | 0,077818 | 0,000587 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 5,00000 3,00000 — | 4 | 0,119317 | 0,006717 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | — 1,00e-06 — | 1 | 1,30e-08 | 3,00e-10 |
| 1325 | Формальдегид | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,05000 0,01000 -- | 2 | 0,000133 | 0,000003 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,20000 |  | 0,343421 | 0,002164 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,30000 0,10000 -- | 3 | 0,008265 | 0,017225 |
| Всего веществ : 11 |  |  |  |  | 0,719174 | 0,028948 |
| в том числе твердых : 5 |  |  |  |  | 0,015849 | 0,017534 |
| жидких/газообразных : 6 |  |  |  |  | 0,703325 | 0,011414 |

Примечание:

Суммарные разовые выбросы (Г/С) сформированы только по источникам выброса, которые учитывались при проведении расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА Эколог): "Существующее положение , Лето. Строительство (31.05.2023)"

Cуммарные выбросы (Т/Год) сформированы по всем источникам выброса

Перечень источников выбросов и загрязняющих веществ, не подлежащих государственному учету и
нормированию и разрешенных к выбросу в атмосферный воздух.

Существующее положение : 25.10.2022

| Источник выброса |  | Режим выброса | Загрязняющее вещество |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номе р | наименование |  | код | наименование | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Площадка: 1 Строительная площадка |  |  |  | Цех: 1 Основное строительство |  |  |
| 6503 | Сварка | 1 | 0123 | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,002859 | 0,000101 |
| Всего: |  |  |  |  | 0,002859 | 0,000101 |
| В том числе по веществам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0123 | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,002859 | 0,000101 |

Определение категории (значимости) хозяйствующего субъекта по воздействию его
выбросов на атмосферный воздух

Существующее положение : 25.10.2022

| Загрязняющее вещество |  | Суммарный выброс | Расчетные параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | т/год | Kj | Gj |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Загрязняющие вещества: |  |  |  |  |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,000101 | 0,002525 | 0,00 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000018 | 0,018000 | 0,12 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,001665 | 0,041622 | 0,40 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000278 | 0,004633 | 0,01 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,000190 | 0,003800 | 0,03 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,000587 | 0,011740 | 0,39 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,006717 | 0,002239 | 0,03 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 3,00e-10 | 0,000300 | 0,00 |
| 1325 | Формальдегид | 0,000003 | 0,000300 | 4,87e-03 |
| 2732 | Керосин | 0,002164 | 0,001803 | 0,67 |
| 2908 | Ныль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,017225 | 0,172250 | 0,13 |
| Группы веществ, обладающих эффектом суммации: |  |  |  |  |
| 6204 | Азота диоксид, серы диоксид |  |  | 0,23 |

Расчет категории предприятия выполнен в соответствии с документом:

"Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. (Дополненное и переработанное) , ОАО НИИ Атмосфера" , СПб., 2012.

Итоговые расчетные параметры:

Параметр Опр (для предприятия) соответствует наибольшему из всех Gi по всем режимам и веществам (группам

суммации веществ):

Опр = MAX(Gi) = 0,670787

Так как одновременно выполняются условия: Спр > 0.1 и Спр <= 1.0,

предприятие относится к категории 3

Суммарные разовые выбросы (Г/С) сформированы только по источникам выброса, которые учитывались при проведении соответствующего расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА Эколог)'

Источники, дающие наибольшие вклады в загрязнение атмосферы

Существующее положение : 25.10.2022	(Источники дающие наибольший вклад)

| Загрязняющее вещество |  | Расчетная максимальная концентрация (доли ПДК) | Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию |  |  |  | Процент вклада | Координаты точки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  | Площ. | Цех | Источн | Наименование цеха |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,12 | 1 | 1 | 6512 | Основное строительство | 100 | -18,00 | 26,00 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,36 | 1 | 1 | 6501 | Основное строительство | 22 | -197,00 | 42,00 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,10 | 1 | 1 | 6501 | Основное строительство | 6 | -197,00 | 42,00 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,03 | 1 | 1 | 6001 | Основное строительство | 88 | 106,00 | -78,00 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,39 | 1 | 1 | 6001 | Основное строительство | 91 | 106,00 | -78,00 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,39 | 1 | 1 | 6001 | Основное строительство | 7 | 106,00 | -78,00 |
| 1325 | Формальдегид | 4,87e-03 | 1 | 1 | 6501 | Основное строительство | 100 | -197,00 | 42,00 |
| 2732 | Керосин | 0,67 | 1 | 1 | 6001 | Основное строительство | 100 | 106,00 | -78,00 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,13 | 1 | 1 | 6502 | Основное строительство | 100 | -18,00 | 26,00 |
| 6204 | Азота диоксид, серы диоксид | 0,23 | 1 | 1 | 6001 | Основное строительство | 95 | 106,00 | -78,00 |

Определение перечня источников загрязнения, подлежащих нормированию

Существующее положение : 25.10.2022

| Источники загрязнения атмосферы |  |  |  | Вещества, подлежащие нормированию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| площ. | цех | номер | наименование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Источники выброса, подлежащие нормированию |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6001 | Работа СЖПС | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732 |
| 1 | 1 | 6501 | Работа Компрессор | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 0703, 1325,2732 |
| 1 | 1 | 6502 | Работа Бульдозер | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732, 2908 |
| 1 | 1 | 6503 | Работа вышки | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732 |
| 1 | 1 | 6504 | Работа крана | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732 |
| 1 | 1 | 6505 | Работа котлы битумные | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732 |
| 1 | 1 | 6506 | Работа погрузчика | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732 |
| 1 | 1 | 6507 | Работа авт. бурильно-кран | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732 |
| 1 | 1 | 6508 | Работа автомобиль | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732 |
| 1 | 1 | 6509 | Работа трактор | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732 |
| 1 | 1 | 6510 | Работа экскаватора | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732 |
| 1 | 1 | 6512 | Работа Сварка | 0143 |
| Источники выброса, не подлежащие нормированию (нет ни одного нормируемого вещества) |  |  |  |  |
|  |  |  | Таких источников - нет! |  |

Приложение 2 Расчет выбросов загрязняющих веществ при при проведении строительных работ

Работа техники (6501)

Передвижная электростанции, мощность 73,6 кВт (ИЗА № 1)

Расчет максимально-разовых выбросов от передвижной электростанции (ПЭС, Б - средней мощности, средней быстроходности и быстроходные) выполнен в соответствии с «Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», СПб., 2001г. Расчет проведен по основным ЗВ, поступающим в атмосферу с отработанными газами: оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, углеводородам по керосину, сернистому ангидриду, саже, формальдегиду, бенз/а/пирену.

Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по формуле (1.1.1):

Mi = (1/3600) • еМ1 • Рэ, г/с

где: emi (г/кВт-ч) - выброс i-го ЗВ на единицу полезной работы ПЭС на режиме номинальной мощности, определяемой по таб.1 «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», СПб., 2001г.

Рэ - эксплуатационная мощность ПЭС, значение которой берется из технической документации завода-изготовителя (4 кВт).

(1/3600) - коэффициент пересчета «час» в «сек».

Валовый выброс i-того вещества за год (т/год) стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

Wэi = (1/1000) • qэi • От

где:с|')1- выброс i-го вредного вещества, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, г/кг • топл.;

От (т) - расход топлива стационарной дизельной установкой за год.

(1/1000) - коэффициент пересчета «кг» в «т».

Планируется работа 1 компрессора, общее время 26ч.

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

M = (1 / 3600) • 7,68 • 4 = 0,008533 г/с;

W= 0,008533 • 26/1000 = 0,000221 т/период.

Азот (II) оксид (Азота оксид)

M = (1 / 3600) • 1,248 • 4 = 0,001386 г/с;

W= 0,001386 • 26/1000 = 0,000036 т/период.

Углерод (Сажа)

M = (1 / 3600) • 0,5 • 4 = 0,000555 г/с;

W= 0,000555 • 26/1000 = 0,000014 т/период.

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

M = (1 / 3600) • 1,2 • 4 = 0,001333 г/с;

W= 0,001333 • 26/1000 = 0,000034 т/период.

Углерод оксид

M = (1 / 3600) • 6,2 • 4 = 0,006888 г/с;

W= 0,006888 • 26/1000 = 0,000179 т/период.

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

M = (1 / 3600) • 0,000012 • 4 = 1,3 • 10-8 г/с;

W= 1,3 • 10-8 • 26/1000 = 3 • 10-10 т/период.

Формальдегид

M = (1 / 3600) • 0,12 • 4 = 0,000133 г/с;

W= 0,000133 • 26/1000 = 0,000003 т/период.

Керосин

M = (1 / 3600) • 2,9 • 4 = 0,003222 г/с;

W= 0,003222 • 26/1000 = 0,000083 т/период.

| Характеристика выделений заг |  | рязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вещества | Вещество | eMi | Рэ | Mi, г/сек | Валовый выброс, т/период * |
| Азота диоксид (NO2) | 301 | 7,68 | 4 | 0,008533 | 0,000221 |
| Азот оксид (NO) | 304 | 1,248 | 4 | 0,001386 | 0,000036 |
| Углерод (Сажа)С | 328 | 0,5 | 4 | 0,000555 | 0,000014 |
| Сера диоксид SO2 | 330 | 1,2 | 4 | 0,001333 | 0,000034 |
| Углерод оксид CO | 337 | 6,2 | 4 | 0,006888 | 0,000179 |
| Бенз/а/пирен | 703 | 0,000012 | 4 | 1,3 • 10-8 | 3 • 10-10 |
| Формальдегид | 1325 | 0,12 | 4 | 0,000133 | 0,000003 |
| Керосин | 2732 | 2,9 | 4 | 0,003222 | 0,000083 |

* Примечание. Валовые выбросы W загрязняющих веществ (т/год) рассчитаны путем умножения максимально разового выброса на продолжительность строительных работ в связи с отсутствием данных о количестве израсходованного диз.топлива.

Площадка строительства

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998.

- Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999.

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1):

Gi = £ kk=1 (тДВ ik • ДБ + 1,3 • тДВ ik • tHAFP. + тХХik • tXX) • Nk / 1800, г/с (1.1.1) где

тДВ ik - удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин;

- • тДВ ik - удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин;

тДВ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин;

ДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки, мин; tHAFP. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой, мин; tXX- время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу, мин;

Nk - наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал.

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп.

Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2):

Mi = £ kk=1 (тДВ ik • ВДВ + 1,3 • тДВ ik • tHAFP. + тХХik • t'xX) • 10-6, т/год (1.1.2) где

ВДВ - суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин;

t'HAFP. - суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин;

t'XX - суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин.

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные данные для расчета

| Наименование ДМ | Тип ДМ | Ко ли че ст во | Время работы одной машины |  |  |  |  |  |  | Коли честв о рабо чих дней | Одно време нност ь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В течении суток, ч |  |  |  | За 30 мин, мин |  |  |  |  |
|  |  |  | Все го | Под нагр узко й | Без нагр узки | Хол осто й ход | Под нагру зкой | Без нагру зки | Холо стой ход |  |  |
| Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ДМ гусеничная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) | 1 | 5 | 2,1 | 1,8 | 1,1 | 12 | 13 | 5 | 5 | - |
| Вышки телескопические 25 м | ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83- 136л.с.) | 1 | 4,9 | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 12 | 13 | 5 | 2 | - |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16т | ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83- 136л.с.) | 1 | 5 | 2,1 | 1,8 | 1,1 | 12 | 13 | 5 | 5 | - |
| Котлы битумные стационарные | ДМ стационарные, мощностью 36-60 кВт (49-82 л.с.) | 1 | 4,4 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 12 | 13 | 5 | 2 | - |
| Погрузчики, грузоподъемность 5 т | ДМ колесная, мощностью 36-60 кВт (49-82 л.с.) | 1 | 2,8 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 12 | 13 | 5 | 3 | - |
| Машины бурильнокрановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83- 136л.с.) | 1 | 3,9 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 12 | 13 | 5 | 3 | - |
| Автомобили бортовые грузоподъемность до 7 т | ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83- 136л.с.) | 1 | 4,7 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 12 | 13 | 5 | 7 |  |
| Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ДМ гусеничная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) | 1 | 3 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 12 | 13 | 5 | 5 | - |
| Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | ДМ гусеничная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) | 1 | 4,4 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 12 | 13 | 5 | 5 | - |

Таблица 2 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин

| Тип дорожно-строительной машины | Загрязняющее вещество | Движение | Холостой ход |
| --- | --- | --- | --- |
| ДМ гусеничная, мощностью 61-100 кВт (83136 л.с.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1,976 | 0,384 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,321 | 0,0624 |
|  | Углерод (Сажа) | 0,27 | 0,06 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,19 | 0,097 |

|  | Углерод оксид | 1,29 | 2,4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Керосин | 0,43 | 0,3 |
| ДМ колесная, мощностью 161-260 кВт (219-354 л.с.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 5,176 | 1,016 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,841 | 0,165 |
|  | Углерод (Сажа) | 0,72 | 0,17 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,51 | 0,25 |
|  | Углерод оксид | 3,37 | 6,31 |
|  | Керосин | 1,14 | 0,79 |
| ДМ колесная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3,208 | 0,624 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,521 | 0,1014 |
|  | Углерод (Сажа) | 0,45 | 0,1 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,31 | 0,16 |
|  | Углерод оксид | 2,09 | 3,91 |
|  | Керосин | 0,71 | 0,49 |
| ДМ колесная, мощностью 36-60 кВт (49-82л.с.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1,192 | 0,232 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,1937 | 0,0377 |
|  | Углерод (Сажа) | 0,17 | 0,04 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,12 | 0,058 |
|  | Углерод оксид | 0,77 | 1,44 |
|  | Керосин | 0,26 | 0,18 |
| ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3,208 | 0,624 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,521 | 0,1014 |
|  | Углерод (Сажа) | 0,45 | 0,1 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,31 | 0,16 |
|  | Углерод оксид | 2,09 | 3,91 |
|  | Керосин | 0,71 | 0,49 |
| ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83-136л.с.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1,976 | 0,384 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,321 | 0,0624 |
|  | Углерод (Сажа) | 0,27 | 0,06 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,19 | 0,097 |
|  | Углерод оксид | 1,29 | 2,4 |
|  | Керосин | 0,43 | 0,3 |

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу

приведен ниже.

Бульдозеры мощность 79 кВт (108 л.с.) ИЗА № 6502

G301 = (1,976-12/60+1,3-1,976-13/60+0,384-5)-1/1800 = 0,001590	г/с;

M301 = (1,976-5-1-2,1+1,3-1,976-5-1-1,8+0,384-5-1-1,1-60)-10-6 = 0,000171 т/год;

G304 = (0,321-12/60+1,3-0,321-13/60+0,0624-5)-1/1800 = 0,000258	г/с;

M304 = (0,321-5-1-2,1+1,3-0,321-5-1-1,8+0,0624-5-1-1,1-60)-10’6= 0,000028	т/год;

G328 = (0,27-12/60+1,3-0,27-13/60+0,06-5)-1/1800 = 0,000238	г/с;

M328 = (0,27-5-1-2,1+1,3- 0,27- 5 • 1 -1,8+0,06- 5 • 1 -1,1-60)-10’6 = 0,000026	т/год;

G330 = (0,19-12/60+1,3 -0,19-13/60+0,097-5)-1/1800 = 0,000320 г/с;

M330 = (0,19-5-1 -2,1+1,3-0,19-5-1 -1,8+0,097-5-1 -1,1-60)-10-6 = 0,000036 т/год;

G337 = (1,29-12/60+1,3-1,29-13/60+2,4-5)-1/1800 = 0,007008	г/с;

M337 = (1,29-5-1 -2,1+1,3-1,29-5-1 -1,8+2,4-5-1 -1,1-60)-10-6 = 0,000821	т/год;

G2732 = (0,43-12/60+1,3-0,43-13/60+0,3-5)-1/1800 = 0,000947	г/с;

M2732 = (0,43-5-1 -2,1+1,3-0,43-5-1 -1,8+0,3-5-1 -1,1-60)-10-6 =0,000109	т/год.

Вышки телескопические ИЗА № 6503

G301 = (1,976-12/60+1,3-1,976-13/60+0,384-5)-1/1800 = 0,001590	г/с;

M301 = (1,976-2-1 -2,0+1,3-1,976-2-1-1,7+0,384-2-1-1,2-60)-10-6 = 0,000072	т/год;

G304 = (0,321-12/60+1,3-0,321-13/60+0,0624-5)-1/1800 = 0,000258	г/с;

M304 = (0,321-2-1 -2,0+1,3-0,321-2-1-1,7+0,0624-2-1-1,2-60)-10-6= 0,000012	т/год;

G328 = (0,27-12/60+1,3-0,27-13/60+0,06-5)-1/1800 = 0,000238	г/с;

M328 = (0,27-2-1 -2,0+1,3-0,27-2-1-1,7+0,06-2-1 -1,2-60)-10-6 = 0,000011	т/год;

G330 = (0,19-12/60+1,3-0,19-13/60+0,097-5)-1/1800 = 0,000320 г/с;

M330 = (0,19-2-1 -2,0+1,3-0,19-2-1-1,7+0,097-2-1-1,2-60)-10’6 = 0,000016 т/год;

G337 = (1,29-12/60+1,3-1,29-13/60+2,4-5)-1/1800 = 0,007008	г/с;

M337 = (1,29-2-1 -2,0+1,3-1,29-2-1-1,7+2,4-2-1 -1,2-60)-10’6 = 0,000356	т/год;

G2732 = (0,43-12/60+1,3-0,43-13/60+0,3-5)-1/1800 = 0,000947	г/с;

M2732 = (0,43-2-1 -2,0+1,3-0,43-2-1-1,7+0,3-2-1-1,2-60)-10’6 = 0,0000047	т/год.

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т ИЗА № 6504

G301 = (1,976-12/60+1,3-1,976-13/60+0,384-5)-1/1800 = 0,001590	г/с;

M301 = (1,976-5-1-2,1+1,3-1,976-5-1-1,8+0,384-5-1-1,1-60)-10‘6 = 0,000171 т/год;

G304 = (0,321-12/60+1,3-0,321-13/60+0,0624-5)-1/1800 = 0,000258	г/с;

M304 = (0,321-5-1-2,1+1,3-0,321-5-1-1,8+0,0624-5-1-1,1-60)-10’6= 0,000028	т/год;

G328 = (0,27-12/60+1,3-0,27-13/60+0,06-5)-1/1800 = 0,000238	г/с;

M328 = (0,27-5-1-2,1+1,3- 0,27-5-1-1,8+0,06-5-1-1,1-60)-10’6 = 0,000026	т/год;

G330 = (0,19-12/60+1,3-0,19-13/60+0,097-5)-1/1800 = 0,000320 г/с;

M330 = (0,19-5-1-2,1+1,3-0,19-5-1-1,8+0,097-5-1-1,1-60)-10‘6 = 0,000036 т/год;

G337 = (1,29-12/60+1,3 • 1,29-13/60+2,4-5)-1/1800 = 0,007008	г/с;

M337 = (1,29-5-1-2,1+1,3-1,29-5-1-1,8+2,4-5-1-1,1-60)-10‘6 = 0,000821	т/год;

G2732 = (0,43-12/60+1,3-0,43-13/60+0,3-5)-1/1800 = 0,000947	г/с;

M2732 = (0,43-5-1-2,1+1,3-0,43-5-1-1,8+0,3-5-1-1,1-60)-10’6 =0,000109	т/год.

Котлы битумные стационарные ИЗА № 6505

G301 = (1,192-12/60+1,3-1,192-13/60+0,232- 5)-1/1800 = 0,000960	г/с;

M301 = (1,192-2-1-1,8+1,3-1,192-2-1-1,5+0,232-2-1-1,1-60)-10-6 = 0,000040	т/год;

G304 = (0,1937-12/60+1,3-0,1937-13/60+0,0377-5)-1/1800 = 0,000156	г/с;

M304=(0,1937-2-1-1,8+1,3-0,1937-2-1-1,5+0,0377-2-1-1,1-60)-10-6= 0,000006 т/год;

G328 = (0,17-12/60+1,3-0,17-13/60+0,04-5)-1/1800 = 0,000156 г/с;

M328 = (0,17-2-1 • 1,8+1,3-0,17-2-1 -1,5+0,04-2-1 • 1,1 -60)-10-6 = 0,000007	т/год;

G330 = (0,12-12/60+1,3-0,12-13/60+0,058-5)-1/1800 = 0,000193 г/с;

M330 = (0,12-2-1-1,8+1,3-0,12-2-1-1,5+0,058-2-1-1,1-60)-10-6 = 0,000009 т/год;

G337 = (0,77-12/60+1,3-0,77-13/60+1,44-5)-1/1800 = 0,004204	г/с;

M337 = (0,77-2-1-1,8+1,3-0,77-2-1-1,5+1,44-2-1-1,1-60)-10-6 = 0,000196	т/год;

G2732 = (0,26-12/60+1,3-0,26-13/60+0,18-5)-1/1800 = 0,000569	г/с;

M2732 = (0,26-2-1-1,8+1,3-0,26-2-1-1,5+0,18-2-1-1,1-60)-10-6 = 0,000026 т/год.

Погрузчики ИЗА № 6506

G301 = (1,192-12/60+1,3-1,192-13/60+0,232- 5)-1/1800 = 0,000960	г/с;

M301 = (1,192-3-1-1,2+1,3-1,192-3-1-1,0+0,232-3-1-0,6-60)-10-6 = 0,000034	т/год;

G304 = (0,1937-12/60+1,3-0,1937-13/60+0,0377-5)-1/1800 = 0,000156	г/с;

M304=(0,1937-3-1-1,2+1,3-0,1937-3-1-1,0+0,0377-3-1-0,6-60)-10-6= 0,000006 т/год;

G328 = (0,17-12/60+1,3-0,17-13/60+0,04-5)-1/1800 = 0,000156 г/с;

M328 = (0,17- 3 -1-1,2+1,3-0,17- 3 -1-1,0+0,04- 3 -1- 0,6 -60)40-6 = 0,000006	т/год;

G330 = (0,12-12/60+1,3-0,12-13/60+0,058-5)4/1800 = 0,000193 г/с;

M330 = (0,12-3-1-1,2+1,3-0,12-3-1-1,0+0,058-3-1-0,6-60)-10-6 = 0,000007 т/год;

G337 = (0,77-12/60+1,3-0,77-13/60+1,44-5)-1/1800 = 0,004204	г/с;

M337 = (0,77-3-1-1,2+1,3-0,77-3-1-1,0+1,44-3-1-0,6-60)-10-6 = 0,000161	т/год;

G2732 = (0,26-12/60+1,3-0,2643/60+0,18-5)4/1800 = 0,000569	г/с;

M2732 = (0,26-3-1-1,2+1,3-0,26-3-1-1,0+0,18- 3 -1- 0,6 -60)-10-6 = 0,000021 т/год.

Машины бурильно-крановые ИЗА № 6507

G301 = (1,976-12/60+1,3-1,976-13/60+0,384-5)4/1800 = 0,001590	г/с;

M301 = (1,976-3-1-1,5+1,3-1,976-3-1-1,3+0,384-3-1-1,1-60)-10-6 = 0,000095 т/год;

G304 = (0,321-12/60+1,3-0,32143/60+0,0624-5)4/1800 = 0,000258	г/с;

M304 = (0,321-3-1-1,5+1,3-0,321-3-1-1,3+0,0624-3-1-1,1-60)-10-6= 0,000015	т/год;

G328 = (0,27-12/60+1,3-0,27-13/60+0,06-5)4/1800 = 0,000238	г/с;

M328 = (0,27-3-1 • 1,5+1,3-0,27-3 -1-1,3+0,06-3 -1 • 1,1-60)-10-6 = 0,000014	т/год;

G330 = (0,19-12/60+1,3-0,19-13/60+0,097-5)-1/1800 = 0,000320 г/с;

M330 = (0,19-3-1-1,5+1,3-0,19-3-1-1,3+0,097-3-1-1,1-60)-10-6 = 0,000021 т/год;

G337 = (1,29-12/60+1,3 -1,29-13/60+2,4-5)-1/1800 = 0,007008	г/с;

M337 = (1,29-3-1-1,5+1,3-1,29-3-1-1,3+2,4-3-1-1,1-60)-10-6 = 0,000488	т/год;

G2732 = (0,43 -12/60+1,3-0,43-13/60+0,3- 5)-1/1800 = 0,000947	г/с;

M2732 = (0,43-3-1-1,5+1,3-0,43-3-1-1,3+0,3-3-1-1,1-60)-10-6 =0,000064	т/год.

Автомобили бортовые 7т ИЗА № 6508

G301 = (1,976-12/60+1,3-1,976-13/60+0,384-5)-1/1800 = 0,001590	г/с;

M301 = (1,976- 7 -1-1,9+1,3-1,976- 7 -1-1,6+0,384- 7 -1-1,2 -60)-10-6 = 0,000249 т/год;

G304 = (0,321-12/60+1,3-0,321-13/60+0,0624-5)-1/1800 = 0,000258	г/с;

M304 = (0,321- 7 -1-1,9+1,3-0,321- 7 -1-1,6+0,0624- 7 -1-1,2 -60)-10-6= 0,000040	т/год;

G328 = (0,27-12/60+1,3-0,27-13/60+0,06-5)-1/1800 = 0,000238	г/с;

M328 = (0,27- 7 -1-1,9+1,3- 0,27- 7 -1-1,6+0,06- 7 -1-1,2 -60)-10-6 = 0,000038	т/год;

G330 = (0,19-12/60+1,3-0,19-13/60+0,097-5)-1/1800 = 0,000320 г/с;

M330 = (0,19-7-1-1,9+1,3-0,19-7-1-1,6+0,097-7-1-1,2-60)-10-6 = 0,000054 т/год;

G337 = (1,29-12/60+1,3 -1,29-13/60+2,4-5)-1/1800 = 0,007008	г/с;

M337 = (1,29-7-1 -1,9+1,3-1,29-7-1-1,6+2,4-7-1 -1,2-60)-10-6 = 0,001246	т/год;

G2732 = (0,43-12/60+1,3-0,43-13/60+0,3-5)-1/1800 = 0,000947	г/с;

M2732 = (0,43-7-1 -1,9+1,3-0,43-7-1-1,6+0,3-7-1 -1,2-60)-10-6 =0,000163	т/год.

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) № 6509

G301 = (1,976-12/60+1,3-1,976-13/60+0,384-5)-1/1800 = 0,001590	г/с;

M301 = (1,976-5-1-1,2+1,3-1,976-5-1-1,0+0,384-5-1-0,8-60)-10-6 = 0,000117 т/год;

G304 = (0,321-12/60+1,3-0,321-13/60+0,0624-5)-1/1800 = 0,000258	г/с;

M304 = (0,321-5-1-1,2+1,3-0,321-5-1-1,0+0,0624-5-1-0,8-60)-10-6= 0,000019	т/год;

G328 = (0,27-12/60+1,3-0,27-13/60+0,06-5)-1/1800 = 0,000238	г/с;

M328 = (0,27-5-1-1,2+1,3- 0,27-5-1-1,0+0,06-5-1- 0,8 -60)-10-6 = 0,000018	т/год;

G330 = (0,19-12/60+1,3-0,19-13/60+0,097-5)-1/1800 = 0,000320 г/с;

M330 = (0,19-5-1-1,2+1,3-0,19-5-1-1,0+0,097-5-1- 0,8 -60)-10-6 = 0,000026 т/год;

G337 = (1,29-12/60+1,3 -1,29-13/60+2,4-5)-1/1800 = 0,007008	г/с;

M337 = (1,29-5-1-1,2+1,3-1,29-5-1-1,0+2,4-5-1- 0,8 -60)-10-6 = 0,000592 т/год;

G2732 = (0,43-12/60+1,3-0,43-13/60+0,3-5)-1/1800 = 0,000947	г/с;

M2732 = (0,43-5-1-1,2+1,3-0,43-5-1-1,0+0,3-5-1- 0,8 -60)-10-6 =0,000077	т/год.

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу (0,65 м3) ИЗА № 6510

G301 = (1,976-12/60+1,3-1,976-13/60+0,384-5)-1/1800 = 0,001590	г/с;

M301 = (1,976-5-1-1,8+1,3-1,976-5-1-1,5+0,384-5-1-1,1 -60)-10-6 = 0,000164 т/год;

G304 = (0,321-12/60+1,3-0,321-13/60+0,0624-5)-1/1800 = 0,000258	г/с;

M304 = (0,321-5-1-1,8+1,3-0,321-5-1-1,5+0,0624-5-1-1,1 -60)-10’6= 0,000027	т/год;

G328 = (0,27-12/60+1,3-0,27-13/60+0,06-5)-1/1800 = 0,000238	г/с;

M328 = (0,27-5-1-1,8+1,3- 0,27-5-1-1,5+0,06-5-1-1,1 -60)-10-6 = 0,000025	т/год;

G330 = (0,19-12/60+1,3 -0,19-13/60+0,097-5)-1/1800 = 0,000320 г/с;

M330 = (0,19-5-1-1,8+1,3-0,19-5-1-1,5+0,097-5-1-1,1 -60)-10-6 = 0,000036 т/год;

G337 = (1,29-12/60+1,3 -1,29-13/60+2,4-5)-1/1800 = 0,007008	г/с;

M337 = (1,29-5-1-1,8+1,3-1,29-5-1-1,5+2,4-5-1-1,1-60)-10’6 = 0,000816	т/год;

G2732 = (0,43-12/60+1,3-0,43-13/60+0,3-5)-1/1800 = 0,000947	г/с;

M2732 = (0,43-5-1 -1,8+1,3-0,43-5-1-1,5+0,3-5-1 -1,1 -60)-10-6 =0,000107	т/год.

Передвижение грунтов (пылящие материалы)

К пылящим материалам, применяемым на строительных работах, относятся песок, пгс и щебень при выгрузке из транспортных средств.

Расчеты выполнены по Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2001.

Объемы пылевыделений (максимально-разовые выбросы) рассчитаны по формуле (1):

Мгр=К1-К2-Кз-К4-К5-К7-К8-К9-В-Оч-106/3600, г/с (1)

Объемы валовых выбросов по формуле (2):

Пгр= К1-К2-Кз-К4'К5-К7-К8-К9-В-Огод , т/год (2), где

К1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 1 Методики);

К2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 1 Методики);

К3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 2 Методики);

К4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3 Методики);

К5	-	коэффициент, учитывающий	влажность материала,	определяется в	соответствии	с

данными таблицы 4 Методики;

К7	-	коэффициент, учитывающий	крупность материала,	принимается в	соответствии	с

таблицей 5 Методики;

К8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, при использовании иных типов перегрузочных устройств К8 = 1 (таблица 6);

К9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается равным 0,1 при сбросе материала весом свыше 10 т;

В - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, принимается по данным таблицы 7 Методики;

Оч - суммарное количество перерабатываемого материала в час, т/час.

Огод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года (периода), т/период.

Песок. Суммарное максимальное количество перерабатываемого материала в час, т/час. Принято 0,11 т. Количество грунта, используемого на строительстве - 21,285 т.

М = 0,05 * 0,03 * 1,2 * 1,0 * 1,0 * 0,8 * 1 * 0,1 * 0,4 * 0,11 * 106 / 3 600 = 0,00176 г/с.

П = 0,05 * 0,03 * 1,2 * 1,0 * 1,0 * 0,8 * 1 * 0,1 * 0,4 * 21,285 = 0,001226 т/период.

ПГС. Суммарное максимальное количество перерабатываемого материала в час, т/час.

Принято 0,19 т. Количество грунта, используемого на строительстве - 36,294 т.

М = 0,03 * 0,04 * 1,2 * 1,0 * 1,0 * 0,7 * 1 * 0,1 * 0,4 * 0,19 * 106 / 3600 = 0,002128 г/с.

П = 0,03 * 0,04 * 1,2 * 1,0 * 1,0 * 0,7 * 1 * 0,1 * 0,4 * 36,294 = 0,001463 т/период.

Щебень. Суммарное максимальное количество перерабатываемого материала в час, т/час.

Принято 4,9 т. Количество грунта, используемого на строительстве - 946,375 т.

М = 0,04 * 0,02 * 1,2 * 1,0 * 1,0 * 0,4 * 1 * 0,1 * 0,4 * 4,9 * 106 / 3600 = 0,020906 г/с.

П = 0,04 * 0,02 * 1,2 * 1,0 * 1,0 * 0,4 * 1 * 0,1 * 0,4 * 946,375 = 0,014536 т/период.

Итого, выбросы от разгрузки песка, пгс и щебня составили:

| Наименование | Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Песок | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства- глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0,00176 | 0,001226 |
| ПГС | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства- глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0,002128 | 0,001463 |
| Щебень | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства- глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0,020906 | 0,014536 |
| ИТОГО: |  |  | 0,024794 | 0,017225 |

В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ должны использоваться мощности выбросов ЗВ в атмосферу, отнесенные к 20-минутному интервалу времени. Расчетной методикой предусмотрен расчет максимальных разовых выбросов, отнесенных к 60-ти минутному временному интервалу. Продолжительность выброса загрязняющих веществ из рассматриваемого источника составляет 1200 секунд за 3600-ти секундный расчетный интервал.

Результаты приведения максимально разовых выбросов к 20-ти минутному интервалу сведены в таблицу

| Загрязняющее вещество |  | Мощность выброса из источника, г/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ¦ | Примесь | до приведения ¦ | после приведения |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния | 0,00176 | 0,000587 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния | 0,002128 | 0,000709 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния | 0,020906 | 0,006969 |
| ИТОГО: |  | 0,024794 | 0,008265 |

Источник выбросов №6001 (неорганизованный выброс)
Работа СЖПС 6001

8.2.5. Определение выбросов от путевой железнодорожной техники

Расчет величин выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами дизелей путевой железнодорожной техники производится по формуле,

Gij = (0,7eij/+0.3eijNe*Km)*T*Kf*Kt*10‘6, т/год

где e'j - удельный выброс г -го загрязняющего вещества J -м двигателем при работе на холостом ходу, г/час;

ву - удельный выброс г -го загрязняющего вещества j -го двигателя на единицу мощности ( г/кВт.ч) в течение часа. Принимается по данным таблицы 8.2.8;

I

Ne - эффективная мощность дизеля, кВт. Значения Ne приведены в таблице 8.2.8;

- коэффициент использования мощности. Определяет среднюю эксплуатационную нагрузку дизеля. Принимается по таблице 8.2.8;

Т - суммарное время работы данной машины (в сутки, месяц, год), в часах;

Kj - коэффициент влияния технического состояния дизелей. Принимается равным 1,2 для дизелей со сроком эксплуатации более двух лет и равным 1,0 для дизелей со сроком эксплуатации менее двух лет;

Kf - коэффициент влияния климатических условий работы дизелей. Принимается равным 1,2 для районов, расположенных южнее 44" северной широты и равным 0,8 для районов севернее 60" северной широты. Для остальных районов Кf =1,0.

Примечание: Значения 0,7 и 0,3 в формуле (8.5) означают доли времени работы двигателя соответственно на холостом ходу и под нагрузкой.

Таблица 8.2.8

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ e'j и для различных видов путевой
техники

| NN п/п | Наименование путевых машин | Мощно сть дизеля № кВт | Коэффиц иент использо вания мощност и | Наименова ние загрязняющ его вещества | Значения удельных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 4 г/ч | г/кВт.ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Дрезины ДГКУ и | 183,8 | 0,15 | СО | 200,00 | 3,01 |
|  |  |  |  | МОх | 500,00 | 11,45 |

|  | Мотовозы МПТ-4 |  |  | Сажа | 2,50 | 0,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Балластоочистительные машины БМС | 294,1 | 0,5 | СО | 310,00 | 3,04 |
|  |  |  |  | 1/Ох | 830,00 | 11,62 |
|  |  |  |  | Сажа | 4,00 | 0,41 |
| 3. | Выправочно-подбив- рихтовоч. машины ВПР-1200 | 177 | 0,4 | СО | 180,00 | 3,00 |
|  |  |  |  | МОх | 460,00 | 11,40 |
|  |  |  |  | Сажа | 2,30 | 0,38 |
| 4. | Выправочно- подбивочные машины ВПО-ЗООО | 220,6 | 0,4 | СО | 240,00 | 3,01 |
|  |  |  |  | NOx | 600,00 | 11,45 |
|  |  |  |  | Сажа | 3,00 | 0,41 |
| 5. | Путеукладочные краны УК-25/9 | 110,3 | 0,3 | СО | 120,0 | 2,99 |
|  |  |  |  | NOx | 300,0 | 11,33 |
|  |  |  |  | Сажа | 1,5 | 0,36 |

Максимально разовые выбросы керосина и диоксида серы определяются по формулам:

- В режиме холостого хода:

М = qiXx X Vn, г/с,

где q^ - удельный выброс i-го загрязняющего вещества по таблице 5.13.1 методики,

г

литр X с ’

Vn - рабочий объем двигателя, литр.

- При работе с нагрузкой:

М.. = q’ x Км, г/с,

где q° - удельный выброс i-го загрязняющего вещества по таблице 5.13.1 методики , г

кВт x с

Nu - максимальная мощность двигателя, кВт.

Средневзвешенное значение максимально разового выброса керосина и диоксида серы определяется по формуле:

n

мо = Z м.. XT к, г/с,

к=1

где Мо - максимально разовый выброс керосина и диоксида серы при работе на к-том режиме (для режима холостого хода М’ = М?ж, для работы с нагрузкой М°к = М’), г/с.

Валовый выброс керосина и диоксида серы определяется по формуле:

G = £м’ x тк x3,6 x T x IO’3, т/год.

к=1

Удельные выбросы керосина и диоксида серы при работе двигателя на каждом режиме ( q°^ и q он):

| Режим работы | Единица | Наименование загрязняющих |
| --- | --- | --- |

|  | измерения | веществ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Керосин | Оксиды серы |
| Без нагрузки на холостом ходу | г —— (qL) литр х с | 7,0-10-4 | 1,5-10-4 |
| С нагрузкой | J (Ч1°н) кВт х с | 3,6-10’3 | 0,8-10-3 |

Дрезина широкой колеи с краном 3,5 т (№ 11)

Исходные данные:

Тип СЖПС: Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т

8-ми часовой рабочий день, но в рабочем состоянии в день -15 мин, в том числе по режимам:

- режим (въезд тепловоза на территорию предприятия) - работа с нагрузкой (25%): 5 мин;

- режим (закрепление вагонов, разгрузка-погрузка) - режим холостого хода (25%): 5 мин;

- режим (отъезд тепловоза с территории предприятия) - работа с нагрузкой (25%): 5 мин.

Доли времени работы двигателя на каждом режиме:

- режим - 25%: т1 = 0,333;

- режим - 25%: т2 = 0,333;

- режим - 25%: т3 = 0,333.

Суммарное время работы: Т = 7,04 ч/год, 0,88 дня.

Рабочий объем двигателя: Vn = 11 литров.

Максимальная мощность двигателя: Nm = 183,8 кВт.

Учитывая время непрерывной работы дрезины на территории предприятия (15 мин), согласно при расчете максимально разовых выбросов введен коэффициент двадцатиминутного осреднения: 15/20 = 0,75.

Mij = (0,7eij/+0.3eijNe*Km)*Kf*Kt/36OO, г/с

Gij = (0,7eij/+0.3eijNe*Km)*T*Kf*Kt*10-6, т/год

- Углерод оксид (код 0337):

М = (0,7*200+0,3*3,01* 183,8*0,15)*1*1,2/3600= 0,054965 г/с

G = (0,7*200+0,3*3,01*183,8*0,15)*0,88*1*1,2*10-6 = 0,000174	т/год

- NOX

М = (0,7*500+0,3* 11,33*183,8*0,15)*1*1,2/3600= 0,147903 г/с

G = (0,7*500+0,3*11,33*183,8*0,15)*0,88*1*1,2*10-6 = 0,000469	т/год

- Азота диоксид (Азот (IV) оксид) (код 0301):

С учетом трансформации окислов азота в атмосфере получаем:

М = 0,8* 0,147903 = 0,118322 г/с

G = 0,8* 0,000469 = 0,000375 т/год

- Азот (II) оксид (Азота оксид) (код 0304):

С учетом трансформации окислов азота в атмосфере получаем:

М = 0,13* 0,147903 = 0,019227 г/с

Углерод (Сажа) (код 0328):

G = 0,13* 0,000469 = 0,000061 т/год

•

М = (0,7*2,50+0,3*0,40*183,8*0,15)*1*1,2/3600= 0,001686 г/с

G = (0,7*2,50+0,3*0,40*183,8*0,15)*0,88*1*1,2*10-6 = 0,000005 т/год

- Сера диоксид (Ангидрид сернистый) (код 0330):

Максимально разовый выброс:

- в режиме холостого хода:

Мхх =1,5*10-4*11 = 0,00165 г/с

- при работе с нагрузкой:

Мн =0,8*10-3*183,8 = 0,14704 г/с

- средневзвешенное значение:

М0 = (0,14704*0,333+0,00165*0,333+0,14704*0,333)*0,75=0,073859 г/с

Валовый выброс:

G = (0, 14704*0,333+0,00165*0,333+0, 14704*0,333)*3,6*0,88*10-3 =3,12E-04 т/год.

- Керосин (код 2732):

Максимально разовый выброс:

- в режиме холостого хода:

Мхх =7*10-4*11 = 0,0077 г/с

- при работе с нагрузкой:

Мн =3,6*10-3*183,8 = 0,66168 г/с

- средневзвешенное значение:

М0 = (0,66168*0,333+0,0077*0,333+0,66168*0,333)*0,75 = 0,332432 г/с

Валовый выброс:

G = (0, 66168*0,333+0,0077*0,333+0, 66168*0,333)*3,6*0,88*10-3 = 1,40E-03 т/год.

В детальный расчет рассеивания загрязняющих веществ не включены выбросы оксида азота(0304) и диоксида азота(0301) при работе дизелей тепловозов согласно п.17 раздела 2.1. Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.СПб.,2012 г. (стр.102).

Результаты расчета

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,118322 | 0,000375 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,019227 | 0,000061 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,001686 | 0,000005 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,073859 | 3,12E-04 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,054965 | 0,000174 |
| 2732 | Керосин | 0,332432 | 1,40E-03 |

Сварочные работы (ИЗА N 6512)

Аппарат сварочный

При определении выделений (выбросов) в сварочных процессах используются расчетные методы с применением удельных показателей выделения загрязняющих веществ (на единицу массы расходуемых сварочных материалов; на длину реза; на единицу оборудования; на единицу массы расходуемых наплавочных материалов).

При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется сварочным аэрозолем, в составе которого в зависимости от вида сварки, марок электродов и флюса находятся вредные для здоровья оксиды металлов, а также газообразные соединения.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с ГОСТ Р 56164-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов при сварочных работах на основе удельных показателей», МУ к практическим работам «Комплексная оценка источников выбросов в атмосферный воздух» 2004.

Агрегат сварочный (генератор)

Расчеты производились по:

- "Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выделений)" СПб, НИИ Атмосфера, 2000

- "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" (Дополненное и переработанное). СПб, НИИ Атмосфера, 2012

- Методическое письмо ФГУП "НИИ Атмосфера" (№ 1-1001/08-0-1 от 11.06.2008г.) (Уточнение по сварке)

Коэффициент трансформации оксидов азота в диоксид, согласно п.2.2.4,

KNO2=0,8

Коэффициент трансформации оксидов азота в оксид, согласно п.2.2.4,

KNO=0,13

Расход сварочных материалов за период интенсивной работы, BMAX — 8,43 кг/день;

Число дней работы,— 1,8 дня; (14,25 ч)

Рабочий день, S— 8 час.

Расход сварочных электродов за время работы, В - 0,012 т (12 кг).

На площадке будет работать 1 единица сварочного аппарата. МР-3

Сварочная аэрозоль 11,5 г/кг

Максимальная продолжительность работы в течение 20 минут, в минутах, TN=20 Работы проводятся на открытой площадке.

Норма образования отхода огарков составит, 14,3%, тогда расчетное значение электродов составит: Вэ=12*(100-14,3)*10-2=10,284 кг.

Отходы огарков составят 1,716 кг или 0,002т.

Валовый выброс ЗВ, т/год,

M=g«B*10-6

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с,

G= g -Bmax/3600/S-TN/20

Примесь: 0123 диЖелезо триоксид

Валовый выброс ЗВ, т/год,

М = 9,77-10,284 *10’6=0,000101 т/период, Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = 9,77-8,43/3600/8-20/20=0,002859 г/с.

Примесь: 0143 Марганец и его соединения М = 1,73-10,284 *10’6= 0,000018 т/период, G =1,73-8,43/3600/8-20/20= 0,000506 г/с

| Код вещества | Наименование вещества | Удельные величины выбросов ЗВ, г/кг | т/период | г/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%) | - | - | - |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид ) | 9,77 | 0,000101 | 0,002859 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 1,73 | 0,000018 | 0,000506 |
| 0344 | Фториды (в пересчете на F) | - | - | - |
| 0342 | Фтористый водород | - | - | - |
| 0301 | Диоксид азота | - | - | - |
| 0337 | Оксид углерода | - | - | - |

Приложение 2.1

УПРЗА «ЭКОЛОГ» 4.70
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ЗабИЖТ ИрГУПС
Регистрационный номер: 60008850

Предприятие: 111, ИП ЮЙ Ю.С.

Город: 3022, Забайкальский край

Район: 4, Хилокский район п. Жипхеген

Адрес предприятия:

Разработчик:

ИНН:

ОКПО:

Отрасль:

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 6, Существующее положение

ВР: 2, Лето. Строительство

Расчетные константы:	S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Метеорологические параметры

| Расчетная температура наиболее холодного месяца, ° C: | -25,5 |
| --- | --- |
| Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: | 22,4 |
| Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: | 200 |
| U* - скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с: | 7,4 |
| Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: | 1,29 |
| Скорость звука, м/с: | 331 |

Параметры источников выбросов

Учет:

"%"	- источник учитывается с исключением из фона;

"+"	- источник учитывается без исключения из фона;

"-"	- источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

Типы источников:

- - Точечный;

- - Линейный;

- - Неорганизованный;

- - Совокупность точечных источников;

- - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

- - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

- - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

- - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

- - Точечный, с выбросом вбок;

- - Свеча;

11- Неорганизованный (полигон);

12 - Передвижной.

| Учет при расч. | № ист. | Наименование источника | Вар. | Тип | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) | Объем ГВС (куб.м/с) | Скорость ГВС (м/с) | Плотност ь ГВС, (кг/куб.м) | Темп. ГВС (°С) | Ширина источ. (м) | Отклонение выброса, град |  | Коэф р^л. | Координаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 (м) | Y1 (м) | X2 (м) | Y2 (м) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угол | Направл. |  |  |  |  |  |
| № пл.: 1, № цеха: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 6001 | Работа СЖПС | 1 | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 3,00 | - | - | 1,2 | 42,00 | -129,00 | 44,00 | -127,00 |

| Код в-ва |  |  |  |  | Лето |  |  |  | Зима |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование вещества | (г/с) , | Выброс, (т/г) | F | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,001686 | 0,000005 | 1 | 0,06 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,073859 | 0,000312 | 1 | 0,75 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,054965 | 0,000174 | 1 | 0,06 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2732 | Керосин | 0,332432 | 0,001400 | 1 | 1,40 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| + | 6501 | Работа Компрессор | 1 | 1 | 5,00 | 0,10 | 0,02 | 3,03 | 1,29 | 450,00 | 0,00 | - | - | 1,2 | -104,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Код в-ва |  |  |  |  | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование вещества | (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,008533 | 0,000221 | 1 | 0,39 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,001386 | 0,000036 | 1 | 0,03 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,000555 | 0,000014 | 1 | 0,03 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,001333 | 0,000034 | 1 | 0,02 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,006888 | 0,000179 | 1 | 0,01 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,300000E-0 8 | 3,000000E-10 | 1 | 0,00 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325 | Формальдегид | 0,000133 | 0,000003 | 1 | 0,02 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2732 | Керосин | 0,003222 | 0,000083 | 1 | 0,02 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| + | 6502 | Работа Бульдозер | 1 | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 3,00 | - | - | 1,2 | -18,00 | -3,00 | -13,00 | 1,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,001590 | 0,000171 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000258 | 0,000028 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,000238 | 0,000026 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,000320 | 0,000036 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,007008 | 0,000821 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2732 | Керосин | 0,000947 | 0,000109 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,008265 | 0,017225 | 1 | 0,14 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| + | 6503 | Работа вышки | 1 | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 3,00 | - | - | 1,2 | -7,50 | -33,50 | -2,50 | -28,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код в-ва | Наименование вещества | (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,001590 | 0,000072 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000258 | 0,000012 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,000238 | 0,000011 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,000320 | 0,000016 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,007008 | 0,000356 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2732 | Керосин | 0,000947 | 0,000005 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| + | 6504 | Работа крана | 1 | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 5,00 | - | - | 1,2 | -32,50 | 47,00 | -30,50 | 49,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код в-ва | Наименование вещества | (г/с) , | Выброс, (т/г) | F | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,001590 | 0,000171 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000258 | 0,000028 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,000238 | 0,000026 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,000320 | 0,000036 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,007008 | 0,000821 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2732 | Керосин | 0,000947 | 0,000109 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| + | 6505 | Работа котлы битумные | 1 | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 2,00 | - | - | 1,2 | -86,00 | 135,50 | -81,00 | 139,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | Лето |  | Зима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код в-ва | Наименование вещества | (г/с) , | Выброс, (т/г) | F | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000960 | 0,000040 | 1 | 0,02 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000156 | 0,000006 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,000156 | 0,000007 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,000193 | 0,000009 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,004204 | 0,000196 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2732 | Керосин | 0,000569 | 0,000026 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| + | 6506 | Работа погрузчика | 1 | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 3,00 | - | - | 1,2 | -22,50 | 17,50 | -19,50 | 19,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код в-ва | Наименование вещества | (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000960 | 0,000034 | 1 | 0,02 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000156 | 0,000006 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,000156 | 0,000006 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,000193 | 0,000007 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,004204 | 0,000569 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2732 | Керосин | 0,000569 | 0,000021 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| + | 6507 | Работа авт. бурильно-кран | 1 | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 2,00 | - | - | 1,2 | -55,50 | 69,50 | -50,50 | 73,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Выброс |  |  |  | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код в-ва | Наименование вещества | (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,001590 | 0,000095 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000258 | 0,000015 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,000238 | 0,000014 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,000320 | 0,000021 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,007008 | 0,000947 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2732 | Керосин | 0,000947 | 0,000064 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| + | 6508 | Работа автомобиль | 1 | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 3,00 | - | - | 1,2 | 9,00 | -54,50 | 14,00 | -50,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код в-ва | Наименование вещества | (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,001590 | 0,000205 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000258 | 0,000040 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,000238 | 0,000038 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,000320 | 0,000054 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,007008 | 0,001246 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2732 | Керосин | 0,000947 | 0,000163 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| + | 6509 | Работа трактор | 1 | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 3,00 | - | - | 1,2 | 22,50 | -82,00 | 27,50 | -78,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Выброс _ ... |  |  |  | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код в-ва | наименование вещества | (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,001590 | 0,000117 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000258 | 0,000019 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,000238 | 0,000018 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,000320 | 0,000026 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,007008 | 0,000592 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2732 | Керосин | 0,000947 | 0,000077 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| + | 6510 | Работа экскаватора | 1 | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 3,00 | - | - | 1,2 | 37,50 | -113,00 | 42,50 | -109,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код в-ва | Наименование вещества | (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,001590 | 0,000164 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000258 | 0,000027 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,000238 | 0,000025 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,000320 | 0,000036 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,007008 | 0,000816 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2732 | Керосин | 0,000947 | 0,000107 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| + | 6512 | Работа Сварка | 1 | 1 | 5,00 | 0,10 | 0,02 | 3,03 | 1,29 | 450,00 | 0,00 | - | - | 1,2 | -77,50 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,002859 | 0,000101 | 1 | 0,00 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000506 | 0,000018 | 1 | 0,46 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Выбросы источников по веществам

Типы источников:

- - Точечный;

- - Линейный;

- - Неорганизованный;

- - Совокупность точечных источников;

- - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

- - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

- - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

- - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

- - Точечный, с выбросом в бок;

- - Свеча;

11- Неорганизованный (полигон);

12 - Передвижной.

Вещество: 0123
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 6512 | 1 | 0,002859 | 1 | 0,00 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,002859 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

Вещество: 0143

Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 6512 | 1 | 0,000506 | 1 | 0,46 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,000506 |  | 0,46 |  |  | 0,00 |  |  |

Вещество: 0301
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 6501 | 1 | 0,008533 | 1 | 0,39 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6502 | 3 | 0,001590 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6503 | 3 | 0,001590 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6504 | 3 | 0,001590 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6505 | 3 | 0,000960 | 1 | 0,02 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6506 | 3 | 0,000960 | 1 | 0,02 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6507 | 3 | 0,001590 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6508 | 3 | 0,001590 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6509 | 3 | 0,001590 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6510 | 3 | 0,001590 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,021583 |  | 0,72 |  |  | 0,00 |  |  |

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азота оксид)

| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 6501 | 1 | 0,001386 | 1 | 0,03 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6502 | 3 | 0,000258 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6503 | 3 | 0,000258 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6504 | 3 | 0,000258 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6505 | 3 | 0,000156 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6506 | 3 | 0,000156 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6507 | 3 | 0,000258 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6508 | 3 | 0,000258 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6509 | 3 | 0,000258 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6510 | 3 | 0,000258 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,003504 |  | 0,06 |  |  | 0,00 |  |  |

Вещество: 0328
Углерод (Сажа)

| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 6001 | 3 | 0,001686 | 1 | 0,06 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6501 | 1 | 0,000555 | 1 | 0,03 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6502 | 3 | 0,000238 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6503 | 3 | 0,000238 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6504 | 3 | 0,000238 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6505 | 3 | 0,000156 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6506 | 3 | 0,000156 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6507 | 3 | 0,000238 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6508 | 3 | 0,000238 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6509 | 3 | 0,000238 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6510 | 3 | 0,000238 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,004219 |  | 0,16 |  |  | 0,00 |  |  |

Вещество: 0330
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 6001 | 3 | 0,073859 | 1 | 0,75 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6501 | 1 | 0,001333 | 1 | 0,02 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6502 | 3 | 0,000320 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6503 | 3 | 0,000320 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6504 | 3 | 0,000320 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6505 | 3 | 0,000193 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6506 | 3 | 0,000193 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6507 | 3 | 0,000320 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6508 | 3 | 0,000320 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6509 | 3 | 0,000320 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6510 | 3 | 0,000320 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Итого: | 0,077818 |  | 0,80 |  | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0337
Углерод оксид

| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 6001 | 3 | 0,054965 | 1 | 0,06 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6501 | 1 | 0,006888 | 1 | 0,01 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6502 | 3 | 0,007008 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6503 | 3 | 0,007008 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6504 | 3 | 0,007008 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6505 | 3 | 0,004204 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6506 | 3 | 0,004204 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6507 | 3 | 0,007008 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6508 | 3 | 0,007008 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6509 | 3 | 0,007008 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6510 | 3 | 0,007008 | 1 | 0,01 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,119317 |  | 0,13 |  |  | 0,00 |  |  |

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 6501 | 1 | 1,300000E-08 | 1 | 0,00 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,000000 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

Вещество: 1325
Формальдегид

| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 6501 | 1 | 0,000133 | 1 | 0,02 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,000133 |  | 0,02 |  |  | 0,00 |  |  |

Вещество: 2732
Керосин

| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 6001 | 3 | 0,332432 | 1 | 1,40 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6501 | 1 | 0,003222 | 1 | 0,02 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6502 | 3 | 0,000947 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6503 | 3 | 0,000947 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6504 | 3 | 0,000947 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6505 | 3 | 0,000569 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6506 | 3 | 0,000569 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 1 | 6507 | 3 | 0,000947 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6508 | 3 | 0,000947 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6509 | 3 | 0,000947 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6510 | 3 | 0,000947 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,343421 |  | 1,46 |  |  | 0,00 |  |  |

Вещество: 2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 6502 | 3 | 0,008265 | 1 | 0,14 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,008265 |  | 0,14 |  |  | 0,00 |  |  |

Выбросы источников по группам суммации

Типы источников:

- - Точечный;

- - Линейный;

- - Неорганизованный;

- - Совокупность точечных источников;

- - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

- - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

- - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

- - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

- - Точечный, с выбросом в бок;

- - Свеча;

11- Неорганизованный (полигон);

12 - Передвижной.

Группа суммации: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

| № пл. | № цех . | № ист. | Тип | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 6501 | 1 | 0301 | 0,008533 | 1 | 0,39 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6502 | 3 | 0301 | 0,001590 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6503 | 3 | 0301 | 0,001590 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6504 | 3 | 0301 | 0,001590 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6505 | 3 | 0301 | 0,000960 | 1 | 0,02 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6506 | 3 | 0301 | 0,000960 | 1 | 0,02 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6507 | 3 | 0301 | 0,001590 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6508 | 3 | 0301 | 0,001590 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6509 | 3 | 0301 | 0,001590 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6510 | 3 | 0301 | 0,001590 | 1 | 0,04 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6001 | 3 | 0330 | 0,073859 | 1 | 0,75 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6501 | 1 | 0330 | 0,001333 | 1 | 0,02 | 22,89 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6502 | 3 | 0330 | 0,000320 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6503 | 3 | 0330 | 0,000320 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6504 | 3 | 0330 | 0,000320 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6505 | 3 | 0330 | 0,000193 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6506 | 3 | 0330 | 0,000193 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6507 | 3 | 0330 | 0,000320 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6508 | 3 | 0330 | 0,000320 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6509 | 3 | 0330 | 0,000320 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 6510 | 3 | 0330 | 0,000320 | 1 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,099401 |  | 0,95 |  |  | 0,00 |  |  |

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

| Код | Наименование вещества | Предельно допустимая концентрация |  |  |  |  |  | Фоновая концентр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчет максимальных концентраций |  | Расчет среднегодовых |  | Расчет среднесуточных |  |  |  |
|  |  | Тип | Значение | Тип | Значение | Тип | Значение | Учет | Интерп. |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | - | - | ПДК с/с | 0,040 | ПДК с/с | 0,040 | Нет | Нет |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,010 | ПДК с/с | 0,001 | ПДК с/с | 0,001 | Нет | Нет |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,200 | ПДК с/с | 0,040 | ПДК с/с | 0,040 | Да | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,400 | ПДК с/с | 0,060 | ПДК с/с | 0,060 | Да | Нет |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,150 | ПДК с/с | 0,050 | ПДК с/с | 0,050 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р | 0,500 | ПДК с/с | 0,050 | ПДК с/с | 0,050 | Да | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,000 | ПДК с/с | 3,000 | ПДК с/с | 3,000 | Да | Нет |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | - | - | ПДК с/с | 1,000E-06 | ПДК с/с | 1,000E-06 | Да | Нет |
| 1325 | Формальдегид | ПДК м/р | 0,050 | ПДК с/с | 0,010 | ПДК с/с | 0,010 | Нет | Нет |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,200 | - | - | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,300 | ПДК с/с | 0,100 | ПДК с/с | 0,100 | Нет | Нет |
| 6204 | Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид | Группа суммации | - | Группа суммации | - | Группа суммации | - | Нет | Нет |

Посты измерения фоновых концентраций

| № поста | Наименование | Координаты (м) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | Пост учета фона | 0,00 | 0,00 |

|  |  | Максимальная концентрация * |  |  |  | Средняя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование вещесша | Штиль | Север | Восток | Юг | Запад | концентрация |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,000 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,000 |
| 0337 | Углерод оксид | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0,000 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 2,100E-0 | 2,100E-0 | 2,100E-0 | 2,100E-0 | 2,100E-0 | 0,000 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,000 |

*

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Перебор метеопараметров при расчете

Уточненный перебор

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

Расчетные области

Расчетные площадки

| Код | Тип | Полное описание площадки |  |  |  |  | Зона влияния (м) | Шаг (м) |  | Высота (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  | Ширина (м) |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  |  | По ширине | По длине |  |
| 1 | Полное описание | -372,00 | -13,25 | 326,50 | -13,25 | 684,50 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 2,00 |

Расчетные точки

| Код | Координаты (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 177,50 | -9,00 | 2,00 | застройка | Расчетная точка |
| 2 | 190,50 | -166,50 | 2,00 | застройка | Расчетная точка |
| 3 | 51,00 | 218,50 | 2,00 | застройка | Расчетная точка |
| 4 | -317,50 | 199,50 | 2,00 | застройка | Расчетная точка |
| 5 | -224,50 | 295,50 | 2,00 | застройка | Расчетная точка |
| 6 | 60,00 | 170,00 | 2,00 | на границе жилой зоны | Расчетная точка |
| 7 | 161,00 | -256,50 | 2,00 | на границе жилой зоны | Расчетная точка |
| 8 | -294,00 | 239,00 | 2,00 | на границе жилой зоны | Расчетная точка |
| 9 | 63,00 | 90,50 | 2,00 | на границе СЗЗ | Расчетная точка |
| 10 | -28,50 | -182,00 | 2,00 | на границе СЗЗ | Расчетная точка |
| 11 | -127,00 | -3,00 | 2,00 | на границе СЗЗ | Расчетная точка |
| 12 | -17,50 | 26,00 | 2,00 | на границе производственной зоны | Расчетная точка |
| 13 | 106,50 | -77,50 | 2,00 | на границе производственной зоны | Расчетная точка |
| 14 | -197,00 | 42,50 | 2,00 | на границе производственной зоны | Расчетная точка |

Результаты расчета и вклады по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

- -	точка	на	границе	охранной	зоны

- -	точка	на	границе	производственной зоны

- -	точка	на	границе	СЗЗ

- - на границе жилой зоны

- - на границе застройки

- -	точки	квотирования

Вещество: 0123
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

| № | Коорд Ж(м) | Коорд У(м) | Высота (м) | Концентр ■ (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр ветр | Скор ветр | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 1 | 177,50 | -9,00 | 2,00 | - | 0,002 | 296 | 6,60 | - | - | - | - | 5 |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6512 0,00 0,002 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 190,50 | -166,50 | 2,00 | - | 0,001 | 316 | 7,40 | - | - | - | - | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6512	0,00	0,001	100,0

| 3 | 51,00 | 218,50 | 2,00 | - | 0,004 | 231 | 1,70 | - | - | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6512 0,00 0,004 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | -317,50 | 199,50 | 2,00 | - | 0,002 | 109 | 5,20 | - | - | - | - | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6512	0,00	0,002	100,0

| 5 | -224,50 | 295,50 | 2,00 | - | 0,002 | 141 | 3,90 | - | - | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6512 0,00 0,002 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 60,00 | 170,00 | 2,00 | - | 0,004 | 248 | 1,60 | - | - | - | - | 4 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6512	0,00	0,004	100,0

| 7 | 161,00 | -256,50 | 2,00 | - | 8,816E-04 | 327 | 7,40 | - | - | - | - | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6512 0,00 8,816E-04 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | -294,00 | 239,00 | 2,00 | - | 0,002 | 120 | 4,90 | - | - | - | - | 4 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6512	0,00	0,002	100,0

| 9 | 63,00 | 90,50 | 2,00 | - | 0,005 | 280 | 1,60 | - | - | - | - | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6512 0,00 0,005 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | -28,50 | -182,00 | 2,00 | - | 0,002 | 351 | 7,40 | - | - | - | - | 3 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6512	0,00	0,002	100,0

| 11 | -127,00 | -3,00 | 2,00 | - | 0,006 | 23 | 1,50 | - | - |  | - | - | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6512 |  | 0,00 |  |  | 0,006 |  | 100,0 |  |  |
| 12 | -17,50 | 26,00 | 2,00 | - | 0,007 | 326 | 1,30 | - | - |  | - | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |

| 1 | 1 | 6512 | 0,00 | 0,007 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 106,50 -77,50 | 2,00 | - 0,002 | 316 5,80 - | - | - - 2 |
| Площадка Цех |  | Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |
| 1 | 1 | 6512 | 0,00 | 0,002 | 100,0 |

| 14 | -197,00 | 42,50 | 2,00 | - | 0,005 | 59 | 1,50 | - | - | - | - | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Площадка | Цех | Источник | Вклад (д. ПДК) | Вклад (мг/куб.м) | Вклад % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6512 | 0,00 | 0,005 | 100,0 |

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

| № | Коорд Ж(м) | Коорд У(м) | Высота (м) | Концентр (д. П ДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр ветр а— | Скор ветр а— | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 12 | -17,50 | 26,00 | 2,00 | 0,12 | 0,001 | 326 | 1,30 | - | - | - | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6512 |  | 0,12 |  |  | 0,001 | 100,0 |  |  |
| 11 | -127,00 | -3,00 | 2,00 | 0,10 | 9,765E-04 | 23 | 1,50 | - | - | - | - | 3 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6512	0,10	9,765E-04	100,0

| 14 | -197,00 | 42,50 | 2,00 | 0,09 | 8,575E-04 | 59 | 1,50 | - | - | - | - | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6512 0,09 8,575E-04 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 63,00 | 90,50 | 2,00 | 0,08 | 8,321E-04 | 280 | 1,60 | - | - | - | - | 3 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6512	0,08	8,321E-04	100,0

| 6 | 60,00 | 170,00 | 2,00 | 0,08 | 7,860E-04 | 248 | 1,60 | - | - | - | - | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6512 0,08 7,860E-04 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 51,00 | 218,50 | 2,00 | 0,07 | 6,647E-04 | 231 | 1,70 | - | - | - | - | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6512	0,07	6,647E-04	100,0

| 5 | -224,50 | 295,50 | 2,00 | 0,04 | 3,845E-04 | 141 | 3,90 | - | - | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6512 0,04 3,845E-04 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | -294,00 | 239,00 | 2,00 | 0,03 | 3,480E-04 | 120 | 4,90 | - | - | - | - | 4 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6512	0,03	3,480E-04	100,0

| 4 | -317,50 | 199,50 | 2,00 | 0,03 | 3,380E-04 | 109 | 5,20 | - | - | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6512 0,03 3,380E-04 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 106,50 | -77,50 | 2,00 | 0,03 | 3,180E-04 | 316 | 5,80 | - | - | - | - | 2 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

| 1 | 177,50 | -9,00 | 2,00 | 0,03 | 2,930E-04 | 296 | 6,60 | - | - |  | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6512 |  | 0,03 |  |  | 2,930E-04 |  | 100,0 |  |  |
| 10 | -28,50 | -182,00 | 2,00 | 0,03 | 2,708E-04 | 351 | 7,40 | - | - |  | - | - | 3 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |

1	1	6512	0,03	3,180E-04	100,0

1	1

6512

0,03

2,708E-04	100,0

| 2 | 190,50 | -166,50 | 2,00 | 0,02 | 1,897E-04 | 316 | 7,40 | - | - | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6512 0,02 1,897E-04 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 161,00 | -256,50 | 2,00 | 0,02 | 1,560E-04 | 327 | 7,40 | - | - | - | - | 4 |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 1 1 6512 0,02 1,560E-04 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 0301
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| № | Коорд Ж(м) | Коорд У(м) | Высота (м) | Концентр (д. П ДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр ветр а— | Скор ветр а— | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 12 | -17,50 | 26,00 | 2,00 | 0,40 | 0,080 | 324 | 0,70 | 0,27 | 0,055 | 0,27 | 0,055 | 2 |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 0,06 0,012 14,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | -197,00 | 42,50 | 2,00 | 0,36 | 0,072 | 45 | 1,40 | 0,27 | 0,055 | 0,27 | 0,055 | 2 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6501	0,08	0,016	21,8

| 11 | -127,00 | -3,00 | 2,00 | 0,35 | 0,070 | 10 | 1,50 | 0,27 | 0,055 | 0,27 | 0,055 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 0,07 0,014 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | -224,50 | 295,50 | 2,00 | 0,34 | 0,067 | 143 | 2,10 | 0,27 | 0,055 | 0,27 | 0,055 | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6501	0,04	0,008	12,3

| 6 | 60,00 | 170,00 | 2,00 | 0,33 | 0,067 | 258 | 1,60 | 0,27 | 0,055 | 0,27 | 0,055 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 0,05 0,011 16,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 63,00 | 90,50 | 2,00 | 0,33 | 0,066 | 286 | 1,60 | 0,27 | 0,055 | 0,27 | 0,055 | 3 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6501	0,05	0,010	15,6

| 13 | 106,50 | -77,50 | 2,00 | 0,33 | 0,066 | 296 | 0,50 | 0,27 | 0,055 | 0,27 | 0,055 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6508 0,01 0,002 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 51,00 | 218,50 | 2,00 | 0,33 | 0,066 | 242 | 1,60 | 0,27 | 0,055 | 0,27 | 0,055 | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6501	0,05	0,010	15,4

| 8 | -294,00 | 239,00 | 2,00 | 0,32 | 0,065 | 121 | 1,50 | 0,27 | 0,055 | 0,27 | 0,055 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 0,03 0,007 10,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | -28,50 | -182,00 | 2,00 | 0,32 | 0,064 | 10 | 0,60 | 0,27 | 0,055 | 0,27 | 0,055 | 3 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6508	9,46E-03	0,002	2,9

| 4 | -317,50 | 199,50 | 2,00 | 0,32 | 0,064 | 109 | 1,30 | 0,27 | 0,055 |  | 0,27 | 0,055 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6501 |  | 0,03 |  |  | 0,006 |  | 10,1 |  |  |
| 2 | 190,50 | -166,50 | 2,00 | 0,31 | 0,063 | 305 | 0,80 | 0,27 | 0,055 |  | 0,27 | 0,055 | 5 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6501 |  | 6,67E-03 |  |  | 0,001 |  | 2,1 |  |  |
| 7 | 161,00 | -256,50 | 2,00 | 0,31 | 0,062 | 324 | 1,40 | 0,27 | 0,055 |  | 0,27 | 0,055 | 4 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

| 1 1 6501 8,29E-03 0,002 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 177,50 | -9,00 | 2,00 | 0,31 | 0,061 | 276 | 0,50 | 0,27 | 0,055 | 0,27 | 0,055 | 5 |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 1 1 6501 6,22E-03 0,001 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азота оксид)

| № | Коорд Ж(м) | Коорд У(м) | Высота (м) | Концентр (д. П ДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр ветр | Скор ветр | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 12 | -17,50 | 26,00 | 2,00 | 0,11 | 0,042 | 324 | 0,70 | 0,09 | 0,038 | 0,09 | 0,038 | 2 |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 4,74E-03 0,002 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | -197,00 | 42,50 | 2,00 | 0,10 | 0,041 | 45 | 1,40 | 0,09 | 0,038 | 0,09 | 0,038 | 2 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6501	6,34E-03	0,003	6,2

| 11 | -127,00 | -3,00 | 2,00 | 0,10 | 0,040 | 10 | 1,50 | 0,09 | 0,038 | 0,09 | 0,038 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 5,73E-03 0,002 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | -224,50 | 295,50 | 2,00 | 0,10 | 0,040 | 143 | 2,10 | 0,09 | 0,038 | 0,09 | 0,038 | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6501	3,37E-03	0,001	3,4

| 6 | 60,00 | 170,00 | 2,00 | 0,10 | 0,040 | 258 | 1,60 | 0,09 | 0,038 | 0,09 | 0,038 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 4,44E-03 0,002 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 63,00 | 90,50 | 2,00 | 0,10 | 0,040 | 286 | 1,60 | 0,09 | 0,038 | 0,09 | 0,038 | 3 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6501	4,19E-03	0,002	4,2

| 13 | 106,50 | -77,50 | 2,00 | 0,10 | 0,040 | 296 | 0,50 | 0,09 | 0,038 | 0,09 | 0,038 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6508 1,01E-03 4,050E-04 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 51,00 | 218,50 | 2,00 | 0,10 | 0,040 | 242 | 1,60 | 0,09 | 0,038 | 0,09 | 0,038 | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6501	4,13E-03	0,002	4,1

| 8 | -294,00 | 239,00 | 2,00 | 0,10 | 0,040 | 121 | 1,50 | 0,09 | 0,038 | 0,09 | 0,038 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 2,79E-03 0,001 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | -28,50 | -182,00 | 2,00 | 0,10 | 0,040 | 10 | 0,60 | 0,09 | 0,038 | 0,09 | 0,038 | 3 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6508	7,68E-04	3,070E-04	0,8

| 4 | -317,50 | 199,50 | 2,00 | 0,10 | 0,039 | 109 | 1,30 | 0,09 | 0,038 | 0,09 | 0,038 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 2,60E-03 0,001 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 190,50 | -166,50 | 2,00 | 0,10 | 0,039 | 305 | 0,80 | 0,09 | 0,038 | 0,09 | 0,038 | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6501	5,42E-04	2,167E-04	0,6

| 7 | 161,00 | -256,50 | 2,00 | 0,10 | 0,039 | 324 | 1,40 | 0,09 | 0,038 | 0,09 | 0,038 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 1 6501 6,73E-04 2,691E-04 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 177,50 | -9,00 | 2,00 | 0,10 | 0,039 | 276 | 0,50 | 0,09 | 0,038 | 0,09 | 0,038 | 5 |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 1 1 6501 5,05E-04 2,020E-04 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 0328
Углерод (Сажа)

| № | Коорд Ж(м) | Коорд У(м) | Высота (м) | Концентр (д. П ДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр ■ ветр а— | Скор ■ ветр а— | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 13 | 106,50 | -77,50 | 2,00 | 0,03 | 0,005 | 233 | 0,60 | - | - | - | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6001 |  | 0,03 |  |  | 0,004 | 88,0 |  |  |
| 12 | -17,50 | 26,00 | 2,00 | 0,03 | 0,004 | 164 | 0,60 | - | - | - | - | 2 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	0,01	0,002	35,8

| 10 | -28,50 | -182,00 | 2,00 | 0,03 | 0,004 | 50 | 0,60 | - | - | - | - | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,02 0,004 85,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 190,50 | -166,50 | 2,00 | 0,02 | 0,003 | 289 | 0,70 | - | - | - | - | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	0,01	0,002	71,2

| 7 | 161,00 | -256,50 | 2,00 | 0,02 | 0,002 | 320 | 1,00 | - | - | - | - | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,01 0,002 63,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 177,50 | -9,00 | 2,00 | 0,01 | 0,002 | 232 | 0,80 | - | - | - | - | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	9,77E-03	0,001	76,1

| 11 | -127,00 | -3,00 | 2,00 | 0,01 | 0,002 | 118 | 0,70 | - | - | - | - | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 6,60E-03 9,894E-04 51,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 63,00 | 90,50 | 2,00 | 0,01 | 0,002 | 193 | 0,70 | - | - | - | - | 3 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	6,28E-03	9,421E-04	52,0

| 5 | -224,50 | 295,50 | 2,00 | 9,28E-03 | 0,001 | 144 | 2,60 | - | - | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 3,54E-03 5,317E-04 38,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 60,00 | 170,00 | 2,00 | 8,90E-03 | 0,001 | 194 | 0,70 | - | - | - | - | 4 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	3,29E-03	4,934E-04	36,9

| 14 | -197,00 | 42,50 | 2,00 | 8,62E-03 | 0,001 | 115 | 0,70 | - | - | - | - | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 3,42E-03 5,133E-04 39,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 51,00 | 218,50 | 2,00 | 7,62E-03 | 0,001 | 192 | 0,70 | - | - | - | - | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	2,48E-03	3,726E-04	32,6

| 8 | -294,00 | 239,00 | 2,00 | 6,85E-03 | 0,001 | 126 | 1,00 | - | - | - | - | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6501 |  | 2,36E-03 |  |  | 3,537E-04 | 34,4 |  |  |

| 4 | -317,50 | 199,50 | 2,00 | 5,99E-03 | 8,980E-04 | 118 | 0,80 | - | - | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6501 |  | 1,76E-03 |  |  | 2,642E-04 | 29,4 |  |  |

Вещество: 0330
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| № | Коорд Ж(м) | Коорд У(м) | Высота (м) | Концентр (д. П ДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр ветр | Скор ветр | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 13 | 106,50 | -77,50 | 2,00 | 0,39 | 0,197 | 232 | 0,70 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 2 |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,36 0,178 90,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | -28,50 | -182,00 | 2,00 | 0,36 | 0,181 | 53 | 0,70 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 3 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	0,32	0,162	89,7

| 2 | 190,50 | -166,50 | 2,00 | 0,21 | 0,103 | 285 | 0,90 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,17 0,085 81,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | -17,50 | 26,00 | 2,00 | 0,19 | 0,096 | 159 | 0,90 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 2 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	0,15	0,075	78,2

| 7 | 161,00 | -256,50 | 2,00 | 0,18 | 0,089 | 318 | 0,90 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,14 0,069 78,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 177,50 | -9,00 | 2,00 | 0,17 | 0,085 | 229 | 0,90 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	0,13	0,066	78,2

| 11 | -127,00 | -3,00 | 2,00 | 0,14 | 0,071 | 126 | 1,10 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,10 0,052 73,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 63,00 | 90,50 | 2,00 | 0,13 | 0,067 | 185 | 1,10 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 3 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	0,10	0,049	72,2

| 14 | -197,00 | 42,50 | 2,00 | 0,10 | 0,049 | 125 | 2,40 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,06 0,031 62,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 60,00 | 170,00 | 2,00 | 0,10 | 0,048 | 183 | 2,50 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 4 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	0,06	0,030	61,9

| 3 | 51,00 | 218,50 | 2,00 | 0,09 | 0,043 | 181 | 3,80 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,05 0,024 57,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | -224,50 | 295,50 | 2,00 | 0,07 | 0,035 | 147 | 6,90 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	0,03	0,015	44,1

| 4 | -317,50 | 199,50 | 2,00 | 0,07 | 0,034 | 132 | 6,90 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,03 0,016 46,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | -294,00 | 239,00 | 2,00 | 0,07 | 0,034 | 137 | 7,10 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 4 |

| Площадка | Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |
| --- | --- |
| 1 | 1 6001 0,03 0,016 45,8 |

Вещество: 0337
Углерод оксид

| № | Коорд Х(м) | Коорд У(м) | Высота (м) | Концентр (д. П ДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр ветр а | Скор ветр а | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 13 | 106,50 | -77,50 | 2,00 | 0,39 | 1,948 | 233 | 0,60 | 0,36 | 1,800 | 0,36 | 1,800 | 2 |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,03 0,132 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | -28,50 | -182,00 | 2,00 | 0,39 | 1,937 | 51 | 0,70 | 0,36 | 1,800 | 0,36 | 1,800 | 3 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	0,02	0,120	6,2

| 12 | -17,50 | 26,00 | 2,00 | 0,39 | 1,931 | 164 | 0,60 | 0,36 | 1,800 | 0,36 | 1,800 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,01 0,050 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 190,50 | -166,50 | 2,00 | 0,38 | 1,881 | 288 | 0,80 | 0,36 | 1,800 | 0,36 | 1,800 | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	0,01	0,061	3,3

| 7 | 161,00 | -256,50 | 2,00 | 0,38 | 1,876 | 319 | 0,90 | 0,36 | 1,800 | 0,36 | 1,800 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,01 0,051 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 177,50 | -9,00 | 2,00 | 0,37 | 1,861 | 232 | 0,80 | 0,36 | 1,800 | 0,36 | 1,800 | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	9,55E-03	0,048	2,6

| 11 | -127,00 | -3,00 | 2,00 | 0,37 | 1,859 | 119 | 0,70 | 0,36 | 1,800 | 0,36 | 1,800 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 6,65E-03 0,033 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 63,00 | 90,50 | 2,00 | 0,37 | 1,856 | 192 | 0,70 | 0,36 | 1,800 | 0,36 | 1,800 | 3 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	6,32E-03	0,032	1,7

| 6 | 60,00 | 170,00 | 2,00 | 0,37 | 1,841 | 193 | 0,70 | 0,36 | 1,800 | 0,36 | 1,800 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 3,35E-03 0,017 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | -197,00 | 42,50 | 2,00 | 0,37 | 1,840 | 116 | 0,70 | 0,36 | 1,800 | 0,36 | 1,800 | 2 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	3,48E-03	0,017	0,9

| 3 | 51,00 | 218,50 | 2,00 | 0,37 | 1,835 | 190 | 0,80 | 0,36 | 1,800 | 0,36 | 1,800 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 2,66E-03 0,013 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | -224,50 | 295,50 | 2,00 | 0,37 | 1,833 | 145 | 3,00 | 0,36 | 1,800 | 0,36 | 1,800 | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	1,87E-03	0,009	0,5

| 8 | -294,00 | 239,00 | 2,00 | 0,37 | 1,825 | 129 | 1,00 | 0,36 | 1,800 |  | 0,36 | 1,800 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6001 |  | 1,36E-03 |  |  | 0,007 |  | 0,4 |  |  |
| 4 | -317,50 | 199,50 | 2,00 | 0,36 | 1,823 | 123 | 0,80 | 0,36 | 1,800 |  | 0,36 | 1,800 | 5 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |

1	1	6001	1,38E-03	0,007	0,4

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

| № | Коорд Ж(м) | Коорд У(м) | Высота (м) | Концентр ■ (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр ■ ветр а— | Скор ■ ветр а— | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 1 | 177,50 | -9,00 | 2,00 | - | 2,106E-06 | 297 | 7,40 | - | 2,100E-06 | - | 2,100E-06 | 5 |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 0,00 6,496E-09 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 190,50 | -166,50 | 2,00 | - | 2,104E-06 | 316 | 7,40 | - | 2,100E-06 | - | 2,100E-06 | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6501	0,00	4,293E-09	0,2

| 3 | 51,00 | 218,50 | 2,00 | - | 2,116E-06 | 242 | 1,80 | - | 2,100E-06 | - | 2,100E-06 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 0,00 1,554E-08 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | -317,50 | 199,50 | 2,00 | - | 2,111E-06 | 106 | 3,10 | - | 2,100E-06 | - | 2,100E-06 | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6501	0,00	1,057E-08	0,5

| 5 | -224,50 | 295,50 | 2,00 | - | 2,113E-06 | 143 | 2,20 | - | 2,100E-06 | - | 2,100E-06 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 0,00 1,263E-08 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 60,00 | 170,00 | 2,00 | - | 2,117E-06 | 259 | 1,80 | - | 2,100E-06 | - | 2,100E-06 | 4 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6501	0,00	1,670E-08	0,8

| 7 | 161,00 | -256,50 | 2,00 | - | 2,104E-06 | 326 | 7,40 | - | 2,100E-06 | - | 2,100E-06 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 0,00 3,575E-09 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | -294,00 | 239,00 | 2,00 | - | 2,111E-06 | 118 | 2,70 | - | 2,100E-06 | - | 2,100E-06 | 4 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6501	0,00	1,111E-08	0,5

| 9 | 63,00 | 90,50 | 2,00 | - | 2,116E-06 | 286 | 1,80 | - | 2,100E-06 | - | 2,100E-06 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 0,00 1,578E-08 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | -28,50 | -182,00 | 2,00 | - | 2,106E-06 | 347 | 7,40 | - | 2,100E-06 | - | 2,100E-06 | 3 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6501	0,00	6,220E-09	0,3

| 11 | -127,00 | -3,00 | 2,00 | - | 2,122E-06 | 9 | 1,60 | - | 2,100E-06 | - | 2,100E-06 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 0,00 2,154E-08 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | -17,50 | 26,00 | 2,00 | - | 2,122E-06 | 322 | 1,50 | - | 2,100E-06 | - | 2,100E-06 | 2 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

| 13 | 106,50 | -77,50 | 2,00 | - | 2,107E-06 | 316 | 7,40 | - | 2,100E-06 | - | 2,100E-06 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6501 |  | 0,00 |  |  | 6,962E-09 | 0,3 |  |  |
| 14 | -197,00 | 42,50 | 2,00 | - | 2,124E-06 | 45 | 1,50 | - | 2,100E-06 | - | 2,100E-06 | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |

1	1	6501	0,00	2,181E-08	1,0

1	1

6501

0,00

2,381E-08	1,1

Вещество: 1325
Формальдегид

| № | Коорд Ж(м) | Коорд У(м) | Высота (м) | Концентр (д. П ДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр ветр а | Скор ветр а | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 14 | -197,00 | 42,50 | 2,00 | 4,87E-03 | 2,436E-04 | 45 | 1,50 | - | - | - | - | 2 |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 4,87E-03 2,436E-04 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | -17,50 | 26,00 | 2,00 | 4,46E-03 | 2,232E-04 | 322 | 1,50 | - | - | - | - | 2 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6501	4,46E-03	2,232E-04	100,0

| 11 | -127,00 | -3,00 | 2,00 | 4,41 E-03 | 2,203E-04 | 9 | 1,60 | - | - | - | - | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 4,41E-03 2,203E-04 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 60,00 | 170,00 | 2,00 | 3,42E-03 | 1,708E-04 | 259 | 1,80 | - | - | - | - | 4 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6501	3,42E-03	1,708E-04	100,0

| 9 | 63,00 | 90,50 | 2,00 | 3,23E-03 | 1,614E-04 | 286 | 1,80 | - | - | - | - | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 3,23E-03 1,614E-04 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 51,00 | 218,50 | 2,00 | 3,18E-03 | 1,589E-04 | 242 | 1,80 | - | - | - | - | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6501	3,18E-03	1,589E-04	100,0

| 5 | -224,50 | 295,50 | 2,00 | 2,58E-03 | 1,292E-04 | 143 | 2,20 | - | - | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 2,58E-03 1,292E-04 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | -294,00 | 239,00 | 2,00 | 2,27E-03 | 1,136E-04 | 118 | 2,70 | - | - | - | - | 4 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6501	2,27E-03	1,136E-04	100,0

| 4 | -317,50 | 199,50 | 2,00 | 2,16E-03 | 1,082E-04 | 106 | 3,10 | - | - | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 2,16E-03 1,082E-04 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 106,50 | -77,50 | 2,00 | 1,42E-03 | 7,123E-05 | 316 | 7,40 | - | - | - | - | 2 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6501	1,42E-03	7,123E-05	100,0

| 1 | 177,50 | -9,00 | 2,00 | 1,33E-03 | 6,646E-05 | 297 | 7,40 | - | - | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 1,33E-03 6,646E-05 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | -28,50 | -182,00 | 2,00 | 1,27E-03 | 6,363E-05 | 347 | 7,40 | - | - | - | - | 3 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

| 2 | 190,50 | -166,50 | 2,00 | 8,78E-04 | 4,392E-05 | 316 | 7,40 | - | - |  | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6501 |  | 8,78E-04 |  |  | 4,392E-05 |  | 100,0 |  |  |
| 7 | 161,00 | -256,50 | 2,00 | 7,32E-04 | 3,658E-05 | 326 | 7,40 | - | - |  | - | - | 4 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |

1	1	6501	1,27E-03	6,363E-05	100,0

1	1

6501

7,32E-04

3,658E-05	100,0

Вещество: 2732
Керосин

| № | Коорд Х(м) | Коорд У(м) | Высота (м) | Концентр (д. П ДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр ветр а | Скор ветр а | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 13 | 106,50 | -77,50 | 2,00 | 0,67 | 0,805 | 232 | 0,70 | - | - | - | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6001 |  | 0,67 |  |  | 0,803 | 99,8 |  |  |
| 10 | -28,50 | -182,00 | 2,00 | 0,61 | 0,733 | 53 | 0,70 | - | - | - | - | 3 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	0,61	0,731	99,7

| 2 | 190,50 | -166,50 | 2,00 | 0,32 | 0,383 | 285 | 0,90 | - | - | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,32 0,381 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | -17,50 | 26,00 | 2,00 | 0,29 | 0,347 | 159 | 0,90 | - | - | - | - | 2 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	0,28	0,338	97,5

| 7 | 161,00 | -256,50 | 2,00 | 0,26 | 0,316 | 318 | 0,90 | - | - | - | - | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,26 0,312 98,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 177,50 | -9,00 | 2,00 | 0,25 | 0,301 | 229 | 1,00 | - | - | - | - | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	0,25	0,299	99,5

| 11 | -127,00 | -3,00 | 2,00 | 0,20 | 0,235 | 126 | 1,10 | - | - | - | - | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,19 0,233 99,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 63,00 | 90,50 | 2,00 | 0,18 | 0,221 | 185 | 1,10 | - | - | - | - | 3 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	0,18	0,219	99,0

| 14 | -197,00 | 42,50 | 2,00 | 0,12 | 0,139 | 125 | 2,40 | - | - | - | - | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,11 0,137 99,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 60,00 | 170,00 | 2,00 | 0,11 | 0,136 | 183 | 2,50 | - | - | - | - | 4 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	0,11	0,135	99,1

| 3 | 51,00 | 218,50 | 2,00 | 0,09 | 0,111 | 181 | 3,80 | - | - | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,09 0,110 99,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | -224,50 | 295,50 | 2,00 | 0,06 | 0,073 | 148 | 7,00 | - | - | - | - | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

| 4 | -317,50 | 199,50 | 2,00 | 0,06 | 0,073 | 132 | 6,90 | - | - |  | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6001 |  | 0,06 |  |  | 0,072 |  | 98,8 |  |  |
| 8 | -294,00 | 239,00 | 2,00 | 0,06 | 0,071 | 137 | 7,10 | - | - |  | - | - | 4 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |

1	1	6001	0,06	0,070	95,2

1	1

6001

0,06

0,070	98,4

Вещество: 2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

| № | Коорд Ж(м) | Коорд У(м) | Высота (м) | Концентр (д. П ДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр ветр а | Скор ветр а | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 12 | -17,50 | 26,00 | 2,00 | 0,13 | 0,038 | 176 | 0,50 | - | - | - | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6502 |  | 0,13 |  |  | 0,038 | 100,0 |  |  |
| 11 | -127,00 | -3,00 | 2,00 | 0,05 | 0,014 | 89 | 0,70 | - | - | - | - | 3 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6502	0,05	0,014	100,0

| 9 | 63,00 | 90,50 | 2,00 | 0,04 | 0,013 | 221 | 0,80 | - | - | - | - | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6502 0,04 0,013 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 106,50 | -77,50 | 2,00 | 0,03 | 0,010 | 302 | 0,80 | - | - | - | - | 2 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6502	0,03	0,010	100,0

| 10 | -28,50 | -182,00 | 2,00 | 0,02 | 0,007 | 4 | 1,00 | - | - | - | - | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6502 0,02 0,007 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | -197,00 | 42,50 | 2,00 | 0,02 | 0,007 | 103 | 1,00 | - | - | - | - | 2 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6502	0,02	0,007	100,0

| 6 | 60,00 | 170,00 | 2,00 | 0,02 | 0,007 | 204 | 1,00 | - | - | - | - | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6502 0,02 0,007 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 177,50 | -9,00 | 2,00 | 0,02 | 0,007 | 272 | 1,00 | - | - | - | - | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6502	0,02	0,007	100,0

| 3 | 51,00 | 218,50 | 2,00 | 0,02 | 0,005 | 197 | 1,20 | - | - | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6502 0,02 0,005 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 190,50 | -166,50 | 2,00 | 0,01 | 0,004 | 309 | 1,50 | - | - | - | - | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6502	0,01	0,004	100,0

| 7 | 161,00 | -256,50 | 2,00 | 0,01 | 0,003 | 325 | 3,00 | - | - | - | - | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6502 0,01 0,003 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | -224,50 | 295,50 | 2,00 | 8,57E-03 | 0,003 | 145 | 4,20 | - | - | - | - | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

| 4 | -317,50 | 199,50 | 2,00 | 8,56E-03 | 0,003 | 124 | 4,20 | - | - |  | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6502 |  | 8,56E-03 |  |  | 0,003 |  | 100,0 |  |  |
| 8 | -294,00 | 239,00 | 2,00 | 8,42E-03 | 0,003 | 131 | 4,40 | - | - |  | - | - | 4 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |

1	1	6502	8,57E-03	0,003	100,0

1	1

6502

8,42E-03

0,003	100,0

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

| № | Коорд Ж(м) | Коорд У(м) | Высота (м) | Концентр (д. П ДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр ветр а | Скор ветр а | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 13 | 106,50 | -77,50 | 2,00 | 0,23 | - | 232 | 0,60 | - | - | - | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6001 |  | 0,22 |  |  | 0,000 | 94,9 |  |  |
| 10 | -28,50 | -182,00 | 2,00 | 0,21 | - | 52 | 0,70 | - | - | - | - | 3 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	0,20	0,000	94,4

| 12 | -17,50 | 26,00 | 2,00 | 0,15 | - | 162 | 0,70 | - | - | - | - | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,09 0,000 60,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 190,50 | -166,50 | 2,00 | 0,12 | - | 287 | 0,80 | - | - | - | - | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	0,10	0,000	87,5

| 7 | 161,00 | -256,50 | 2,00 | 0,11 | - | 319 | 0,90 | - | - | - | - | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,09 0,000 79,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 177,50 | -9,00 | 2,00 | 0,09 | - | 230 | 0,90 | - | - | - | - | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	0,08	0,000	90,3

| 11 | -127,00 | -3,00 | 2,00 | 0,08 | - | 124 | 0,90 | - | - | - | - | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,06 0,000 81,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 63,00 | 90,50 | 2,00 | 0,07 | - | 188 | 0,90 | - | - | - | - | 3 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6001	0,06	0,000	79,5

| 14 | -197,00 | 42,50 | 2,00 | 0,06 | - | 45 | 1,40 | - | - | - | - | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6501 0,05 0,000 94,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | -224,50 | 295,50 | 2,00 | 0,05 | - | 144 | 2,80 | - | - | - | - | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6501	0,03	0,000	49,3

| 6 | 60,00 | 170,00 | 2,00 | 0,05 | - | 187 | 0,90 | - | - | - | - | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6001 0,03 0,000 70,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 51,00 | 218,50 | 2,00 | 0,04 | - | 186 | 0,90 | - | - | - | - | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

| 8 | -294,00 | 239,00 | 2,00 | 0,04 | - | 126 | 1,00 | - | - |  | - | - | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6501 |  | 0,02 |  |  | 0,000 |  | 46,7 |  |  |
| 4 | -317,50 | 199,50 | 2,00 | 0,03 | - | 118 | 0,70 | - | - |  | - | - | 5 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |

1	1	6001	0,03	0,000	64,4

1	1

6501

0,01

0,000	40,9

Приложение 3

Отчет по результатам расчета рассеивания

Вариант расчета: ИП ЮЙ Ю.С. (111) - Лето. Строительство [31.05.2023 15:30 - 31.05.2023 15:30] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0123 (диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

-300	-200	-100	0	100	200

юо	200	:

Масштаб 1:4000 (в 1см 40м, ед. изм.: м)

-300	-200	-100	0

Цветовая схема (ПДК)

| 0 и ниже | (0,05 - 0,1] | (0,1 - 0,2] | (0,2 - 0,3] |
| --- | --- | --- | --- |
| (0,3 - 0,4] | (0,4 - 0,5] | (0,5 - 0,6] | (0,6 - 0,7] |
| (0,7 - 0,8] | (0,8 - 0,9] | (0,9 - 1] | □ (1 - 1,5] |
| (1,5 - 2] | (2 - 3] | (3 - 4] | (4 - 5] |
| (5 - 7,5] | (7,5 - 10] | (10 - 25] | (25 - 50] |
| (50 - 100] | (100 - 250] | (250 - 500] | (500 - 1000] |
| (1000 - 5000] | (5000 - 10000] | (10000 - 100000] | выше 100000 |

Условные обозначения

РТ №014 (Н :

Промышленные зоны

Расчетные точки

Отчет по результатам расчета рассеивания

Вариант расчета: ИП ЮЙ Ю.С. (111) - Лето. Строительство [31.05.2023 15:30 - 31.05.2023 15:30] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

-300	-200	-100	0	100	200

юо	200	:

Масштаб 1:4000 (в 1см 40м, ед. изм.: м)

-100	-200	-300

-300	-200	-100	0

Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже

| | (0,05 - 0,1]	(0,1 - 0,2]	| | (0,2 - 0,3]

□ (0,3 - 0,4]

(0,7 - 0,8]

(1,5 - 2]

(5 - 7,5]

(50 - 100]

(1000 - 5000]

□ (0,4 - 0,5]

(0,8 - 0,9]

(2 - 3]

(7,5 - 10]

(100 - 250]

(5000 - 10000]

(0,5 - 0,6]

(0,9 - 1]

(3 - 4]

(10 - 25]

(250 - 500]

(10000 - 100000]

(0,6 - 0,7]

(1 - 1,5]

(4 - 5]

(25 - 50]

(500 - 1000]

выше 100000

Отчет по результатам расчета рассеивания

Вариант расчета: ИП ЮЙ Ю.С. (111) - Лето. Строительство [31.05.2023 15:30 - 31.05.2023 15:30] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид)) Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК) Высота 2м

-300	-200	-100	0	100	200

Жилая зона

1°6501

ИЗА

Жилая зона

ИЗА4

ПрОМЗО!

ИЗА

Промзона

,34ПДК (Н = 2м)

РТ №005 (Н = 2м)

,31ПДК(Н =

РТ^°001 (Н

,31ПДК(Й=2м)

РТ №007 (Н = 2м)

ПроектируемыйуК/Д путь ^хИЗА №6511!

ИЗА №600

,36ПДК (Н = 2м) ИЗ/ 4

РТ №М4 (Н = 2м)

——	ИЗА №6

0.35ПДК

\ РТ №641 (Н = 	I О П"	^43А~№6503

ИЗА№6508

\ла32ПДК (Н = 2м) ^Т №008 (Н = 2м>

,32ПДК(Н = 2м)

РТ №004 (Н = 2м) /

32ПДК (Н = 2м) РТ №010 (Н=^а

юмзонаИП ЮЙ

СЗЗ

[60008850] ЗабИЖТ ИрГУПС

,31ПДК(Н = 2Е РТ №002 (Н =£

'ЗЗПДК (Н = 2м) РТ №003 (Н = 2м) ДЗЗПДК (Н = 2м) \РТ №006 (Н = 2м)

Й,^

401	801	1201	1601	200м

1ДК (Н = 2м^ ||°013(Н = 2м)

I i \ I о

Промзона

-300	-200	-100	0

юо	200	:

Масштаб 1:4000 (в 1см 40м, ед. изм.: м)

-100	-200	-300

| \\ \ | Vb,ЗЗПДК (Н = 2м) |
| --- | --- |
| ИЗА ■ ’ Т07 \ | Ч^РТ №009 (Н &2м) |

'6504

С0,4ПДК (Н = 2

Й*РТ №012 (Н

Ж502 \

Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже

(0,05 - 0,1]

(0,1 - 0,2]

□ (0,2 - 0,3]

□ (0,3 - 0,4]

□ (0,5 - 0,6]

□ (0,6 - 0,7]

(0,7 - 0,8]

(1,5 - 2]

(5 - 7,5]

(50 - 100]

(1000 - 5000]

(0,8 - 0,9]

(2 - 3]

(7,5 - 10]

(100 - 250]

(5000 - 10000]

(0,9 - 1]

(3 - 4]

(10 - 25]

(250 - 500]

(10000 - 100000]

(1 - 1,5]

(4 - 5]

(25 - 50]

(500 - 1000]

выше 100000

Отчет по результатам расчета рассеивания

Вариант расчета: ИП ЮЙ Ю.С. (111) - Лето. Строительство [31.05.2023 15:30 - 31.05.2023 15:30] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:4000 (в 1см 40м, ед. изм.: м)

-100	-200	-300

Цветовая схема (ПДК)

| 0 и ниже | (0,05 - 0,1] |
| --- | --- |
| (0,3 - 0,4] | (0,4 - 0,5] |
| (0,7 - 0,8] | (0,8 - 0,9] |
| (1,5 - 2] | (2 - 3] |
| (5 - 7,5] | (7,5 - 10] |
| (50 - 100] | (100 - 250] |
| (1000 - 5000] | (5000 - 10000] |

| (0,1 - 0,2] |  | (0,2 - 0,3] (0,6 - 0,7] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (0,5 - 0,6] |  |  |
|  | (0,9 - 1] |  | (1 - 1,5] |
|  | (3 - 4] |  | (4 - 5] |
|  | (10 - 25] |  | (25 - 50] |
|  | (250 - 500] |  | (500 - 1000] |
|  | (10000 - 100000] |  | выше 100000 |

Отчет по результатам расчета рассеивания

Вариант расчета: ИП ЮЙ Ю.С. (111) - Лето. Строительство [31.05.2023 15:30 - 31.05.2023 15:30] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:4000 (в 1см 40м, ед. изм.: м)

-100	-200	-300

Цветовая схема (ПДК)

| ¦ ¦ 0 и ниже ¦ ¦ | (0,05 - 0,1] | (0,1 - 0,2] | (0,2 - 0,3] |
| --- | --- | --- | --- |
| (0,3 - 0,4] | (0,4 - 0,5] | (0,5 - 0,6] | (0,6 - 0,7] |
| (0,7 - 0,8] | (0,8 - 0,9] | (0,9 - 1] | □ (1 - 1,5] |
| (1,5 - 2] | (2 - 3] | (3 - 4] | (4 - 5] |
| (5 - 7,5] | (7,5 - 10] | (10 - 25] | (25 - 50] |
| (50 - 100] | (100 - 250] | (250 - 500] | (500 - 1000] |
| (1000 - 5000] | (5000 - 10000] | (10000 - 100000] | выше 100000 |

Отчет по результатам расчета рассеивания

Вариант расчета: ИП ЮЙ Ю.С. (111) - Лето. Строительство [31.05.2023 15:30 - 31.05.2023 15:30] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:4000 (в 1см 40м, ед. изм.: м)

(0,05 - 0,1]

(0,1 - 0,2]

(0,4 - 0,5]

(0,5 - 0,6]

(1 - 1,5]

i I i I i I i I i I i I i I i I I i I i I i I i I i I i I i I i I I i I i I

07ПДК (Н = 2м) Т №008 (Н = 2м)

= 2м)

РТ №004 (Н = 2м)

,1ПДК(Н = 2м) РТ №006 (Н = 2м

17ПДК(Н =2м)- °001 (Н = 2Ё

Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже

| (0,7 - 0,8] | (0,8 - 0,9] | (0,9 - 1] |
| --- | --- | --- |
| (1,5 - 2] | (2 - 3] | (3 - 4] |
| (5 - 7,5] | (7,5 - 10] | (10 - 25] |
| (50 - 100] | (100 - 250] | (250 - 500] |
| (1000 - 5000] | (5000 - 10000] | (10000 - 100000] |

(4 - 5]

(25 - 50]

(500 - 1000]

выше 100000

Отчет по результатам расчета рассеивания

Вариант расчета: ИП ЮЙ Ю.С. (111) - Лето. Строительство [31.05.2023 15:30 - 31.05.2023 15:30] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерод оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

-200

□

[60008850] ЗабИЖТ ИрГУПС

-300

Масштаб 1:4000 (в 1см 40м, ед. изм.: м)

-100	-200	-300

,37ПДК(Н =2м) РТ №005 (\ = 2м)

37ПДК (Н = 2м) Т №008 (Н = 2м)

,36ПДК (Н = 2м)

РТ №004 (Н = 2м)

РТ №003 (Н = 2м) ,37ПДК (Н = 2м) РТ №006 (Н = 2м)

37ПДК (Н = 2м) — °001 (Н = 2Ё

ДК(Н = 2м^ °013(Н = 2м)

i \ \ 4

Промзона

,38ПДК (Н = 2iP РТ №002 (Н =

Цветовая схема (ПДК)

|  | 0 и ниже |  | (0,05 - 0,1] |  | (0,1 - 0,2] |  | (0,2 - 0,3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ (0,3 - 0.41 |  |  | (0,4 - 0,5] |  | (0,5 - 0,6] |  | (0,6 - 0,7] |
|  | (0,7 - 0,8] |  | (0,8 - 0,9] |  | (0,9 - 1] |  | (1 - 1,5] |
|  | (1,5 - 2] |  | (2 - 3] |  | (3 - 4] |  | (4 - 5] |
|  | (5 - 7,5] |  | (7,5 - 10] |  | (10 - 25] |  | (25 - 50] |
|  | (50 - 100] |  | (100 - 250] |  | (250 - 500] |  | (500 - 1000] |
|  | (1000 - 5000] |  | (5000 - 10000] |  | (10000 - 100000] |  | выше 100000 |

Отчет по результатам расчета рассеивания

Вариант расчета: ИП ЮЙ Ю.С. (111) - Лето. Строительство [31.05.2023 15:30 - 31.05.2023 15:30] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

-300	-200	-100	0	100	200

юо	200	:

Масштаб 1:4000 (в 1см 40м, ед. изм.: м)

-300	-200	-100	0

Цветовая схема (ПДК)

| 0 и ниже | (0,05 - 0,1] | (0,1 - 0,2] | (0,2 - 0,3] |
| --- | --- | --- | --- |
| (0,3 - 0,4] | (0,4 - 0,5] | (0,5 - 0,6] | (0,6 - 0,7] |
| (0,7 - 0,8] | (0,8 - 0,9] | (0,9 - 1] | □ (1 - 1,5] |
| (1,5 - 2] | (2 - 3] | (3 - 4] | (4 - 5] |
| (5 - 7,5] | (7,5 - 10] | (10 - 25] | (25 - 50] |
| (50 - 100] | (100 - 250] | (250 - 500] | (500 - 1000] |
| (1000 - 5000] | (5000 - 10000] | (10000 - 100000] | выше 100000 |

Отчет по результатам расчета рассеивания

Вариант расчета: ИП ЮЙ Ю.С. (111) - Лето. Строительство [31.05.2023 15:30 - 31.05.2023 15:30] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1325 (Формальдегид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:4000 (в 1см 40м, ед. изм.: м)

-100	-200	-300

Цветовая схема (ПДК)

| 0 и ниже | (0,05 - 0,1] |
| --- | --- |
| (0,3 - 0,4] | (0,4 - 0,5] |
| (0,7 - 0,8] | (0,8 - 0,9] |
| (1,5 - 2] | (2 - 3] |
| (5 - 7,5] | (7,5 - 10] |
| (50 - 100] | (100 - 250] |
| (1000 - 5000] | (5000 - 10000] |

| (0,1 - 0,2] | (0,2 - 0,3] |
| --- | --- |
| (0,5 - 0,6] | (0,6 - 0,7] |
| (0,9 - 1] | □ (1 - 1,5] |
| (3 - 4] | (4 - 5] |
| (10 - 25] | (25 - 50] |
| (250 - 500] | (500 - 1000] |
| (10000 - 100000] | выше 100000 |

Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже

(0,05 - 0,1]

(0,1 - 0,2]

(0,4 - 0,5]

(0,5 - 0,6]

(0,8 - 0,9]

(0,9 - 1]

(4 - 5]

25ПДК (Н =2м)- °001 (Н = 2F

-100	-200	-300

= 2м)

РТ №004 (Н = 2м)

,11ПДК(Н = 2м)

|  |  | 1— | \ | 1 \ | ИЗА №6001 Промзона \ \ А4 J |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Масштаб 1:4000 (в 1см 40м, ед. изм.: м)

Отчет по результатам расчета рассеивания

Вариант расчета: ИП ЮЙ Ю.С. (111) - Лето. Строительство [31.05.2023 15:30 - 31.05.2023 15:30] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2732 (Керосин)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

06ПДК (Н = 2м) Т №008 (Н = 2м)

|  | (1,5 - 2] |  | (2 - 3] |  | (3 - 4] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (5 - 7,5] |  | (7,5 - 10] |  | (10 - 25] |  |
|  | (50 - 100] |  | (100 - 250] |  | (250 - 500] |  |
|  | (1000 - 5000] |  | (5000 - 10000] |  | (10000 - 100000] |  |

(25 - 50]

(500 - 1000]

выше 100000

Отчет по результатам расчета рассеивания

Вариант расчета: ИП ЮЙ Ю.С. (111) - Лето. Строительство [31.05.2023 15:30 - 31.05.2023 15:30] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:4000 (в 1см 40м, ед. изм.: м)

-100	-200	-300

Цветовая схема (ПДК)

| 0 и ниже | (0,05 - 0,1] |
| --- | --- |
| (0,3 - 0,4] | (0,4 - 0,5] |
| (0,7 - 0,8] | (0,8 - 0,9] |
| (1,5 - 2] | (2 - 3] |
| (5 - 7,5] | (7,5 - 10] |
| (50 - 100] | (100 - 250] |
| (1000 - 5000] | (5000 - 10000] |

| (0,1 - 0,2] |  | (0,2 - 0,3] (0,6 - 0,7] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (0,5 - 0,6] |  |  |
|  | (0,9 - 1] |  | (1 - 1,5] |
|  | (3 - 4] |  | (4 - 5] |
|  | (10 - 25] |  | (25 - 50] |
|  | (250 - 500] |  | (500 - 1000] |
|  | (10000 - 100000] |  | выше 100000 |

Отчет по результатам расчета рассеивания

Вариант расчета: ИП ЮЙ Ю.С. (111) - Лето. Строительство [31.05.2023 15:30 - 31.05.2023 15:30] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

-300	-200	-100	0	100	200

юо	200	:

Масштаб 1:4000 (в 1см 40м, ед. изм.: м)

-100	-200	-300

-300	-200	-100

Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже

□ (0,3 - 0,4]

(0,7 - 0,8]

(1,5 - 2]

(5 - 7,5]

(50 - 100]

(1000 - 5000]

| | (0,05 - 0,1]

□ (0,4 - 0,5]

(0,8 - 0,9]

(2 - 3]

(7,5 - 10]

(100 - 250]

(5000 - 10000]

- (0,1 - 0,2]

- (0,5 - 0,6]

(0,9 - 1]

(3 - 4]

(10 - 25]

(250 - 500]

(10000 - 100000]

□ (0,2 - 0,3]

(0,6 - 0,7]

(1 - 1,5]

(4 - 5]

(25 - 50]

(500 - 1000]

выше 100000

Отчет по результатам расчета рассеивания

Вариант расчета: ИП ЮЙ Ю.С. (111) - Лето. Строительство [31.05.2023 15:30 - 31.05.2023 15:30] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

-200

□

Масштаб 1:4000 (в 1см 40м, ед. изм.: м)

(0,1 - 0,2]

(0,2 - 0,3]

-100	-200	-300

,37ПДК(Н =2м) РТ №005 (Н = 2м)

37ПДК (Н = 2м) Т №008 (Н = 2м)

'36ПДК (Н = 2м)

РТ №004 (Н = 2м)

РТ №003 (Н = 2м) ,37ПДК (Н = 2м) РТ №006 (Н = 2м)

Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже

| ИЗАМ | 26507 |
| --- | --- |

37ПДК (Н = 2м)^
РТ^°001 (Н = 2Ё

1ДК (Н = 2м^ ||°013(Н = 2м)

I \ \ 0

Промзона

,38ПДК (Н = 2iP РТ №002 (Н =

|  | (0,3 - 0,4] |  | (0,4 - 0,5] | □ (0,5 - 0,6] | □ (0,6 - 0,7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (0,7 - 0,8] |  | (0,8 - 0,9] | (0,9 - 1] | □ (1 - 1,5] |
|  | (1,5 - 2] |  | (2 - 3] | (3 - 4] | (4 - 5] |
|  | (5 - 7,5] |  | (7,5 - 10] | (10 - 25] | (25 - 50] |
|  | (50 - 100] |  | (100 - 250] | (250 - 500] | (500 - 1000] |
|  | (1000 - 5000] |  | (5000 - 10000] | (10000 - 100000] | выше 100000 |

(0,05 - 0,1]

Приложение 4

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации

Источник выбросов №6016 (неорганизованный выброс)

Источник выделения: Тепловоз ТМ2 (1 шт.)

Список литературы

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта (расчетным методом), М., 1992 г.

- п. 2.2.4 "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" (Дополненное и переработанное). СПб, НИИ Атмосфера, 2012

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, KNO2=0,8

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, KNO=0,13

Тип источника выделения: Маневровые тепловозы

Максимальная продолжительность работы в течение 20 минут, в минутах, TN=10

Коэффициент влияния климатических условий, KT=1

Время работы тепловоза в год, часов, T=219

Количество секций, KC=1

Количество тепловозов данного типа, N=1

Количество тепловозов данного типа работающих одновременно, N1=1

Коэффициент влияния технического состояния, KF=1,2

Результаты расчета

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,101209 | 0,159966 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,016446 | 0,025994 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,000780 | 0,001230 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,008567 | 0,039195 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,016492 | 0,026005 |
| 2732 | Керосин | 0,039610 | 0,195979 |

Валовый выброс ЗВ, т/год,

M=EGI -T- ttKf-Kt/106

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с,

G= EGI -KF-KT -КС/3600-Ь/20

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя на каждом режиме (gijk) (8.2.2):

| Наименование загрязняющего вещества | Режим работы двигателя, кг/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | холостой ход | 25% Ne | 50% Ne | 75% Ne | Ne |
| Оксид углерода | 0,86 | 0,91 | 1,46 | 2,14 | 4,24 |
| Оксиды азота | 4,17 | 10,01 | 11,56 | 13,17 | 14,79 |
| Сажа | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,23 | 0,43 |

Процентное распределение времени работы маневровых тепловозов на различных нагрузочных режимах ( т ) (8.2.3):

| Тип тепловоза | Режим работы двигателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | холостой ход | 25% Ne | 50% Ne | 75% Ne | Ne |
| ТЭМ1,ТЭМ2ЧМЭЗ | 45,6 | 39,8 | 12,9 | 1,2 | 0,5 |

Примесь: NO

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы)(табл.8.2.2-8.2.3), кг/чае,

Валовый выброс ЗВ, т/год,

M=(4,17*45,6+10,01*39,8+11,56*12,9+13,17*1,2+14,79*0,5)*219*1,2/106=0,199957 т/ период

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с,

G=(4,17*45,6+10,01*39,8+11,56*12,9+13,17*1,2+14,79*0,5)*1,2/3600*10/20=0,126512 г/с

С учетом трансформации окислов азота в атмосфере получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс ЗВ, т/период,

M=KNO2-M=0,8-0,199957 =0,159966 т/ период

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с,

G=KNO2-G=0,8-0,126512 =0,101209 г/с

Примесь: 0304 Азот (II) оксид

Валовый выброс ЗВ, т/год,

M=KNO-M=0,13-0,199957 =0,025994

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с,

G=KNO-G=0,13-0,126512 =0,016446

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы)(табл.8.2.2-8.2.3), кг/чае,

Валовый выброс ЗВ, т/ период,

М =(0,02*45,6+0,05*39,8+0,1*12,9+0,23*1,2+0,43 * 0,5)*219*1,2/106=0,001230 т/ период

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с,

G =(0,02*45,6+0,05*39,8+0,1*12,9+0,23*1,2+0,43*0,5)*1,2/3600-10/20=0,000780 г/с

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы)(табл.8.2.2-8.2.3), кг/чае

Валовый выброс ЗВ, т/год,

М =(0,86*45,6+0,91*39,8+1,46*12,9+2,14*1,2+4,24*0,5)*219*1,2/106=0,026005 т/ период

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с,

G =(0,86*45,6+0,91*39,8+1,46*12,9+2,14*1,2+4,24*0,5)*1,2/3600*10/20=0,016492 г/с

Примесь: 0330 Сера диоксид

Удельные выбросы керосина и диоксида серы при работе двигателя на каждом режиме ( q ? и

q он) (5.13.1):

| Режим работы | Единица измерения | Наименование загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Керосин ¦ Оксиды серы |

| Без нагрузки на холостом ходу | г —— (чохх) литр X с | 7,0-10’4 | 1,5-10’4 |
| --- | --- | --- | --- |
| С нагрузкой | J (Ч°н) кВт X с | 3,6-10’3 | 0,8-10’3 |

Мощность, Nm , ТЭМ2 - 800 кВт.

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы)(табл.5.13.1-5.13.3),

Максимально разовый выброс (15.13.1, 15.13.2):

- в режиме холостого хода:

У.:::= 1,5*10-4 *157,2= 0,02358 г/с;

- при работе с нагрузкой:

:<■- 0,8*10-3 * 880 =0,704 г/с;

Валовый выброс ЗВ, т/год, (15.13.3)

М= (С1*В*а+С; (1-а)*В)/106 , т/год,

Где:

С1 -Удельное выделение ЗВ на холостом ходу,

- Удельное выделение ЗВ с нагрузкой,

2 - годовой расход топлива (3592 кг), а - доля работы двигателя на холостом ходу. Удельные выделения керосина и диоксида серы при работе двигателя на каждом режиме

(С1 и С;) (5.13.2):

| Режим работы | Единица измерения | Наименование загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Керосин | Оксиды серы |
| Без нагрузки на холостом ходу | (С1) г/ кг топлива | 60 | 12 |
| С нагрузкой | (Cb г/ кг топлива | 50 | 10 |

М= (12*3 5 92*0,456+10*0,544*3 5 92)/106 =0,039195 т/ период.

Средневзвешенное значение, г/с,

G- (0,704*0,005+0,02358*0,456)*1,2*10/20=0,008567 г/с.

Примесь: 2732 Керосин

Максимально разовый выброс:

- в режиме холостого хода:

:<.= 7*10-4 *157,2= 0,11004 г/с;

- при работе с нагрузкой:

/Г- 3,6*10-3 * 880 =3,168 г/с;

Валовый выброс ЗВ, т/год,

М= (60*3 5 92*0,456+50*0,544*3 5 92)/106 =0,195979 т/ период

Средневзвешенное значение, г/с,

G= (3,168*0,005+0,11004 *0,456)*1,2*10/20=0,039610 г/с.

В детальный расчет рассеивания загрязняющих веществ не включены выбросы оксида азота(0304) и диоксида азота(0301) при работе дизелей тепловозов согласно п.17 раздела 2.1. Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.СПб.,2012 г. (стр.102).

УПРЗА «ЭКОЛОГ» 4.70
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ЗабИЖТ ИрГУПС
Регистрационный номер: 60008850

Предприятие: 111, ИП ЮЙ Ю.С.

Город: 3022, Забайкальский край

Район: 4, Хилокский район п. Жипхеген

Адрес предприятия:

Разработчик:

ИНН:

ОКПО:

Отрасль:

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 5, Существующее положение

ВР: 2, Эксплуатация зима

Расчетные константы:	S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима)

Метеорологические параметры

| Расчетная температура наиболее холодного месяца, ° C: | -25,5 |
| --- | --- |
| Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: | 22,4 |
| Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: | 200 |
| U* - скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с: | 7,4 |
| Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: | 1,29 |
| Скорость звука, м/с: | 331 |

Параметры источников выбросов

Учет:

"%"	- источник учитывается с исключением из фона;

"+"	- источник учитывается без исключения из фона;

"-"	- источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

Типы источников:

- - Точечный;

- - Линейный;

- - Неорганизованный;

- - Совокупность точечных источников;

- - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

- - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

- - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

- - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

- - Точечный, с выбросом вбок;

- - Свеча;

11- Неорганизованный (полигон);

12 - Передвижной.

| Учет при расч. | № ист. | Наименование источника | Вар. | Тип | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) | Объем ГВС (куб.м/с) | Скорость ГВС (м/с) | Плотност ь ГВС, (кг/куб.м) | Темп. ГВС (°С) | Ширина источ. (м) | Отклонение выброса, град |  | Коэф р^л. | Координаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 (м) | Y1 (м) | X2 (м) | Y2 (м) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угол | Направл. |  |  |  |  |  |
| № пл.: 1, № цеха: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 6016 | Работа тепловоза | 1 | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 3,00 | - | - | 1 | 25,00 | -90,50 | 30,00 | -85,50 |

| Код в-ва |  |  |  |  | Лето |  | Зима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование вещества | (г/с) , | Выброс, (т/г) | F | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,000780 | 0,001230 | 1 | 0,03 | 28,50 | 0,50 | 0,02 | 28,50 | 0,50 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,008567 | 0,039195 | 1 | 0,09 | 28,50 | 0,50 | 0,07 | 28,50 | 0,50 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,016492 | 0,026005 | 1 | 0,02 | 28,50 | 0,50 | 0,01 | 28,50 | 0,50 |
| 2732 | Керосин | 0,039610 | 0,195979 | 1 | 0,17 | 28,50 | 0,50 | 0,14 | 28,50 | 0,50 |

Выбросы источников по веществам

Типы источников:

- - Точечный;

- - Линейный;

- - Неорганизованный;

- - Совокупность точечных источников;

- - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

- - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

- - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

- - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

- - Точечный, с выбросом в бок;

- - Свеча;

11- Неорганизованный (полигон);

12 - Передвижной.

Вещество: 0328
Углерод (Сажа)

| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 6016 | 3 | 0,000780 | 1 | 0,03 | 28,50 | 0,50 | 0,02 | 28,50 | 0,50 |
| Итого: |  |  |  | 0,000780 |  | 0,03 |  |  | 0,02 |  |  |

Вещество: 0330
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 6016 | 3 | 0,008567 | 1 | 0,09 | 28,50 | 0,50 | 0,07 | 28,50 | 0,50 |
| Итого: |  |  |  | 0,008567 |  | 0,09 |  |  | 0,07 |  |  |

Вещество: 0337
Углерод оксид

| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 6016 | 3 | 0,016492 | 1 | 0,02 | 28,50 | 0,50 | 0,01 | 28,50 | 0,50 |
| Итого: |  |  |  | 0,016492 |  | 0,02 |  |  | 0,01 |  |  |

Вещество: 2732
Керосин

| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 6016 | 3 | 0,039610 | 1 | 0,17 | 28,50 | 0,50 | 0,14 | 28,50 | 0,50 |
| Итого: |  |  |  | 0,039610 |  | 0,17 |  |  | 0,14 |  |  |

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

| Код | Наименование вещества | Предельно допустимая концентрация |  |  |  |  |  | Фоновая концентр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчет максимальных концентраций |  | Расчет среднегодовых |  | Расчет среднесуточных |  |  |  |
|  |  | Тип | Значение | Тип | Значение | Тип | Значение | Учет | Интерп. |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,150 | ПДК с/с | 0,050 | ПДК с/с | 0,050 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р | 0,500 | ПДК с/с | 0,050 | ПДК с/с | 0,050 | Да | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,000 | ПДК с/с | 3,000 | ПДК с/с | 3,000 | Да | Нет |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,200 | - | - | ПДК с/с | - | Нет | Нет |

Посты измерения фоновых концентраций

| № поста | Наименование | Координаты (м) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | Пост учета фона | 0,00 | 0,00 |

|  |  | Максимальная концентрация * |  |  |  | Средняя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование вещесша | Штиль | Север | Восток | Юг | Запад | концентрация |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,000 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,000 |
| 0337 | Углерод оксид | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0,000 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 2,100E-0 | 2,100E-0 | 2,100E-0 | 2,100E-0 | 2,100E-0 | 0,000 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,000 |

*

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Перебор метеопараметров при расчете

Уточненный перебор

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

Расчетные области

Расчетные площадки

| Код | Тип | Полное описание площадки |  |  |  |  | Зона влияния (м) | Шаг (м) |  | Высота (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  | Ширина (м) |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  |  | По ширине | По длине |  |
| 1 | Полное описание | -372,50 | -6,50 | 322,00 | -6,50 | 654,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 2,00 |

Расчетные точки

| Код | Координаты (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | -315,50 | 187,50 | 2,00 | застройка | Расчетная точка |
| 2 | 22,00 | 200,00 | 2,00 | застройка | Расчетная точка |
| 3 | 173,50 | -8,00 | 2,00 | застройка | Расчетная точка |
| 4 | -124,50 | 254,50 | 2,00 | на границе жилой зоны | Расчетная точка |
| 5 | 115,00 | -78,00 | 2,00 | на границе жилой зоны | Расчетная точка |
| 6 | 7,00 | -30,00 | 2,00 | на границе производственной зоны | Расчетная точка |
| 7 | 61,00 | 117,50 | 2,00 | на границе производственной зоны | Расчетная точка |
| 8 | 18,50 | -224,00 | 2,00 | на границе производственной зоны | Расчетная точка |
| 9 | 91,50 | -187,50 | 2,00 | на границе СЗЗ | Расчетная точка |
| 10 | -175,50 | 101,50 | 2,00 | на границе СЗЗ | Расчетная точка |

Результаты расчета и вклады по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

- - точка на границе охранной зоны

- - точка на границе производственной зоны

- - точка на границе СЗЗ

- - на границе жилой зоны

- - на границе застройки

- - точки квотирования

Вещество: 0328
Углерод (Сажа)

| № | Коорд Ж(м) | Коорд У(м) | Высота (м) | Концентр (д. П ДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр ветр | Скор ветр | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 6 | 7,00 | -30,00 | 2,00 | 0,02 | 0,002 | 160 | 0,60 | - | - | - | - | 2 |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6016 0,02 0,002 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 115,00 | -78,00 | 2,00 | 0,01 | 0,002 | 264 | 0,70 | - | - | - | - | 4 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6016	0,01	0,002	100,0

| 9 | 91,50 | -187,50 | 2,00 | 8,33E-03 | 0,001 | 327 | 0,80 | - | - | - | - | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6016 8,33E-03 0,001 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18,50 | -224,00 | 2,00 | 6,95E-03 | 0,001 | 4 | 0,80 | - | - | - | - | 2 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6016	6,95E-03	0,001	100,0

| 3 | 173,50 | -8,00 | 2,00 | 5,24E-03 | 7,867E-04 | 241 | 0,90 | - | - | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6016 5,24E-03 7,867E-04 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 61,00 | 117,50 | 2,00 | 3,73E-03 | 5,588E-04 | 189 | 1,10 | - | - | - | - | 2 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6016	3,73E-03	5,588E-04	100,0

| 10 | -175,50 | 101,50 | 2,00 | 2,35E-03 | 3,520E-04 | 133 | 1,90 | - | - | - | - | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6016 2,35E-03 3,520E-04 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 22,00 | 200,00 | 2,00 | 2,22E-03 | 3,332E-04 | 179 | 2,30 | - | - | - | - | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6016	2,22E-03	3,332E-04	100,0

| 4 | -124,50 | 254,50 | 2,00 | 1,55E-03 | 2,328E-04 | 156 | 4,50 | - | - |  | - | - | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6016 |  | 1,55E-03 |  |  | 2,328E-04 |  | 100,0 |  |  |
| 1 | -315,50 | 187,50 | 2,00 | 1,27E-03 | 1,906E-04 | 129 | 5,90 | - | - |  | - | - | 5 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6016 |  | 1,27E-03 |  |  | 1,906E-04 |  | 100,0 |  |  |

Вещество: 0330
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| № | Коорд Ж(м) | Коорд У(м) | Высота (м) | Концентр (д. П ДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр ветр а | Скор ветр а | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 6 | 7,00 | -30,00 | 2,00 | 0,09 | 0,044 | 160 | 0,60 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 2 |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6016 0,05 0,026 58,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 115,00 | -78,00 | 2,00 | 0,07 | 0,037 | 264 | 0,70 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 4 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6016	0,04	0,019	51,5

| 9 | 91,50 | -187,50 | 2,00 | 0,06 | 0,032 | 327 | 0,80 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6016 0,03 0,014 43,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18,50 | -224,00 | 2,00 | 0,06 | 0,029 | 4 | 0,80 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 2 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6016	0,02	0,011	38,9

| 3 | 173,50 | -8,00 | 2,00 | 0,05 | 0,027 | 241 | 0,90 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6016 0,02 0,009 32,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 61,00 | 117,50 | 2,00 | 0,05 | 0,024 | 189 | 1,10 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 2 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6016	0,01	0,006	25,4

| 10 | -175,50 | 101,50 | 2,00 | 0,04 | 0,022 | 133 | 1,90 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6016 7,73E-03 0,004 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 22,00 | 200,00 | 2,00 | 0,04 | 0,022 | 179 | 2,30 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,018 | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6016	7,32E-03	0,004	16,9

| 4 | -124,50 | 254,50 | 2,00 | 0,04 | 0,021 | 156 | 4,50 | 0,04 | 0,018 |  | 0,04 | 0,018 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6016 |  | 5,11E-03 |  |  | 0,003 |  | 12,4 |  |  |
| 1 | -315,50 | 187,50 | 2,00 | 0,04 | 0,020 | 129 | 5,90 | 0,04 | 0,018 |  | 0,04 | 0,018 | 5 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6016 |  | 4,19E-03 |  |  | 0,002 |  | 10,4 |  |  |

Вещество: 0337
Углерод оксид

| № | Коорд Ж(м) | Коорд У(м) | Высота (м) | Концентр (д. П ДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр ветр а— | Скор ветр а— | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 6 | 7,00 | -30,00 | 2,00 | 0,37 | 1,850 | 160 | 0,60 | 0,36 | 1,800 | 0,36 | 1,800 | 2 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6016	9,94E-03	0,050	2,7

| 5 | 115,00 | -78,00 | 2,00 | 0,37 | 1,837 | 264 | 0,70 | 0,36 | 1,800 | 0,36 | 1,800 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6016	7,37E-03	0,037	2,0

| 9 | 91,50 | -187,50 | 2,00 | 0,37 | 1,826 | 327 | 0,80 | 0,36 | 1,800 | 0,36 | 1,800 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6016 5,28E-03 0,026 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18,50 | -224,00 | 2,00 | 0,36 | 1,822 | 4 | 0,80 | 0,36 | 1,800 | 0,36 | 1,800 | 2 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6016	4,41E-03	0,022	1,2

| 3 | 173,50 | -8,00 | 2,00 | 0,36 | 1,817 | 241 | 0,90 | 0,36 | 1,800 | 0,36 | 1,800 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6016 3,33E-03 0,017 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 61,00 | 117,50 | 2,00 | 0,36 | 1,812 | 189 | 1,10 | 0,36 | 1,800 | 0,36 | 1,800 | 2 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6016	2,36E-03	0,012	0,7

| 10 | -175,50 | 101,50 | 2,00 | 0,36 | 1,807 | 133 | 1,90 | 0,36 | 1,800 | 0,36 | 1,800 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6016 1,49E-03 0,007 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 22,00 | 200,00 | 2,00 | 0,36 | 1,807 | 179 | 2,30 | 0,36 | 1,800 | 0,36 | 1,800 | 5 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6016	1,41E-03	0,007	0,4

| 4 | -124,50 | 254,50 | 2,00 | 0,36 | 1,805 | 156 | 4,50 | 0,36 | 1,800 |  | 0,36 | 1,800 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6016 |  | 9,85E-04 |  |  | 0,005 |  | 0,3 |  |  |
| 1 | -315,50 | 187,50 | 2,00 | 0,36 | 1,804 | 129 | 5,90 | 0,36 | 1,800 |  | 0,36 | 1,800 | 5 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |

1	1	6016	8,06E-04	0,004	0,2

Вещество: 2732
Керосин

| № | Коорд Х(м) | Коорд У(м) | Высота (м) | Концентр (д. П ДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр ветр а— | Скор ветр а— | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 6 | 7,00 | -30,00 | 2,00 | 0,10 | 0,119 | 160 | 0,60 | - | - | - | - | 2 |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6016 0,10 0,119 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 115,00 | -78,00 | 2,00 | 0,07 | 0,088 | 264 | 0,70 | - | - | - | - | 4 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6016	0,07	0,088	100,0

| 9 | 91,50 | -187,50 | 2,00 | 0,05 | 0,063 | 327 | 0,80 | - | - | - | - | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 6016 0,05 0,063 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18,50 | -224,00 | 2,00 | 0,04 | 0,053 | 4 | 0,80 | - | - | - | - | 2 |

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

1	1	6016	0,04	0,053	100,0

| 3 | 173,50 | -8,00 | 2,00 | 0,03 | 0,040 | 241 | 0,90 | - | - |  | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6016 |  | 0,03 |  |  | 0,040 |  | 100,0 |  |  |
| 7 | 61,00 | 117,50 | 2,00 | 0,02 | 0,028 | 189 | 1,10 | - | - |  | - | - | 2 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник | Вклад (д. ПДК) |  |  | Вклад (мг/куб.м) |  | Вклад % |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 6016 |  | 0,02 |  |  | 0,028 |  | 100,0 |  |  |
| 10 | -175,50 | 101,50 | 2,00 | 0,01 | 0,018 | 133 | 1,90 | - | - |  | - | - | 3 |

| 1 | 1 | 6016 | 0,01 | 0,018 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 22,00 200,00 | 2,00 | 0,01 0,017 | 179 2,30 - | - | - - 5 |
| Площадка Цех |  | Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % |  |  |  |
| 1 | 1 | 6016 | 0,01 | 0,017 | 100,0 |
| 4 -124,50 254,50 | 2,00 | 9,85E-03 0,012 | 156 4,50 - | - | - - 4 |

Площадка	Цех	Источник

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

| Площадка | Цех | Источник | Вклад (д. ПДК) | Вклад (мг/куб.м) | Вклад % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6016 | 9,85E-03 | 0,012 | 100,0 |

| 1 | -315,50 | 187,50 | 2,00 | 8,07E-03 | 0,010 | 129 | 5,90 | - | - | - | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Площадка	Цех	Источник

Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

6016

8,07E-03

0,010	100,0

Полный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Существующее положение : 31.10.2022

| Загрязняющее вещество |  | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3 | Класс опасности | Суммарный выброс загрязняющих веществ (за 2022 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,20000 0,04000 — | 3 | 0,101209 | 0,159966 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,40000 0,06000 — | 3 | 0,016446 | 0,025994 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,15000 0,05000 — | 3 | 0,000780 | 0,001230 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,50000 0,05000 — | 3 | 0,008567 | 0,039195 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 5,00000 3,00000 — | 4 | 0,016492 | 0,026005 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,20000 |  | 0,039610 | 0,195979 |
| Всего веществ : 6 |  |  |  |  | 0,183104 | 0,448369 |
| в том числе твердых : 1 |  |  |  |  | 0,000780 | 0,001230 |
| жидких/газообразных : 5 |  |  |  |  | 0,182324 | 0,447139 |

Примечание:

Суммарные разовые выбросы (Г/С) сформированы только по источникам выброса, которые учитывались при проведении расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА Эколог): "Существующее положение , Эксплуатация зима (21.04.2023)"

Cуммарные выбросы (Т/Год) сформированы по всем источникам выброса

Приложение 4.2

ЗабИЖТ ИрГУПС Сер.№ 60008850

План -график контроля нормативов выбросов на источниках выброса

Существующее положение : 31.10.2022

| Цех |  | Источник выброса |  | Загрязняющее вещество |  | Периодичность контроля | Норматив выброса |  | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номе р | наименование | номер | наименование | код | наименование |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Площадка: 1 Разгрузо-погрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа техники | 6016 | Работа тепловоза | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,101209 | 0,00000 | Аккредитованна я лаборатория | Метод с альфа- нафтиламином |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,016446 | 0,00000 | Аккредитованна я лаборатория | Метод с хромовой кислотой |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000780 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,008567 | 0,00000 | Аккредитованна я лаборатория | Тетрахлормеркуратн ый метод |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,016492 | 0,00000 | Аккредитованна я лаборатория | С использованием газоанализатора ТГ-5 |
|  |  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,039610 | 0,00000 |  |  |

Примечание:

В таблицу включены источники выбросов и загрязняющие вещества, подлежащие нормированию

Определение перечня источников загрязнения, подлежащих нормированию

Существующее положение : 31.10.2022

| Источники загрязнения атмосферы |  |  |  | Вещества, подлежащие нормированию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| площ. | цех | номер | наименование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Источники выброса, подлежащие нормированию |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6016 | Работа тепловоза | 0301, 0304, 0328, 0330, 0337, 2732 |
| Источники выброса, не подлежащие нормированию (нет ни одного нормируемого вещества) |  |  |  |  |
|  |  |  | Таких источников - нет! |  |

ЗабИЖТ ИрГУПС Сер.№ 60008850	Приложение 4.4

Определение категории (значимости) хозяйствующего субъекта по воздействию его
выбросов на атмосферный воздух

Существующее положение : 31.10.2022

| Загрязняющее вещество |  | Суммарный выброс | Расчетные параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | т/год | Kj | Gj |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Загрязняющие вещества: |  |  |  |  |
| 030 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,159966 | 3,999150 | 0,00 |
| 030 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,025994 | 0,433233 | 0,00 |
| 032 | Углерод (Сажа) | 0,001230 | 0,024600 | 0,02 |
| 033 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,039195 | 0,783900 | 0,05 |
| 033 | Углерод оксид | 0,026005 | 0,008668 | 0,01 |
| 273 | Керосин | 0,195979 | 0,163316 | 0,10 |

Расчет категории предприятия выполнен в соответствии с документом:

"Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. (Дополненное и переработанное) , ОАО НИИ Атмосфера" , СПб., 2012.

Итоговые расчетные параметры:

Параметр Опр (для предприятия) соответствует наибольшему из всех Gi по всем режимам и веществам (группам

суммации веществ):

Опр = MAX(Gi) = 0,099516

Параметр

K =СУММА(К1) =5,412867

Так как Спр <= 0.1,

предприятие относится к категории 4

Суммарные разовые выбросы (Г/С) сформированы только по источникам выброса, которые учитывались при проведении соответствующего расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА Эколог)'

ЗабИЖТ ИрГУПС Сер.№ 60008850

Приложение 4.5

Нормативы выбросов вредных веществ в целом по предприятию

| Код | Наименование вещества | Выброс веществ сущ. положение на 2022 г. |  | Выброс вещест на 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | г/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,101209 | 0,159966 | 0,101209 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,016446 | 0,025994 | 0,016446 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,000780 | 0,001230 | 0,000780 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,008567 | 0,039195 | 0,008567 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,016492 | 0,026005 | 0,016492 |
| 2732 | Керосин | 0,039610 | 0,195979 | 0,039610 |
| Всего веществ : |  | 0,183104 | 0,448369 | 0,183104 |
| В том числе твердых : |  | 0,000780 | 0,001230 | 0,000780 |
| Жидких/газообразных : |  | 0,182324 | 0,447139 | 0,182324 |

Примечание:

Эксплуатация зима (21.04.2023)"

Эксплуатация зима (21.04.2023)

Эксплуатация зима (21.04.2023)

Эксплуатация зима (21.04.2023)'

Существующее положение, "Существующее положение, "Существующее положение, "Существующее положение,

Cуммарные разовые выбросы (Г/С) сформированы только по источникам выброса, которые учитывались при проведении еоответствующего расчета загрязнения атмосферы (УПГ СП : 2022г.: 2023г.: ПДВ :

Cуммарные выбросы (Т/Год) сформированы по всем источникам выброса

Примечание:

В таблицу включены загрязняющие вещества, подлежащие нормированию

| IB | Выброс веществ на 2023 г. |  | П Д В |  | Год ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | т/год |  |
| т/год | г/с | т/год |  |  |  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0,159966 | 0,101209 | 0,159966 | 0,101209 | 0,159966 | 2022 |
| 0,025994 | 0,016446 | 0,025994 | 0,016446 | 0,025994 | 2022 |
| 0,001230 | 0,000780 | 0,001230 | 0,000780 | 0,001230 | 2023 |
| 0,039195 | 0,008567 | 0,039195 | 0,008567 | 0,039195 | 2023 |
| 0,026005 | 0,016492 | 0,026005 | 0,016492 | 0,026005 | 2023 |
| 0,195979 | 0,039610 | 0,195979 | 0,039610 | 0,195979 | 2023 |
| 0,448369 | 0,183104 | 0,448369 | 0,183104 | 0,448369 |  |
| 0,001230 | 0,000780 | 0,001230 | 0,000780 | 0,001230 |  |
| 0,447139 | 0,182324 | 0,447139 | 0,182324 | 0,447139 |  |

’ЗА Эколог):

Отчет по результатам расчета рассеивания (Эксплуатация)

Вариант расчета: ИП ЮЙ Ю.С. (111) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [21.04.2023 13:09 - 21.04.2023 13:09] , ЗИМА

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

-100	-200	-300	-400

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

| 0 и ниже | (0,05 - 0,1] |
| --- | --- |
| (0,3 - 0,4] | (0,4 - 0,5] |
| (0,7 - 0,8] | (0,8 - 0,9] |
| (1,5 - 2] | (2 - 3] |
| (5 - 7,5] | (7,5 - 10] |
| (50 - 100] | (100 - 250] |
| (1000 - 5000] | (5000 - 10000] |

(0,1 - 0,2]

(0,5 - 0,6]

(0,2 - 0,3]

(0,6 - 0,7]

| (0,9 - 1] | □ (1 - 1,5] |
| --- | --- |
| (3 - 4] | (4 - 5] |
| (10 - 25] | (25 - 50] |
| (250 - 500] | (500 - 1000] |
| (10000 - 100000] | выше 100000 |

Условные обозначения

РТ №010 (Н :

Промышленные зоны

Расчетные точки

Отчет по результатам расчета рассеивания

Вариант расчета: ИП ЮЙ Ю.С. (111) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [21.04.2023 13:09 - 21.04.2023 13:09] , ЗИМА

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

-400	-300	-200	-100	0	100	200	3

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)

-100	-200	-300	-400

Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже	| | (0,05 - 0,1]	(0,1 - 0,2]	(0,2 - 0,3]

|  | (0,3 - 0,4] |  | (0,4 - 0,5] |  | (0,5 - 0,6] |  | (0,6 - 0,7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (0,7 - 0,8] |  | (0,8 - 0,9] |  | (0,9 - 1] |  | (1 - 1,5] |
|  | (1,5 - 2] |  | (2 - 3] |  | (3 - 4] |  | (4 - 5] |
|  | (5 - 7,5] |  | (7,5 - 10] |  | (10 - 25] |  | (25 - 50] |
|  | (50 - 100] |  | (100 - 250] |  | (250 - 500] |  | (500 - 1000] |
|  | (1000 - 5000] |  | (5000 - 10000] |  | (10000 - 100000] |  | выше 100000 |

Отчет по результатам расчета рассеивания

Вариант расчета: ИП ЮЙ Ю.С. (111) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [21.04.2023 13:09 - 21.04.2023 13:09] , ЗИМА

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерод оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

|  | 0 и ниже | (0,05 - 0,1] | (0,1 - 0,2] | (0,2 - 0,3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (0,3 - 0,4] | (0,4 - 0,5] | (0,5 - 0,6] | (0,6 - 0,7] |
|  | (0,7 - 0,8] | (0,8 - 0,9] | (0,9 - 1] | □ (1 - 1,5] |
|  | (1,5 - 2] | (2 - 3] | (3 - 4] | (4 - 5] |
|  | (5 - 7,5] | (7,5 - 10] | (10 - 25] | (25 - 50] |
|  | (50 - 100] | (100 - 250] | (250 - 500] | (500 - 1000] |
|  | (1000 - 5000] | (5000 - 10000] | (10000 - 100000] | выше 100000 |

Отчет по результатам расчета рассеивания

Вариант расчета: ИП ЮЙ Ю.С. (111) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [21.04.2023 13:09 - 21.04.2023 13:09] , ЗИМА

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2732 (Керосин)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

-400	-300	-200	-100	0	100	200	3

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)

-100	-200	-300	-400

Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже	| | (0,05 - 0,1]	(0,1 - 0,2]	(0,2 - 0,3]

|  | (0,3 - 0,4] |  | (0,4 - 0,5] |  | (0,5 - 0,6] |  | (0,6 - 0,7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (0,7 - 0,8] |  | (0,8 - 0,9] |  | (0,9 - 1] |  | (1 - 1,5] |
|  | (1,5 - 2] |  | (2 - 3] |  | (3 - 4] |  | (4 - 5] |
|  | (5 - 7,5] |  | (7,5 - 10] |  | (10 - 25] |  | (25 - 50] |
|  | (50 - 100] |  | (100 - 250] |  | (250 - 500] |  | (500 - 1000] |
|  | (1000 - 5000] |  | (5000 - 10000] |  | (10000 - 100000] |  | выше 100000 |

Отчет по результатам расчета рассеивания

Вариант расчета: ИП ЮЙ Ю.С. (111) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [21.04.2023 13:09 - 21.04.2023 13:09] , ЗИМА

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

|  | 0 и ниже | (0,05 - 0,1] | (0,1 - 0,2] | (0,2 - 0,3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (0,3 - 0,4] | (0,4 - 0,5] | (0,5 - 0,6] | (0,6 - 0,7] |
|  | (0,7 - 0,8] | (0,8 - 0,9] | (0,9 - 1] | □ (1 - 1,5] |
|  | (1,5 - 2] | (2 - 3] | (3 - 4] | (4 - 5] |
|  | (5 - 7,5] | (7,5 - 10] | (10 - 25] | (25 - 50] |
|  | (50 - 100] | (100 - 250] | (250 - 500] | (500 - 1000] |
|  | (1000 - 5000] | (5000 - 10000] | (10000 - 100000] | выше 100000 |

Карта-схема места расположения промплощадки ИП ЮЙ Ю.С.

Условные обозначения:

действующие ж/д пути строят инея путь территория ИП Юн. Ю.С.

промтерригория

жилая юна

строящаяся подпорная	стенка

водоотводной лоток

О	дренажный колодец

Фрагмент кадастровой карты

Приложение

Рис. 2 Ситуационный план расположения объекта, источников загрязнения, жилой застройки, границы предприятия и расчетных точек для: Угольный склад, местонахождение объекта: 673225 , Забайкальский край, Хилоский рай-он, п ст. Жипхеген, ул. Гаражная, 2

Публичная кадастровая карта: Забайкальский край

ООО 1 Дымовая труба котельной 0002 Дымовая труба бани.Х®! 0003 Дымовая труба баниХ® 2 0004 Дымовая труба общежития № 1 0005 Дымовая труба общежития № 2 0006 Дымовая труба гаража Х«1 0007 Дымовая труба гаража Х®2 0008 Дымовая труба КПП 0009 Дымовая труба весовой

- Склад угля (котельная)

- Склад ЗШО (котельная)

- Склад угля X® 1

- Склад угля X® 2

- Дробильно-сортировочнаяустановка

- Ленточный конвейер

- Ленточный конвейер

- Ленточный конвейер

- Работа фронтального погрузчика CLG855N

- Работа фронтального погрузчика LW521F

- Работа самосвала S ha cm ап при транспортировке угля

- Работа самосвалаУй1урпри транспортировке угля

- Склад ГСМ

- ГаражХ»!

- ГаражХ®2

Ситуационный план расположения объектов путей необщего пользования индивидуального предпринимателя Юй Ю.С.

| № на плане | Наименование |
| --- | --- |
| 6а | Ж/d пути 6а Включая стрелочный перевод №1 |
| 1 | Высокая платформа для погрузки угля |
| 2 | Водоотводной ж/б лоток |
| 3 | Дождеприемный колодец |
| 4 | Дренажный колодец |

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
|  | Водоохранная зона р.Хилок - 200 м |
|  | Водоохранная зона р.Жипхеген - 100 м |
| о | Существующее ограждение участка |
| MIIIWIIWIIWIIM | Граница селитебной территории (н.п. Жипхеген) |
|  | Территория несанкционированной свалки |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЗОНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ Масштаб 1:5000

216

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ФГБУ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ УГМС» О ФОНОВЫХ
КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт природных ресурсов, экологии и криологии

Сибирского отделения Российской академии наук (ИПРЭК СО РАН)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Н ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(РОСГИДРОМЕТ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРС1 ВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ II .МОНПТОРИН1 У ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ* (ф| Б> «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ УГМС») 672033 г Чита. ул Нмсбу.нирния. 165 тсл 0022) 28-50-90 факс: (W22) 28-58-89 e-mail tabuprj* ./tnuil га, http.''‘tabciipumcl ги ОКПО 12629163. ОГРН 1127536006(170 И1И1 7536129908. КПП 753401001

аг 2004,2022 №	318-25/4-24-444

на Кв 386	от 05.04.2022

СПРАВКА
о фоновых концентрациях заг рязняющих веществ

Населенный пункт п/ст. Жипхеген

Фон выдается для ИПРЭК СО РАН

В целях разработки проектной документации

Для объекта: «Примыкание путей необщего пользования индивидуального предпринимателя

Юй IO.C. к путям необщего пользования станции Жипхеген»

Расположенного: п/ст. Жипхеген Хнлокского района Забайкальского края

Расчет фоновых концентраций произведен в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы и действующими временными рекомендациями «Фоновые концентрации вреднььх (загрязняющих) веществ для городов и населенных пунктов, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха».

| Загрязняющее вещество | Фоновые концентрации (мг/мЗ) |
| --- | --- |
| Пыль (взвешенные частицы) | 0.199 |
| Сера диоксид | 0,018 |
| ^Углерод оксид | 1,8 |
| Азота диоксид | 0,055 |
| Азота оксид | 0,038 |
| Беиз(а)аирен | 0,0000021 1 |

Значения фоновых копнен грации (Сф) вредных веществ

Фон определен без учета вклада предприятия.

Фоновые концен трации действительны на период с 2022 по 2026 гг. (включительно).

Справка используется только в целях заказчика для указанного выше предприятия, не подлежит передаче третьим лицам без согласия ФГБУ «Забайкальское УГМС».

Начальник управления

О.Л. Ляшко

НАЛИЧИИ СВЕДЕНИЙ О ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ГВР

АМУРСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ

Директору’ ИПРЭК СО РАН Михееву И.Е.

ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТЕРРИТОИЕАЛЬНЬШ ОТДЕЛ Б ОДНИХ РЕСУРСОВ
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

г Чита 672090. а i Цезар 134У7 тех факс (302) 26-27-90

Е-пид1: v? Лгь- n?i_ clu re.чш! ти

20.04.2022 г. №05-09Л27

На №75'1 л 14.04.2022 г.

Уважаемы» Игорь Евгеньевич!

В ответ на Ваше заявление Вам предоставляются сведения из государственного водного реестра о водных объектах р.Урулюнгуй. р.Жипхеген. Иная запрошенная информация о данных водных объектах в ГВР отсутствует.

Сведения о руч. без названия (левый приток р.Нирунгнакан. выше п.Удокан) в ГВР отсутствуют.

3.

4

Приложения:

Сведения по форме 1.9-гвр

Сведения по форме 1.11 -гвр

Сведения по форме 1.12-гнр

Сведения по форме 1.13-гвр

на

на

на

на

1 листе в 1

1 листе в 1

1 листе в 1

1 листе в 1

зкз.

313.

313.

313.

Начальник отдела

АН. Чеснова

Дей: ЕА.

(8-3022)26 2S 66

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ФГБУ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ УГМС» О ФОНОВЫХ
КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫХ ОБЪЕКТА

’ж?

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(РОСГИДРОМЕТ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСТ ДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
.. ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ управление по
ГИДРОМЕ ГЕОРО. 101 НИ II МОНИТОРИНГУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
(ф| Ь> «ТАБАЙКАЛМ КОЕ УI МС»|
672038 г Чите,УЛ-Иовобульмрнм, 165
тел 1)022) 28-50-90 <|»№. (3022) 28-W-89
e-mail: i*bup«ar gtnail.ru, Imp "/abutjrwnci.ni
ОКПО 12629163.01 PH 1127536006070
ИНН 7536129908. КПП 753601001

От 20.04.2022	№	318-2S 4-24-445

па№ 386 от 04.04.2022

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИПРЭК СО РАН)

На Ваш запрос предоставить данные об условных фоновых концентрациях загрязняющих веществ (взвешенные вещества, углеводороды нефтяные. БПК;, XI1К. никель, медь. цинк, свинец, кадмий, ртуть) в воде р. Жипхеген в Хилокском районе Забайкальского края, не представляется возможным, в связи с тем. что наблюдения за качеством вод водотока ФГБУ «Забайкальское УГМС» не осуществляет.

Расчет условных фоновых концентраций загрязняющих веществ для водного объекта возможен только при наличии результатов регулярных гидрохимических наблюдений во все сезоны годового цикла, полученных в соответствии с требованиями нормативных документов Росгидромета во избежание нарушений Федерально! о закона > I ндрометслужбе» в части единства методов сбора и обработки информации, организацией, имеющей лицензию Росгидромета на данный вид деятельности.

При отсутствии в подведомственном учреждении Росгидромета результатов систематических гидрохимических наблюдений в заданном фоновом створе водотока или фоновой вертикали водоема расчет условных фоновых концентраций загрязняющих веществ возможен, в случае, если у водопользователя имеются собственные результаты гидрохимических наблюдений в фоновом створе реки с указанием использованных методов химического анализа и представления в наш адрес свидетельства аттестации лаборатории, выполняющей химические анализы.

При расчете фоновой концентрации вещества учитываются те фоновые створы наблюдений, где имеются данные не менее чем за один год — при ежемесячной, ежедекадной или еще более дробной системе отбора проб воды; не менее чем за двухлетний период при 6-11 разовом отборе проб воды в год; не менее чем за трехлет нии период при 4-5 — разовом отборе проб воды в год.

О.Л. Ляшко

В случае полного отсутствия данных гидрохимических наблюдений в фононом створе согласно «Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», утвержденной приказом МПР России от 17.12.2007 №333, до установления фоновых концентраций следует соблюдать нормативные требования к составу и свойствам сточных вод, обеспечивающие выполнение требований к качеству вод водного объекта. Т.с нормативом качества сточных вод должны быть 1юрмативь1.НДК’ры1>охозяйс1нен1Ю1 о значения.

Начальник управления

Козлова Виктория Николаевна (3022)283 103

ПРОТОКОЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИРОДНЫХ ВОД

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены н эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, 70
Телефон, факс. (3022) 35-57-64, 35-93-23,
e-mail: info@cge.megalink.ru, http://cge.megalink.i-u

ОКПО 74425137, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/753601001

.В. Демидко

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 16153а/12.2 от 07.06.2022

Наименование образца (пробы):

Вода водоема II категории

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):

НАУКИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И КРИОЛОГИИ СИБИРСКОГО

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, ИНН 7535003204,

ОГРН 1027501163832, 672014, Забайкальский край, г. Чита, ул. Недорезова, д. 16

Дата отбора образца (пробы): 30.05.2022

Дата получения образца (пробы): 30.05.2022

Цель отбора: Экологический мониторинг

Основание для отбора: Договор № 619 от 26.05.2022, заявление № 3152 от 26.05.2022

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность:

Фоновый створ, Забайкальский край, Хилокский район, п. Жипхеген, река Жипхеген,

Код образца (пробы): 16153а

НД на методику отбора: -

Ответственность за стадию отбора образцов (проб):

Отбор образца (пробы) осуществлен специалистом заказчика. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

НД на объем лабораторных исследований:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Наименование и краткое описание приложения: -

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае"

ФРИ 02-25.2-01-2021

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Место осуществления лабораторной деятельности:

672000, РОССИЯ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, дом 70, строение 1

672000, РОССИЯ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, дом 70, строение 2 Тел.: 32-10-33, e-mail: info@cge.megalink.ru

Дата поступления пробы: 30.05.2022

Дата окончания исследования: 31.05.2022

| № п\п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтепродукты | 0,024 * 0,009 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 2 | Ннтрат-ионы | 2.26 * 0,34 | мг/дм’ | ГОСТ 33045-2014 |
| 3 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония | 0.25 * 0,05 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 4 | Сульфат-ионы | 10,4*2,1 | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| 5 | Хлорид-ионы | менее 10 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 6 | Медь | менее 0.001 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 7 | Никель | менее 0,001 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 8 | Свинец | менее 0,003 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 9 | Мышьяк | менее 0,005 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 10 | Калий | 1,72*0,28 | мг/дм3 | РД 52.24.415-2007 |
| 11 | Кальций | 22,9*2,5 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:3.95-97 |
| 12 | Натрий | 5,73*1,14 | мг/дм3 | РД 52.24.365-2008 |
| 13 | Г идрокарбонаты | 92* И | мг/дм3 | ГОСТ 31957-2012 |
| 14 | Массовая концентрация ртути (ртуть) | менее 0,00004 | мг/дм3 | МУ 08-47-162 |
| 15 | Фторид-ионы | менее 0,5 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:3.173-2000 |
| 16 | Перманганатная окисляемость | 5,28 * 0,53 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 17 | Сухой остаток | 140,0*26,6 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
| 18 | Массовая концентрация летучих фенолов | менее 0,0005 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 19 | Мутность | 16,8*2,4 | ЕМФ | ПНДФ 14.1:2:4.213-05 |
| 20 | Цветность | 44,5 * 8,9 | градусов цветности (Сг-Со) | ГОСТ 31868-2012 |
| 21 | Кадмий | менее 0,0001 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 22 | Марганец | менее 0,01 | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 |
| 23 | Нитрит-ионы | 0,024*0,012 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 24 | АПАВ | менее 0,025 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 25 | Водородный показатель | 7.8 *0,2 | единицы pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 26 | Жесткость | 1,78*0,27 | °Ж | ГОСТ 31954-2012 |
| 27 | Железо | 0.88*0,13 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.50-96 |
| 28 | Цинк | менее 0,005 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 29 | хпк | 12,3*3,7 | мгО/дм3 | ГОСТ 31859-2012 |
| 30 | Фосфат-ионы | 0,055 * 0,009 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.112-97 |
| 31 | Взвешенные вещества | 29,5 * 5,9 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 |
| 32 | Хром | менее 0,001 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 33 | Запах при 20 °C | 1 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 34 | Запах при 60 °C | 1 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |

Бактериологическая лаборатория

Место осуществления лабораторной деятельности:

672000, РОССИЯ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровская, 13 стр.1, пом.1

Тел.: 35-76-97, e-mail: info@cge.megalink.ni

Дата поступления пробы: 30.05.2022

Дата окончания исследования: 01.06.2022

| № п\п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Единицы измерении | НД ня методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | 12 | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1884-04 |
| 2 | Колифаги | не обнаружены | БОЕ/100 мл | МУК 4.2.1884-04 |

Красных Н.С..

Должность специалиста и Ф.И.О., ответственного за составление протокола:

Обработчик справочного и информационного материала

Врач по общей гигиене

Жаргалова Д.Д.

Конец протокола

Лаборатория физических факторов, ионизирующих и неионизирующих излучений

Место осуществления лабораторной деятельности:

672000, РОССИЯ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, дом 70, строение 2

Тел.: 35-71-60, e-mail: info@cge.megalink.ru

Дата поступления пробы: 30.05.2022

Дата окончания исследования: 01.06.2022

| № п\п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная суммарная альфа-активность | 0,15 ±0,04 | Бк/кг | Методика радиационного контроля «Суммарная активность альфа-и бета- излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и измерения». (Свидетельство об аттестации МРК 40073.ЗГ178/О1.00294-2010 от 22.04.2013) |
| 2 | Удельная суммарная бета-активность | 0,10 ±0,04 | Бк/кг | Методика радиационного контроля «Суммарная активност ь альфа-и бета- излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и измерения». (Свидетельство об аттестации МРК 4ОО73.3Г178/0 J .00294-2010 от 22.04.2013) |

Должность специалиста и Ф.И.О.,

ответственного за составление протокола:

Обработчик справочного и информационного материала	Красных Н.С..

Врач по общей гигиене	Жаргалова Д.Д.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)
672000, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 70, а/я 900
телефон 8(3022) 35-64-04; факс 8(3022) 35-93-23
e-mail: info@cge.megalink.ru, http://www.cge.megalink.ru

ОКПО 74425137; ОГРН 1057536032069; ИНН/КПП 7536058990/753601001

Орган инспекции

Аттестат аккредитации RA.RU.710086,
зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 13.08.2015

Заключение № 3152/ЗП ПК- У<2/ 7V от^7 .06.2022 г.
к протоколу испытаний

№ 16153а/12.2 от «07» июня 2022 г.

Качество воды водоема II категории, отобранной из фонового створа объекта, по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, п. Жипхеген, р. Жипхеген:

- по санитарно-химическим показателям:

- нефтепродукты (суммарно) - 0,024±0,009 мг/дм3 (нормируемое значение - не более 0,1 мг/дм3) соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН

- 21);

- нитрат-ионы - 2,26±0,34 мг/дм3, при нормируемом значении - не более 45 мг/дм3, что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- массовая концентрация аммиака и ионов аммония - 0,25±0,05 мг/дм3, при нормируемом значении - не более 1,5 мг/дм3, что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- сульфат-ионы - 10,4±2,1 мг/дм3, при нормируемом значении не более 500 мг/дм3, что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- хлорид-ионы - менее 10 мг/дм3, при нормируемом значении не более 350 мг/дм3, что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- медь - менее 0,001 мг/дм3, при нормируемом значении - не более 1,0 мг/дм3, что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- никель - менее 0,001 мг/дм3, при нормируемом значении - не более 0,02 мг/дм3, что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- свинец - менее 0,003 мг/дм3, при нормируемом значении - не более 0,01 мг/дм3, что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- мышьяк - менее 0,005 мг/дм3 (нормируемое значение - не более 0,05 мг/дм3) соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- натрий - 5,73±1,14 мг/дм3, при нормируемом значении - не более 200 мг/дм3, что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- массовая концентрация ртути (ртуть) - менее 0,00004 мг/дМ3 (нормируемое значение - не более 0,0005 мг/дм3) соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- фторид-ионы - менее 0,5 мг/дм3 (нормируемое значение - не более 1,5 мг/дм3) соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- окисляемость перманганатная - 5,28±0,53 мг/дм3 (нормируемое значение - не более 5,0 мг/дм3) соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- сухой остаток (общая минерализация) - 140,0±26,6 мг/дм3 (нормируемое значение - не более 1000 мг/дм3) соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН

- 21;

- массовая концентрация летучих фенолов - менее 0,0005 мг/дм3, при нормируемом значении - не более 0,1 мг/дм3, что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- кадмий - менее 0,0001 мг/дм3 (нормируемое значение - не более 0,001 мг/дм3) соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- марганец - менее 0,01 мг/дм3 (нормируемое значение - не более 0,1 мг/дм3) соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- нитрит-ионы - 0,024±0,012 мг/дм3, при нормируемом значении - не более

- мг/дм3, что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- АПАВ - менее 0,025 мг/дм3 (нормируемое значение - не более 0,5 мг/дм3) соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- водородный показатель (pH) - 7,8±0,2 ед. pH (нормируемое значение - в пределах 6-9 ед. pH), что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.368521;

- железо (суммарно) - 0,88±0,13 мг/дм3 (нормируемое значение - не более 0,3 мг/ дм3) не соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- цинк - менее 0,005 мг/дм3 (нормируемое значение - не более 5 мг/дм3), что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- химическое потребление кислорода (ХПК) - 12,3±3,7 мгОз/дм3 (нормируемое значение - не более 30,0 мгОг/дм3) соответствует требованиям таб. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21;

- хром - менее 0,001 мг/дм3, при нормируемом значении - не более 0,05 мг/дм3, что соответствует требованиям табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- по органолептическим показателям:

- цветность - 44,5±8,9 град, (нормируемое значение - не более 20 град.), что не соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21;

- мутность - 16,8±2,4 ЕМФ (нормируемое значение - не более 2,6 ЕМФ), что не соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21;

- запах при 20°С составил 1 балл при норме 2 балла, что соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21;

- запах при 60°С составил 1 балл при норме 2 балла, что соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21;

- по микробиологическим показателям:

- общие (обобщенные) колиформные бактерии - 12 КОЕ (гигиенический норматив - отсутствие КОЕ в 100 мл), что не соответствует требованиям таб.

- СанПиН 1.2.3685-21;

- колифаги - не обнаружены (нормируемое значение - отсутствие БОЕ в 100 мл), что соответствует требованиям таб. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21;

Концентрация показателя «жесткость» по результатам испытаний составила 1,78±0,27 мг/дм3.

Концентрация показателя «калий» по результатам испытаний составила 1,72±0,28 мг/дм3.

Концентрация показателя «кальций» по результатам испытаний составила 22,9±2,5 мг/дм3.

Концентрация показателя «гидрокорбонаты» по результатам испытаний составила 92±11 мг/дм3.

Концентрация показателя «фосфат-ионы» по результатам испытаний составила 0,055±0,009 мг/дм3.

Концентрация показателя «взвешенные вещества» по результатам испытаний составила 29,5±5,9 мг/дм3.

- по показателям радиационной безопасности:

- измеренное значение удельной суммарной альфа - активности с учетом неопределенности измерений составило 0,15 Бк/кг, что не превышает критерий предварительной оценки качества питьевой воды (0,2 Бк/кг) по удельной суммарной альфа - активности;

- измеренное значение удельной суммарной бета - активности с учетом неопределенности измерений составило 0,10 Бк/кг, что не превышает критерий предварительной оценки качества питьевой воды по удельной суммарной бета - активности (1,0 Бк/кг).

Врач по общей гигиене И.Г. Корольков

Заместитель руководителя ОИ М.Ж. Шемышевская

Ф ОИ 04-4.0-599-05-2022

Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия
человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, 70
Телефон, факс. (3022) 35-57-64, 35-93-23,
e-mail: info@cge.megalink.ru, http://cge.mesalink.i~u

ОКПО 74425137, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/753601001

Демидко

УТВЕРЖДАЮ ель) ИЛЦ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 16154а/12.2 от 07.06.2022

Наименование образца (пробы):

Вода водоема II категории

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И КРИОЛОГИИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, ИНН 7535003204,

ОГРН 1027501163832, 672014, Забайкальский край, г. Чита, ул. Недорезова, д. 16

Дата отбора образца (пробы): 30.05.2022

Дата получения образца (пробы): 30.05.2022

Цель отбора: Экологический мониторинг

Основание для отбора: Договор № 619 от 26.05.2022, заявление № 3152 от 26.05.2022

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность:

Контрольный створ, Забайкальский край, Хилокский район, п. Жипхеген, река Жипхеген

Код образца (пробы): 16154а

НД на методику отбора: -

Ответственность за стадию отбора образцов (проб):

Отбор образца (пробы) осуществлен специалистом заказчика. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

НД на объем лабораторных исследований:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Наименование и краткое описание приложения: -

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае"

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Место осуществления лабораторной деятельности:

672000, РОССИЯ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, дом 70, строение 1

672000, РОССИЯ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, дом 70, строение 2

Тел.: 32-10-33, e-mail: info@cge.inegalink.ni

Дата поступления пробы: 30.05.2022

Дата окончания исследования: 31.05.2022

| № п\п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтепродукты | 0,023 ± 0,008 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 2 | Нитрат-ионы | 2,15 ±0,32 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 3 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония | 0,23 ± 0,05 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 4 | Сульф ат-ионы | менее 2 | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| 5 | Хлорил-ионы | менее 10 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 6 | Медь | менее 0,001 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 7 | Никель | менее 0,001 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 8 | Свинец | менее 0,003 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 9 | Мышьяк | менее 0,005 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 10 | Калий | 1,8 ±0,3 | мг/дм3 | РД 52.24.415-2007 |
| 11 | Кальций | 22,8 ± 2,5 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:3.95-97 |
| 12 | Натрий | 5,73 ± 1,14 | мг/дм3 | РД 52.24.365-2008 |
| 13 | Г идрокарбонаты | 92 ± 11 | мг/дм3 | ГОСТ 31957-2012 |
| 14 | Массовая концентрация ртути (ртуть) | менее 0,00004 | мг/дм3 | МУ 08-47-162 |
| 15 | Фторид-ионы | менее 0,5 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:3.173-2000 |
| 16 | Перманганатная окисляемость | 5,28 ± 0,53 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 17 | Сухой остаток | 140,0 ±26,6 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
| 18 | Массовая концентрация летучих фенолов | менее 0,0005 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 19 | Мутность | 17,1 ±2,4 | ЕМФ | ПНДФ 14.1:2:4.213-05 |
| 20 | Цветность | 46,3 ± 9,3 | градусов цветности (Сг-Со) | ГОСТ 31868-2012 |
| 21 | Кадмий | менее 0,0001 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 22 | Марганец | менее 0,01 | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 |
| 23 | Нитр ит-ионы | 0,033 ±0,016 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 24 | АПАВ | менее 0,025 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 25 | Водородный показатель | 7,7 ± 0,2 | единицы pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 26 | Жесткость | 1,73 ±0,26 | “Ж | ГОСТ 31954-2012 |
| 27 | Железо | 0,88 ±0,13 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.50-96 |
| 28 | Цинк | менее 0,005 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 29 | ХПК | 11,4 ±3,4 | мгО/дм3 | ГОСТ 31859-2012 |
| 30 | Фосфат-ионы | 0,072 ±0,012 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2.112-97 |
| 31 | Взвешенные вещества | 29,4 ± 5,9 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 |
| 32 | Хром | менее 0,001 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 33 | Залах при 20 °C | 1 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 34 | Запах при 60 °C | 1 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |

Бактериологическая лаборатория

Место осуществления лабораторной деятельности:

672000, РОССИЯ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровская. 13 стр.1, пом.1

Тел.: 35-76-97, e-mail: info@cge.megalink.ru

Дата поступления пробы: 30.05.2022

Дата окончания исследования: 01.06.2022

| № п\п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | 5 | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1884-04 |
| 2 | Колифаги | не обнаружены | БОЕ/100 мл | МУК 4.2.1884-04 |

Должность специалиста и Ф.И.О.,

ответственного за составление протокола:

Обработчик справочного и информационного материала	Красных Н.С.

Врач по общей гигиене	Жаргалова Д.Д.

Конец протокола

Лаборатория физических факторов, ионизирующих и неионизирующих излучений

Место осуществления лабораторной деятельности:

672000, РОССИЯ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, дом 70, строение 2

Тел.: 35-71-60, e-mail: info@cge.megalink.ru

Дата поступления пробы: 30.05.2022

Дата окончания исследования: 01.06.2022

| м п\п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная суммарная альфа-активность | 0,19±0,04 | Бк/кг | Методика радиационного контроля «Суммарная активность альфа-и бега- излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и измерения». (Свидетельство об аттестации МРК 40073.ЗГ178/01.00294-2010 от 22.04.2013) |
| 2 | Удельная суммарная бет а- акт и в ность | 0,14 ±0,04 | Бк/кг | Методика радиационного контроля «Суммарная активность альфа-и бета- излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и измерения». (Свидетельство об аттестации МРК 40073.3Г 178/01.00294-2010 от 22.04.2013) |

Должность специалиста и Ф.И.О.,

ответственного за составление протокола:

Обработчик справочного и информационного материала	Красных Н.С.

Врач по общей гигиене	/Jyj7	Жаргалова Д.Д.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)
672000, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 70, а/я 900
телефон 8(3022) 35-64-04; факс 8(3022) 35-93-23
e-mail: info@cge.megalink.ru, http://www.cge.megalink.ru

ОКПО 74425137; ОГРН 1057536032069; ИНН/КПП 7536058990/753601001

Орган инспекции

Аттестат аккредитации R.A.RU.710086,
зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 13.08.2015

Заключение № 3152/ЗП ПК-	от .06.2022 г.

к протоколу испытаний

№ 16154а/12.2 от «07» июня 2022 г.

Качество воды водоема II категории, отобранной из контрольного створа объекта, по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, п. Жипхеген, р. Жипхеген:

- по санитарно-химическим показателям:

- нефтепродукты (суммарно) - 0,023±0,008 мг/дм3 (нормируемое значение - не более 0,1 мг/дм3) соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН

- 21);

- нитрат-ионы - 2,15±0,32 мг/дм3, при нормируемом значении - не более 45 мг/дм3, что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- массовая концентрация аммиака и ионов аммония - 0,23±0,05 мг/дм3, при нормируемом значении - не более 1,5 мг/дм3, что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- сульфат-ионы - менее 2 мг/дм3, при нормируемом значении не более 500 мг/дм3, что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- хлорид-ионы - менее 10 мг/дм3, при нормируемом значении не более 350 мг/дм3, что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- медь - менее 0,001 мг/дм3, при нормируемом значении - не более 1,0 мг/дм3, что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- никель - менее 0,001 мг/дм3, при нормируемом значении - не более 0,02 мг/дм3, что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- свинец - менее 0,003 мг/дм3, при нормируемом значении - не более 0,01 мг/дм3, что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- мышьяк - менее 0,005 мг/дм3 (нормируемое значение - не более 0,05 мг/дм3) соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- натрий - 5,73±1,14 мг/дм3, при нормируемом значении - не более 200 мг/дм3, что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- массовая концентрация ртути (ртуть) - менее 0,00004 мг/дм3‘ (нормируемое значение - не более 0,0005 мг/дм3) соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- фторид-ионы - менее 0,5 мг/дм3 (нормируемое значение - не более 1,5 мг/дм3) соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- окисляемость перманганатная - 5,28±0,53 мг/дм3 (нормируемое значение - не более 5,0 мг/дм3) соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- сухой остаток (общая минерализация) - 140,0±26,6 мг/дм3 (нормируемое значение - не более 1000 мг/дм3) соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН

- 21;

- массовая концентрация летучих фенолов - менее 0,0005 мг/дм3, при нормируемом значении - не более 0,1 мг/дм3, что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- кадмий - менее 0,0001 мг/дм3 (нормируемое значение - не более 0,001 мг/дм3) соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- марганец - менее 0,01 мг/дм3 (нормируемое значение - не более 0,1 мг/дм3) соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- нитрит-ионы - 0,033±0,016 мг/дм3, при нормируемом значении - не более

- мг/дм’, что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- АПАВ - менее 0,025 мг/дм3 (нормируемое значение - не более 0,5 мг/дм3) соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- водородный показатель (pH) - 7,7±0,2 ед. pH (нормируемое значение - в пределах 6-9 ед. pH), что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.368521;

- железо (суммарно) - 0,88±0,13 мг/дм3 (нормируемое значение - не более 0,3 мг/ дм3) не соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- цинк - менее 0,005 мг/дм3 (нормируемое значение - не более 5 мг/дм3), что соответствует требованиям таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- химическое потребление кислорода (ХПК) - 11,4±3,4 мгОг/дм3 (нормируемое значение - не более 30,0 мгОг/дм3) соответствует требованиям таб. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21;

- хром - менее 0,001 мг/дм3, при нормируемом значении - не более 0,05 мг/дм3, что соответствует требованиям табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- по органолептическим показателям:

- цветность - 46,3±9,3 град, (нормируемое значение - не более 20 град.), что не соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21;

- мутность - 17,1 ±2,4 ЕМФ (нормируемое значение - не более 2,6 ЕМФ), что не соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21;

- запах при 20°С составил 1 балл при норме 2 балла, что соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21;

- запах при 60°С составил 1 балл при норме 2 балла, что соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21;

- по микробиологическим показателям:

- общие (обобщенные) колиформные бактерии - 5 КОЕ (гигиенический норматив - отсутствие КОЕ в 100 мл), что не соответствует требованиям таб.

- СанПиН 1.2.3685-21;

- колифаги - не обнаружены (нормируемое значение - отсутствие БОЕ в 100 мл), что соответствует требованиям таб. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21;

Концентрация показателя «жесткость» по результатам испытаний составила 1,73±0,26 мг/дм3.

Концентрация показателя «калий» по результатам испытаний составила 1,8±0,3 мг/дм3.

Концентрация показателя «кальций» по результатам испытаний составила 22,8±2,5 мг/дм3.

Концентрация показателя «гидрокорбонаты» по результатам испытаний составила 92±11 мг/дм3.

Концентрация показателя «фосфат-ионы» по результатам испытаний составила 0,072±0,012 мг/дм3.

Концентрация показателя «взвешенные вещества» по результатам испытаний составила 29,4±5,9 мг/дм3.

- по показателям радиационной безопасности:

- измеренное значение удельной суммарной альфа - активности с учетом неопределенности измерений составило 0,19 Бк/кг, что не превышает критерий предварительной оценки качества питьевой воды (0,2 Бк/кг) по удельной суммарной альфа - активности;

- измеренное значение удельной суммарной бета - активности с учетом неопределенности измерений составило 0,14 Бк/кг, что не превышает критерий предварительной оценки качества питьевой воды по удельной суммарной бета - активности (1,0 Бк/кг).

Врач по общей гигиене И.Г. Корольков

Заместитель руководителя ОИ М.Ж. Шемышевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, 70
Телефон, факс. (3022) 35-57-64,35-93-23,
e-mail: info@cge.megalink.ru, http://cge.megalink.ru

ОКПО 74425137, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/753601001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

8 ((

07.06.20

Л.В. Демидко

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№16156а/12.2 от 07.06.2022

Наименование образца (пробы):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И КРИОЛОГИИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, ИНН 7535003204,

ОГРН 1027501163832, 672014, Забайкальский край, г. Чита, ул. Недорезова, д. 16

Дата отбора образца (пробы): 30.05.2022

Дата получения образца (пробы): 30.05.2022

Цель отбора: Экологический мониторинг

Основание для отбора: Договор № 619 от 26.05.2022, заявление № 3152 от 26.05.2022

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность:

Скважина, водозабор, Забайкальский край, Хилокский район, и. Жипхеген

Код образца (пробы): 16156а

НД на методику отбора: -

Ответственность за стадию отбора образцов (проб):

Отбор образца (пробы) осуществлен специалистом заказчика. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

НД на объем лабораторных исследований:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Наименование и краткое описание приложения: -

Результаты испытаний

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае"

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Место осуществления лабораторной деятельности:

672000, РОССИЯ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, дом 70, строение 1

672000, РОССИЯ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, дом 70, строение 2

Тел.: 32-10-33, e-mail: info@cge.megalink.ru

Дата поступления пробы: 30.05.2022

Дата окончания исследования: 31.05.2022

| № п\п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтепродукты | 0,024 * 0.008 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 2 | Нитрат-ионы | 82,2* 123 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 3 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония | менее 0,1 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 4 | Сульфат-ионы | 30,8 * 3,4 | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| 5 | Хлорид-ионы | 30,0*4,5 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 6 | Медь | менее 0,001 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 7 | Никель | менее 0,001 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 8 | Свинец | менее 0,003 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 9 | Мышьяк | менее 0,005 | мг/дм1 | ГОСТ 31870-2012 |
| 10 | Калий | 1,96*0,15 | мг/дм3 | РД 52.24.415-2007 |
| 11 | Кальций | 80,2 * 8,8 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:3.95-97 |
| 12 | Натрий | 10* 1 | мг/дм3 | РД 52.24.365-2008 |
| 13 | Г идрокарбонаты | 183*22 | мг/дм3 | ГОСТ 31957-2012 |
| 14 | Массовая концентрация ртути (ртуть) | менее 0,00004 | мг/дм3 | МУ 08-47-162 |
| 15 | Фторид-ионы | менее 0,5 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:3.173-2000 |
| 16 | Перманганатная окисляемость | 4,17*0,42 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 17 | Сухой остаток | 199,0*37,9 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
| 18 | Массовая концентрация летучих фенолов | менее 0,0005 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 19 | Мутность | 2,5 * 0,5 | ЕМФ | ПНДФ 14.1:2:4.213-05 |
| 20 | Цветность | 2,0 ±0,6 | градусов цветности (Сг- Со) | ГОСТ 31868-2012 |
| 21 | Кадмий | менее 0,0001 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 22 | Марганец | менее 0,01 | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 |
| 23 | Нитрит-ионы | менее 0,003 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 24 | АПАВ | менее 0,025 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 25 | Водородный показатель | 7,1 *0,2 | единицы pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 26 | Жесткость | 5,10*0,77 | °Ж | ГОСТ 31954-2012 |
| 27 | Железо | менее 0,05 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.50-96 |
| 28 | Цинк | менее 0,005 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 29 | ХПК | менее 10 | мгО/дм3 | ГОСТ 31859-2012 |
| 30 | Фосфат-ионы | менее 0,05 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.112-97 |
| 31 | Взвешенные вещества | менее 3 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 |
| 32 | Запах при 20 °C | 1 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 33 | Запах при 60 °C | 1 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |

Бактериологическая лаборатория

Место осуществления лабораторной деятельности:

672000, РОССИЯ. Забайкальский край. г. Чита, ул. Петровская,13 стр.1, пом.1

Тел.: 35-76-97, e-mail: info@cge.megalink.ru

Дата поступления пробы: 30.05.2022

Дата окончания исследования: 01.06.2022

| .V. п\п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E.coli | не обнаружены | КОЕ в 100 мл | ГОСТ31955.1-2013 |
| 2 | Энтерококки | не обнаружены | КОЕ в 100 мл | ГОСТ 34786-2021 |
| 3 | ОМЧ (общее число микроорганизмов) | нс обнаружены | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | не обнаружены | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 5 | Колифаги | не обнаружены | БОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Должность специалиста и Ф.И.О., ответственного та составление протокола:

Красных Н.С..

Врач по общей гигиене

Жаргалова Д.Д.

Обработчик справочного и информационного материала

Лаборатория физических факторов, ионизирующих и неионизируюших излучений

Место осуществления лабораторной деятельности:

672000, РОССИЯ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, дом 70, строение 2

Тел.: 35-71-60, e-mail: info@cge.megalink.ru

Дата поступления пробы: 30.05.2022

Дата окончания исследования: 01.06.2022

| № п\п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная суммарная альфа-активность | 0,12±0,04 | Бк/кг | Методика радиационного контроля «Суммарная активность альфа-и бета- излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и измерения». (Свидетельство об аттестации МРК 40073.3Г 178/01.00294-2010 от 22.04.2013) |
| 2 | Удельная суммарная бета-активность | 0,11 ±0,04 | Бк/кг | Методика радиационного контроля «Суммарная активность альфа-и бета- излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и измерения». (Свидетельство об аттестации МРК 4ОО73.3Г 178/01.00294-2010 от 22.04.2013) |

Должность специалиста и Ф.И.О.,

ответственного за составление протокола:

Обработчик справочного и информационного материала	Д Красных Н.С..

Врач по общей гигиене	Жаргалова Д.Д.

Конец протокола

09-04.6

ПРОТОКОЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент растениеводства, механимшин. химизации и зашиты растений
Федеральное государственное бюджетное учреждение
государственная станция агрохимической службы "Костромская"
(ФГБУ ГСАС "Костромская")

Испытательная лаборатория ФГБУ ГСАС "Костромская"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.000I 21ПЧ18

В.И. Хитрова

Юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 156013. город Кострома, проспект Мира, дом 53 А
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim44l@mail.ru. сайт: www.gsas44.ru

Донные отложения1 7179-7180-22/2022 156013. г. Кострома, пр-кт Мира. д. 53 А

Наименование образца (пробы) испытаний:

Рет ист рационный номер:

Место осуществления лабораторной деятельности: в том числе на площадях заказчика:

ФГБУН ИПРЭК СО РАН

672014. Забайкальский край. Чита г. Недорезова ул. дом 16, корпус А

672014. Забайкальский край. Чита г. Недорезова ул, лом 16. корпус А Заказчиком

Согласно заявке

6 июня 2022 года в 15 час. 30 мин.

Наименование заказчика:

Юридический адрес заказчика:

Фактический адрес заказчика:

Обрами (проба) отобран(а) и доставлен(а):

Дата отбора:

Дата н время доставки в ИЛ:

Место и точка отбора образца (пробы):

Условия окружающей среды во время отбора образцов (проб):

На звание объекта:	“Примыкание путей необщего пользования индивидуального предпринимателя Юй Ю.С. к путям необщего пользования на станции Жипхеген"

Дата(ы) осушеспыенпя лабораторной .теяте юноетн:	6 июн,. в 2О22 года

Оннснне образна (пробы):	Согласно иявкс

Основание проведения нспызаннб:	)аявка № от 24 мая 2022 года

Результаты, полученные от внешних поставщиков:	.

2 страница

Протокол испытаний № 7179-7180-22 от 23 июня 2022 г Составлен в 2 (двух) жгемплярах

| Наименование показателя, единица измерения | Шифр нормативного документа на метод испытаний | №7179-22 |  | №7180-22 |  |  |  |  |  |  |  | ПО НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проба 1-22-Д |  | проба 2-22-Д |  |  |  |  |  |  |  | песчаные и супесчаные/суглиии стыс и глинистые рН<5Л/суглннистые и глинистые рН>5.5 |
|  |  | НСПЫ11ННВ1 | notpcuiHociH (НГОПрС 1Г.1ГН- ностм) Л (IT | ЖПЫ11НИМ1 | IIOI репною и (nronpr.tc.ieH- hocih)S(U) | при испытанию | ШИ petUHOCtH (nronpc.ic.ieH- hoctii)&(U) | нспытаннж | not peuiHociH (неопределенности) Л (U) | испытания! | noi pennioc i и (неопределенности) Л (IF) |  |
| свинец (валовая форма). Ml/кг | М-МВИ-80-2008 (ФР 1.31.2013.14150) | 11,72 | ±3,52 | 6.61 | ± 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| кадмий (валовая форма), мг/кг | М-МВИ-80-2008 (ФР.1.31.2013.14150) | менее 1.0 | - | менее 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цинк (валовая форма ). мг/кг | М-МВИ-80-2008 (ФР.1.31.2013.14150) | 39,86 | ±11.96 | 48.84 | ± 14,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| медь (валовая форма), мг/кг | М-МВИ-80-2008 (ФР.1.31.2013.14150) | 7,17 | ±2,15 | 13,18 | ±3.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| никель (вазовая форма), мг/кг | М-МВИ-80-2008 (ФР 1.31.2013.14150) | 7,17 | ±2.15 | 13,20 | ±3.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| железо (валовая форма), мг/кг | М-МВИ-80-2008 (ФР.1.31.2013.14150) | более 5000 |  | более 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хром (валовая форма), мг/кг | М-МВИ-80-2008 (ФР.1.31.2013.14150) | 7,54 | ±2,26 | 17.04 | ±5,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| марганец (валовая форма), мг/кг | М-МВИ-80-2008 (ФР.1.31.2013.14150) | 271 | ±81 | 462 | ± 139 |  |  |  |  |  |  | - |
| ртуть, мг/кг | ПНДФ 16.1:2:2.2.802013 (М-03-09-2013) | 0,020 | ±0.009 | 0.023 | ±0.010 |  |  |  |  |  |  |  |
| мышьяк2, мг/кг | ПНДФ 16.1:2:2.2:3 48- ОЛ раздел 10 (изд 2006) (ФР 1 34 2005 02119) | 2.0 | ±0.6 | 2.9 | ±0.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| pH. ед. pH | 16.2.2:2.3:3.33-2002 | 6.91 | ±0.10 | 6.99 | ±0,10 |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение протокола испытаний № 7179-7180-22 от 23 июня 2022 г.

Дополнения, отклонения или исключения нз метода:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

В случае проведения отбора пробы бет участия ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность та их выполнение, при этом ответственность ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" не распространяется на выполнение требований раздела "Отбор проб" методик.

указанных в протоколе.

Результаты испытаний распространяются на представленную заказчиком пробу.

Йенытигельная лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

Примечание: 'данные, предоставленные заказчиком.

2результат испытаний представлен согласно разделу методики "Оформление результатов"

С.В. Деулина

Протокол представлен на 3 страницах.

Ответственный за оформление протокола:

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований (испытаний), измерений и документов по эксплуатации используемого оборудования.

Данный протокол испытаний касается только образцов (проб), подвергнутых испытаниям.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично (не в полном объеме) без согласия ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"

Конец протокола

Протокол испытаний № 7179-7180-22 от 23 июня 2022 г Составлен в 2 (двух) экземплярах

С граница 3 из 3

ПРОТОКОЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЧВ И ГРУНТОВ

Протоколы испытаний на агрохимические, гранулометрические показатели

09-04.6 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент растениеводства, механизации, химизации и зашиты расюний
Федеральное государственное бюджетное учреждение

государственная станция агрохимической службы "Костромская”
(ФГБУ ГС АС "Костромская”)

Испытательная лаборатория ФГБУ ГСАС "Костромская"

Юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 156013, город Кострома, проспект Мира, дом 53 А
телефон: 8(4942) 55-69-73. т/факс: 8(4942) 55-79-32.45-22-53, e-mail: agrohim44l@mail.ru. сайт: www.gsas44.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС тгОроШПЧПЗ

/	УТВЕРЖДАЮ

I	Руководитель ИЛ

I	//)	В.И. Хитро ва

'	.	, 23 moi« 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ .Vi 7164-7166-22 от 23 нюня 2O22V. х

Наименование обрата (пробы) испытаний:

Регистрационный номер:

Место осуществления лабораторной деятельности: в том числе на площадях заказчика:

Наименование заказчика:

Юридический адрес такатчнка:

Фактический адрес такатчнка:

Обратен (проба) отобран(а) и доставлсн(а):

Дата отбора:

Дата и время доставки в ИЛ:

Место и точка отбора обратна (пробы):

Условия окружающей среды во время отбора образцов (проб):

Почва1 7164-7166-22/2022 156013, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 53 А

ФГБУН ИПРЭК СО РАН 672014. Забайкальский край. Чита г. Нслорезова ул. дом 16. корпус А 672014. Забайкальский край. Чита г. Недореюва ул. дом 16. корпус А Заказчиком Согласно заявке 6 июня 2022 года в 15 час. 30 мни.

| Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: | 6 июня - 23 нюня 2022 года |
| --- | --- |
| Описание обратна (пробы): | Согласно заявке |
| Основание проведения испытаний: | Заявка № б/н от 24 мая 2022 года |

Название объекта:	'Примыкание путей необщего пользования индивидуального предпринимателя Юй Ю.С. к путям необщего пользования на станции Жипхеген”

Результаты, полученные от внешних поставщиков:

Протокол испытаний №7164-7166-22 от 23 июня 2022 г. Составлен в 2 (двух) жземп.тярах

| Наименование покатателя. единица итмерення | Шифр нормативною документа на метод испытаний | №7164-22 |  | №7165-22 |  | №7166-22 |  |  |  |  |  | ■10 НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проба 2-22-АХ |  | проба 2/1-22-АХ |  | проба 2/2-22-АХ |  |  |  |  |  | песчаные и суиесчаиые/су¦;1ини стые и глинистые рН<5А/с)(.1ниистыс и глинистые рН>5А |
|  |  | при жпиими | (нгопрг и .mt- ногти) 4 (1 ’) | при жпынииат | (неапртяг.тен- иосги)4(1') | ■i¦m | ■ИМ pnllHOCIH (iwonpr.w.irH- ЖК1И) 4 (U) | при | по> ¦И*1¦¦11ОС IM ¦игопрг¦гю>- ¦«К1И) &(li) | при испытанию | (untilK.ICH- пости) Д((Г) |  |
| pH. ед. pH | ППДЧ» 16 2 2 2 3:3 33-2002 | 5,86 | * 0.10 | 6.43 | 10.10 | 6.32 | 10,10 |  |  |  |  |  |
| органическое вещество, % | ГОСТ 26213-91 | 4.9 | ±0.7 | 1.2 | 10.2 | 1.8 | ±0.4 |  |  |  |  |  |
| сера валовая форма, мг/кт | 1 S § п я ё 8 * hi | 1635.0 | 1261,6 | 990.0 | 1 198.0 | 1055.0 | 1 168.8 |  |  |  |  |  |
| обменный натрий, ммоль/100г | ГОСТ 26950-86 | 0.10 | 10.1 | 0,11 | 10,1 | 0.11 | Ю.1 |  |  |  |  |  |
| емкость катионного обмена. мг-экв/100г | ГОСТ 17.4.4.01-84 | 20.60 |  | 11,00 |  | 8,10 |  |  |  |  |  |  |
| сумма токсичных солей в водной вытяжке. % | ГОСТ 17.5.4.02-84 | менее 0.05 |  | менее 0,05 |  | менее 0.05 |  |  |  |  |  |  |
| сухой ост аток, мг/кг | ПНДФ16 2 2 23 3 12-2002 (км 2017) (ФР 1 31 2003 01763) | 1987 | 1 159 | 2585 | 1207 | 1857 | 1 149 |  |  |  |  |  |
| 1 рянулометрическнй (терновой. мнкроа! регагный) состав, %: | ГОСТ 12536- 2О14.раздслы 4.2. 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-5 |  |  |  | 3.94 |  | 7.18 |  |  |  |  |  |  |
| 5-2 |  | 11.07 |  | 20.67 |  | 26.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 |  | 27,30 |  | 27.71 |  | 29,07 |  |  |  |  |  |  |
| 1-0,5 |  | 4,24 |  | 7.58 |  | 7.92 |  |  |  |  |  |  |
| 0,5-0,25 |  | 9.07 |  | 13.67 |  | 13.56 |  |  |  |  |  |  |
| 0.25-0.1 |  | 4.58 |  | 4.68 |  | 4.10 |  |  |  |  |  |  |
| 0.1-0.05 |  | 9.57 |  | 9.29 |  | 5,16 |  |  |  |  |  |  |
| 0.05-0,01 |  | 28.01 |  | 10.84 |  | 4.38 |  |  |  |  |  |  |
| 0,01-0.002 |  | 5,60 |  | 1,08 |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |
| <0,002 |  | 0,56 |  | 0,54 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| МС\ UK'I.Itt |  | песок |  | песок |  | песок |  |  |  |  |  |  |

2 страница

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Прттжол испытаний № 7164-7166-22 от 23 июня 2022 г Составлен а 2 (дяух! жземплярах

Страница 2 нт 3

Продолжение протокола испытаний № 7164-7166-22 от 23 нюня 2022 г.

Дополнения, отклонения или исключения нт метода:

Продолжение прогокола испытаний V» 7164-7166-22 от 23 июня 2022 г.	3 страница

В случае проведения отбора пробы без участия ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение, при этом ответственность ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" не распространяется на выполнение требований раздела "Отбор проб" методик, указанных в протоколе.

Результаты испытаний распространяются на представленную заказчиком пробу.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

Примечание: 'данные, предоставленные заказчиком.

’результат испытаний представлен согласно разделу методики "Оформление результатов"

Протоказ представлен на 3 страницах.

Ответственный за оформление протокола:	хг- -	с.В. Деулина

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований (испытаний), измерений и документов по эксплуатации используемого оборудования.

Данный протокол испытаний касается только образцов (проб), подвергнутых испытаниям.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично (не в полном объеме) без согласия ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"

Конец протокола

Протопи испытания № 7164-7166-22 т 23 нюня 2022 г ( ости.эси а 2 (двух» экземплярах

Страница 3 ш 3

Протоколы испытаний на химические показатели

09-04.6

Мнннсгерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент растениеводства, механнтании, химизации и зашиты растений
Федеральное государственное бюджетное учреждение

государственная станция агрохимической службы "Костромская"
(ФГБУ ГСАС "Костромская")

Испытательная лаборатория ФГБУ ГСАС "Костромская"

Юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 156013. город Кострома, проспект Мира, дом 53 А
телефон: 8(4942) 55-69-73. т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim 44 l@mail.ru, сайт: wxvw.gsas44.nj

Наименование образна (пробы) испытаний:

Регистрационный номер:

Место осуществления лабораторной деятельности: в том числе на площадях заказчика:

Наименование заказчика:

Юридический адрес заказчика:

Фактический адрес заказчика:

Образец (проба) отобран(а) и доставлен(а):

Дата отбора:

Дата и время доставки в ИЛ:

Место и точка отбора образца (пробы):

Условия окружающей среды во время отбора образцов (проб):

Почва1 7167-7168-22/2022 156013, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 53 А

Ф1ЪУН ИПРЭК СО РАН 672014. Забайкальский край. Чита г. Недорезова ул. дом 16. корпус А 672014. Забайкальский край. Чита г. Недорезова ул. дом 16. корпус А Заказчиком Согласно заявке 6 июня 2022 года в 15 час. 30 мин.

Название обз>екта:	"Примыкание путей необшего пользования индивидуального предпринимателя Юй Ю.С. к путям необщего пользования на станции Жипхеген"

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности:	6 июня - 23 июня 2022 года

Описание образца (пробы):	Согласно заявке

Основание проведения испытаний:

Результаты, полученные от внешних поставщиков:

Заявка № б 'н от 24 мая 2022 года

Протокол испытаний № 7167-7168-22 от 23 июня 2022 г. Составлен в 2 (двух) экземплярах

Продолжение протокола испытаний № 7167-7168-22 от 23 июня 2022 г.	2 страница

Дополнения, отклонения или исключения нт метода:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| Наименование показателя, единица измерения | Шифр нормативною документа на метол испытаний | №7167-22 |  | №7168-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проба 1-22-Х |  | проба 2-22-Х |  |  |  |  |  |  |  |  | су пссчяиыс/суг.тиии етые и глинистые pl 1 <5.5/сутл янвстыс и глинистые рН>5Л |
|  |  | при | ногти) Л (V) | при ■Kiiuunim | noipraiHociM |  | (нгапрг.>е.1гн- посги) л (11 | при | (nroOpf.ir.H'H- шстя)Л(и) |  |  | (неипрелелен- шкт)У(С) |  |
|  |  |  |  |  | иоста)Л(Г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свинец (валовая форма), мг/кг | М-МВИ-80-2008 (ФР.1.31.2О13.1415О) | 7,62 | ±2.29 | 1.65 | ±0.50 |  |  |  |  |  |  |  | 32/65/130 |
| кадмий (валовая форма). Ml KI | ФР 1.31.2018.31189 | менее 0.01 | - | менее 0.01 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0.5/I/2 |
| цинк (валовая форма ). мг/кг | М-МВИ-80-2008 (ФР.1.31.2013.14150) | 45.80 | * 13.74 | 12.82 | ±3,85 |  |  |  |  |  |  |  | 55/110/220 |
| мель (валовая форма), мг/кг | М-МВИ-80-2008 (ФР.1.31.2013 14150) | 10.42 | *3,13 | 3.07 | ±0.92 |  |  |  |  |  |  |  | 33/66/132 |
| никель (валовая форма), мг/кг | М-МВИ-80-2008 (ФР.1.31.2013 14150) | 8.64 | ±2,59 | 3.50 | ± 1.05 |  |  |  |  |  |  |  | 20>40/80 |
| ртуть, мг/кг | ИНД Ф 16.1-2:2.2.802013 (М-03-09-2013) | 0,018 | ±0.008 | 0.010 | ±0.005 |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |
| мышьяк*, мг/кг | ПНЛФ 16 12:2.2:3 4806 раздел 10 (юл 2006) (ФР 1 34 2005 02119) | 2.6 | ±0.8 | 1.1 | ±03 |  |  |  |  |  |  |  | 2/5/10 |
| Хлорорганнческие пестициды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДДТ*. мкг/кг | ГОСТ ISO 10382-2021 | менее 0.1 |  | менее 0.1 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| ДДЭ*'. мкг/кг | ГОСТ ISO 1О382-2О2( | менее 0.1 |  | менее 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гамма- 1 ексах.юрцик.101 ексан (линдан). мкг/ki | ГОСТ ISO 10382-2021 | менее 0.1 |  | менее 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукты, мг/кг | ПНДФ 16.1:2.21-98 (иы.2012) | менее 5 |  | 25 | ± 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бенз(а)11ирсн. мг/кг | ПНЛФ 16 1 2 2223 3 392003 (ни 2012) (ФР 1 3) 2013.14077) | менее 0.005 |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |
| pH солевой вытяжки, ел. рн | ГОСТ 26483-85 | 5.6 | ± 0.1 | 5.5 | ±0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| летучие фенолы для почвы, мз/кг | ПНЛФ 16 1:2 3:3 442005 | 0.14 | ±0.04 | 0.06 | ±0.03 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| цианиды, мг/кг | ФР 1 312017 27246 (M4-20I7) | менее 0.5 |  | менее 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | * |

Протокол испытаний К- 7167-7168-22 oi 23 июня 2022 г. Составлен в 2 (двух) экземплярах

Страница 2 нт 3

Продолжение проюкила испытаний № 7167-7168-22 от 23 июня 2022 г.	3 страница

| сульфаты в водной вытяжке, ммоль/100 г | ГОСТ 26426-85 | U | ±0.1 | 1.4 | ±0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| механический состав почвы | ГОС 1 28268 приложение 2 | легкий суглинок |  | песок |  |  |  |  |  |  |  |  |

В случае проведения отбора пробы без участия ИЛ ФГБУ ГСАС “Костромская” заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение, при этом ответственность ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" не распространяется на выполнение требований раздела "Отбор проб" методик, указанных в протоколе.

Результаты испытаний распространяются на представленную заказчиком пробу.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

Примечание: данные, предоставленные заказчиком.

результат испытаний представлен согласно разделу методики "Оформление результатов"

Нормативные документы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Протокол представлен на 3 страницах.

Ответственный за оформление протокола:	(	С.В. Деулина

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований (испытаний), измерений и документов по эксплуатации используемого оборудования.

Данный протокол испытаний касается только образцов (проб), подвергнутых испытаниям.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично (не в полном объеме) без согласия ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"

Конец протокола

Протокол испытаний № 7)67-7168-22 от 23 июня 2022 г ( 'оставлен а 2 (двух) жэемплярах

Страница 3 из 3

09-04.6

Министерство сельского хотяйства Российской Федерации

Департамент растениеводства, механизации. хнмнтацин и ташнты растений

Федеральное государственное бюджетное учреждение

государственная станция агрохимической службы "Костромская”

(ФГБУ ГСАС "Костромская")

Испытательная лаборатория ФГБУ ГСАС "Костромская"

Юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 156013, город Кострома, проспект Мира, дом 53 А
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53. e-mail: agrohim 44 1@mail.ru, сайт: www.gsas44.ru

Наименование обрата (пробы) испытаний:

Ре1исграинонный номер:

Место осу шествлення лабораторной деятельности: в том числе на площадях гакатчнка:

Наименование гакагчика:

Юридический адрес такатчнка:

Фактический адрес такатчнка:

Обратен (проба) отобран(а) и доставлена):

Дата отбора:

Дата и время доставки в ИЛ:

Место и точка отбора обратив (пробы):

Условия окружающей среды во время отбора обратное (проб):

Почва1 7169-7173-22/2022 156013, г. Кострома, пр-кт Мира. д. 53 А

ФГБУН ИПРЭК СО РАН 672014. Забайкальский край. Чита г. Недорезова ул. дом 16. корпус А 672014. Забайкальский край. Чита г. Недорезова ул. дом 16. корпус А Заказчиком Согласно заявке 6 июня 2022 года в 15 час. 30 мин.

| Дата(ы) осушествлення лабораторной деятельности: | 6 июня - 23 июня 2022 года |
| --- | --- |
| Описание образца (пробы): | Согласно заявке |
| Основание проведения испытаний: | Заявка № б/н от 24 мая 2022 года |

Натвание объекта:	"Примыкание путей необшего пользования индивидуального предпринимателя Юй Ю.С. к путям необщего пользования на станции Жипхеген’

Результаты, полученные от внешних поставщиков:

Протокол испытаний № 7)69-7173-22 от 23 июня 2022 г. Составлен в 2 (двух) жземплярах

Продолжение протокола испытаний № 7169-7173-22 от 23 нюня 2022 г.	2 страница

Результаты испытаний распространяются на представленную заказчиком пробу.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

Примечание: 'данные, предоставленные заказчиком.

результат испытаний представлен согласно разделу методики "Оформление результатов"

Нормативные документы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Протокол представлен на 3 страницах.

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

| Наименование показателя, единица измерения | Шифр нормативного документа на метод испытаний | №7169-22 |  | №7170-22 |  | №7171-22 |  | №7172-22 |  | №7173-22 |  | по 11.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проба I/I-22-X |  | проба 1/2-22-Х |  | проба 2/1-22-Х |  | проба 2/2-22-Х |  | проба 2/3-22-Х |  | песчаные и еуиеечаные/е) ■ лиии етые и глинистые рН<53/су глинистые и глинистые рП>53 |
|  |  | при | (нгч»¦¦>г ,е >г» пости) 3 (V) | при | пости) ±(U) | М11Ы11ИП1 | (■■CoripCTCTCH- иости) ±(V) | испытанию | III | нтлынннат | пости) .1(11) |  |
| снинсн (валовая форма), мг/кг | М-МВИ-80-2008 (ФР.).31.2013.14150) | 6.30 | ± 1.89 | 3.23 | ±0.97 | 9.03 | ±2.71 | 4.63 | ± 139 | 1.27 | ±038 | 32/65/130 |
| кадмий (валовая форма) мг/кг | ФР 1.31.2018.31189 | менее 0.01 |  | менее 0.01 | - | 0.071 | ±0.021 | менее 0.01 | - | менее 0.01 |  | 03/1/2 |
| цинк (валовая форма ). Ml м | М-МВИ-80-2008 (ФР 1 31.2013.14150) | 35.68 | ± 10.70 | 16.07 | ±4.82 | 46.58 | ± 13,97 | 18.45 | ±534 | 22.66 | ± 6.80 | 55/110/220 |
| медь (валовая форма), мг/кг | М-МВИ-80-2008 (ФР.1.31.2013.14150) | 15.36 | 14.61 | 4.41 | ± 1.32 | 12.01 | ±3,60 | 6.23 | ± 1,87 | 1.91 | ±037 | 33/66/132 |
| никель (валовая форма), мг/кг | М-МВИ-80-2008 (ФР 1 И 2013.14150) | 18.48 | ±5.54 | 5.87 | ± 1.76 | 14.97 | ±4.49 | 11.00 | ±330 | 5.46 | ± 1.64 | 20/40/80 |
| ртуть, мг/кг | ПНДФ 16.1:2:2.2.802013 (М-03-09-2013) | 0.022 | ± 0.010 | 0,010 | ±0,005 | 0.014 | ±0.006 | 0.017 | ±0.008 | 0.010 | ± 0.005 | 2.1 |
| мышьяк2, мг/кг | ПНДФ 16 1 -2 2.2:3.4806 растет 10 (итл 2006) (ФР 1 34 2OO5O2II9) | 4.8 | ± 1.5 | 1.6 | ±0.5 | 2.5 | ±0.7 | 6.6 | ±2.0 | 1.8 | ±0.5 | 2/5/10 |
| pl 1 солевой вытяжки, ед. pH | ГОСТ 26483-85 | 6.4 | ±0.1 | 6.5 | ±0.1 | 6.0 | ±0.1 | 5.9 | ±0.1 | 5.9 | ±0.1 |  |
| механический состав почвы | ГОСТ 28268. приложение 2 | средний суглинок |  | песик |  | средний суглинок |  | супесь |  | песок |  |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

В случае проведения отбора пробы без участия ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правка отбора проб и несет ответственность за их выполнение, при этом ответственность ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" не распространяется на выполнение требований раздела "Отбор проб" методик, указанных в протоколе.

Продолжение проюкола испытаний ЛЬ 7169-7173-22 от 23 июня 2022 г.	3 страница

Ответственный за оформление протокола:	(~	* 7 С.В. Деулина

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований (испытаний), измерений и документов по эксплуатации используемого оборудования.

Данный протокол испытаний касается только образцов (проб), подвергнутых испытаниям.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично (не в полном объеме) без согласия ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"

Конец протокола

Протокол испытаний №7169-7173-22 от 23 июня 2022 г Составлен в 2 (двух) экземплярах

Страница 3 из 3

09-04.6

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент растениеводства, механизации, химизации и зашиты растений
Федеральное государственное бюджетное учреждение

государственная станция агрохимической службы "Костромская"
(ФГБУ ГСАС "Костромская")

Испытательная лаборатория ФГБУ ГСАС "Костромская"

Юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 156013, город Кострома, проспект Мира, лом 53 А
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32, 45-22-53. e-mail: agrohim 44 l@mail.ru. сайт: www.gsas44.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001

В.И. Хитрова

Почва1 7174-7176-22/2022 156013, г. Кострома, пр-кт Мира, л. 53 А

ФГБУН ИПРЭК СО РАН 672014. Забайкальский край. Чита г. Нелорезова ул. дом 16. корпус А 672014. Забайкальский край. Чита г. Нелорезова ул, дом 16, корпус А Заказчиком Согласно заявке 6 июня 2022 года в 15 час. 30 мин.

Наименование образца (пробы) испытаний:

Регистрационный номер:

Место осуществления лабораторной деятельности: в том числе на площадях заказчика: Наименование заказчика:

Юридический адрес заказчика: Фактический адрес заказчика: Образец (проба) отобран(а) зз доставлен(а): Дата отбора:

Дата зз время доставки в ИЛ:

Место и точка отбора образна (пробы):

Условия окружающей среды во время отбора образцов (проб):

Название объекта:	"Примыкание путей необщего пользования индивидуального предпринимателя ЮЙ Ю.С. к путям необщего пользования на станшш Жипхеген"

Дата(ы) осу шествления лабораторной деятельности:	6 июня - 23 нюня 2022 года

Описание образца (пробы):	Согласно заявке

Основание проведения испытаний:	Заявка № б/н от 24 мая 2022 года

Результаты, полученные от внешних поставщиков:	-

Протокол испытаний № 7174-7176-22 от 23 июня 2022 г Составлен в 2 (двух) экземплярах

Продолжение протокола испытаний № 7174-7176-22 от 23 нюня 2022 г.	2 страница

Дополнения, отклонения нлн исключения ш метода:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| Наименование показателя, единица измерения | Шифр нормативною испытаний | №7174-22 |  | №7175-22 |  | №7176-22 |  |  |  |  |  |  |  | во НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проба 2/4-22-Х |  | проба 2/5-22-Х |  | проба 3-22-Ф |  |  |  |  |  |  |  | песчаные и супесчяныс/суглини егые и глинистые рН<5Л/суглинисгые и глинистые рН>5Л |
|  |  |  | IIOipcUIIIOCIII | —21- | ■кн решим-1Н мости) А(Ц) | при | HI | при йены 1 аник 1 | (■iroiipe.ir.iru- UMIU) \(1 ) |  | при | ■им peiuuociu |  |  |
|  |  |  | мости) A (U) |  |  |  |  |  |  |  |  | ноепт) А (V) |  |  |
| свинец (валовая форма), мг/кг | М-МВИ-80-2008 (ФР.1 31.2013.14150) | 3.92 | ± 1.18 | 1.02 | ±0.31 | 7.24 | ±2,17 |  |  |  |  |  |  | 32/65/130 |
| кадмий (валовая форма), мг/кг | ФР 1.31.2018.31189 | менее 0.01 |  | менее 0.01 | - | 0.026 | ±0.008 |  |  |  |  |  |  | 0.5/I/2 |
| цинк (валовая форма). мг/кг | М-МВИ-80-2008 (ФР 1.31.2013.14150) | 19.11 | ±5.73 | 8.72 | + 2.62 | 56J2 | ± 16.87 |  |  |  |  |  |  | 55/110/220 |
| мель (валовая форма), мг/кг | М-МВИ-80-2008 (ФР.1 31.2013.14150) | 5.20 | ± 1.56 | 1.51 | ±0,45 | 13.81 | ±4,14 |  |  |  |  |  |  | 33/66/132 |
| никель (валовая форма), мг/кг | М4ШММ00В (ФР.1.31.2013.14150) | 8.01 | ±2.40 | 6.06 | ± 1.82 | 12.09 | ±3.63 |  |  |  |  |  |  | 20/40/80 |
| ртуть, мг/кг | ПНДФ 16.1:2:2.2.80- 2013 (М-03-09-2013) | 0.016 | ±0.007 | менее 0.005 |  | 0.017 | ±0.008 |  |  |  |  |  |  | 2.1 |
| мышьяк2, мг/кг | ПНДФ 16 1:2:2.23.48- 06 раздел 10 (изд 2006) (ФР.1 34.2005.02119) | 2.7 | ±0.8 | 1.0 | ±0.3 | 3J | ±0.9 |  |  |  |  |  |  | 2/5/10 |
| pH солевой вытяжки, ел. pH | ГОСТ 26483-85 | 5.7 | ±0.1 | 6.2 | ±0.1 | 5.1 | ±0.1 |  |  |  |  |  |  | - |
| механический состав почвы | ГОСТ 28268. приложение 2 | легкий суглинок |  | песок |  | легкий суглинок |  |  |  |  |  |  |  |  |

В случае проведения отбора пробы без участия ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение, при этом ответственность ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" не распространяется на выполнение требований раздела "Отбор проб" методик, указанных в протоколе.

Результаты испытаний распространяются на представленную заказчиком проб)

Испытательная лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

Примечание: 'данные, предоставленные заказчиком.

‘результат испытаний представлен согласно разделу методики "Оформление результатов"

Нормативные документы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопаснос-зи и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Протокол представлен на 3 страницах.

Протокол нспьпаниЛ № 7174-7176-22 от 23 июня 2022 г Составлен в 2 (двух) экземплярах

Страница 2 из 3

3 страница

С.В. Деулина

Продолжение протокола испытаний № 7174-7176-22 от 23 июня 2022 г.

Ответственный за оформление протокола:

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований (испытаний), измерений и документов по эксплуатации используемого оборудования.

Данный протокол испытаний касается только образцов (проб), подвергнутых испытаниям.

Настоящий протокол нс может быть воспроизведен частично (не в полном объеме) без согласия ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"

Конец протокола

Протоколы испытаний на радиологические показатели показатели

09-04.6

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

В.И. Xитрова

23 (г юн я 2022 I

Наименование образна (пробы) испытаний:

Pei ист рационный номер:

Место осуществления лабораторной деятельности:

в том числе на площадях заказчика:

Наименование заказчика:

Юридический адрес заказчика:

Фактический адрес заказчика:

Образен (проба) отобран(а) и доставлен(а):

Дата отбора:

Дата и время доставки в ИЛ:

Место и точка отбора обрата (пробы):

Условия окружающей среды во время отбора образцов (проб):

Название объекта:	"Примыкание путей необшего пользования индив!

Да га(ы) осуществления лабораторной деятельности:

Описание образна (пробы):

Основание проведения испытаний:

Результаты, полученные or внешних поставщиков:

Протокол испытаний № 7177-7178-22 от 23 июня 2022 г. Составлен в 2 (двух) экземплярах

Почва 7177-7178-22/2022 156013, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 53 А

ФГБУН ИПРЭК СО РАН 672014. Забайкальский край. Чита г. Недорезова ул. дом 16. корпус А 672014, Забайкальский край. Чита г. Недорезова ул. дом 16, корпус А Заказчиком Согласно заявке 6 июня 2022 года в 15 час. 30 мин.

предпринимателя Юй Ю.С. к путям необшего пользования на станции Жипхеген" 6 июня - 23 июня 2022 года Согласно заявке Заявка Xs б/н от 24 мая 2022 года

Министерство сельского хозяйств Российской Федерации
Департамент растениеводства, мехашпаинн, химизации н зашиты растений
Федеральное государственное бюджетное учреждение
государственная станция агрохимической службы "Костромская"
(ФГБУ ГСАС "Костромская")

Испытательная лаборатория ФГБУ ГСАС "Костромская"

Юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 156013, город Кострома, проспект Мира, дом 53 А
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim 44 l@mail.ru, сайт: www.gsas44.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС R

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7177-7178-22 от 23 июня 202

Продолжение протокола нспызаннй № 7177-7178-22 от 23 нюня 2022 г.

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

ответственность за их выполнение, при этом ответственность ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" не распространяется на выполнение требований раздела "Отбор проб" методик, указанных в протоколе.

Результаты испытаний распространяются на представленную заказчиком пробу.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

Примечание: данные, предоставленные заказчиком.

’рассчитана по формуле Аэфф.= ARa* l,3IATh+0,09AK

С.В. Дсулина

| Наименование показателя, единица измерения | Шифр нормативного документа на метод испытаний | №7177-22 |  | №7178-22 |  |  |  |  |  |  |  | по IU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проба 1-22-Р |  | проба 2-22-Р |  |  |  |  |  |  |  | песчаные и супесчаиые/суглини стые и 1 л инистые рН<5Л/су глинистые и глинистые р¦¦>5.5 |
|  |  | при истштаиип | (неопределенности) А (11) | при испытаниях | ■ют рентное™ (неопределенности) А(Ц) | при | пости) A (U) |  | нот рентное™ (неопределенности) A (< •) | при испытаниях | (неопределенности) A ((F) |  |
| Радионуклиды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стронций-90, Бк/кг | Методика итмерених | менее 12 | - | менее 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к счетных обратна, на сцинтилляционном гамма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цезий-137. Бк/кг |  | 5 | *2 | 4 | ± 1 |  |  |  |  |  |  | • |
|  | »т».юст» природных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| радий-226, Бк/кг | строицие-ОО ■ пробах объектов о.р,тиюоеЛ среды ■ | II | ±4 | 31 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |
| торий-232, Бк/кг | спектрометре гамме-и бете- | 9 | ±3 | 25 | ±3 |  |  |  |  |  |  | - |
| калий-40. Бк/кг | ■РАДЭК*. 2011 г | 1002 | ± 120 | 866 | ±82 |  |  |  |  |  |  | ■ |
| Удельная эффективная активность (ЕРН)2. Бк/кг | Расчетный показатель | 113 | ± 12 | 142 | ± 10 |  |  |  |  |  |  |  |

2 страница

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

В случае проведения отбора пробы без участия ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет

Протокол представлен на 2 страницах

Ответственный за оформление протокола:

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований (испытаний), измерений и документов по эксплуатации используемого оборудования.

Данный протокол испытаний касается только образцов (проб), подвергнутых испытаниям.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично (не в полном объеме) без согласия ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"

Конец протокола

Протоколы испытаний на микробиологические и паразитологические
показатели

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Костромская областная ветеринарная лаборатория»
Испытательный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КА.ЯЦ.21ПЩ66
Лицензия № 77.99.18.001.31.000028.03.09 от 02.03.2009 г. выдана

Федеральной службой по надзору в сфере зашиты прав потребителя и благополучия человека
Место нахождения и адрес юридического лица:

УТВЕРЖДАЮ Цитель ИЦ В. Пучков > июня 2022 г.

156013. Костромская область, г. Кострома, ул. Галичская. 98.
т/факс 8(4942) 55-38-61. тел. 8(4942) 55-33-91. e-mail:kxTlab';?list.гл

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

■Vs II 22-837/2/1 от «10» июня 2022 годя

•Объект исследований (испытаний): Почва-проба №1 -22-М

Шифр образца: И-22-837/2/1

•Основание для проведения исследований (испытаний): заявка №270'2022 от 08 июня 2022 года.

•Наименование и реквизиты заказчика: ФГБУН ИПРЭК СО РАН, 672014, г. Чита, ул, Недоосзова. 16 а

Дата (ы) проведения исследований (испытаний): 08.06.2022 г,-10.06.2022 г.

•Место отбора образцов, исполнитель, дата: «Примыкание путей необщего пользования индивидуальною предпринимателя Юй Ю.С. к путям необщего пользования на станции Жипхеген’.»

Количество и регистрационные номера образцов: Xg I - почва.

СанПиН 2.1.3684-21. «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмоу-фурному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий.

♦-информация, предоставленная заказчиком

Дмитриева И.А (ФИО.)

(Подписи)

Результаты исследований (испытаний):

| № образцов | Наименование показателя | НД на метод исследования (испытания) | Нормированное значение | Результат исследований (испытаний) | Погрешность измерс ния(при необходимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе Е. coli КОЕ/г | МУК 4.2.3695-21 от 02.06.2021г. п. 4 1 | 0-9 | Менсе 1 |  |
|  | Энтерококки (фекальные) КОЕ/г | МУК 4 2 3695-21 от 02 06 2021г. п 5 1 | 0-9 | Менсе 1 |  |
|  | Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы КОЕ/г | МУК 4.2.3695-21 от 02.06.2021г. п. 6 1 | Не допускается | Нс обнаружено |  |
|  | Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов в 1 кг | МУК 4.2 2661-10 4.2, п. 4.3. п. 4.5, п 4 6 | Не допускается | Не обнаружены |  |
|  | Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших, в 100 гр | МУК 4 2 2661-10 п.4.7. | Не допускается | Нс обнаружены |  |

Протокол оформил:

Ведущий токсиколог отдела по работе с заказчиком н обращению у объектами исследования

(Должности)

Примечание

Данный протокол исследований (испытаний) распространяется только лзя образцов. подвергнутых этим (исследованиям) Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ Данный протокол оформлен в 2-х меземплярах I- заказчнку. 2-ИЦ

За информацию, предоставленную Заказчиком. ИЦ ответственности нс несет. Конец протокола испытаний

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Костромская областная ветеринарная лаборатория»

Испытательный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RL'.2inill66

Лицензия № 77.99.18.001 Л.000028.03.09 от 02.03.2009 г. выдана

Федеральной службой по надзору в сфере зашиты прав потребителя и благополучия человека

Место нахождения и адрес юридического лица:	з

156013, Костромская область, г. Кострома ул.Таличская. 98.

т/факс 8(4942) 55-38-61, тел. 8(4942) 55-33-91, c-mail:kvtlab'u list.ru	\

,	1 УТВЕРЖДАЮ

\Йтагпь иц \ у, \ 1 Пучков июня 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ	’

■Vi И 22-837/2/2 от «10» июня 2022 года

•Объект исследований (испытаний): Почва-проба №2-22-М

Шифр образца: И-22-837/2/2

•Основание для проведения исследований (испытаний): заявка №270/2022 от 08 июня 2022 года. •Наименование и реквизиты заказчика: ФГБУН ИПРЭК СО РАН. 672014, г. Чита ул. Недорезова 16 а Дата (ы) проведения исследований (испытаний): 08.06.2022 г,-10.06.2022 г.

•Место отбора образцов, исполнитель, дата: «Примыкание пхтсй необщего пользования индивидуального предпринимателя Юй Ю.С. к путям необщего пользования на станции Жипхеген»

Количество и регистрационные номера образцов: № 1 - почва.

СанНиН 2.1.3684-21. «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий.

•-информация, предоставленная заказчиком

Результаты исследований (испытаний):

| № образцов | Наименование показателя | НД на метод исследования (испытания) | Нормированное значение | Результат исследований (испытаний) | Погрешность нзмере ния(при необходимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе Е. coli КОЕ/г | МУК 4.2 3695-21 от 02.06.2021г. п.4 1 | 0-9 | Менсе 1 |  |
|  | Энтерококки (фекальные) КОЕ/г | МУК 4.2.3695-21 от 02.06.2021г. п. 5.1 | 0-9 | Менее 1 |  |
|  | Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы КОЕ/г | МУК 4.2.3695-21 от 0206.2021г. п.6.1 | Не допускается | Не обнаружено |  |
|  | Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов в 1 кг | МУК 4 2.2661-10 4 2, п 4.3, п. 4 5, п 4.6 | Нс допускается | Нс обнаружены |  |
|  | Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших, в 100 гр. | МУК 4 2.2661-10 п. 4.7. | Не допускается | Не обнаружены |  |

Протокол оформил:

Ведущий токсиколог отдела по работе с заказчиком и обращению с объектами исследования

(Должности)

(Полписи)

Дмитриева И.А (Ф.И.О.)

Примечание:

Данный протокол исследований (испытаний) распространяется только для образцов, подвергнутых этим (исследованиям) Запрещаете* частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ. Данный протокол оформлен в 2-х экземплярах: I- заказчику; 2-ИЦ

За информацию, предоставленную Заказчиком. ИЦ ответственности не несет. Конец протокола испытаний

Приложение 9

ПИСЬМА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЮСПРИРОДН АДЗОРА МИНПРИРОДЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Директору ФГБУ И

НПРЭКСО РАН

И.Е. Михееву

ул. Недорезова, д, 16а, г, Чита, Забайкальский край, 672014

inrec, я bias(n mai 1 .го

«1 IBF VI Ь К А Я « 71 У ЖВА 111) Н AJ ДО ГУ В < * LPB ПРИ Р[ м< >1И 1.1Ь 1CI КАП ИИ i НИ' I [ FHFI ИДН.1. ЦОР)

1АБАЙКАЛЬС1Ц »t: МЕЖГЕПЩ11Л. 11.1 J1112 Я И-A II. ] К11IIЕ

Г А_ 11.111 1Л С Л УЖБЫ I Hi IIA, fUJl'S IH ФИГИ

III’ LI ГОД0ШМ11. Il IHAIUIH

(ЗАБАЙКАЛЬЕ ВДВ МЕЖИГИОИАЛКЕЮЕ

viiPMi.iK.HHhHk прирсднадюва)

ул. Амурсгаж, 91ДЙ, г. Члтщ 672U9U

ll’.l.'4isnc (3022] 35-64-9!

с-mail: rpn75tgiipn-flovm

ул. Ленина. 57, г. Улан-Удэ, 670(КМ)

21-31-55

e-nnuL: тпп03|Угтп_сс'Ул

f)K[l0 47(M2OS7 QTPH lD475$OQ2l&6

HEIR КПП 753М5ЙЗВДЛ53ЯЦ001

12.05.2022	06-28Z3456

На №309-18*01 itt 64.1)5.2(122

С) няпраллЕвнв информации

Уважаемый Игорь Евгеньевич!

Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора (далее - Управление) на Ваш запрос (их. Управления № 4583 от 05,05.2022) сообщает слсду!ошее:

На территории Хилакского района Забайкальского края вблизи объекта «Примыкание путей нс общего пользования индивидуального предпринимателя Юй IO.C. к путям необщего пользования на станции Жипхеген», отсутствуют действующие полигоны ТКО, включенные а Государственный реестр объектов размещения отходов.

На территории Хиинкского района Забайкальского края, в соответствии с Приказом Минприроды «Об утверждении перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов па территории Забайкальского края» №А392 от 20,12.2019 г., имеется «Свалка в г. Хилок», включенная в Территориальную схему обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными, расположение по адресу; Забайкальский край, г. Хилок, 51.339426, 110.509624.

Кроме того. Сообщаем, что на территории Забайкальского края имеются четыре полигона ТБО, включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов, расположенных по адресам:

- Забайкальский край, Могочинский район, в 1 км того-восточнее от пос. Да венда (Полигон ТБО), включен в ГРОРО за № 75-00019-3-01028-181215, согласно приказа Федеральной службы до надзору в сфере природопользования от 18.12.2015 № 1028; владельцем лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (размещению отходов IV класса опасности) является - Акционерное общество «Рудник Александровский»;

- Забайкальский край. Краснокамснский район, г. Краснокамснск, Шоссе №£}, 5-й километр. База ООО «АТТ» (Полигон ТБО), включен в ГРОРО ча X» 75- U004I -3-00421 -2707 J6, согласно приказа Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 27,07.2016 № 421, владельцем лицензии на осуществление деятельности но сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (размещению отходов IV класса опасности} является • Общество с ограниченной ответственностью «Автохозяйство технологического транспорта»;

- Забайкальский кран. Газ н муро-За воде кин район, с. Широкая (Полигон ТБО) включен в ГРОРО за № 75-00045-3-00006-090118, согласно приказа Федеральной службы но надзору в сфере природопользования от 09.01.2018 № 6. владельцем лицензии тта осуществление деятельности по сбору, ■транспортированию, обработке, утилизации^ обезвреживанию, размещению отходов I-TV классов опасности (размещению отходов IV класса опасности) является - Акционерное общество «Ново-Широки некий рудник».

- Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, в 12 км юго-восточнее с. I азимурекий Завод Быстринский горно-обогатительный комбинат (Полигон ТБО), включен в ГРОРО за № 75-00061-3-00523-120520, согласно приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 12,05.2020 № 523, владельцем лицензии па осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации; обезвреживанию, размещению отходов 1-1V классов опасности (размещению отходов IV класса опасности) является - Общество с ограниченной ответственвсстью «ГРК «Б истринское».

Сведении об организациях, имеющих лицензии на деятельность по сбору, транспорт ироеанию. обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности размешены на сайте Управления http://75.rpn. gov.ru/ в разделе Государственные услуги / Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию. обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1 - IV классов опасности (Реестр лицензий).

Вопросы, решение которых нс входит в компетенцию Забайкальского межрегионального управлений Росприроднадзора, перенаправлены в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» по компетенции. Запрос о наличин/отсутствни в районе изысканий несанкционированных свалок перенаправлен в Министерство природных ресурсов Забайкальского края; сведения о местах захоронения вредных отходов производства с указанием их местоположения, общим описанном и их санитарно-защитных зонах - в Управленце Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

Временно исполняющий обязанности руководителя

,■	лчг*’'»ч»-л:ьЯ

■ЛцА Н'ы» |Г^1> ■ btiw.’ WBirpniE’a ьт-| ■>ч-“эт-:рг_1

; “ ■ («тш-ыйм	то м - тс п г :■■=■■ гл

ф	ГГ.фйЙТС’Л»X**»

сгг'1Чз««,' 1^*«с-’!мгя*«ёг’1М5в.!влгв₽!я6га №^ег«4 >№.«■» йксШЬч Лпв1 йн^'ЮИ « iMi-Sdtio -it-WSftM

С.А. Козлова

Анохова Ai им Артемовии. N(3022) 35-94-98

Министерство

природных ресурсов
Забайкальского края
(Мшшрирэды Здоянкяльского края)
жзр.ащж Богокзгксва ул., д. 23, г .Чита
почт. алрес:а''я 1395. г. Чита S72CQ2
тал. (3022)35-25-72; (3022)35-82-31
e-mail: info § ■■■■ид» г е-дЪ тп

18.05.2022	№	04/8341

Директору ИПРЭК СО РАН

Михееву И.Е.

на Na 72£7 от 13 кая 2022 года

Уважаемый Игорь Евгеньевич!

На Ваш запрос информации от 4 мая 2022 года исх. № 309-186/01, поступивший в адрес Минприроды Забайкальского края из Забайкальского межрегионального Управления Росприроднадзора 13 мая 2022 года в целях проведения работ {инженерно-экологических изысканий): Примыкание пучен необщего пользования индивидуального предпринимателя Юн ЮС. к путям необщего пользования на станции Жгшхеген, сообщаю следующее.

По сведениям ГРОРО на территории Забайкальского края действуют 58 лицензированных объекта, осуществляющих размещение отходов, в том числе 3 объекта, принимающих твердые коммунальные отходы (далее - ГКО) для захоронения. При этом два полигона ТКО являются ведомственными, н предназначены для размещения ТКО, образованных в результате деятельности ЗАО «Александровский рудник» и АО ((Ново-ШнрокинсЕнй рудник».

Так же считаю нужным указать, чтс на территории Забайкальского края действует один объект размещения отходов, включённый в ГРОРО, предназначенный для размещения ТКО, образующихся на территории Забайкальского края - полигон ТКО в г. Краснокаменске (№ 75-00041-3-00421270716). Эксплуатирующей организацией полигона ТКО в г. Краснокаменске является общество с ограниченной ответственностью «Эко-Альянс».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СйрЧифнгки1 79А94К78Н433BS027TFE4BfiB474DFFeFAJ6l E2DI0

Впвмпеи Айво*» Эяу₽ Джя1Пйуо&нч

Дийсднитс-ieti г 3H.fl6.2O2l uu 18.09.2022

З.Д.Аппоев

Приказом Министерства природных ресурсов Забаннатьского края от 20 декабря 2019 года № 3392 «Об утверждении перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Забайкальского края» утвержден перечень объектов размещения ТКО на территории Забайкальского края.

И.о.мнннстра природных ресурсов

Изазо!г КА. 3(3022)3246 69

Приложение 9.1 Таблица из приказа Министерства природы Забайкальского края от 20.12.2019 г. №3392

Таблица 1. Перечень объектов размещения ТКО на территории Забайкальского края, не включённых в ГРОРО

| № п/п | Наименование объекта | Код ОКТМО | Местонахождение объекта | Кадастровый номер земельного участка | Географические координаты WGS84 | Правообладатель земельного участка | Площадь, (га) | Накоплено отходов, (тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАЛКА в с. Улёты | 76646153 | Улётовский район, с. Улёты, в районе 2,5 км северозападнее от села | 75:19:440204:398 | 51.397557; 112.469252 | нет данных | 17 | 3 500,00 |
| 2 | СВАЛКА в с. Красный Чикой | 76622435 | Красночикойский район, с. Красный Чикой, 500 м на юг от ориентира | 75:10:540101:321 | 50.343123; 108.718411 | нет данных | 4,563 | 15 970,50 |
| 3 | СВАЛКА в г. Петровск- Забайкальском | 76715000 | г. Петровск-Забайкальский, район Змеиная горка | 75:16:310502:2 | 51.244836; 108.861455 | нет данных | 17,44 | 213 389,00 |
| 4 | СВАЛКА в г. Хилок | 76647445 | Хилокский район, г. Хилок | 75:20:121004:68 | 51.339426; 110.509624 | нет данных | 6,9994 | 22,00 |
| 5 | СВАЛКА в г. Чите | 76701000 | г. Чита, автодорога Чита- Хабаровск, 1,1 км | 75:32:040362:13; 75:32:040362:2 | 52.120018; 113.362621 | нет данных | 43,63 | 5 294 225,63 |
| 6 | СВАЛКА в с. Кыра | 76624425 | Кыринский район, с. Кыра, 2,5 км северо-восток от села | 75:11:260305:205 | 49.570406; 112.008035 | нет данных | 20 | 250,00 |
| 7 | СВАЛКА в с. Акша | 76602424 | Акшинский район, в районе с. Акша | 75:01:170101:849 | 50.316448; 113.238842 | нет данных | 2,03 | 70,00 |
| 8 | СВАЛКА в с. Дульдурга | 76602428 | Дульдургинский район, с. Дульдурга | 80:03:170101:84 | 50.683089; 113.633587 | нет данных | 40,35 | 260 000,00 |
| 9 | СВАЛКА в пгт. Могойтуй | 76625151 | Могойтуйский район, пгт. Могойтуй | 80:02:040401:1100 | 51.302734; 114.970036 | нет данных | 18 | 40,00 |
| 10 | СВАЛКА в с. Нижний Цасучей | 76625432 | Ононский район, с. Нижний Цасучей | нет данных | 50.508122; 115.165554 | нет данных | 13,9 | 634,50 |
| 11 | СВАЛКА в пгт. Оловянная | 76632151 | Оловяннинский район | 75:14:450102:135 | 50.956167; 115.534888 | нет данных | 24,77 | 1 200,00 |
| 12 | СВАЛКА в пгт. Агинское | 76702000 | Поселок Агинское, пгт. Агинское | 80:01:180182:57 | 51.078375; 114.550482 | нет данных | 19,4795 | 80 000,00 |
| 13 | СВАЛКА в с. Шелопугино | 76640000 | Шелопугинский район, с. Шелопугино | нет данных | 51.624563; 117.594842 | нет данных | 9,2 | 4 551,00 |
| 14 | СВАЛКА в г. Балей | 76606101 | Балейский район, г. Балей, в 3 км на северо-запад от ориентира (с. Новотроицк) | 75:03:430101:181 | 51.562921; 116.553119 | нет данных | 10 | 3 470,00 |

| № п/п | Наименование объекта | Код ОКТМО | Местонахождение объекта | Кадастровый номер земельного участка | Географические координаты WGS84 | Правообладатель земельного участка | Площадь, (га) | Накоплено отходов, (тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | СВАЛКА в г. Нерчинске | 76628101 | Нерчинский район, г. Нерчинск | 75:12:420102:234 | 51.995234; 116.648475 | нет данных | 50 | 63 740,00 |
| 16 | СВАЛКА в пгт. Вершино- Дарасунском | 76644154 | Тунгокоченский район, пгт. Вершино-Дарасунский | 75:27:210602:226 | 52.350231; 115.597357 | нет данных | 3,04 | 92,00 |
| 17 | СВАЛКА в г. Шилка | 76648450 | Шилкинский район, г. Шилка | 75:24:240103:3 | 51.882250; 116.038388 | нет данных | 10,5 | 37 664,00 |
| 18 | СВАЛКА вблизи г. Шилка | 76648450 | Шилкинский район, вблизи г. Шилка | 75:24:240104:1 | 51.882166; 116.043050 | нет данных | 9,5 | 2 024,00 |
| 19 | СВАЛКА в г. Борзе | 76609101 | Борзинский район, г. Борзя | 75:04:440102:183 | 50.350539; 116.52826 | нет данных | 12,4222 | 75 489,00 |
| 20 | СВАЛКА в пгт. Шерловая Гора | 76609154 | Борзинский район, пгт. Шерловая Гора, ул. Восточная, 64а | 75:04:110265:123 | 50.519609; 116.331689 | нет данных | 4,2806 | 40,00 |
| 21 | СВАЛКА в пгт. Забайкальске | 76612151 | Забайкальский район, пгт. Забайкальск | 75:06:280101:525 | 49.671673; 117.373901 | нет данных | 10 | 6 771,00 |
| 22 | СВАЛКА в с. Александровский Завод | 76604412 | Александрово-Заводский район, с. Александровский Завод | 75:02:370102:134 | 50.909463; 117.928048 | нет данных | 1,7669 | 2 577,00 |
| 23 | СВАЛКА в с. Нерчинский Завод | 76630425 | Нерчинско-Заводский район, примерно в 2,5 км на северо- восток от с. Нерчинский Завод | 75:13:350101:72 | 51.302796; 119.665931 | нет данных | 4,9 | 252,80 |
| 24 | СВАЛКА в пгт. Приаргунске | 76638151 | Приаргунский район, 1,9 км на юг от пгт. Приаргунск | 75:17:320106:199 | 50.332994; 119.096151 | нет данных | 3,9341 | 5 876,00 |
| 25 | СВАЛКА в с. Калга | 76618433 | Калганский район, в 1,5 км на восток от с. Калга | 75:07:170101:261 | 50.929441; 118.939944 | нет данных | 3,572 | 3 386,00 |
| 26 | СВАЛКА в с. Газимурский Завод | 76610412 | Газимуро-Заводский район | 75:04:340203:208 | 51.579758; 118.359259 | нет данных | 10 | 70,00 |
| 27 | СВАЛКА в с. Кактолга | 76640000 | Газимуро-Заводский район, ориентир с. Кактолга, в 2 км на северо-запад от ориентира | 75:05:410203:11 | 52.796621; 119.578682 | нет данных | 2 | 90,00 |
| 28 | СВАЛКА в с. Батакан | 76610412 | Газимуро-Заводский район, с. Батакан | 75:05:080102:58 | 52.077065; 118.874622 | нет данных | 1,52 | 20,00 |
| 29 | СВАЛКА в с. Зерен | 76610412 | Газимуро-Заводский район, в 1 км севернее с. Зерен | 75:05:310201:14 | 52.044621; 119.565638 | нет данных | 1,04 | 250,00 |
| 30 | СВАЛКА в | 76640445 | Сретенский район | 75:18:570101:91 | 52.20701; 117.742439 | нет данных | 3,9 | 28 411,00 |

| № п/п | Наименование объекта | Код ОКТМО | Местонахождение объекта | Кадастровый номер земельного участка | Географические координаты WGS84 | Правообладатель земельного участка | Площадь, (га) | Накоплено отходов, (тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Сретенске |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | СВАЛКА в г. Могоче | 76626101 | Могочинский район, г. Могоча | 75:28:070229:2 | 53.719106; 119.79708 | нет данных | 14,78 | 13 600,00 |
| 32 | СВАЛКА в пгт. Новая Чара | 76615156 | Каларский район, Чарское лесничество (Удоканское участковое лесничество, эксплуатационные леса- квартал 53 выдел 10) | 75:25:170103:286 | 56.817163; 118.357024 | нет данных | 4 | 70 848,77 |
| 33 | СВАЛКА в пгт. Чернышевске | 76648156 | Чернышевский район, участок находится в 700 м на северо-восток от ориентира (пересечение а/д «Амур» с ж/д Чернышевск-Букачача) | 75:21:370301:101 | 52.55606; 117.017841 | нет данных | 12,9 | 281,60 |
| 34 | СВАЛКА в с. Тупик | 76642401 | Тунгиро-Олёкминский район, с. Тупик | нет данных | 54.433809; 119.954432 | нет данных | 1,65 | 165,00 |
| 35 | СВАЛКА в пгт. Могзон | 76647154 | Хилокский район, 2 км восточнее от пгт. Могзон | 75:20:320101:121 | 51.757651; 112.034082 | нет данных | 9,1608 | 150,00 |
| 36 | СВАЛКА в пгт. Карымское | 76620151 | Карымский район, в районе 2,5 км северо-западнее от с. Улёты | 75:08:430101:96 | 51.652400; 114.384695 | нет данных | 6,5 | н/д |
| 37 | СВАЛКА в пгт. Амазар | 76626154 | Могочинский район, пгт. Амазар | нет данных | 53.845575; 120.846252 | нет данных | 5 | 3 680,00 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 433,73 | 6 192 800,80 |

ДОГОВОР № 156XJI
на оказание услуг ио обращению с твердыми
коммунальными отходами (нежилые помещения, здания, сооружения)

I■. Чита	’	«#?» /У 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Олерон+», именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице Ведущего специалиста договорного отдела Мироновой Елизаветы Анатольевны, действующего на основании Доверенности №111 от 10.01.2022 с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель , именуемое в дальнейшем "Потребитель", в лице Директора Юй Юлии Станиславовны , действующего на основании ОГРНИП 316774600492610, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет Договоря

  - По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, утилизацию, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

  - Объем твердых коммунальных отходов, места накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, способ складирования твердых коммунальных отходов, информация о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним, информация о местонахождении объекта определяются согласно Приложению №1 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью. Дополнительный объем, не указанный в Приложении №1 к настоящему договору, вывозится региональным оператором на основании заявки потребителя и оплачивается по отдельно выставленному счету.

  - Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 16.11.2022.

  - Вывоз твердых коммунальных отходов из мест (площадок) накопления осуществляется в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства Забайкальского края, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Забайкальского края, утвержденной Постановлением I (равительства Забайкальского края №411 от 16.09.2022г.

- Сроки и порядок оплаты по Договору

  - Под расче тным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется но цене, определенной в пределах утвержденного департаментом по тарифам Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

  - Размер платы по настоящему договору определяется в Приложении № 1 к настоящему договору и является его нео тъемлемой частью.

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

В случае изменения единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края тариф применяется сторонами в расчетах с момента его утверждения, подписание дополнительного соглашения к настоящему договору нс требуется. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Забайкальского края устанавливаются уполномоченным органом - Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, вводятся в сроки, указанные в решениях вышеуказанного органа, и доводятся до сведения потребителя путем публикации в средствах массовой информации и/или размещения на сайге Регионального оператора. Изменение нормативов в период действия договора не требует его переоформления.

  - Потребитель оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Счета, и акт выполненных работ или УПД направляются потребителю региональным оператором не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным на электронный адрес: ooo.yuliya@list.ru, либо посредством электронного документооборота. При этом документы, направляемые потребителю в электронном виде, признаются сторонами достаточным основанием для внесения платы.

В случае если потребитель не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, в том числе в электронном виде, такой акт считается согласованным и подписанным потребителем.

Оригиналы актов выполненных работ и счетов или УПД на оплату услуг регионального оператора потребитель по мере необходимости получает по адресу:

  - Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и потреби телем нс реже чем одни раз в год ио инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.

  - Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, информационно-телекоммуникационная сен, "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.

  - В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверю расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.

- Бремя содержания контейнерных площадок, специальных
площадок для складирования крупногабари тных о тходов

  - Региональный оператор но обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления твердых коммунальных отходов.

  - Бремя содержания контейнерной площадки, специальной площадки для складирования крупногабаритных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме.

  - Бремя содержания контейнерной площадки, специальной площадки для складирования крупногабаритных отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет орган местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых расположены площадки.

  - Бремя содержания индивидуальной контейнерной площадки, специальной площадки для складирования крупногабаритных отходов, обслуживающих одно нежилое помещение, расположенное в многоквартирном доме, здание, сооружение, несет собственник такого помещения, здания, сооружения.

- Права и обязанности Сторон

  - Региональный оператор обязан:

а)	принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложениях к настоящему договору;

б)	обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в)	предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г)	отвечать на жалобы и обращения потребителя по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

д)	принима ть необходимые меры но своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта Российской Федерации.

  - Региональный оператор имеет право:

а)	осуществлять контроль за учетом объема принятых твердых коммунальных отходов;

б)	инициировать проведение сверки расчетов ио настоящему договору.

  - Потребитель обязан:

а)	осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соот ветствии с территориальной схемой обращения с отходами;

б)	обеспечивать учет объема твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческою учета объема твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации;

в)	производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим договором;

г)	обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к настоящему договору;

д)	не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов, и том числе отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам:

с) письменно уведомлять регионального оператора об изменении количества расчетных единиц в отношении которых установлен норматив накопления твердых коммунальных отходов, об изменении даты, времени, сроков приема отходов не позднее 1 5 января каждого последующего года с момента заключения настоящего договора.

ж)	назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам исполнения настоящего договора, предоставить в адрес регионального оператора данные ответственного лица: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты.

з)	уведомить регионального опера тора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе нрав, на объекты потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.

и)	в случае предоставления контейнера Региональным оператором в аренду Потреби телю по акту приема передачи, последний несет ответственность за сохранность контейнера с момента передачи.

к)	в случае накопления твёрдых коммунальных отходов на индивидуальной контейнерной площадке оборудовать ее в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Контейнерная площадка должна иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие, которое способно выдерживать установку и выкатывание контейнеров без повреждения, без скопления на них воды, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы кон тейнерной площадки.

л)	приобрести либо оборудовать контейнер, оснащенный колесами и захватами для разгрузки контейнеров в кузов мусоровоза.

м)	направлять Региональному оператору заявки па вывоз КГ'О и дополнительных объемов ГКО за пять рабочих дней, предшествующих дню вывоза;

н)	уведомить Регионального оператора за пять рабочих дней в письменной форме о необходимости приостановки и возобновления оказания услуг но обращению с ТКО.

  - Потребитель имеет право:

а)	получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными о тходами;

б)	инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

- Порядок осуществления учета объема твердых
коммунальных отходов

  - Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов., в

соответствие с Правилами коммерческого учёта объёма твёрдых коммунальных отходов и (или) массы твердых коммунальных отходов, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов» следующим способом:

(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых
коммунальных отходов, количества и объема контейнеров для
складирования твердых коммунальных отходов или исходя из

массы твердых коммунальных отходов* - нужное указать)

- Порядок фиксации нарушений но договору

  - В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель с участием представителя регионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает его представителю регионального оператора. При неявке представителя регионального оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем, но не менее срока для фактического исполнения обязательств.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет потреби телю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

  - В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения па акт в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным оператором.

  - В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

  - Акт должен содержать:

а)	сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б)	сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);

в)	сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;

г)	другие снедения ио усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.

- Ответственность ст орон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательст в по настоящему договору стороны несут ответственноегь в соответствии с законодательст вом Российской Федерации.

  - В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

  - За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твердых коммунальных о тходов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим договором, потребитель несет административную ответственность в соотве тствии с законодательством Российской Федерации.

  - Региональный оператор освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным (отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту накопления ГКО, в том числе из-за парковки автомобилей, неочищенных от снега подъездных путей и т.п; возгорание отходов в контейнерах и др).

  - В случае переполнения контейнеров региональный оператор нс несет ответственности за не вывоз о тходов, образующихся сверх заявленного по договору объёма. При этом региональный оператор уведомляет о данном факте потребителя и оставляет за собой право приостановить оказание услуг по настоящему договору
до внесения изменений в договор в части заявленного по договору объема (с внесением изменений ' приложение №1).

- Обстоятельства непреодолимой силы

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствам и.

- Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.

- Действие договоря

  - Настоящий договор заключается на срок до 31.12.2022 г. и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 16.11.2022 г. В части исполнения обязательств по оплате оказанных услуг договор действителен до полного исполнения.

  - Настоящий договор считается продленным на каждый последующий календарный год на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон нс заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

  - Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.

- Прочие условия

10.1 Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то липами и заверены печаг ями обеих сторон (при их наличии).

- В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

- Споры и разногласия рассматриваются в Арбитражном суде Забайкальского края. Срок рассмотрения

претензии 10 дней с момента ее получения.

10.4 Адрес электронной почты потребителя, для направления юридически важных сообщений и документов, указанных в договоре ooo.yuliya@Jist.ru.

- Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

- Приложения к настоящему договору является его неотъемлемой частью:

Приложение №1 Информация по предмету договора.

Региональный оператор:

ООО "ОЛЕРОН+"

Потребитель:

И11 Юй Юлия Станиславовна

Юридический адрес:

672000, Забайкальский край. г. Чита,

ул. Анохина, дом № 120

Фактический адрес:

672039, Забайкальский край.

г. Чита, ул. Ленина 55

ИНН: 7714922050

КПП: 753601001

ОГРН: 5137746125798

Банковские реквизиты:

р/с 40702810604000090477, СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО

"ПРОМСВЯЗЬБАНК"

СИБИРСКИЙ Ф-Л ИЛО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"

БИК 045004816 к/с 30101810500000000816 действующий через

ООО «Одером ч»

ИНН / КПП 7714922050/753601001

Гел. 8 800 350 4971

Юридический адрес: Москва г, вн.тер.г, муниципальный округ Молжаниновский, г Зеленоград, ш Ленинградское, д. 299а Фактический адрес: 672039, Забайкальский край, г Чита, ул Всрхолснская, д. 4 ИНН: 753704544290

КГП 1:

ОГР11./ОГР11ИГ1: 316774600492610

Банковские реквизиты: р/с X" к/с №

БИК

Телефон:83022232154

Факс:

E-mail: ooo.yuliya@list.ru

E-mail: budget@olerpn.plus

Приложение № I к договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 156ХЛ от_/_/2022

Потребитель:

Юй Юлия Станиславовна

Калькуляция

Расчет объема и стоимости вывоза ГКО

| N п/п | Объект, адрес | Месяц | Количество контейнеров/ V конт. | Местонахожде НИС контейнерной площадки | 1 рафик вывоза | Тариф/ м3 (руб.) | Сумма в (руб.) мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Припаллежно сть |  |  | Объем, мЗ/мес. |  |
| 1 | ИП Юй Юлия Станиславовна Хилокский район, ист. Жипхеген. ул.Гагарина. 2 |  |  | Па территории потребителя | Мешки два раза в месяц | 654.81 | 1 473,32 |
|  |  |  |  |  |  | 2,25 |  |

Региональный оператор:

Ведущий снециали/т/оговорного отдела ООО «Олерон+»

ПИСЬМО ДЕПАРТАМЕНТА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Директору

ИПРЭК СО РАН
Михееву И.Е.

ФЕ .ИРЛ. 1ЫЮЕ Al ЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
•ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
НО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ»
(ФБУ «ТФГИ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ОКРУГУ»)

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Амурская 91'15, г.Чита, 672090
Тел. 8(3022) 26-17-88 Ф.8(3022) 26-26-11

Ucirrp а'я 512

E-mail: tfi-chita@mail.ru

Копи»: Врио заместителя
начальника Департамента-
начальник}' отлела
Князевой Ю.Н.

На нсх. № 189/01 от 04.05.2022

По поручению отдела геологии и лицензирования по Забайкальскому краю Департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу на Вапг запрос о предоставлении справки об отсутствии полезных ископаемых, общераспространенных полезных ископаемых, месторождений подземных вод и зон санитарной охраны в границах изыскания проектируемого объекта: «Примыкание путей необщего пользования индивидуального предпринемателя Юй Ю.С к путям общего пользования на станции Жипхеген», сообщаем:

получить запрашиваемые сведения Вы можете в читальном зале Забайкальского филиала ФБУ "ТФГИ по ДФО" в порядке, предусмотренном статьей 27 Закона Российской Федерации «О недрах», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 492 «Об утверждении Правил использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Российская Федерация», приказом Минприроды России от 5 мая 2012 г. № 122 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по предоставлению в пользование геологической информации о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения недр».

Руководитель	х Меновщикова О.А.

Исп Ульз>т>«м OJ3 Гел: 32-12-12

|  | WGS-84 |  | MCK-75 эона 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | X | Y | Y | x |
| 1 | 110.1637811 | 51,45598249 | 593450.33 | 2120019,78 |
| 2 | 110,1666832 | 51,45644578 | 593496,72 | 2120222.79 |
| 3 | 110,16853 | 51,45324278 | 593137,14 | 2120342,06 |
| 4 | 110,167054 | 51,45300666 | 593113,49 | 2120238,8 |
| 5 | 110,1669327 | 51.45373727 | 593194.98 | 2120232,45 |
| 6 | 110.1637455 | 51.45413376 | 593244.74 | 2120012,05 |

ПРОТОКОЛ НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Протокол измерений шума

- 4/Ф

ООО «Забайкальское бюро санитарно - эпидемиологической экспертизы»

Испытательная лаборатория, Аттестат аккредитации № RA.RU.213JI73

§72012, г. Чита, ул. Новобульварная, 36, пом. 307, 308; тел/факс: (3022) 28-25-07, e-mail: bureausanchita@mail.ru

| Заказчик, адрес |  |  |  |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук. 672014, г. Чита, ул. Недорезова, 16а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель измерения |  |  |  |  | По заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес объекта |  |  |  |  | «Пути необшего пользования индивидуального предпринимателя Юй Ю.С. к путям необшего пользования на станции Жипхеген» по адресу: ХИЛОКСКИЙ РАЙОН, ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ОКРАИНА ПОСЕЛЕНИЯ ЖИПХЕГЕН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель обследуемого объекта |  |  |  |  | Михеева Н.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства измерения (вспомогательное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Тип прибора |  |  |  |  |  |  |  | Заводской № |  |  | № свидетельства о поверке |  |  |  | Срок действия свидетельства |  |  |  | Погрешность измерения |  |
| 1 |  | Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А |  |  |  |  |  |  |  | АЭ131171 |  |  | С-НН/29-03- 2022/143417128 |  |  |  | 28.03.2023 |  |  |  | ±0,7 дБ |  |
| 2 |  | Лазерный дальномер Fluke 424D |  |  |  |  |  |  |  | 30210123 |  |  | С-НН/11-02- 2022/130928123 |  |  |  | 10.02.2023 |  |  |  | ± 2,0мм |  |
| 3 |  | Калибратор акустический «CAL 200» |  |  |  |  |  |  |  | 10940 |  |  | С-НН/11-02- 2022/131263080 |  |  |  | 10.02.2023 |  |  |  | - |  |
| 4 |  | «МЕТЕОСКОП-М» |  |  |  |  |  |  |  | 196716 |  |  | С-М/01-09- 2021/92226746 |  |  |  | 31.08.2023 |  |  |  | Тв ± 0,2 °C, RH ± 3,0%, Р ± 1 мм.рт.ст., V± (0,05+0,05V) |  |
| НД на методику измерения |  |  |  |  | Методика выполнения измерений МИ ПКФ 12-006.1 (Приложение к руководству по эксплуатации ПКДУ.411000.001.02 РЭ) п. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения измерений |  |  |  |  | 07.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |  |  | Условия окружающей среды: |  |  |  |  |  | t: (15-17) °C RH: (51-54)% |  |  |  |  |  |  | Р: (690-691) мм рт.ст. |  |  | Удв.возд: (1-5) м/с |  |
|  |  |  |  |  | Лроверка работоспособности измерительного тракта проходила до и после каждой серии измерений. Микрофон шумомера был расположен на высоте 1,5 м от земли и удален не менее 4ем на 0,5 м от специалиста, проводившего измерения. Источник шума: не определен (фон). Точки измерения на местности указаны заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: /- температура воздуха, RH-относительная влажность воздуха, Р- атмосферное давление, Удв.возд - скорость движения воздуха.— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты на момент проведения измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Место измерения |  | широкополосный | тональный | постоянный | колеблющийся | прерывистый | импульсный | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалент ный уровень звука, дБА |  | Максималь ный уровень звука, дБА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 |  | 500 | 1000 | 2000 |  | 4000 | 8000 |  |  |  |
| 1 | т. 1 |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,2 |  | 56,5 |
|  | Неопределенность измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  | 1,2 |
| 2 | т. 2 |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,1 |  | 58,4 |
|  | Неопределенность измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 1,3 |
| 3 | Т. 3 |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,8 |  | 54,3 |
|  | Неопределенность измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  | 1,3 |
| 4 | т.4 |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,7 |  | 52,6 |
|  | Неопределенность измерения |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 1,2 |

№ 260/57-22	стр. 1 из 3

Протокол характеризует исключительно измеренный (исследованный) показатель и не может быть воспроизведен
полностью или частично без письменного разрешения ИЛ ООО "Забайкальское бюро санитарно -
эпидемиологической экспертизы "

Исполнитель:

А.А. Маятников

Инженер-лаборант 1 категории

Схема расположения точек измерения шума

Протокол измерений напряженности электромагнитного поля

- 8/Ф

ООО «Забайкальское бюро санитарно - эпидемиологической экспертизы»
Испытательная лаборатория, Аттестат аккредитации № RA.RU.213JI73
672012, г. Чита, ул. Новобульварная, 36, пом. 307, 308; тел/факс: (3022) 28-25-07, e-mail: bureausanchita@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО «Забайкальское / Ж- " '< . ’бюро санитарно - эпидемиологической ДЖ?-/	у! экспертизы*

■ ' - ' 1	I	с-Х Д.С. Аксенов

Vol. А " ""й) У'С» об 2022 г.

Ч'1'7—- • i

Протокол измерений напр^еннобш^ейромагнитного поля
промышленной частоты (50 Гц)
№ 262/57-22 от 15 июня 2022 г.

Протокол - в 2 экз.	экз" №

| Заказчик, адрес |  |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук. 672014, г. Чита, ул. Недорезова, 16а |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель измерения |  |  | По заявке |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес объекта |  |  | «Пути необщего пользования индивидуального предпринимателя Юй Ю.С. к путям необщего пользования на станции Жипхеген» по адресу: ХИЛОКСКИИ РАЙОН, ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ОКРАИНА ПОСЕЛЕНИЯ ЖИПХЕГЕН |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель обследуемого объекта |  |  | Михеева Н.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |
| Соедства измерения (вспомогательное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Тип прибора |  |  | Заводской № |  | № свидетельства о поверке |  | Срок действия свидетельства | Погрешность измерения |
| 1 |  | «ВЕ -метр» Модификация «50Гц» |  |  | 3816 |  | С-А/02-06- 2022/160788917 |  | 01.06.2024 | Для ЭП +-15%, Для ПМП+-15% |
| 2 |  | Лазерный дальномер Fluke 424D |  |  | 30210123 |  | С-НН/11-02- 2022/130928123 |  | 10.02.2023 | ± 2,0мм |
| 3 |  | «МЕТЕОСКОП-М» |  |  | 196716 |  | С-М/01-09- 2021/92226746 |  | 31.08.2023 | Тв ± 0,2 °C, RH±3,0%, Р ± 1 мм.рт.ст., У± (0,05+0,05У) |
| НД на методику измерения |  |  | МР 4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50Гц на селитебной территории» |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения измерений |  |  | 07.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  | Условия окружающей среды: ¦ t: (15-17) °C ¦ RH: (51-54) % ¦ Р: (690-691) мм рт.ст. ~ Измерения напряженности ЭМП промышленной частоты 50Гц проводились на высоте 0,5, 1,5, 1,8 м от поверхности земли. |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 1- температура воздуха. КН-относительная влажность воздуха. Р- атмосферное давление. НД- нормативный документ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты на момент проведения изме¦ |  |  |  |  |  |  |  | эений |  |  |
| № п/п | Место измерения |  |  | Напояженность электрического поля, В/м |  |  |  | Напряженность магнитного поля, мкТл |  |  |
|  |  |  |  | Измеренные значения |  | Неопределенность измерения |  | Измеренные значения |  | Неопределенность измерения |
| 1 | т. 1 (0,5м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |
|  | т. 1 (1,5м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |
|  | т. 1 (1,8м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |
| 2 | т. 2 (0,5м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |
|  | т. 2 (1,5м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |
|  | т. 2 (1,8м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |
| 3 | т. 3 (0,5м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |
|  | т. 3(1,5м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |
|  | т. 3(1,8м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |
| 4 | т. 4 (0,5м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |
|  | т. 4 (1,5м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  | 2 |
|  | т. 4 (1,8м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |
| 5 | т. 5 (0,5м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |
|  | т. 5 (1,5м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |
|  | т. 5 (1,8м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |
| 6 | т. 6 (0,5м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |
|  | т. 6 (1,5м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |

№ 262/57-22	СТР- 1 из 3

- 8/Ф

т. 6 (1,8м)

<50

<1

А.А. Маятников

Протокол характеризует исключительно измеренный (исследованный) показатель и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ ООО "Забайкальское бюро санитарно - эпидемиологической экспертизы "

Исполнитель:

Инженер-лаборант 1 категории

Схема расположения точек измерения ЭМП

Протокол измерения вибрации

- 7/Ф

z	ООО «Забайкальское бюро санитарно - эпидемиологической экспертизы»

Испытательная лаборатория, Аттестат аккредитации № RA.RU.213JI73

672012, г. Чита, ул. Новобульварная, 36, пом. 307, 308; тел/факс: (3022) 28-25-07, e-mail: bureausanchita@mail.ru

, ■	УТВЕРЖДАЮ

' .Руководитель ИЛООО «Забайкальское
бюро санитарно -эпидемиологической

Л."/	...1	J .

Протокол измерений вибрации № 261/57-22 от 1‘5 июня 2022г.

_ Д.С. Аксенов 2022 г.

| Заказчик, адрес |  |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук. 672014, г. Чита, ул. Недорезова, 16а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель измерения |  |  | По заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес объекта |  |  | «Пути необщего пользования индивидуального предпринимателя Юй ЮС. к путям необщего пользования на станции Жипхеген» по адресу: ХИЛОКСКИИ РАЙОН, ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ОКРАИНА ПОСЕЛЕНИЯ ЖИПХЕГЕН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель nfirrif! nveMoro объекта |  |  | Михеева Н.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соедства измерения (вспомогательное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Тип прибора |  |  |  |  | Заводской № |  |  |  | № свидетельства о поверке |  |  | Срок действия свидетельства |  |  | Погрешность измерения |  |
| 1 |  | Анализатор шума и вибрации «Ассистент» |  |  |  |  | 052410 |  |  |  | С-НН/17-02- 2022/132891312 |  |  | 16.02.2023 |  |  | *0,5 дБ |  |
| 2 |  | «МЕТЕОСКОП-М» |  |  |  |  | 196716 |  |  |  | С-М/01-09- 2021/92226746 |  |  | 31.08.2023 |  |  | Тв * 0,2 °C, RH * 3,0%, Р * 1 мм.рт.ст. |  |
| 3 |  | Лазерный дальномер Fluke 424D |  |  |  |  | 30210123 |  |  |  | С-НН/11-02- 2022/130928123 |  |  | 10.02.2023 |  |  | ± 2,0мм |  |
| 4 |  | Виброкалибратор ATOlm |  |  |  |  | 6080 |  |  |  | С-НН/15-02- 2022/132259258 |  |  | 14.02.2023 |  |  | - |  |
| НД на методику измерения |  |  | ГОСТ Р 53964-2010 «Вибрация. Измерения вибрации сооружений. Руководство по проведению измерений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения измерений |  |  | 07.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  | Условия окружающей среды: 1 t: (15-17) °C ¦ RH: (51-54)% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р: (690-691) мм рт.ст. |  |  |
|  |  |  | Проверка работоспособности измерительного тракта проходила до и после каждой серии измерений. Источник вибрации - не определен (фон). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 1-температура воздуха, НН-относительная влажность воздуха. Р- атмосферное давление. НД- нормативный документ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты на момент проведения измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Место измерения |  |  | Ось измерения ¦ | Характер вибрации |  |  |  |  | Среднегеометрические частоты полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентные корректированные значения виброускорения (с частотной коррекцией Wm), дБ |
|  |  |  |  |  | Постоянная |  | § X 1 | Общая | Локальная | 2 |  | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 |  |  |
| 1 | т. 1 |  |  | X | + |  |  | + |  | <70 |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |  | <70 |
|  |  |  |  | Y | 4. |  |  | + |  | <70 |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |  | <70 |
|  |  |  |  | Z | + |  |  | + |  | <70 |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |  | <70 |
|  | Неопределенность измерения |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | • |
|  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  | Z |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |
| 2 | T.2 |  |  | X | + |  |  | + |  | <70 |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |  | <70 |
|  |  |  |  | Y | + |  |  | + |  | <70 |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |  | <70 |
|  |  |  |  | Z | + |  |  | + |  | <70 |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |  | <70 |
|  | Неопределенность измерения |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  | Z |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3 | т.З |  |  | X | + |  |  | + |  | <70 |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |  | <70 |
|  |  |  |  | Y | + |  |  | + |  | <70 |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |  | <70 |

экз. № 1

Протокол - в 2 экз.

№261/57-22	стр. 1 из 3

13.5-7/Ф

|  |  | Z | 4- |  | + |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неопределенность измерения | X |  |  |  |  |  | - | - | • |  |  |  |
|  |  | Y |  |  |  |  |  | • | - |  | - |  |  |
|  |  | Z |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 4 | т. 4 | X | 4- |  | + |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
|  |  | Y | + |  | 4- |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
|  |  | Z | + |  | + |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
|  | Неопределенность измерения | X |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  |
|  |  | Y |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - |
|  |  | Z |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| 5 | т. 5 | X | + |  | + |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
|  |  | Y | 4- |  | 4- |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
|  |  | Z | + |  | 4- |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
|  | Неопределенность измерения | X |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  | Y |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - |
|  |  | Z |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | т. 6 | X | 4- |  | 4- |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
|  |  | Y | + |  | + |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
|  |  | Z | + |  | 4- |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
|  | Неопределенность измерения | X |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Y |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Z |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

Протокол характеризует исключительно измеренный (исследованный) показатель и не может быть воспроизведен
полностью или частично без письменного разрешения ИЛ ООО "Забайкальское бюро санитарно -
эпидемиологической экспертизы"

А.А. Маятников

Исполнитель:

Инженер-лаборант 1 категории

Схема расположения точек измерения

№261/57-22

сто. 3 из 3

ИНФОРМАЦИЯ О СКОТОМОГИЛЬНИКАХ

Директору
ИПРЭК СО РАН

Михееву И.Е.

I ОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ Амурская ул., д. 13, г. Чита, 672010 тел.: (3022) 23-06-63

E-mail: pochta@avs.e-zab.ru «#»	года №

на № 309-185/01 от 04.05.2022 г./

Уважаемый Игорь Евгеньевич!

Государственная ветеринарная служба Забайкальского края информирует Вас об отсутствии установленных мест скотомогильников, сибиреязвенных захоронений, биотермических ям, мест утилизации биологических отходов, санитарно-защитных зон таких объектов в границах участка и прилегающей 1000 м зоне от участка проектирования по объект}': «Примыкание путей необщего пользования индивидуального предпринимателя Юй Ю.С. к путям необщего пользования на станции Жипхеген».

Батурина Ольга Геннздьеана 8(3022)3100 34

ПРОТОКОЛ РАДИАЦИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

- 12.3/Ф

ООО «Забайкальское бюро санитарно - эпидемиологической экспертизы»

Испытательная лаборатория, Аттестат аккредитации № RA.RU.213JI73

672012, г. Чита, ул. Новобульварная, 36, пом. 307, 308; тел/факс: (3022) 28-25-07, e-mail: bureausanchita@mail.ru

ТА pi:/./УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО «Забайкальское 'Зрр'вЛ бюро санитарно - эпидемиологической

Ж. / °«Гл • .-5^.0^

Протокол измерений показателей радиационной безопасности земельных участков, отводимых
под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений
№ 263/57-22 от 15 июня 2021 г.

экз. № 1

_ Д.С. Аксенов
2022 г.

| Заказчик, адрес |  |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук. 672014, г. Чита, ул. Недорезова, 16а |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель измерения |  |  | По заявке |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес объекта Представитель nfScnenvoMoro объекта |  |  | «Пути необщего пользования индивидуального предпринимателя Юй Ю.С. к путям необщего пользования на станции Жипхеген» по адресу: ХИЛОКСКИИ РАЙОН, ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ОКРАИНА ПОСЕЛЕНИЯ ЖИПХЕГЕН Михеева Н.Ю. |  |  |  |  |  |
| Средства измерения (вспомогательное оборудо |  |  |  |  |  | вание) |  |  |
| № | Тип прибора |  |  | Заводской № | № свидетельства о поверке | Срок действия свидетельства |  | погрешность измерения |
| 1 | ДКГ-02У «Арбитр» |  |  | 3000 | С-НН/28-03- 2022/143325781 | 28.03.2023 |  | (15+3/Н)% |
| 2 | ДКГ-07Д «Дрозд |  |  | 2825 | С-НН/16-02- 2022/132732315 | 15.02.2023 |  | (15+2,5/Н)% |
| 3 | «МЕТЕОСКОП-М» |  |  | 196716 | С-М/01-09- 2021/92226746 | 31.08.2023 |  | Тв ± 0,2 °C, RH ± 3,0%, Р ± 1 мм.рт.ст. |
| 4 | Лазерный дальномер Fluke 424D |  |  | 30210123 | С-НН/11-02- 2022/130928123 | 10.02.2023 |  | ± 2,0мм |
| НД на методику измерения |  | МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и ппоизводственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения измерений |  | 07.06.2022 |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  | Условия окружающей среды: 1 t: (15-17) °C R.H: (51-54)% |  |  |  |  | Р: (690-691) мм рт.ст. |  |
|  |  | Земельный участок площадью менее 1 Га |  |  |  |  |  |  |
| Примечание I- температура воздуха. RH-относительная влажность воздуха. Р- атмосферное давление. НД- нормативный документ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты на момент проведения измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поиск и выявление радиационных аномалий — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гамма-съемка территории проведена согласно карте-схеме и приложения к заданию в режиме свободною поиска. Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено. Измерения мощности дозы гамма излучения проводились на высоте 1 м от поверхности земли. Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения в точках с максимальными показаниями поискового прибора-0,15 мкЗв/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЭД гамма- излучения на участке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество измерений - 5. Среднее значение мощности дозы гамма-излучения Н±5=0,14 ± 0,003 мкЗв/ч. Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения Hmjn=0,13 мкЗв/ч. Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения Нп,ах=0,15 мкЗв/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты измерения мощности эквивалентной дозы гамма-изл; |  |  |  |  |  |  | учения |  |
| № | Название точки |  | Среднее значение мощности дозы гамма-излучения, мкЗв/ч |  |  |  | Неопределенность измерения, мкЗв/ч |  |
| 1 | Т1 |  | 0,13 |  |  |  | 0,05 |  |
| 2 | Т2 |  | 0,14 |  |  |  | 0,06 |  |
| 3 | ТЗ |  | 0,14 |  |  |  | 0,06 |  |
| 4 | Т4 |  | 0,15 |  |  |  | 0,06 |  |
| 5 | Т5 |  | 0,14 |  |  |  | 0,06 |  |

Протокол - в 2 экз.

стр. 1 из 3

Примечание: схема расположения точек измерения приведена в № 263/57-22

Протокол характеризует исключительно измеренный (исследованный) показатель и не может быть воспроизведен
полностью или частично без письменного разрешения ИЛ ООО "Забайкальское бюро санитарно -
эпидемиологической экспертизы "

А.А. Маятников

Исполнитель:

Инженер-лаборант 1 категории

Приложение № 1 к протоколу № 263/57-22 от 15 июня 2022 г.

Схема расположения точек измерения МЭД гамма-излучения

Жипхеген

ПИСЬМА МИНПРИРОДЫ РОССИИ И МИНПРИРОДЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ О НАЛИЧИИ/ОТСУТСТВИИ ООПТ

ФГБУН

Министерство

природных ресурсов

Забайкальского края	inrec.sbras^maii.ru

(Минприроды Забайкальского края)

юр. адрес Богомягкоаа ул., д. 23, г.Чнта

почт. адрес:а/'я 1395, г. Чита, 672002

тел. (3022)35-25-72; (3022)35-82-31

e-mail: infoffiniinprir.c-zab.ru

& % 2022 г. №

На Хе 6896 от 06,05.2022 г.

Министерство природных ресурсов Забин. ...j.l,. i , .

04 мая 2022 года № 309-182/01 сообщает, что в границах объекта «Примыкание путей необщего пользования индивидуальное предпринимателя Юй Ю.С. к путям необщего пользования на станции Жипхеген», расположенного в Хилокском районе Забайкальского края, на юго-западной окраине поселения Жипхеген, существующие и перспективные особо охраняемые природные территории регионального и местного значения, а также их охранные зоны и территории, зарезервированные для создания ООПТ местного значения в зоне земельного отвода объекта и в радиусе его ориентировочной санитарно-защитной зоны, составляющей 1 км от границ земельного отвода, отсутствуют.

Водно-болотные угодья и к п< 1 . испрашиваемом участке, отсутствуют.

Заместитель министра

природных

ресурсов	А.Н. Павлов

Исп. Володина Инна Алексеевна Тсл.:8(914)145-93-40

ПИСЬМО МИНПРИРОДЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ О НАЛИЧИИ/ОТСУТСТВИИ
ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ

Мигщс герсг но t	природных ресурсов

Зя байкальского края
{Мшгпрз’рлгтеи Э* Гиз|мяьс|44>гв край}
юр, мрве Бопишнапа ул., л 23, г. Читн
ип'гт. ajptflj цйс 1395. г. Чита, 612000
Tcir/фаи;: (.103-2)35-23-72, 32-17-01
42-n>jil. iiilbSjiuinpjIr.f-zab.TU

ОКПО5779*174,01 i’ll l«j15S600li179

ИНН 75Ж9ЯЦ5, КПП 75MOIOOJ ■

г. Л >• Л-J у $ к* № S8J4 irr06.05.2022 г.

I.j йен. № ЗПО-ШД) 1 ci? IX..(15.2022 г.

Директору
ИПРЭК СО РАН

Михееву И.Е.

672014. Забайкальский край,

- Чита, уд. Недорсзова, д. 16а inrec.sbras.ru .

Уважаемый Игорь Евгеньевич!

В ответ на Ваше обращение от 04.05.2022 г. № 309-184/01 Министерство природных ресурсов Забайкалье кого края сообщает следующее.

При сопоставлении представленного картографического материала с материалами лесоустройства Бакинского лесничества установлено, что земельный участок, расположенный в границах инженерно-экологических изысканий «Примыкание путей необщего пользования индивидуального предпринимателя Юй Ю.С. к путям необщего пользования на станции Жипхеген» (Забайкальский край, муниципальный район «Хилокскин район», на ЮГО-западноЙ окраине поселения Жипхеген), fie относится к землям лесного фонда.

Руководствуясь положением о Министерстве природных ресурсов Забайкальского края, утвержденным Постановлением Правительства Забайкальского края от 27.12,2016 г, № 503, исполнительный орган государственной власти в области лесных отношений не располагает сведениями о лесных насаждениях, расположенных на землях иных категорий.

Дополнительно Минприроды Забайкальского края сообщает, что испрашиваемый участок граничит с кварталом 12 выделом 15 Жипхегенского участкового лесничества (лесной фонд бывшего колхоза «Мир») Бадинского лесничества.

У/

Первый заместитель министра	// ...	£/

природных ресурсов Забайкальского края	i Аппоев З.Д.

ИСП, <[9O|,!CdMillU Т=.М_ Тел.: S (3U22JJ5 9S42

ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ,
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ХИЛОКСКИЙ РАЙОН»

МИНИСТЕРСТВО

С ЕЛЬС КОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672010, г .Чита. ул.Амурская. 13
тел.: 36-49-66, факс: 36-49-45
E-mail: pochla dincx.e-zab.ru

19.05.2022	№ 01-03-08, 110

на .VS309-188/Q1 от 04.05.2022г.

Директору

Института природных ресурсов,
экологии и криологии Сибирского
отделения РАН

Михееву И.Е.

Уважаемый Игорь Евгеньевич!

Министр сельского хозяйства Забайкальского края

На Ваш запрос, о выполнении инженерно-экологических изысканий по объекту: «Примыкание путей не общего пользования индивидуального предпринимателя Юй Ю.С. к путям не общего пользования на станции Жипхеген», расположенному' на территории Хнлокского муниципального района, на юго-западной окраине поселения Жипхеген, Министерство сельского хозяйства Забайкальского края сообщает, что в районе изысканий мелиоративные системы, мелиорированные и особо пенные, продуктивные сельскохозяйственные угодья отсутствуют.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
электронной подписью

Ccpi ki|ihku I 01 ГЙШГЧЙ LilЫИО0ОШН ЕЙ+ВЕМОЗ

B.iii.ic.icii БочнаргвЛншг Юрдевач

Д.Ю. Бочкарев

Действителен с 2H.05.202I ни 28.05.2022

Эубинм Гэлхшэ Геннэльезна 8(3022) 31 04 57

Администрация
муниципальною района
«Хилокский район»

Ленина ул., д. 9, г. Хилок, 673200
тел./факс (302-37) 21-2-72
e-mail: admhiiok@mail.ru

. 05. 2022 г. № /W

Директору

Института природных ресурсов экологии и криолсмии Сибирского oiделения Российской академии наук И.Е.Михееву

672002, г. Чита, а я 1032

Уважаемый Игорь Евгеньевич!

Администрация муниципального района «Хилокский район» на Ваше письмо от 04.05.2022 года № 309-190.01 сообщает, что э районе изыскания объекта: «Примыкание путей необщего пользования индивидуального предпиринимателя Юй IO.C. к путям необщего пользования на станции Жипхеген»:

- Отсутствуют мес торождения полезных ископаемых.

- Отсутствуют источники питьевого водоснабжения (поверхностные и подземные) и зоны их санитарной охраны.

- Вблизи района изыскания имеется несанкционированная свалка на земельном участке с кадастровым номером 75:20:100103:139 (санитарнозащитная зона отсутствует). Санкционированные свалки, полигоны ТБО и места захоронения вредных отходов производства отсутствуют.

- Отсутствуют округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебнооздоровительных местностей, курортов и природно-лечебных ресурсов федерального, регионального и местного значения.

- Отсутствуют объекты кладбищ, крематориев и иных зданий и сооружений похоронного назначения, а также их зоны санитарной охраны и санитарных разрывов.

- Отсутствуют зоны ограничения застройки от электромагнитного излучения.

- Отсутствуют места постоянного или временного традиционного природопользования и проживания коренных малочисленных народов Российской Федерации местного значения.

- Отсутствуют особо ценные продуктивные с/х угодия, использования которых для других целей не допускается.

- Отсутствуют мелиорированные земли , мелиоративные системы и виды мелиорации.

- Отсутствуют леса, имеющие защитный статус, эксплуатационных, резервных лесов, особо защитных участков лесов, лесопарковых зеленых поясов, находящихся в ведении муниципального образования.

- Отсутствуют зелёные насаждения и зелёные зоны.

- Отсутствуют существующие и'или перспективные особо охраняемые природные территории местного, регионального значения и их охранные зоны кили территории местного шачения в зоне земель земельного отвода объекта и радиусе его ориентировочной санитарнозащитной зоны, составляющей 1 км. от границ земельного отвода.

13.Отсутствуют зоны ограничения передающего радиотехнического объекта.

14. Отсутствуют приазродромные территории (включая данные о затрагиваемых подзонах приаэродромных территорий).

К.В.Серов

Врио главы муниципального района «Хилокский район»

Исп. Мажарч>тс Елена Сер,ссвиа I ел.! 830237) 21-2-60

ПИСЬМО УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРИАЭРОДРОМНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ ГРАЖДАНСКИХ АЭРОДРОМОВ

Директору
«ИПРЭК СО РАН»
И.Е. Михееву

Недорезова ул, 16а
Чита, 672014

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСГВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНС ПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВОЗДУШ НОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТ А
(ВС МТУ РОСАВИАЦИИ)
РУКОВОДИТ ЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
v.i- Декабрьских событий, д. 97. г. Иркутск.
664007, АФТН: УИИУЗЬУЖ
Гел (3952) 292-020. факс (3952) 292-389
e-mail: vsmtuia'vs.tavt.ni

На№  от

Уважаемый Игорь Евгеньевич!

На Ваш запрос от 04.05.2022 № 309-181/01 о представлении информации о наличии / отсутствии приаэродромных территорий гражданских аэродромов в границах размещения предполагаемого объекта строительства «Примыкание путей необщего пользования индивидуального предпринимателя Юй Ю.С. к путям необщего пользования на станции Жипхеген», сообщаю следующее.

Обз.ект строительства располагается вне границ приаэродромных территорий действующих гражданских аэродромов.

( /Д.В. Целищев

Бугаков Евгений Трофимович 8(3952)29-23-79

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Миннстерство здравоохранения
Забайкальского края
Богомягкова. та.. д. 23, г. Чита. 672090
тел.: (3022) 21-11-10,

_ факс: (3022)21-06-63

F-irin '.1 • priemn3yai.a,miiizdrav.e-zab.ni

12.05.2022	№	8305

ВЖЛ> IS f/Ul OT04.l>3.2U22

Директору
Института природных ресурсов
экологии и криологии
Сибирского отделения

Михееву И.Е.

Уважаемый Игорь Евгеньевич!

Министерство здравоохранения Забайкальского края (далее - Министерство) на ваш запрос от 4 мая 2022 года № 1S7/01 о наличии /отсутствии округов санитарной (горно-саннтарной) охраны и территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения в границах производства ннженерных-экологических изысканий по объекту «Примыкание путей необщего пользования индивидуального предпринимателя Юн Ю.С. к путям необщего пользования на станции Жипхеген» (далее - Объект) сообщает.

В рамках вашей программы производства инженерных-экологических изысканий по Объекту согласно опорному7 плану7 и схемы, отсутствуют округа санитарной (горно-санитарной) охраны н территории лечебнооздоровительных местностей, курортов и природно-лечебных ресурсов федерального, регионального и местного значения подведомственных Министерству.

докумшп ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

И.о. министра

О.В.Немакнна

Сертификат 111 rS 121 El 1154Т 161И5М.1ЛГ53.Г6М|>?ПГ.17М

HjUJU'.'HII НгЧЙ!Ь!11М1Ы OtNtu Н.мидимироииУ

ДеПстнмтеле1г с ||.03.Ж2«м»

Ч	z

Аралов Андрен Плелоенч 8 (3022) 21 06 43 (4641)

Директору
ИПРЭК СО РАН

Михееву И.Е.

inrec.sbras@mail.ru

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И
РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
МИНПРИРОДЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Министерство природных ресурсов 'Забайкальского края (Минприроды Забайкальского край) юр. адрес' Богом»! нова ул. л 23, г. Чита почт, адрес: а/я 1395, г. Чита, 672002 тел.: (302-2)35-25.72, 32-47-01 e-mail: info@TninprU e-zab.tu ОКПО 57784174. OITH 1087536008779 ИНН 7536095945, КПП 753601001

На N» 309-183/01 от Qt05JO^jr

Уважаемый Игорь Евгеньевич!

Рассмотрев Ваше письмо о выполнении работ (инженерно-экологические изыскания): «Примыкание путей необщего пользования индивидуального предпринимателя Юй Ю.С. к путям нсобщего пользования на станции Жипхеген» Министерство природных ресурсов Забайкальского края сообщает следующее.

На территории участка изысканий работ на указанном объекте охотничьих хозяйств и объектов охотничьей инфраструктуры нс располагается.

Объект «Примыкание путей нсобщего пользования индивидуального предпринимателя Юй Ю.С. к путям необщего пользования на станции Жипхеген» не повлечет ущерба объектам животною мира и среде их обитания, поскольку он находится в границах сельского поселения Жипхеген и не является средой обитания охотничьих ресурсов. Пути миграции охотничьих животных по данному объекту не проходят.

К.В. Дзасохов

Обращаем внимание, что местонахождение объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную кишу Российской Федерации и Красную кишу Забайкальского края, определяется в процессе инженерноэкологических изысканий в районе проектируемых объектов. Перечни объектов животного и расти тельного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края (с указанием области их распространения на территории Забайкальского края), утверждены постановлениями Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2010 года № 51 и № 52. Перечни объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу' Российской Федерации, утверждены приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 марта 20^0 года № 162, от 25 октября 2005 года № 289,

Заместитель министра природных ресурсов Забайкальского края

Снегов АА

тел 8(3022)35-02 -И

Перечень объектов животного мира, обитающих в Хилокском районе, занесенных в Красную книгу Забайкальского края, утвержденный Постановлением Правительства

Забайкальского края от 16 февраля 2010 г. N 51

| № п/п. | Название ( класс, отряд, семейство, вид.) | Категория статус редкости |
| --- | --- | --- |
| 2. КЛАСС НАСЕКОМЫЕ - INSECTA |  |  |
| Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera |  |  |
| Семейство Парусники - Papilionidae |  |  |
| 30 | Аполлон обыкновенный <**> - Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Семейство Павлиноглазки - Saturniidae |  |  |
| 59 | Павлиноглазка Буадюваля - Caligula boisduvalii (Eversmann, 1846) | 3 |
| 3. КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ - TELEOSTOMI (Actinopterygii, Osteichthyes) |  |  |
| Отряд Осетрообразные - Acipenseriformes |  |  |
| Семейство Осетровые - Acipenseridae Bonaparte, 1832 |  |  |
| Род Осетры - Acipenser Linnaeus, 1758 |  |  |
| 3 | Байкальский осетр <**> - Acipenser baerii baicalensis A.Nicolsky, 1896 | 1 |
| Отряд Лососеобразные - Salmoniformes |  |  |
| Подотряд Лососевидные - Salmonoidae |  |  |
| Семейство Лососевые - Salmonidae |  |  |
| Род Таймени - Hucho Gunther, 1866 |  |  |
| 6 | Обыкновенный таймень - Hucho taimen (Pallas, 1773) | 1 |
| Семейство Хариусовые - Thymallidae |  |  |
| Род Хариусы - Thymallus Link, 1790 |  |  |
| 10 | Белый байкальский хариус - Thymallus arcticus brevipinnis Svetovidov, 1931 | 4 |
| 6. КЛАСС ПТИЦЫ - AVES |  |  |
| Отряд Г агарообразные - Gaviiformes |  |  |
| Семейство Гагаровые - Gaviida |  |  |
| 1 | Белый байкальский хариус - Thymallus arcticus brevipinnis Svetovidov, 1931 Чернозобая гагара - Gavia arctica (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Отряд Аистообразные - Ciconiiformes |  |  |
| Семейство Цаплевые - Ardeidae |  |  |
| 2 | Большая выпь - Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) | 2 |
| Семейство Аистовые - Ciconiidae |  |  |
| 6 | Черный аист <**> - Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Отряд Гусеобразные - Anseriformes |  |  |
| Семейство Утиные - Anatidae |  |  |
| 10 | Гуменник - Anser fabalis (Latham, 1787) | 2 |
| 13 | Лебедь-кликун - Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) | 2 |
| 14 | Малый лебедь <**> - Cygnus bewickii Yarrell, 1830 | 1 |
| 15 | Черная кряква - Anas poecilorhyncha J.R.Forster, 1781 | 2 |
| 16 | Клоктун <**> - Anas formosa Georgi, 1775 | 2 |
| 17 | Касатка - Anas falcata Georgi, 1775 | 1 |
| 20 | Каменушка - Histrionicus histrionicus (Linnaeus, 1758) | 4 |
| Отряд Соколообразные - Falconiformes |  |  |
| Семейство Скопиные - Pandionidae |  |  |
| 21 | Скопа <**> - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) | 1 |

| Семейство Ястребиные - Accipitridae |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24 | Полевой лунь - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) | 2 |
| 25 | Мохноногий курганник - Buteo hemilasius Temminck et Schlegel, 1844 | 3 |
| 26 | Зимняк - Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) | 2 |
| 27 | Степной орел <**> - Aquila rapax (Temminck, 1828) | 1 |
| 28 | Большой подорлик - Aquila clanga Pallas, 1811 | 1 |
| 29 | Могильник <**> - Aquila heliaca Savigny, 1809 | 1 |
| 30 | Беркут <**> - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | 1 |
| 31 | Орлан-белохвост <**> - Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Семейство Соколиные - Falconidae |  |  |
| 33 | Кречет <**> - Falco rusticolus Linnaeus, 1758 | 1 |
| 34 | Балобан <**> - Falco cherrug J.E.Gray, 1834 | 1 |
| 35 | Сапсан <**> - Falco peregrinus Tunstall, 1771 | 1 |
| Отряд Журавлеобразные - Gruiformes |  |  |
| Семейство Журавлиные - Gruidae |  |  |
| 39 | Серый журавль - Grus grus (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 41 | Черный журавль <**> - Grus monacha Temminck, 1836 | 1 |
| 42 | Красавка <**> - Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Семейство Пастушковые - Rallidae |  |  |
| 43 | Лысуха - Fulica atra Linnaeus, 1758 | 1 |
| Семейство Дрофиные - Otidae |  |  |
| 44 | Дрофа <**> - Otis tarda Linnaeus, 1758 | 1 |
| Семейство Бекасовые - Scolopacidae |  |  |
| 47 | Горный дупель - Gallinago solitaria (Hodgson, 1831) | 3 |
| 48 | Большой кроншнеп - Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 49 | Дальневосточный кроншнеп <**> - Numenius madagascariensis (Linnaeus, 1758) | 1 |
| 50 | Средний кроншнеп - Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 51 | Большой веретенник - Limosa limosa (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Отряд Совообразные - Strigiformes |  |  |
| Семейство Совиные - Strigidae |  |  |
| 55 | Белая сова - Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 56 | Филин <**> - Bubo bubo (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Семейство Крапивниковые - Troglodytidae |  |  |
| 59 | Крапивник - Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) | 4 |
| Семейство Славковые - Sylviidae |  |  |
| 60 | Сибирская пестрогрудка - Bradypterus tacsanowskius (Swinhoe, 1871) | 4 |
| Семейство Корольковые - Regulidae |  |  |
| 62 | Желтоголовый королек - Regulus regulus (Linnaeus, 1758) | 2 |
| Семейство Воробьиные - Passeridae |  |  |
| 65 | Желтобровая овсянка - Emberiza chrysophrys Pallas, 1776 | 2 |
| 66 | Дубровник - Emberiza aureola Pallas, 1773 | 2 |
| 7. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ - MAMMALIA |  |  |
| Отряд Насекомоядные - Insectivora |  |  |
| Семейство Ежовые - Erinaceidae |  |  |
| 1 | Даурский ёж - Mesechinus dauuricus Sundeval, 1841 | 5 |
| Отряд Рукокрылые - Chiroptera |  |  |
| Семейство Гладконосые, или обыкновенные летучие мыши - Vespertilionidae |  |  |
| 7 | Бурый ушан - | 3 |

|  | Plecotus auritus Linnaeus, 1758 |  |
| --- | --- | --- |
| Отряд Хищные - Carnivora |  |  |
| Семейство Куньи - Mustelidae |  |  |
| 9 | Речная выдра - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | 1 |

Перечень объектов растительного мира, произростающих в Хилокском районе,
занесенных в Красную книгу Забайкальского края, утвержденный Постановлением
Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2010 г. N 52

| № п/п. | Название ( класс, отряд, семейство, вид.) | Категория статус редкости |
| --- | --- | --- |
| 1. ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ - ANGIOSPERMAE |  |  |
| Класс Двудольные - Dicotyledoneae |  |  |
| Семейство Барбарисовые - Berberidaceae |  |  |
| 22 | Барбарис сибирский - Berberis sibirica Pallas | 2 |
| Семейство Луносемянниковые - Menispermaceae |  |  |
| 23 | Луносемянник даурский - Menispermum dauricum DC. | 3 |
| Семейство Сельдерейные - Apiaceae |  |  |
| 70(1) | Сапожниковия растопыренная - Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk. | 4 |
| Семейство Вересковые - Ericaceae |  |  |
| 75 | Арктоус альпийская - Arctous alpina (L.) Niedenzu | 3 |
| 5. ОТДЕЛ МОХООБРАЗНЫЕ - BRYOPHYTA |  |  |
| Мхи |  |  |
| Семейство Фунариевые - Funariaceae |  |  |
| 24 | Фискомитриум широкоустьевый - Physcomitrium eurystomum Sendtn. | 4 |

13.5-4/Ф

ПРОТОКОЛЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ООО «Забайкальское бюро санитарно - эпидемиологической экспертизы»
Испытательная лаборатория, Аттестат аккредитации № КА.Ли.21ЭЛ73
672012, г. Чита, ул. Новобульварная, 36, пом. 307, 308; тел/факс: (3022) 28-25-07, e-mail: bureausanchita@mail.ru

Протокол - в 2 экз.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО «Забайкальское санитарно — эпидемиологической

Д.С. Аксенов £_» о у 2022 г.

№ 206/44-22 от 6 мая 2022 г.

экз. № 1

| Заказчик, адрес |  |  |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук. 672014, г. Чита, ул. Недорезова, 16а _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель измерения |  |  |  | По заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес объекта |  |  |  | «Пути необщего пользования ООО «КОРПОРАЦИЯ МОССТРОЙТРАНС» по адресу: ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, ПРИАРГУНСКИЙ РАЙОН, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ОКРАИНА П.Г.Т. ПРИАРГУНСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель обследуемого объекта |  |  |  | Михеева Н.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства измерения (вспомогательное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Тип прибора |  |  |  |  |  |  |  | Заводской № |  |  | № свидетельства о поверке |  |  |  | Срок действия свидетельства |  |  |  | Погрешность измерения |  |
| 1 | Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А |  |  |  |  |  |  |  | АЭ131171 |  |  | С-НН/29-03- 2022/143417128 |  |  |  | 28.03.2023 |  |  |  | ±0,7 дБ |  |
| 2 | Лазерный дальномер Fluke 424D |  |  |  |  |  |  |  | 30210123 |  |  | С-НН/11-02- 2022/130928123 |  |  |  | 10.02.2023 |  |  |  | ± 2,0мм |  |
| 3 | Калибратор акустический «CAL 200» |  |  |  |  |  |  |  | 10940 |  |  | С-НН/11-02- 2022/131263080 |  |  |  | 10.02.2023 |  |  |  | - |  |
| 4 | «МЕТЕОСКОП-М» |  |  |  |  |  |  |  | 196716 |  |  | С-М/01-09- 2021/92226746 |  |  |  | 31.08.2023 |  |  |  | Тв ± 0,2 °C, RH ± 3,0%, Р ± 1 мм.рт.ст., У± (0,05+0,05У) |  |
| НД на методику измерения |  |  |  | Методика выполнения измерений МИ ПКФ 12-006.1 (Приложение к руководству по эксплуатации ПКДУ.411000.001.02 РЭ) п. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения измерений |  |  |  | 22.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |  | Условия окружающей среды: |  |  |  |  |  | t: (5-6) °C RH: (28-29) % |  |  |  |  |  |  | Р: (707-708) мм . . . 4 7 Удв.возд: (1-5) м/с рт.ст. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лроверка работоспособности измерительного тракта проходила до и после каждой серии измерений. Микрофон шумомера был расположен на высоте 1,5 м от земли и удален не менее чем на 0,5 м от специалиста, проводившего измерения. Источник шума: не определен (фон). Точки измерения на местности указаны заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: 1- температура воздуха, ИИ-относительная влажность воздуха, Р- атмосферное давление, Удв.ВОЗД - скорость движения воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты на момент проведения измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Место измерения | широкополосный! | тональный | ПОСТОЯННЫЙ | колеблющийся | прерывистый 1 | импульсный | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалент ный уровень звука дБА |  | Максималь ный уровень звука, дБА |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 |  | 500 | 1000 | 2000 |  | 4000 | 8000 |  |  |  |
| 1 | т. 1 | + |  | + |  |  |  | 49,2 | 50,1 | 38,2 | 31,0 |  | 28,4 | 24,1 | 22,9 |  | 23,5 | 24,6 | 37,8 |  | - |
|  | Неопределенность измерения |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | - |
| 2 | T. 2 | + |  | + |  |  |  | 47,8 | 49,2 | 36,4 | 30,5 |  | 27,3 | 24,4 | 23,0 |  | 24,1 | 25,2 | 36,9 |  | - |
|  | Неопределенность измерения |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |  | 0,9 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,1 |  | - |

Протокол характеризует исключительно измеренный (исследованный) показатель и не может быть воспроизведен
полностью или частично без письменного разрешения ИЛ ООО "Забайкальское бюро санитарно -
эпидемиологической экспертизы"

/	13.5-4/Ф

[сполнитель:	у

| / Инженер-лаборант 1 категории | А.А. Маятников |
| --- | --- |

| № 206/44-22 | стр. 2 из 3 |
| --- | --- |

Схема расположения точек измерения шума

стр.3 из 3

ООО «Забайкальское бюро санитарно — эпидемиологической экспертизы»
Испытательная лаборатория, Аттестат аккредитации № RA.RU.213JI73

промышленной частоты (50 Гц)
№ 208/44-22 от 6 мая 2022 г.

А.А. Маятников

672012, г. Чита, ул. Новобульварная, 36, пом. 307, 308; тел/факс: (3022) 28-25-07, e-mail: bureausanchita@mail.ru
. УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО «Забайкальское
бюро санитарно - эпидемиологической

_ Д.С. Аксенов 2022 г.

Протокол измерений напряженности Электромагнитного поля

экз. № 1

Протокол - в 2 экз.

| Заказчик, адрес |  |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук. 672014, г. Чита, ул. Недорезова, 16а |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель измерения |  |  | По заявке |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес объекта |  |  | «Пути необщего пользования ООО «КОРПОРАЦИЯ МОССТРОЙТРАНС» по адресу: ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, ПРИАРГУНСКИЙ РАЙОН, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ОКРАИНА П.Г.Т. ПРИАРГУНСК |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель обследуемого объекта |  |  | Михеева Н.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства измерения (вспомогательное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Тип прибора |  |  | Заводской № |  | № свидетельства о поверке |  | Срок действия свидетельства | Погрешность измерения |
| 1 |  | «ВЕ -метр» Модификация «50Гц» |  |  | 3816 |  | 131-0172 |  | 06.05.2022 | ДляЭП+-15%, Для ПМП—15% |
| 2 |  | Лазерный дальномер Fluke 424D |  |  | 30210123 |  | С-НН/11-02- 2022/130928123 |  | 10.02.2023 | ± 2,0мм |
| 3 |  | «МЕТЕОСКОП-М» |  |  | 196716 |  | С-М/01-09- 2021/92226746 |  | 31.08.2023 | Тв ± 0,2 °C, RH ± 3,0%, Р ± 1 мм.рт.ст., V± (0,05+0,05У) |
| НД на методику измерения |  |  | МР 4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50Гц на селитебной территории» |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения измерений |  |  | 22.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  | Условия окружающей среды: ¦ t: (5-6) °C ¦ RH: (28-29) % ¦ Р: (707-708) мм рт.ст. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерения напряженности ЭМП промышленной частоты 50Гц проводились на высоте 0,5, 1,5, 1,8 м от поверхности земли. |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: /- температура воздуха, RH-относительная влажность воздуха, Р- атмосферное давление, НД- нормативный документ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты на момент проведения изме¦ |  |  |  |  |  |  |  | рений |  |  |
| № п/п | Место измерения |  |  | Напряженность электрического поля, В/м |  |  |  | Напряженность магнитного поля, мкТл |  |  |
|  |  |  |  | Измеренные значения |  | Неопределенность измерения |  | Измеренные значения |  | Неопределенность измерения |
| 1 | т. 1 (0,5м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |
| 2 | т. 1 (1,5м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |
| 3 | т. 1 (1,8м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |
| 4 | т. 2 (0,5м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |
| 5 | т. 2 (1,5м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |
| 6 | т. 2 (1,8м) |  |  | <50 |  |  |  | <1 |  |  |

Протокол характеризует исключительно измеренный (исследованный) показатель и не может быть воспроизведен
полностью или частично без письменного разрешения ИЛ ООО "Забайкальское бюро санитарно -
эпидемиологической экспертизы "

Исполнитель:

Инженер-лаборант 1 категории

Схема расположения точек измерения ЭМП

ООО «Забайкальское бюро санитарно - эпидемиологической экспертизы»
Испытательная лаборатория, Аттестат аккредитации № RA.RU.213JI73

672012, г. Чита, ул. Новобульварная, 36, пом. 307, 308; тел/факс: (3022) 28-25-07, e-mail: bureausanchita@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Д.С. Аксенов

2022 г.

Руководитель ИЛООО «Забайкальское
бюро санитарно пидемиологической

Протокол измерений вибрации
№ 207/44-22 от 6 мая 2022г.

| Заказчик, адрес |  |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук. 672014, г. Чита, ул. Недорезова, 16а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель измерения |  |  | По заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес объекта |  |  | «Пути необщего пользования ООО «КОРПОРАЦИЯ МОССТРОЙТРАНС» по адресу: ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, ПРИАРГУНСКИЙ РАЙОН, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ОКРАИНА П.Г.Т. ПРИАРГУНСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель обследуемого объекта |  |  | Михеева Н.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства измерения (вспомогательное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Тип прибора |  |  |  |  | Заводской № |  |  |  | № свидетельства о поверке |  |  | Срок действия свидетельства |  |  | Погрешность измерения |  |
| 1 |  | Анализатор шума и вибрации «Ассистент» |  |  |  |  | 052410 |  |  |  | С-НН/17-02- 2022/132891312 |  |  | 16.02.2023 |  |  | ±0,5 дБ |  |
| 2 |  | «МЕТЕОСКОП-М» |  |  |  |  | 196716 |  |  |  | С-М/01-09- 2021/92226746 |  |  | 31.08.2023 |  |  | Тв ± ОД °C, RH±3,0%, Р ± 1 мм.рт.ст. |  |
| 3 |  | Лазерный дальномер Fluke 424D |  |  |  |  | 30210123 |  |  |  | С-НН/11-02- 2022/130928123 |  |  | 10.02.2023 |  |  | ± 2,0мм |  |
| 4 |  | Виброкалибратор ATOlm |  |  |  |  | 6080 |  |  |  | С-НН/15-02- 2022/132259258 |  |  | 14.02.2023 |  |  | - |  |
| НД на методику измерения |  |  | ГОСТ Р 53964-2010 «Вибрация. Измерения вибрации сооружений. Руководство по проведению измерений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения измерений |  |  | 22.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  | Условия окружающей среды: ¦ t: (5-6) °C ¦ R.H: (28-29) % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р: (707-708) мм рт.ст. |  |  |
|  |  |  | Проверка работоспособности измерительного тракта проходила до и после каждой серии измерений. Источник вибрации -ж/д транспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание:t-температура воздуха, RH-относительная влажность воздуха, Р- атмосферное давление, НД- нормативный документ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты на момент проведения измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Место измерения |  |  | Ось измерения | Характер вибрации |  |  |  |  | Среднегеометрические частоты полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентные корректированные значения виброускорения (с частотной коррекцией Wm), дБ |
|  |  |  |  |  | Постоянная | Непостоянная |  | Общая | Локальная | 2 |  | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 |  |  |
| 1 | т. 1 |  |  | X | + |  |  | + |  | <70 |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |  | <70 |
|  |  |  |  | Y | + |  |  | + |  | <70 |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |  | <70 |
|  |  |  |  | Z | 4- |  |  | + |  | <70 |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |  | <70 |
|  | Неопределенность измерения |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  | Z |  |  |  |  |  | - |  | - | • | • | - | - |  | - |
| 2 | т. 2 |  |  | X | + |  |  | + |  | <70 |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |  | <70 |
|  |  |  |  | Y | + |  |  | + |  | <70 |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |  | <70 |
|  |  |  |  | Z | + |  |  | + |  | <70 |  | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |  | <70 |
|  | Неопределенность измерения |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  | Z |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |

Протокол - в 2 экз.

экз. № 1

А.А. Маятников

Протокол характеризует исключительно измеренный (исследованный) показатель и не может быть воспроизведен
полностью или частично без письменного разрешения ИЛ ООО "Забайкальское бюро санитарно -
эпидемиологической экспертизы "

Исполнитель:

Инженер-лаборант 1 категории

Схема расположения точек измерения шума

Приложение 15.1

Расчет на период строительства

Строительные работы выполняются только в дневное время.

Автомобильный транспорт

В период строительства автотранспорт и строительная техника являются источником непостоянного шума. Согласно ГОСТ 20444-2014 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения	шумовой	характеристики»,	шумовой

характеристикой	транспортных	потоков	является

эквивалентный уровень звука ЬАэкв.

Эквивалентный уровень звука транспортного потока определяется по формуле:

LАэкв=10lgN +13,31gV +	8,41g Р +	9,2, где

N	—	интенсивность транспортного потока,	авт/ч

Р	-	доля грузового транспорта в потоке,	%

V	-	средняя скорость потока автомобилей,	км/ч

Источниками шума от автотранспорта и строительной техники на рассматриваемой территории будет являться строительная площадка.

Максимальная интенсивность автопотока по территории площадки составит	10 машин в час.	Механизмы,

установленные на автомобили работают от двигателя автомобиля, поэтому расчет шума при работе строительной техники ведем на максимальную нагрузку двигателя. Максимальная нагрузка достигается при максимальной

скорости на

стройплощадке 10 км/час. Доля грузового

автотранспорта в часовом потоке составляет 100%.

Таким образом:

ЬАэкв=101д10	+13,31g10	+	8,4 1g 100	+	9,2	=	48,5 дБА.

Значения Амакс	при скорости движения 60 км/час

приводятся в таблице 17 Справочника проектировщика «Защита от шума в градостроительстве», для грузового автотранспорта Амакс =	8 9 дБА.

ЬАмакс=	89	+	30lg10/60	=	65, 6 дБА.

Произведем расчет для автомобильного транспорта в расчетной точке:

Применим метод расчета суммарного уровня звукового давления с помощью добавок,	который состоит в

следующем: определяется общий уровень звукового давления двух источников с наибольшими уровнями.

L1+2 = Lmax+D1,

где D1	— добавка, учитывающая влияние более слабого

источника	(из двух суммируемых),	определяется в

зависимости от разности Lmax-L2 по таблице из методических рекомендаций.

Итак, получили суммарный уровень звука равный (LM,^)80 дБА.

Рассчитаем уровень звука в расчетной точке по формуле:

Lрт	Lm^.	^L^so	А2|воз	ALb/t	ALhqk	^Lзел ^Ls ^Lотр	^Дла	(1)

где:

Ьи.ш. - уровень звука от источника шума (автотранспорта), 80 дБА;

ДЬрас - снижение уровня звука из-за его рассеивания в пространстве, рассчитывается по формуле (2.2), дБА;

ДЬвоз - снижение уровня звука из-за его затухания в воздухе,рассчитывается по формуле (2.3), дБА;

ДЬв/т - поправка, учитывающая влияние турбулентности воздуха и ветра на процесс распространения звука, рассчитывается по формуле (2.4), дБА;

ДЬпок - снижение уровня шума, вследствие его поглощения поверхностью территории, рассчитывается по формуле (2.5), дБА;

ДЬзел - снижение уровня звука зелёными насаждениями, рассчитывается по формуле (2.7), дБА;

ДЬэ - снижение уровня звука экраном (зданием, насыпями, холмами, выемками, искусственными экранами и т.п.) на пути звуковых лучей от автомагистрали к расчетной точке рассчитывается по разделу 2, дБА);

ДЬотр - поправка, учитывающая отражение звука от ограждающих конструкций зданий (обычно принимают равной 3 дБА;

ДЬАа - поправка, учитывающая снижение уровня шума вследствие ограничения угла (а) видимости улицы (дороги) из расчетной точки, рассчитывается по формуле (2.8), дБА.

Зеленых насаждений, зданий, снижающие уровень шума на территории между источником шума и расчетной точкой нет, поэтому эти величины в расчет не идут.

- Снижение уровня звука из-за рассеивания в пространстве:

АВрас	1°	lg	(rn/ro),

где:

rn	- кратчайшее расстояние от источника шума до

расчетной точки, 135 м;

ro - кратчайшее расстояние между точкой, в которой определяется звуковая характеристика источника шума, и источником шума го=7,5м (автомобильный транспорт).

АЬрас = 10 • lg	(135/7,5) = 13 дБА.

- Снижение	уровня звука	из-за	его затухания в

воздухе:

Айвоз = (авоз • Гп) / 100,

где:

авоз - коэффициент затухания звука в воздухе;

авоз =	0,5 дБА/м.

АЬВОз =	(0,5	•	158)	/	100	=	0,7 дБА.

- АЬв/т=0;

- АБПок = 0;

- АЬзел снижение уровня звука зелёными насаждениями не берется в расчет:

АВзел

азел В °.

6.

Снижение уровня шума экраном (Между строительной

площадкой и жилой застройкой проходят 2 забора деревянных, высотой 3м и 2,5 м). Д Ьэ зависит от разности длин путей звукового луча 5. Расчеты показали	5=13,1м.

Следовательно,

Д Ьэ =	22,4 дБА.

- Снижение уровня звука зданием (преградой), не берется в расчет, из-за отсутствия таковых. Следовательно,

ДЬзд =	0 дБА.

- По формуле (1) находим уровень звука в расчётной точке, подставив все вычисленные данные:

Ьрт =	80	-	13	-	0,7	-	22,4	=	43, 9 дБА.

Вывод:

Рассчитанный ориентировочный уровень звука от работы автотранспорта на расстоянии 135 м в расчетной точке жилой застройки равен 43,9 дБА.

Железнодорожный транспорт

Произведем расчет для СЖПС (ГОСТ 33325-2015 «Методы расчета	уровней	внешнего	шума,	излучаемого

железнодорожным транспортом», СП 27 6.1325800.2016, ГОСТ 32206-2013):

Дрезина широкой колеи с краном

Для расчета примем:

10 =	1м;

1	=	12,58м;

r0 =	158м - расстояние до жилых домов.

которой

Кратчайшее расстояние между точкой, определяется звуковая характеристика источника шума (жилая застройка), и источником шума(железнодорожный транспорт) — 25м.

- Найдём шумовую характеристику движущегося СЖПС:

Law =	63 + 251g—, дБА,

•'О

1,7

Law =	63 + 251g-j- =	68 дБА.

- Определим максимальное значение уровня звука в момент прохождения СЖПС:

a = Law + 101g(^*y?+-2)Z + ЪгО<£)), дБА,

= 68 +	g А , S8Z	- 2 + -^rf^ )= 59 дБА,

LAmax=5 9 дБА.

- Определим эквивалентный уровень звука состава, Т =1200с:

т	т . -1	l,3r0+Z

Оаэкв	LAmax+ 101^	, дБА,

V*1

Lasrs =	60 + 101g -,3Х2-2'58=5О дБА,

^экв =	50 дБА.

Расчет на период эксплуатации:

Рассчитаем ориентировочный уровень звука от работы грузового поезда по СП 27 6.1325800.2016 и ГОСТ 33325-2015 (изм. 2019 года).

Стандартный уровень звука от тепловоза составляет 87 дБА.

- Расчет для грузового поезда, в период эксплуатации

- Максимальный уровень звука грузового состава.

Длина состава L =	255 м (17 вагона и тепловоз 1 секция).

Скорость тепловоза V = 20км/ч., или V =	5,5м/с, R =	158м.

LAmax = 15lgV + 10lg(arctg(^	))+	59,9;

LAmax =	89,4 дБА.

- Определим эквивалентный уровень звука состава:

LAskb	20, 4 lgV + 10lg (arctgQ-^)')+46 дБА,

Laskb =	7 9,3 дБА.

- Определим ожидаемый эквивалентный уровень звука, дБА, в расчетной точке:

^Лэкв.р.т. = ^Лэкв — ^Ддрас — воз —	— ^Ддиок —	—

— А Д4 экр —	— А Д4 застр ■*" АДдотр ’

Laskb =	7 9,3 дБА;

АБдрас

-	коррекция,	учитывающая	снижение	уровня

транспортного потока в зависимости от расстояния между ним и расчетной точкой по 7.4;

АД4рас=Ю1£ arctg — -101g arctg — -— In 1 +

2 j	j.4	2/

R 21

I R

^LApac=10lg (arctg(—) ) -10lg (arctg— - 77-^7 ln(1-( — )2)) ) - 1019<7^>=	16;

Ido

■^■j^j4bo3

- коррекция, учитывающая снижение уровня звука вследствие его затухания в воздухе, рассчитывают по 7.5;

Д^воз	( ^воз ’ rn) / 100,

АЬвоз =	0,8;

|Д Ьл U у -

- коррекция, учитывающая влияние турбулентности атмосферы и ветра на процесс распространения звука, рассчитывают по 7.6;

Л£^/т =3/[116 + 105№ /Л)2]

ДЬАр/т=	3/(1,6 + 105(25/158)2)=	0,001;

АЬапок=	0;

Д5зел	^зел

А	ЬАа	=	0;

АЬаэкр

=22,4;

AL

Азастр'

0;

АААотр=0.

Las^.^	79,3-16-0,8-22,4 = 40,1 дБА.

- Ожидаемый максимальный уровень звука ЬАмах,р.т.,

дБА, в расчетной точке рассчитывают по формуле:

макс.р.т. = Д.4макс — Д.4 рас — Д4воз — ^А[а'т~ Д.4пок — Д4зап —

— ^А экр — ^А застр + Д1отр —

LAмах.р.т.=	89,4-16-0,8-22,4=50,2 дБА.

Таким	образом,	установили,	предположительно, максимальный и эквивалентный уровни звука движущегося

грузового состава со скоростью 20км/ч, на границе жилой застройки, составят 47,2 дБА и 37,1 дБА, соответственно.

- Расчет работы автотранспорта, в период эксплуатации

При эксплуатации угольной площадки будут работать 1 погрузчик -	4 часа в день и автосамосвал 1,3 маш/час (19

маш/сут). Автомобили одновременно не работают.

Автосамосвал имеет предельное значение -	90 дБА,

относится	к классу шумности — машины повышенной	шумности;

Погрузчик —	76 дБА, относится к классу шумности —

нормально шумные машины.

Расчет для автомобильного транспорта:

Т.к. работы не будут выполняться одновременно, ориентировочные расчеты произведем на каждую машину отдельно.

Автосамосвал	(_Ьи.ш.)	—	90	дБА.	Рассчитаем

эквивалентный уровень звука:

£4 тр п	ЭКЕ = тр п"*" АД4 груз + АД1ск ^^А ук + пок + ^Ар.п”*" &^А пер

где	- вспомогательная величина,	определяемая в

зависимости от интенсивности движения автомобильного

тп тт = 50 + 8,81g ЛА,	,

г	г		nHjH,	N=1,3 маш/час

ЬАтр.п =	50+8,8lg1,3=50,9.

1

АД1 груз

- коррекция, учитывающая влияние доли грузовых автомобилей и автобусов в рассматриваемом транспортном потоке на его шумовую характеристику (таблица 6.2)

АБАгруз	3;

- коррекция, учитывающая влияние средней скорости

движения транспортного потока (таблица 6.3), дБА;

АБаск =	-6,5;

АДд^К

коррекция

учитывающая влияние продольного

уклона улицы (дороги) (таблица 6.4), дБА;

АБАук

0;

АДапок

коррекция, учитывающая влияние

типа дорожного

покрытия

(таблица 6.5), дБА;

АБАпок

0;

АБАр.п.

0;

АБАпер	0;

Баэкв =	50, 9 + 3-6,5 = 47, 4 дБА.

1.

Максимальный

уровень

звука

‘А макс v

дБА

TMaKcv=^U.50+321g(v/50)

где

‘А макс. 50

максимальный уровень

звука по 6.2.14, соответствующий

скорости движения 50

км/ч, дБА.

БАмах =	80 + 32lg (20/80)	=60,8	дБА.

2.

Рассчитаем уровень звука

в расчетной точке по

формуле:

Брт	Би.ш.

АБрас -	АБвоз	-	АБзел-АБэ-АБзд (1)

где:

Ьи.ш.	_ уровень звука от источника шума (самосвал, как

наиболее шумный), 90 дБА;

АЬрас - снижение уровня звука из-за его рассеивания в пространстве, дБА;

АЬвоз	-	снижение	уровня	звука	из-за его затухания в

воздухе, дБА;

АЬзел	-	снижение	уровня	звука	зелёными насаждениями,

дБА;

АЬэ - снижение уровня звука экраном (зданием), дБА;

АЬзд - снижение уровня звука зданием (преградой), дБА.

- Снижение уровня звука из-за рассеивания в

пространстве:

А^'рас	I0	lg (rn/ro),

где: rn - кратчайшее расстояние от источника шума до расчетной точки, 230 м;

ro - кратчайшее расстояние между точкой, в которой определяется звуковая характеристика источника шума, и источником шума го=7,5м (автомобильный транспорт).

АЬрас = 10	• lg (230/7,5) = 15 дБА.

- Снижение	уровня звука	из-за	его затухания в

воздухе:

А-бвоз	(Авоз • Гп) / 100, где:

авоз =	0,5 дБА/м - коэффициент затухания звука в воздухе;

ДЬвоз =	(0,5	•	230)	/	100	=	1,15 дБА.

- снижение уровня звука зелёными насаждениями не берется в расчет:

ДВзел	^зел В 0.

- Снижение уровня шума экраном (забор высотой 3м,

забор высотой 2,5м) Д Ьэ зависит от разности длин путей звукового луча 5, м. 5 =	13,1. Следовательно,

Д Ьэ = 22,4 дБА.

- Снижение уровня звука зданием (преградой), не берется в расчет, из-за отсутствия таковых. Следовательно,

ДЬзд =	0 дБА.

- По формуле (1) находим уровень звука в расчётной точке, подставив все вычисленные данные:

Ьрт =	90	-	15	-	1, 15-	22,4	=	51,5 дБА.

Вывод:

Работы автосамосвалов не постоянны и кратковременны, интервал между машинами 1час 20 минут.

Современное остекление (пластиковые стеклопакеты с двойным и одинарным остеклением) снижают уровни транс- портного шума на 20-25 дБА.

Погрузчик	(Ъи,ш.)	—	76 дБА (работает в дневное время суток)

- Рассчитаем эквивалентный уровень звука:

N =0,125 маш/час

ДЬдтр.п	=	50 + 8,8lg3 = 42 дБА.

Al

Агруз

3;

LAck	6,5;

Al

Апок

0;

Al

Апок

0;

Al

Апер

0;

Laskb =	42 + 3-6,5 = 38,5 дБА.

- Максимальный уровень звука

LAMax =	80 + 32lg (20/80)	=60,8 дБА.

- LpT =	76	-	15	-	1,15	-	22,4	=	37,5 дБА.

Вывод:

Рассчитанный ориентировочный уровень звука от работы погрузчика на расстоянии 158 м в жилой застройке равен

- дБА, что меньше допустимого, равного 55 дБА в дневное время. Максимальный уровень звука погрузчика составит 1Амах = 60,8 дБА, эквивалентный — LAskb = 38,5 дБА.

Рассчитаем суммарный эквивалентный уровень звука для железнодорожного пути, автомобильного транспорта и других источников шума, в период эксплуатации

Определим суммарный эквивалентный уровень звука

ЪАэкв.сумг дБА, создаваемый в расчетной точке несколькими источниками звука (СП 276.1325800.2016)	:

LA экв.сум = 101g fl 0°’lijbKE 1 + 1 0°’^ 2 +100’1	3 +... +10°’КлжЕ и 'J

где	ЬАэкв.сум - эквивалентный уровень звука от i-го источника транспортного шума, дБА;

число учитываемых транспортных источников шума.

шум от

Основные источники шума на территории ИП ЮЙ железнодорожного и автомобильного транспорта, работающие на территории объекта.

По	данным	наблюдений	(ИЭИ)	характер	шума,

регистрируемый на границе ближайшей жилой застройки, естественные природные шумы (фон). Согласно данным протокола измерений шума фактические значения показателей не превышают ПДУ и соответствуют санитарным нормам СанПиН

- 21. (Приложение 11, отчет ИЭИ)

Нормируемые территории располагаются в северном, восточном и юго-восточном	направлении,	на расстоянии от

103м (административное здание) до 200м (жилая застройка) от места производства работ на территории ИП ЮЙ.

Т.к. работы могут выполняться одновременно, совпасть работа	грузового	поезда,	самосвала	и	погрузчика

ориентировочные расчеты произведем с учетом фона.

1. Грузовой состав с учетом фона.

Эквивалентный уровень звука

| ИШ | Грузовой состав | Самосвал | Т6 | Т5 | Т2 | Т3 | Т1 | Т4 | Погрузчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LАэкв | 79,3 | 47,4 | 46,8 | 46,2 | 45,1 | 43,8 | 43,2 | 42,7 | 38,5 |

При вычислении разности двух складываемых уровней (от

большего к меньшему) получили добавки к более высокому уровню 0.

- 47,4=31,9 - добавка 0.

Аэкв.сум

= 7 9,3 дБА.

При работе грузовой состав заглушает меньшие источники шума. При этом работа грузового поезда кратковременна, работа тепловоза на этом участке пути, занимает не более 30

мин.

Предельно допустимые значения эквивалентного уровня шума(55 дБА) от работы грузового состава достигаются на расстоянии 89 м (территория ИП ЮЙ) в В направлении от железнодорожного пути №6а.

Максимальный уровень звука

| ИШ | Грузовой состав | Самосвал | Погрузчик | Т2 | Т6 | Т5 | Т1 | Т3 | Т4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ^Амах | 89,4 | 60,8 | 60,8 | 58,4 | 58,2 | 57,0 | 56,5 | 54,3 | 52,6 |

89,4-60,8=28,6— добавка 0.

В1Амах.сум=8 9,4 дБА.

Предельно допустимые значения максимального уровня шума(70 дБА) от работы грузового состава достигаются на расстоянии 98 м (граница ИП ЮЙ и промзоны) в В направлении от железнодорожного пути №6а.

Критерием для определения размера СЗЗ является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДУ физического воздействия на атмосферный воздух.

Современное остекление (пластиковые стеклопакеты с двойным и одинарным остеклением) снижают уровни транспортного шума на 20-25 дБА.

Таким образом, шум от грузового состава и его работы в период эксплуатации, не нанесет вред жилым застройкам.

2. Выгрузочные работы с учетом фона

Выгрузка из самосвала производиться одной машиной, при этом другие машины в это время не работают.

По справочнику под ред. Флавицкого "Защита от шума и вибрации	на	предприятиях	угольной	промышленности" определили корректированный уровень звуковой мощности при выгрузке угля, 90 дБА.

Произведем расчеты с учетом фона.

Эквивалентный уровень звука с учетом фона

| ИШ | Выгрузка угля | Самосвал | Т6 | Т5 | Т2 | Т3 | Т1 | Т4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ^Аэкв | 90 | 47,4 | 46,8 | 46,2 | 45,1 | 43,8 | 43,2 | 42,7 |

Произведем вычисления такие же, как и предыдущие. 90-47,4=42,6 — добавка 0;

Блэкв.сум 90 дБА.

Предельно допустимые значения эквивалентного уровня шума(45 дБА) от выгрузочных работ достигаются на расстоянии 112 м, находящиеся за пределами предприятия ИП ЮЙ, на незастроенной территории, земли промзоны.

Максимальный уровень звука

| ИШ | Выгрузка угля | Самосвал | Т2 | Т6 | Т5 | Т1 | Т3 | Т4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ^Амах | 90 | 60,8 | 58,4 | 58,2 | 57,0 | 56,5 | 54,3 | 52,6 |

90-60,8=29,2— добавка 0.

ЪАмах.сум=90 дБА.

Предельно допустимые значения максимального уровня шума(60 дБА) от выгрузочных работ достигаются на расстоянии 149м от площадки угля, находящиеся за пределами предприятия, на незастроенной территории, земли промзоны.

- Уровень шума от работы автомобильной техники: погрузчика и грузового автомобиля при погрузке-разгрузке угля с учетом фона

го=7,5м (автомобильный транспорт)

г=230м место работы техники

б=60мин

Т=240 мин (4ч)

Эквивалентный уровень звука

| ИШ | Самосвал | Т6 | Т5 | Т2 | Т3 | Т1 | Т4 | Погрузчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ^Аэкв | 47,4 | 46,8 | 46,2 | 45,1 | 43,8 | 43,2 | 42,7 | 38,5 |

Ьэкв p.T.=LSKBo+1O*lg(t/T)-	15*lg(r/r0)

Ьэкв С р.т. = 4 7,4 + 101д(60/240)-151д(230/7,5)=18, 9 дБА (для самосвала)

Ьэкв П р.т.=38,5 + 101д(60/240)-151д(230/7,5)=10 дБА (для погрузчика)

La экъ cvh = 101g f 11 +10°’Кл 3112 +10°’1£jl31T 3 +... +1 oo,1£j1^я 1

Л jiw .L уjil	I	I

- 46,8=0,6	-	добавка	2,5;	47,4+2,5=49,9;

49,9-46,2=3,7	-	добавка	1,5;	49,9+1,5=51,4;

- 45,1=6,3	-	добавка	1,0;	51,4+1,0=	52,4;

- 43,8=8,6	-	добавка	0,6;	52,4+0,6=	53;

53-43,2=9,8 - добавка 0,4;	53+0,4=	53,4;

- 42,7=10,7	-	добавка	0,4;	53,4+0,4=	53,8;

53,8-38,5=15,3	-	добавка	0,2;	53,8+0,2=	54.

-1/-\4,99| и/-\5,14| и/-\5,24| и/-\5,3| и/-\5,34| и/-\5,38| и/-\5,4\

^^.^=10^(10 ,	+ 10 ,	+ 10 ,	+ 10 , + 10 ,	+ 10 ,	+10 , )=60 дБА.

Но т.к. в расчете принимали участие 7 уровней с добавками, то среднее значение получим:

ЙАэкв.ср.

LAs

кв.сум

-10lg7

60-9=51 дБА.

Максимальный уровень звука

| ИШ | Самосвал | Погрузчик | Т2 | Т6 | Т5 | Т1 | Т3 | Т4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ^Аэкв | 60,8 | 60,8 | 58,4 | 58,2 | 57,0 | 56,5 | 54,3 | 52,6 |

Ьмах	с р.т. = 60,8 + 101д(60/24 0)-151д(230/7,5)=32,3 дБА (для

самосвала)

Ьмах	п р.т.=	60,8+101g(60/240)-151g(230/7,5)=32,3 дБА (для

погрузчика) 60,8-58,4=2,4 — добавка 2,2;	60,8+2,2=63;

63-58,2=4,8	—	добавка	1,2;	63+1,2=64,2;

64,2-57=7,2	—	добавка	0,8;	64,2+0,8=65;

- 56,5=8,5	—	добавка	0,6;	65+0,6=65,6;

65,6-54,3=11,3 — добавка 0,4;	65,6+0,4=66;

- 52,6=13,4 — добавка 0,2;	66+0,2=66,2.

-1/-\6,08| g/"\6,3| g/"\6,42| g/"\6,5| g/"\6,56| g/"\6,6| g/"\6,62\

Амах.сум=	101g(10 ,	+10 , +10 ,	+10 , +10 ,	+10 , +10 ,	)=73 дБА.

Но т.к. в расчете принимали участие 6 уровня с добавками, то среднее значение получим:

^Амах.ср.

Ьлэ

кв.сум

-101g6

73-8=65 дБА.

Вывод:

Уровни воздействия физических факторов (по достижению допустимого	уровня	звука) в пределах объекта составляют:

- суммарный	средний эквивалентный уровень шума -	51 дБа;

- суммарный средний максимальный уровень шума -	65 дБа.

Расчетом шумовой нагрузки не выявлено превышение нормативных значений уровня эквивалентного уровня шума на границе	контура	объекта	(нормативное	значение

эквивалентного уровня шума согласно СанПиН 1.2.3685-21, составляет с 7 до 23 ч - 55 дБА).

В ночное время суток (с 23 до 7ч) будет работать только самосвал. Предельно допустимые значения эквивалентного уровня шума(45 дБА) от выгрузочных работ достигаются на расстоянии 115 м на незастроенной территории, земли промзоны (вне жилой застройки).

Расчетные значения максимального уровня звука с учетом круглосуточной работы предприятия не превышают нормативные значения (с 7 до 23 ч - 70 дБа) на границе контура объекта. В ночное время суток (с 23 до 7ч) предельно допустимые значения максимального уровня шума(60 дБА) от выгрузочных работ достигаются на расстоянии 153м, находящиеся на территории предприятия ИП ЮЙ, на незастроенной территории.

Предельно допустимые значения эквивалентного уровня шума(45 дБА) от работы самосвала достигаются на расстоянии 12 м в В направлении, находящиеся на территории предприятия ИП ЮЙ, на незастроенной территории.

Предельно допустимые значения максимального уровня шума(60 дБА) от работы самосвала достигаются на расстоянии 4м в В направлении, находящиеся на территории предприятия ИП ЮЙ, на незастроенной территории.

При работе погрузчика эквивалентный уровень шума равен

- дБА, что меньше предельно-допустимого значения эквивалентного уровня шума 55 дБА, с 7-23ч.

При работе погрузчика максимальный уровень шума равен 60,8 дБА, что меньше предельно-допустимого значения эквивалентного уровня шума 70 дБА, с 7-23ч.

В расчетных точках на территории жилых застроек п.

Жипхеген эквивалентный уровень шума от работы самосвала и погрузчика составил 18,9 и 10 дБА, соответственно, а максимальный уровень шума составит 32,3 дБА, что говорит о безопасности работ для человека.

Современное остекление (пластиковые стеклопакеты с двойным и одинарным остеклением) снижают уровни транс- портного шума на 20-25 дБА.

Таким образом, шум от выгрузки угля из самосвала в период эксплуатации будет кратковременным, не нанесет вред жилым застройкам.

ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ	ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ФГБУН «Институт природных
ресурсов, экологии и криологии
Сибирского отделения
Российской академии наук»

(ИПРЭК СО РАН) '

Государез венная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края

адрес: ул. Богомягкова. д. 23, г. Чита, 672007 почтовый адрес: Главпочтамт, а’я 937, г. Чита, 672000

телДфмс): ( 3022) 35-01-51 e-mail: pochta@ftsoolaizk e-zab ru. iKoknzk Л vandex ru ОКПО 14374081, ОГРН I 177536002819 ИНН 7536165416, КПП 753601001

Ок № ^-^г/сокн На№ 309-191 01 от 04.05.2022г.

Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края, рассмотрев представленные материалы ИПРЭК СО РАН по земельному участку, предназначенному под объект: «Примыкание путей необщего пользования индивидуального предпринимателя Юй Ю.С. к путям необщего пользования на станции Жипхеген», расположенному на юго — западной окраине поселения Жипхеген Хилокского района Забайкальского края, сообщает следующее.

На данном земельном участке объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурною (в г.ч. археологического) наследия, отсутствуют.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Информируем Вас, что в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в Государственную службу по охране объектов культурного наследия Забайкальского края.

Руководитель	.РУ*'	Р.В. Буянов

Томилова Н H 35-01-51

75АА 554580

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю

Дата выдачи: 30.01.2014 г.

Документы-основания:

Договор купли-продажи недвижимого имущества от 21.12.2013 г

Субъект (субъекты) прана:

К)й Юлия Станиславовна, дата рождения: 06.09 1975 г. Место рождения: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 1 урумгаево. Пол: женский. Гражданство: Россия. Паспорт гражданина Российской Фе :ера:щи: серия 76 99 №-089587, код подразделения 752004, дата выдачи 16.06.2000 г. Орган, выдавший документ: ОВД Чсрновского района города Читы. Адрес постоянного места жительства: Россия, г. Москва, шс. Лснинагралскос. 299а.

Вид права: собственность

Объект прана:

Земельный участок. Категория «сметь: земли населенных пунктов - Для производственных целей (обслуживания, чкенлуатацнн даиия склада и подъездного пути). Плошадь: 71964 кв.м

Адрес (местоположение):

Россия. Забайкалье кин кр.. п.ст. Жипхеген. ул. Гаражная. 2

Кадастровый (или условный) номер: 75:20:100103:5

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30.01.2014 г. сделана запись регистрации № 75-7^24ЛМХ^2уИ4-2 ..

Государственный регистратор:	/\ / Стельмах Ю. А.

SG-SVcotj* LinlK

Member cl T« SGS Gnup

Inspection Report Но.: 1в1П2Г272№-М()1ЛИ-НТ-г020

Ряде 1 о! 2

|  | IHSPl CTIOH REPORT ИНСПЕ КЪ¦ИС1ШЫЙ СЯМ FT |
| --- | --- |
| Cargo (as decllared> Гру1 ¦йАйй ЛСННЫЙ) Grade (as declared) h/4pKJ (КЖ ЗЛАИЛЙУС: | CobI in bed 1, Black 1C1-9: УГШ1М ■ ПЛЛСТЙ 1. Cn<H 1C1-0. «вг; ■tsp': |
| Place or inspection Mwo ¦«-чяе«ция Date ol inspection Дата ь*+йЧпц™ | Burtyiekw coal dtpnlt, Khilokshy districl,ZabaykaHty Krsi,Russia: Бтртучпче утпг^ЖИ Xwiwun РМ^С Эрб.«В"W4* -ря<. Рцвдия. JO October 2020: 30 aviASpfi 3CZC1. |

this is то report that in accordance with inetructons received from our pnocipai, rossyp ooo, io perfoun sampling and analysis of die above mentioned cargo, we hereby report lhe following.

НАСТОЯЩИМ ИНФОРМИРУЕМ- нто в соответствии с инс-трун-ртями пол^%№нмы1м сгг hjubto ЗаказчИтсэ, ООО-"РОССЫПЬ*, нами гфсмвдм Гфа5йОТЧ50р и Тйи-ЫывСжНн АнвЛий BuaujfrjYWM АьгуТеГй fpyii, Сй елВД^ШцрШ!* рчИуПьТЛТЛыИ

SAMPLING: Increments were taken manually from lhe accessible part of coal bed

Manual sampling method was agreed with the SGS Principal, as sampling by more reliable methods that provide p 'obatuliiy samples was nol possible or was not seleclod by 1he SGS Principal. The H aldei of th is document is cautioned that collected MANUAL samples of this type do not satisfy the minimum requirements for probability sampkng, and as such cannot be used to draw statistical inferences such as precision, standard (rffor. or bias. The suitability of this sampling method is defined by the sampling standard

си еде пеоь: npc£r«j отЗыршшсь вручнус с авс-упнол части плэсгга.

Руикй мс^вд проб был ссгл*еййлч е Клиентш 5G5, посайлыгу errtSep проб Балм нддйннымн ы* годами. ачтарыс ■_бйспй-анйй*йт ГфВД£ТЙЫГ£Лы4й£1к грей. ВыЛ1 НМИМН MJW № быА йыВрЛн К.ПМ>нТйЫ SGS ДйрНЯтМЬ нЛеТШЪцйГй ЙМдНМнТа ПреДуПрв^ДОм й ТЕМИ ыТй нрз5ь. отобранные ручным ЮТОвОЫ. неудввлетмрмот шнныАПг.н^и требов»4НЯЫ1 пл трелст! лвнтепънпсти г^-гпЬя-.г?гЕ-орф. Л лн.члгг. HP могут быть МОПОЛМС№Э14 йпи гп-.чнгнчг-^-гня пт ^-игпи'а^пег» 0Ц.е*«м. т#щй Kfli томность, "глк-длртчлн QWH&4! млн птап^нньи? Соответствие* данного методе гр£т5оог5оро опреоепеьц отегшартом ^гборм проб

ANALYSES: Analyse or sample No. OOfli was pemnried m sgs laboratory wilh results as tdows

Дн.чпыяы Анвгмя гпробы угля ЙР 1Ю01 бы.п прпл*д₽и е ЛзОорДТорм 303 РстуГЪТЯТЫ индол 14 гпеддошие-

| Basis Reporters Бамнй» ссстшшие | Total Moisture % Мэкойзл долл DfiufBH П.-1-И 4 ГОСТ Р 52911-2013 | Ash % ЗйЛы-ачСТь 4 ГОСТР 55M1-2DU | Volatile Macler % Вымод Лйтучяк МШйСТВ It ПОСТ IP 550002013 | Total Sulphur % Смиртвнме ■7&1Ц“й огры. ГОСТ 52466-2013 ■IISO 1957Ё:2Мй:1 | Gross calorific velire, kcellkg Bijkwb" теплоте пгс1рлк-*с«. амп-гт ГОСТ 147-S013 (ISO 1Й2В:2ОП¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As Received? =.,С::ч— | 2Bl7 | 5.7 | ЭОЛ | 0.27 | 4797 |
| pry Basis f |  | 7.0 | 40LS | 0.37 | В5М |
| Dry Ash Free / Cy-ce 6е!звгы*м: |  | — | 4.4 4 |  | 70М |

Nel CeUwific Value №э recetvecii Ьмч] wu caiculuted in мсогОвпсе with ГОСТ 147-2013(1501£2*&0119ф: +<£2 hcil/kfl.

Uhiwp теплоте .т-проння (ра&мее оостоимм) ридазине в тамггеетсгвт <; ГОСТ 147-201JjlSO 1&2Й 2009^: 44-02 кмаг*'«т

Gross С alorific Value (moist ash free basis}: 4У/Й kcal.'kg.

ВькХлйа теплота стараний {нд алджнуй Ь>*й1№нгн; йемв.у'1 4973 иышЛег

i-. Majyj Street fl?20l4 Ойи. Читал 11Г-КЙ211M74M. ft |7 3022| 514ft-».

■нпД.1 ЧТ*1	ши

Inspection Report No.: «12O2/2Z26S2 OOOVM НТ 2020

P«ge2of2

This document и issued oy the Company under its General Conditions of Service accessible at httpf/www.sgs com/enH’erms-and-Conditionsaspx Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and /unsdiction issues defined therein

Any holder of this document« advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising aft their nghts and obligations under the transaction documents Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law

Hacmoeuptu бокумвмп вылуплен Компанией в соответствии с «ООи^ими Условиями Оигааамия Услуг» (Мф^Ыяы а^в.сст^л/Твлпв-апО СолФГммя мрх) Обрагцавм внимание на условия об смрамиченми и освобождении от отеетствы е сети и юрисдикции

Любой Держатель настоящего Документа извещен что информация содержащаяся в мем отражает тотао факты лооучеммме Компанией в момент проведения инспекции, и исж/еонмяеломо е рвяжв» имкяхрувций Кливевпв (если твяовые имелись; Компания несет ответственюсяи> только перед своим Клиентом. однако данный до*уме*еп не освобождает дс^твврнимккциесв стороны от взаимны! прев и обязательств о соответствии с змижтетяям совлвшением ЛФбые неевморонировчтные изменения, лодДелка, фальсификация копирование содержания или оформления дамооео докумыепв являются мгмтяетпя/, а маруияялели моеут подверем^япься пресподоважло в уотамоаленмом законом лоряфее

This document is a witness of services m collection and processing of information rendering

Нестотций Дскумтвя является люФпверждем|

Signed and dated/ пощмеа-о м даг^ювано in Chita. Russia/ в Россия 12 November 2020 /12 ноября 2020 г

SGS Vootot Lmtee

5 Мл луз Street в/2014 Ова. Rusea t (74CC2IЗМ7-06. t (7-3022> 31ИФЖ amai tpteMaft^cem

MmtPm of 1w SG5 Group

Приложение 19

Строительство инфраструктуры линейного объекта

Расчёт размера платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

| Код | Загрязняющее вещество | Факт. Масса, т | ПДВ, т | ВСВ, т | Сверх ВСВ, т | Норматив платы за ПДВ, руб. | Нормати в платы за ВСВ, руб. | Плата за выброс в пределах ПДВ, руб | Плата за выброс в пределах ВСВ, руб | Плата за превышение, руб | ИТОГО плата за выброс, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,000101 | 0,000101 |  |  | 1369,7 | 0 |  | 0,00 |  | 0,14 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид | 0,000018 | 0,000018 |  |  | 5473,5 | 0 |  | 0,00 |  | 0,10 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) ) | 0,001665 | 0,001665 |  |  | 138,80 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,23 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000278 | 0,000278 |  |  | 93,50 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,03 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,000190 | 0,000190 |  |  | 36,60 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,000587 | 0,000587 |  |  | 45,40 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,03 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,006717 | 0,006717 |  |  | 1,60 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 3,000000E-10 | 0,0000000003 |  |  | 5472968,70 |  |  |  |  | 0,00 |
| 1325 | Формальдегид | 3,000000E-06 | 0,000003 |  |  | 1823,60 |  |  |  |  | 0,01 |
| 2732 | Керосин | 0,002164 | 0,002164 |  |  | 6,70 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |
| 2902 | Пыль неорганическая: 70-20% ■^i^ | 0,017225 | 0,017225 |  |  | 36,60 |  |  |  |  | 0,63 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |
|  | Итого (*Примечание: при расчёте принят коэффициент экологической ситуации Кэс = 1,26) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,41 |

Схема водоотвода (лист 1)

Общая	спецификация водоотвода ВО

| МАРКА поз, | ОБОЗНАЧЕНИЕ | : 11А1М.11(ЖА'Ж | кол-во шт | КАССА ед. кг | ПРИМ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8одоот&М 80-1 | 13 |  | ск разил А1 |
| 1К-1 | СМ. л. 1 | Дохдеприеиныи колодец ЦК~1 | 1 |  |  |
| ДРК-1 | см. л, 8 | Дренах™ колодец ДРК-1 | 1 |  |  |
| Тр-1 | ГОСТ 16539 2001 | Труба (см. раздел ВЮ п.м. |  |  |  |

Отверстие под трубу Тр-1, в колодце ДРК-1 (сборные ж, б. элементы), просверлить по месту. Заделать отверстие по детоле Д-1 (см. лист 5). Засыпку и трамбование грунта над конструкциями выполнить после набора монолитных конструкция 100Z проектной прочности.

Монтаж конструкций должен производиться в соответствии с проектом производства работ (ППР).

Производство работ по устройству водоотвода и его частей выполнять в соответствии с требованиями’

- СП 45,13330. 2012 'Земляные сооружения. Основания и фундаменты',

- СП 70,13330.2012 'Несущие и ограждавшие конструкции',

“ СНиП 12-03-01 'Безопасность труда в строительстве' часть 1,

- СНиП 12-04-02 'Безопасность труда в строительстве, Строительное

производство' часть 2.

Схема водоотвода (лист 2)

доидеприенник ДИ-1

опорное кольцо К06

стеновое кольцо

стремянка

КС2О, 9

отЬ. 01000

с уплотнением'

дохдепдиемник ДН-1

атео-£

Детожая подготоЬко,

Все сборные элементы колодцев при монтоже устанавливать на цементно - песчаный раствор марки 100, толщиной 10 мм. При монтаже соблюдать требования глав СП 70.13330.2012, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002. Отверстие под трубу Тр-1, просверлить по месту, после установки отверстие заделать.

Основание колодца утрамбовать.

Пазухи колодцев засыпать местным грунтом естественной влажности с послойным уплотнением.

Для спуска в колодец на внутренней поверхности стен предусмотрена стальная стремянка.

Внутренние поверхности стен и днища колодцев обмазываются битумом за 2 роза по огрунтовке из раствора битума на бензине или солярке.

Внешние поверхности колодца обмазать горячим битумом за 2-разо.

Вокруг люка устраивается отмостка ширинам 1. 0 м с уклоном 0,03 от крышкк люка.

£400

Схема установки МС-1, МС-2, МС-3, Д-;

126

1г1..(ИСг2Х

плита перекрытия

МС-2

Дренажный колодец ДРК-1

х, стремянка стеновое кольцо

2000

нефтепогло^шхуя сорбент ЦЛелен-И '

грубо баускз сточных Ьод Тр-1 отберстме под трубу Ьцхзагь по н?ст отметки сп на листах 2 и

l-L<Mfel).

2

| МАРКА ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | кол-во шт. | КАССА кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ПП20-2 | с. 3.900. 1-14 в. 1 ; | плита перекрытия 2ПП20-2 | 1 |  |  |
| КС20. 9 | с. 3.900. 1-14 6. 1 | стеновое кольцо КС20. 9 | 3 |  |  |
| КС20. 6 | с. 3. 900. 1-14 Ь 1 | стеновое кольцо КС20. 6 | 2 |  |  |
| 4ПП20-2 | с. 3.900.1-14 Ь. 1 | плита перекрытия 4ПП20-2 | 1 |  |  |
| К06 | с. 3. 900,1-14 в. 1 | опорное кольцо KD6 | 1 |  |  |
| ДМ-1 | ГОСТ 3634-99 | дождеприемник ДМ-1 | 1 |  |  |
| Л-1 | с. 1. юс. г-з 6.1 | стремянка ЛВ 6.18 | 2 |  |  |
| МС-1 | см. данный лист | закладная деталь МС-1 | 20 |  |  |
| мс-г | см. данный лист | закладная деталь МС-2 | 5 |  |  |
| мс-з | ГОСТ 8509-93 | уголок 50*5 1= 100 | 10 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |
|  | ти ггег-оо1-421гоюо1-гоо7 | нефтепоглащающий сорбент * Йрвелен-М' кг | 299 |  |  |
|  | над горловиной | Бетон, кл, В15 м3 | 1.39 |  |  |
|  | бетонная подготовка | Бетон, кл, ВЗ. 5 м3 | 0.45 |  |  |
|  | см. данный лист | Закладная..деталь МС-1 |  |  |  |
| 1 | ГОСТ 103-2006 | -8D*8 L= 160 | 2 |  |  |
| г | ГОСТ 103-2006 | -80*6 1= 110 | 1 |  |  |
|  | СМ. данный лист | Закладная деталь ИС-2 |  |  |  |
| 1 | ГОСТ 103-2006 | -ео*о i= ио | 1 |  |  |
| 2 | ГОСТ 103-2006 | -80*6 L= 110 | 1 |  |  |
| 3 | ГОСТ 103-2006 | -80*8 1= 83 | 1 |  |  |

Общая спецификация дренажного колодца ДРК-1