ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ «РОСКАДАСТР» (ППК «Роскадастр») Филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Забайкальскому краю (Филиал ППК «Роскадастр» по Забайкальскому краю)

Генеральный план муниципального образования Калганский муниципальный округ Забайкальского края

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПРОЕКТ

Пояснительная записка

2024

# СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Генеральный план муниципального образования Калганский муниципальный	округ Забайкальского края разработан в составе:

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Текстовые материалы:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |

Графические материалы:

| № п/п | Наименование карт | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов) | М 1:35 000 |
| 2 | Карта зон с особыми условиями использования территории | М 1:35 000 |
| 3 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:35 000 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | М 1:35 000 |
| 5 | Карта функциональных зон | М 1:35 000 |

Приложение

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Сведения о границах населенных пунктов |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Текстовые материалы:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка |

Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов) | М 1:35 000 |
| 2 | Карта зон с особыми условиями использования территории | М 1:35 000 |
| 3 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:35 000 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | М 1:35 000 |
| 5 | Карта функциональных зон | М 1:35 000 |

# СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	12

1.1	Общие сведения	12

1.2	Историческая справка	15

1.3	Особенности экономико-географического положения	16

2.	ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛОВИЯ	18

3.	НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	21

3.1	Динамика численности населения, миграционные процессы	21

4.	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ	28

4.1	Экономическая база развития муниципального образования	28

4.2	Жилищный фонд и жилищное строительство	33

5.	СФЕРА СОЦИАЛЬНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	37

5.1	Учреждения образования и воспитания	37

5.2	Культурно-досуговые учреждения	40

5.3 Учреждения здравоохранения	42

5.4  Объекты спортивного назначения	43

5.5	Учреждения  торговли, сферы услуг	44

5.6	Социальное обслуживание населения	45

5.7	Организация ритуальных услуг	45

5.8	Объекты религиозного назначения	46

5.9	Объекты специального назначения	46

6	ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	49

6.1	Территория муниципального образования. Существующее положение	49

6.2	Территориальные ресурсы	50

6.3	Функциональное зонирование	52

6.4	Планировочные ограничения	55

6.5	Объекты культурного наследия	56

6.6	Зоны с особыми условиями использования территории	62

6.6.1	Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса	62

6.6.2	Зоны затопления, подтопления	65

6.6.3	Охранные зоны электрических сетей	67

6.6.4	Охранные зоны линий и сооружений связи	71

6.6.5	Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строения	73

6.6.6	Санитарные разрывы и санитарно-защитные зоны	73

6.6.7	Зона санитарной охраны источника водоснабжения (первый пояс)	76

6.6.8	Пограничная зона	77

7	ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	78

7.1	Водоснабжение и водоотведение	78

7.2	Теплоснабжение	79

7.3	Электроснабжение	79

7.4	Связь	81

7.4.1	Почтовая связь	81

7.4.2	Телефонная связь и телевещание	81

7.4.3	Радиовещание	81

7.5	Внешний транспорт	81

7.6	Автомобильные дороги	82

8	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА (ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ) ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	87

8.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	87

8.2	Перечень существующих источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а  также в  соседних МО, имеющих общую границу с территорией.	87

8.2.1. При авариях  и ДТП на автодорогах с автомобильным транспортом, перевозящим опасные грузы.	87

8.2.2	При авариях в системе жилищно-коммунального хозяйства.	88

8.2.3	При авариях на потенциально опасных объектах.	88

8.3	Перечень существующих источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию	90

8.3.1	Оценка возможной обстановки при возникновении ЧС, связанных с лесными и степными пожарами.	90

8.3.2	Оценка возможной обстановки при возникновении ЧС, связанных с аномальными метеорологическими явлениями и процессами.	91

8.4	Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера.	94

8.5	Перечень объектов регионального значения в области пожарной безопасности.	96

8.6	Общие мероприятия и рекомендации по  снижению риска на  территории	97

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	98

9.1 Охрана окружающей среды	98

14.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	101

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования Калганский  муниципальный  округ Забайкальского края разработан филиалом ППК «Роскадастр» по Забайкальскому  краю  по заказу  администрации муниципального образования Калганский муниципальный округ Забайкальского края  в соответствии с муниципальным контрактом № 03-2024 на выполнение работ по разработке проекта Генерального плана (включая внесение сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН), проекта Правил землепользования и застройки (включая внесение сведений о территориальных зонах в ЕГРН) Калганского муниципального округа Забайкальского края ИКЗ  243750000821975000100100060017111244.

В основу данной работы положены:

- Техническое задание на подготовку генерального плана муниципального образования Калганский  муниципальный  округ Забайкальского края;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;

- Земельный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;

- Водный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;

- Лесной кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.06.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 №П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2024 N 273 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 9.01.2018 № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7.12.2016 № 793»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 21.07.2016 № 460 "Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.07.2022 №П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

- Иные федеральные законы, нормативно-правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующие отношения в области территориального планирования;

- Закон Забайкальского края от 29.12.2008 N 113-ЗЗК «О градостроительной деятельности в Забайкальском крае»;

- Устав муниципального образования Калганский муниципальный округ Забайкальского края;

- Стратегия социально-экономического развития забайкальского края до 2035 года, утвержденная Постановлением Правительства Забайкальского края от 02.06.2023 N 272 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года» ;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального округа «Калганский  муниципальный  район» на период  до 2030 года, утвержденная Решением Совета муниципального округа «Калганский район» от 06.12.2016 г. № 175;

- «План комплексного развития муниципального округа «Калганский район» Забайкальского края на 2022-2027 годы, утвержденная Распоряжением правительства Забайкальского края  от 27.12.2022 г. № 542-р;

- План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае 2022–2025 годах;

- Иные муниципальные программы;

- Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления;

- Постановление Правительства РФ от 3.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- Технические регламенты:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85"

- Постановление Правительства Забайкальского края от 11.07.2017 N 273  «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Забайкальского края»;

- Иные действующие нормативные правовые акты и нормативные технические документы Российской Федерации.

Исходные данные предоставлены администрацией муниципального образования Калганский  муниципальный  округ Забайкальского края. В основу генерального плана положены документы о прогнозах развития муниципального образования, принятые на региональном и муниципальном уровнях. В Генеральном плане определены основные параметры развития муниципального образования: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В генеральном плане выполнено зонирование территорий с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных зон, территорий для развития других функций. Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по проектам планировки территорий муниципального образования, а также отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации: I этап- первая очередь генерального плана муниципального образования, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2027г.; II этап - расчетный срок генерального плана, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана –2030 г.

Картографические материалы оформлены в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

Работа выполнена специалистами филиала ППК «Роскадастр» по Забайкальскому  краю.

Графические материалы генерального плана разработаны с использованием программного продукта ГИС «MapInfoProfessional 17.0»; специализированного приложения для ГИС MapInfo «Территориальное планирование», разработанное компанией ООО «ЭСТИ МАП».

Создание и обработка текстовых материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office».

Список принятых сокращений:

МО		муниципальное образование

ДДУ		детское дошкольное учреждение

ДОУ		детское образовательное учреждение

МДОУ	муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МОУ		муниципальное образовательное учреждение

СОШ		средняя общеобразовательная школа

ООШ		общая общеобразовательная школа

СТП		схема территориального планирования

ЦРБ		центральная районная больница

ФАП		фельдшерско-акушерский пункт

СДК		сельский дом культуры

СЗЗ		санитарно-защитные зоны

ЛЭП		линии электропередач

ЖКХ		жилищно-коммунальное хозяйство

ТП		трансформаторная подстанция

ЭГП		экономико-географическое положение

ЗЗК		закон Забайкальского края

ФЗ		Федеральный Закон

ПДК		предельно допустимая концентрация

ПДУ		предельно допустимый уровень

ОДК		ориентировочно допустимая концентрация

ОБУВ	ориентировочно безопасный уровень воздействия

ЕГРН единый  государственный реестр недвижимости

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

  - Общие сведения

Муниципальное образование Калганский муниципальный округ Забайкальского края расположено расположен в юго-восточной части Забайкальского края, занимает территорию в 3235,4867 кв.км. Граничит на севере и северо-востоке с Нерчинско-Заводским округом, на севере – с Газимуро-Заводским округом, на северо-западе и западе - с Александрово-Заводским округом, на юге  - с Приаргунским округом, на востоке (по р.Аргунь)  - с Китаем. Из общей протяженности границ более 340 км около 40 км  приходится на границу с зарубежным государством, что дает определенные выгоды для экономико-географического положения округа.

Муниципальное образование Калганский муниципальный  округ Забайкальского края наделено статусом  округа в соответствии с Законом Забайкальского края «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального округа «Калганский район» Забайкальского края, в Калганский муниципальный округ Забайкальского края» №2218-ЗЗК от 05.06.2023 г.

В соответствии с Законом Забайкальского края «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального округа «Калганский район» Забайкальского края, в Калганский муниципальный округ Забайкальского края» №2218-ЗЗК от 05.06.2023 г.  состав территории Калганского муниципального округа входят следующие населенные пункты: село Бура, село Бура 1-я, село Верхний Калгукан, село Доно, село Доно 1-е, село Запокровский, село Кадая, село Кадая 1-я, село Калга, село Козлово, село Нижний Калгукан, село Нижний Калгукан 1-й, село Средняя Борзя, село Чингильтуй, село Чупрово, село Шивия.

Административным центром Калганского муниципального округа является село Калга, расположенное в 581 км от краевого центра

По степени освоенности и характеру использования территории район относится к слабоосвоенным. Средняя плотность населения составляет 3.1 чел./км2; при этом основная часть населения сосредоточена в юго-восточной половине округа.

Транспортная освоенность слабая, на территории округа нет железных дорог и автодорог федерального значения. Из видов транспорта главным является автомобильный. Протяженность автодорог общего пользования составляет 310 км, а главной является дорога Ивановка - Александровский Завод - Борзя, которая проходит через село Калга и имеет выход на автотрассу федерального и международного значения Чита – Забайкальск – Китай.

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения, на конец 2023 года составляет 133,5 км, из них 94,3 км с твердым покрытием, 13 км с усовершенствованным покрытием. Протяженность мостов, путепроводов и эстакад, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного  составляет 287 м. В целом сеть автодорог, особенно местных, характеризуется низким техническим состоянием.

Таблица 1.1.1 Населенные пункты муниципального образования Калганский  муниципальный  округ Забайкальского края

| Населенный пункт | Муниципальное образование |
| --- | --- |
| село Бура | Калганский муниципальный округ |
| село Бура 1-я | Калганский муниципальный округ |
| село Верхний Калгукан | Калганский муниципальный округ |
| село Доно | Калганский муниципальный округ |
| село Доно 1-е | Калганский муниципальный округ |
| село Запокровский | Калганский муниципальный округ |
| село Кадая | Калганский муниципальный округ |
| село Кадая 1-я | Калганский муниципальный округ |
| село Калга | Калганский муниципальный округ |
| село Козлово | Калганский муниципальный округ |
| село Нижний Калгукан | Калганский муниципальный округ |
| село Нижний Калгукан 1-й | Калганский муниципальный округ |
| село Средняя Борзя | Калганский муниципальный округ |
| село Чингильтуй | Калганский муниципальный округ |
| село Чупрово | Калганский муниципальный округ |
| село Шивия | Калганский муниципальный округ |

  - Историческая справка

Законом Забайкальского края «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального округа «Калганский район» Забайкальского края, в Калганский муниципальный округ Забайкальского края» №2218-ЗЗК от 05.06.2023 г. путем  объединения сельских поселений «Буринское», «Верхне-Калгуканское», «Доновское», «Кадаинское», «Калганское», «Козловское», «Нижне-Калгуканское», «Средне-Борзинское», «Чингильтуйское», «Чупровское», «Шивиинское», входящие в состав муниципального округа «Калганский район» Забайкальского края (далее - муниципальный район «Калганский район»), образован Калганский муниципальный округ Забайкальского края (далее - Калганский муниципальный округ).

Границы муниципального округа  совпадают с границами муниципального округа «Калганский район».  Калганский муниципальный округ становится правопреемником всех преобразуемых муниципальных образований.

Административным  центром  является село  Калга.

Калга (эвенк. калгу — «ровная площадка») — село в Забайкальском крае России. Административный центр Калганского округа (с 1942 года). Расположено в 581 км от Читы.

Основано в 1777 ссыльными участниками восстания Емельяна Пугачева. С 1851 в составе конного войска ЗКВ, крестьяне переведены в казачье сословие. В 1872–1918 центр Калганской станицы 2-го военного отделения ЗКВ, с сентября 1908 года в станице дислоцировалась 1-я Забайкальская батарея.

В 1902 население – 2054 чел., работали 2-классное училище, церковь, кабак. В 1926–42 в составе Быркинского округа. В конце 1920-х большая часть крестьянских хозяйств объединилась в коллективные хозяйствава, но к лету 1930 коммуны распались. В 1931 созданы 5 колхозов и 2 товарищества по совместной обработке земли, в 1932 транспортная артель им. П.Н.Журавлева, которые объединены в колхоз «Ленинский путь» (1-й пред. В. Ф. Юшин).

С созданием Калганского округа в 1942 построены здания Дома культуры, районной больницы, открыты аптека, интернат для учащихся, вечерняя школа, маслозавод, инкубаторная ст., отделение госбанка, книжный магазин. Позже построены другие объекты соцкультбыта, жилые микрорайоны, открыт газовый участок. В 1987 начал работу асфальтный з-д, введено в эксплуатацию здание аэропорта, который действовал до середины 1990-х. В 1989 население – 4378 чел., в 2002 – 3735. Действуют: СПК «Ленинский путь», ОАО «Агроснаб». Имеются: средняя школа, школа-комплекс, Дом детского творчества, ДЮСШ, центральная районная больница. В Калге находится памятник в честь воинов-земляков, погибших в ВОВ.

  - Особенности экономико-географического положения

Экономико-географическое положение определяет отраслевую направленность развития территории, а также темпы и масштабы ее роста развития.

Калганский муниципальный  округ граничит на севере и северо-востоке с Нерчинско-Заводским округом, на севере – с Газимуро-Заводским округом, на северо-западе и западе – с Александро-Заводским округом, на юге – с Приаргунским округом, на востоке (по р. Аргунь) – с Китайской Народной Республикой. Из общей протяженности границ более 340 км около 40 км приходится на границу с зарубежным государством, что дает определенные выгоды для экономико-географического положения округа.

Имеются месторождения: Большой Коруй – аллювиальная россыпь золота, Гурулевское месторождение мышьяка, Донинское месторождение родонита, Запокровское месторождение мышьяка, Ируновское полиметаллическое месторождение, Кадаинское полиметаллическое месторождение, Калазырга – месторождение россыпного золота, Козловское месторождение золота, Октябрьское месторождение мышьяка, Покровское полиметаллическое месторождение, Черепановское месторождение россыпного золота и др.

Экономико-географическое положение муниципального образования в целом характеризуется удовлетворительным расположением.

Среди позитивных черт выделяются:

- приграничная  территория с Китаем;

- наличие дороги Борзя - Нерчинский Завод, которая проходит через село Калга и имеет выход на автотрассу федерального и международного значения Чита – Забайкальск – Китай

- развитая гидрографическая сеть;

- степной и лесостепной рельеф представляющий  интерес  в сельскохозяйственном отношении.

Среди негативных черт выделяются:

- отсутствие развитой автомобильной инфраструктуры;

- отсутствие крупного железнодорожного узла;

- удаленное расположение от административного центра г. Чита.

Благоприятное экономико-географическое положение способствует успешному развитию, а степень и темпы развития зависят от исторических и социально-экономических условий.

Следует отметить, что экономико-географическое положение является лишь одним из факторов развития территории.

Максимальный потенциал развития территории складывается из правильного использования выгод своего экономико-географического положения, экономического взаимодействия с другими территориями, инвестиций, объема производства, бюджета, миграционного прироста.

- ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛОВИЯ

Калганский муниципальный  округ расположен в юго-восточной части Забайкальского края. По степени освоенности и характеру использования территории округа относится к слабоосвоенным. Средняя плотность населения составляет 3.1 чел./км²; при этом основная часть населения сосредоточена в юго-восточной половине округа.

Транспортная освоенность слабая, на территории округа нет железных дорог и автодорог федерального значения.

Климат округа характеризуется как резкоконтинентальный, с недостаточным увлажнением, особенно в зимний и весенний сезоны года. Суммарная солнечная радиация составляет 112-118 ккал/см², годовой радиационный баланс 42-44 ккал/см². Зима холодная, малоснежная, продолжительностью до 180 дней; среднеянварская температура воздуха составляет -26ºС, -28ºС, но в последние 4 года январь теплее на 1º-2º. Минимальное значение зимней температуры воздуха -53ºС. Лето теплое, его продолжительность до 112 дней; среднеиюньская температура воздуха составляет +18º, +20º при максимальном значении до +40 ºС. Общая сумма активных температур (≥+10 ºС ) колеблется от 1700º до 1750º. Среднегодовая температура воздуха составляет -26 ºС , что способствует сохранению многолетней мерзлоты, имеющей здесь островной характер распространения. Ввиду господства в течение года ясных и малооблачных типов погод здесь довольно большой показатель солнечного сияния, достигающий 2500-2600 часов (это заметно больше, чем в одноширотных территориях РФ).

Годовая сумма осадков, по многолетним данным, составляет 394 мм(с.Калга), в горах – до 400 мм и более. На 5 зимних месяцев в среднем приходится 25 мм осадков (6,3% от годового показателя); именно поэтому высота снежного покрова в районе составляет, в среднем, 10-12 см, а на открытых участках благодаря выдуванию, высокой солнечной инсоляции и сублимации снега снежный покров может отсутствовать уже к концу зимы- началу весны. Зато летом, особенно во второй половине июля и в августе, осадков много, что приводит к формированию на реках паводков, а то и к наводнениям.

Продолжительность безморозного периода по годам колеблется и в среднем составляет 110-120 дней; продолжительность вегетационного периода достигает 150-160 дней.

По характеру рельефа округ делится на две части (условная линия проходит от с.Чупрово к с.Калга и далее к с.Верхний Калгукан): северо-западную и юго-восточную.

На северо-западе преобладают среднегорья Нерчинского  и отрога Кличкинского хребтов; на границе с Александрово-Заводским округом находится высочайшая отметка рельефа – г.Кутомарская (1447 м). В юго-восточной половине округа преобладают низкогорья отрога Кличкинского хребта с высотами менее 900-1000 м; здесь же в приграничной полосе расположена часть Северо-Аргунской впадины забайкальского типа, к которой приурочена самая низкая отметка в рельефе Калганского округа (482 м вблизи устья р.Нижняя Борзя). Именно юго-восточная половина округа является наиболее заселенной и освоенной.

Почвы. по территории разнообразны: в юго-восточной половине округа преобладают глубокопромерзающие горные черноземы с их разновидностями (мучнисто-карбонатные, малокарбонатные и бескарбонатные), а также аллювиально-луговые глубокопромерзающие; в северо-западной половине преобладают мерзлотно-таежные дерновые и мерзлотные лугово-лесные почвы. Меньшее распространение в районе имеют болотные почвы. Большинство типов почв по механическому составу относится к средне- и тяжелосуглинистым. Самыми плодородными являются все разновидности черноземных почв, у которых содержание гумуса может достигать 5-7%.

Водные ресурсы. Внутренние воды округа представлены как поверхностными, так и подземными водами. Гидрографическая сеть в районе в целом развита, и вся она относится к бассейну р.Аргунь, а она, в свою очередь, – к бассейну р.Амур, впадающей в Тихий океан. Аргунь – самая крупная река округа, которому принадлежит ее 40-километровый участок. Левыми притоками Аргуни на территории округа являются: р.Средняя Борзя (верхнее и нижнее течение), р.Нижняя Борзя (часть верховья и ее небольшие правые притоки); р.Верхняя Борзя тоже является левым притоком Аргуни, но на территории Калганского округа протекают лишь два ее левых притока – р.Донинская Борзя (с ее притоками р.Янки) и р.Калга (верхнее и среднее течение) и ее правый приток Калгукан. Все перечисленные притоки Аргуни немноговодны и зимой перемерзают. Вода рек по химическому составу относится к гидрокарбонатному классу.

Озер на территории округа немного, и они невелики как по площади, так и по глубине. Большая их часть приурочена к пойме р.Аргунь,  и по происхождению они старичные.

Лесные ресурсы в районе ограничены как по площади, так и по их практическому использованию. Основные площади лесов сосредоточены в его северо-западной половине, причем, в основном, в горах. Здесь произрастают лиственница, лиственнично-березовые и березовые леса. Лиственница представлена ее даурским видом (другое название – Гмелина), а береза двумя основными видами: даурская и плосколистная. Обе древесные породы не представляют интереса для промышленных заготовок, а используются местным населением для строительства и заготовок дров. Большую часть территории округа занимают лесостепи и (местами) степные участки, которые представляют интерес в сельскохозяйственном отношении (пастбища, сенокосы, пашни).

Минерально-сырьевые ресурсы. Калганский район обладает многими полезными ископаемыми, начиная от редких драгоценных металлов и заканчивая строительными материалами. Металлические полезные ископаемые приурочены к уран-золотополиметаллическому минерагеническому поясу Забайкальского края, пересекающему левобережье Приаргунья. Рудные минералы здесь представлены голенитом, сдалеритом, пиритом, золотом и другими компонентами.

- НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

  - Динамика численности населения, миграционные процессы

На  территории Калганского муниципального округа наблюдается отрицательная  демографическая динамика.

На территории Забайкальского края действует Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года, утвержденная Постановлением Правительства Забайкальского края от 02.06.2023 N 272, в  которой  предусмотрены  меры направленные  на демографическое  развитие.

Целью направления является создание условий для устойчивого роста численности и благосостояния населения Забайкальского края.

Основные задачи для достижения цели:

1) демографическое развитие. Укрепление института семьи и сохранение традиций семейных отношений. Обеспечение экономической самостоятельности семьи;

2) обеспечение эффективного функционирования системы социальных гарантий (социальной защиты) населения. Поддержка наиболее уязвимых групп населения;

3) рост благосостояния граждан, повышение эффективной занятости населения, развитие рынка труда и кадрового потенциала;

4) создание надлежащей базы для адаптации и интеграции переселившихся соотечественников в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, содействие в жилом обустройстве. Ключевое направление - формирование правовых, организационных и социально-экономических, информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Забайкальский край для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона.

Для прекращения депопуляции и обеспечения естественного прироста населения Забайкальского края предусмотрено оказание мер государственной поддержки семьям с детьми, предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям и создание условий для совмещения родителями обязанностей по воспитанию детей и профессиональных обязанностей. Разработан комплекс мероприятий по сохранению здоровья населения, подробно описанный в разделе «Здравоохранение».

Развитие сферы социального обслуживания предусматривает мероприятия по реализации проектов государственно-частного партнерства с целью расширения числа источников средств на предоставление социальных услуг и развитию системы экстренной социальной и правовой помощи.

Ключевым направлением деятельности является рост благосостояния граждан и развитие рынка труда. Для реализации направления разработаны мероприятия по обучению членов семьи основам семейного предпринимательства и ведения бизнеса, развитию системы самозанятости населения и повышению трудовой мобильности граждан в пределах Забайкальского края.

Динамика численности населения муниципального образования Калгангский муниципальный  округ Забайкальского края за предшествующий период характеризовалась следующими показателями (табл.3.1.1).

Таблица 3.1.1 Динамика численности населения Калганского муниципального округа, чел.

| МО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калганский муниципальный округ Забайкальского края | 7612 | 7460 | 7272 | 7172 | 6952 | 5743 |

Динамика численности населения напрямую зависит от двух основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его миграционного прироста (убыли).

За период 2018-2023 гг. наблюдается  снижение  численности на 1869 человек,  что  в процентном  соотношении составляет 24,5%.

Рисунок 3.1.2 Динамика естественного прироста

Как видно из графика, естественный прирост на протяжении последних лет остается неизменно отрицательным.

Таблица 3.1.3 Динамика численности населения Калганского муниципального округа, чел. по населенным пунктам

| Наименование | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 1.01.2023 | 1.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный округ «Калганский округ» | 7272 | 7170 | 5877 | 5743 | 5488 |
| с.Кадая | 840 | 830 | 311 | 283 | 243 |
| с.Кадая 1-я | 0 | 0 | 265 | 265 | 264 |
| с.Бура | 530 | 518 | 312 | 297 | 273 |
| с.Бура 1-я | 1 | 1 | 156 | 158 | 158 |
| с.Верхний Калгукан | 301 | 304 | 228 | 227 | 219 |
| с.Доно | 642 | 632 | 162 | 146 | 118 |
| с.Доно 1-е | 0 | 0 | 328 | 328 | 328 |
| с.Калга | 2913 | 2891 | 2562 | 2545 | 2458 |
| с.Козлово | 160 | 155 | 138 | 135 | 132 |
| с.Нижний Калгукан | 569 | 546 | 135 | 115 | 103 |
| с.Нижний Калгукан 1-й | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 |
| с.Средняя Борзя | 416 | 412 | 288 | 276 | 258 |
| с.Чингильтуй | 373 | 359 | 240 | 233 | 225 |
| с.Чупрово | 404 | 404 | 377 | 364 | 348 |
| с.Шивия | 119 | 115 | 109 | 106 | 97 |
| с.Запокровский | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 |

По  всем  населенным  пунктам  наблюдается снижение  численности населения.

Таблица 3.1.4 Динамика естественного прироста

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родившиеся | 138 | 129 | 126 | 129 | 121 | 85 |
| Умершие | 121 | 131 | 117 | 96 | 125 | 107 |
| Естественный прирост(убыль) | 17 | -2 | 9 | 33 | -4 | -22 |

В муниципальном образовании коэффициент смертности населения остается высоким при  снижении уровня рождаемости. Пик увеличения показателя  рождаемости приходится на  2013 г. и составляет 129 человека. По состоянию на 2021 год наблюдается превышение  числа  умерших над числом родившихся.

Спад рождаемости зависит от ряда причин, таких как экономических, так и социологических.

В последние годы миграционные потоки обусловлены оттоком населения из населенных пунктов муниципального образования, что негативно сказывается на механическом приросте населения поселения (рис.3.1.2).

Таблица 3.1.5 Динамика механического движения населения, чел.

| Показатели, чел. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | 216 | 181 | 187 | 149 | 105 | 129 |
| Выбыло | 320 | 332 | 347 | 220 | 301 | 237 |
| Миграционный прирост | -104 | -151 | -160 | -71 | -196 | -108 |

Таблица 3.1.6 Основные демографические показатели по населенным  пунктам, чел.

|  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | естественный прирост, убыль (-) населения | миграционный прирост, убыль (-) населения | естественный прирост, убыль (-) населения | миграционный прирост, убыль (-) населения | естественный прирост, убыль (-) населения | миграционный прирост, убыль (-) населения | естественный прирост, убыль (-) населения | миграционный прирост, убыль (-) населения |
| Калганский муниципальный округ | -31 | -71 | -22 | -196 | -26 | -108 | -79 | -176 |
| с.Кадая | -3 | -7 | -15 | -7 | -6 | -22 | -14 | -26 |
| с.Кадая 1-я | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| с.Бура | -2 | -10 | -2 | -23 | -3 | -12 | -6 | -18 |
| с.Бура 1-я | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| с.Верхний Калгукан | 4 | -1 | 5 | -19 | 5 | -6 | -1 | -7 |
| с.Доно | -7 | -3 | -5 | -10 | -4 | -12 | -8 | -20 |
| с.Доно 1-е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с.Калга | -3 | -19 | -4 | -73 | -8 | -9 | -25 | -62 |
| с.Козлово | -1 | -4 | 1 | 2 | 0 | -3 | -1 | -2 |
| с.Нижний Калгукан | -11 | -12 | -3 | -25 | -3 | -17 | 3 | -15 |
| с.Нижний Калгукан 1-й | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с.Средняя Борзя | 1 | -5 | -1 | -12 | -3 | -9 | -7 | -11 |
| с.Чингильтуй | -3 | -11 | 2 | -8 | -1 | -6 | -6 | -2 |
| с.Чупрово | -1 | 1 | 0 | -12 | -2 | -11 | -8 | -8 |
| с.Шивия | -5 | 1 | -1 | -9 | -2 | -1 | -5 | -4 |
| с.Запокровский | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |

По  всем  населенным  пунктам  наблюдается естественная  убыль и отток населения. Наиболее высокие показатели наблюдаются в  районном центре с. Калга, с. Кадая, с.Бура и с. Доно.

Из приведенных таблиц видно, что прирост населения стабильно отрицательный и зависит от ряда причин:

- спад рождаемости;

- естественное старение населения;

- слабоуправляемый процесс миграции.

На протяжении  времени наблюдается стабильное значительное  превышение  числа  выбывших.

Следует отметить, что в муниципальном образовании наблюдается переход к регрессивной структуре населения: рост удельного веса лиц в категории пожилого населения при одновременном уменьшении доли лиц в детском возрасте. Численность населения муниципального образования по состоянию на начало 2023 г., находящегося в трудоспособном возрасте составляет 3242 человек (56,45 %) от общей численности населения, старше трудоспособного – 1328 человек (23,12 %), моложе трудоспособного – 1173 (20,43 %).

К негативному процессу, оказывающему влияние на общую динамику численности населения, относится и половая диспропорция между женским и мужским населением, что отражается на ряде других составляющих демографической ситуации, в частности, воспроизводстве его населения, возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами, семейном климате и т. д.

В распределении населения по половому составу на 2023 год удельный вес численности женщин (51,3%) превышает удельный вес мужчин (48,7%).

Рисунок 3.1.7 Половая диспропорция населения

Таблица 3.1.8 Национальный состав муниципального образования, чел. По состоянию на 2010 год.

| Армяне | 16 | Мордва | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Башкиры | 5 | Немцы | 2 |
| Белорусы | 6 | Ногайцы | 1 |
| Грузины | 1 | Осетины | 5 |
| Даргинцы | 3 | Русские | 8557 |
| Ингуши | 1 | Татары | 73 |
| Кумыки | 1 | Туркмены | 1 |
| Лезгины | 1 | Удмурты | 1 |
| Литовцы | 1 | Украинцы | 33 |
| Марийцы | 15 | Чеченцы | 4 |
| Молдаване | 3 | Чуваши | 5 |

Этнический состав населения муниципального образования поселок многонационален и дифференцирован по территории,  при этом 98,54 % всего  населения  составляют русские. В муниципальном образовании проживают представители более двадцати национальностей. Русское население остается преобладающим, но доля народа в общей численности населения постепенно снижается.

Анализ демографических особенностей позволяет отметить следующее:

- с 2018 года население снизилось на 1869 чел., то есть в среднем на 5 % в год, что говорит о значительном снижении численности;

- половая диспропорция между мужским и женским населением;

- снижение  рождаемости.

Для улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании, существует необходимость в улучшении, как репродуктивного здоровья населения, так и повышения уровня рождаемости, сокращения потерь населения в результате преждевременной смертности.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения, и поддержания демографического потенциала муниципального образования необходимы достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшение здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

  - Экономическая база развития муниципального образования

По данным Забайкалкрайстсата  на  территории Калганского  округа по  состоянию на 2024 год  зарегистрировано 75 организаций и 74 индивидуальных  предпринимателей.

Экономика муниципального образования Калганский муниципальный  округ Забайкльского края  в настоящее время представлена 3-мя секторами хозяйственной деятельности:

- первичный сектор (связанные с добычей сырья и его переработкой в полуфабрикаты);

- вторичный сектор (промышленное производство)

- третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, социальные услуги) — обеспечивает функционирование первичного и вторичного сектора экономики муниципального образования.

Основными направлениями первичного сектора экономики в  муниципальном  образовании является добывающая промышленность. Основную  долю занимают предприятия  по  добычи полезных  ископаемых.   На территории округа осуществляют деятельность золотодобывающие организации: ПК Артель старателей «Даурия», ООО «ГРЭ-З24», ООО ГДК «Нурголд», ООО «Висмут».

Таблица №4.1.1 Предприятия добывающей промышленности

| № | Наименование организации | Место работ | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК «а/с «Даурия» | с.Доно, с. Чупрово, с. Средняя Борзя | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) |
| 2 | АО «Висмут» | с. Козлово | Добыча и обогащение железных руд |
| 3 | ООО ГДК «НУРГОЛД» | с. Козлово | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) |
| 4 | ООО«Геологоразведочная экспедиция № 324» | с. Козлово | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) |
| 5 | ООО «Даургеотехнология» | с. Козлово, с. Шивия, с. Чингильтуй | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы |
| 6 | ООО «Железный кряж» | с. Козлово, с. Шивия, с. Чингильтуй | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) |

Сельскохозяйственные организации: ООО «Мангазея Агро», ООО «Терос ЗК», СХК «Рассвет».

Таблица №4.1.2 Сельскохозяйственные предприятия

| Наименование | Местоположение | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| Производственный кооператив "Ленинский путь" | с. Калга | Смешанное сельское хозяйство |
| Сельскохозяйственный кооператив "Рассвет" | с. Чупрово | Выращивание зерновых культур |
| Коопхоз "Запокровский" | с. Шивия | Выращивание зерновых культур |
| Колхоз "Доновский" | с. Доно | Смешанное сельское хозяйство |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мангазея Агро" | с. Калга | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |

Вторичный  сектор  представлен в основном пищевой  промышленностью. Производством пищевых продуктов, занимаются СХК «Рассвет», ООО ПКФ «Атлант», ИП Асланян, ИП Кабанов Ф.У.. Основная номенклатура выпускаемой продукции: хлеб и хлебобулочные изделия, мука, полуфабрикаты.

Таблица №4.1.2 Предприятия пищевой промышленности

| Хлебопекарная отрасль |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Муниципальное образование | местоположение |
| ИП Асланян | Калганский округ | с. Калга Гаражная |
| ИП Кабанов Ф.У. | Калганский округ | с. Калга ул. Балябина |
| ООО ПКФ «Атлант» | Калганский округ | с. Калга ул. Гаражная д.11 |
| СХК«Рассвет» | Калганский округ | с. Чупрово ул. Школьная д.29 |
| ИП Воросова Т.И | Калганский округ | с. Кадая |
| Мясная отрасль |  |  |
| ИП Бурханов Р.Р. | Калганский округ | с. Калга ул. Первомайская |
| ИП Козлов В.М. | Калганский округ | с. Доно, Лелекова, 36 |
|  | Калганский округ | ул. Первомайская |

Округ  имеет большой экономический  потенциал для  развития агропромышленного  комплекса в качестве территории, специализирующейся на производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства, для  чего  имеется  все  необходимые  ресурсы (наличие земель сельскохозяйственного  назначения как  пашень так и сенокосов). Преобладание  горнодобывающей  промышленности обусловлено достаточным уровнем обеспеченности разведанными запасами полезных ископаемых.

Жилищно-коммунальное хозяйство было и остается первоочередной по важности и значимости сферой деятельности органов местного самоуправления.

Главным направлением деятельности жилищно-коммунальной сферы по – прежнему является создание комфортных условий проживания граждан, предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг населению.

На территории Калганского муниципального округа услугами по сбору и транспортировке  твердых коммунальных отходов занимается ООО «Олерон+».

Реализацией и поставкой сжиженного углеводородного газа  в баллонах занимается ОАО «Читаоблгаз».

Централизованным поставщиком тепловой энергии на территории села Калга с 15.09.2021 г. является Индивидуальный предприниматель Щукин В.Ж.. На территории села размещено 2 котельных (Котельная № 1 РУС, котельная № 2 Агроснаб), обслуживаемых ИП Щукин В.Ж.. Котельные вырабатывают и транспортируют тепловую энергию для нужд отопления населения, объектов соцкультбыта, бюджетной сферы и прочим потребителям. Основное топливо - уголь, резервное топливо не предусмотрено. Теплоноситель - горячая вода. Котельные работают сезонно. Котельные работают по температурному графику 75- 95 С. Продолжительность отопительного периода 238 суток. Расчетная температура наружного воздуха минус 39 С.

Централизованным поставщиком тепловой энергии на территории села Кадая, Кадая1  является ООО «Кадаинское».

Основным  поставщиком электроэнергии в калганском  муниципальном  округе  является АО «Читаэнергосбыт».

Большая  часть территории застроена индивидуальными  жилыми  домами не имеющими центрального тепло и водоснабжения. Поставщиком питьевой  воды на  территории  округа является Индивидуальный предприниматель Щукин В.Ж..

Развитие малого и среднего бизнеса, активизация предпринимательской деятельности является необходимым условием стабилизации экономического роста в муниципальном образовании, так как способствует социальной стабильности в обществе, обеспечению занятости населения путём создания новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает стабильность и увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.

На 1 января 2022 года на территории округа осуществляло свою деятельность 82 субъекта малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 17 малых предприятий, 65 индивидуальных предпринимателей.

Большую часть в структуре СМСП по видам экономической деятельности составляет розничная торговля – 54, 4 %, оказание различных услуг — 15, 5 %, сельское хозяйство — 7 ,8 %.

Несмотря на положительные тенденции развития малого и среднего предпринимательства, проблемы, препятствующие развитию бизнеса, имеются.

К факторам, сдерживающим развитие малого и среднего предпринимательства, относятся: недостаток собственных финансовых средств, недоступность кредитных ресурсов, чрезмерная налоговая нагрузка. Кроме того, сдерживают развитие предпринимательства и имущественные вопросы, связанные с отсутствием производственных и офисных помещений.

На территории муниципального образования Калганский  муниципальный  округ Забайкальского края области действует субъектовая  программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» на  период  с 2014 по 2024 г. и  План комплексного развития муниципального района «Калганский район» Забайкальского края на 2022-2027 годы в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения предпринимательской активности на территории муниципального образования, направленных на повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального образования и комплексного развития  территории.  Кроме  того на  территорию округа распространяется Постановление Правительства РФ от 31.07.2019 N 988  «О создании территории опережающего развития «Забайкалье», куда  включены ООО «Висмут» и ООО «ТЭРОС ЗК» .

Особый правовой режим не распространяется на 13 видов экономической деятельности, среди которых лесозаготовки, добыча нефти и природного газа, производство табачных изделий, торговля оптовая и розничная и иные виды, предусмотренные  перечнем видов экономической  деятельности, предусмотренных общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ок 029-2014 (кдес ред. 2), при осуществлении которых не предоставляется особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на территории опережающего развития «Забайкалье», согласно Приложения №3 Постановления Правительства РФ от 31.07.2019 N 988 (ред. от 04.12.2024) "О создании территории опережающего развития «Забайкалье».

Перспективными видами деятельности на части территории опережающего развития в границах Калганского муниципального округа могут быть:

- добыча отдельных видов полезных ископаемых;

- переработка сельскохозяйственной продукции, пищевая промышленность.

В  рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» предусматривается  субсидирование и льготные  условия.

Программой сформированы следующие приоритеты государственной политики в сфере реализации комплексной государственной программы:

создание в Дальневосточном федеральном округе конкурентоспособных (в сравнении с соседними странами Азиатско-Тихоокеанского региона) условий ведения хозяйственной деятельности, необходимых для опережающего развития экономики и социальной сферы;

обеспечение крупномасштабного притока инвестиций в проекты, осуществляемые на территории Дальневосточного федерального округа;

развитие инфраструктуры для обеспечения реализации инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест;

увеличение объема экспортных сделок организаций Дальневосточного федерального округа со странами Азиатско-Тихоокеанского региона;

закрепление населения в восточных регионах страны на основе повышения уровня жизни, развития человеческого капитала и создания новых рабочих мест;

реализация планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Исходя из указанных приоритетов государственной политики сформулированы следующие цели комплексной государственной программы:

повышение уровня социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа путем создания 153,5 тыс. рабочих мест и вложения инвестиций в объеме 3207,7 млрд. рублей накопленным итогом к 2030 году;

достижение к 2030 году коэффициента естественного прироста населения 3,4 процента и постоянной численности населения - 8398,7 тыс. человек в Дальневосточном федеральном округе;

реализация планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и планов социально-экономического развития отдельных городов (г. Комсомольск-на-Амуре, г. Свободный Амурской области, городской округ Большой Камень Приморского края).

Таким образом,   Калганский муниципальный  округ  обладает уникальными особенностями экономического потенциала: приграничное положение (близость к Китаю) определяющее возможность активного участия местной экономики в международных торговых отношениях; достаточный уровень обеспеченности разведанными запасами полезных ископаемых• благоприятная экологическая ситуация; отсутствие конкуренции в сферах переработки местной сельскохозяйственной продукции и бытового обслуживания населения, соответственно, возможность быстрого возврата инвестиций и получения прибыли; наличие значительных земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства, личного подсобного хозяйства. Максимальное логистическое плечо доставки сельскохозяйственной продукции до границы с Китаем составляет менее 300 км. Такое расположение земель позволяет значительно экономить на транспортных расходах, делая продукцию максимально конкурентоспособной; наличие автодорог с твердым покрытием.

При этом наблюдается  низкий  уровень  транспортной, жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктур, требующих выполнния  следующих  задач: совершенствование системы энергетического хозяйства округа; развитие современных средств связи; развитие малого и среднего предпринимательства; развитие транспортной инфраструктуры; повышение эффективности использования муниципальной собственности.

  - Жилищный фонд и жилищное строительство

По данным Росстата по состоянию на 2023 год жилищный фонд муниципального образования Калганский муниципальный  округ  Забайкальского  края  составляет 130,39 тыс. м2. Общая площадь жилого фонда постоянно меняется, что напрямую связано с приватизацией объектов недвижимости. Общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или электрическими плитами составляет 6,4 тыс. м2.

Таблица 4.2.1 Значение жилищного фонда по годам по  данным Росстата

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тысяча метров квадратных | 132,4 | 130,3 | 131,3 | 130,7 | 130,39 | 130,39 |

Значение  показателей  жилого  фонда изменяются  незначительно. С 2018 по 2019 годы  наблюдается  снижение  жилого  фонда на 2,1 тыс. кв.м..  С 2022 по 2023 г. показатели жилого  фонда остаются  на  одном  уровне, что  говорит  об  отсутствии поступления  имущества в реестр имущества, отсутствии приватизации,  строительстве и вводе  нового  жилья.  В Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю (Забайкалкрайстат) отсутствуют  сведения о     вводимых  в  эксплуатацию  жилых  домов на  территории Калганского округа.

Подавляющая часть жилого фонда находится в частной собственности, представляя собой индивидуальную жилую застройку с приусадебными земельными участками.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов составляет 19,9 м2 на 1 человека. Однако обеспеченность жилищным фондом остается актуальной проблемой для муниципального образования.

Рассмотрим характеристику жилищного фонда муниципального образования:

Таблица 4.2.2 Характеристика жилищного фонда по данным администрации по населенным пунктам

| Населенные пункты | Всего количество дворов, шт /S жилья, тыс. м2 | В том числе муниципальные количество дворов, шт. /S жилья м2 | Вода, тепло, канализация,м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Калга | 916/60,76 | 57/2369,26 | 3171 блг.ж |
| с.Кадая, Кадая 1-я | 268/11,2 | 90/4916,4 | 3475 блг.ж |
| с. Нижний Калгукан, с. Нижний Калгукан 1-й | 173/10,6 | 25/1276,9 | нет |
| с. Доно, Доно 1 | 226/10,9 | 1/58,1 | нет |
| с. Бура, с. Бура 1 | 156/9,9 | 1/58,1 | нет |
| с. Чупрово | 135/7,2 | 16/991 | нет |
| Средняя Борзя | 124/6,18 | 96/4910,8 | нет |
| Верхний Калгукан | 70/3,7 | нет | нет |
| с. Чингильтуй | 99/3,9 | нет | нет |
| с. Шивия, , с. Запокровский | 46/1,81 | нет | нет |
| с. Козлово | 45/1,8 | 26/921 | нет |
| Всего по округу | 2580/127,95 | 305/15501,56 | 6646 |

Благоустройство жилого фонда муниципального образования находится  в удовлетворительном состоянии.

Общее  количество дворов в  округе  составило 2580 шт.,  площадь жилья 127,95 тыс.кв.м  из  них 305 дворов  и площадь жилья 15501,56 кв.м.  составляет  муниципальное  жилье.  Подавляющее число жилых  домов  находятся  в частной  собственности и  с печным отоплением.

Централизованное  водоснабжение и  водоотведение имеется  только в  с. Калга и  с. Кадая. Общая  площадь благоустроенного  жилья  составила  6646 м кв.

Таким  образом, наблюдается низкий уровень развития  жилищно-коммунального  хозяйства.  Отсутствие тепло-водоснабжения  в  большинстве  населенных  пунктах. Подавляющая часть жилого фонда находится в частной собственности. Нерациональное  использование  муниципальной  собственности. Отсутствие жилищного строительства.

Привлечение инвестиций  в  развитие промышленности и  аграрного  сектора  может положительно  повлиять  на  увеличение  жилого  фонда.

Основные мероприятия в данной сфере:

1. Развитие системы территориального планирования;

2. Вовлечение в экономический оборот земли, как одного из ресурса развития;

3. Развитие кредитно-ипотечных схем финансирования строительства жилья;

4. Совершенствование системы содержания и ремонта жилищного фонда;

5. Реконструкция и модернизация электрических сетей;

6.Реконструкция  водопроводно-канализационного хозяйства;

7. Обеспечение округа объектами транспортной инфраструктуры.

- СФЕРА СОЦИАЛЬНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения связи.

Культурно-бытовое обслуживание населенных пунктов представлено довольно развитой системой учреждений.

Характеристика объектов социально-бытового обслуживания, расположенных в пределах исследуемой  территории.

  - Учреждения образования и воспитания

Краткая характеристика объектов образования, расположенных в пределах территории, приведена ниже.

Таблица 5.1.1 Учреждения образования и воспитания Калганского  муниципального округа Забайкальского края

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Балансодержатель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ детский сад "Росинка" | Забайкальский край, Калганский округ, с. Кадая, ул. Приаргунская № 1 | МО Калганский муниципальный округ | 1999 |
| 2 | МДОУ детский сад "Солнышко" | Забайкальский край, Калганский округ, с. Бура 1-я ул. Виталия Козлова, д.40 | МО Калганский муниципальный округ | 1976 |
| 3 | МДОУ детский сад "Малыш" | Забайкальский край, Калганский округ, с. Чингильтуй, ул. Новая д. 17 | МО Калганский муниципальный округ | 1990 |
|  | МДОУ детский сад "Колобок" | Забайкальский край, Калганский округ, с Калга, ул. 60 лет Октября, 21 | МО Калганский муниципальный округ | 1988 |
|  | МДОУ детский сад "Василек" | Забайкальский край, Калганский округ, с. Нижний Калгукан, ул. Журавлева, д. 1 | МО Калганский муниципальный округ | 1977 |
|  | МОШ "Буринская средняя общеобразовательная школа" | Забайкальский край, Калганский округ, с. Бура 1-я, ул. Партизанская, д. 14 | МО Калганский муниципальный округ | 1987 |
|  | МОУ Доновская средняя общеобразовательная школа | Забайкальский край, Калганский округ, с. Доно, ул. Школьная, д. 3 | МО Калганский муниципальный округ | 1990 |
|  | МОУ Верхне-Калгуканская начальная общеобразовательная школа | Забайкальский край, Калганский округ, с. Верхний Калгукан, пер. Гаражный, 4 | МО Калганский муниципальный округ | 1986 |
|  | МОШ Нижне-Калгуканская средняя общеобразовательная школа | Забайкальский край, Калганский округ, с. Нижний Калгукан, ул. Журавлева, д. 1 | МО Калганский муниципальный округ | 1977 |
|  | МОУ Кадаинская средняя общеобразовательная школа | Забайкальский край, Калганский округ, с. Кадая, ул. Приаргунская, 1 | МО Калганский муниципальный округ | 1967 |
|  | МОУ Средне-Борзинская средняя общеобразовательная школа | Забайкальский край, Калганский округ, с. Средняя Борзя, ул. Центральная д. 4 | МО Калганский муниципальный округ | 1969 |
|  | МОУ средняя общеобразовательная школа с. Калга | Забайкальский край, Калганский округ, с. Калга, ул. 60 лет Октября, 7 | МО Калганский муниципальный округ | 1995 |
|  | МОУ "Чингильтуйская основная общеобразовательная школа" | Забайкальский край, Калганский округ, с. Чингильтуй, ул. Новая д. 17 | МО Калганский муниципальный округ | 1990 |
|  | МОУ Чупровская основная общеобразовательная школа | Забайкальский край, Калганский округ, с. Чупрово, ул. Школьная, д. 12 | МО Калганский муниципальный округ | 1992 |
|  | Государственное учреждение социального обслуживания "Калганский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Улыбка" Забайкальского края | Забайкальский край, Калганский округ, с. Калга, ул. Чернышевского дом 22 | МО Калганский муниципальный округ | 1994 |

Таблица 5.1.1 Основные показатели

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, место | 329 | 295 | 297 | 344 | 245 | 201 |
| Численность воспитанников, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, человек | 251 | 219 | 302 |  | 180 | 197 |
| Численность педагогических работников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, человек |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 22 | 18 | 20 |  | 19 | 15 |
| Воспитатели | 20 | 17 | 19 |  | 17 | 13 |
| Старшие воспитатели | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |

Наблюдается снижение  числа  мест в  детских дошкольных  учреждения с 2018 года  по 2023 год на 128  мест,  данное обстоятельство  может  быть  следствием прекращения  деятельности детского  сада «Мишутка»  в  с. Калга и «Ручеек» в с. Чупрово, а  также значительного оттока  населения репродуктивного возраста из  округа.

Основной целью деятельности детских  садов  является осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми.

На  территории округа действуют 9 школ и одно дочернее учреждение  в  с. Шивия. Количество  учащихся  с  каждым  годом  сокращается, как  следствие миграции населения. Все  объекты дошкольного и общеобразовательного образования  находятся  в  собственности муниципального  образования Калганский муниципальный  округ ив  оперативном  управлении муниципальных  учреждений.

Следует отметить, что образовательные учреждения муниципального образования находятся в специальных зданиях, которые имеют удовлетворительное техническое состояние. Все  здания  отапливаются  автономно, за исключением объектов  расположенных в  с. Кадая и с. Калга. Годы  постройки  зданий от 1967-1995 гг.

В  целом территория  округа обеспечена детскими  садами и школами. Мероприятия  необходимые  для  улучшения  технического состояния  зданий: реконструкция, косметический  ремонт, переоборудование.

  - Культурно-досуговые учреждения

Культурно-досуговые  учреждения Калганского  муниципального  округа  представлены в  виде трех муниципальных  учреждений:

1. Районное муниципальное учреждение культур «Калганская межпоселенческая центральная библиотека». В состав МУК «КМЦБ» входят:

- Центральная районная библиотека;

- Районная детская библиотека;

-  Верхне-Калгуканская поселенческая библиотека филиал № 1;

-  Доновская поселенческая библиотека филиал №2;

-  Чупровская поселенческая библиотека филиал № 3;

-  Нижне- Калгуканская поселенческая библиотека филиал № 4;

-  Козловская поселенческая библиотека филиал № 5;

-  Буринская поселенческая библиотека филиал № 6;

-  Средне-Борзинская поселенческая библиотека филиал № 7;

-  Чингильтуйская поселенческая библиотека филиал № 8;

-  Шивиинская поселенческая библиотека филиал №9;

-  Кадаинская поселенческая библиотека филиал № 10.

2.   Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр народного творчества «Аргунь. В состав МУК КДЦНТ «Аргунь» входят:

- Центр досуга «Аргунь»;

- Сельский дом культуры сельского поселения «Чингильтуйское»;

- Сельский дом культуры сельского поселения «Нижне-Калгуканское»;

- Сельский клуб сельского поселения «Верхне-Калгуканское»;

- Сельский дом культуры сельского поселения  «Доновское»;

- Сельский дом культуры сельского поселения «Чупровское»;

- Сельский дом культуры сельского поселения « Козловское»;

- Сельский дом культуры сельского поселения « Шивиинское»;

- Сельский дом культуры сельского поселения « Буринское»;

- Сельский дом культуры сельского поселения «Средне-Борзинское»;

- Клуб «Горняк» сельского поселения «Кадаинское».

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа Калганского района Забайкальского края»

Планом  комплексного развития муниципального района «Калганский район» Забайкальского края на 2022-2027 годы предусмотрено  развитие  социально-культурной сферы, в  том  числе развитие сети спортивных и культурно-досуговых учреждений.

Таблица 5.2.1 Показатели  развития культурно-досуговых учреждений на расчетный период 2027 год

| Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Количество учащихся детской школы искусств | Чел. | 100 |
| Число пользователей библиотек | Чел. | 7000 |
| Число книг и журналов в библиотеках на 1000 населения | Ед. | 25 000 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 66 |

План  также  предусматривает  капитальный ремонт  существующих культурно-досуговых  учреждений, возведение модульных зданий и привлечение молодых  специалистов, работающих в  сельской  местности,  что  может позитивно  отразится  как  на  демографической  ситуации так и  на  показатели  заполнения учреждений  образования и  воспитания.

Развитие культурно-досуговой деятельности муниципального образования одна из основных целей работы Домов культуры.

В учреждении культуры с проводится работа по различным направлениям: нравственное, эстетическое, патриотическое, профилактическое, экологическое воспитание.

Для молодежи проводятся различные мероприятия: вечера отдыха, конкурсные программы. Уделяется военно-патриотическому и эстетическому воспитанию молодежи, привлекая их к организации и проведению мероприятий, посвященных государственным и народным праздникам.

Обеспеченность населения клубными учреждениями удовлетворяет потребностям населения.

Следует отметить, что на территории МО имеется детские площадок и 3 игровые спортивные площадки.

## 5.3 Учреждения здравоохранения

Для получения квалифицированной медицинской помощи жители населенных пунктов муниципального образования Калганский муниципальный  округ Забайкальского края  обращаются в следующие учреждения здравоохранения.

Таблица 5.3.1 Учреждения здравоохранения

| Наименование структурного подразделения (РБ, УБ, ВА, ФАП и т.д.) | Населённый пункт | Почтовый адрес структурного подразделения |
| --- | --- | --- |
| Государственное учреждение здравоохранения Калганская центральная районная больница» | с. Калга | с. Калга , ул. Больничная, 3 |
| ФАП с. Доно | с. Доно | с. Доно,ул. Молодёжная, д. 13 |
| ФАП С. Верхний Калгукан | с. Верхний Калгукан | с. Верхний Калгукан, ул. Молодёжная 13 А |
| ФАП с. Нижний Калгукан | с. Нижний Калгукан | с. Нижний Калгукан, ул. Центральная д.59, кв.1 |
| ФАП с. Чупрово | с. Чупрово | с. Чупрово, ул. Центральная д.20 |
| ФАП с. Козлово | с. Козлово | с. Козлово, ул. Валько,18, пом. 1 |
| ФАП с. Шивия | с. Шивия | с. Шивия ул. Гагарина, д.6 |
| ФАП с. Бура | с.Бура | с. Бура ул. Виталия Козлова д.42 кв.1 |
| ФАП с. Средняя Борзя | с. Средняя Борзя | с. Средняя Борзя ул. Кооперативная д.14 |
| ФАП с. Чингильтуй | с. Чингильтуй | с. Чингильтуй ул. Нагорная 2, кв.1 |
| ФАП с. Кадая | с. Кадая | с. Кадая ул. Михайлова 16 |

В настоящее время в округе сеть лечебно – профилактических учреждений представлена: центральной районной больницей на 51 койку,из них 15 коек дневного пребывания, 36 коек круглосуточного стационара, 10 ФАПов - все они полностью укомплектованы средним медицинским персоналом и имеют лицензии на все виды деятельности . В округе работает 17 врачей и 65 человек среднего медицинского персонала. Всего в учреждениях здравоохранения района работает 160 человек.

Здание районной больницы, которое функционирует в настоящее время – это типовое трёхэтажное здание, которое функционирует с 1990 года.

В  составе Калганской   ЦРБ имеется:  Аптека,  поликлиника,  женская консультация, детская  консультация, клинико-диагностическая лаборатория, хирургическое  отделение, терапевтическое  отделение, детское  отделение, отделение скорой медицинской  помощи.

Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией.

Учреждения здравоохранения муниципального образования имеют удовлетворительное техническое состояние зданий.

В  целом  округ  обеспечен учреждениями  здравоохранения. Планом комплексного развития предусмотрены  мероприятия по повышению доступности и качества услуг здравоохранения, достижение стопроцентной обеспеченности ГУЗ «Калганская ЦРБ» врачами и средним медицинским персоналом.

## 5.4  Объекты спортивного назначения

По  состоянию на 2022 год  на территории Калганского округа  расположено 13 спортивных  сооружений,  находящихся  в  муниципальной  собственности, из  них 12 спортивных  залов, относящихся к школам.

До 2016 года  на  территории района  функционировала детско-юношеская спортивная школа, которая на сегодняшний день ликвидирована.

Три детских и одну спортивную площадки поставили в 2023 году в селе Калга.

Общая площадь площадок составила 900 квадратных метров. На спортивной площадке установили современные тренажеры с турникетами, на трёх детских - горки, песочницы, качели, лавочки и многие другие объекты.

Планом  комплексного развития Калганского района предусмотрено развитие спортивной  деятельности и увеличение  уровня обеспеченности спортивными объектами исходя из единовременной  пропускной  способности к 2027 году  до 28,4%  и повышение  доли населения  занимающегося  спортом  до 66%.

В  настоящий  момент  осуществляется  выполнение плана,  устанавливаются  площадки и детские  площадки.

Спортивные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии.

Нормы расчета спортивных залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

На территории округа отсутствуют  спортзалы, для  категории  граждан  различных  возрастных  групп для  круглогодичного посещения. Возведенные  уличные площадки носят сезонный характер.

  - Учреждения  торговли, сферы услуг

Функционирование объектов торговли, бытового обслуживания находится в сфере обслуживания индивидуального предпринимательства. Потребность в них определяет рынок.

Важное значение для округа имеет доведение до потребителей товаров и услуг розничной торговли.

Всего на территории муниципального образования по  состоянию на 2023 действует 63 объекта торговли из  них 61 магазин и 2 павильона.

В основном все объекты торговли специализируются на розничной реализации продуктов питания и сопутствующих товаров.

На территории муниципального образования имеется  одно  кафе на 30  мест в с.Калга и одна неблагоустроенная  гостиница на 12 койкомест. Состояние здания  гостиницы  удовлетворительное.

Имеется  потребность в области оказания  услуг в  сфере красоты, пошива одежды и ремонта обуви.

Отсутствуют организации по оказанию технического обслуживания и ремонту оборудования и оказанию  ритуальных  услуг.

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению.

Требуется  расширять спектр оказываемых  услуг и  заполнять свободные ниши  рынка.

  - Социальное обслуживание населения

Предоставление услуг по социальному обслуживанию населения муниципального образования Калганский муниципальный  округ Забайкальского  края  осуществляет  Калганский отдел Государственного казенного учреждения «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края (Калганский отдел ГКУ «КЦСЗН» Забайкальского края).

Задачей учреждения является создание условий для устранения обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для преодоления или снижения остроты социальных проблем, лежащих в основе сложившейся жизненной ситуации, реализации их законных прав и интересов.

Также на  территории округа  расположен ГУСО Калганский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Улыбка» Забайкальского края который  оказывает  широкий  спектр  услуг социального  характера:  социально-бытовые  услуги,  социально-медицинские  услуги; социально-психологические услуги; социально-педагогические услуги; социально-правовые услуги; социально-трудовые услуги; срочные социальные услуги; Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. Работа учреждения осуществляется в соответствии с государственным заданием.

Округ обеспечен учреждениями оказывающими социальную  поддержку  населению.

  - Организация ритуальных услуг

На территории муниципального образования 17 действующих кладбищ, 16  из  которых общие  и  одно татарское в  с. Кадая.

Каждый  населенный  пункт  обеспечен кладбищем.  Под некоторыми сформированы  земельные  участки. В соответствии с планом мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае заложены  мероприятия,  направленные на  содействие развитию конкуренции на  рынке ритуальных  услуг  на 2023-2025 годы. Мероприятия  предусматривают: организацию инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание реестра кладбищ и мест захоронений на них, с включением сведений о существующих кладбищах и местах захоронений на них и размещение на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края;  создание и размещение на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края реестр хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон; организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах. По  состоянию на 1 июля 2024 года осуществлена  постановка на кадастровый учет и зарегистрировано право собственности по 15 земельным участкам, предназначенным для размещения кладбищ в селах округа,   2 участка находятся в стадии оформления.

  - Объекты религиозного назначения

На территории муниципального образования в с. Доно имеется Свято-Никольская церковь, построенная в середине XIX века. Является выявленным памятником архитектуры и градостроительства.

В 1997 по инициативе отца Вячеслава (В.В. Измайлов) возвращена в собственность РПСЦ, используется по первоначальному назначению. Проведены восстановительные работы. В 1999 ряд икон, большая часть книг и утвари возвращены. 12.09.1999 церковь повторно освящена епископом Силуяном (С.А. Килин) с сохранением прежнего названия. В 2002 восстановлена церковная сторожка, где в зимнее время проходят богослужения. С 2001 входит в Восточно-Сибирское благочиние, находится под духовным окормлением отца Елисея Елисеева. Приход малочисленный, постоянного священника нет.

  - Объекты специального назначения

В муниципальном образовании действует  единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС). Номер ЕДДС 8-30-249-4-12-32.  Также в случае возникновения любой экстренной ситуации можно осуществить  звонок  на единый номер вызова экстренных служб «112» или телефон пожарно-спасательной службы «101»,  которые  принимают от населения и организаций сообщения об угрозе или факте возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий), вызванных пожарами и взрывами.

Учреждение создано в целях повышения готовности администрации и служб к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС).

В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство, находясь в готовности к экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС. В этом режиме ЕДДС обеспечивает:

- прием от населения, организаций и ДДС сообщений о любых (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС) чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или возникновении ЧС;

- обобщение и анализ информации о чрезвычайных происшествиях за сутки дежурства и представление соответствующих докладов по подчиненности.

Также в муниципальном образовании существует Пожарно-спасательная часть № 20 ФГКУ «1 отряд ФПС по Забайкальскому краю», расположенная  по  адресу: Забайкальский край, Калганский округ, село Калга, Хлебозаводская улица, 3.

Осуществляет деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях.

На территории округа все  места хранения твердых  бытовых отходов несанкционированы.  На территории Калганского муниципального округа услугами по сбору и транспортировке  твердых коммунальных отходов занимается ООО «Олерон+».  На  территории  округа  оборудованы 39 площадок  для  сбора  мусора, 36  из  которых  расположены  в с.  Калга  и 3 в с. Кадая.   Вывоз  мусора в  с.  Калга  осуществляется  каждые  3  дня, в  с. Кадая  3  раза  в  месяц  по  определенным  числам. В  остальных  населенных  пунктах  применяется  бестарный метод сбора ТКО по  графикам в  таре собственника непосредственно в транспорт, предназначенный для транспортирования, без накопления ТКО на  контейнерных площадках и  вне  их. График  вывоза мусора предусматривает  вывоз  мусора один,  два  раза в  неделю, в  зависимости от  отдалённости и размеров населенного  пункта.

Движение мусоровозов по обслуживаемому участку регламентируется маршрутом движения до полной загрузки специальной автомашины.

Твердые бытовые отходы из муниципального образования вывозятся на договорных отношениях на полигоны которые  расположены  вблизи каждого села.

На территории муниципального образования 8 действующих скотомогильников, расположенных за пределами населенных  пунктов: с. Бура,  с. Средняя Борзя, с. Кадая, с. Шивия, с. Чингильтуй, с. Нижний Калгукан, с. Доно, с. Калга.  Все  скотомогильники находятся  в  ведении субъекта –Забайкальский  край.

Органом  осуществляющим санитарный и эпидемиологический надзор является Роспотребнадзор ближайшее  отделение  которого  распложено в  п.г.т Забайкальск.

Также на территории округа  имеется  ветеринарная  станция в  с. Калга и ветеринарные  врачи в  селах.

- ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

  - Территория муниципального образования. Существующее положение

Муниципальное образование Калганский муниципальный  округ Забайкальского края наделено статусом  округа в соответствии с Законом Забайкальского края «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального округа «Калганский район» Забайкальского края, в Калганский муниципальный округ Забайкальского края» №2218-ЗЗК от 05.06.2023 г.

В соответствии с Законом Забайкальского края «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального округа «Калганский район» Забайкальского края, в Калганский муниципальный округ Забайкальского края» №2218-ЗЗК от 05.06.2023 г.  состав территории Калганского муниципального округа входят следующие населенные пункты: село Бура, село Бура 1-я, село Верхний Калгукан, село Доно, село Доно 1-е, село Запокровский, село Кадая, село Кадая 1-я, село Калга, село Козлово, село Нижний Калгукан, село Нижний Калгукан 1-й, село Средняя Борзя, село Чингильтуй, село Чупрово, село Шивия.

В настоящее время границы населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования определены и окончательно закреплены в составе настоящего генерального плана в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ.

В основе архитектурно-планировочной структуры населенных  пунктов лежит в  основном смешанная  схема размещения основных улиц.

Административным  центром муниципального образования Калганский муниципальный  округ является с.  Калга, расположенное в  центре муниципального образования и географически.  Административный центр с  другими населенными пунктами соединяет   автомобильная  дорога общего пользования регионального значения Забайкальского кря 76К-011 Ивановка-Александровский Завод-Борзя и дороги местного  значения.  Самые  отдаленные  населенные  пункты с. Козлово, с. Бура, с. Бура 1-я. Населенные  пункты,  за  исключением  административного  центра  молозаселены и численность населения  составляет от 100 до 350  человек. В с. Запокровский 4 человека. Общие соединяющие объекты инфраструктуры предусмотрены исходя из минимальных расстояний до них от жилых зон.

Таким образом, обеспечивается целостность муниципального  образования.

Из общего количества земель застроено порядка 33,5%, в том числе около 6,3 % входит в состав жилых и общественно-деловых зон, остальные – в состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры.

  - Территориальные ресурсы

С целью определения территориальных ресурсов для развития муниципального округа на стадии генерального плана, была выполнена оценка территории, в процессе которой были определены:

- планировочные ограничения в использовании территорий населенных пунктов;

- источники негативного воздействия на окружающую среду и ареалы этого воздействия;

- степень соответствия основных видов функционального использования территорий их местоположению, требованиям нормативного использования;

- зоны с особыми условиями использования территории.

Оценивались территории в пределах застройки, а также прилегающие к ним территории МО. Особое внимание уделено зонам с особыми условиями использования территории, обусловленных действиями природно-экологических и санитарно-гигиенических, а также инженерно-геологических ограничений, представляющих определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций.

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов территории, на которых возможна организация жилых, общественно-деловых зон.

На основе результатов оценки рекомендовано территориальное развитие муниципального образования, проектное функциональное зонирование и укрупнённая планировочная структура территории.

Площади территорий населенных пунктов муниципального образования в установленных генеральным планом границах представлены в таблице 6.2.1. Расчет площадей выполнен аналитическим методом,  с использованием сведений единого  государственного реестра  недвижимости  и картографического материала.

Таблица 6.2.1 Территория в границах населенных пунктов муниципального образования

| Наименование населенного пункта | Площадь земель в существующих границах, га | Площадь земель в установленных генеральным планом границах, га |
| --- | --- | --- |
| с.Кадая | - | 92,25 |
| с.Кадая 1-я | - | 140,74 |
| с.Бура | - | 119,46 |
| с.Бура 1-я | - | 39,50 |
| с.Верхний Калгукан | - | 116,38 |
| с.Доно | - | 160,00 |
| с.Доно 1-е | - | 182,48 |
| с.Калга | - | 773,50 |
| с.Козлово | - | 82,93 |
| с.Нижний Калгукан | - | 121,95 |
| с.Нижний Калгукан 1-й | - | 225,05 |
| с.Средняя Борзя | - | 165,41 |
| с.Чингильтуй | - | 166,60 |
| с.Чупрово | - | 229,61 |
| с.Шивия | - | 156,94 |
| с.Запокровский | - | 76,36 |

Таблица 6.2.2 Перечень земельных участков, в отношении которых планируются мероприятия по переводу из одной  категории земель в  другую.

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Мероприятие | Цель планируемого использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75:07:160202:143 | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключение участка из границ, изменений категории земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности |
| 2 | 75:07:130102:177 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности | Исключение участка из границ, изменений категории земель | Земли сельскохозяйственного назначения |

Планируется  перевод  категории земель  сельскохозяйственного  назначения в  границах  земельного  участка с  кадастровым  номером  75:07:160202:143 в  земли  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности для   недропользования.

Планируется  перевод  категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности  в  границах  земельного  участка с  кадастровым  номером  75:07:130102:177 в  земли  сельскохозяйственного  назначения для   сельскохозяйственного использования.  Необходим  проект  рекультивации земель.

  - Функциональное зонирование

Функциональное зонирование населенных пунктов произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства, конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов, природными условиями.

Согласно ст.7 Земельного кодекса земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3)земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В результате функционального зонирования вся территория муниципального образования делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования, соответствующим градостроительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- современное использование территории;

- концентрация социальной инфраструктуры и населения

- градостроительных ограничений;

- положения Земельного, Водного, Градостроительного кодексов Российской Федерации.

По характеру преимущественной деятельности выделяются основные типы функциональных зон:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона озелененных территорий общего пользования;

- зона озелененных территорий специального назначения;

- зона рекреационного назначения;

- зона акваторий;

- зона режимных территорий;

- зона специального назначения;

- иные зоны.

- Жилые зоны - предназначены для преимущественного жилищного строительства в границах населенных пунктов. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду

- Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

- Зоны сельскохозяйственного использования - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); предназначены для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Параметры функциональных зон,  представлены в таблице 6.3.1 Расчет площадей функциональных зон выполнен картометрическим методом.

Границы функциональных зон отображены на картографических материалах генерального плана.

Таблица 6.3.1 Параметры функциональных зон, выделенных на картах функционального зонирования муниципального образования Калганский муниципальный  округ Забайкальского края

| № п/п | Вид зоны | Пл., га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1467,19 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 2,70 |
| 3 | Общественно-деловые зоны | 82,42 |
| 4 | Производственная зона | 8,93 |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 12,13 |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | 330,51 |
| 7 | Зона добычи полезных ископаемых | 7273,52 |
| 8 | Зоны сельскохозяйственного использования | 205277,36 |
| 9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 52,13 |
| 10 | Зона озелененных территорий общего пользования | 1148,14 |
| 11 | Зона лесов | 106860,21 |
| 12 | Зоны специального назначения | 5,89 |
| 13 | Зона кладбищ | 31,26 |
| 14 | Зона складирования и захоронения отходов | 98,90 |
| 15 | Зона акваторий | 645,84 |
| 16 | Иные зоны | 251,40 |

Положительными факторами сложившегося функционального зонирования являются:

- наличие свободных территорий для дальнейшего развития населенных пунктов;

Существующая застройка сохраняется на планируемый срок генплана с проведением необходимой модернизации инфраструктуры.

  - Планировочные ограничения

Согласно Градостроительному кодексу ст.1 зонами с особыми условиями использования территории являются - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории МО действуют градостроительные ограничения территории, определяемые следующими аспектами:

- ограничения по функциональным базовым признакам;

- неблагоприятные инженерно-геологические и прочие природные условия, а также состояние окружающей среды;

- транспортно-коммуникационные ограничения;

- эколого-гигиенические ограничения.

  - Объекты культурного наследия

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок.

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы.

Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

- памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения, относящиеся к имуществу религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия;

- ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия;

- достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места.

В границах территории достопримечательного места могут находиться памятники и (или) ансамбли.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

В Забайкальском  крае памятники истории и культуры охраняются в рамках Закона Забайкальского края №310-ЗЗК от 18.12.2009 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», расположенных на  территории Забайкальского края».

На территории муниципального образования Калганский  муниципальный  округ Забайкальского края имеется объект  культурного наследия  федерального значения-  Здание Кадаинской каторжной тюрьмы, в  которой отбывали заключение участники революции 1905-1907 гг., расположенный по  адресу: Забайкальский край, Калганский район, с. Кадая, ул. Михайлова, 14  в  пределах  земельного  участка  с  кадастровым  номером 75:07:070103:238. Регистрационный номер в едином  реестре объектов культурного наследия № 751410159700006.   В настоящий  момент в  здании расположен  сельский  дом культуры. Границы территории объекта установлены, ведутся мероприятия  по  их внесению в реестр.

В  целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в  его  исторической среде на  сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта  культурного  наследия: охранная зона объекта  культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Ограничения и условия по использованию и сохранению объектов культурного наследия и их территорий должны устанавливаются в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ». Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранных зон должен быть установлен с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.

Согласно данным Государственной  службы по  охране объектов культурного наследия Забайкальского  края на территории МО выявлены следующие памятники археологии (табл.6.5.1):

Таблица 6.5.1 Перечень выявленных объектов археологического наследия на территории МО

| № | Наименование объекта | Категории объектов культурного наследия | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Могильник | Выявленные объекты | с. Бура, 300 м севернее села, левый борт долины руч. Карикан |
| 2 | Наскальные рисунки (в пещере) | Выявленные объекты | с. Доно, 7,5 км с-в села, по правому борту долины р. Донинская Борзя |
| 3 | Жертвенник (в пещере) | Выявленные объекты | с. Доно, 7,5 км с-в села, по правому борту долины р. Донинская Борзя |
| 4 | Поселение | Выявленные объекты | с. Доно, 7,5 км с-в села, по правому борту долины р. Донинская Борзя (под пещерами) |
| 5 | Могильник | Выявленные объекты | с. Доно, 4,5 км с-в села, устье пади Мингуч, по левому борту |
| 6 | Могильник | Выявленные объекты | с. Доно, 3,5 км с-в села, устье пади Мингуч, по правому борту |
| 7 | Могильник | Выявленные объекты | с. Доно, 3 км с-в села, в 600 м с-в моста через Донинскую Борзю |
| 8 | Могильник | Выявленные объекты | с.Кадая, с-в окраина села |
| 9 | Поселение | Выявленные объекты | с.Средняя Борзя, южная окраина села, за руч. Большой Коруй |
| 10 | Могильник | Выявленные объекты | с.Средняя Борзя, южная окраина села, у кладбища |
| 11 | Стоянка «Козулиха» | Выявленные объекты | В 11,5 км восточнее с. Козлово, 5,5 км восточнее р. Нижняя Борзя на террасированном делювиальном шлейфе высотой 8-12 м на правом борту в устье пади Козулиха. |
| 12 | Стоянка «Кулинда» | Выявленные объекты | В 6,2 км южнее с. Золотоноша, западнее автодороги ведущей к с. Золотоноша на террасированном делювиальном шлейфе высотой 8-10 м на левом борту р. Кулинда. |
| 13 | Стоянка «Кулинда» | Выявленные объекты | с. Золотоноша, западнее автодороги в 6,2 км ведущей к с. Золотоноша, на террасированном делювиальном шлейфе высотой 8-10 м на левом борту р. Кулинда. |
| 14 | Стоянка «Козулиха» | Выявленные объекты | с. Золотоноша, на террасированном делювиальном шлейфе высотой 8-12 м на правом борту в устье пади Козулиха. |

По территории  МО известны следующие выявленные объекты культурного наследия (табл. 6.5.2):

Таблица 6.5.2. Выявленные объекты культурного наследия

| № | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Категория объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Церковь Никольская | с. Доно | Выявленный объект (ВО) |
| 2 | Памятник в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны | с.Доно, у Дома Культуры | ВО |
| 3 | Памятник в честь односельчан, погибших за Советскую власть в годы Гражданской войны | с.Доно, у здания администрации | ВО |
| 4 | Могила учителя Сарапулова Ф.В. казненного семеновцами | с.Доно, в 400 м к северу от села | ВО |
| 5 | Братская могила 6 партизан, казненных семеновцами | с.Доно, в 700 м к северо-востоку от села | ВО |
| 6 | Братская могила 12 партизан | с.Доно, в 2 км к юго-западу от села | ВО |
| 7 | Памятный знак в честь пребывания на каторге Чернышевского Н.Г. | с.Кадая, у здания школы | ВО |
| 8 | Памятный знак в честь пребывания на каторге Михайлова М.Л., революционера -демократа | с.Кадая | ВО |
| 9 | Могила Михайлова М.Л. – поэта-демократа | рудник Кадая | ВО |
| 10 | Памятник в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны | с.Калга | ВО |
| 11 | Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | с.Козлово | ВО |
| 12 | Памятник Ленину | с.Козлово | ВО |
| 13 | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | с.Нижний Калгукан | ВО |
| 14 | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | с.Средняя Борзя | ВО |
| 15 | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | с.Чупрово | ВО |

Границы территории и охранные зоны  на указанные объекты не утверждены.

В соответствии со ст.45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся  на основании письменного разрешения, выданного органом охраны объектов культурного наследия.

Поэтому работы, производимые на объектах социальной сферы, культуры, образования, являющихся объектами культурного наследия, должны быть согласованы в установленном порядке с Министерством Культуры Забайкальского края.

  - Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей градостроительного развития территории выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса Российской Федерации и действующих нормативных документов.

Земельные участки, включаемые в состав зон, не изымаются, но в их границах вводится особый режим, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон.

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Муниципального образования находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- Водоохранная зоны;

- Зоны затопления, подтопления;

- Охранная зона объектов электросетевого хозяйства;

- Охранная зона линий и сооружений связи;

- Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

- Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов.

    - Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса

Установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов регламентируется ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации. Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ввиду отсутствия топографической основы для определения уклона берегов водных объектов муниципального образования устанавливается максимальная ширина прибрежной защитной полосы – 50 м для всех водных объектов.

Согласно ст.65 Водного кодекса устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Статьей 6 Водного кодекса установлено, что полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 километров - в размере 50-ти метров;

2) от 10 до 50 километров - в размере 100 метров;

3) от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

  - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

  - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

  - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

  - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

  - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

  - распашка земель;

  - размещение отвалов размываемых грунтов;

  - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

    - Зоны затопления, подтопления

В  соответствии с ч. 2  ст. 67.1 Водного  кодекса  Российской Федерации зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 настоящей статьи, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Порядок установления, изменения и прекращения существования зон затопления, подтопления предусмотрен постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 N 360 «О зонах затопления, подтопления».

Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются, прекращают свое существование решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений исполнительного органа субъекта Российской Федерации об установлении границ зон затопления и при необходимости границ зон подтопления или о прекращении существования зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных точек границ таких зон в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются, прекращают свое существование решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений исполнительного органа субъекта Российской Федерации об установлении границ зон затопления и при необходимости границ зон подтопления или о прекращении существования зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных точек границ таких зон в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

1. Зоны затопления устанавливаются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений однопроцентной расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих подпорному уровню воды водохранилища при пропуске паводка однопроцентной обеспеченности;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков однопроцентной расчетной обеспеченности;

е) территорий, прилегающих к участкам водотоков, затапливаемых в результате заторных явлений однопроцентной расчетной обеспеченности.

2. Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1 настоящих требований.

Границы зон подтопления устанавливаются параллельно границам зон затопления на расстоянии 50 метров от них для рек, ручьев, озер, водохранилищ.

Ввиду отсутствия информации об установленных зонах затопления, подтопления в муниципальном образовании, для  отображения на  графических картах устанавливается ширина зоны затопления – 50 м, границы зон подтопления устанавливаются параллельно границам зон затопления на расстоянии 50 метров от них.  Требуется  установление зон затопления, подтопления в установленном  законодательством  порядке описанном  в подразделе 6.6.2.

    - Охранные зоны электрических сетей

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередач на следующих расстояниях:

- до 1 кВ – 2м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

- 1–20 кВ – 10м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- 35 кВ – 15м;

- 110 кВ – 20 м.

Охранная зона трансформаторных подстанций, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 №160, соответствует охранной зоне высшего напряжения воздушной линии электропередач.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3 , без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

    - Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются в связи с Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;

- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое.

    - Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строения

Нормативным правовым актом, которым в настоящее время регулируется установление границ зон ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства (зона ПРТО), является постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 N 135, которым утверждены правила и нормативы «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03».

Согласно данным нормативам, зона ПРТО представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитного поля превышают предельно допустимые уровни.

Данные  зоны  установлены и внесены  в  ЕГРН. в  графической  части  генерального  плана зоны отражены по  сведениям ЕГРН.

    - Санитарные разрывы и санитарно-защитные зоны

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций (магистральных газопроводов, магистральный нефтепровод, линий электропередач) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011 «Свод правил градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнений на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – кА до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (от 50 до 1000м).

По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающем уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Режим использования территории санитарно-защитной зоны определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На картографических материалах генерального плана отображены санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных объектов, кладбищ и скотомогильников на основании нормативных требований, определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В дальнейшем размер нормативно установленной санитарно-защитной зоны должен быть подвержен выполненным в соответствии с действующим законодательством проектом организации санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте – и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

    - Зона санитарной охраны источника водоснабжения (первый пояс)

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно - защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от водонапорных башен - не менее 10 м.

Сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения осуществляется за счет мероприятий:

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

    - Пограничная зона

Согласно статье 16  Закона РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» пограничная зона устанавливается в пределах территории поселений и межселенных территорий, прилегающих к Государственной границе на суше, морскому побережью Российской Федерации, российским берегам пограничных рек, озер и иных водных объектов, и в пределах территорий островов на указанных водных объектах.

Конкретное содержание, пространственные и временные пределы действия предусмотренных настоящим Законом правил пограничного режима, круг лиц, в отношении которых те или иные из указанных правил действуют, устанавливаются и отменяются решениями федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области безопасности, и подлежат опубликованию.

Правила пограничного режима определены и утверждены приказом Федеральная служба безопасности Российской Федерации № 454 от 07.08.2017 «Об утверждении Правил пограничного режима».

Пограничная зона  на  территории Калганского муниципального  округа установлена Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации № 36 от 03.02.2020 «О пределах пограничной зоны на территории Забайкальского края».

- ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

  - Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Одним из необходимых условий успешного развития территории и создания нормальных условий жизни населения, обеспечения работы промышленных предприятий, подачи воды при пожаротушении является организация бесперебойного хозяйственно-питьевого водоснабжения, базирующегося на надежных источниках.

В округе имеются два месторождения подземных вод: Калганское и Бугутуйское, которые уже используются для водоснабжения населения.

Водоснабжение муниципального образования осуществляется посредством  скважин и водонапорных  башен. Водозаборы из  реки Аргунь  отсутствуют.

Большая  часть территории застроена индивидуальными  жилыми  домами не имеющими центрального тепло и водоснабжения. Поставщиком питьевой  воды на  территории  округа является Индивидуальный предприниматель Щукин В.Ж.. Для бытовых  нужд и пожаротушения  используется  техническая  вода и водонапорных  башен.

Центральным водоснабжением  обеспечены только малоэтажные многоквартирные жилые  дома и некоторые  социальные  объекты  в с. Калга и с. Кадая. Общая  площадь благоустроенного  жилья  составила  6646 м кв.

Санитарно-техническое состояние системы удовлетворительное. Общая  протяженность водопроводных  сетей  составляет 9495 м.

В целях недопущения чрезвычайной ситуации по водоснабжению благоустроенного жилья необходимо своевременное  обслуживание  сетей  и их  замена.

Водоотведение

Водоотведение в муниципальном образовании представляет собой как централизованные канализационные сооружения, так и выгребные ямы.

Централизованным  водоотведением  обеспечен только  благоустроенный  фонд жилья  и  частично социальные  объекты. В жилом фонде усадебного типа частично присутствуют выгребные ямы.

Сточные воды из выгребных ям вывозятся специализированным автотранспортом на  полигоны для хранения жидких коммунальных  отходов.

Имеется  потребность в  строительстве  очистных  сооружений.

  - Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение муниципального образования осуществляется по смешанной схеме. Теплоснабжение многоквартирной застройки и частично социальных  объектов  осуществляется  централизованно применяется горячее водоснабжение.

Централизованным поставщиком тепловой энергии на территории села Калга с 15.09.2021 г. является Индивидуальный предприниматель Щукин В.Ж.. На территории села размещено 2 котельных (Котельная № 1 РУС, котельная № 2 Агроснаб), обслуживаемых ИП Щукин В.Ж.. Котельные вырабатывают и транспортируют тепловую энергию для нужд отопления населения, объектов соцкультбыта, бюджетной сферы и прочим потребителям. Основное топливо - уголь, резервное топливо не предусмотрено. Теплоноситель - горячая вода. Котельные работают сезонно. Котельные работают по температурному графику 75- 95 С. Продолжительность отопительного периода 238 суток. Расчетная температура наружного воздуха минус 39 С.

Централизованным поставщиком тепловой энергии на территории села Кадая, Кадая1  является ООО «Кадаинское».

Большая  часть территории застроена индивидуальными  жилыми  домами не имеющими центрального тепло и водоснабжения. Отопление таких  объектов печное, основным  топливом  является  уголь и дрова.

  - Электроснабжение

Электроснабжение района осуществляется от Читинской энергосистемы. Электроэнергия поступает за счет перетоков от Читинской ТЭЦ-1 и ОЭС Сибири.

Основным  поставщиком электроэнергии в калганском  муниципальном  округе  является АО «Читаэнергосбыт».

Электроснабжение муниципального образования осуществляется от электрической подстанций расположенной в  с. Калга.

Распределение электроэнергии потребителям от подстанций энергосистемы осуществляется воздушными и кабельными сетями напряжением 6, 10, 35 и 110 кВ.

На  территории округа три электрических  станции.

7.3.1. Объекты  энергоснабжения в  Калганском округе

| Наименование сети | Местоположение сети | Протяженность сети км. |
| --- | --- | --- |
| ВЛ-10кВ №032 | Ср.Борзя | 15,24 |
| ВЛ-10кВ №35 | Бура | 30,48 |
| ВЛ-6кВ №041 | Михайловка | 9,72 |
| ВЛ-6кВ №043 | Чашино | 11,88 |
| ВЛ-10кВ №121 | Н.Калгукан | 35,1 |
| ВЛ-10кВ №122 | Чингильтуй | 28,86 |
| ВЛ-10кВ №123 | Шивия | 22,98 |
| ВЛ-10кВ №124 | Козлово | 39,36 |
| ВЛ-10кВ №125 | Чупрово | 8,64 |
| ВЛ-10кВ №127 | ДРСУ | 7,92 |
| ВЛ-10кВ № 128 | Калга-1 | 4,44 |
| ВЛ-10кВ №129 | МСО | 1,38 |
| ВЛ-10кВ №1210 | Калга-2 | 7,32 |
| ВЛ-10кВ №241 | Шара | 27,06 |
| ВЛ-10кВ №242 | Доно | 6,06 |
| ВЛ-10кВ №243 | Караганатуй | 5,46 |
| ВЛ10кВ №2244 | В.Калгукан | 39,96 |
| ВЛ-10кВ №245 | Школа | 2,16 |
|  | Итого | 304,02 |
| ВЛ-35кВ №306 | Кадая-Калга | 28,6 |
| ВЛ-35кВ №321 | Калга-Доно | 25,12 |
| ВЛ-35кВ №309 | Кадая-Булдуруй | 31,8 |
| ВЛ-110кВ №25 | Кадая-Михайловка | 19 |
|  | Итого: | 104,52 |
|  |  | Шт. |
| ТП-6, 10/0,4кВ |  | 130 |

  - Связь

Обеспечение населения муниципального образования услугами связи является приоритетной задачей органов местного самоуправления. Относится к вопросам местного значения.

    - Почтовая связь

На территории муниципального образования Калганский  муниципальный округ Забайкальского края  почтовую связь обеспечивает отделение ФГУП «Почта России», находящееся в административном  центре с. Калга. Регулирование деятельности осуществляется на законодательном уровне. Доставка корреспонденции осуществляется на автомашине из главпочтамта. После сортировки доставку почты до адресата производят почтальоны.

Почтовое отделение № 674340 располагается в приспособленном здании по адресу: Забайкальский край, Калганский округ, с Калга, ул 60 лет Октября, д. 5

    - Телефонная связь и телевещание

В последние годы ведется активное развитие сети связи, обеспечивающей доступность современных коммуникативных услуг и развитие цифровых технологий.

На территории муниципального образования имеется вышка сотовой связи ПАО «МТС» и ПАО Мегафон. Телефонную связь обеспечивают ПАО «Ростелеком» и представительства компаний сотовой связи. Предоставляются услуги проводного высокоскоростного доступа к сети Интернет, а также высокоскоростной мобильный интернет.

Население имеет возможность приема программ по сети цифрового спутникового вещания через спутниковые тарелки компаний МТС.

Отсутствует покрытие сотовой  телефонной связи в с. Козлово.

    - Радиовещание

На территории муниципального образования проводного радиовещания нет. Оповещение населения при угрозе ЧС осуществляется посредством телефонной  связи, подворового обхода и звуковых усилителей  (переносные электромегафоны).

  - Внешний транспорт

На территории муниципального образования внешний транспорт представлен одним видом: автомобильным. Автомобильный транспорт является наиболее доступным, на долю которого приходится основная доля перевозок пассажиров и грузов.

Дороги федерального и регионального значения на территории МО отсутствуют. Все дороги  межмуниципальные и  местные. Железная  дорога отсутствует. Аэропорт не  функционирует с 90-х годов.

  - Автомобильные дороги

Перечень автомобильных  дорог утвержден Постановлением Губернатора Забайкальского края от 26.06.2008 N 135 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края»

Таблица 7.6.1 Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

| Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Ивановка - Александровский Завод – Борзя (региональная) | 76 ОП РЗ 76К-011 | 291 |
| Калга - Приаргунск | 76 ОП РЗ 76К-015 | 76 |
| Подъезд к с. Козлово | 76 ОП РЗ 76К-057 | 39 |
| Нижний Калгукан - Верхний Калгукан | 76 ОП РЗ 76К-055 | 13 |
| Подъезд к с. Бура | 76 ОП РЗ 76К-056 | 47 |
| Подъезд к с. Средняя Борзя | 76 ОП РЗ 76К-058 | 26 |
| Подъезд к с. Чингильтуй | 76 ОП РЗ 76К-059 | 7 |
| Подъезд к с. Шивия | 76 ОП РЗ 76К-150 | 30,5 |

Протяженность автодорог общего пользования составляет 310 км, а главной является дорога Ивановка - Александровский Завод - Борзя, которая проходит через село Калга и имеет выход на автотрассу федерального и международного значения Чита – Забайкальск – Китай.

Протяженность мостов, путепроводов и эстакад, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного  составляет 287 м. В целом сеть автодорог, особенно местных, характеризуется низким техническим состоянием.

Таблица 7.6.2 Перечень мостов в муниципальном образовании

| Адрес | Наименование |  | Длина | Технические характеристики |  |  | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сооружения | препятствие | пог.м. | схема моста | габарит | год постройки, материал |  |
| Ивановка - Алек-Завод-Борзя 44+00 - 139+00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54+697 | р.Ильдикан | мост | 46 | 15,0мх3 | 10 | 1992,ж/б | III |
| 66+913 | р.Туруча | мост | 45,6 | 15,0мх1 | 10 | 1983,ж/б | III |
| 80+851 | р.Донинская Борзя | мост | 57,3 | 14мх4 | 8,7 | 1982,ж/б | III |
| 87+204 | р.Донинская Борзя | мост | 57,26 | 14мх4 | 9 | 1980,ж/б | III |
| 108+667 | р.Донинская Борзя | мост | 84,94 | 16,76мх5 | 7 | 1969,ж/б | IY |
| 113+164 | р.Далбыркей | мост | 30,95 | 2х15 | 10,24 | 2004 ж/б | IY |
| 121+152 | р.Булдурутуй | мост | 30,7 | 6,0мх5 | 8 | 1967,ж/б | IY |
| 125+509 | р.Будуртай | мост | 18,1 | 6,0мх3 | 8,5 | 1966,ж/б | IY |
| 129+260 | р.Чиндагатай | мост | 30,35 | 6,0мх5 | 8 | 1966,ж/б | IY |
| Калга - Приаргунск (Пограничный) 0 - 45+00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3+821 | р.Калга | мост | 45,6 | 15,0мх3 | 10 | 1987,ж/б | IY |
| 24+128 | р.Калгукан | мост | 75,8 | 15мх5 | 8 | 1988,ж/б | IY |
| 46+475 | р.Верхняя борзя | мост | 97 | 15*6 | 8 | 1987,ж/б | IY |
|  |  |  | подъезд к с.Чингильтуй 0 - 7+00 |  |  |  |  |
| 0+318 | р.Калга | мост | 19,4 | 6,0мх3 | 7,1 | 1975,дер | IY |
|  |  |  | подъезд к с.Средняя Борзя 0 - 26+00 |  |  |  |  |
| 7+719 | р.Ильдикан | мост | 75,2 | 15,0мх5 | 8,2 | 1994,ж/б | Y |
|  |  |  | подъезд к с.Козлово 0 - 39+00 |  |  |  |  |
| 4+973 | р.Ильдикан | мост | 13,4 | 13,4х1 | 7 | 2015,дер.мет | Y |
| 17+806 | Ручей | мост | 6,2 | 1х7 | 8 | 2010,дер | Y |
| 24+511 | р.Ср.Борзя | мост | 13,4 | 13,4х1 | 7,8 | 2016,дер.мет | Y |
|  |  |  | подъезд к с.Бура 0 - 47+00 |  |  |  |  |
| 7+386 | р.Ильдикан | мост | 13,4 | 13,4х1 | 7 | 2015,дер.м | Y |
| 29+340 | р.Карабон | мост | 7,5 | 6,0мх1 | 8 | дерев | Y |
| 41+681 | р.Падь Нортуй | мост | 7 | 6,0мх1 | 8 | дерев | Y |
|  |  |  | подъезд к с.Шара 0 - 16 |  |  |  |  |
| 9+253 | Ручей | мост | 13,4 | 13,4мх1 | 7 | дерев.мет | Y |

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов,  не благоустроенна, исключая те ее участки, по которым проходят автодороги местного значения.

Основу транспортной сети  населенных пунктов составляют улицы, пропускающие  главный поток транспорта.

Сеть основных улиц дополняют второстепенные улицы и проезды.

Передвижение по территории сельских населенных пунктов осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автомобильное движение между населенными пунктами осуществляется посредством легкового автомобильного транспорта, принадлежащего частным лицам и такси.

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения, на конец 2023 года составляет 133,5 км, из них 94,3 км с твердым покрытием, 13 км с усовершенствованным покрытием.

Прямое  автобусное  сообщение от г. Читы до с.  Калга осуществляют  индивидуальные  предприниматели. Маршрут  автобуса № 530. По пути следования  автобус  делает остановку в  с. Доно.

Межмуниципальное и  муниципальное  сообщение  осуществляется   посредством  личного автотранспорта,  такси, заказных  коммерческих  автобусов.

Общественный транспорт по территории отсутствует, все передвижения осуществляются только на личном транспорте.

Автомобильный парк МО составляют в  основном личные  авто граждан, находящихся в собственности граждан. Хранение автотранспорта граждан происходит на приусадебных участках или в гаражах, находящихся в личной собственности граждан. Хранение автотранспорта населения, проживающего в многоэтажных кварталах, происходит на придомовой территории.

Развитие транспортной инфраструктуры городского округа происходит на основе программы комплексного развития Калганского округа, рассчитанной на 2023-2027 гг.

Улично-дорожная сеть на территории муниципального образовании имеет в основном прямоугольную схему.

Автомобильные дороги являются составной частью транспортного комплекса социально-экономической инфраструктуры.

В целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в зависимости от категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

  - двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Грузовые и пассажирские перевозки в поселении осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

На территории  округа  расположено  3 станции технического  обслуживания, расположенные в административном центре  округа.

К недостаткам улично-дорожной сети следует отнести плохое состояние или полно отсутствие асфальтового покрытия, а также недостаточную ширину проезжей части.

Массовые пассажирские перевозки, как и в настоящее время, на перспективу намечается осуществлять автобусным и легковым автотранспортом.

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА (ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ) ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## 8.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Чрезвычайные ситуации классифицируются по следующим признакам:

- по характеру ЧС (природного и техногенного характера);

- по масштабам распространения и тяжести последствий ЧС (локального, муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального и федерального характера);

- по поражающим факторам (механический, тепловой, химический, радиационный, биологический);

- по стадии (фазе) развития ЧС.

Основными природными и техногенными опасностями, имеющими наибольшую вероятность перехода в чрезвычайную ситуацию, являются (в порядке убывания риска возникновения):

- природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

- техногенные – аварии на транспорте, взрывопожароопасность, химическая опасность.

  - Перечень существующих источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а  также в  соседних МО, имеющих общую границу с территорией.

## 8.2.1. При авариях  и ДТП на автодорогах с автомобильным транспортом, перевозящим опасные грузы.

Доставку основной категории опасных грузов, к которым относятся, нефтепродукты и сжиженный бытовой газ, на территории округа  осуществляет автомобильный транспорт. При авариях и ДТП с автомобильным транспортом, перевозящим опасные грузы в ненаселенных пунктах возможны взрывы опасного груза, возникновение пожаров их переход на лесные массивы и степные участки, в том числе территорию соседних муниципальных образований.

Рисков возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с эксплуатацией железнодорожного, водного (речного и морского) транспорта, нет.

    - При авариях в системе жилищно-коммунального хозяйства.

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций в системе жилищно-коммунального хозяйства округа  сохраняется,  но в целом, не оказывает значительного влияния  на обеспечение жизнедеятельности населения. Система ЖКХ представляет собой квартальное расположение котельных по территории  населенных пунктов с. Калга и с. Кадая для централизованного обеспечения теплом и горячей водой благоустроенного жилищного фонда, объектов здравоохранения, образования, социального и административного назначения.

Котельные работают по индивидуальному замкнутому циклу, авария на одной из них не приведет к нарушению работы других котельных. Аварийные ситуации практически на всех котельных могут возникнуть в результате нарушения электроснабжения из-за отсутствия резервных  автономных источников энергоснабжения, выхода из строя отдельных агрегатов из-за длительных сроков их эксплуатации  и нарушения правил технической эксплуатации  обслуживающим персоналом.

    - При авариях на потенциально опасных объектах.

На территории Калганского муниципального округа, каких либо потенциально опасных объектов, в том числе  потенциально опасных веществ создающих угрозу  в местах проживания населения, нет.  Так же нет химически опасные объектов, на которых возможны аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ и радиационно-опасных объектов, на которых возможны аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ.

Водохранилищ, рек создающих угрозу  чрезвычайных ситуаций  гидрологического происхождения, а так же населенных пунктов и объектов экономики  попадающих в зону подтопления, в том числе гидродинамических опасных объектов,  нет.

На территории округа отсутствуют крупные технические объекты, которые могли бы порождать чрезвычайные ситуации техногенного характера. На всех промышленных объектах, расположенных вблизи населенных пунктов, должны неукоснительно соблюдаться мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с технологическими процессами (взрывные работы, использование опасных химических реагентов и др.). Работы на открытых и подземных выработках должны осуществляться в строгом соответствии с проектными и регламентными документами в целях устранения обвалов и осыпей карьеров, провалов и проседания грунта, других изменений морфологии поверхности, способных вызвать разрушения и повреждения расположенных в непосредственной близости объектов капитального строительства

Данные процессы не представляют непосредственной опасности для здоровья и жизни людей, но могут нанести ущерб зданиям и инженерным коммуникациям, а также мешать проведению нормальной их эксплуатации.

В с. Калга имеется объект с повышенной пожарной опасностью,  АЗС № 25  ПАО «Нефтемаркет, общий объём 100 т. – 4 ёмкости  по  25 м3. Доставка ГСМ осуществляется автотранспортом - бензовозами от Досатуйской нефтебазы. При пожаре объект обслуживает  ПСЧ № 20 ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. Расстояние до АЗС 1 км. время в пути 3 мин. (в пределах нормативного времени прибытия подразделения к месту вызова). За все время своей деятельности, каких либо чрезвычайных ситуаций, в том числе с розливом нефтепродуктов и пожарами, не возникало. Объект функционирует в штатном режиме.

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами власти и местного самоуправления Забайкальского края  в соответствии с требованиями федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ с учетом требований «ГОСТ 22.0.07-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

  - Перечень существующих источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

    - Оценка возможной обстановки при возникновении ЧС, связанных с лесными и степными пожарами.

Высокий риск чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, сохраняется в лесо – степной зоне.  Общая площадь лесных массивов  занимает -  112520 Га, тип пород деревьев – берёза, лиственница, осина и кустарники. Основные лесные массивы расположены в Северо-Восточной части округа. Наиболее уязвимыми от лесных пожаров  являются населенные пункты с. Козлово и  с. Калга.

В засушливый период, уязвимым от ландшафтных пожаров является с. Доно.      Южная и Юго-Восточная часть территории округа расположена в холмистой степной и лесостепной зоне. Наиболее уязвимыми от степных пожаров  являются населенные пункты с. Средняя-Борзя,  с.Бура и  с.Чингильтуй.

Пожароопасный период в округе в зависимости от погодных условий начинается в период – начало марта - конец апреля. Площадь возможного возникновение и распространения лесных и степных пожаров до 50 Га и более. По анализу предшествующих лет основными причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем, неконтролируемые выжигания сухой травы на сенокосных угодьях, сухие грозы,  переход пожаров из соседних районов.

Основной ущерб лесному фонду наносят систематически повторяющиеся лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время. Они являются и потенциальным источником опасности для населенных пунктов, находящихся в лесной зоне.

Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Леса округа имеют среднюю пожарную опасность (П, 6 класса). Но наряду с этим в отдельных местах она исключительно высока.

Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу (69%) и проведение сельскохозяйственных палов (15%).

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы ЛЭП.

Одним из основных требований обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов в пожароопасный период является опашка, т.е прокладка противопожарной минерализованной полосы вокруг границ населенных пунктов на границе с лесными и степными участками. Защитная противопожарная полоса, создает  барьер от распространения огня по поверхности земли в условиях низового пожара вокруг сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов,   на границах с лесными массивами, полями, степью.

В связи с сохранением высокого уровня пожароопасности на территории муниципального округа продолжаются работы по опашке земель вокруг границ населенных пунктов на границе с лесными и степными участками,  вокруг  кладбищ, свалок и  иных  объектов,  способных привести к  возникновению пожароопасной ситуации.

    - Оценка возможной обстановки при возникновении ЧС, связанных с аномальными метеорологическими явлениями и процессами.

1. Сильные морозы:

При повышении температур в зимнее время года до аномальных (-45-50 градусов), по данным  анализа предшествующих лет такие явления на территории района возникают 1 раз в 3-4 года в январе -  феврале месяце  могут привести к авариям на объектах жизнеобеспечения и  вызвать нарушения  условий жизнедеятельности населения.

2. Сильные ветра, ураганы:

При возникновении аномальных явлений на территории округа вызванных сильными ветрами и ураганами по оценки и анализу на протяжении последних 15 лет могут привести к обрыву линий электропередач и связи, разрушению кровли старых зданий и объектов, кровли жилых домов старой постройки, разрушению витражей и оконных переплетов. Вследствие усиления ветровой нагрузки резко возрастет пожарная обстановка, при наличии лесных и степных пожаров возникнет реальная угроза населенным пунктам,  объектам животноводства, запасам кормов и уничтожению крупных лесных массивов.

3. При наводнениях (подтоплениях):

Наводнения, как природные явления вследствие отсутствия больших рек, кроме реки Аргунь и малым количеством выпадающих среднегодовых осадков не характерны для территории Калганского муниципального округа. На территории округа насчитывается до полутора десятка рек относящихся к типу  равнинных и мелководных, имеющих глубину в меженный период порядка 0,5-1 м. Характерными  чертами  режима рек  являются  крайне  неравномерное распределение стока в течение года, низкая межень, летние дождевые паводки, в период которых проходит основной объем стока воды. Реки замерзают в  конце  октября,  промерзают  до дна, образуя  наледи. Весенние  паводки приходятся  на апрель-май,  а летние на июнь-сентябрь. В летнее  сухое время малые реки пересыхают. В среднем через каждые 7-10 лет  на реках района  проходит опасный дождевой паводок, при котором возможно частичное затопление и подтопление территорий приусадебных участков,  подтопление и размыв небольших участков дорог, разрушение старых деревянных мостов. В пойме затапливаемой рекой Аргунь населенных пунктов и объектов нет, возможны затопления пастбищ и сенокосных угодий.

В зимнее и весеннее время вследствие низких температур и наличия слоев вечной мерзлоты, возможен выход грунтовых вод.

Согласно существующим нормативам, территории населенных пунктов должны быть защищены от паводков повторяемостью 1 раз в 100 лет, территории зеленых насаждений общего пользования – 1 раз в 10 лет.

Существующая застройка может быть защищена от затопления дамбами обваловывания. При освоении под застройку свободных затопляемых территорий рекомендуется повышение планировочных отметок путем сплошной подсыпки или гидронамыва.

Необходимость защиты от затопления сельскохозяйственных земель должна определяться на основании анализа каждого участка по условиям специфики хозяйств, ценности земли, слоя затопления и другим факторам.

4. При землетрясениях:

Территория округа расположена в зоне с сейсмичностью 6 баллов.

В пределах территории с сейсмичностью 6 баллов сейсмичность отдельных площадок может увеличиваться или уменьшаться на 1 балл по сравнению с фоновой в зависимости от грунтовых и гидрогеологических условий.

Строительство должно осуществляться в соответствии со СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*.

Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС природного характера

В муниципальном образовании необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах:

­	создание на предприятиях пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

­	содержание в безопасном состоянии полос отводов  автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

­	осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по  отсыпке территорий подверженных затоплению (подтоплению) паводковыми и грунтовыми  водами.

На  сайте администрации размещены памятки по предотвращению чрезвычайных  ситуаций, осуществляется  опашка  населенных  пунктов, функционирует  единая  диспетчерская  служба.

  - Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера.

Чрезвычайная ситуация биолого-социальная – обстановка, сложившаяся в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определённой территории, когда нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных. При этом под источником биолого-социальной чрезвычайной ситуации понимается особо опасная или широко распространённая инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определённой территории произошла  и  может возникнуть ЧС.

Сезонный пик заболеваемости инфекциями, передающимися грызунами, через укусы клещей и комаров прогнозируется в июне-июле; лептоспироз – в июне-августе. В связи с купанием в открытых водоемах в период с июня по сентябрь возможны случаи заболевания кишечными палочками.

Могут регистрироваться отдельные случаи заболевания людей: единичные и групповые случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний, эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний (Covid-19), эпидемия, пандемия; инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии.

Наибольшую актуальность представляют инфекции, передаваемые клещами – клещевой энцефалит. Заражение чаще всего происходит при посещении очаговых территорий с рекреационной целью. Для клещевого энцефалита характерна выраженная весенне-летняя и летне-осенняя сезонность, определяемая активностью клещей-переносчиков. С целью профилактики клещевого энцефалита и повышения иммунной прослойки по клещевому энцефалиту необходимо решить вопрос по финансированию вакцинацией лиц с бытовым риском заражения (не профессиональные группы риска и дети).

Определенную опасность представляют скотомогильники, имеющиеся  на  территории округа.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на недопущение инфекционной заболеваемости людей:

- мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших (госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное обследование контактных (бактериологическое, серологическое),   медицинское наблюдение за контактными и др.);

- мероприятия, направленные на выявление и пресечение путей и факторов передачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах, лабораторное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.);

- мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение информированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и др.);

- обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным имуществом;

- обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, проживающего в местах природно-очаговых инфекций;

- создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и объема медицинского имущества;

- создание переходящий неснижаемый запас медикаментов.

Перечень превентивных мероприятий направленных на недопущение заболеваемости с/х животных:

- обеспечение работы птицеводческих, свиноводческих хозяйств всех форм собственности по режиму предприятий закрытого типа;

- проведение инсектоакарицидных обработок свиней и помещений, для их содержания;

- осуществление контроля с целью недопущения ввоза животноводческой продукции и всех видов животных, в том числе свиней из регионов, в которых зарегистрированы вспышки гриппа птиц, АЧС;

- проведение проверок по соблюдению ветеринарно-санитарных правил в свиноводческих хозяйствах и предприятиях занятых заготовкой, переработкой, хранением и реализацией животноводческой продукции подконтрольной государственному ветеринарному надзору;

- проведение мониторинговых исследований по своевременному выявлению гриппа птиц, африканской чумы свиней;

- обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов, не допуская переполнения мусорных контейнеров;

- проведение разъяснительной работы через средства массовой информации среди населения по вопросам профилактики гриппа птиц, африканской чумы свиней и т.д.

В целом в МО складывается благоприятная эпидемиологическая обстановка. Однако, учитывая тот, фактор, что на частных подворьях  содержится большое количество КРС и других сельскохозяйственных животных, есть вероятность возникновения инфекционных заболеваний животных вирусными инфекциями (ящур, типа Азия – 1, африканская чума свиней, и др.).

  - Перечень объектов регионального значения в области пожарной безопасности.

На территории Калганского муниципального округа, в с. Калга, имеется 1 подразделение пожарной охраны,     20 ПСЧ  1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России пол Забайкальскому краю. (Численность - 38 чел., техника АЦ-40  -2 ед.).

Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлены общие требования пожарной безопасности к поселениям и городским округам по размещению подразделений пожарной охраны. В частности, статья 76 главы 17 данного Федерального закона предусматривает, что дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

В пределах  нормативного времени прибытия к месту вызова  подразделения пожарной охраны   20 ПСЧ  1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России пол Забайкальскому краю, находится два населенных пункта, с. Калга и с. Чупрово.

За пределами нормативного времени прибытия к месту вызова  находится девять населенных пунктов округа, это с. Кадая, с. Средняя - Борзя, с. Бура, с. Запокровский, с. Шивия,  с. Чингильтуй,  с. Нижний - Калгукан,  с. Верхний - Калгукан,  с. Доно.

Подразделений противопожарной службы  ГУ «Забайкалпожспас» на территории  округа  нет.

  - Общие мероприятия и рекомендации по  снижению риска на  территории

- Разработка распорядительных и организационных документов, правовых и экономических мер по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- Прогнозирование ЧС техногенного характера, определение и периодическое уточнение показателей риска, зонирование территории города в зависимости от опасности возникновения ЧС;

- Ведение учета потенциально-опасных объектов (при наличии);

- Периодическое обновление паспорта безопасности;

- Осуществление целевых программ по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- Согласование заданий на подготовку градостроительной. Проектно-сметной документации, согласование мест размещения объектов строительства;

- Обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств города для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- Подготовка населения к действиям в условиях ЧС;

- Страхование рисков ответственности для природных и техногенных чрезвычайных ситуаций;

- Сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

- Создание резервов финансовых и материальных средств на случай чрезвычайных ситуаций;

- Осуществление надзора и контроля в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- Осуществление взаимодействия с вышестоящими органами Забайкальского края, федеральными структурами на территории района по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС.

# 9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## 9.1 Охрана окружающей среды

В целях оптимального использования территории и усиления природоохранной деятельности выделены зоны с особыми условиями использования:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях охраны земель и природных ландшафтов, рационального использования природных ресурсов следует осуществить следующие мероприятия:

- снизить хозяйственные нагрузки на истощенных и деградированных землях;

- возродить высокотехнологичное земледелие с применением севооборотов и внесением научно-обоснованных доз минеральных и органических удобрений;

- проводить агротехнические, фитомелиоративные и противоэрозионные мероприятия, направленные на защиту почв от дефляции и засоления;

- при строительстве новых жилых домов в населенных пунктах соблюдать норму проектирования озеленения территорий согласно Постановления Правительства Забайкальского края от 11.07.2017 N 273 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Забайкальского края»;

- предусмотреть площади перспективного озеленения территории района (полезащитные и приовражные лесополосы).

В целях охраны атмосферного воздуха и почвенно-растительного покрова проектом предлагается на расчетный срок:

- в зоне жилой застройки и зданий культурно-бытового назначения всех населенных пунктах входящих в муниципальное образование установить мусоросборники на специально бетонированных, огороженных площадках;

- ликвидировать все существующие несанкционированные свалки;

- организовать пункты приема отходов, являющихся вторичным сырьем;

- организовать сбор и вывоз отходов в места, санкционированного размещения.

В целях соблюдения безопасности по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов предлагается в первую очередь:

- провести инвентаризацию, выявить собственников и принять решение по дальнейшему использованию скотомогильников в рамках требований СанПина 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- в случае ненадобности в использовании и отсутствия балансодержателя скотомогильники законсервировать;

- все скотомогильники, расположенные на территориях муниципальных образований, привести в соответствие ветеринарно-санитарных норм и правил (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Для стабилизации экологической обстановки, рационального использования природных ресурсов, охраны земель и природных ландшафтов необходимо:

- проводить снижение хозяйственной нагрузки на истощенных и деградированных землях;

- провести инвентаризацию наиболее перспективных участков территории;

- сохранять и развивать элементы экологического каркаса округа;

- предусмотреть строительство канализации, очистных сооружений в перспективных населенных пунктах, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- проводить  рекультивацию земель после  использования территории в  промышленных  целях;

- осуществлять мониторинг экологического состояния территории используемой для  добычи  полезных  ископаемых.

В целях охраны окружающей среды предусмотреть следующие первоочередные мероприятия:

- Обеспечить проведение регулярных наблюдений за состоянием окружающей природной среды и источниками загрязнения окружающей среды, в том числе в рамках производственного экологического контроля.

- Обосновать и законодательно закрепить предельно-допустимый суммарный выброс предприятий и транспорта для округа.

- Предусмотреть озеленение сельских населенных пунктов

- Вынести из водоохранных зон все объекты, отрицательно влияющие на состояние малых рек.

- В целях поддержки чистоты и качества воды проводить мониторинг качества  воды и ремонт сетей водоснабжения и очистку водоемов.

9. Предусмотреть строительство водопроводных очистных сооружений и биологическую очистку стоков в перспективных населенных пунктах.

Данные  мероприятия  позволят  сохранить  окружающую  среду, улучшить  качество  жизни  населения и  в  том числе предупредить  развитие  негативных  факторов.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования (с учетом лесного фонда) | га /км2 | 323548,67 /3235,4867 | 323548,67 /3235,4867 |
| 2 | Площадь земель в границах населенных пунктов | га /км2 | 2849,16/28,4916 | 2849,16/28,4916 |
| 2.1 | с.Кадая | га /км2 | 92,25/0,9225 | 92,25/0,9225 |
| 2.2 | с.Кадая 1-я | га /км2 | 140,74/1,4074 | 140,74/1,4074 |
| 2.3 | с.Бура | га /км2 | 119,46/1,1946 | 119,46/1,1946 |
| 2.4 | с.Бура 1-я | га /км2 | 39,50/0,395 | 39,50/0,395 |
| 2.5 | с.Верхний Калгукан | га /км2 | 116,38/1,1638 | 116,38/1,1638 |
| 2.6 | с.Доно | га /км2 | 160,00/1,60 | 160,00/1,60 |
| 2.7 | с.Доно 1-е | га /км2 | 182,48/1,8248 | 182,48/1,8248 |
| 2.8 | с.Калга | га /км2 | 773,50/7,735 | 773,50/7,735 |
| 2.9 | с.Козлово | га /км2 | 82,93/0,8293 | 82,93/0,8293 |
| 2.10 | с.Нижний Калгукан | га /км2 | 121,95/1,2195 | 121,95/1,2195 |
| 2.11 | с.Нижний Калгукан 1-й | га /км2 | 225,05/2,225,05 | 225,05/2,225,05 |
| 2.12 | с.Средняя Борзя | га /км2 | 165,41/1,6541 | 165,41/1,6541 |
| 2.13 | с.Чингильтуй | га /км2 | 166,60/1,666 | 166,60/1,666 |
| 2.14 | с.Чупрово | га /км2 | 229,61/2,2961 | 229,61/2,2961 |
| 2.15 | с.Шивия | га /км2 | 156,94/1,5694 | 156,94/1,5694 |
| 2.16 | с.Запокровский | га /км2 | 76,35/0,7635 | 76,35/0,7635 |
| 3 | Баланс территорий* | га |  |  |
| 3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 1464,85 | 1467,19 |
| 3.1.1 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 2,70 | 2,70 |
| 3.2 | Общественно-деловые зоны | га | 84,16 | 84,16 |
| 3.3 | Производственная зона | га | 8,93 | 8,93 |
| 3.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 12,13 | 12,13 |
| 3.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 330,51 | 330,51 |
| 3.6 | Зона добычи полезных ископаемых | га | 7269,54 | 7273,52 |
| 3.7 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 205264,28 | 205277,36 |
| 3.8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 52,13 | 52,13 |
| 3.9 | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 1148,14 | 1148,14 |
| 3.10 | Зона лесов | га | 106860,21 | 106860,21 |
| 3.11 | Зоны специального назначения | га | 5,89 | 5,89 |
| 3.12 | Зона кладбищ | га | 31,26 | 31,26 |
| 3.13 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 98,90 | 98,90 |
| 3.14 | Зона акваторий | га | 645,84 | 645,84 |
| 3.15 | Иные зоны |  | 251,40 | 251,40 |

Примечание. *Указаны ориентировочные значения с учетом возможного увеличения площадей территорий жилой застройки.

**В расчете баланса территорий в существующем положении учитывались площади территорий фактического функционального использования, в расчете баланса территорий на расчетный срок - площади территорий планируемого функционального использования, представленных функциональными зонами.