- Экологическая документация (ПНООЛР, ПДВ, ПДС, ООС, ОВОС, СЗЗ) разрабатываемая

- ГБУ «Забайкальский краевой экологический центр»

Конец формы

Деятельность каждого промышленного предприятия в той или иной степени представляет опасность как для работников этого предприятия, а также населения прилегающей к объекту территории, так и для окружающей природной среды.

Именно поэтому, для обеспечения безопасности граждан и окружающей среды, государство законодательно регулирует деятельность промышленных предприятий.

Согласно ст. 1 Федерального закона "Об охране окружающей среды", понятие «экологическая безопасность» определяется как состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

Таким образом, промышленные предприятия должны соблюдать требования экологической безопасности:

- придерживаться утвержденных технологий и требований в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов;

- соблюдать установленные нормы качества окружающей среды;

- обеспечивать выполнение мер, направленных на восстановление окружающей среды.

Эффективное управление отходами – одно из неотъемлемых условий безопасной и законной работы предприятия. Мы предлагаем компаниям комплекс консалтинговых услуг, позволяющих решить проблемы размещения объектов индустриальной переработки и утилизации отходов, следствием которых будет уверенность в том, что экологическая безопасность вашего предприятия находится на высоком уровне:

- разработка территориальных стратегий управления отходами и генеральных схем уборки территории,

- создание и согласование проектной документации для строительных компаний, сопроводительная экологическая документация для промышленных предприятий,

- разработка программ экологического мониторинга промышленных выбросов, реализация этих программ и ликвидация экологических последствия работы промышленных предприятий.

- Проектная экологическая документация

- Проект ООС

Разработка мероприятий по охране окружающей среды (ООС) – одна из составляющих частей проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. Раздел ООС в составе проектной документации представляет собой комплекс предложений по рациональному использованию природных ресурсов в строительстве и технических решений, которые позволяют избежать негативного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду.

- Проект ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) представляет собой процесс по учету экологических требований законодательства РФ в системе подготовки хозяйственных, в том числе предпроектных, проектных и других решений, направленных на выявление и предупреждение неприемлемых для общества экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий ее реализации. В ходе ОВОС также оцениваются инвестиционные затраты на природоохранные мероприятия. Проект ОВОС является правовым процессом, обязательным при разработке любого проекта.

- Нормативная экологическая документация

- Разработка ПНООЛР

Проект нормативов образования и лимитов размещения отходов (ПНООЛР) устанавливает объем размещения отходов на определенных объектах, сроков временного накопления отходов на территории предприятия и других условий, обеспечивающих охрану окружающей среды с учетом утвержденных лимитов размещения отходов.

- Разработка ПДВ

Проект предельно допустимых выбросов (ПДВ) - норматив выброса вредного загрязняющего вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха.

- Разработка паспортов опасных отходов

Паспорта опасных отходов устанавливают принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, а также содержат сведения о составе отходов.

- Разработка порядка производственного контроля в области обращения с опасными отходами

Порядок производственного контроля в области обращения с отходами – это документ, определяющий порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами производства и потребления.

- Разработка ПДС

Проект нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) регламентирует отведение в водотоки и водоемы возвратных вод, а также различные виды хозяйственной деятельности, которые оказывают или могут оказывать неблагоприятное воздействие на состояние подземных и поверхностных вод.

- Разработка СЗЗ

Проект СЗЗ разрабатывается с целью обоснования предлагаемых границ санитарно-защитной зоны предприятия, исходя из совокупности всех факторов его воздействия на окружающую среду. В проекте предлагаются мероприятия по снижению этого негативного воздействия и содержатся предложения по планировочной организации СЗЗ.

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за любое отрицательное изменение в окружающей среде, полностью или частично являющееся результатом воздействия на нее объекта хозяйственной деятельности.

- Экологический аутсорсинг

Способ оптимизации деятельности предприятий за счет передачи непрофильных функций внешним специализированным компаниям.

- Разработка генеральных схем очистки территории населенных пунктов

Генеральная схема направлена на решение указанных мероприятий и разработана на расчетный срок 20 лет, с выделением I очереди мероприятий на 5 лет.

- Разработка проектов на строительство полигонов твердых бытовых отходов

Полигон ТБО - комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов, при эксплуатации которого должны соблюдаться определенные операции.

- Проект ООС

Проект ООС (охраны окружающей среды) – обязательная часть любой проектной документации при строительстве или реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов. Он описывает мероприятия и проектные решения по защите окружающей среды и нейтрализации вредного воздействия в ходе строительства и эксплуатации объекта.

Согласно Постановлению от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», проект ООС включает текстовую и графическую часть:

- в текстовой части проект охраны окружающей среды содержит:

а) результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду;

б) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства, включающий:

- результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ на этапе строительства и эксплуатации объекта, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам;

- результаты расчетов уровня звукового воздействия на этапе строительства и эксплуатации объекта;

- обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод;

- мероприятия по охране атмосферного воздуха;

- мероприятия по оборотному водоснабжению - для объектов производственного назначения;

- мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова;

- мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;

- мероприятия по охране недр - для объектов производственного назначения;

- мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов);

- мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона;

- мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции (при необходимости);

- программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях;

в) перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат;

- в графической части проект охраны окружающей среды содержит:

г) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, а также мест нахождения расчетных точек;

д) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, расположения источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и устройств по очистке этих выбросов;

е) карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения атмосферы при неблагоприятных погодных условиях и выбросов по веществам и комбинациям веществ с суммирующимися вредными воздействиями - для объектов производственного назначения;

ж) ситуационный план (карту-схему) района с указанием границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием контрольных пунктов, постов, скважин и иных объектов, обеспечивающих отбор проб воды из поверхностных водных объектов, а также подземных вод, - для объектов производственного назначения.

з) генеральный план М 1:500.

## Список необходимых документов для разработки проекта ООС

- Проект на строительство объекта:

  - исходно-разрешительная документация;

  - общая пояснительная записка;

  - генеральный план и транспорт;

  - архитектурно-строительные решения;

  - инженерное оборудование, сети и системы, водопровод и канализация (схемы сетей);

  - технологические решения;

  - отопление и вентиляция;

  - освещение и электроснабжение;

  - проект благоустройства и озеленения;

  - проект организации строительства.

- Архитектурно-планировочное задание и задание на проектирование.

- Перечетная ведомость деревьев и кустарников, в т.ч. попадающих в зону ведения работ. Дендроплан.

- Порубочные билеты (если производится вырубка деревьев).

- Договор аренды земельного участка или Свидетельство о государственной регистрации права.

- Проект компенсационного озеленения.

- Генеральный план М 1:500.

- Ситуационный план М 1:2000.

- Технические условия на присоединение мощности к действующим сетям.

- Технические условия на присоединение к тепловым сетям.

- Технические условия на водоснабжение и канализование.

- Технические условия на присоединение к городской водосточной сети.

- Гигиенический сертификат, сертификат соответствия на очистные сооружения и схема очистных сооружений.

- Отчет о проведении инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрологических изысканий.

- Справка НИиПИ Генплана об интенсивности движения транспортных средств на прилегающих магистралях района расположения объекта (можем взять сами).

- Справка о фоновых концентрациях вредных веществ и краткой климатической характеристики района строительства, выданных Московским ЦГМС-Р.

После разработки проект мероприятий по охране окружающей среды проходит государственную экологическую экспертизу, которая занимает от 30 до 120 дней в зависимости от сложности проекта.

Проект ООС – очень важная составляющая проектной документации, поскольку от него зависит начало строительства. Только после соблюдения всех условий выполнения мероприятий по охране окружающей среды строительство или реконструкция могут быть допущены.

- Проект ОВОС

Любой процесс, способный оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, должен сопровождаться разработкой ОВОС с целью предотвращения или снижения воздействия такой деятельности на окружающую среду и связанных с ней последствий.

ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) – это документ, дающий всестороннее представление обо всех видах воздействия хозяйствующего субъекта на окружающую среду.

Основным нормативным документом, которым необходимо руководствоваться при разработке проекта ОВОС является Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372.

Согласно Положению, оценка воздействия на окружающую среду – это процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.

## Задачи ОВОС

- Определение параметров компонентов окружающей среды, которые будут подвергаться воздействию со стороны хозяйствующего субъекта.

- Предварительная оценка факторов и видов воздействия на окружающую среду в процессе реализации намечаемой деятельности.

- Группировка экологических последствий и вызванных ими социальных, экономических и прочих изменений.

- Учет в проектных решениях хозяйственной деятельности вероятных последствий ее реализации.​

### Природоохранные нормативные акты, в соответствии с которыми должны решаться задачи проекта ОВОС:

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

- Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"

- Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, утвержденное Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372

## Принципы ОВОС

- Презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой деятельности.

- Обязательность проведения государственной экологической экспертизы.

- Недопущение негативного воздействия на окружающую среду.

- Обязательность рассмотрения альтернативных путей достижения целей планируемой деятельности.

- Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов ОВОС.

- Научная обоснованность, объективность и законность заключений экологической экспертизы.

- Достоверность и полнота информации для экологической экспертизы.

## Участники и исполнители ОВОС

Проведение ОВОС предполагает взаимодействие представителей различных общественных позиций, которые подразделяются на участников и исполнителей.

Участники ОВОС: инициаторы намечаемой деятельности и орган власти.

Инициаторы – это юридические или физические лица, намеревающиеся вести хозяйственную деятельность или инвестирующие в подготовку и реализацию этой деятельности.

Орган власти – это орган исполнительной, законодательной или представительной власти.

Разрешение на осуществление намечаемой деятельности выдает именно орган власти, а поэтому на него возлагается ответственность за то, что деятельность инициатора не повлечет негативных последствий для общества.

Функции органа власти:

- выдает согласие или отказ на подготовку заказчиком предложений по обоснованию планируемой деятельности;

- устанавливает границы затрагиваемого региона, в пределах которого проводятся исследования в связи с воздействием на окружающую среду будущего объекта;

- определяет место и время проведения общественных слушаний, методы информирования общественности о намечаемой деятельности;

- сообщает населению о принятом решении;

- выдает лицензии на комплексное природопользование.

Исполнители ОВОС: заказчик и разработчик решений по объекту.

Инициатор поручает заказчику обеспечить необходимую подготовку к реализации планируемой деятельности.

Функции заказчика:

- готовит документы для ОВОС и предоставляет их на согласование в органы власти;

- организует необходимые изыскания и исследования;

- утверждает проект намечаемой деятельности;

- организует внутренний контроль мероприятий, направленных на соблюдение экологических требований в ходе реализации хозяйственного проекта;

- выявляет и учитывает общественное мнение относительно изменений окружающей среды, возникающих вследствие осуществления хозяйственной деятельности.

Разработчик решений по объекту - проектная или научно-исследовательская организация, осуществляющая разработку решений по объекту, а также подготовку документации на реализацию намечаемой деятельности.

Функции разработчика:

- готовит заявительные и прочие документы в рамках ОВОС, для представления в органы власти;

- разрабатывает принципиальные решения по объекту;

- определяет характеристики предполагаемых воздействий на окружающую среду;

- формирует и проводит анализ альтернативных вариантов достижения намеченных целей инициатора;

- анализирует исходные данные о месте размещения планируемого объекта;

- при необходимости вносит изменения в инженерные, технические и другие решения по объекту в целях обеспечения гарантированного соблюдения согласованных экологических условий и предотвращения, выявленных в ходе ОВОС экологических и других последствий;

- готовит предложения по организации регулярного отслеживания изменений окружающей среды в ходе реализации хозяйственного проекта.

Разработчик решений несет ответственность перед заказчиком за достоверность, полноту и качество полученных результатов проведения ОВОС на основании исходных данных.

Субподрядчики, которые привлекаются к проведению ОВОС, в свою очередь несут ответственность перед разработчиком (подрядчиком) за достоверность, полноту и качество предоставляемой информации.

## Процедура ОВОС

Выделяют несколько этапов разработки ОВОС:

- Подготовка проекта Заявления о воздействии на окружающую среду.

Задача, которая решается на данном этапе процедуры ОВОС: определение возможных негативных последствий в результате реализации принятых решений по объекту, а также, описание мероприятий, способствующих улучшению состояния окружающей среды.

Заявление о воздействии на окружающую среду представляет собой комплект заявительных документов, содержащих сведения о состоянии окружающей среды, социально-экологических и прочих особенностях развития территории, на которой предполагается реализовывать намечаемую деятельность.

Данный этап проводится на основании Руководства по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при выборе площадки, разработке технико-экономических обоснований и проектов строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения) хозяйственных объектов и комплексов.

Первый этап ОВОС подразделяется на несколько составляющих:

- Формируется Уведомление о намерениях.

Уведомление содержит следующую информацию: цель планируемой деятельности, наличие работников соответствующей квалификации, площадь земельного участка, период пользования участка, виды отрицательного воздействия на окружающую среду.

- Орган власти принимает решение о согласии или отказе на дальнейшую подготовку предложений по объекту.

Решение основывается на отношении общественности к намечаемому виду деятельности, но орган власти также имеет право организовать собственное слушание. При отрицательном решении заказчик должен приостановить действия по обоснованию деятельности.

- Формируется проект Заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС).

В случае принятия органом власти решения о согласии на дальнейшую подготовку, заказчик приступает к сбору и анализу информации о том, как изменится состояние окружающей среды после строительства объекта, которая впоследствии включается в состав Заявления.

- Разрабатывается проект Перечня экологических условий для выработки решений по объекту (иными словами подготовка документа, который включает экологические условия для определения решений по проекту).

- Составляются Предложения к проектам Программ изысканий и научных исследований для выработки решений по проекту.

Проект Перечня экологических условий для выработки решений по объекту при проектировании (п.1.4.) и Программы изысканий и научных исследований (1.5.) направляются на согласование в Министерство природных ресурсов.

- Документация согласуется в Министерстве природных ресурсов.

Территориальный орган Министерства природных ресурсов либо согласовывает документы для их последующего использования, либо принимает решение о нецелесообразности продолжения проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

По итогам первого этапа подписывается Акт выбора земельного участка для проведения планируемой деятельности.

- Подготовка Заявления о воздействии на окружающую среду.

Второй этап предполагает выбор оптимального варианта решений по объекту, на основании экологических условий рассматриваемого земельного участка, предназначенного под строительство.

Этот этап также подразделяется на несколько составляющих:

- Дорабатываются документы из проекта ЗВОС, содержащие информацию о состоянии окружающей среды на выбранной территории и о видах воздействия в ходе реализации объекта.

- Формируются документы, содержащие результаты исследований прогнозов изменения состояния окружающей среды, а также возможности возникновения аварий. Данные документы включаются в состав приложения Программ изысканий и научных исследований.

- Разрабатывается самостоятельный документ – ЗВОС, который в последующем должен быть представлен на общественные слушания.

- Для завершения выработки и реализации решений по планируемому объекту, формируется проект Перечня экологических условий.

- Проведение общественных слушаний по объекту.​

Общественные слушания – это специальные встречи заинтересованных сторон: заказчика, разработчика решений по объекту, органов государственной власти, местного населения и общественности, целью которых является обсуждение вопросов и разрешение конфликтов, связанных с реализацией проекта.

Общественные слушания проводятся перед проведением государственной экологической экспертизы и согласования Перечня экологических условий для завершения разработки и реализации решений по объекту в территориальном органе Министерства природных ресурсов.

Процедуры, выполняемые на данном этапе:

- Заказчиком формируется Уведомление об общественных слушаниях по объекту, с указанием информации о месте и времени проведения слушаний. Данная информация должна быть размещена в средствах массовой информации.

- Проводятся общественные слушания решений по объекту, и формируется Лист замечаний и предложений к ним, а также к Перечню экологических условий для завершения выработки и реализации решений по объекту.

- Замечания и предложения анализируются инициатором.

- По результатам анализа вырабатываются решения о направлениях дальнейших работ по объекту (завершение подготовки обосновывающей документации на данном участке; внесение изменений в проектные решения либо отказ от планов реализации намечаемой деятельности на текущей площадке).

- Уточняется проект Перечня экологических условий для завершения выработки и реализации решений по объекту.

- Результаты общественных слушаний оформляются в самостоятельный документ, который затем направляется на государственную экологическую экспертизу.

- Согласование с территориальным органом Министерства природных ресурсов Перечня экологических условий для завершения выработки и реализации решений по объекту.

Необходимым условием согласования Перечня является наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации.

- Оформление результатов проведения оценки взаимодействия на окружающую среду.

​Разработчик осуществляет комплектование проектной документации для утверждения ее заказчиком.

## Результаты ОВОС

Результатом проведения оценки воздействия на окружающую среду являются сведения:

- о характере и масштабах воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду;

- о возможных альтернативах реализации намечаемой деятельности;

- об оценке экологических, социальных, экономических и прочих последствий воздействия намечаемой деятельности;

- о возможностях минимизации воздействий намечаемой деятельности.

В соответствии с требованиями п.25 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» результаты ОВОС предоставляются при прохождении государственной экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическое заключение выдается на основании проекта ОВОС.

Результаты ОВОС отражаются в составе проектной документации, в разделе "Мероприятия по охране окружающей среды", в соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.

- Разработка нормативов предельно-допустимых выбросов ПДВ

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 г. №96-ФЗ все организации, имеющие стационарные источники выбросов в атмосферу, должны провести инвентаризацию выбросов и разработать проект предельно-допустимых выбросов (ПДВ).

Предельно-допустимый выброс (ПДВ) - норматив предельно допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом технических нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха при условии непревышения данным источником гигиенических и экологических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические системы, других экологических нормативов.

Нормативы предельно-допустимых выбросов (ПДВ) утверждаются сроком на 5 лет.

- Нормативные акты, регламентирующие разработку ПДВ:

- Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него»

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

- Письмо Минприроды России от 25.01.2010 № 12-46/709 «О перечне методик по расчету выбросов и перечень методик выполнения измерения концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий»

- Приказ Госкомприроды СССР от 01.01.1989 «Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия»

- ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»

- Приказ Госкомприроды СССР от 11.09.1989  «Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты»

- ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий».

- Порядок разработки проекта ПДВ

- Инвентаризация источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

- Разработка нормативов ПДВ.

- Получение Разрешения на предельно допустимый выброс.

- Инвентаризация выбросов

При инвентаризации выбросов предприятие предоставляет разработчику проекта нормативов ПДВ следующую информацию: расход и тип используемого сырья, материалов, топлива; характеристика установленного оборудования, чистое время его работы; количество и марки транспортных средств предприятия, места стоянок и маршруты на территории предприятия;  сведения о неорганизованных источниках выброса.

Руководитель предприятия вносит специальную запись в инвентаризационную часть проекта нормативов ПДВ, которая служит подтверждением полноты учета инвентаризационных данных. Ответственность за полноту и достоверность данных инвентаризации перед органами государственного контроля несет именно руководитель.

- Содержание проекта ПДВ

- Титульный лист.

- Сведения о разработчиках (информация об организациях, принимавших участие в разработке проекта нормативов ПДВ).

- Аннотация (краткое описание результатов проведенной работы).

- Содержание (названия разделов и соответствующие страницы).

- Введение (основание для разработки проекта нормативов ПДВ).

- Общие сведения о предприятии (контактные данные предприятия и его руководителей; число промышленных площадок; категория предприятия по степени выбросов в атмосферу; карта-схема с указанными на ней источниками выбросов; организационная структура предприятия и т.д.).

- Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы (характеристика технологии производства и технологического оборудования как источников загрязнения; данные о газоочистном оборудовании и его техническом состоянии; план развития предприятия на ближайшие пять лет; перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу; информация об аварийных и залповых выбросах; параметры выбросов; влияние выбросов на окружающую среду).

- Расчеты загрязнения атмосферы и предложения по нормативам ПДВ предприятия (метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ; расчет загрязнения приземного слоя воздуха; сведения о СЗЗ; специальные требования к качеству атмосферного воздуха).

- Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (перечень мер, направленных на снижение выбросов в атмосферу; краткая характеристика, предлагаемых мер; общие сведения о вредных выбросах в период неблагоприятных метеорологических условий; план-график контроля выбросов в период НМУ).

- Контроль за соблюдением нормативов на предприятии (перечень веществ, подлежащих контролю; методики, используемые в процессе контроля; план-график контроля и т.д.)

- Список литературных источников (перечень всех источников, которые использовались при подготовке проекта нормативов ПДВ).

- Приложения (справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ; инвентаризация выбросов; исходные данные для разработки проекта нормативов ПДВ и пр.)

- Согласование проекта ПДВ

Согласно п.6. Постановления Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» предельно-допустимые выбросы устанавливаются территориальными органами Росприроднадзора при условии наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии этих ПДВ санитарным правилам.

Для оформления санитарно-эпидемиологического заключения следует обращаться в Роспотребнадзор.

После согласования проекта нормативов ПДВ необходимо получить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения. Выброс вредных веществ в атмосферу или вредное физическое воздействие на атмосферный воздух возможны только при наличии разрешения.

- Разработка ПНООЛР

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) – документ, который разрабатывается на предприятиях, образующих отходы, с целью установления объема образования отходов производства и потребления, а также для определения сроков и лимитов на размещение отходов на территории предприятия.

В соответствии с п.3 ст.18 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" индивидуальные предприниматели и юридические лица (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, представляют в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке.

ПНООЛР проходит согласование в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

### Срок действия ПНООЛР:

- для организаций, занимающихся размещением отходов срок действия ПНООЛР равен сроку действия лицензии на размещение и обезвреживание отходов I-IV классов опасности;

- для организаций на Байкальской природной территории срок действия составляет 1 год;

- во всех остальных случаях ПНООЛР действует 5 лет.

Согласно ст. 8.2 КоАП РФ, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами, влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей;

- на должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей;

- на индивидуальных предпринимателей в размере от 30 до 50 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

- на юридических лиц в размере от 100 до 250 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Разработка ПНООЛР позволит исключить штрафные санкции и сократит затраты за загрязнение окружающей среды.

### Нормативные акты, регламентирующие разработку проекта ПНООЛР:

- Приказ Ростехнадзора от 19.10.2007 № 703  «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Приказ Минприроды России от 25.02.2010 № 50  «О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»

- Письмо Росприроднадзора от 09.10.2013 № 12-44/19533 «О направлении разъяснений по вопросу разработки ПНООЛР»

- Письмо Госкомэкологии России от 28.01.1997 N 03-11/29-251  «О Справочных материалах по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления»

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- Письмо Росприроднадзора от 17.05.2011 № КТ-08-03-36/6068 «О сроках предоставления технических отчетов и порядке определения платы за размещение отходов».

### Задачи, которые решаются в процессе разработки ПНООЛР:

- Расчет готовых нормативов образования отходов.

- Определение количества образующихся отходов в год.

- Обоснование количества отходов, предлагаемых для использования, обезвреживания или размещения.

### Разработка ПНООЛР

Разработка проекта ПНООЛР ведется в соответствии с Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение утвержденными Приказом Ростехнадзора от 19.10.2007 № 703.

В процессе разработки во внимание принимается:

- Количество используемых в процессе производства сырья и материалов, изделий с учетом проектной мощности предприятия.

- Результаты, полученные в ходе инвентаризации отходов и объектов их размещения.

- Наличие и мощность имеющихся объектов использования, обезвреживания и размещения отходов определенного вида.

- Законодательно установленные требования к размещению отходов (экологические, санитарно-гигиенические и прочие).

- Экономически оправданный размер партии для вывоза отходов.

- Предельно допустимые вредные воздействия отходов на окружающую среду.

- Общая экологическая обстановка на территории.

Разработку ПНООЛР может проводить как сам хозяйствующий субъект, так и специализированная организация-разработчик по заказу.

На начальном этапе разработки ПНООЛР проводится инвентаризация, в ходе которой определяются основные направления деятельности организации с точки зрения образования отходов; рассматриваются площадки временного накопления отходов; оценивается их соответствие санитарным требованиям. Результатом инвентаризации является перечень исходно-разрешительных документов, необходимых для разработки и согласования проекта ПНООЛР.

Проект ПНООЛР включает обоснования годовых нормативов образования конкретных видов отходов на основании нормативов образования отходов. Норматив образования отходов устанавливает количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

#### Методы, которые используются для расчета нормативов образования отходов:

- Расчет по материально-сырьевому балансу – применим для производств с большой номенклатурой исходного сырья или продукции.

- Расчет по удельным отраслевым нормативам образования отходов – используются справочные таблицы удельных нормативов образования отходов по отраслям промышленности.

- Расчетно-аналитический метод – применим в случае наличия конструкторско-технологической документации на производство продукции, в процессе которого образуются отходы.

- Экспериментальный метод – применим для технологических процессов, допускающих изменение составных элементов сырья, а также в случае большой трудоемкости аналитических расчетов.

- Статистический метод – реализуется за счет обработки статистической информации по обращению с отходами за базовый период времени.

### Содержание ПНООЛР

- Титульный лист (см. Приложение 2 к Методическим указаниям по разработке ПНООЛР).

- Содержание.

- Аннотация (наименование организации; вид деятельности; реквизиты лицензии на обезвреживание и размещение отходов; количество образующихся отходов; сведения о планируемых действиях в области обращения отходов; информация о разработчике проекта).

- Общая информация об организации, в результате деятельности которой образуются отходы (наименование; организационно-правовая форма; адрес; ЕГРЮЛ; коды ОКВЭД; численность персонала и т.д.)

- Информация о деятельности, в результате которой образуются отходы (краткая характеристика производственных процессов, структуры организации; сводный перечень образующихся отходов, для которых установлен годовой норматив образования).

- Сведения об образующихся, принимаемых на использование, обезвреживание и размещение отходах (состав; физико-химические характеристики; классы опасности отходов).

- Расчет и обоснование годовых нормативов образования отходов (расчеты проводятся методами, указанными в Разделе II Методических рекомендаций по разработке ПНООЛР).

- Схема операционного движения отходов (см. образцы 2.11 и 2.12 Приложения 2 к Методическим рекомендациям по разработке ПНООЛР).

- Информация об использовании и/или обезвреживании отходов (характеристика объектов на которых используются и обезвреживаются отходы; виды образующихся отходов).

- Характеристика хранения отходов на срок до трех лет и обоснование предельного количества накопления отходов (причина хранения; срок хранения для каждого вида отхода; способ хранения; сведения об объектах хранения).

- Характеристика хранения отходов на срок более трех лет и захоронения отходов (обоснования величины лимитов на размещение отходов; обоснование необходимости размещения; рассмотрение возможности включения в план природоохранных мероприятий мер по снижению образования отходов).

- Анализ состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов (информация об объектах контрольных замеров и периодичности отбора проб загрязняющих веществ; результаты контрольных замеров за последние несколько лет; информация о случаях превышения нормативов качества окружающей среды).

- План мероприятий, направленных на снижение количества отходов и соблюдение действующих требований в области обращения с отходами (сведения о планируемых мерах по снижению негативного влияния на окружающую природную среду).

- Предложения по лимитам на размещение отходов (см. образец 2.19 Приложения II Методических рекомендаций по разработке ПННОЛР).

- Приложения.

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение может разрабатываться по упрощенной форме, если у индивидуальных предпринимателей или юридических лиц непроизводственной сферы образуются отходы III, IV, V классов опасности, а также отходы I опасности (только люминесцентные лампы) и при этом:

- общее количество отходов не более 150 тонн в год;

- масса отходов III класса опасности не более 5% от общей массы образующихся отходов;

- порядок сбора и безопасного размещения люминесцентных ламп отдельно предусмотрен.

### Согласование проекта ПНООЛР

Обязательное условие для согласования ПНООЛР в Росприроднадзоре – наличие согласованной исходно-разрешительной документации или копии ранее действующей. Территориальный орган Росприроднадзора рассматривает проект в течение 30 дней и выдает заключение. В случае, если проект получил отрицательное заключение, то заявителю должен быть предоставлен мотивированный отказ, который в дальнейшем может быть обжалован.

- Паспорт опасного отхода

Паспортизация отходов – одна из наиболее актуальных проблем, которую вынуждена решать каждая организация, в результате деятельности которой образуются отходы. При оформлении паспорта отхода возникает множество вопросов, ответы на которые вам помогут получить наши специалисты. Прибегнув к нашей помощи, вы сэкономите время и деньги, а также минимизируете штрафные санкции.

Согласно ст.8.2 КоАП РФ, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления влечет наложение административного штрафа:

- на граждан - от 1 000 до 2 000 рублей;

- на должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

- на юридических лиц - от 100 000 до 250 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Паспорт отхода (согласно ст.1 Федерального Закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления") - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.

Если в процессе или результате деятельности, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, образуются отходы I-IV класса опасности, то субъекты осуществляющие деятельность обязаны подтвердить отнесение отходов к конкретному классу опасности.

Паспорт опасного отхода составляется на токсичные, пожароопасные, взрывоопасные, обладающие высокой реакционной способностью, содержащие возбудителей инфекционных заболеваний отходы, а также отходы I-IV класса опасности.

#### Паспорта имеют разные сроки действия для зарегистрированных и для не зарегистрированных отходов в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО):

- для отходов, включенных в ФККО, срок не устанавливается;

- для отходов, не включенных в ФККО, срок действия ограничивается периодом регистрации отхода в федеральном классификаторе.

## Нормативные акты, регламентирующие паспортизацию отходов:

- Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности»

- Приказ Ростехнадзора от 15.08.2007 № 570 «Об организации работы по паспортизации опасных отходов»

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Письмо Ростехнадзора от 02.02.2010 № 00-07-12/308 «О паспортизации опасных отходов»

- Приказ Росприроднадзора от 24.12.2010 № 441 «Об организации работы по паспортизации отходов I-IV класса опасности»

- Письмо Росприроднадзора от 26.01.2012 N ВК-08-03-36/714 «О паспортизации отходов»

- Приказ Минприроды России от 02.12.2002 N 785 «Об утверждении паспорта опасного отхода»

- ГОСТ Р 53691-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I-IV класса опасности. Основные требования

- ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения

## Процедура паспортизации опасных отходов

- Заявитель (индивидуальный предприниматель/юридическое лицо) готовит сведения о происхождении, составе, свойствах отходов, объектах размещения отходов, технологиях их использования и обезвреживания и материалов отнесения отходов к конкретному классу опасности для окружающей природной среды.

- Материалы направляются на согласование в территориальный орган Росприроднадзора по месту юридической регистрации предприятия.

- В соответствии с Приказом Ростехнадзора от 15.08.2007 г. № 570 территориальный орган Росприроднадзора проверяет комплектность и достоверность материалов на паспортизацию, затем представляет их в Росприроднадзор для организации проведения проверки обоснованности установления классов опасности отходов.

- Предоставленные территориальными органами материалы, рассматриваются в Росприроднадзоре и направляются в ФГУ "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия" (ФГУ "ФЦАО") для проведения проверки обоснованности установления классов опасности отходов и их идентификации. При подтверждении обоснованности ФГУ "ФЦАО" готовит предложения о присвоении данному отходу кода в соответствии с ФККО и направляет их в Росприроднадзор.

- В свою очередь Росприроднадзор не позднее, чем через 45 дней после получения материалов из ФГУ «ФЦАО», направляет в территориальный орган информацию о подтверждении или неподтверждении классов опасности отходов.

- В случае подтверждения территориальный орган Росприроднадзора в течение 10 дней выдает Свидетельство о классе опасности отхода для окружающей природной среды, которое является источником сведений об опасности отхода для окружающей природной среды. В случае неподтверждения, также не позднее, чем через 10 дней заявитель должен получить уведомление об отказе в подтверждении класса опасности.

#### Сведения, представляемые для согласования паспортов опасных отходов, зарегистрированных в ФККО:

1. Заявление о выдаче свидетельств(-а), в котором содержится следующая информация:

- перечень отходов;

- полное и сокращенное наименование предприятия-заявителя;

- организационно-правовая форма предприятия-заявителя;

- место нахождения предприятия-заявителя;

- государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;

- ИНН;

- сведения о месте нахождения отдельной производственной территории.

2. «Исходные сведения об отходе» на каждый вид отхода (Приложение № 2 к Порядку организации работы по паспортизации опасных отходов", утвержденного Приказом Ростехнадзора от 15.08.2007 г. № 570).

3. Копия аттестата аккредитации лаборатории и приложения к нему.

4. Паспорт(а) опасного отхода.

#### Сведения, представляемые для согласования паспортов опасных отходов, не зарегистрированных в ФККО:

- Заявление.

- «Исходные сведения об отходе».

- Материалы отнесения отходов к конкретному классу опасности для окружающей природной среды.

- Копия аттестата аккредитации лаборатории и приложения к нему.

- Паспорт(а) опасного отхода.

#### По итогам процедуры паспортизации выдается:

- Паспорт опасного отхода;

- Свидетельство о классе опасности отхода для окружающей природной среды.

Паспорт опасного отхода подлежит обновлению и перерегистрации по мере поступления дополнительной или новой информации, повышающей полноту и достоверность данных, включенных в обязательные разделы.

#### Возможные причины отказа в выдаче Свидетельства о классе опасности отхода и согласовании Паспорта опасного отхода:

- некомплектность материалов паспорта отходов;

- неполнота представленных сведений;

- наличие в представленных материалах заявителя недостоверной или искаженной информации о составе отхода и/или его свойствах, в том числе о классе опасности отхода для окружающей природной среды;

- выявление при проведении проверки обоснованности классов опасности отходов ошибок в установлении конкретного класса опасности отхода для окружающей природной среды расчетным и/или экспериментальным методами.

## Паспортизация опасных отходов на предприятиях, имеющих филиалы

Если в процессе производственно-хозяйственной деятельности филиалов применяются одинаковые технологические процессы, сырье и материалы, при этом образуются одни и те же виды отходов с одинаковыми характеристиками, то юридическое лицо (или ИП) может распространить оформленный в установленном порядке паспорт опасного отхода на все входящие в его состав структурные подразделения.

Паспорт опасного отхода может быть представлен в территориальный орган Росприроднадзора по месту нахождения одного из филиалов, а другие филиалы имеют право использовать заверенные копии этого паспорта.

Если будет выявлено различие технологических процессов, сырья и материалов, то для каждого филиала необходимо составлять и согласовывать паспорт опасного отхода по отдельности.

- Порядок производственного контроля в области обращения с опасными отходами

Организации, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, должны организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.

#### Отсутствие порядка производственного контроля в области обращения с отходами влечет наложение штрафа:

- на должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей;

- на юридических лиц от 100 до 250 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней.

### Законодательство, регламентирующее разработку порядка производственного контроля в области обращения с отходами:

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"

- Письмо Росприроднадзора от 17.07.2013 г. №АА-03-03-36/10037 "О государственной услуге по согласованию порядка производственного контроля в области обращения с отходами"

- Письмо Росприроднадзора 25.07.2012 г. №ВК-03-03-36/9701 "О разъяснении по согласованию порядка производственного контроля"

Порядок производственного контроля в области обращения с отходами проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти в области обращения с отходами. В настоящее время нет нормативных документов, которые бы устанавливали требования к порядку производственного контроля в области обращения с опасными отходами. Таким образом, организации, чья деятельность связана с обращением отходов, должны определить Порядок производственного контроля в соответствии с требованиями Федерального закона "Об отходах производства и потребления" и подзаконных актов, с учетом специфики своей деятельности.

При разработке порядка производственного контроля в области обращения с отходами используются внутрипроизводственные программы, графики контроля, технологические регламенты и прочая методическая документация с учетом объектов контроля и специфики хозяйственной деятельности.

### Функции службы производственного контроля на предприятии:

- Разработка плана мероприятий, направленных на снижение влияния отходов на окружающую среду.

- Учет и отчетность в области обращения с отходами.

- Контроль соблюдения экологических требований при обращении с отходами.

- Наблюдение за состоянием окружающей среды на территории размещения отходов.

- Инвентаризация отходов и объектов их размещения.

- Подтверждение отнесения отходов к определенному классу опасности.

- Паспортизация отходов.

- Разработка проектов ПНООЛР.

- Оформление лицензии на обезвреживание и размещение отходов.

### Производственный контроль в области обращения с отходами включает:

- проверку порядка и правил обращения с отходами;

- контроль соблюдения норм воздействия на окружающую среду и выполнения условий разрешения на размещение отходов;

- оценку производств для определения возможностей сокращения количества и степени опасности отходов;

- учет отходов;

- регистрацию отходов в ФККО;

- разработку и утверждение паспорта опасного отхода;

- разработку ПНООЛР;

- контроль состава образующихся отходов;

- отчетность;

- периодические проверки стабильности и эффективности природоохранного оборудования.

### Согласование Порядка производственного контроля в области обращения с отходами

Согласно п.п. 5.5_8. Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 400 порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами проходит согласование:

- в Росприроднадзоре (если деятельность по обращению с отходами осуществляется на территории более одного ФО);

- в Департаментах Росприроднадзора (если деятельность по обращению с отходами осуществляется на территории нескольких субъектов РФ и в пределах одного ФО);

- в Управлениях Росприроднадзора (если деятельность по обращению с отходами осуществляется на территории одного субъекта РФ).

### Рекомендованная структура порядка производственного контроля за отходами:

- Нормативные документы в соответствии, с которыми определен порядок.

- Цели и задачи контроля в области обращения с опасными отходами.

- Общая информация об организации.

- Организационная структура организации.

- Сведения о должностных лицах, ответственных за обеспечение экологической безопасности.

- Характеристика подконтрольных объектов.

- Состав производственного контроля за отходами.

- Подтверждение соответствия установленным требованиям за деятельностью в области обращения с отходами.

- Внутренний контроль за соблюдением лицензионных требований (если деятельность связана с обезвреживанием и размещением отходов - классов опасности).

- Информация о сторонних компаниях, привлекаемых для производственного контроля.

- Ответственность за ненадлежащую организацию производственного контроля.

Порядок производственного контроля за отходами рассматривается в течение 30 дней. По результатам рассмотрения Росприроднадзор выдает письмо о согласовании порядка или же мотивированный отказ в его согласовании.

- Разработка ПДС

Предельно допустимый сброс это:

- масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном створе или на участке водного объекта (с учетом вида водопользования).

- масса вещества в возвратной воде, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном створе или недопущения ухудшения сформировавшегося качества воды, если оно хуже нормативного.

- Законодательство, регламентирующее разработку проекта нормативов предельно-допустимых сбросов (ПДС):

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

- Приказ Минприроды России от 17.12.2007 № 333 "Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей"

- РД 52.24.622-2001 Методические указания. Проведение расчетов фоновых концентраций химических веществ в воде водотоков

- ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества

- ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора

- ГОСТ 17.1.1.02-77 Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов

- ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

- ГОСТ 17.1.2.04-77 Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов.

Согласно закону «Об охране окружающей среды» любое юридическое лицо должно соблюдать соответствующие нормативы выбросов и сбросов загрязняющих веществ и обосновывать их экологическую безопасность. Нормативные документы регламентируют отведение в водные объекты возвратных вод и другие виды хозяйственной деятельности, которые могут негативно сказаться на состоянии подземных и поверхностных вод.

Для этого разрабатывается проект нормативов предельно допустимых сбросов в соответствии с «Методикой разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей». При отсутствии проекта ПДС организация может понести административную и уголовную ответственность и лишиться права осуществлять свою деятельность.

Разработку проекта нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) осуществляет организация-водопользователь, либо специализированная проектная организация по его поручению. В случае, если фактический сброс меньше расчетного ПДС, то в качестве предельно-допустимого сброса принимается фактический сброс.

Величину ПДС определяют, основываясь на нормативах качества воды водного объекта, если же нормативы качества воды не достигаемы из-за влияния нерегулируемых природных факторов, то величину ПДС определяют, основываясь на сформировавшимся природном фоне качества воды в контрольном пункте.

Перед разработкой проекта ПДС проводится инвентаризация всех источников сброса предприятия, фиксируются все способы отвода сточных вод, пути отведения хозяйственно-бытовых сточных вод, выявляются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранные источники водных объектов, проводятся количественные химические анализы. На основе полученных данных и разрабатывается проект предельно допустимых сбросов.

- Структура проекта ПДС

- Титульный лист, утверждаемый первым руководителем предприятия.

- Список исполнителей.

- Аннотация.

- Введение с перечнем основных документов, использовавшихся при разработке проекта ПДС.

- Общие сведения о предприятии (описание деятельности, структуры, собственности, арендаторы, реквизиты учредительных и земельных документов, карта-схема района размещения предприятия с указанием на ней границ водоохраной зоны и карта-схема самого предприятия с расположением зданий и сооружений).

- Характеристика современного состояния водного объекта (указываются гидрологические условия и фоновые показатели качества вод).

- Характеристика предприятия как источника загрязнений (указываются в форме таблиц баланс водопотребления и водоотведения, анализ развития предприятия, план мероприятий по снижению концентрации в сбросных сточных водах).

- Расчет предельно допустимых сбросов.

- Обработка, складирование и использование осадков сточных вод (в виде таблицы).

- Предложения по предупреждению аварийных сбросов сточных вод (соблюдение технологий производства и эксплуатации сооружений и агрегатов, аккумулирование случайных переливов жидких продуктов производства, отходов, полуфабрикатов и возвращение их в систему очистных сооружений или на повторную переработку, предупреждение возможности аварийных сбросов сточных вод в естественные водоемы и водотоки; исключение возможности аварийных сбросов в ливневую канализацию, отводящую поверхностные воды в гидрографическую сеть без достаточной очистки).

- Контроль соблюдения нормативов ПДС (схема-график аналитического контроля работы очистных сооружений, соблюдением нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду со сточными водами и влиянием их на водные объекты).

- Приложения (схема водопотребления и водоотведения; расчет предельно допустимого сброса (проект ПДС) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами).

После разработки проект ПДС согласовывается в Росприроднадзоре после предварительного согласования в органах ЦГСЭН, после чего компания получает «Разрешение на сброс загрязняющих веществ в природную среду со сточными, ливневыми, дренажными и фильтрационными водами».

- Перечень необходимых документов для разработки ПДС

- Краткая информация о производственной деятельности, штатах и структуре предприятия с описанием назначения и характеристик всех объектов (производственные и коммерческие подразделения, участки, цеха, бригады, офисы, отделы, здания, сооружения и др.).

- Данные по балансу территории предприятия с указанием общей площади, площади застройки, проездов, дорог, площадок с твердым покрытием, газонов и грунтовых покрытий, наличие и размеры автостоянок.

- Реквизиты предприятия.

- План-схема предприятия с размерами территории и указанием мест хранения всех видов отходов.

- Договор аренды либо свидетельство собственности на землю, здания, помещения и сооружения.

- Справка о расходе сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов (фактически предыдущий или настоящий год, план на будущий год).

- Справка о транспортных средствах, находящихся на балансе предприятия с указанием марки, количества, планируемого пробега, мест их стоянки (хранения), технического обслуживания и ремонта.

- Сведения о применяемом технологическом оборудовании.

- Схема систем водоснабжения и канализации с указанием диаметров трубопроводов, марки водомеров, количеств санитарных приборов, противопожарного водопровода и др.).

- Схема сетей ливневой канализации и разрешение на сброс (при сбросе в гор. канализацию).

- Наличие локальных очистных сооружение поверхностного стока, марки, паспорт, сертификат, производительность и т.п.

- Договоры на водоснабжение и сброс сточных вод.

- Квалификационный аттестат об экологическом образовании ответственного за экологию на предприятии.

- Предыдущий проект лимитов сбросов (если есть).

- Разработка СЗЗ

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это специально выделенная территория, отделяющая производственное предприятие, технологические процессы которого оказывают негативное воздействие на окружающую среду, от жилых застроек.

Целью создания санитарно-защитной зоны является защита людей от вредных производственных факторов (например, пыль, шум, вредные выбросы, промышленные загрязнения).

Отсутствие проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), либо его несоответствие установленным требованиям, влечет наложение административного штрафа в размере до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности юридического лица на срок до 90 суток.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" - это основной документ, который определяет порядок разработки, рассмотрения и согласования проектов СЗЗ.

### Какие предприятия должны разрабатывать проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ)?

Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Источники воздействия на окружающую среду и здоровье человека – это объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают уровень 0,1 ПДК или ПДУ (предельно допустимая концентрация или предельно допустимый уровень).

При определении размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) руководствуются классификацией предприятий по уровню опасности (согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08).

Всего различают пять видов предприятий:

- 1 вид. Предприятия по производству аммиака, цемента, асбеста, концентрированных азотных удобрений, мышьяка, фтористого водорода и других опасных веществ, комбинаты черной металлургии, заводы по изготовлению приборов с ртутью, алюминия и его производных, цветных металлов, коксохимии, лесохимические производства, газо- и нефтедобывающие комбинаты и др. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) размером 1000 м.

- 2 вид. Предприятия по производству соляной кислоты, катализаторов, искусственной кожи, пластификаторов, парафина, уксусной кислоты, металлопроката, заводы по изготовлению свинцовых аккумуляторов, чугунного фасонного литья, автомобилей, гипса, асфальтобетона, древесного угля, прядильно-ткацкой продукции. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) размером 500 м.

- 3 вид. Предприятия по производству никотина, химических реактивов, пластмасс, вулканизированной резины, кальцинированной соды, ванилина и сахара, по изготовлению металлических электродов, щелочных аккумуляторов, люминофоров, кирпича и рубероида, торфа и каменной поваренной соли; комбинаты цветного литья, котельные, деревообрабатывающее производство. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) размером 300 м.

- 4 вид. Производство стекловолокна, олифы, глицерина, полиграфических красок, мыла и медицинского стекла, эмалей на конденсационных смолах и другой продукции. Фабрики офсетной печати, шрифтолитейные комбинаты, производства координатно-расточных станков, тяжелых прессов, глиняных изделий, древесной шерсти, лакированных кож, крахмала, столового уксуса и др. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) размером 100 м.

- 5 вид. Комбинаты по добыче карбоната калия, фармацевтические фабрики, производственные сооружения пищевой и лёгкой промышленности, мебельное производство без проведения лакокрасочных работ и др. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) размером 50 м.

Помимо промышленных предприятий организация санитарно-защитных зон СЗЗ необходима и для непроизводственных объектов. Например, согласно классификации, представленной в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- санитарно-защитная зона склада в зависимости от вида и количества складской продукции может колебаться от 5000 до 50 метров;

- санитарно-защитная зона котельной должна составлять не менее 50 метров и может быть увеличена после проведения расчетов уровня шума;

- санитарно-защитная зона АЗС предусмотрена в размере 50-100 метров;

- санитарно-защитная зона газопровода называется санитарной зоной отчуждения и составляет от 300 до 1200 метров;

- санитарно-защитная зона скважины в зависимости от количества выбросов сероводорода и летучих углеводородов занимает территорию 300-1000 метров;

- санитарно-защитные зоны автодорог (санитарные разрывы) не требуют проектирования, и определяются для каждого конкретного случая на основании расчетов уровней загрязнения, шума, вибрации;

- санитарно-защитная зона очистных сооружений в зависимости от их типа и назначения может составлятьот 15 метров до 1 километра;

- санитарно-защитная зона кладбища площадью от 20 до 40 га установлена в размере 500 метров, площадью менее 20 га — 300 метров, для закрытых и сельских кладбищ — 50 метров.

### Какие предприятия не должны разрабатывать проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ)?

Проект СЗЗ не разрабатывается если:

- предприятие не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека (то есть уровень загрязнения, создаваемого предприятием за пределами промышленной площадки не выше 0,1 ПДК и/или ПДУ);

- предприятие относится к IV-V классам опасности и при этом главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 определен ориентировочный размер СЗЗ;

- предприятие принадлежит к объектам малого бизнеса и относится к V классу опасности;

- численность предприятия не превышает 15 человек (микропредприятие малого бизнеса).

## Содержание проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

ЧАСТЬ 1: Обоснование размера санитарно-защитной зоны СЗЗ

Введение

- Общая характеристика промышленной площадки.

- Влияние на окружающую среду хозяйственной деятельности действующих объектов (влияние на атмосферный воздух, влияние на окружающую среду звуковых колебаний, влияние на поверхностные и подземные воды).

- Обоснование размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) промышленной площадки (определение размера СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочная СЗЗ; уточнение размера СЗЗ с учетом рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу и фактического загрязнения атмосферного воздуха в жилой застройке – расчетная СЗЗ; уточнение размера санитарно-защитной зоны по шумовым характеристикам – окончательная СЗЗ).

- Организация производственного контроля.

ЧАСТЬ 2: Мероприятия по организации и благоустройству санитарно-защитной зоны СЗЗ

- Архитектурно-планировочные решения санитарно-защитной зоны СЗЗ (освещение промышленной площадки и СЗЗ; связь; сигнализация; озеленение СЗЗ; зонирование СЗЗ).

- Выводы.

- Чертежи.

- Смета по озеленению санитарно-защитной зоны.

- Приложения (копии документов).

### Список необходимых документов для разработки проекта санитарно-защитной зоны СЗЗ

- Информация о производственной деятельности, штатах и структуре предприятия с описанием назначения и характеристик всех объектов (производственные и коммерческие подразделения, участки, цеха, бригады, офисы, отделы, здания, сооружения). Расположение, высота, размер, состав материалов зданий и сооружений.

- Ситуационный план (М 1:10000,1:2000, 1:500) с указанием ближайшей жилой застройки (обязательно).

- Наличие котельной, автотранспорта, трансформаторной подстанции, очистных сооружений, станков, компрессоров, насосов и др. оборудования.

- Отчет об инженерно-экологических изысканиях на площадке (если есть).

- Отчет о санитарно-эпидемиологическом обследовании территории (если есть).

- Подробное описание применяемой технологии по всем участкам.

- Генплан с указанием автостоянок (количество машиномест), площадок разгрузки-погрузки, мест временного размещения отходов, источников выбросов (трубы, вентиляционные отверстия и т.п.).

- Сведения о планируемом инженерном обеспечении (водоснабжение, канализование, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, ливневая канализация).

- Справка МосЦГМС о фоновых концентрациях и климатической характеристике района расположения объекта (обязательно действующий оригинал).

- Перечень технологического оборудования с указанием создаваемых уровней шума в ДБА, размера (из паспорта) и указание их размещения на карте-схеме.

- Перечень компонентов системы вентиляции (приточной, вытяжной и т.п.) с указанием шумность в ДБА, размера (из паспорта) и их размещение на карте-схеме.

- При размещении объекта вблизи магистральных автодорог, городских улиц районного значения и иных с количеством полос более 2-х – данные об интенсивности движения автотранспорта по автодороге, либо протокол замеров уровня шума от а/д.

- Проект строительства объекта (если есть).

## Согласование проекта санитарно-защитной зоны СЗЗ

- Экспертиза проекта в полномочных экспертных институтах (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»). В процессе экспертизы проекта санитарно-защитной зоны проверяется обоснованность заявленных границ СЗЗ и подлинность всей документации.

- Согласование проекта в Роспотребнадзоре. На основании данных экспертизы рассматривается возможность установления СЗЗ в определенных условиях доя определенного предприятия.

Проект СЗЗ может быть утвержден только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. При этом, проект санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности должен получить заключение заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации с последующей выдачей санитарно-эпидемиологического заключения. Проект СЗЗ для предприятий III, IV и V классов опасности должен получить санитарно-эпидемиологическое заключение Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации.

После прохождения всех этапов предприятие получает лишь временно установленную СЗЗ, и только через год с учетом соблюдения всех норм и требований будет установлена окончательная граница санитарно-защитной зоны СЗЗ предприятия.

### Срок действия проекта санитарно-защитной зоны СЗЗ

Срок действия проекта СЗЗ законодательно не регламентирован. Если в санитарно-эпидемиологическом заключении не указывается срок действия проекта, то проект СЗЗ не будет иметь ограничения по времени.

Проект СЗЗ подлежит пересмотру, если меняются технологические процессы предприятия, происходит застройка приграничных территорий, изменяются планы смежных землепользователей.

### Изменение размера санитарно-защитной зоны СЗЗ

Размер СЗЗ действующих объектов может быть уменьшен, если:

- существуют объективные доказательства снижения техногенного воздействия на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований, обоснованные лабораторными наблюдениями за загрязнениями, которые должны проводиться как минимум один год;

- произошло изменение класса опасности, уменьшение мощности предприятия, смена профиля деятельности;

- подтверждено снижение шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов.

Размер СЗЗ для проектируемых и действующих предприятий может быть увеличен Главным государственным санитарным врачом РФ (для предприятий I II классов опасности) или Главным государственным санитарным врачом субъекта РФ или его заместителем (для предприятий IV и V классов опасности).

### Законодательство, регламентирующее разработку проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест

- СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

- СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

- Приказ Минприроды России от 22.12.1995 № 525 "Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы"

- СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях

- ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

- Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"

- ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Экологический аутсорсинг

Аутсорсинг (применяется также термин «абонентное обслуживание») является способом оптимизации деятельности предприятий за счет передачи непрофильных функций внешним специализированным компаниям.

Экологический аутсорсинг работает на основе заключения контракта на услуги связанные с охраной окружающей среды с компанией, работающей именно в этой области. Другими словами, за предприятием заказчика закрепляется персональный инженер-эколог, который курирует деятельность предприятия и выполняет все функции штатного эколога, существенно сокращая затраты и административно-трудовые ресурсы. Таким образом, компания-заказчик может повысить эффективность производства, расширить производство, а вспомогательные виды деятельности передать сторонним компаниям.

На первоначальном этапе проводится комплексное обследование предприятия специалистами по вопросам связанным с охраной окружающей среды. По итогам обследования определяется перечень работ необходимый для ведения природоохранной деятельности на предприятии заказчика и их стоимость.

Преимущества использования аутсорсинга:

- его внедрение позволяет сфокусировать внимание на основном бизнесе;

- отпадает необходимость в расширении штата компании;

- значительная экономия средств по сравнению с зарплатой штатного сотрудника (стоимость услуги, отсутствие налога с фонда заработной платы);

- сокращаются накладные расходы, связанные с организацией (стоимостью) рабочих мест (дополнительные площади, покупка и содержание компьютерной техники), обучением сотрудников, информационной поддержкой и др.;

- обеспечивается высокое качество предоставляемых услуг и ответственность их исполнителей.

Экологический аутсорсинг включает:

- подготовка организационных документов по вопросам охраны окружающей среды, руководящих документов, регламентирующих организацию и проведение производственного экологического контроля (ПЭК) на предприятии (приказы, инструкции, регламенты, программа ПЭК, планы мероприятий и др.);

- подготовка материалов для:

  - предоставления водных объектов в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование;

  - получения лицензий на добычу подземных вод;

  - получения лицензий на обращение с отходами производства и потребления;

- разработка природоохранных мероприятий и планов природоохранной деятельности;

- услуги по организации ведения первичной учетной документации на производственных объектах (журналы по форме ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3, журналы учета водопотребления, водоотведения и качества сбрасываемых сточных вод, журналы учета обращения отходов, разработка документации и др.);

- подготовка и представление в природоохранные органы, и органы Росстата государственной статистической отчетности по охране окружающей среды (формы 2ТП (воздух), 2ТП (водхоз), 2ТП (отходы), 4-ОС, 18-КС);

- ежеквартальная подготовка расчета и согласование платежей за негативное воздействие на окружающую среду;

- организация проведения химико-аналитического контроля (заключение договоров с лабораториями, сбор необходимых документов, присутствие при замерах);

- организация заключения договоров на прием и передачу отходов производства и потребления;

- подготовка и согласование годового технического отчета о неизменности производственного процесса, используемого сырья и обращения с опасными отходами для подтверждения действия лимитов;

- подготовка отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (для субъектов малого и среднего предпринимательства);

- подготовка информационных материалов, справок, необходимых для принятия решений в сфере охраны окружающей среды руководством предприятия;

- проведение проверок соблюдения должностными лицами, работниками, службами (участками, цехами, отделами) предприятия обязательных требований природоохранного законодательства, а также подготовка актов проверок о выявленных на предприятии фактах нарушения экологического законодательства, инструкций, стандартов и нормативов по охране окружающей среды;

- консультирование в сфере охраны окружающей среды сотрудников и должностных лиц предприятия;

- подготовка от имени предприятия справок, писем и информационных материалов по запросам государственных органов;

- представление интересов предприятия при проведении природоохранными органами мероприятий по государственному экологическому контролю и надзору;

- другие текущие работы по охране окружающей среды.

Перечень и виды работ, передаваемых компанией (предприятием) на аутсорсинг (абонентное обслуживание) определяется в каждом конкретном случае в зависимости от вида деятельности, структуры предприятия и прочих факторов.