ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МОГОЧИНСКОЕ»

ДО 2031 ГОДА

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ

КНИГА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Могоча 2022 г.

Оглавление

1  Общие положения	3

2 Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2031 г. при развитии систем теплоснабжения	3

- 1  Общие положения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей  разработаны в соответствии с  подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения. В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным картам гидравлических режимов тепловых сетей). Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы представлены в Книге 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». В установленных зонах действия источников тепловой энергии  определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Книге 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

При расчете баланса в существующих зонах действия энергоисточников в качестве прироста тепловой нагрузки за счет нового строительства  принималась только отопительно-вентиляционная нагрузка, без учета нагрузки горячего водоснабжения. Балансы располагаемой  тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии задействованных в схеме теплоснабжения города, на которых происходит  изменение перспективной тепловой нагрузки.

- 2 Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2031 г. при развитии систем теплоснабжения

В таблице 1 приведены существующие балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и прогнозируемые приросты тепловых нагрузок в зонах действия источников.

Таблица 1 – Прогнозируемые тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

Согласно плану развития систем теплоснабжения городского поселения г. Могоча планируется закрытие котельных ТУСМ, №12, ТЧ-6, № 2, БПК, Школы №32, ЦРБ, Комсомольской. И подключение потребителей указанных котельных к котельным КЕ, БВГ, Октябрьская, Рудницкая. В связи с этим в перспективных зонах действия котельной Октябрьская появляется дефицит располагаемой мощности источников тепловой энергии (таблица 1), а котельные КЕ, БВГ, Рудницкая остаются без резерва мощности. Для покрытия перспективной тепловой нагрузки в период с 2023 по 2028 г. необходимо проведение следующих мероприятий:

- Реконструкция котельной КЕ с увеличением установленной мощности;

- Прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей КЕ для подключения объектов ТЧ-6 и вновь вводимых потребителей;

- Прокладка новых и реконструкция существующих сетей ГВС для подключения объектов котельных БПК и № 2 к сетям ГВС котельной КЕ;

- Реконструкция котельной БВГ с увеличением установленной мощности;

- Прокладка новых тепловых сетей для подключения объектов ТУСМ к котельной БВГ

- Прокладка новых тепловых сетей для подключения объектов котельной № 12 к котельной БВГ

- Прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей БВГ для подключения жилого массива котельной НГЧВ;

- Прокладка новых сетей ГВС для подключения объектов котельной БВГ;

- Реконструкция котельной Октябрьская с увеличением установленной мощности;

- Прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей котельной Октябрьская для подключения объектов Школы №32

- Прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей котельной Октябрьская для подключения объектов ЦРБ

- Реконструкция котельной Рудницкая с увеличением установленной мощности;

- Прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей котельной Рудницкая для подключения объектов котельной Комсомольская.