| ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В генеральный план сельского поселения «ЗАРЕЧЕНское» муниципального района «нерчинский район» забайкальского края |  |
| --- | --- |
| Том I ПОЛОЖЕНИе О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |

Чита

2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	6

РАЗДЕЛ 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	9

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, представлены в таблице 1.1

Местоположение планируемых для размещения объектов местного значения представлено на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения.

Таблица 1.1

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение

| № в таблице | № на карте | Код объекта | Наименование | Статус * | Местоположение, наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Назначение | Срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В.6.5 | 602041106 | Артезианская скважина |  | С | - муниципальный район «Нерчинский район»; - сельское поселение «Зареченское»; - п. Заречный, функциональная зона инженерной инфраструктуры | - |  | Обеспечение водоснабжением потребителей |  | Первая очередь |  | Зона санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 1.2 | В.6.6 | 602041106 | Артезианская скважина |  | С | - муниципальный район «Нерчинский район»; - сельское поселение «Зареченское»; - п. Нагорный, функциональная зона инженерной инфраструктуры | - |  | Обеспечение водоснабжением потребителей |  | Первая очередь |  | Зона санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 1.3 | В.2.1 | 602041202 | Водопровод |  | С | - муниципальный район «Нерчинский район»; - сельское поселение «Зареченское»; - п. Заречный | Протяженность – 1,963 км |  | Обеспечение водоснабжением потребителей |  | Первая очередь |  | Зона санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 1.4 | В.2.2 | 602041202 | Водопровод |  | С | - муниципальный район «Нерчинский район»; - сельское поселение «Зареченское»; - п. Нагорный | Протяженность – 3,527 км |  | Обеспечение водоснабжением потребителей |  | Первая очередь |  | Зона санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 2 Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КИ.2.28 | 602010202 | Сельский клуб. п. Заречный |  | Р | - муниципальный район «Нерчинский район»; - сельское поселение «Зареченское»; - п. Заречный, функциональная зона общественно-деловая | 25 мест |  | Обеспечение населения объектами культуры и искусства |  | Первая очередь до 2030 |  | - |

Примечание - * С – строительство, Р – реконструкция, Л – ликвидация.

РАЗДЕЛ 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение. Границы функциональных зон, установленные настоящим Генеральным планом в границах сельского поселения «Зареченское» Нерчинского района, отображены на Карте функциональных зон поселения.

Параметры функциональных зон различного назначения и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Общественно-деловая зона

| Код зоны | Параметры | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- |
| 701010301 | 1. Коэффициент застройки – 0,4 2. Коэффициент плотности застройки – 1,2 3. Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» | 0,052 |
| Сведения о планируемых для размещения в границах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов |  |  |

| Код объекта | Номер на карте | Вид, назначение и наименование планируемого для размещения объекта | Планируемое мероприятие | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 602010102 | ОН.1.19 | Общеобразовательная организация п. Заречный | Реконструкция | Районное |
| 602010102 | ОН.2.18 | Общеобразовательная организация п. Нагорный | Реконструкция | Районное |
| 602010101 | ОН.2.17 | Дошкольная образовательная организация п. Заречный | Реконструкция | Районное |
| 602010101 | ОН.2.16 | Дошкольная образовательная организация п. Нагорный | Реконструкция | Районное |
| 602010202 | КИ.2.28 | Объект культурно-досугового (клубного) типа п. Заречный | Реконструкция | Местное |
| Зона инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |

| Код зоны | Параметры | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- |
| 701010404 | 1. Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» | 0,0044 |
| Сведения о планируемых для размещения в границах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов |  |  |

| Код объекта | Номер на карте | Вид, назначение и наименование планируемого для размещения объекта | Планируемое мероприятие | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 602041106 | В.6.14 | Артезианская скважина | Размещение | Местное |
| 602041106 | В.6.15 | Артезианская скважина | Размещение | Местное |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |

| Код зоны | Параметры | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- |
| 701010500 | - | 76,547 |
| Сведения о планируемых для размещения в границах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов |  |  |

| Код объекта | Номер на карте | Вид, назначение и наименование планируемого для размещения объекта | Планируемое мероприятие | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| Иные зоны |  |  |  |  |

| Код зоны | Параметры | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- |
| 701011000 |  | 16,428 |
| Сведения о планируемых для размещения в границах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов |  |  |

| Код объекта | Номер на карте | Вид, назначение и наименование планируемого для размещения объекта | Планируемое мероприятие | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| Производственные зоны |  |  |  |  |

| Код зоны | Параметры | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- |
| 701010401 | - | 11,859 |
| Сведения о планируемых для размещения в границах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов |  |  |

| Код объекта | Номер на карте | Вид, назначение и наименование планируемого для размещения объекта | Планируемое мероприятие | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |