Генеральный план сельского поселения «Аргунское» Нерчинского-Заводского района Забайкальского края

Материалы по обоснованию генерального плана

ООО «Терпланпроект»

2013

Оглавление

СТРУКТУРА ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	- 5 -

1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	- 7 -

2. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	- 8 -

2.1 Природно-климатические условия территории	- 8 -

2.1.1 Климатическая характеристика	- 8 -

2.1.2 Рельеф	- 8 -

2.1.3 Инженерно-геологические условия	- 9 -

2.1.3 Гидрологические условия	- 9 -

2.1.5 Почва	- 10 -

2.2 Комплексная оценка развития территории	- 11 -

2.2.1 Трудовые ресурсы	- 12 -

2.2.2 Производственная сфера	- 19 -

2.2.3 Жилищная сфера	- 20 -

2.2.4 Социальная инфраструктура	- 20 -

2.2.5 Транспортная инфраструктура	- 24 -

2.2.6 Инженерная инфраструктура	- 25 -

2.2.6.1 Водоснабжение	- 26 -

2.2.6.2 Водоотведение	- 26 -

2.2.6.3 Теплоснабжение	- 26 -

2.2.6.4 Электроснабжение	- 26 -

2.2.6.5 Газоснабжение	- 27 -

2.3 Экологическое состояние территории	- 27 -

2.3.1 Атмосферный воздух	- 27 -

2.3.2 Водные объекты	- 28 -

2.3.3 Почвенный покров	- 29 -

2.4 Особо охраняемые природные территории	- 30 -

2.5 Объекты культурного наследия	- 31 -

2.6 Размещение объектов местного значения	- 33 -

2.6.1 Жилищный фонд	- 34 -

2.6.2 Социальная инфраструктура	- 34 -

2.6.3 Транспортная инфраструктура	- 35 -

2.6.4 Инженерная инфраструктура	- 35 -

2.6.4.1 Водоснабжение	- 35 -

2.6.4.2 Водоотведение	- 36 -

2.6.4.3 Теплоснабжение	- 37 -

2.6.4.4 Газоснабжение	- 37 -

2.6.4.5 Электроснабжение	- 37 -

2.7 Возможные направления развития территории	- 37 -

3. ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАЗМЕЩАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	- 41 -

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	- 42 -

4.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	- 42 -

4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	- 45 -

4.3 Группировка сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	- 48 -

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	- 49 -

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	- 50 -

6.1 Охрана атмосферного воздуха	- 50 -

6.2 Охрана поверхностных и подземных вод	- 51 -

6.3 Охрана и рациональное использование почв	- 52 -

6.4 Охранные и санитарно-защитные зоны	- 54 -

6.5 Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду	- 58 -

6.6 Санитарная очистка территории	- 60 -

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ	- 63 -

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	- 64 -

## СТРУКТУРА ПРОЕКТА

| № п/п | Название документа |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  | 9 листов |
| 2 | Материалы по обоснованию генерального плана |  | 66 листов |
| Графические материалы генерального плана |  |  |  |
| 1 |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:100 000 |
| 2 |  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | М 1: 100 000 |
| 3 |  | Карта функциональных зон поселения | М 1: 100 000 |
| Графические материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
| 4 |  | Карта комплексного развития территории поселения и размещение объектов местного значения поселения. Карта возможных направлений развития территории поселения | М 1: 100 000 |
| 5 |  | Карта современного использования территории поселения | М 1: 100 000 |
| 6 |  | Карта существующих и прогнозируемых ограничений использования территории поселения | М 1: 100 000 |

## ВВЕДЕНИЕ

В 2013 году в целях обеспечения поступательного (устойчивого) развития территории сельского поселения «Аргунское» (далее также – поселение, сельское поселение, муниципальное образование, территория проектирования, проектируемая территория), привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения сельского поселения подготовлен генеральный план сельского поселения «Аргунское» (далее также – проект, генеральный план). Проект подготовлен обществом с ограниченной ответственностью «Терпланпроект» (г. Омск) в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием.

Подготовка проекта осуществлялась в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Забайкальского края, Уставом сельского поселения «Аргунское» и иными муниципальными правовыми актами сельского поселения.

Генеральный план направлен на обеспечение рационального использования земель и их охрану, совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры, социально-экономическое развитие, охрану природы, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение эффективности управления развитием территории.

В настоящих материалах по обоснованию генерального плана используются следующие основные понятия:

генеральный план – документ территориального планирования, который определяет назначение территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации;

объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее – этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

## 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В отношении сельского поселения «Аргунское» приняты следующие планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения:

- Решение Совета сельского поселения «Аргунское» от 31.01.2011 № 107 «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития сельского поселения «Аргунское» на 2011-2020 годы».

Иные планы и программы комплексного социально-экономического развития сельского поселения «Аргунское», для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, отсутствуют.

## 2. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

#### 2.1 Природно-климатические условия территории

##### 2.1.1 Климатическая характеристика

Сельское поселение «Аргунское» расположено на северо-востоке Нерченско-Заводского района. Его территория составляет 4250 га.

Климат территории резко-континентальный, с длительной, морозной зимой и с менее продолжительным теплым летом, с короткими переходными сезонами года.

Зима в межгорных котловинах малооблачная, безветренная и сухая, продолжительностью 183 дня. За холодный период года выпадает от 8 до 10%  годовой суммы осадков, мощность снежного покрова не превышает 30 см. В этих условиях земная поверхность теряет много тепла в результате излучения, чем объясняются температурные инверсии и преобладание устойчивых морозов. Средние температуры января минус 28 – минус 30°C, а абсолютные минимумы достигают минус 53 – минус 55°C. Из-за длительной и холодной зимы среднегодовая температура воздуха составляет минус 3,3°C, что способствует сохранению здесь многолетней мерзлоты.

Лето короткое и тёплое (иногда жаркое) − сухое в первой половине и влажное за счет прихода тихоокеанских муссонов во второй, продолжительностью 109 дней. Лето начинается в третьей декаде мая и завершается в первой декаде сентября. Средняя температура в июле плюс 16 – плюс 18°C, иногда жара достигает плюс 39 °С.

Весна короткая, ясная и сухая, начинается во второй половине апреля и заканчивается в конце мая и характеризуется резкими сменами температур (15-20°C), как в течении суток , так и в течении сезона. С марта по май характерны сильные ветра, преобладающего западного и северо-западного направления.

Осень характеризуется ясной и сухой погодой, сопровождающейся ранними заморозками.

Суммарная солнечная радиация составляет 105 ккал/см2 , а годовой радиационный баланс  - 38 ккал/ см2. Количество осадков не превышает 500 мм/год, 60-70% их годовой суммы приходится на теплое время года, преимущественно на июль и август, когда идут сильные дожди. Весной наблюдаются засухи. Вегетационный период длится от 120 до 150 дней.

##### 2.1.2 Рельеф

Рельеф оказывает большое влияние на природные процессы и хозяйственную деятельность человека. Велико значение рельефа при проведении дорог, выборе строительных площадок, размещении сельскохозяйственных угодий и других условиях жизни людей.

Территория проектирования представляет собой гористую территорию в сочетании с речными долинами, межгорными впадинами и понижениями. Главными хребтовыми морфоструктурами являются Нерчинский хребет, расположенный в юго-западной части Нерчинско-Заводского района и продолжающиеся на северо-восток до долины р.Аргунь его отроги, и Урюмканский хребет, расположенный на западе и севере района. Оба хребта относятся к среднегорным, а максимальная высота рельефа района находится в Урюмканском хребте – г.Большой Голец (1298м). Минимальная отметка в рельефе (370м) приходится на долину р.Аргунь. Хребты и их отроги осложнены во многих местах эрозионными врезами речных долин, где и отмечается наибольшая крутизна склонов гор. На водоразделах и склонах встречаются скальные выступы, сочетающиеся с каменными россыпями-курумами. В вершинной части хребтов встречаются уплощенные субгоризонтальные поверхности, представляющие собой остатки (фрагменты) исходной поверхности выравнивания верхнего мелпалеогенового возраста.

Кроме того, отрицательные формы рельефа данной территории (речные долины, впадины, понижения и тп.) характеризуются островным проявлением многолетней криолитозоны (многолетней мерзлоты). Мощность многолетнемерзлых пород достигает 50 см, а температуры        от минус 0,5°C до минус 1°C.

##### 2.1.3 Инженерно-геологические условия

Проектируемая территория в тектоническом отношении полностью расположена в пределах Аргунской структурно-формационной зоны, которая на севере чётко отграничивается от соседней Западно-Становой зоны Монголо-Охотским глубинным разломом, а на западе от соседней Агинской зоны Восточно-Агинским глубинным разломом. Древнейшими породами здесь являются рифейские, среди которых встречаются слюдистые гнейсы, кристаллические сланцы, кварциты, мраморы, амфиболиты, граниты и гранодиориты. Их выходы на дневную поверхность закартированы в виде сравнительно небольших полей протяженностью от первых километров до 35 км. Ограниченно встречаются выходы пород вендского возраста, которые представлены кварцевыми крупнозернистыми песчаниками, гравелитами, конгломератами, реже – карбонатными породами. Из кембритских отложений встречаются породы нижнего кембрия (быстринская свита, сложенная доломитами и известняками с подчиненными прослоями глинистых и углисто-глинистых сланцев, песчаников, кварцитов общей мощностью до 1400 м), а также среднего кембрия (алтачинская свита, сложенная чередующимися сланцами, песчаниками, алевролитами, реже – известняками, сланцами общей мощностью до 2000 м). Следующим более молодым комплексом пород здесь отмечены средне-верхнедевонские отложения  даньковской и жиргодинской свит общей мощностью от 700 до 1400 м (алевролиты, песчаники, аргиллиты, мергели, известняки, доломиты, конгломераты). Завершают стратиграфический разрез палеозоя нижнекаменноугольные отложения из песчаников, сланцев, алевролитов, яшм, туффитов, известняков. Кроме того, позднепалеозойскими являются ряд гнейсо-гранитных куполов Нерчинского хребта и его отрогов.

Также в районе проектирования широко развиты юрские комплексы осадочно-метаморфических пород (песчаники, алевролиты, аргиллиты, конгломераты, гравелиты), а также породы субвулканических интрузий и вулканических комплексов (гранодиорит-порфиры, монцониты, порфириты, андезиты, трахибазальты, туфы и др.)

##### 2.1.3 Гидрологические условия

Общий рисунок гидрографической сети территории проектирования определяется тектоническими и геоморфологическими особенностями территории и представлен речной сетью, небольшими озерами, болотами и подземными водами. Степень заболоченности территории высокая.

На территории сельского поселения имеются следующие водные объекты: река Аргунь – пограничная река, основной водоток сельского поселения и всего Нерченско-Заводского района; небольшие реки – Аркия, Ассимун, Верхняя Бура, Гуйба, Жигдаучи, Жиргода, Калтарма, Камара, Кочковая Верея, Кривяшка, Кудея, Сердянка, Талака, Травянушка, Шокша, Уров; ручьи  - Половой и Поперечный; озера - Гагарье, Долгое-1 и Долгое-2, Кириллова, Кривое, Круглое, Кулинда.

Аргунь - «широкий» (ергунь) в переводе с монгольского языка. На китайском языке она называется Эргун Хэ (река Эргун), в верховьях известна как река Хайлар (Хайлархэ). Ее длина составляет 1620 км, площадь бассейна - 164 тыс. км². Река берет начало в горах Большого Хингана и на протяжении 311 км протекает по территории Китая, где называется Хайларом (Хайлархэ). Далее пограничная река (между Россией и Китаем). По выходе из Китая имеет широкую долину с обширной поймой; ближе к устью долина сужается. Сливаясь с рекой Шилкой образует реку Амур. Основное питание дождевое. В годы, изобилующие осадками, соединяется с бассейном оз. Далайнор. Замерзает в конце ноября, вскрывается в начале мая. Судоходство нерегулярное. Крупные притоки реки: левые - Уров, Урюмкан, Газимур; правые — Гэньхэ (Ган), Нюэрхэ, Цзилюхэ.

Остальные реки небольшие, до 50 км длиной, имеют извилистое течение, берега обрывистые, поросшие кустарником. По питанию все реки относятся к смешанному типу с преобладанием дождевого. Именно за счет летних дождей отмечается наивысший уровень (иногда до наводнения) и наибольшая доля стока (до 46-50%). Ледостав на реках по срокам и продолжительности неодинаков - позже (в начале ноября) он начинается у Аргуни, у других рек -  в конце октября. Заканчивается он раньше всего на Аргуни (конец апреля), у других рек - в начале мая. Толщина льда больше у малых рек с большей продолжительностью ледостава и составляет от 1,2 до 1,4 м.

Озера относится к пойменному (старичному) типу, поэтому имеют небольшие размеры и глубину.

В пределах территории имеются запасы подземных вод, сосредоточенных как в гидрогеологических хребтовых массивах, так и в артезианских бассейнах речных систем.

##### 2.1.5 Почва

Почва как компонент экосистемы выполняет в ней совершенно определенную работу и обладает для этого собственным механизмом функционирования. Структура и динамика растительности на территории проектирования, не принимая во внимание климатические условия, в основном предопределена особенностями почвенного покрова.

В соответствии с почвенной картой на территории сельского поселения выделены следующие типы почв.

Темно-серые лесные и серые лесные грунтово-глеевые маломощные и среднемощные, мерзлотные лугово-черноземные мало и среднемощные, черноземы мало и среднегумусные бескарбонатные маломощные, лугово-черноземные бескарбонатные маломощные, луговые бескарбонатные укороченные маломощные и среднемощные, аллювиальные луговые обычные, намытые гумуссированные обычные. Данные почвы относятся к III агрогруппе пахотных и пахотно пригодных почв среднего качества.

Дерновые лесные насыщенные укороченные, темно-серые лесные мало и среднемощные, серые лесные грунтово-глеевые маломощные, мерзлотные лугово-черноземные и черноземы бескарбонатные маломощные, луговые бескарбонатные укороченные, аллювиальные луговые обычные в комплексе от 25% до 40% с аллювиальными лугово-болотными. Данные почвы относятся к IV агрогруппе почв ниже среднего качества пригодные под ограниченный набор культур.

Горные дерновые и горные черноземы бескарбонатные маломощные. Данные почвы относятся к VI агрогруппе условно-пахотнопригодные с очень низкими агрономическими свойствами.

Дерновые лесные насыщенные, темно-серые лесные мало и среднемощные, мерзлотные лугово-черноземные маломощные, черноземы среднегумусные мало и среднемощные, лугово-черноземные бескарбонатные маломощные, луговые бескарбонатные укороченные мало и среднемощные, луговые карбонатные среднемощные, аллювиальные луговые обычные, намытые гумуссированные. Данные почвы относятся к VII агрогруппе почв хорошего качества, пригодных под кормовые угодья.

Дерновые лесные насыщенные, горные дерновые и дерново-глеевые укороченные и маломощные, темно-серые лесные среднемощные, серые лесные грунтово-глеевые маломощные, мерзлотные лугово-черноземные бескарбонатные маломощные, горные черноземы бескарбонатные укороченные, мало и среднемощные, луговые бескарбонатные укороченные, лугово-болотные перегнойные бескарбонатные, аллювиальные луговые обычные и слоистые, аллювиальные лугово-болотные намытые гумусированные, аллювиальные луговые обычные в комплексе от 25% до 40% с аллювиальными лугово-болтными. Данные почвы относятся к VIII агрогруппе почв среднего качества, пригодных под кормовые угодья.

Дерновые лесные насыщенные укороченные маломощные, дерново-глеевые укороченные, серые лесные грунтово-глеевые маломощные, мерзлотные черноземы бескарбонатные маломощные, аллювиальные луговые обычные и слоистые, аллювиальные лугово-болотные, горно-степные. Данные почвы относятся к IX агрогруппе почв низкого качества под кормовые угодья.

Болотные низинные перегнойно-торфянистые и торфянистые. Данные почвы относятся к XI агрогруппе почв – заболоченные почвы.

Дерновые лесные насыщенные укороченные, дерново-глеевые укороченные и маломощные, темно-серые лесные мало и среднемощные, луговые бескарбонатные мало и среднемощные, аллювиальные луговые обычные и слоистые, аллювиальные лугово-болотные, аллювиальные луговые обычные в комплексе от 25% до 40% с аллювиальными лугово-болотными. Данные почвы относятся к XII агрогруппе почв под лесами и кустарниками.

Горностепные примитивные. Данные почвы относятся к XIII агрогруппе – земли, не используемые в сельском хозяйстве или частично используемые.

Таким образом, в целом по поселению распространены горные мерзлотно-таежные оподзоленные и дерновые, лугово-лесные мерзлотные почвы, в долине Аргуни мерзлотные лугово-черноземные и аллювиально-луговые глубокопромерзающие. Почвы пригодны для земледелия, в том числе под пашни.

Основным типом местности является горная тайга, лиственничные леса преимущественно с подлеском из рододендрона. На юге - лесостепи, по долинам рек - луга. Лесостепь березовая и лиственнично-березовая. Луговые степи злаково-пижмовые и разнотравные. В долинах рек луга заболоченные и осоковые. Встречаются пижмовые степи местами в сочетании с зарослями ильмовника и абрикоса.

Существующие почвенные условия необходимо учитывать при планировании и проведении строительных работ на территории планируемой застройки.

Выводы

1. Специфика территории поселения, его географическое положение и ресурсный потенциал в настоящее время дает возможность восстановления и развития ряда производств, таких как растениеводство, животноводство, переработка сельскохозяйственного и лесного сырья, деревообрабатывающая промышленность, горнодобывающая промышленность (известковые скальные порода (заготовка камня, выжег извести) и редкоземельные металлы), строительная индустрия и т.д.

2. Территория поселения представляет собой уникальный полигон, где могут развиваться любые виды природного, экологического и спортивного туризма. На территории поселения отсутствуют крупные экологически «грязные» промышленные предприятия, в связи с этим сохранена природа в ее первозданном виде – уникальный ландшафт территории, флора и фауна. Таким образом, развитие туризма является перспективной отраслью экономики муниципального образования.

#### 2.2 Комплексная оценка развития территории

Выбор варианта размещения объектов местного значения поселения осуществляется на основе комплексной оценки и анализа основных проблем развития территории. В своем составе комплексная оценка территории содержит анализ природных условий, современного размещения объектов хозяйства и населения, уровня его жизни, а также определение потенциальных площадок и территорий для размещения перспективного и рекреационного строительства. Таким образом, проведенный комплекс исследований, направлен на выявление тех особенностей территории, которые определяют направления перспективного ее использования и способствуют рациональному размещению всех отраслей хозяйства, наиболее эффективной эксплуатации природных ресурсов и охране окружающей среды. Кроме того, комплексная оценка позволяет установить степень благоприятности выделяемых участков для размещения того или иного объекта строительства или реконструкции.

В состав Аргунского сельского поселения входит три населенных пункта:

- с. Аргунск,

- с. Средняя,

- с. Домасово.

Административным центром поселения является село Аргунск. Село Аргунск находится в 55 км от районного центра села Нерчинский-Завод, в 750 км от областного центра (г. Чита) и в 210 км от ближайшей ж/д станции (пгт. Приаргунск).

##### 2.2.1 Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая необходимым физическим развитием, интеллектуальными (умственными) способностями, знаниями и практическим опытом, необходимыми для трудовой деятельности. В трудовые ресурсы входят как занятые, так и потенциальные работники, способные к участию в труде, но занятые в домашнем и личном крестьянском хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, на военной службе. Изменение численности населения, ее динамики оказывает влияние на экономическое развитие территории поселения, в частности его производственной, социальной и иных сфер.

Характеристика демографической ситуации, сложившейся на территории проектирования, а именно динамика численности, уровень естественного и механического прироста, половозрастная структура, являются важным этапом в оценке социально-экономического развития территории. На основе оценки предполагаемой динамики численности населения делаются выводы о необходимости резервирования территории под жилую и социальную застройку, о развитии инженерной и транспортной инфраструктуры, определяются перспективы реализации производственного потенциала.

Численность населения.

Анализ численности населения выполнен за период с 2005 по 2010 годы. На начало 2013 года численность сельского поселения составляет 715 человек. Динамика численности населения отражена в Таблице 1.

Таблица 1

Динамика численности поселения по годам

| Год | Население по МО, человек | Динамика, человек |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 275 | - |
| 2006 | 284 | 9 |
| 2007 | 731 | 447 |
| 2008 | 708 | -23 |
| 2009 | 712 | 4 |
| 2010 | 710 | -2 |

Численность населения муниципального образования за рассматриваемый семилетний период увеличилась с 275 до 710 человек, что свидетельствует об увеличении численности населения на 258 %. Общая сумма положительной динамики составляет 460 человек, отрицательной – 25 человек (меньше в 18 раз). Положительной динамикой характеризуются 2006, 2007 и 2009 года.

Рисунок 1 - Динамика численности населения поселения за 2005-2010 гг.

Начиная с 2007 г., численность населения муниципального образования увеличивается, последующие годы наблюдения демонстрируют незначительное снижение численности людей, проживающих в поселении. В целом по муниципальному образованию динамика численности населения характеризуется как положительная.

Половозрастная структура. Информация о распределении по полу и возрасту жителей муниципального образования является необходимой для определения направленности дальнейшего развития во всех сферах общественной жизни, так или иначе связанных с жизнедеятельностью людей. Половозрастная структура, в свою очередь, является одной из базовых характеристик населения.

На начало 2013 г. колличество лиц мужского пола в поселении составило 348 человек, женского пола – 367 человека, что на 5% больше. Такое соотношение полов характерно и по России в целом. Смертность мужского населения выше, чем женского. Это приводит к тому, что численность мужчин и женщин при продвижении к более старшим возрастам постепенно выравнивается, в России примерно с 33-35 лет. После этого неуклонно растет перевес численности женского населения.

Анализ демографических параметров поселения осуществляется на основе распределения численности населения по возрастным контингентам относительно способности к труду. Процентное соотношение возрастных контингентов представлено на Рисунке 2. По данным диаграммы видно, что доля трудоспособного населения преобладает над остальными группами (53% от общей численности населения), а процентное значение количества лиц моложе трудоспособного возраста на 46 % превышает значение численности населения пенсионного возраста.

Рисунок 2 – Возрастной состав поселения

Структура населения относится к прогрессивному типу: численность младшего поколения превышает численность старшего поколения, что обеспечивает возможность численного роста населения.

Оценка по шкале демографического старения Ж.Боже-Гарнье-Э.Россета при оценке процесса демографического старения (в качестве критерия используется возраст 60 лет) показывает, что в муниципальном образовании наблюдается высокий уровень демографической старости.

К числу наиболее важных показателей состава населения относятся коэффициенты трудовой нагрузки. Сложившиеся демографические условия в поселении характеризуются следующими значениями:

- коэффицинет потенциальной нагрузки 52%;

-  коэффициент пенсионной нагрузки 36%;

- коэффициент общей трудовой нагрузки 88%.

Перечисленные выше показатели трудовой нагрузки характеризуют экономическую нагрузку на лиц трудоспособного возраста и используются при разработке мероприятий по социальному обеспечению и рациональному использованию трудовых ресурсов.

Естественное движение населения. Анализ изменения численности населения в результате рождений и смертей осуществляется с помощью абсолютных и относительных показателей. К абсолютным показателям относятся: число родившихся за период, число умерших за период, естественный прирост (убыль) населения. Характеристика данных показателей за шесть лет 2005-2010 гг. представлена в Таблице 2.

Таблица 2

Абсолютные показатели движения населения поселения

| Год | Кол-во родившихся, чел. | Кол-во умерших, чел. | Естественный прирост (убыль «-»), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 1 | 3 | -2 |
| 2006 | 5 | 11 | -6 |
| 2007 | 4 | 2 | 2 |
| 2008 | 11 | 12 | -1 |
| 2009 | 7 | 12 | -5 |
| 2010 | 10 | 9 | 1 |

За 6 лет общее число родившихся составило 38 человек, умерших 49 человек (на 22,4% больше). В целом естественную динамику поселения можно охарактеризовать как стабильно отрицательная.

В течение всех рассмартиваемых лет, за исключением 2007 и 2010 гг, когда наблюдался незначительный естественный прирост населения, в поселении наблюдалась естественная убыль населения. Самый высокий показатель естественной убыли наблюдался в 2006 г. – убыль составила 6 человек.

Рисунок 3 – Графики естественного движения населения поселения за 2005-2010 гг.

На Рисунке 3 отображен характер изменения численности родившихся и умерших за рассматриваемый период времени. Количество родившихся на начало 2010 г. по сранению с началом рассматриваемого периода увеличилось с 1 до 10 человек, количество умерших также увеличилось с 3 до 9 человек.

К относительным показетелям динамики населения относятся:

- общий коэффициент рождаемости Кр показывает сколько человек рождается в течение календарного года в среднем на каждую 1000 человек наличного населения.

- общий коэффициент смертности Ксм показывает, сколько человек умирает в течение календарного года в среднем на каждую 1000 человек наличного населения;

- коэффициент естественного прироста КЕП показывает величину естественного прироста (убыли) населения в течение календарного года в среднем на 1000 человек наличного населения

- коэффициент жизненности Кж показывает соотношение между рождаемостью и смертностью, характеризует воспроизводство населения. Если Коэффициент жизненности меньше 100%, то это свидетельствует о том, что население вымирает, если выше 100%, то численность населения увеличивается.

К специальному показателю динамики относится коэффициент эффективности воспроизводства населения Кэф.в. - показывает долю естественного прироста в общем обороте населения.

Результаты расчетов данных показателей сведены в Таблицу 3.

Таблица 3

Относительные показатели движения населения поселения

| Год | Кр, ‰ | Ксм, ‰ | КЕП, ‰ | Кж, % | Кэф.в., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 3,6 | 10,9 | -7,3 | 33,3 | -50,0 |
| 2006 | 17,6 | 38,7 | -21,1 | 45,5 | -37,5 |
| 2007 | 5,5 | 2,7 | 2,7 | 200,0 | 33,3 |
| 2008 | 15,5 | 16,9 | -1,4 | 91,7 | -4,3 |
| 2009 | 9,8 | 16,9 | -7,0 | 58,3 | -26,3 |
| 2010 | 14,1 | 12,7 | 1,4 | 111,1 | 5,3 |

Как видно из расчетов коэффициент рождаемости характеризуется своей нестабильностью. В целом числовые показатели свидетельсвуют о повышении рождаемости в поселении. Самый высокий коэффициент рождаемости показал 2006 г. – 17,6%, а самый высокий коэффициент смертности – 16,9% зафиксирован в 2008-2009 гг.

Естественный прирост за рассматриваемый период наблюдается в 2007 и 2010 гг., эти же года характеризуются коэффициентом жизненности более 100% и положительным коэффициентом воспроизводства. Все это свидетельствует о том, что численность населения увеличивается.

Механическое движение населения. Миграция – перемещение людей между отдельными территориями, связанное с постоянной, временной или сезонной переменой места жительства. Причины таких перемещений могут быть экономические, политические, национальные и др. Миграция населения изучается с помощью абсолютных и относительных показателей.

Абсолютные показатели миграции представлены в Таблице 4.

Таблица 4

Абсолютные показатели миграции населения поселения

| Год | Кол-во прибывших, чел. | Кол-во выбывших, чел. | Механический прирост (убыль «-»), чел. | Объем миграции, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | - | 3 | -3 | 3 |
| 2006 | - | 5 | -5 | 5 |
| 2007 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2008 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 2009 | 2 | 7 | -5 | 9 |
| 2010 | 4 | 3 | 1 | 7 |

Количество прибывших составило 13 человек, выбывших – 24 человека, что на 84% больше. Показатели миграции на протяжении всего рассматриваемого периода относительно стабильны. С 2007 г. наблюдается незначительное увеличение числа прибывших на территорию поселения людей.

Механический прирост в целом носит отрицательный характер и колеблется в пределах от 1 до 5 человек, положительные значения имеют всего два года из шести анализируемых – 2207 и 2010 гг. В целом наблюдается механическая убыль населения – 11 человек за данный период. Объем миграции постепенно увеличивается.

К относительным показателям механического движения относятся:

- коэффициент прибытия Кп - показывает, сколько человек прибывает на данную территорию в среднем на каждую 1000 человек населения в течение календарного года;

- коэффициент выбытия Кв - показывает, сколько человек выбыло в среднем на каждую 1000 человек населения в год;

- коэффициент механического прироста КМП - характеризует величину механического прироста, приходящегося в среднем на 1000 человек населения за год.

Не менее важен и показатель эффективности миграции. Коэффициент эффективности миграции Кэф.миг. характеризует долю чистой миграции в валовой миграции.

Результаты расчетов представлены в Таблице 5.

Таблица 5

Относительные показатели миграции населения поселения

| Год | Кп, , ‰ | Кв, , ‰ | КМП, , ‰ | Кэф.миг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | - | 10,9 | -10,9 | -363,6 |
| 2006 | - | 17,6 | -17,6 | -352,1 |
| 2007 | 5,5 | 2,7 | 2,7 | 45,6 |
| 2008 | 4,2 | 5,6 | -1,4 | -20,2 |
| 2009 | 2,8 | 9,8 | -7,0 | -78,0 |
| 2010 | 5,6 | 4,2 | 1,4 | 20,1 |

Коэффициенты прибытия и выбытия наглядно отражают картину миграции населения. Наиболее значимый коэффициент прибытия зафиксирован в 2010 г. В этот год наблюдался приток людей на территорию поселения. Самый высокий коэффициент выбытия наблюдается в 2006 г. и составляет 17,6%.

2007 и 2010 гг. анализируемого периода имеют положительные числовые значения коэффициента механического прироста, т.е. за данный период наблюдается увеличение численности населения за счет механического прироста, а в 2005, 2006, 2008, и 2009 гг. – отток населения с территории поселения, так как коэффициент эффективности миграции имеет отрицательное значение.

Динамика демографических процессов – естественного и механического движения населения характеризуются значениями коэффициента общего прироста населения, который представляет собой сумму коэффициентов естественного и механического приростов. Для рассматриваемого периода коэффициенты общего прироста населения определены по каждому году и составляют: -18,2; -38,7; 5,5; -2,8; -14,0; 2,8. Самое высокое значение прироста наблюдалось в 2008 г. Наряду с положительными показателями, 2007 г. характеризуется максимально отрицательным значением данного коэффициента, то есть в поселении наблюдалось снижение численности населения. Это вызвано отсутствием естественного прироста и наличием механического оттока населения с территории в данный период.

Миграция людей оказывает негативное влияние на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов. Мотивация выезда различна, но основными факторами, которые побуждают население покинуть территорию поселения, являются низкий уровень социальной сферы, отсутствие рабочих мест, низкий уровень доходов населения – все это является причиной оттока молодежи и наиболее перспективных кадров на территории с более развитой инфраструктурой, более высоким уровнем качества жизни.

Расчет перспективной численности населения или демографический прогноз - это научно обоснованное предвидение основных параметров движения населения и будущей демографической ситуации: численности, возрастно-половой и семейной структуры, рождаемости, смертности, миграции. Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами прогнозирования и планирования социально-экономических процессов в целом. Без предварительного демографического прогноза невозможно представить себе перспективы производства и потребления товаров и услуг, жилищного строительства, развития социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования, пенсионной системы, решение геополитических проблем и т.д.

Демографический прогноз численности населения сельского поселения «Аргунское» выполнен на срок 20 лет, основан на материалах Схемы территориального планирования (далее также – СТП) муниципального образования «Нерчинско-Заводский район» и представлен в Таблице 6.

Таблица 6

Расчет перспективной численности населения Аргунское сельское поселение

| Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | I очередь 2023 г. | 2033 г. |
| с. Аргунск | 501 | 502 | 504 |
| с. Домасово | 172 | 173 | 174 |
| с. Средняя | 42 | 42 | 42 |
| Итого по МО | 715 | 717 | 720 |

Таким образом, на территории сельского поселения «Аргунское» выделены 2 развиваемых населенных пункта – с. Аргунск и с. Домасово, и 1 сохраняемый населенный пункт – с. Средняя. Развиваемые населенные пункты – это административные центры поселений и крупные несельскохозяйственные населенные пункты, имеющие базу для дальнейшего экономического развития. В этих населенных пунктах намечается концентрация нового строительства различных промышленных и обслуживающих предприятий и учреждений (переработки сельскохозяйственного и лесного сырья, стройиндустрии, бытового обслуживания и др.). Развитие градообразующей базы за счет этих производств при стабилизации и снижении числа занятых в сельском хозяйстве в большинстве случаев должно вести к стабилизации и росту численности населения в развиваемых населенных пунктах. Поэтому в этих населенных пунктах и намечается концентрация современного жилищного фонда, а также связанная с ними и новым производственным строительством расширение и реконструкция инженерного оборудования (локальные системы водоснабжения, канализации и теплоснабжения). Основные мероприятия по развитию сохраняемых населенных пунктов те же, что и по развиваемым населенным пунктам, но главный упор должен делаться на реконструкцию и в значительно меньшей степени на новое строительство.

Масштабы развития муниципального образования по численности населения определены ориентировочно в зависимости от складывающихся тенденций изменения численности,  прогнозируемых экономическим потенциалом. Улучшение демографической ситуации в поселении возможно осуществить с помощью разработки и реализации долгосрочных (более 5 лет) и среднесрочных (от 1 года до 5 лет) программ социально экономического развития. Кроме того, предполагаемое развитие инфраструктуры данной территории значительно повысит ее инвестиционную привлекательность и создаст основу для притока денежных средств и бизнес-проектов, и как следствие, устойчивый рост доходов населения. При этом должны получить активное развитие ряд новых направлений хозяйствования, основанные на использовании имеющегося ресурсного потенциала и модернизации производств (туризм, рекреация, сельхозпереработка, стройиндустрия, кустарные промыслы и ремесла, мебельное производство и пр.). Реализация вышеперечисленных мероприятий значительно снизит показатели миграции и увеличит темпы естественного прироста населения.

Выводы

1. Динамика численности населения характеризуется как положительная.

2. Численность лиц женского пола на 5% преобладает над численностью мужского населения

3. Структура населения относится к прогрессивному типу: численность младшего поколения превышает численность старшего поколения, что обеспечивает возможность численного роста населения.

4. В поселении наблюдается высокий уровень демографической старости.

5. Естественный прирост наблюдается 2007 и 2010 года.

6. Механический прирост наблюдается 2007 и 2010 года.

7. Общий прирост населения наблюдается 2007 и 2010 года.

8. Проектом предполагается дальнейший постепенный прирост численности населения.

##### 2.2.2 Производственная сфера

Основу экономики сельского поселения «Аргунское» составляет сельское хозяйство, а также заготовка и реализация древесины, от эффективной деятельности которых зависит развитие муниципального образования в целом. Кроме того, территория обладает существенными конкурентным преимуществам – это наличие богатого водного, лесного, земельного и минерально-сырьевого потенциала и  выгодное геополитическое положение (наличие границы с КНР).

Агропромышленный комплекс остается одним из главных социально-значимых секторов экономики, и зерновое производство является его приоритетной отраслью. По состоянию на 2012 год на территории поселения имеется 214 единиц ЛПХ, КФХ Попова О.А., ООО «Аргунск» и ООО «Прогресс», которыми за 2010 г было выращено 81 тонна зерна и 65 тонн картофеля. Данные предприятия также занимаются разведением КРС (795 голов), свиней (408 голов), овец и коз (13 голов).

Кроме того на территории сельского поселения «Аргунское» имеется три пилорамы, на которых осуществляется заготовка леса и распиловка на пиломатериал.

Производится переработка сельскохозяйственного сырья, выпечка хлеба и хлебобулочных изделий.

Практически все виды деятельности осуществляются субъектами малого предпринимательства, которые осваивают все новые виды деятельности, расширяют свое присутствие во всех отраслях экономики. В отраслевой структуре доминирует непроизводственная сфера деятельности - розничная торговля.

Состояние развития малого бизнеса на территории можно охарактеризовать как серьезный резерв экономики и улучшения социального климата.

Выводы

Для повышения инвестиционной привлекательности территории проектирования, создания условий для притока денежных средств, развития бизнес-проектов, формирования новых рабочих мест и, как следствие, устойчивого роста доходов населения, увеличения притока трудовых ресурсов, что будет способствовать увеличению численности населения, перспективными направлениями являются:

- увеличение производства сельскохозяйственной продукции личными, подсобными и фермерскими хозяйствами, для чего необходимо создание привлекательных условий для развития сельхозпроизводителей;

- развитие туризма, реализация существующих на территории потенциальных возможностей развития данной сферы;

- дальнейшее развитие горнодобывающей промышленности, с учетом действующих лицензии на изучение месторождений и добычу общераспространенных полезных ископаемых на территории поселения;

- развитие лесозаготовительной промышленности путем увеличения объемов заготовки, вывозки лесоматериалов.

##### 2.2.3 Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией поселения. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают органы местного самоуправления:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия поселения;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая характеристика жилищного фонда поселения по состоянию на 01.01.2013г. представлена в Таблице 7.

Таблица 7

Характеристика жилищного фонда поселения

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Средняя обеспеченность населения (по поселению и населенным пунктам) | S общ, м2/чел. | 15,9 |
| Общий объем жилищного фонда | S общ, м2 | 11 338,0 |
|  | кол-во домов | 220 |
| в том числе из общего объема жилищного фонда по типу застройки: |  |  |
| индивидуальная жилая застройка | S общ, м2 | 11 338,0 |
|  | кол-во домов | 220 |

Выводы

- на территории поселения общая площадь жилищного фонда – 11 338,0 м2;

- индивидуальная жилая застройка составляет 100% от общего объема жилищного фонда;

- жилищный фонд относится к I группе этажности (до 5 этажей, согласно Приказу Госстроя РФ от 28 декабря 2000 г. № 303 «Об утверждении Методических рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда»);

- основная часть жилищного фонда в среднем характеризуется 40-60% физического износа, что свидетельствует о его принадлежности к III группе износа (Приказ Госстроя РФ от 28 декабря 2000 г. № 303 «Об утверждении Методических рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда»).

##### 2.2.4 Социальная инфраструктура

В современных условиях социальная инфраструктура – это важнейшая характеристика степени экономического и социального развития общества, показатель рациональности использования материальных возможностей для создания достойных условий жизнедеятельности людей. Для ее улучшения разрабатываются планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, полномочиями по принятию и организации выполнения которых обладают непосредственно органы местного самоуправления. На них также возлагается задача выступать фактором стабилизации, обеспечивать минимально необходимую степень социальной защищенности и способствовать росту удовлетворения потребностей населения в материальных и духовных благах. Основными компонентами в структуре социальной сферы муниципального образования являются: образование, культура, здравоохранение, социальная поддержка населения, физическая культура и спорт.

К задачам оценки социальной сферы поселения относятся: составление перечня существующих объектов и анализ их состояние, а также определение потребности в объектах социальной сферы в расчете на существующую и перспективную численность населения. Анализ социальной инфраструктуры и необходимый перечень объектов обслуживания населения определяется для условий с. Аргунск, с. Домасово и с. Средняя, входящих в состав сельского поселения «Аргунское».

Образование. Социальная политика в области образования включает формирование интеллектуального потенциала, способного активно влиять на развитие экономики, науки и культуры. В сельском поселении существует рациональная сеть учебно-воспитательных учреждений, состоящая из объектов дошкольного образования, средней общеобразовательной школы. Разработан и внедряется проект «Управление качеством образования», проведена экспертиза внутришкольных систем менеджмента качества, проводится мониторинг образования, как на уровне образовательных учреждений, так и районного комитета образования. В целях обеспеченности доступности к качественному школьному образованию независимо от места жительства и доходов семьи реализуются различные образовательные проекты и программы. Это перевод общеобразовательных учреждений на финансовую самостоятельность, укрепление их учебно-материальной базы, реализация программы «Школьный автобус», переход на профильное обучение старшеклассников, внедрение современных образовательных, информационных технологий, создание новой системы оценки качества образования путем введения единого государственного экзамена, новой формы государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, развитие государственно-общественной системы управления.

Объекты образования

- МДОУ «Ромашка» с. Аргунск, 1994 г. постройки, вместимость 25 человек, износ составляет 60%;

- СОШ с. Аргунск, 1937 г. постройки, вместимость 140 человек, износ составляет 60%;

- Начальная школа с. Аргунск, 1979 г. постройки, требуется капитальный ремонт;

- Начальная школа с. Средняя, 1989 г. постройки, требуется капитальный ремонт, износ составляет 60%;

- Начальная школа с. Домасово, 1950 г. постройки, законсервированное здание, износ составляет 100 %;

- Интернат с. Аргунск, 1950 г. постройки, аварийное состояние.

Базовый образовательный уровень населения – важнейшая характеристика муниципального образования, определяющая его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. Повышение образовательного уровня населения требует длительного времени и значительных финансовых вложений.

Всего в сфере образования занятость населения в 2012 году составила 48 человек.

Культура. Социальная политика в области культуры включает меры по повышению уровня и качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства, обеспечение их доступности для широких масс населения, укрепление и обновление материально-технической базы.

Объекты культуры

- Аргунский дом Досуга, с. Аргунск, 1963 год постройки, вместимость 45 мест, здание ветхое, износ составляет 100 %;

- Сельский клуб, с. Дамасово, 1994 год постройки, вместимость 120 мест, здание требует капитального ремонта, износ составляет 80 %;

- Клуб, с. Средняя, 1989 год постройки, вместимость 40 мест, здание требует капитального ремонта, износ составляет 80 %.

- Библиотека, расположена в здании администрации.

Развитие культуры оказывает большое влияние на состояние духовного потенциала-общества. Всего в этой сфере занятость населения по состоянию на 2012 год составила 13 человек.

Здравоохранение. Социальная политика в области здравоохранения включает гарантированное обеспечение установленного объема медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения, использование дополнительных источников финансирования по мере экономического развития первичной медицинской помощи, укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, улучшение обеспечения населения лекарствами.

Объекты здравоохранения

- Аргунская участковая больница, с. Аргунск, 1970 год постройки, вместимость 8 к/мест, здание требует капитального ремонта, износ составляет 60 %. В здании также располагается аптека.

- ФАП, с. Домасово, 1990 год постройки, износ составляет 60 %. В здании также располагается аптека.

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры муниципального образования, обеспечивающее создание благоприятных санитарно-эпидемиологических условий жизнедеятельности. Кроме того, здравоохранение способствует улучшению здоровья населения, росту продолжительности жизни. Эффективное функционирование здравоохранения позволяет избавиться от ущерба, который мог бы быть нанесен национальной экономике в результате нетрудоспособности работников. Благодаря расширению системы здравоохранения, использованию современного медицинского оборудования, удается улучшить качество медицинского обслуживания, добиться уменьшения заболеваемости. Все это позволяет повысить производительность труда.

Физическая культура и спорт – приоритетное направление социальной политики государства. Значительная роль в решении данного вопроса отводится органам местного самоуправления. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» определяет их полномочия по обеспечению условий для развития на территориях муниципальных образований физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Одним из основных рычагов привлечения населения к активным занятиям физической культурой является организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий: Всероссийские массовые старты «Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс Наций», турнир по футболу «Спортивный двор», спартакиада допризывной молодежи и школьников, спартакиады посвященные «Дню молодежи», «Дню физкультурника», соревнования, турниры.

Объекты физкультуры и спорта

- спортивная площадка с. Аргунск, площадь 1 га, 1989 года постройки, вместимость на 150 мест, не оборудована.

Материально-техническая база объектов физической культуры и спорта поселения требуют благоустройства и оснащения современным спортивным оборудованием.

Число занятых в сфере здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения по состоянию на 2012 год составило 22 человека.

Торговля. На территории поселения имеется достаточное количество объектов торговли, обеспечивающих население продовольственными и промышленными товарами потребления. Все магазины расположены в селе Аргунск.

Объекты торгового назначения

- ИП Носкова М.В., 2011 год постройки, износ здания составляет 20%;

- ИП Попов И.А., 2012 год постройки, износ здания составляет 20%;

- ИП Архипова Л.А., 1970 год постройки, износ здания составляет 100%;

- ИП Гаврилова Т. В., 1950 год постройки, износ здания составляет 100%;

- ИП Михалева С.Н., 1930 год постройки, износ здания составляет 100%.

Также имеются три отдельные торгово-розничные точки.

Общее количество торговых объектов – восемь штук.

Расчет потребности населения в объектах социальной сферы произведен в соответствии со СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее также – СП 42.13330.2011) .

Таблица 8

Расчет потребности в объектах общественного назначения и бытового обслуживания

для населенного пункта с.Аргунск (численность населения на 2013 год – 501 человек, на 2033 год – 504 человека)

| Показатель | Норматив | Текущая потребность | Потребность на расчетный срок ГП (2033 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения, место | 85% от численности детей дошкольного возраста | 35 | 36 |
| Общеобразовательные школы, учащиеся | 100% от числа детей в школьном возрасте | 83 | 85 |
| Внешкольные учреждения, место | 10% от общего числа учащихся | 8 | 9 |
| Клубы, посетительское место | 300 на 1 тыс. чел. | 150 | 151 |
| Сельские массовые библиотеки, тыс. единиц хранения для сельских поселений или их групп | 7,5 на 1 тыс. чел. | 3,7 | 3,8 |
| Магазины, м2 торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 150 | 151 |
| Предприятия общественного питания, место | 40 на 1 тыс. чел. | 20 | 20 |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 3,5 | 3,5 |

Таблица 9

Расчет потребности в объектах общественного назначения и бытового обслуживания

для населенного пункта с.Дамасово (численность населения на 2013 год – 172 человек, на 2033 год – 174 человека)

| Показатель | Норматив | Текущая потребность | Потребность на расчетный срок ГП (2033 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения, место | 85% от численности детей дошкольного возраста | 12 | 13 |
| Общеобразовательные школы, учащиеся | 100% от числа детей в школьном возрасте | 29 | 30 |
| Внешкольные учреждения, место | 10% от общего числа учащихся | 3 | 3 |
| Клубы, посетительское место | 300 на 1 тыс. чел. | 14 | 15 |
| Сельские массовые библиотеки, тыс. единиц хранения для сельских поселений или их групп | 7,5 на 1 тыс. чел. | 0,4 | 0,4 |
| Магазины, м2 торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 14 | 15 |
| Предприятия общественного питания, место | 40 на 1 тыс. чел. | 2 | 2 |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 0,3 | 0,3 |

Необходимость размещения (вместимость) объектов здравоохранения и структура лечебно-профилактических учреждений не нормируется СП 42.13330.2011, определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование

Выводы

1. В целом поселение характеризуется минимальной обеспеченностью необходимым количеством объектов социальной инфраструктуры, существует нехватка следующих объектов:

- дошкольные учреждения;

- внешкольные учреждения;

- объекты физкультуры и спорта;

- библиотека;

- предприятия бытового обслуживания.

2. Большинство зданий, в которых расположены объекты социальной сферы, имеют высокий процент физического и морального износа. С учетом того, что продолжительность эффективной комплектации жилых зданий, объектов коммунального и социально культурного назначения до постановки на капитальный ремонт составляет 15-20 лет (ВСН 58-88 (р) «Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»), к расчетному сроку предлагается осуществить ремонт существующих зданий с целью восстановления их ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения их эксплуатационных показателей.

3. К расчетному сроку предлагается создать необходимые условия для увеличения мощностей социальных объектов с целью удовлетворения растущих потребностей населения и доведения показателей обеспеченности до нормативных.

##### 2.2.5 Транспортная инфраструктура

Территория поселения расположена в северо-восточной части Нерчинско-Заводского района. В состав поселения входят три населенных пункта – с. Аргунск, с. Домасово, с. Средняя. Расстояние до районного центра – 50 км. Социально-значимые пассажирские перевозки осуществляет в пригородном и межмуниципальном сообщении - МУП Нерчинско-Заводское АТП (8 автобусов, 2грузовые автомашины). Ближайший аэропорт расположен в городе Чита.

Каркас автодорожной сети сельского поселения формируют региональные и муниципальные дороги III-V категорий. Автомобильные дороги характеризуются низкой интенсивностью движения. Характеристика существующей автодорожной сети представлена в таблице 10.

Таблица 10

Характеристика автомобильных дорог сельского поселения

| № п/п | Автодороги и улицы | Значение автодороги (федеральное, региональное, местное) | Протяженность в границах района, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Аргунск |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская ул. Партизанская ул. Новая ул. Вершина ул. Молодежная ул. Зеленая ул. Совхозная ул. Зверева пер. Больничный | местное | 1,70 1,60 0,40 1,20 2,10 0,80 0,32 0,30 0,65 | гравий |
| с. Дамасово |  |  |  |  |
| 2 | ул. Центральная ул. Зверева ул. Овражная ул. Заречная ул. Дорожная | местное местное местное местное региональное | 0,80 0,41 0,40 0,40 0,80 | гравий |
| с. Средняя |  |  |  |  |
| 3 | ул. Кондратьева ул. Сурина | местное | 0,55 0,50 | гравий |

Существующая конфигурация автодорожной сети удовлетворяет потребности поселения. Главными недостатками являются качественные характеристики – необходимо улучшение состояния и типа дорожного покрытия автомобильных дорог.

Движение пешеходов осуществляется по проезжим частям улиц.

На территории поселения расположено 44 моста, материал постройки – дерево, ширина – 3 м.

На территории поселения автозаправочные станции отсутствуют.

Хранение, ремонт и обслуживание индивидуального автотранспорта производится на территории приусадебных участков и в индивидуальных гаражах.

##### 2.2.6 Инженерная инфраструктура

###### 2.2.6.1 Водоснабжение

Система водоснабжения сельского поселения – децентрализованная. Источником водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых целей в сельском поселении служат как подземные воды, так и поверхностные воды р. Сырой, р.Камара и р. Аргунь. Вода из источников без водоподготовки расходуется как для хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и для производственных нужд.

В западной части населенного пункта в районе ул. Совхозная расположена скважина и водонапорная башня.

Кроме скважины жители используют шахтные колодцы и каптированные родники.

Оценив современное состояние системы водоснабжения для дальнейшего развития  предлагается: строительство водозаборных сооружений и станции водоподготовки, а также строительство системы централизованного водоснабжения в с. Аргунск.

###### 2.2.6.2 Водоотведение

Система водоотведения сельского поселения – децентрализованная. Сбор хозяйственно-фекальных отходов осуществляется в выгребные ямы, с последующей утилизацией на рельеф.

Оценив современное состояние системы водоотведения предлагается строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод.

###### 2.2.6.3 Теплоснабжение

В населенных пунктах сельского поселения отсутствует централизованное теплоснабжение. Жилые дома граждан имеют печное отопление.

Объекты социально-культурного назначения с. Аргунск снабжаются теплом от индивидуальных котельных при каждом объекте. Технические показатели котельных приведены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование котельной | Тип котла | Кол-во, шт | Год установки | Основное резервное топливо | Кол-во жилых домов, кол-во жителей | Кол-во зданий и сооружений | Протяженность тепловых сетей, км | % износа оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аргунская СОШ | Самодельный котел | 2 | 2011 | дрова, уголь | 104 ученика | 2 | 0,20 | 10 |
|  | Аргунская участковая больница | Электрический котел | 1 | 1980 | э/энергия | 8 к/м | 1 | - | 100 |
|  | Аргунское МДОУ | Самодельный котел | 1 | 1994 | дрова | 20 детей | - | - | - |

Существующая система теплоснабжения является оптимальной.

###### 2.2.6.4 Электроснабжение

Энергоснабжение поселения осуществляется от Читинской энергосистемы за счет перетока от Приаргунской ТЭЦ 2. Распределение электроэнергии осуществляется по линиям электропередач 10 КВ, в трех населенных пунктов поселения находится тринадцать трансформаторных подстанций.

Таблица 12

Сведения об основных линиях электропередач

| № п/п. | Вид объекта | Напряжение, Кв | Протяженность, км | Трансформаторы кол-во/мощность кВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ – 10 Кв с. Нерченский Завод с. Аргунск | 10 |  |  |
| 2 | ОТП – с.Аргунск | 10 | 4,6 | 8-843 |

Оценив современное состояние системы электроснабжения для дальнейшего развития  предлагшается:

- реконструкция трансформаторных подстанций;

- реконструкция существующих линий электропередач.

###### 2.2.6.5 Газоснабжение

Население сельского поселения пользуется привозным газом в баллонах для приготовления пищи.

#### 2.3 Экологическое состояние территории

##### 2.3.1 Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование туманов и инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

При решении вопроса о выборе места для размещения конкретного объекта обязательно должны учитываться локальные особенности территории. Более предпочтительным является размещение промышленных объектов на открытых, слабозаселенных и хорошо проветриваемых участках.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в поселении являются:

1. Котельные, расположенные на территории с. Аргунск. В процессе сжигания твердого или жидкого топлива в атмосферу выделяется дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и др.) сгорания.

2. Автотранспорт, осуществляющий выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания (особенно карбюраторных) содержат огромное количество токсичных соединений - бензапирена, альдегидов, оксидов азота и углерода и особо опасных соединений свинца (в случае применения этилированного бензина).

3. Индивидуальные источники теплоснабжения с низкими источниками выбросов. Отопительная система жилищ (котельные установки) дает мало оксидов азота, но много продуктов неполного сгорания. Из-за небольшой высоты дымовых труб токсичные вещества в высоких концентрациях рассеиваются вблизи котельных установок;

4. Предприятия, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, которые являются источником загрязнения атмосферного воздуха пылью, химическими элементами удобрений, применяемых для интенсификации сельского хозяйства, а также распространения микрофлоры;

5. Предприятия с низким уровнем оснащенности очистными установками.

6. Лесозаготовительные предприятия. На территории данного поселения расположено три пилорамы. Охрана воздушного бассейна - это одна из важнейших функций лесов, поэтому лесозаготовка снижет защитные свойства атмосферы и способность ее к самоочищению.

7. Несанкционированные свалки отходов производства и потребления. Продукты горения таких видов отходов открытым способом вызывают особую тревогу, загрязняя атмосферу диоксинами и диоксиноподобными токсикантами.

При анализе экологической ситуации необходимо учитывать, что все атмосферные загрязнители разделяют на первичные - поступающие непосредственно в атмосферу, и вторичные - являющиеся результатом превращения последних. Так, поступающий в атмосферу сернистый газ окисляется до серного ангидрида, который взаимодействует с парами воды и образует капельки серной кислоты. При взаимодействии серного ангидрида с аммиаком образуются кристаллы сульфата аммония. Подобным образом, в результате химических, фотохимических, физико-химических реакций между загрязняющими веществами и компонентами атмосферы, образуются другие вторичные признаки. Кроме того, показатели качества атмосферного воздуха находятся в постоянной динамике вследствие зависимости концентрации загрязнения от силы и направления ветра, определяющих перенос и рассеивание выбросов.

##### 2.3.2 Водные объекты

Поселение имеет высокую обеспеченность водными ресурсами. Для целей водоснабжения населения водой используются как подземные, так и поверхностные воды.

Основными источниками и причинами загрязнения водных объектов на территории поселения являются источники загрязнения атмосферного воздуха, описанные в п 2.3.1. настоящих материалов по обоснованию генерального плана (далее также – пояснительная записка) Они оказывают негативное влияние на качество гидросферы, осуществляя несанкционированные и неконтролируемые сбросы сточных вод в водные объекты.

При работе котельных установок образуются следующие категории сточных вод:

- сточные воды систем охлаждения: содержат механические примеси, нефтепродукты;

- периодические стоки от химических очисток, консервации оборудования: содержат хлориды, сульфаты, соединения железа, кислоты, щелочи;

- дождевые, поверхностные стоки с территории предприятия, площадок стоянки и мойки транспорта, складов нефтепродуктов: содержат нефтепродукты, механические примеси;

- хозяйственно-бытовые стоки.

Кроме того, загрязнению водных объектов способствуют смывы с полей органических веществ, удобрений и средств защиты растений, используемых в сельском хозяйстве, из контролируемых и особенно неконтролируемых выпусков стоков, а также болотные воды с высоким содержанием железа, марганца, азота аммонийного и органических веществ. В связи с этим качество поверхностных вод территории в большинстве случаев не соответствует нормативным требованиям по содержанию фенолов, железа, азота аммонийного и нитритного, органических веществ, содержанию микрофлоры и ряду других показателей.

Для поселения актуальна проблема несанкционированных свалок, которая ведет к загрязнению поверхностных и подземных вод. Загрязнение последних происходит из-за проникновения вредных веществ из накопителей отходов как промышленного, так и бытового характера, а так же из их подземных захоронений.

Невозможно оценить экологическое состояние водных объектов без учета дорожного воздействия на качество компонентов гидросферы. В данном поселении дорожное загрязнение вызвано автомобильным видом транспорта. Загрязнение водных объектов происходит вследствие попадания транспортных выбросов на поверхность земли в бассейнах стока, в подземные воды и непосредственно в открытые водоемы.

##### 2.3.3 Почвенный покров

Почвенный покров является важнейшим природным образованием. Почва является основным источником продовольствия, обеспечивающим 97-98% продовольственных ресурсов населения. Вместе с тем, почвенный покров является местом, на котором размещается промышленное и сельскохозяйственное производство. Результаты антропогенной деятельности оказывают влияние на состав почвенного покрова и его качественные характеристики. Важнейшее свойство почвенного покрова - его плодородие, под которым понимается совокупность свойств почвы, удовлетворяющих потребность растений в элементах питания, воде, обеспечивающих их корневые системы достаточным количеством воздуха, тепла для нормальной жизнедеятельности и создания урожая. Именно это важнейшее качество почвы, отличает ее от горной породы.

Поверхностные слои почвы легко загрязняются. Большие концентрации в почве различных химических соединений - токсикантов, - пагубно влияют на жизнедеятельность почвенных организмов. При этом теряется способность почвы к самоочищению от болезнетворных и других нежелательных микроорганизмов, что чревато тяжелыми последствиями для человека, растительного и животного мира.

Основными загрязнителями почвы в поселении являются:

1. Пестициды (ядохимикаты). Загрязнение почвы пестицидами очень распространенное явление. Применение их на полях поселения, широко используемых в качестве средств борьбы с вредителями культурных растений, представляет опасность для животных и человека. Пестициды губительно действуют на почвенную микрофлору: бактерии, актиномицеты, грибы, водоросли.

2. Минеральные удобрения. Негативно сказываются на показателях качества почвы бесконтрольное применение минеральных удобрений, потери их при производстве, транспортировке и хранении. Из азотных, суперфосфатных и других типов удобрений в почву в больших количествах мигрируют нитраты, сульфаты, хлориды и другие соединения.

3. Отходы и отбросы производства. Мусор, выбросы, отвалы образуют группу загрязнений, которая включает как твердые, так и жидкие вещества. Они засоряют поверхность почвы, затрудняют рост растений на этой площади, снижают способность почвы к самоочищению.

4. Газо-дымовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. С атмосферными осадками многие химические соединения (газы – оксиды серы и азота) растворяются в капельках атмосферной влаги и с осадками попадают в почву. Загрязняющие вещества способны накапливаться в почве, что весьма опасно для здоровья человека и значительно ухудшают качество жизни населения.

5. Автомобильное топливо. Бензин содержит очень ядовитое соединение - тетраэтилсвинец, содержащий тяжелый металл свинец, который попадает в почву и представляет значительную опасность для человека и других живых организмов, так как тяжелые металлы нередко обладают высокой токсичностью и способностью к кумуляции в организме.

Почвенный покров позволяет создать оптимальную экологическую обстановку для жизни, труда и отдыха людей. От характера почвенного покрова, свойств почвы, протекающих в почвах,  химических и биохимических процессов зависят чистота и состав атмосферы, наземных и подземных вод. Почвенный покров - один из наиболее мощных регуляторов химического состава атмосферы и гидросферы, поэтому она была и остается главным условием жизнеобеспечения населения. Сохранение и улучшение почвенного покрова, а, следовательно, и основных жизненных ресурсов в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства, развития промышленности и транспорта возможно только при хорошо налаженном контроле над использованием всех видов почвенных и земельных ресурсов.

Выводы

В целом территория поселения по существующей экологической обстановке относится к зоне умеренного потенциала загрязнения (по классификации ГГО им. Воейкова):

- антропогенная нагрузка на компоненты окружающей природной среды характеризуется слабой напряженностью;

-  на территории поселения отсутствуют высоко опасные производства;

- негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду определяется незначительными объемами выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сброса сточных вод, образования отходов производства и потребления;

- превышение ПДК химических веществ в компонентах окружающей среды до 1;

- имеют место площади деградированных территорий, однако их количество не превышает 5% от общей площади поселения, и они не представляют непосредственной угрозы населению;

- соотношение площадей разной степени нарушенности экосистем слабо и средне измененных менее 70%.

#### 2.4 Особо охраняемые природные территории

Сеть особо охраняемых природных территорий (далее также – ООПТ) Забайкальского края является региональной частью сети ООПТ Российской Федерации, включает ООПТ федерального и регионального значения, при ее формировании принимаются во внимание существующие и проектируемые ООПТ граничащих с Забайкальским краем субъектов Российской Федерации и сопредельных государств.

В целях создания новых и расширения существующих ООПТ осуществляется резервирование земель, которые предполагается объявить землями ООПТ, и устанавливается на них ограничение хозяйственной деятельности.

Для сохранения ландшафтов, защиты мест обитания или произрастания (наиболее важных воспроизводственных участков, мест массовых миграций и зимовок диких животных) группировок эталонных и редких видов животных и растений, нуждающихся в особой охране и включенных в Красные книги Российской Федерации и Забайкальского края, Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае на период до 2021 года, утвержденной Постановлением Правительства Забайкальского края от 27.07.2011 № 275 (далее также – схема), предусматривается создание комплексных государственных природных заказников регионального значения. Схема реализуется в два этапа: I этап – 2011–2016 годы; II этап – 2017–2021 годы.

В числе планируемых к организации ООПТ в период до 2016 года находится Государственный природный ботанический заказник «Среднеаргунский» площадью 80 тыс. га. Его природоохранное значение заключается в сохранении эталонных степных и лесостепных сообществ с наиболее богатым в Забайкалье видовым разнообразием, характеризующимся обилием видов растений и животных дальневосточно-маньчжурского происхождения. На территории сохранились единственные в Восточном Забайкалье заросли лещины разнолистной, испытывающие чрезмерный антропогенный пресс.

В соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае на период до 2021 года территорию сельского поселения планируется включить в границы образуемой особо охраняемой территории регионального значения - Государственного природного ботанического заказника «Среднеаргунский».

#### 2.5 Объекты культурного наследия

На территории муниципального образования расположены следующие объекты культурного наследия:

- памятники археологии;

- памятники истории, архитектуры и градостроительства.

Таблица 13

Перечень памятников археологии, расположенных на территории сельского поселения «Аргунское»

| № | Наименование объекта | Категории объектов культурного наследия | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поселение | Выявленные объекты | с. Аргунск, 1,5 км с-з села, на правобережье р. Камара |
| 2 | Поселение | Выявленные объекты | с. Аргунск, 2 км с-з села, на левобережье р. Камара, выше фермы |
| 3 | Наскальные рисунки | Выявленные объекты | с. Аргунск, 2 км с-з села, на левобережье р. Камара, выше фермы |
| 4 | Жертвенник | Выявленные объекты | с. Аргунск, 2 км с-з села, на левобережье р. Камара, выше фермы |
| 6 | Стоянка | Выявленные объекты | с. Аргунск, юго – восточная окраина села, левый берег р. Аргунь от школы с. Аргунск до устья р. Камары |
| 7 | Поселение (острог) | Выявленные объекты | с. Аргунск, юго – восточная окраина села, левый берег р. Аргунь от школы с. Аргунск до устья р. Камары |
| 8 | Кладбище | Выявленные объекты | с. Аргунск, юго – восточная окраина села, левый берег р. Аргунь от школы с. Аргунск до устья р. Камары |
| 9 | Поселение | Выявленные объекты | с. Домасово, ю-з окраина, правый берег руч.Сырой |
| 10 | Поселение | Выявленные объекты | с. Домасово, с-в окраина, вдоль трассы |
| 11 | Поселение | Выявленные объекты | с. Средняя, 1,5 км ю-з села, на правом берегу руч. Суровый |
| 12 | Жертвенник | Выявленные объекты | с. Средняя, 1,5 км ю-з села, на правом берегу руч. Суровый, в гроте |
| 13 | Поселение | Выявленные объекты | с. Средняя, на территории села |
| 14 | Поселение | Выявленные объекты | с. Средняя, 1 км с-з села, на левом берегу р. Средняя |
| 15 | Поселение | Выявленные объекты | с. Средняя, с-з окраина села |

Таблица 14

Перечень памятников истории, архитектуры и градостроительства, расположенных на территории сельского поселения «Аргунское»

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Категория объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Аргунск |  |  |  |
|  | Дом жилой | ул. Вершина, 2 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Вершина, 7 | ВО |
|  | Дом жилой. Наличник | ул. Вершина, 12 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Вершина, 20 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Партизанская, 5 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Партизанская, 7 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Партизанская, 9 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Партизанская, 12 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Партизанская, 13 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Партизанская, 15 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Партизанская, 30 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Партизанская, 33 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Партизанская, 43 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Партизанская, 45 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Партизанская, 53 | ВО |
|  | Клуб (дерево) | ул. Партизанская | ВО |
|  | Административное здание (кирпич) | ул. Партизанская | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Советская, 8 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Советская, 11 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Советская, 12 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Советская, 13 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Советская, 14 | ВО |
|  | Дом жилой. Наличник | ул. Советская, 15 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Советская, 17 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Советская, 18 | ВО |
|  | Дом жилой. Наличник | ул. Советская, 21 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Советская, 28 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Советская, 31 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Советская, 32 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Советская, 33 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Советская, 35 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Советская, 39 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Советская, 40 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Центральная, 24 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Центральная, 31 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Центральная, 35 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Центральная, 37 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Центральная, 39 | ВО |
|  | Памятный знак в честь воинов-земляков, погибших в ВОВ |  | ВО |
|  | Памятный знак в честь земляков, погибших в Гражданскую войну |  | ВО |
| с. Дамасово |  |  |  |
|  | Дом жилой | На выезде, на горе | ВО |
|  | Дом жилой | На выезде, на горе | ВО |
|  | Дом жилой | На выезде, на горе | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Центральная, 5 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Центральная, 6 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Центральная, 7 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Центральная, 9 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Центральная, 10 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Центральная, 11 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Центральная, 17 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Центральная, 18 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Центральная, 20 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Центральная, 22 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Центральная, 23 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Центральная, 24 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Центральная, 26 | ВО |
| с. Средняя |  |  |  |
|  | Дом жилой | ул. Сурина, 19 | ВО |
|  | Дом жилой | ул. Сурина | ВО |
|  | Дом жилой | № 3 | ВО |
|  | Дом жилой. Лобань |  | ВО |

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством РФ и Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях охраны объектов культурного наследия при использовании, организации планировки и застройки территории соблюдаются следующие требования:

- в пределах охранных зон, зон регулирования застройки запрещается производство земляных, строительных и других работ, а также хозяйственная деятельность без разрешения соответствующих органов охраны памятников;

- мероприятия по обеспечению сохранности памятников истории и культуры при производстве строительных, мелиоративных, дорожных и других работ осуществляются предприятиями, учреждениями и организациями, ведущими эти работы, с привлечением специализированных научных или научно-реставрационных организаций и координируются соответствующими государственными органами охраны памятников.

На сегодняшний день на территории сельского поселения границы территорий объектов культурного наследия в установленном порядке не утверждены. Также не утверждены и зоны охраны объектов культурного наследия.

Проектом рекомендуется выполнить и утвердить «Проекты зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» для учета на следующих стадиях проектирования».

#### 2.6 Размещение объектов местного значения

##### 2.6.1 Жилищный фонд

Повышение качества жизни населения напрямую связано с обеспеченностью людей социальными нормами площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской федерации. При определении перспективных объёмов жилищного фонда в Забайкальском крае средняя расчётная жилищная обеспеченность принимается на основании СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и составляет 20 м2/чел. Следовательно, к 2033 г. объём жилищного фонда сельского поселения «Аргунское» составит 14,4  тыс. м2, в том числе:

- с. Аргунск  - 10 080 м2,

- с. Домасово – 3 480 м2,

- с. Средняя – 840 м2.

Увеличение жилищного фонда предусматривается за счет освобождения территорий вследствие сноса ветхого жилья, а так же формирования вновь застроенных участков на территории сельского поселения. Генеральным планом предлагается организация жилой застройки домами I группы этажности (до 5 этажей). Под развитие жилищного фонда предусматривается 10,2 га.

В основу проектирования жилой застройки при подготовке генерального плана положены следующие принципы планировочной организации:

- участки застройки объединены в группы территориями общего пользования (озелененная, спортивная, разворотная площадки);

- группы участков объединены учреждениями общего пользования (дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения, объекты обслуживания);

- общественный центр структурного элемента жилой застройки сформирован объектами обслуживания и административно-деловыми учреждениями.

##### 2.6.2 Социальная инфраструктура

Согласно проведенным расчетам, анализу существующего состояния объектов, а также основываясь на проектных решениях схемы территориального планирования муниципального района, проектных решениях генерального плана на территории поселения предлагаются следующие проектные мероприятия обеспечивающие повышение показателей качества жизни населения.

Строительство:

с. Аргунск:

- спортивная площадка,

- библиотека.

Реконструкция:

с. Аргунск:

- детский сад.

с. Домасово:

- библиотека.

Капитальный ремонт:

с. Аргунск:

- больница,

- ФАП.

##### 2.6.3 Транспортная инфраструктура

В целях создания благоприятной среды жизнедеятельности населения генеральным планом предусмотрена разработка и введение дифференциации улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме сельского поселения «Аргунское». Определение категорийности дорог произведено в соответствии с таблицей 8 СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Через территорию поселения проходит автомобильная дорога регионального значения, протяженностью 6,5 км. Данная дорога предложена к реконструкции в соответствии со Схемой территориального планирования Забайкальского края.

В целях создания благоприятной среды жизнедеятельности населения генеральным планом предусмотрены мероприятия по введение дифференциации улично-дорожной сети: поселковая дорога с шириной дорожного полотна 7 м (две полосы движения по 3,5 м), главная улица с шириной дорожного полотна 7 м (две полосы движения по 3,5 м), основная улица 6 м (две полосы движения по 3 м), второстепенные улицы 5,5 м (две полосы движения по 2,75 м).

Поселковые дороги:

- сохраняемые - протяженностью 83 438 м, площадь дорожного полотна - 584 066 м2;

- реконструируемые - протяженностью 27 702 м, площадь дорожного полотна - 193 914 м2;

Главные улицы:

- реконструируемые - протяженностью 1 289 м, площадь дорожного полотна - 9 023 м2;

Основные улицы:

- реконструируемые - протяженностью 9 158 м, площадь дорожного полотна - 54 948 м2;

Второстепенные улицы:

- реконструируемые - протяженностью 10 116 м, площадь дорожного полотна - 55 638 м2;

Предусмотреть устройство проезжих частей дорог, а также тротуаров, являющихся элементами улично-дорожной сети и предназначенных для движения пешеходов.

При реконструкции и строительстве дорог дорожное полотно выполнить в твердом асфальтовом исполнении для всех улиц и проездов.

Суммарная протяженность сохраняемого дорожного полотна – 83 438 м, суммарная площадь дорожного полотна - 584 066 м2, суммарная протяженность реконструируемого дорожного полотна – 20 563 м, суммарная площадь дорожного полотна - 313 523 м2.

Также генеральным планом предусматривается размещение станции технического обслуживания автомобилей (далее - СТО) и  автомобильной заправочной станции (далее - АЗС) в южной части населенного пункта с. Аргунск.

Принятые генеральным планом проектные решения применить в рабочем проектировании с учетом возможного уточнения параметров и характеристик проектируемого объекта транспортной инфраструктуры.

##### 2.6.4 Инженерная инфраструктура

###### 2.6.4.1 Водоснабжение

Для обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения «Аргунское» и создания условий для комфортного проживания населения генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла, водопроводных очистных сооружений и системы централизованного водоснабжения в с. Аргунск. Схема трубопроводов водопровода принята кольцевой.

В с. Средняя и с. Домасово предусмотрено привозное водоснабжение с очистных сооружений с. Аргунск.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуальная редакция СНиП 2.04.02-84*». При невозможности заложить трубопровод на достаточную глубину необходимо предусмотреть мероприятия препятствующие замерзанию воды в нем. Данные мероприятия разрабатываются на стадии рабочего проектирования.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принять в соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуальная редакция СниП 2.04.02-84*» (далее также - СП 31.13330.2012).

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяются в соответствии с СП 31.13330.2012. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определяется при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max равный 1,2.

Для обеспечения надежного водоснабжения предусмотрено:

- устройство водозаборных узлов во всех населенных пунктах;

- строительство водопроводных очистных сооружений,

- строительство водопроводных сетей протяженностью 9 км.

Строительство водопроводных очистных сооружений запроектировано в юго-западной части с. Аргунск на месте существующей скважины с ее реконструкцией. Также предусматривается строительство водозаборных скважин с водопроводными очистными сооружениями в населенных пунктах Средняя и Домасово. Трубопроводы водоснабжения укладываются в границы технологических коридоров расположенные вдоль проезжих частей дорог. Производительность водозаборных и водоочистных сооружений принята с учётом привозного водоснабжения.

При рабочем проектировании необходимо выполнить гидравлическую увязку водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях необходимо установить пожарные гидранты.

Водопотребление проектируемой территории по укрупненным показателям составит 157 м3/сут. Из них: с. Аргунск – 146  м3/сут, с. Средняя – 2  м3/сут и с. Домасово – 9  м3/сут  (уточняется на стадии рабочего проектирования).

###### 2.6.4.2 Водоотведение

Для обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения «Аргунское» и создания условий для комфортного проживания проектом предусматривается использование децентрализованной системы водоотведения. Стоки от всех зданий отводятся в выгребные ямы и септики с последующей транспортировкой и утилизацией на проектируемых канализационных очистных сооружениях располагаемых южнее с. Аргунск.

Объём сточных вод с территории принят в соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85». Для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, среднесуточное (за год) водоотведение от жилых зданий принято равным расчетному удельному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Пропускная способность сбросного коллектора и объектов водоотведения уточняется на стадии рабочего проектирования в зависимости от собираемых объёмов сточных вод с проектируемой территории.

Объём водоотведения с проектируемой территории по укрупненным показателям составляет 130 м3/сут. (уточняется на стадии рабочего проектирования).

Для обеспечения территории централизованной системой водоотведения предусматривается строительство канализационных очистных сооружений южнее села, а также напорного канализационного сбросного коллектора в двухтрубном исполнении (0,7 км).

###### 2.6.4.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение зданий и сооружений поселения предлагается осуществить от индивидуальных источников тепла (индивидуальные котлы, печки). В качестве топлива используются дрова или уголь. Ориентировочное теплопотребление поселения составит 2,7 Гкал/час (9 470 Гкал/год)

###### 2.6.4.4 Газоснабжение

Газификация данной территории в расчетный период не предусматривается.

###### 2.6.4.5 Электроснабжение

В связи с несоответствием подключенной электрической нагрузки с установленным электрооборудованием на трансформаторных подстанциях поселения и сечением существующих линий электропередач, предлагается:

- произвести реконструкцию тринадцати существующих трансформаторных подстанций с заменой установленных трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности, для соответствия с подключенной электрической нагрузкой;

- произвести реконструкцию всех существующих линий электропередач с возможностью изменения сечения проводов и кабелей на тех участках, где это необходимо.

В связи с добавлением отдельного объекта электропотребления (водозабор с комплексом водопроводных очистных сооружений), предлагается установка трансформаторной подстанции и прокладка 54 метров линий электропередач номиналом 10 кВ. Также в связи с развитием населенного пункта Аргунск предусматривается установка новой трансформаторной подстанции с прокладкой 550 метров линий электропередач номиналом 10 кВ.

Ориентировочное суммарное электропотребление по населенным пунктам составит:

- с. Аргунск – 478 800 кВт*ч/год;

- с. Домасово – 165 300 кВт*ч/год;

- с. Средняя – 39 900 кВт*ч/год.

Использование максимума электрической нагрузки - 4100 ч/год. Данную нагрузку уточнить на стадии рабочего проектирования.

#### 2.7 Возможные направления развития территории

Анализ современного использования территории, а также информации о природно-климатическом и социально-экономическом состоянии поселения свидетельствует о высоком потенциале территории и возможностях ее устойчивого развития.

На основании вышеуказанного анализа можно выделить наиболее перспективные направления развития поселения, которые могут быть реально осуществлены с учетом сложившейся ситуации, тенденций развития, имеющихся или привлеченных ресурсов. Указанные направления стимулируют дальнейшее социально-экономическое развитие поселения.

Наиболее перспективными направлениями развития поселения являются:

1. Сельскохозяйственное производство.

Необходимо создать благоприятные условия для производства сельскохозяйственной продукции личными подсобными и крестьянскими фермерскими хозяйствами;

2. Туристическая деятельность;

3. Деятельность по заготовке и переработке древесины.

Природно-климатические условия территории позволяют развивать объекты отдыха, спорта и туризма. Для развития указанных объектов необходимо привлекать частные средства, а также вовлекать инвесторов в государственно-частное партнерство;

В целях реализации перспективных направлений развития поселения генеральным планом создаются благоприятные условия, в том числе, устанавливаются функциональные зоны, размещаются объекты капитального строительства и т.д.

Для развития сельскохозяйственного производства генеральным планом увеличивается площадь функциональной зоны - зоны сельскохозяйственного назначения. За границами населенного пункта предусматривается площадка для размещения предприятия по заготовке и переработке мясного и молочного сырья. Размещение указанного предприятия позволить личным подсобным и крестьянским фермерским хозяйствам перерабатывать продукцию на территории поселения. Реализация сельскохозяйственной продукции может осуществляться через сеть объектов торгового назначения, строительство которых допускается в зоне общественно-делового назначения (генеральным планом площадь указанной зоны увеличивается). В целях развития животноводства на территории поселения размещается ферма крупного рогатого скота.

Развитие туристической деятельности осуществляется посредством размещения на территории поселения объектов спортивного назначения и предприятий бытового обслуживания. В целях развития рекреационной деятельности генеральным планом устанавливается зона рекреационного назначения. Природные условия позволяют создавать горнолыжные и туристические базы, а также организовать экологический туризм.

Деятельность по заготовке и переработке древесины является одной из перспективных отраслей экономики, развивающейся на территории муниципального образования. В целях развития указанной отрасли на территории поселения размещается лесозаготовительное предприятие, которое будет осуществлять заготовку и обработку древесины.

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления генеральным планом предлагаются к размещению на территории муниципального образования объекты местного значения поселения. Между тем, в целях поступательного развития муниципального образования, органы местного самоуправления поселения в материалах по обоснованию генерального плана определили необходимость в размещение следующих объектов иного назначения:

- предприятие по переработке мясного и молочного сырья;

- предприятие общественного питания;

- предприятие бытового обслуживания;

- спортивная площадка;

- лесозаготовительное предприятие;

- ферма крупного рогатого скота.

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Планируемое размещение объектов местного значения поселения направлено на обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования. Повышение уровня жизни и условий проживания населения неразрывно связано с обеспечением прогресса в развитии транспортных и инженерных систем. Размещаемые объекты данных инфраструктур отображены на карте планируемого размещения объектов местного значения.

Резервирование земельных участков для осуществления в будущем строительства объектов местного значения поселения обеспечит оптимизацию его пространственной структуры, что создаст условия для эффективного функционирования и дальнейшего развития промышленности и инфраструктуры муниципального образования.

Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры, улучшение показателей состояния дорожной сети окажет положительное влияние на стимулирование общего экономического развития слабоосвоенных и прилегающих территорий. Кроме того, работы, предусмотренные генеральным планом, по развитию улично-дорожной сети, введение категорийности транспортной сети поселения приведет к снижению числа дорожно-транспортных происшествий и нанесению материального ущерба.

Влияние развития транспортной сети на развитие социальной инфраструктуры также довольно значимо: экономия свободного времени, увеличение занятости населения и связанное с этим снижение миграции трудовых ресурсов.

В целом улучшение дорожных условий территории поселения приведет к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее также – ГСМ);

- снижению износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог;

- повышению производительности труда;

- повышению транспортной доступности объектов инфраструктуры поселения;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- улучшению экологической ситуации за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ.

В результате реализации генерального плана будет производиться строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, и электроснабжения. В результате чего улучшится качество предоставляемых услуг населению, будет обеспечена возможность осуществления жилищного строительства, произойдет снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, а также повысится финансовая устойчивость предприятий коммунальной сферы.

В целом работы по модернизации инженерной инфраструктуры позволят:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг;

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

Таким образом, размещаемые объекты местного значения поселения, к которым относятся, в том числе, объекты транспортной и инженерной инфраструктур, окажут положительное влияние на все важные показатели экономического развития муниципального образования, обеспечат повышение уровня жизни населения, создадут условия для дальнейшего стабильного развития территории поселения.

## 3. ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАЗМЕЩАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

На территории поселения не предусматривается размещение объектов федерального значения.

На территории поселения предусматривается размещение следующих объектов регионального значения:

- мост (реконструируемый),

- мост (реконструируемый).

На территории поселения предусматривается размещение следующих объектов местного значения муниципального района:

- детский сад (реконструируемый),

- спортивная площадка (проектируемый).

## 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Целью разработки раздела «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе материалов по обоснованию генерального плана сельского поселения «Аргунское» является анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация (далее также – ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

#### 4.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

ЧС природного характера - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Классификация основных факторов природных ЧС, их зоны влияния и степень риска различных опасных природных явлений, последствия от которых могут привести к возникновению ЧС и осложнению хозяйственной деятельности сельского поселения Аргунское, приведена в Таблице 15.

Таблица 15

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения

| Источник природной ЧС | Характер действия, проявления | Наименование поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 Опасные геологические процессы |  |  |
| 1.1. Землетрясение | Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна. Извержение вулкана. Нагон волн (цунами). Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников. Затопление поверхностными водами. Деформация речных русел | Сейсмический |
| 1.2. Переработка берега | Размывание грунтов | Гидродинамический |
| 2 Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1. Наводнение. Половодье | Поток (течение) воды. Загрязнение гидросферы, почв, грунтов | Гидрохимический |
| 3 Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1. Сильный ветер | Ветровой поток при порыве 30 м/с. | Аэродинамический |
| 3.2. Сильные осадки | Снеговая нагрузка. Снежные заносы. | Гидродинамический |
| 3.2.1. Продолжительный дождь | Поток воды 120 мм и более за 12 часов | Гидродинамический |
| 3.2.2. Сильный снегопад | Снеговая нагрузка, 40 см за 12 часов | Гидродинамический |
| 3.3. Гололед | Толщина 20 см и более | Гравитационный |
| 3.4. Заморозок | Температура 25-30 и ниже охлаждения почвы и воздуха | Тепловой |
| 4 Природные пожары |  |  |
| 4.1. Пожар ландшафтный, лесной | Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар. Помутнение воздуха. Опасные дымы. Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. | Теплофизический Химический |

Категория сложности природных условий определена как средней сложности.

Риск возникновения опасных природных процессов, связанных с обрушением зданий и сооружений, по результатам ведения мониторинга маловероятен.

1. Опасные геологические процессы – это геологические и инженерно-геологические процессы, которые оказывают или потенциально могут оказать отрицательное воздействие на состояние инженерных сооружений и прочих хозяйственных объектов, экосистем, а также на жизнедеятельность людей. Развитие опасных геологических процессов может быть обусловлено как непосредственно влиянием строительства на вмещающий грунтовый массив, так и изменением тектонических, гидрогеологических и прочих характеристик массива под воздействием региональных природных факторов.

Землетрясения - это сейсмические явления, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии, передающиеся на большие расстояния в виде резких колебаний, приводящих к разрушению зданий, сооружений, пожарам и человеческим жертвам. Уровень фоновой сейсмичности проектируемой территории составляет 6 баллов.

К первичным факторам поражения при землетрясениях практически можно отнести только резкие толчки и колебания земной поверхности. Вторичные факторы условно можно подразделить на природные и связанные с человеческой деятельностью. Они вызывают опасные геологические явления – растяжение, течение и проседание грунта, широкие трещины в нем, обвалы, камнепады и пр. К последствиям, связанным с человеческой деятельностью, можно отнести повреждение зданий, пожары, взрывы, наводнения (в случае разрушения гидротехнических сооружений – плотин), выбросы вредных веществ, аварии, выход из строя систем жизнеобеспечения (водопровода, канализации, теплотрасс).

Сильные землетрясения влекут за собой массовую гибель и травмы людей, как физические, так и психические.

Мероприятия

Основной мерой обеспечения безопасности жизнедеятельности населения является комплекс экономических, технических и организационных мероприятий, направленных на уменьшение тяжести и масштабов возможных последствий. К ним могут быть отнесены:

- создание специальной сети сейсмического наблюдения и прогнозирования землетрясений;

- определение наиболее сейсмоопасных территорий;

- обучение населения способам самоспасения, взаимопомощи и выживания;

- строительство сейсмоустойчивых зданий и сооружений.

Переработка берегов - природный процесс, свойственный любой реке, происходящий под действием концентрированного потока воды, стекающего со склона. Это явление чаще встречается весной, при разливе рек и интенсивного таяния снега и льда. Скорость размыва колеблется от долей метра до десятков метров в год, изменчива от половодья к межени, от года к году, в зависимости от стадии развития процесса, который возникает, активизируется, затухает, прекращается и вновь возобновляется. В результате со склона выносятся почвенные частицы, и происходит мелкоструйчатый ручейковый размыв почв, образуются промоины и глубокие рытвины.

Мероприятия

Для борьбы с этим явлением или его предотвращения производят дорогостоящее укрепление берегов, возводят дамбы, осуществляют различные регуляционные мероприятия на реках вплоть до создания искусственного русла, отводящего поток от подвергнувшегося его воздействию объекта, иногда переносят на новые места населенные пункты, инженерные сооружения, коммуникации. Существуют и другие способы защиты от размывания - биологические, к которым можно отнести высадку многолетних травянистых растений на берегах рек для защиты от смывания верхних слоев почвы при таянии снега и дождей, и высадку кустарников и деревьев на берегах для защиты более глубоких слоев почвы от размывания.

2. Опасные гидрологические явления и процессы – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Территория сельского поселения «Аргунское» по своим природным условиям относится к паводкоопасным району. Условия формирования стока реки Аргунь, протекающих по территории сельского поселения, приводит к тому, что в с. Аргунск периодически наблюдаются наводнения, носящие зачастую катастрофический характер и причиняющие значительные убытки экономике района.

Наводнение - значительное затопление водой местности в результате подъёма уровня воды в реке, вызываемого различными причинами. Наводнение на реке происходит от резкого возрастания количества воды вследствие таяния снега или ледников, расположенных в её бассейне, а также в результате выпадения обильных осадков. Также нередко вызываются повышением уровня воды в реке вследствие загромождения русла льдом при ледоходе (затора) или вследствие закупоривания русла под неподвижным ледяным покровом скоплениями внутриводного льда и образования ледяной пробки (зажора).

Половодье – периодически повторяющийся довольно продолжительный подъем уровня воды в реках, обычно вызываемый весенним таянием снега на равнинах или дождевыми осадками. Затапливает низкие участки местности. Половодье может принимать катастрофический характер, если инфильтрационные свойства почвы значительно уменьшились за счет перенасыщения ее влагой осенью и глубокого промерзания в суровую зиму. К увеличению половодья могут привести и весенние дожди, когда его пик совпадает с пиком паводка.

Село Дамасово сельского поселения «Аргунское» расположено на возвышенности, риск подтопления отсутствует.

Мероприятия

- регулирование стока в русле рек,

- отвод паводковых вод,

- регулирование поверхностного стока на водосборах,

- заблаговременное разрушение ледяного покрова рек,

- ограждение территорий дамбами (системами обвалования),

- увеличение пропускной способности речного русла,

- повышение отметок защищаемой территории,

- агролесомелиорация.

3. Опасные метеорологические явления и процессы – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями определены следующие организационные мероприятия:

- организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;

- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи;

- обеспечение нормативного функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров, подсыпка песка на проезжей части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками.

4. Природные пожары – это пожары, которые происходят в условиях окружающей природной среды. На территории поселения возникают лесные и торфяные пожары. Они характеризуются как неконтролируемое стихийно распространяющееся горение растительности, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, нарушение теплового баланса в зоне пожара, загрязнение атмосферы продуктами горения, вызывающее эрозию почвы. Причиной возникновения лесных пожаров сельского поселения, как правило, является не соблюдение требований безопасности обращения с огнём граждан на отдыхе, а так же неконтролируемые палы сухой травы и пожнивных остатков. Основными поражающими факторами являются открытое пламя и сильное задымление территории.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации связанной с природными пожарами сохраняется весной и летом.

Превентивные мероприятия проводимые ОМСУ

- восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения;

- в летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Для успешного тушения пожаров разработана и реализуется единая система государственных и общественных мероприятий, названная пожарной профилактикой.

Ежегодно проводится большой комплекс мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций связанных с лесными и торфяными пожарами. Основным предприятием, решающим вопросы тушения лесных пожаров является ПЧ-25, расположенная в районном центре -                           с. Нерчинский Завод. Предприятие недостаточно укомплектовано необходимой техникой и средствами для проведения работ по тушению лесных пожаров. С учетом численности населения и расстояния от пожарных частей до населенных пунктов пожарных частей недостаточно.

#### 4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Основными причинами возникновения техногенных опасностей являются:

- нерациональное размещение потенциально опасных объектов производственного назначения и объектов хозяйственной и социальной инфраструктуры;

- технологическая отсталость производства, низкие темпы внедрения ресурсо-, энергосберегающих и других технически совершенных и безопасных технологий;

- износ средств производства, достигающий в ряде случаев предаварийного уровня;

- увеличение объемов транспортировки, хранения, использования опасных или вредных веществ и материалов;

- снижение профессионального уровня работников;

- низкая ответственность должностных лиц, снижение уровня производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность контроля над состоянием потенциально опасных объектов; ненадежность системы контроля за опасными или вредными факторами;

- снижение уровня техники безопасности на производстве, транспорте, в энергетике, сельском хозяйстве.

В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы на промышленных объектах и транспорте могут сопровождаться взрывами, выходом опасных химических веществ, выбросом радиоактивных веществ, возникновением пожаров и т.п.

В зависимости от масштаба чрезвычайные происшествия (ЧП) делятся на аварии, при которых наблюдаются разрушения технических систем, сооружений, транспортных средств, но нет человеческих жертв, и катастрофы, при которых наблюдается не только разрушение материальных ценностей, но и гибель людей.

На основании данных Паспортов населенных пунктов сельского поселения «Аргунское» риски возникновения аварий на взрыво- и пожароопасных, химически- и радиационно-опасных объектах отсутствуют. Также отсутствует риск возникновения ЧС, связанной с авариями на нефте- и газопроводах, в связи с отсутствием данных объектов на территории поселения. Основные направления формирования техногенной опасности на территории поселения определяются такими видами ЧС как пожары техногенного характера, аварии на системах ЖКХ и транспортные аварии.

1. Транспортные аварии. Автомобильный транспорт является источником повышенной опасности. На территории поселения возрастает количество автомобильного транспорта, принадлежащего физическим лицам. Безопасность участников движения во многом зависит непосредственно от них самих. Около 75 % всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений являются:

- превышение скорости;

- игнорирование дорожных знаков;

- выезд на полосу встречного движения;

- управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Кроме того, очень часто приводят к аварии плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность машин (тормоза, рулевое управление, колёса и шины). На территории поселения участков дорог с наиболее вероятным риском возникновения ДТП не установлено.

Таблица 16

Статистика возникновения ДТП на территории сельского поселения «Аргунское»

| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |

Мероприятия

- повышение персональной дисциплины участников дорожного движения;

- своевременная реконструкция дорожного полотна.

Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта на территории сельского поселения отсутствует.

В сельском поселении «Аргунское» отсутствуют объекты воздушного транспорта, ближайшая посадочная площадка для посадки вертолетов оборудована в районном центре -               с. Нерченский Завод.

2. Аварии на системах ЖКХ. Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ (системы водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения) отсутствуют в связи с отсутствием на территории села объектов ЖКХ.

Возможны обрывы межпоселковых линий электропередач, связанные с налипанием снега или падением деревьев на провода при сильных ветрах.

Таблица 17

Статистика возникновения на объектах ЖКХ на территории сельского поселения «Аргунское»

| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на эл.сетях в связи с износом основных производственных фондов.

Мероприятия

- проведение работ по реконструкции сетей и объектов;

- проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования;

- своевременная замена технологического оборудования на более современное и надёжное.

3. Техногенные пожары. Исходя из статистики, на территории сельского поселения «Аргунское» сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне, где возможными источниками техногенных пожаров являются котельные и индивидуальные источники отопления.

Таблица 18

Статистика возникновения техногенных пожаров на территории сельского поселения «Аргунское»

| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Произошло 3 техногенных пожара | Произошло 2 техногенных пожара | Произошло 3 техногенных пожара | - |

Мероприятия

- создание финансовых резервов и накопление муниципальных запасов материальных ресурсов;

- систематический контроль сроков разработки Паспортов безопасности потенциально-опасных объектов, планов эвакуации людей из зданий в ночное и дневное время;

- приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, обеспечения проезда к зданиям, сооружениям и открытым водоёмам;

- очистка площадей, примыкающих к лесной зоне и потенциально-опасным объектам, от мусора, ветхих бесхозных зданий и пр.;

- доведение до населения сигналов экстренной эвакуации и порядок действий по ним (пункты сбора, места временного размещения).

#### 4.3 Группировка сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответсвтии с Паспортами населенных пунктов сельского поселения «Аргунское» данные о группировке сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера на территории сельского поселения представлены в таблице 19.

Таблица 19

Группировка сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Наименование подразделений | Адрес | Силы и средства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | На дежурстве |  |
|  |  |  | л/с | ед.тех | л/с | ед.тех |
| 1 | ПЧ-25 | с. Нерченский Завод | 25 | 2 | 5 | 2 |

## 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На основании федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения «Аргунское», в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах поселения ежегодно разрабатываются и реализуются различные комплексные планы мероприятий по обучению населения в области гражданской защиты, планы учений и тренировок организаций и предприятий муниципального района.

Также на обеспечение пожарной безопасности направлены планировочные, конструктивные и инженерные решения проекта. Кроме описанных выше мер по усилению противопожарной охраны, первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Планировочные мероприятия включают:

- обеспечение противопожарных разрывов между зданиями;

- обеспечение подъезда к каждому зданию и сооружению;

- устройство проездов и тротуаров шириной и конструкцией покрытия, допускающих проезд пожарной техники;

- устройство площадок различного назначения, озелененных участков, пешеходных путей, проездов, являющихся противопожарными разрывами.

Проектная документация на рабочей стадии подвергается экспертизе на устойчивость, надежность и пожаробезопасность сооружений при их эксплуатации.

На данный момент на территории сельского поселения функционирует один пожарный пост, расположенный в селе Аргунск (водозабор осуществляется из реки Аргунь). Кроме того, противопожарную охрану территории сельского поселения осуществляют подразделения добровольной противопожарной дружины, расположенные в каждом населенном пункте.

## 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана окружающей среды представляет собой комплекс мер, предназначенных для ограничения отрицательного влияния человеческой деятельности на природу. Большая роль в разработке и реализации таких мер отводится органам местного самоуправления, целью политики которых является улучшение качества окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования не могут быть решены без постоянно действующего механизма предупреждения, локализации и ликвидации отрицательных антропогенных воздействий от планируемой и осуществляемой деятельности, а также их последствий. Поэтому особое внимание необходимо уделять разработке природоохранных и ресурсовоспроизводящих мероприятий, а также экологическому обоснованию хозяйственной деятельности на начальной стадии принятия градостроительных решений.

#### 6.1 Охрана атмосферного воздуха

Охрана атмосферного воздуха – ключевая проблема оздоровления окружающей природной среды. Атмосфера обладает способностью к самоочищению. Оно происходит при вымывании аэрозолей из атмосферы осадками, турбулентном перемешивании приземного слоя воздуха, отложении загрязненных веществ на поверхности земли и т. д. Однако в современных условиях вследствие увеличения антропогенной нагрузки возможности природных систем к самоочищению атмосферы серьезно подорваны и атмосферный воздух уже не в полной мере выполняет свои защитные, терморегулирующие и жизнеобеспечивающие экологические функции. Поэтому очень важно уделять особое внимание мероприятиям по охране воздуха от загрязнений локального характера с целью нормирования качества атмосферного воздуха на районном и глобальном уровнях.

В результате проведенного анализа источников и состава загрязняющих веществ атмосферного воздуха предлагается реализация следующих мероприятий:

1. Создание автоматической станции мониторинга атмосферного воздуха. Рекомендуется в целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения текущей и экстренной информацией о загрязнении атмосферного воздуха.

2. Сокращение числа индивидуальных источников теплоснабжения с низкими источниками выбросов.

4. Ликвидация маломощных котельных. Низкий уровень оснащенности, изношенность имеющегося очистного и котельного оборудования на предприятиях теплоэнергетики ведет к ухудшению экологического состояния атмосферного воздуха, снижению его качества.

5. Размещение новых промышленных объектов в экологически обусловленных местах. При планировании и проектировании промышленных объектов, при выборе площадки под застройку необходимо учитывать существующие фоновые загрязнения, класс вредности предприятия, преобладающие ветра планируемой территории застройки.

6. Благоустройство, озеленение улиц и села в целом. Это комплекс работ по созданию и использованию зеленых насаждений в населенных пунктах. В градостроительстве благоустройство и озеленение является составной частью общего комплекса мероприятий по планировке, застройке населенных мест. Осуществляется с целью снижения уровня шума, загазованности и запыленности воздуха.

Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования регулируется в основном муниципальными правовыми актами, которые принимаются в соответствии с градостроительным и жилищным законодательством, требованиями строительных норм и правил и иными федеральными и региональными правовыми актами. К числу правовых актов, которые, как правило, должны приниматься органами местного самоуправления, относятся:

– правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования;

– правила землепользования и застройки муниципального образования;

– положение о порядке установки, сдачи в эксплуатацию, учета, замены и сноса временных сооружений на территории муниципального образования;

– паспорта благоустройства прилегающей территории и др.

Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территории муниципального образования осуществляется: муниципальными организациями, на балансе которых они находятся, за счет средств местного бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных средств; землепользователями в пределах границ отведенного им земельного участка за счет собственных средств; гражданами и юридическими лицами, за которыми закреплена прилегающая территория, в установленном порядке. Порядок закрепления таких территорий устанавливается муниципальными правовыми актами.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни, как для отдельного человека, так и для населения муниципального образования в целом.

7. Помещения сельскохозяйственного назначения размещать торцовой стороной к господствующим ветрам для более быстрого удаления загрязненного воздуха, скапливающегося между ними. Степень загрязнения воздуха снижает и разумная блокировка отдельных зданий или увеличение их этажности. Чтобы понизить загрязнение воздушного бассейна на территории сельскохозяйственного предприятия микробами и пылью и создать на ней свой микроклимат между помещениями не менее чем в 2 ряда высаживают деревья. По периметру зоны площадки также высаживают деревья (лесозащитные полосы шириной до 10 м). Озеленяют навозохранилища и очистные сооружения - высаживают кустарники и деревья не менее чем в 2 ряда.

#### 6.2 Охрана поверхностных и подземных вод

Обеспечение населения качественной питьевой водой является для многих регионов России одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории муниципального образования используются поверхностные и подземные воды. Источником питьевого водоснабжения являются подземные воды.

К основным мероприятиям, предлагаемым к реализации, в области использования и охраны водных ресурсов относятся:

- обеспечение безопасной эксплуатации водохозяйственного комплекса, защиты населения и объектов экономики от наводнений и другого вредного воздействия вод;

- проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений;

- проведение превентивных противопаводковых мероприятий на реках для снижения рисков, связанных с пропуском половодья и паводков;

- устранение причин, вызывающих деградацию, истощение и загрязнение водных объектов;

- выполнение работ по расчистке русел рек;

- проведение берегоукрепительных работ;

- осуществление контроля над состоянием и использованием водоохранных зон и паводкоопасных территорий.

Техногенная нагрузка чрезвычайно неравномерна по своему уровню воздействия на поверхностные и подземные воды в частности. В значительной мере отличаются также методы охраны поверхностных и подземных вод.

Санитарная охрана и оздоровление воды поверхностных водоемов от загрязнения обеспечивается комплексом мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Технологические мероприятия – это применение бессточной производственной технологии:

- сокращение водопотребления и водоотведения путем внедрения систем оборотного водоснабжения;

- максимальная утилизация сточной производственной технологии.

Санитарно-технические мероприятия включают:

- механическую и биологическую очистку бытовых и производственных вод (необходимо расширение существующих очистных сооружений, строительство локальных очистных сооружений на промышленных и коммунальных объектах);

- полный охват территории системой канализации;

- благоустройство территории.

По сравнению с поверхностными охрана подземных вод от загрязнения представляет собой гораздо более сложную задачу, что связано с необходимостью не столько заранее обнаружить, сколько своевременно предупредить возможность поступления загрязнителя в водоносный пласт. В противном случае загрязнение подземных вод обнаруживается с запозданием, и ликвидация его становится делом сложным, дорогостоящим, а порой и просто невозможным.

Решение проблем водоснабжения поселения и обеспечения хорошего качества питьевых вод – одна из приоритетных задач.

#### 6.3 Охрана и рациональное использование почв

Почва – ценнейший природный ресурс для любого муниципального образования. Почва является основой биосферы. Через растения и животных она обеспечивает существование экосистем. Поэтому правильное использование ее и бережное отношение надо рассматривать как важнейшее звено в комплексной охране природы. Существующие антропогенные нагрузки способны вызвать негативные последствия и ухудшить состояние земель.

Наиболее значимыми процессами, ухудшающими состояние почвенного покрова на территории поселении, являются загрязнения земель твердыми бытовыми отходами (далее также – ТБО), неочищенными сточными водами, ядохимикатами, а так же эрозия почв и ее деградация.

Основными мероприятиями по охране почв от антропогенного загрязнения и рациональному их использованию являются:

- организация контролирующих мероприятий за качественным изменением почвенного покрова;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами;

- рекультивация территорий ликвидируемых свалок ТБО;

- организация контролирующих мероприятий за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Смена почвообразующих пород предопределяет формирование сложного почвенного покрова. Нередко появляются эрозионные процессы. Выражены они не ярко, но проведение противоэрозионных мероприятий на территории необходимо.

Основные принципы защиты почв от эрозии.

Основные принципы защиты земель могут быть сведены к следующим:

- предупреждение возможности проявления эрозии: защищать не только «пострадавшие» почвы, но и те, которым еще угрожает опасность;

- повышение противоэрозионной устойчивости почв, что достигается почвозащитными приемами обработки почв, посевами культур, корневые системы которых повышают сопротивляемость почв эрозии;

- повышение почвозащитной роли растительного покрова;

- сочетание на эродированных почвах мер по предупреждению эрозии с приемами восстановления плодородия смытых почв и мелиорацией земель, разрушенных промоинами и оврагами;

- зональность противоэрозионных мер, предполагающая наиболее полный учет природных особенностей территории и экономических условий хозяйств;

- экономичность защитных мер – получение наибольшей почвозащитной эффективности от проектируемых мероприятий при минимальном отводе ценных земель и наименьших затратах труда и средств на их осуществление;

- учет при обосновании мер защиты почв от эрозии и технологии проведения противоэрозионных работ необходимо возможные экологические последствия: влияние на состояние всех компонентов природы.

Рациональное использование и охрана почв в настоящее время является одной из самых насущных задач. Если земледелие ведется грамотно, вносится достаточное количество органических и минеральных удобрений, правильно проводятся мелиоративные работы, то качество почв, как правило, улучшается. В противном случае возникает опасность возникновения процессов деградации земель.

Охрана земель от деградации.

В системе мероприятий, направленных против водной эрозии почв, большое значение приобрела безотвальная глубокая пахота. После вспашки почва больше вбирает в себя воды и дольше ее удерживает. Условия для роста и развития растений улучшаются и они надежнее защищают почву от смыва.

При обработке поля вспашку почвы проводят поперек склона. Поперечная вспашка – агротехнический прием, способствующий аккумуляции и задержанию воды на склонах. Однако на крутых склонах (6–10°С) поперечная пахота не может обеспечить надежную задержку дождевых и талых вод. Поэтому ее дополняют созданием искусственного противоэрозийного микрорельефа с лунками, прерывистыми бороздами. Если рельеф холмистый, поперечная вспашка не пригодна.

Движение пахотного агрегата по контуру горизонтали называется контурная обработка почв, которую проводят с целью предохранения их от эрозии. Этот метод получил широкое распространение во многих странах мира. Для предотвращения водной эрозии, связанной с ирригацией, проводят полив по бороздам.

Для борьбы с оврагообразованием сооружают водотводные валы, лотки, перемычки из валежника. В эрозийно опасных местах проводят щелевание почвы.

В комплексе противоэрозийных мероприятий предусматривают применение почвозащитных севооборотов, мульчирование почв. Мульча и стерня задерживают снег, уменьшают глубину промерзания почвы, что способствует лучшему впитыванию талых вод и, следовательно, снижению поверхностного стока.

Рациональное использование и охрана земельных ресурсов – многогранная комплексная проблема, затрагивающая и территорию данного конкретного поселения. Для повышения эффективности использования земель требуется повысить общую культуру земледелия, совершенствовать структуру (состав) посевных площадей сельскохозяйственных культур, осуществлять борьбу с вредителями, болезнями и сорняками, совершенствовать агротехнику возделывания культур, рационально и разумно использовать сельскохозяйственную технику.

С учетом сложившейся ситуации политика земельных отношений должна быть направлена на создание условий для эффективного экологически безопасного землепользования, повышения плодородия почв и роста сельскохозяйственного производства, современной и качественной рекультивации нарушенных и загрязненных земель.

#### 6.4 Охранные и санитарно-защитные зоны

В соответствии со ст. 44 Федерального закона то 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании и застройке городских и сельских поселений должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, поэтому в целях охраны окружающей среды поселений создаются охранные и санитарно-защитные зоны.

Охранные зоны - предназначены для охраны объекта от антропогенного загрязнения или вредного физического воздействия, поступающего извне. К таким объектам относятся природные объекты, особо охраняемые природные территории, а также объекты, созданные человеком и имеющие особое значение для охраны окружающей среды, обеспечения экологической и государственной безопасности, иных общественно полезных целей.

Санитарно-защитные зоны (далее также – СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

На территории поселения существуют следующие объекты культурного наследия:

- памятники археологии (15 объектов);

- памятники истории, архитектуры и градостроительства (60 объектов).

В настоящее время зоны охраны данных объектов не предусмотрены. Учитывая действующее законодательство, существует необходимость в подготовке проектов зон охраны, что позволит установить территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, который подготавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проект зон охраны объекта культурного наследия представляет собой документацию, в текстовой форме и в виде карт (схем), содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

Границы зон охраны объекта культурного наследия могут не совпадать с границами территориальных зон и границами земельных участков.

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия может осуществляться по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков, юридических лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия, или по решению суда.

Разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия организуют органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия осуществляется физическими или юридическими лицами на основе необходимых историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, данных государственного кадастра недвижимости и материалов по обоснованию проектов зон охраны объектов культурного наследия.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия вносятся в установленном порядке в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в установленном порядке представляются в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

Информация об утвержденных границах зон охраны объекта культурного наследия, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон в обязательном порядке размещается в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке).

Важным мероприятием по охране водных ресурсов при подготовке генерального плана является отображение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

На основании ст. 65 Водного кодекса РФ определены следующие водоохранные зоны вдоль водных объектов, расположенных на территории поселения:

- реки Аргунь, Уров – 200 м,

- реки Аркия, Ассимун, Жигдаучи, Жиргода, Камара, Калтарма, Кочковая Верея, Кудея, Сердянка, ручей Поперечный – 100 м;

- реки Верхняя Бура, Кривяшка, Талака, Травянушка, Шокша, ручеи Половой – 50 м;

- озера Гагарье, Долгое-1 и Долгое-2, Кириллова, Кривое, Круглое, Кулинда – 100 м.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности.

Таблица 20

Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность участков рек, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| от истока до 10 км | 50 |
| от 10 км до 50 км | 100 |
| от 50 км и более | 200 |

Прибрежные защитные полосы для всех водных объектов поселения устанавливаются в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проведение авиационно-химических работ;

- движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». К зонам санитарной охраны относятся территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы, в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения, и определяются гидродинамическими расчетами.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Для источников питьевого водоснабжения охранные зоны определены в размере 30 м.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-защитные зоны призваны создать барьер между жилой застройкой и предприятиями и иными объектами, являющимися источниками вредных химических, физических и биологических воздействий на состояние окружающей среды.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Создание санитарно-защитных зон относится к планировочным мерам охраны окружающей среды при градостроительстве. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Проекты организации санитарно-защитных зон для таких объектов, расположенных на территории поселения, не разрабатывались.  Поэтому размеры санитарно-защитных зон определены с учетом санитарной классификации объектов, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

Размеры санитарно-защитных зон для объектов, расположенных на территории поселения представлены в Таблице 21.

Таблица 21

Размеры санитарно-защитных зон

| № | Объект, характеристика | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | 50 |
| 2 | Лесозаготовительное предприятие | 100 |
|  | Зерновой ток | 50 |
| 3 | Предприятие по переработке мясного и молочного сырья | 50 |
| 4 | Пилорама | 100 |
| 5 | Ферма КРС | 300 |
| 6 | Свиноферма | 300 |
| 7 | Канализационные очистные сооружения | 100 |
| 8 | Автозаправочная станция | 100 |
| 9 | Станция технического обслуживания | 50 |
| 10 | Карьер | 100 |
| 11 | Скотомогильник | 1000 |
| 12 | Скважина | 30 |
| 13 | ЛЭП 6(10) кВ | 10 |
| 14 | Свалка ТБО | 1000 |
| 15 | Скотоубойный цех | 300 |

В санитарно-защитной зоне запрещается размещать:

- жилую застройку;

- ландшафтно-рекреационные зоны;

- зоны отдыха, территории курортов;

- санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивные сооружения;

- детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты:

- по производству лекарственных веществ;

- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объекты пищевых отраслей промышленности;

- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- объекты, которые могут повлиять на качество продукции.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

- здания управления;

- конструкторские бюро;

- здания административного назначения;

- научно-исследовательские лаборатории;

- поликлиники;

- спортивно-оздоровительные объекты закрытого типа;

- бани, прачечные;

- объекты торговли и общественного питания;

- мотели, гостиницы;

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- пожарные депо;

- местные и транзитные коммуникации;

- ЛЭП, электроподстанции;

- нефте и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения;

- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- автозаправочные станции;

- станции технического обслуживания автомобилей.

Также необходимо отметить, что в пределах территории сельского поселения «Аргунское» в соответствии с Приказом ФСБ РФ от 16.06.2006 № 286 «О пределах пограничной зоны на территории Читинской области» установлена пограничная зона.

#### 6.5 Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду

Шумовое воздействие — одна из форм вредного физического воздействия на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. С экологической точки зрения в современных условиях шум становится не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для человека. Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д.

Шумовое антропогенное воздействие небезразлично и для животных. Интенсивное звуковое воздействие ведет к снижению удоев, яйценоскости кур, потере ориентировании у пчел и к гибели их личинок, преждевременной линьке у птиц, преждевременным родам у зверей, и т. д. Кроме того, установлено, что беспорядочный шум приводит к запаздыванию прорастания семян и к другим нежелательным эффектам.

Основные источники антропогенного шума на территории поселения – автомобильный транспорт и деревообрабатывающие станки.

Технологические меры для решения данной проблемы сводятся к «шумозащите», что подразумевает комплексные технические меры по сокращению воздействия шума как в промышленности (звукопоглощение, звукоизолирующие кожухи станков, и пр.), так и на транспорте (замена колодочных тормозов на дисковые, глушители выбросов, специальный звукопоглощающий асфальт и пр.).

Шум, создаваемый движущимися автомобилями, является частью шума транспортного потока. В общем случае наибольший шум генерируется большегрузными автомобилями. При малых скоростях движения по автодорогам и больших частотах вращения вала двигателя основным источником шума является обычно силовая установка, в то время как при больших скоростях движения, пониженных частотах вращения и меньшей мощности силовой установки доминирующим может стать шум, обусловленный взаимодействием шин с поверхностью дороги. При наличии неровностей на поверхности дороги преобладающим может стать шум системы рессорной подвески, а также грохот груза и кузова. Часто бывает довольно трудно определить относительный вклад различных источников шума сложных по конструкции транспортных средств. Поэтому общий шум транспортного средства определяется рядом источников и для разработки предложений генерального плана с целью снижения уровня шума от автомобильного транспорта принимается генерированный шум этих источников.

Для обеспечения нормативного шумового режима в жилых районах борьба с транспортным шумом, основным источником акустического загрязнения, должна осуществляться в трех основных направлениях:

- совершенствование покрытий проезжей части, рациональная организация движения;

- организация шумозащитного озеленения, использование наиболее рациональных приемов планировки, застройки и зонирования территории жилых образований;

- строительство специальных типов домов с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений и др.

Основные источники шума деревообрабатывающих станков – колебательные и аэродинамические процессы, возникающие при вращении режущих инструментов и взаимодействии их с обрабатываемой древесиной. Деревообрабатывающий инструмент работает на больших окружных скоростях при значительных динамических нагрузках на режущую кромку. В процессе работы инструмент изнашивается, изменяется микрогеометрия его режущей кромки, ухудшается ее острота. Процесс резания древесины затупленной режущей кромкой более шумный. Поэтому деревообрабатывающий инструмент при самых неблагоприятных режимах резания (твердых пород древесины, древесно-слоистых пластиков, древесных плит и других материалов с повышенной твердостью) должен обладать высокой износоустойчивостью. Мощность, затрачиваемая на резание, а, следовательно, и интенсивность шумообразования, зависит от остроты режущей кромки инструмента, от углов взаимодействия резца с обрабатываемой поверхностью (обрабатываемым материалом). На этом основана геометрия профилей зубьев пильных дисков, фрез и режущих кромок ножей.

Режущая кромка деревообрабатывающего инструмента входит в контакт с обрабатываемой поверхностью, как правило, по всей своей ширине; направление резания перпендикулярно режущей кромке. При небольшой ширине кромки резца это не сказывается заметно на шумообразовании, в то время как при широком захвате обрабатываемой поверхности (в станках строгальной группы) этот фактор имеет большое значение в генерации шума. В ножевых валах станков строгальной группы режущие кромки (лезвия ножей) располагаются параллельно образующей цилиндра вращения вала. При таком расположении ножей процесс их взаимодействия с обрабатываемой поверхностью отчасти является ударным, что обусловливает дополнительное шумообразование.

Мероприятия по защите от вредного влияния шума реализуются, в первую очередь, в создании безопасных и комфортных условий труда работающих и, в меньшей степени, в формировании благоприятно «акустического климата» жилых районов, расположенных около места производства работ. Это объясняется тем, что люди, занятые в процессе, находятся ближе к источникам шума и, следовательно, более подвержены его влиянию.

Огромное значение имеет шумозащитное озеленение – эффективное и сравнительно недорогое мероприятие. Полоса насаждений шириной 25 м способствует снижению уровня шума на 10-12 дБ, при этом хвойные породы деревьев предпочтительнее лиственных. Высота деревьев должна быть не менее 7-8 м, кустарников – до 1,5-2 м.

Потребность в тишине стала общечеловеческой проблемой, и в ее решении великолепными помощниками могут стать растения, если их грамотно высаживать и бережно сохранять.

#### 6.6 Санитарная очистка территории

Производственная и бытовая деятельность человека неминуемо связана с образованием отходов. Доказано, что на современном этапе развития общества, промышленности и уровня жизни, каждый человек ежедневно производит в среднем 2-4 кг отходов и мусора. Газообразные и жидкие отходы сравнительно быстро поглощаются природной средой, ассимиляция же твердых отходов длиться десятки и сотни лет. Поэтому система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории поселка).

По качественному составу ТБО можно разделить на несколько составов:

- бумагу (картон);

- пищевые отходы;

- дерево; металл черный;

- металл цветной;

- текстиль; кости; стекло;

- кожу и резину;

- камни;

- полимерные материалы.

К опасным ТБО относятся: попавшие в отходы батарейки и аккумуляторы, электроприборы, лаки, краски и косметика, удобрения и ядохимикаты, бытовая химия, медицинские отходы, ртутьсодержащие термометры, барометры, тонометры, лампы. Некоторые отходы, такие как медицинские, ядохимикаты, остатки красок, лаков, клеев, косметики, антикоррозийных средств, бытовой химии, - представляют опасность для окружающей среды, если попадут через канализационные стоки в водоемы или как только будут вымыты со свалки и попадут в грунтовые или поверхностные воды. Батарейки и ртутьсодержащие приборы будут безопасны до тех пор, пока не повредится корпус: стеклянные корпуса приборов легко бьются еще по пути на свалку, а коррозия через какое-то время разъест корпус батарейки. Затем ртуть, щелочь, свинец, цинк станут элементами вторичного загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод.

Бытовые отходы характеризуются многокомпонентностью и неоднородностью состава, малой плотностью и нестабильностью (способностью к загниванию).

По характеру и степени воздействия на природную среду они делятся на:

- производственный мусор, состоящий из инертных материалов, утилизация которых в настоящее время экономически не оправдана;

- утилизируемые материалы (вторичное сырье);

- отходы 3 класса опасности;

- отходы 2 класса опасности;

- отходы 1 класса опасности.

Ответственность за обеспечение санитарного содержания территорий несут:

- юридические лица (производственные территории);

- физические лица (территории, застроенные жилым фондом, а так же территории, находящиеся в пользовании или владении физических лиц);

- владельцы и арендаторы зданий, строений и сооружений, независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности и гражданства.

Определение границ уборки территорий между организациями, предприятиями, учреждениями, арендаторами определяется главой сельского поселения.

Вопрос санитарной очистки чрезвычайно актуален для территории сельского поселения. Сложившаяся система обезвреживания отходов потребления сводится к их захоронению на свалках. Положение усугубляется отсутствием системы селективного сбора отходов потребления. Отсутствует индустрия по переработке бытового мусора, что ведет к интенсивному накоплению твердых бытовых отходов и к ежегодному увеличению площадей, занятых под их размещение.

Кроме того, сказывается недостаточная экологическая культура населения: несмотря на существование специальной свалки ТБО повсеместно вокруг населенных пунктов сельского поселения образуются несанкционированные свалки. Мусор, несмотря на запреты, сваливают в совершенно не предназначенных для этого места. С «диких» свалок ветер разносит бумагу и другие легкие отходы. Эти свалки не только уродуют ландшафт, но и угрожают человеческому здоровью. Кроме того, на свалках в больших количествах размножаются грызуны, которые являются переносчиками инфекционных заболеваний. Страдает атмосферный воздух, почвы и грунтовые воды - почвы и растительность загрязняются на расстоянии до 1,5 км от свалок. Вблизи их в почве и грунтовых водах обнаруживаются соединения мышьяка, кадмия, хрома, свинца, ртути, никеля.

На территории поселения при каждом населенном пункте имеется несанкционированная свалка ТБО.

На территории свалки ТБО планируется производить окончательную утилизацию бытовых отходов. Твердые бытовые отходы представляют собой грубую механическую смесь самых разнообразных материалов и гниющих продуктов, отличающихся по физическим, химическим и механическим свойствам и размерам. Перед переработкой, собранные ТБО, необходимо обязательно подвергнуть сепарации по группам, если таковая имеет смысл, и уже после сепарации каждую группу ТБО следует подвергнуть переработке.

В плане дальнейшего развития территории сельского поселения и обеспечения соответствия требованиям, установленным СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», необходимо:

- оборудование территорий контейнерными площадками и осуществление сбора бытового мусора в контейнеры;

- осуществление организации вывоза отходов по расписанию по заявке или по звонку;

- проведение рекультивации санкционированных и несанкционированных свалок;

- внедрение системы учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО.

Также на территории поселения остро стоит проблема утилизации биологических отходов, образующихся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Действующее в настоящее время законодательство на территории Российской Федерации запрещает сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота. Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры, вывоз их на свалки и полигоны для захоронения, а также уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю. Для решения данного вопроса схемой территориального планирования муниципального района планируется строительство биотермической ямы. Она строится по типовым проектам с разрешения ветеринарной инспекции. Биотермические ямы устраивают на сухом возвышенном месте с низким уровнем грунтовых вод (не более 2,5 м от поверхности почвы при наиболее высоком их стоянии) на расстоянии не менее 1 км от населенных пунктов, водоемов, колодцев и скотопрогонов. Стены выкладывают водонепроницаемым материалом (кирпичом или просмоленными бревнами), дно - бетоном или глиной. Стены биотермической ямы выводят выше уровня земли на 20 см, при этом саму яму плотно закрывают двумя крышками с замками и сооружают вытяжной канал с навесом для защиты от осадков. Через 20 суток после загрузки трупами температура в камере поднимается до 65°С. Процесс разложения трупов заканчивается за 35 – 40 суток с образованием однородного, не имеющего запаха компоста. Биотермические ямы имеют значительное преимущество перед скотомогильниками, так как обеспечивают быструю гибель многих микробов.

Расположенные на территории поселения скотомогильники (при каждом населенном пункте) обеспечивают соблюдение ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. На территории скотомогильника запрещается пасти животных, косить траву, вывозить или выносить землю. От данных объектов сформирована санитарно-защитная зона в размере 1000 м.

## 7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ

Генеральным планом предлагается включение территорий в границы следующих населенных пунктов:

- с. Аргунск – 201,90 Га;

- с. Дамасово - 55,77 Га;

- с. Средняя – 17,09 Га.

## 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель поселения | Га | 338141,4 | 338141,4 |  |  |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов |  | - | 274,76 |  |  |
| 2.1 | с. Аргунск | га | - | 201,90 |  |  |
| 2.2 | с. Домасово | га | - | 55,77 |  |  |
| 2.3 | с. Средняя | га | - | 17,09 |  |  |
| 3 | Жилая зона | га | 130,98 | 176,85 |  |  |
| 4 | Зона общественно-делового назначения | га | 5,78 | 9,64 |  |  |
| 5 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 4,42 | 10,74 |  |  |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,95 | 2,22 |  |  |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | 1,35 |  |  |
| 8 | Зона сельскохозяйственного назначения | га | 4 374,42 | 4 374,83 |  |  |
| 9 | Зона рекреационного назначения | га | 1,73 | 14,16 |  |  |
| 10 | Зона акваторий | га | 2 922,42 | 2 922,42 |  |  |
| 11 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 2,35 | 2,40 |  |  |
| 12 | Зона ритуального назначения | га | 2,96 | 3,37 |  |  |
| 13 | Зона естественного ландшафта | га | 330 687,93 | 330 615,96 |  |  |
| 14 | Зона режимных объектов и территорий | га | 7,46 | 7,46 |  |  |
| - НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения муниципального образования, в том числе: | чел. | 715 | 720 |  |  |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 0,7 |  |  |
| 1.1 | с. Аргунск | чел. | 501 | 504 |  |  |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 0,6 |  |  |
| 1.2 | с. Домасово | чел. | 172 | 174 |  |  |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 1,1 |  |  |
| 1.3 | с. Средняя | чел. | 42 | 42 |  |  |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 0 |  |  |
| 2 | Плотность населения в границах населённых пунктов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | с. Аргунск | чел. на га | - | 2,9 |  |  |
| 2.2 | с. Домасово | чел. на га | - | 3,1 |  |  |
| 2.3 | с. Средняя | чел. на га | - | 2,5 |  |  |
| - ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения жилищным фондом по муниципальному образованию | м2/ чел. | 15,9 | 20,0 |  |  |
| 2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 11,3 | 14,4 |  |  |
| 3 | Общая площадь под развитие жилищного фонда | га | - | 10,2 |  |  |
| 4 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 | - | 3,1 |  |  |
| - ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 1 | 1 |  |  |
|  |  | мест | 25 | 36 |  |  |
| 1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 4 | 4 |  |  |
| 1.3 | Интернат | объект | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ФАП | объект | 1 | 1 |  |  |
| 2.2 | Больница | объект | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дом культуры, клуб | объект | 3 | 3 |  |  |
|  |  | мест | 205 | 205 |  |  |
| 3.2 | Библиотека | объект | 1 | 2 |  |  |
|  |  | тыс. ед. хранения | - | 4,2 |  |  |
| 4 | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спортивная площадка | объект | - | 2 |  |  |
| 5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 5 | 6 |  |  |
| 5.2 | Аптеки |  | 2 | 2 |  |  |
| 6 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Пункт бытового обслуживания | объект | - | 2 |  |  |
| 7 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятие общественного питания | объект | - | 2 |  |  |
| 8 | Объекты связи |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделение почтовой связи | объект | 1 | 1 |  |  |
| - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность дорог |  |  |  |  |  |
|  | -всего | км | 131 703 | 131 703 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - поселковые дороги | км | 111 140 | 111 140 |  |  |
| 1.2 | - главные улицы | км | 1 289 | 1 289 |  |  |
| 1.3 | - основные улицы | км | 9 158 | 9 158 |  |  |
| 1.4 | - второстепенные улицы | км | 10 116 | 10 116 |  |  |
| 2 | Мост | объект | 44 | 44 |  |  |
| 3 | Станция технического обслуживания | объект | - | 1 |  |  |
| 4 | АЗС | объект | - | 1 |  |  |
| - ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий объём водопотребления | куб. м/в сутки | - | 157 |  |  |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | - | 170 |  |  |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | - | 9 |  |  |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общий объём водоотведения | куб. м/в сутки | - | 127 |  |  |
| 2.2 | Протяженность сетей | км | - | 130 |  |  |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общее потребление электроэнергии | кВт. ч./в год | - | 684 000 |  |  |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общее потребление тепла | Гкал/ч | - | 2,7 |  |  |
| 5 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Свалка ТБО | единиц / га | 3/1,56 | 3/1,56 |  |  |
| 5.2 | Скотомогильник | единиц / га | 3/0,63 | 3/0,63 |  |  |
| VII. РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее количество кладбищ | единиц / га | 4/1,28 | 4/3,05 |  |  |

На основании анализа официально переданных нормативных правовых актов, анализа информации в справочно-правовых системах «Консультант Плюс. Региональный выпуск», «Гарант».