Предисловие

### Генеральный план

## Муниципального образования сельского поселения «Кулусутайское»  к территории населенного пункта Кулусутай

Принят 25 декабря 2012 г. № 21 представительным органом местного самоуправления сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КУЛУСУТАЙСКОЕ - местное сообщество, которое считает поселение своей малой родиной, со своими этническими, историческими и природными особенностями, которое стремится обеспечить свое экономическое выживание, сохранение окрестностей и качества жизни населения, соблюдает приоритет общественных интересов, и сохраняет принципы добрососедства.

Оглавление

Положение о территориальном планировании сельского поселения «Кулусутайское» муниципального района «Ононский район», применительно к территории населенного пункта Кулусутай.

1. Параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение.

3.  Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, образуемых при размещении объектов местного значения поселения.

Список карт в составе генерального плана сельского поселения, применительно к территории населенного пункта Кулусутай.

- Схема планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Кулусутай (М 1:5000).

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУЛУСУТАЙСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ОНОНСКИЙ РАЙОН», ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА КУЛУСУТАЙ

Мероприятия по территориальному планированию сельского поселения включают следующие основные направления:

- параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения;

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение;

- характеристики зон с особыми условиями использования территорий, образуемых при размещении объектов местного значения поселения.

1. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

А-1. С учетом предложений по размещению объектов экономической деятельности, предложений по размещению объектов федерального, регионального и районного значения, осуществлено функциональное зонирование территорий населенного пункта и прилегающих территорий сельского поселения «Кулусутайское».

Функциональное зонирование определяется сложившейся планировочной организацией населенного пункта и создает условия для его перспективного территориального развития.

Перспективная территория, выделенная для функционального зонирования, показана на карте.

Функциональное зонирование заключается в определении местоположения и параметров функциональных зон, предназначенных для размещения: объектов экономической деятельности, жилья, объектов социальной инфраструктуры, головных сооружений инженерной инфраструктуры, других объектов капитального строительства.

Варианты функционального зонирования определяют в значительной степени пути и направления территориального развития поселения. Результат функционального зонирования представлен на карте.

А-2. Размещение жилых зон на территории населенного пункта определено сложившейся жилищной застройкой и перспективными площадками, предназначенными для возможной жилищной застройки в перспективе (горизонт планирования 20 лет).

На территориях существующей жилой зоны реконструкция имеющегося жилищного фонда не планируется. Целесообразно проведение мероприятий по упорядочению планировочных решений по ограждениям земельных участков.  Рекомендуется выравнивание ограждений в соответствии с красными линиями улиц, установленными документацией по планировке населенного пункта, соблюдения единства архитектурного решения ограждений.

По мере физического износа зданий, рекомендуется их снос и замещение новыми современными индивидуальными малоэтажными жилыми домами.

Перспективные площадки, предусматриваются для удовлетворения потребности в строительстве индивидуальных жилых домов для молодых семей (1 тип), семей специалистов, привлекаемых для работы на новых производствах, размещаемых в сельском поселении (2 тип), семей мигрантов и вынужденных переселенцев, желающих переехать в сельское поселение на постоянное место жительство по программам переселения (3 тип), а также для жителей населенного пункта желающих улучшить свои условия проживания в поселении (размещение приусадебного личного подсобного хозяйства, строительство нового дома) – 4 тип.

В связи с отсутствием местных нормативов градостроительного проектирования, по согласованию с заказчиком определены следующие укрупненные нормативы предоставления земель для целей их перспективного использования в жилищном строительстве:

- норматив предоставления земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов молодым семьям (с учетом перспективы рождения 2-х детей) – не более 2000 м2;

- норматив предоставления земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов специалистов, привлекаемых для работы на новых производствах – не более 3000 м2;

- норматив предоставления земельных участков для строительства индивидуальных и блокированных жилых домов по программам переселения – не более 2500 м2;

- норматив предоставления земельных участков для размещения ЛПХ – в соответствии с проектом организации ЛПХ, но не более 5000 м2.

Ввиду особенностей образа жизни и характера жизнедеятельности населения (в том числе осуществления мелкотоварного сельскохозяйственного производства на приусадебном участке) земельные участки для различных типов использования, располагаются на отдельных частях территории населенного пункта.

В связи с отсутствием местных нормативов градостроительного проектирования, по согласованию с заказчиком определены следующие объемы формирования земельных участков каждого типа (рассчитано по авторской методике, согласованной с заказчиком):

Следует иметь в виду, что предлагаемая жилищная программа реализуется при оптимистическом варианте развития демографической ситуации в Ононском районе (согласно Схеме территориального планирования муниципального района «Ононский район»). Вместе с тем следует учитывать, что согласно материалам «Обоснования схемы территориального планирования Забайкальского края» в н.п. Кулусутай на 10-ти летний период оцененная потребность в земельных участках для строительства индивидуальных жилых домов составила 200 участков, что вполне соответствует предлагаемым выше нормативам градостроительного проектирования.

Таким образом, общая площадь жилых функциональных зон планируется в населенном пункте в объеме - 13,35 га.

А-3.  Населенный пункт расположен на юго-востоке Забайкальского края. Район расположения населенного пункта имеет незначительные массивы древесной растительности (в том числе высокоствольной).

Состояние внешнего благоустройства и озеленения неудовлетворительно и не соответствует экологическим требованиям. Вместе с тем, необходимы планомерные действия по формированию природного каркаса населенного пункта, путем создания благоустроенных массивов и полос озелененных пространств.

Система зеленых насаждений формируется для улучшения среды обитания человека в населенном пункте в местах массового отдыха и приложения труда, совершенствования внешнего облика села.

Проектом зеленые насаждения подразделены на насаждения общего, ограниченного пользования и специального назначения.

В основе формирования системы зеленых насаждений населенного пункта лежит принцип максимального озеленения жилых и магистральных улиц, планомерное осуществление зеленого строительства на территории размещаемого парка, осуществление контроля над посадкой и уходом за зелеными насаждениями.

Минимальная норма зеленых насаждений общего пользования принята 7 м2 на человека.

Площадь зеленых насаждений общего пользования должна составить 0,644 га.

Настоящим проектом предусмотрено создание озелененных пространств общего пользования, площадью 1,20 га.

А-4. По результатам планирования использования территории установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным функциональным зонам.

| #### Таблица 1. СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА КУЛУСУТАЙ (ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (ГА) | ДОЛЯ (%) |
| ЖИЛАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 13,35 | 6,03 |
| ОБЩЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 2,68 | 1,21 |
| #### СПОРТ | 1,81 | 0,82 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | #### 9,25 | 4,17 |
| ###### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА АКТИВНОЙ РЕКРЕАЦИИ, ПАРКИ, СКВЕРЫ | 1,70 | 0,77 |
| #### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЛЬНАЯ ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ | 1,20 | 0,54 |
| НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОТКРЫТЫЕ ЛАНДШАФТЫ | 191,48 | 86,46 |

Общая площадь территорий населенного пункта занятая теми или иными функциональными зонами составит  221,47 га.

Поскольку в Забайкальском крае не установлены региональные и местные нормативы градостроительного проектирования, на данном этапе невозможно оценить соответствие земельных участков, имеющих установленное разрешенное использование нормативным значениям.

А-5. Граница населенного пункта, устанавливается с учетом баланса земельных преобразований в генеральном плане сельского поселения «Кулусутайское», выполненном применительно ко всей территории поселений.

А-6. В функциональных зонах документами территориального планирования федерального, регионального и районного уровня на территории населенного пункта не предусмотрено размещение объектов соответствующего значения.

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.

2.1. ОБЪЕКТЫ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Б-1. Автодорога населенного пункта Кулусутай с улучшенным покрытием соединяет его крайние точки и связывает н.п. Кулусутай с соседним поселением «Новозоринское». Это самая важная часть транспортной системы поселения. Автодорога имеют особое значение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок между поселениями, а также играет важную роль в экономическом освоении территории поселения.

Предполагается строительство участка автодороги: Харанор – Дурбачи – Кулусутай (протяженностью 78 км), обеспечивающей короткий доступ в зону заповедника.

Связующим элементом между отдельными функциональными зонами населенного пункта Кулусутай является улично-дорожная сеть, которая должна быть запроектирована при подготовке соответствующих проектов планировки. Транспортный каркас населенного пункта сформирован с учетом сложившейся ситуации и в целях обеспечения нормативных радиусов доступности, удобной организации движения транспортных средств по всем направлениям.

Ширины проезжей части улиц и дорог приняты (в соответствии со СНиП 2.07.01-94) для магистральной и главных улиц 12 м, для прочих  - 6 м.

2.2. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

В-1. Энергоснабжение и слаботочные устройства электроснабжения.

В настоящее время электроснабжение населенного пункта осуществляется от Юго-Восточных электросетей по ВЛЭП 0,4 и 10 кВ.

Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное. По результатам замеров параметров сети установлено, что ее возможности используются не более чем на 20-30%.

Таким образом, в населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Вместе с тем, техническое состояние сетей и подстанций требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и модернизации. В связи с этим, с учетом материалов настоящего генерального плана, рекомендуется разработка Программы комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Кулусутайское» в части, касающейся развития муниципальных сетей электроснабжения.

Энергообеспечение новых территорий планируется от существующих сетей высокого напряжения 10 кВ.

В связи с удаленностью отдельных частей территории населенного пункта от центральной части населенного пункта Кулусутай проектом предусмотрено строительство участков ВЛ-10 кВ от существующих участков линии

Предполагается размещение еще двух трансформаторных подстанций в населенном пункте.

Мощность и количество используемых трансформаторов определяется в результате определения расчетной нагрузки на ТП.

Норма средней освещенности проезжей части вновь строящихся улиц принята 2 лк, в зависимости от ширины (10 м) проезжей части принимается  одностороннее расположение светильников. Светильники приняты типа РКУ01-250 (или иные аналогичные) с индивидуальной компенсацией реактивной мощности (возможно использование других аналогичных светильников).

Опоры устанавливаются на газонах на расстоянии 6 м от бортового камня. Шаг опор принят 40 м. Опоры для светильников с лампами ДРЛ приняты железобетонного или деревянного исполнения  высотой до 11 м.

Напряжение сети 380/220 В. Управление наружным освещением дистанционное.

В настоящем генеральном плане приводятся уточненные оценки дополнительных нагрузок, связанные с конкретизацией решений по размещению объектов капитального строительства поселенческого значения.

В-2. Определение суммарной расчетной нагрузки и нагрузки уличного освещения на развиваемых территориях н.п. Кулусутай.

Расчетной нагрузкой называют наибольшее значение активной (Р) и реактивной (Q) мощностей в течении получаса, которые могут возникнуть на вводе к потребителю или в питающей сети в конце расчетного периода с вероятностью 0,95

Расчетная вечерняя нагрузка современного одноквартирного жилого дома  - Ржд= 4,0 кВт.

Полная мощность для жилых домов 1 и 2 типов:

Sдв= Рдcosϕ=40.9= 4.4 кВа                                                               [1.1]

Sдд= 4,4 • 0,3 = 1.3 кВа                                                                [1.2]

Дома пронумерованы цифрами:

1 - 120 – сто двадцать одноквартирных домов 1 и 2 типов питаемых от ТП1;

Приближенная нагрузка на ТП1 приведена в табл. 4.

| № потребит. | SД , кВа | SВ , кВа | ∆SД , кВа | ∆SВ , кВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-120 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 156 | 528 | 32 | 330 |

Расчет уличного освещения от ТП1

Sул= P⋅Lcosϕ=7⋅12600.7= 12600 Ва или 12,6 кВа                                    [1.3]

где  Р- мощность, ватт • метр

L- длина улицы

Расчет электрической нагрузки на ТП1

Приближенный расчет нагрузки на шинах ТП1 выполняется по списку потребителей. К мощности наибольшего потребителя суммируют добавки мощностей всех остальных потребителей.

S∑ТП = Smax.потреб. + 1n−1ΔSi = 4,4 + 330 = 334,4 кВа                  [1.6]

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 334,4 + 12,6 = 347 кВа                                [1.7]

Полная мощность для жилых домов 3 типа:

Sдв= Рдcosϕ=40.9= 4.4 кВа                                                       [1.1]

Sдд= 4,4 • 0,3 = 1.3 кВа                                                                [1.2]

Дома пронумерованы цифрами:

121 - 200 – восемьдесят одноквартирных домов 3 типа питаемых от ТП2;

Приближенная нагрузка на ТП2 приведена в табл. 5.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-100 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 65 | 220 | 40 | 137,5 |

Расчет уличного освещения от ТП2

Sул= P⋅Lcosϕ=7⋅8000.7= 8000 ВА или 8 кВА                                       [1.3]

где  Р- мощность, ватт • метр

L- длина улицы

Расчет электрической нагрузки на ТП2

Приближенный расчет нагрузки на шинах ТП2 выполняется по списку потребителей. К мощности наибольшего потребителя суммируют добавки мощностей всех остальных потребителей.

S∑ТП = Smax.потреб. + 1n−1ΔSi = 4,4 + 137,5 = 141,9 кВа                       [1.6]

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 141,9 + 8 = 149,9 кВа                                         [1.7]

Суммарная добавленная нагрузка на двух ТП может составить 496,95 кВа.

В-3. Теплоснабжение в населенном пункте децентрализовано. Одноэтажные жилые дома и сооружения общественно-деловой застройки населенного пункта Кулусутай отапливаются печами (кроме школы). Теплоснабжение школы осуществляется от котельной.

В-4. Нормы водопотребления и расчетные расходы.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения приняты по СНиП П-31-74,  расход воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений определен по норме 50 л/сут. чел.

Расходы воды на другие нужды определены по укрупненным нормам водопотребления.

| Таблица 4. РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО УКРУПНЕННЫМ НОРМАМ И ПО РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ НА ВНОВЬ СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребители | Население тыс. чел. | Норма водопотребления л/сут. чел. | Расход воды м3/сутки |
| 1 | Здания без централизованного водоснабжения | 0,920 | 100 | 92 |
| 2 | Полив улиц, проездов, зеленых насаждений | 0,920 | 50 | 46 |
| 4 | ИТОГО: |  |  | 138 |

В-5. Пожаротушение.

Нормы расхода воды на тушение пожара и расчетное число пожаров приняты по таблице 10 СНиП П-31-74 и составляют:

| Таблица 5. РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ ПО НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очередность строительства | Численность населения | Расчетное число пожаров | Наружное пожаротушение л/сек | Внутреннее пожаротушение л/сек | Продолжительность пожара, ч | Расход воды, куб./ час. |
| Расчетный расход | 920 | 4 | 15*4=60 | 5*4=20 | 3 | 864 |

Наружное пожаротушение предусматривается пожарными машинами.

Неприкосновенный противопожарный запас хранится в резервуарах чистой воды.

Десятиминутный противопожарный запас воды хранится в контррезервуарах.

2.3. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Г-1. 	В настоящее время санитарной очисткой населенного пункта Кулусутай занимается жилищно-коммунальная организация.

В течение расчетного периода проектируется  проведение следующих работ по уборке улиц, площадей и других мест общественного пользования:

Подметание тротуаров и дорожек вручную или с помощью тротуарно-уборочных машин.

Подметание и мойка проезжей части улиц и дорог специальной машиной.

Подсыпание во время гололеда проезжих частей и тротуаров песком.

Г-2. 	Предложения по увеличению емкости полигонов по сбору и утилизации (хранению) бытовых отходов.

| Таблица 6. ПЛАНИРУЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отходы | Кол-во отходов на единицу, кг в год | Кол-во отходов, тонны в год |
| 1 | Твердые бытовые отходы от планируемых к строительству жилых зданий, на 1 чел в год | 190 | 174,8 |
| 2 | Смет с 1 кв.м. вновь вводимых твердых покрытий | 5 | 675 |
|  | ВСЕГО: |  | 849,8 |

Таким образом, площадь полигона по сбору и утилизации бытовых отходов на проектируемый период (20 лет) должна составить 10 га.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ОБРАЗУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.

В данном генеральном плане зоны ограничений использования территорий в градостроительных целях устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система особо охраняемых территорий включает территории природно-заповедного, оздоровительного и рекреационного назначения (особо охраняемые природные территории местного значения.

Система зон с особыми условиями использования территории  включает санитарно-защитные зоны, зоны охраны воздушных линий электропередачи, придорожные полосы автодорог и др.

На территории сельского поселения расположены следующие объекты, для которых в соответствии с законодательством устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий:

Д-1. 	Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении.

Д-2.  Для формируемых территорий производственных функциональных зон необходимо установление санитарно-защитных зон на расстоянии 50 м от границ производственных площадок.

Размеры санитарно-защитных зон в настоящем документе образованы по нормативным значениям.  Площадь охраняемой территории  22,01 га.

Таким образом, на территории поселения образована система зон с особыми условиями использования территорий, которая должна быть актуализирована по мере подготовки и утверждения соответствующих регламентирующих документов.