Забайкальский край

Совет сельского поселения «Нижнецасучейское»

Решение

с. Нижний Цасучей

«29» августа  2013г.                                                                                     №  27

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения «Нижнецасучейское», Совет сельского поселения «Нижнецасучейское»

РЕШИЛ:

- Утвердить Генеральный план сельского поселения «Нижнецасучейское».

- Настоящее решение обнародовать на информационном стенде по адресу: с.Нижний Цасучей, ул.Комсомольская, 32.

Глава сельского поселения

«Нижнецасучейское»                                                                      Л.М. Степанов

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НИЖНЕЦАСУЧЕЙСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ОНОНСКИЙ РАЙОН», ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА НИЖНИЙ ЦАСУЧЕЙ

Мероприятия по территориальному планированию сельского поселения включают следующие основные направления:

- параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения;

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение;

- характеристики зон с особыми условиями использования территорий, образуемых при размещении объектов местного значения поселения.

1. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

А-1. С учетом предложений по размещению объектов экономической деятельности, предложений по размещению объектов федерального, регионального и районного значения, осуществлено функциональное зонирование территорий населенного пункта и прилегающих территорий сельского поселения «Нижнецасучейское».

Функциональное зонирование определяется сложившейся планировочной организацией населенного пункта и создает условия для его перспективного территориального развития.

Перспективная территория, выделенная для функционального зонирования, показана на карте (Карта планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Нижний Цасучей).

Функциональное зонирование заключается в определении местоположения и параметров функциональных зон, предназначенных для размещения: объектов экономической деятельности, жилья, объектов социальной инфраструктуры, головных сооружений инженерной инфраструктуры, других объектов капитального строительства.

Варианты функционального зонирования определяют в значительной степени пути и направления территориального развития поселения. Результат функционального зонирования представлен на карте (Карта планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Нижний Цасучей).

А-2. Размещение жилых зон на территории населенного пункта определено сложившейся жилищной застройкой и перспективными площадками, предназначенными для возможной жилищной застройки в перспективе (горизонт планирования 20 лет).

Целесообразно проведение мероприятий по упорядочению планировочных решений по ограждениям земельных участков.  Рекомендуется выравнивание ограждений в соответствии с красными линиями улиц, установленными документацией по планировке населенного пункта, соблюдения единства архитектурного решения ограждений.

По мере физического износа зданий, рекомендуется их снос и замещение новыми современными индивидуальными малоэтажными жилыми домами.

Перспективные площадки, предусматриваются для удовлетворения потребности в строительстве индивидуальных жилых домов для молодых семей (1 тип), семей специалистов, привлекаемых для работы на новых производствах, размещаемых в сельском поселении (2 тип), семей мигрантов и вынужденных переселенцев, желающих переехать в сельское поселение на постоянное место жительство по программам переселения (3 тип), а также для жителей населенного пункта желающих улучшить свои условия проживания в поселении (размещение приусадебного личного подсобного хозяйства, строительство нового дома) – 4 тип.

В связи с отсутствием местных нормативов градостроительного проектирования, по согласованию с заказчиком определены следующие укрупненные нормативы предоставления земель для целей их перспективного использования в жилищном строительстве:

- норматив предоставления земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов молодым семьям (с учетом перспективы рождения 2-х детей) – не более 2000 м2;

- норматив предоставления земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов специалистов, привлекаемых для работы на новых производствах – не более 3000 м2;

- норматив предоставления земельных участков для строительства индивидуальных и блокированных жилых домов по программам переселения – не более 2500 м2;

- норматив предоставления земельных участков для размещения ЛПХ – в соответствии с проектом организации ЛПХ, но не более 5000 м2.

Ввиду особенностей образа жизни и характера жизнедеятельности населения (в том числе осуществления мелкотоварного сельскохозяйственного производства на приусадебном участке) земельные участки для различных типов использования, располагаются на отдельных частях территории населенного пункта.

В связи с отсутствием местных нормативов градостроительного проектирования, по согласованию с заказчиком определены следующие объемы формирования земельных участков каждого типа (рассчитано по авторской методике, согласованной с заказчиком):

Следует иметь в виду, что предлагаемая жилищная программа реализуется при оптимистическом варианте развития демографической ситуации в Ононском районе (согласно Схеме территориального планирования муниципального района «Ононский район»). Вместе с тем следует учитывать, что согласно материалам «Обоснования схемы территориального планирования Забайкальского края» в н.п. Нижний Цасучей на 10-ти летний период оцененная потребность в земельных участках для строительства индивидуальных жилых домов составила 75 участков, что вполне соответствует предлагаемым выше нормативам градостроительного проектирования.

Таким образом, общая площадь жилых функциональных зон планируется в населенном пункте в объеме – 4,06 га.

А-3.  Населенный пункт Нижний Цасучей расположен в северной части Ононского района Забайкальского края. Район расположения населенного пункта имеет незначительные массивы древесной растительности (в том числе высокоствольной).

Состояние внешнего благоустройства и озеленения неудовлетворительно и не соответствует экологическим требованиям. Вместе с тем, необходимы планомерные действия по формированию природного каркаса населенного пункта, путем создания благоустроенных массивов и полос озелененных пространств.

Система зеленых насаждений формируется для улучшения среды обитания человека в населенном пункте в местах массового отдыха и приложения труда, совершенствования внешнего облика села.

Проектом зеленые насаждения подразделены на насаждения общего, ограниченного пользования и специального назначения.

В основе формирования системы зеленых насаждений населенного пункта лежит принцип максимального озеленения жилых и магистральных улиц, планомерное осуществление зеленого строительства на территории размещаемого парка, осуществление контроля над посадкой и уходом за зелеными насаждениями.

Минимальная норма зеленых насаждений общего пользования принята 7 м2 на человека.

Площадь зеленых насаждений общего пользования должна составить 2,954 га.

Предлагается выполнить озеленение вокруг кладбища, площадью 0,000225 га.

А-4. По результатам планирования использования территории установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным функциональным зонам.

Предполагается размещение в населенном пункте Нижний Цасучей жилого  массива, застроенного индивидуальными жилыми домами. В них попадает часть существующей жилищной застройки. Площадь земельного участка – 0,01-0,02 га.

Результат функционального зонирования представлен на карте (Карта планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Нижний Цасучей).

| #### Таблица 1. ПЛАНИРУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА НИЖНИЙ ЦАСУЧЕЙ (при площади населенного пункта = 420,63 га) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕРРИТОРИЯ | ПЛОЩАДЬ (ГА) | ДОЛЯ (%) |
| Зоны малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей) | 0,303 | 0,072 |
| Зона одноэтажной жилой застройки | 170,193 | 40,461 |
| Зона общественно-деловой застройки | 21,941 | 5,216 |
| Зона общественно-деловой застройки (спортивные сооружения) | 2,592 | 0,616 |
| Зона сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры | 12,832 | 3,051 |
| Зона кладбищ | 3,794 | 0,902 |
| Зоны размещения предприятий II класса | 0,225 | 0,053 |
| Зоны размещения предприятий IV класса | 11,679 | 2,777 |
| Зоны размещения предприятий IV класса (газораздаточный пункт) | 0,145 | 0,034 |
| Зоны размещения предприятий V класса | 1,125 | 0,267 |
| Зоны размещения предприятий V класса (завод мясной продукции, завод молочной продукции) | 1,053 | 0,250 |
| Мемориальный комплекс | 0,496 | 0,119 |
| Зоны активных рекреаций | 5,016 | 1,192 |
| Зоны естественного ландшафта | 189,236 | 44,990 |

Таким образом, более 40% территории населенного пункта  Нижний Цасучей по-прежнему не будет вовлекаться в экономическую деятельность и будет образовывать рекреационный потенциал территории, который может быть в дальнейшем без ущерба для окружающей среды использован в любых градостроительных целях. Площадь территории населенного пункта в связи с реализацией генерального плана должна увеличиться на 1,05490 га и составить 420,63 га.

Площади под объектами общественно-делового назначения составят  5,83 %.		Ландшафтно-рекреационная территория составит 46,182 % территории населенного пункта, что выше расчетных значений. Кроме того имеются значительные открытые ландшафты, окружающие населенный пункт.

Поскольку в Забайкальском крае не установлены региональные и местные нормативы градостроительного проектирования, на данном этапе невозможно оценить соответствие земельных участков, имеющих установленное разрешенное использование нормативным значениям.

С учетом функционального зонирования возможно установление планируемых границ населенных пунктов, которые показаны на карте (Карта планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Нижний Цасучей). Протяженность границы населенного пункта  Нижний Цасучей - 9 051 м.

А-5. Граница населенного пункта, устанавливается с учетом баланса земельных преобразований в генеральном плане сельского поселения «Нижнецасучейское», выполненном применительно ко всей территории поселения.

А-6. В функциональных зонах документами территориального планирования федерального, регионального и районного уровня на территории населенного пункта не предусмотрено размещение объектов соответствующего значения.

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.

2.1. ОБЪЕКТЫ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Б-1. Автодорога населенного пункта Нижний Цасучей с улучшенным покрытием соединяет его крайние точки и связывает н.п. Нижний Цасучей с соседним поселением «Верхнецасучейское». Это самая важная часть транспортной системы поселения. Автодорога имеет особое значение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок между поселениями, а также играет важную роль в экономическом освоении территории поселения.

Связующим элементом между отдельными функциональными зонами населенного пункта Нижний Цасучей является улично-дорожная сеть, которая должна быть запроектирована при подготовке соответствующих проектов планировки. Транспортный каркас населенного пункта сформирован с учетом сложившейся ситуации и в целях обеспечения нормативных радиусов доступности, удобной организации движения транспортных средств по всем направлениям.

Ширины проезжей части улиц и дорог приняты (в соответствии со СНиП 2.07.01-94) для магистральной и главных улиц 12 м, для прочих  - 6 м.

Б-2. Планируемое состояние улично-дорожной сети приведено в табл. 3.

| Таблица 3. ПРОЕКТНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТИ ДОРОГ И УЛИЦ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Классификация улиц | Протяженность, км | Территория, га | Площадь твердого покрытия, га |
| 1 | Строящиеся участки главных улиц | 1,651 | 0,991 | 0,991 |
| 2 | ИТОГО: | 1,651 | 0,991 | 0,991 |

Трассировка главных улиц в генеральном плане производилась без установления деталей, характерных для проекта планировки. При этом следует иметь в виду, что наибольшие продольные уклоны не должны превышать 4-7% а радиусы кривизны не должны быть больше 400 м.

По числу полос движения проезжие части улиц принимаются: для главных улиц – трехполосные.

Ширины пешеходной части тротуаров принимались равными 1 м по обе стороны автодороги.

Уровень автомобилизации принят по нормам 150 легковых автомобилей на 1000 жителей.

В связи с планируемым типом жилищной застройки, следует иметь в виду, что все гаражи будут размещаться на приусадебных участках, в зонах многоэтажной застройки предполагается строительство придомовых подземных гаражей.

2.2. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

В-1. Энергоснабжение и слаботочные устройства электроснабжения.

В настоящее время электроснабжение населенного пункта осуществляется от Юго-Восточных электросетей по ВЛЭП 10 кВ.

Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное. По результатам замеров параметров сети установлено, что ее возможности используются не более чем на 20-30%.

Таким образом, в населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Вместе с тем, техническое состояние сетей и подстанций требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и модернизации. В связи с этим, с учетом материалов настоящего генерального плана, рекомендуется разработка Программы комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Нижнецасучейское» в части, касающейся развития муниципальных сетей электроснабжения.

Энергообеспечение новых территорий планируется от существующих сетей высокого напряжения 10 кВ.

Мощность и количество используемых трансформаторов определяется в результате определения расчетной нагрузки на ТП.

Норма средней освещенности проезжей части вновь строящихся улиц принята 2 лк, в зависимости от ширины (10 м) проезжей части принимается  одностороннее расположение светильников. Светильники приняты типа РКУ01-250 (или иные аналогичные) с индивидуальной компенсацией реактивной мощности (возможно использование других аналогичных светильников).

Опоры устанавливаются на газонах на расстоянии 6 м от бортового камня. Шаг опор принят 40 м. Опоры для светильников с лампами ДРЛ приняты железобетонного или деревянного исполнения  высотой до 11 м.

Напряжение сети 380/220 В. Управление наружным освещением дистанционное.

В настоящем генеральном плане приводятся уточненные оценки дополнительных нагрузок, связанные с конкретизацией решений по размещению объектов капитального строительства поселенческого значения.

В-2. Определение суммарной расчетной нагрузки и нагрузки уличного освещения на развиваемых территориях н.п. Нижний Цасучей.

Расчетной нагрузкой называют наибольшее значение активной (Р) и реактивной (Q) мощностей в течении получаса, которые могут возникнуть на вводе к потребителю или в питающей сети в конце расчетного периода с вероятностью 0,95.

В генеральном плане развития населенного пункта предусматривается:

- размещение 75 деревянных домов усадебного типа с локальным теплоснабжением, водоснабжением на 3 участках общей площадью 170977 кв.м.;

Расчет нагрузки к существующим понижающим подстанциям:

Расчет проектируемой электрической нагрузки жилых зон со строительством жилых домов с размещением деревянных домов усадебного типа с локальным теплоснабжением и водоснабжением на 3 участках общей площадью 170977 кв.м.:

Укрупненный расчет нагрузки участка №1 на шинах ТП-1310 мощностью 25 кВа питающейся от ВЛ 10 кВ по улице Ононская выполняется по списку потребителей:

SТП = P⋅(S⋅Nс)cosϕ⋅1000=14.2⋅(100⋅20)0.96⋅1000= 29,583 кВа    	[1.1]

Где: Pуд - Удельная расчетная электрическая нагрузки жилых домов на шинах 0,4 кВ  принимаемая в соответствии с РД 34.20.185-94 - 14,2 при коэффициенте мощности 0,96, Вт/м2;

S - общая площадь жилых домов микрорайона (квартала) принимаемая 100 м2 для домов от 55 до 200 м2, м2;

Nc – количество домов.

- Расчет нагрузки уличного освещения участка №1 для освещения новых строящихся домов:

- При устройстве 20 домов длина улиц составит 415 м. При условии размещения столбов освещения на расстоянии 40 м между собой количество опор освещения составит 10 штук.

Sул= P⋅Nсcosϕ⋅1000=400⋅100.7⋅1000= 5,714 кВа                      [1.2]

Где  Р -  мощность светильника освещения марки ДРЛ, Вт

Nс - количество столбов освещения устанавливаемые из расчета расстояния 40 метров между столбами.

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 5,714  + 29,583 = 35,297 кВа   [1.3]

Итого нагрузка на ТП суммарно составит 35,297 кВа

Укрупненный расчет нагрузки участка №2 на шинах ТП-820 мощностью 250 кВа питающейся от ВЛ 10 кВ по ул. Сосновая выполняется по списку потребителей:

SТП = P⋅(S⋅Nс)cosϕ⋅1000=14.2⋅(100⋅30)0.96⋅1000= 44,375 кВа

Где: Pуд - Удельная расчетная электрическая нагрузки жилых домов на шинах 0,4 кВ  принимаемая в соответствии с РД 34.20.185-94 - 14,2 при коэффициенте мощности 0,96, Вт/м2;

S - общая площадь жилых домов микрорайона (квартала) принимаемая 100 м2 для домов от 55 до 200 м2, м2;

Nc – количество домов.

- Расчет нагрузки уличного освещения участка №2 для освещения новых строящихся домов:

- При устройстве 30 домов длина улиц составит 800 м. При условии размещения столбов освещения на расстоянии 40 м между собой количество опор освещения составит 20 штук.

Sул= P⋅Nсcosϕ⋅1000=400⋅200.7⋅1000= 11,429 кВа

Где  Р -  мощность светильника освещения марки ДРЛ, Вт

Nс - количество столбов освещения устанавливаемые из расчета расстояния 40 метров между столбами.

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 11,429 + 44,375 = 55,804 кВа

Итого нагрузка на ТП суммарно составит   55,804 кВа

Укрупненный расчет нагрузки участка №3 на шинах ТП-820 мощностью 250 кВа питающейся от ВЛ 10 кВ по ул. Магистральная выполняется по списку потребителей:

SТП = P⋅(S⋅Nс)cosϕ⋅1000=14.2⋅(100⋅25)0.96⋅1000= 36,979 кВа

Где: Pуд - Удельная расчетная электрическая нагрузки жилых домов на шинах 0,4 кВ  принимаемая в соответствии с РД 34.20.185-94 - 14,2 при коэффициенте мощности 0,96, Вт/м2;

S - общая площадь жилых домов микрорайона (квартала) принимаемая 100 м2 для домов от 55 до 200 м2, м2;

Nc – количество домов.

- Расчет нагрузки уличного освещения участка №3 для освещения новых строящихся домов:

- При устройстве 25 домов длина улиц составит 900 м. При условии размещения столбов освещения на расстоянии 40 м между собой количество опор освещения составит 23 штуки.

Sул= P⋅Nсcosϕ⋅1000=400⋅230.7⋅1000= 13,143 кВа

Где  Р -  мощность светильника освещения марки ДРЛ, Вт

Nс - количество столбов освещения устанавливаемые из расчета расстояния 40 метров между столбами.

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 13,143 + 36,979 = 50,122 кВа

Итого нагрузка на ТП суммарно составит 50,122 кВа

При расчете по формулам [1.1], [1.2] и [1.3] расчет нагрузки на ТП выглядит следующим образом:

| № участка | Нагрузка питания домов, кВа | Нагрузка уличного освещения, кВа | Полная нагрузка бытового сектора, кВа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29,583 | 5,714 | 35,297 |
| 2 | 44,375 | 11,429 | 55,804 |
| 3 | 36,979 | 13,143 | 50,122 |

Итого полная мощность здания и жилищного сектора на 100 домов с учетом уличного освещения составит:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 35,297+55,804+50,122= 141,223 кВа.

Итого нагрузка на ТП суммарно составит 141,223 кВа

Согласно представленным расчетам установка трансформаторных подстанций не требуется.

В связи с наличием свободных мощностей, по мере освоения территории объекты, располагаемые в зоне действия существующих подстанций, должно производиться подключение к существующим линиям напряжением 10 кВ.

Протяженность вновь строящихся в населенном пункте сетей напряжением 380/220 В – 2115 м.

Норма средней освещенности проезжей части вновь строящихся улиц принята 2 лк, в зависимости от ширины (10 м) проезжей части принимается  одностороннее расположение светильников. Светильники приняты типа РКУ01-250 с индивидуальной компенсацией реактивной мощности.

Опоры устанавливаются на тротуарах и газонах на расстоянии 6 м от бортового камня. Шаг опор принят 40 м. Опоры для светильников с лампами ДРЛ приняты железобетонного или деревянного исполнения  высотой 11 м.

Напряжение сети 380/220 В. Управление наружным освещением дистанционное.

Общая длина линий освещения составляет 2115 м. Общее число светильников 53 шт.

В-3. Теплоснабжение в населенном пункте Нижний Цасучей осуществляется от одиночных маломощных котельных. Централизованному теплоснабжению подлежат в основном общественные здания и предприятия, у каждого предприятия имеется своя котельная, от которой отапливается незначительная часть жилой застройки.

В-4. В населенном пункте централизованной системы канализации и очистных сооружений нет. Отдельные предприятия и небольшая часть жилья канализована в выгреба. Вывоз стоков производится автотранспортом на полигон промышленных и бытовых отходов.

В-5. Нормы водопотребления и расчетные расходы.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения приняты по СНиП П-31-74,  расход воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений определен по норме 50 л/сут. чел.

Расходы воды на другие нужды определены по укрупненным нормам водопотребления.

| Таблица 4. РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО УКРУПНЕННЫМ НОРМАМ И ПО РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ НА ВНОВЬ СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребители | Население тыс. чел. | Норма водопотребления л/сут. чел. | Расход воды м3/сутки |
| 1 | Здания без централизованного водоснабжения | 4,220 | 100 | 422 |
| 2 | Полив улиц, проездов, зеленых насаждений | 4,220 | 50 | 211 |
| 4 | ИТОГО: |  |  | 633 |

В-6. Пожаротушение.

Нормы расхода воды на тушение пожара и расчетное число пожаров приняты по таблице 10 СНиП П-31-74 и составляют:

| Таблица 5. РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ ПО НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очередность строительства | Численность населения | Расчетное число пожаров | Наружное пожаротушение л/сек | Внутреннее пожаротушение л/сек | Продолжительность пожара, ч | Расход воды, куб./ час. |
| Расчетный расход | 4,220 | 4 | 15*4=60 | 5*4=20 | 3 | 864 |

Наружное пожаротушение предусматривается пожарными машинами.

Неприкосновенный противопожарный запас хранится в резервуарах чистой воды.

Десятиминутный противопожарный запас воды хранится в контррезервуарах.

2.3. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Г-1. 	В настоящее время санитарной очисткой населенного пункта Нижний Цасучей занимается жилищно-коммунальная организация.

В течение расчетного периода проектируется  проведение следующих работ по уборке улиц, площадей и других мест общественного пользования:

Подметание тротуаров и дорожек вручную или с помощью тротуарно-уборочных машин.

Подметание и мойка проезжей части улиц и дорог специальной машиной.

Подсыпание во время гололеда проезжих частей и тротуаров песком.

Г-2. 	Предложения по увеличению емкости полигонов по сбору и утилизации (хранению) бытовых отходов.

| Таблица 6. ПЛАНИРУЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отходы | Кол-во отходов на единицу, кг в год | Кол-во отходов, тонны в год |
| 1 | Твердые бытовые отходы от планируемых к строительству жилых зданий, на 1 чел в год | 190 | 668,8 |
| 2 | Смет с 1 кв. м. вновь вводимых твердых покрытий | 5 | 246,05 |
|  | ВСЕГО: |  | 914,85 |

Таким образом, площадь полигона по сбору и утилизации бытовых отходов на проектируемый период (20 лет) должна составить 1,89 га.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ОБРАЗУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.

В данном генеральном плане зоны ограничений использования территорий в градостроительных целях устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система особо охраняемых территорий включает территории природно-заповедного, оздоровительного и рекреационного назначения (особо охраняемые природные территории местного значения.

Система зон с особыми условиями использования территории  включает санитарно-защитные зоны, зоны охраны воздушных линий электропередачи, придорожные полосы автодорог и др.

На территории сельского поселения расположены следующие объекты, для которых в соответствии с законодательством устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий:

Д-1. 	Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении.

Д-2.  Для формируемых территорий производственных функциональных зон необходимо установление санитарно-защитных зон на расстоянии 50 м от границ производственных площадок.

Размеры санитарно-защитных зон для предприятий V класса (молокозавод) в настоящем документе образованы по нормативным значениям.  Площадь охраняемой территории  3,52 га.

Таким образом, на территории поселения образована система зон с особыми условиями использования территорий, которая должна быть актуализирована по мере подготовки и утверждения соответствующих регламентирующих документов.