Оглавление

Положения о территориальном планировании сельского поселения «Чиндантское» муниципального района «Ононский район».

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение.

2. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, образуемых при размещении объектов местного значения поселения.

3. Параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

Список карт в составе генерального плана сельского поселения «Чиндантское».

- Карта 1. Карта планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, планируемые границы населенного пункта Чиндант 1-й и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории сельского поселения МО «Чиндантское» (М 1:25000).

- Карта 2. Карта земельных преобразований, планируемых в связи с реализацией генерального плана сельского поселения МО «Чиндантское» (М 1:25000).

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧИНДАНТСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ОНОНСКИЙ РАЙОН»

Мероприятия по территориальному планированию сельского поселения включают следующие основные направления:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение;

- характеристики зон с особыми условиями использования территорий, образуемых при размещении объектов местного значения поселения;

- параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.

А.  Планируемые границы населенного пункта Чиндант 1-ый  могут быть уточнены в соответствии с разделами настоящего генерального плана, подготовленными применительно к территории населенного пункта.

Протяженность границы населенного пункта  Чиндант 1-й - 4 190 м, Икарал - 4 816 м, Старый Чиндант - 6 652 м.

Согласно решениям генерального плана площадь земель населенного пункта Чиндант 1-й должна составить 124,43 га.

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов составит -  17,14 га.

ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Сельское поселение в настоящее время имеет ограниченное число видов экономической деятельности и, соответственно, мест приложения труда.

Чтобы обеспечить экономическое развитие, следует путем создания условий для привлечения инвестиций стимулировать новые виды экономической деятельности и сохранять существующие.

Для определения путей экономического развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения.

Б. Основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения.

Б-1. Исходя из природных, исторических и географических особенностей местности, а также конкурентных преимуществ сельского поселения, на первом этапе основным стратегическим вариантом территориального развития будет являться экономическая специализация в сельском хозяйстве  и переработки сельскохозяйственной продукции.

Б-2. Развитие строительства  жилых домов (в том числе для личных подсобных хозяйств), следует взаимоувязывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования), а также возможностями стратегических инвесторов. Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.

Б-3. Развитие сельскохозяйственного производства необходимо осуществлять в направлении создания кооперативов по сбору молока и мяса у населения, создания заготовительных и снабженческо-сбытовых структур по переработке сельхозпродукции. Особая ситуация складывается в отношении перспективного использования земель сельскохозяйственного назначения. В  целях расширения возможностей поселенческого сельскохозяйственного микрокластера целесообразна его отраслевая специализация на мясо-молочном производстве. Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции необходимо осуществлять в направлении углубления переработки сырья и производства импортозамещающей продукции, внедрения инновационных технологий.

Б-4.   Целью развития малого бизнеса в сельском поселении «Чиндантское» является обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства, направленного на полноценное удовлетворение потребностей населения, развитие конкурентной среды, создание новых рабочих мест, увеличение доходной части местного бюджета.

Б-5. Наряду с основными видами экономической специализации следует развивать малоосвоенные направления экономической деятельности, в частности массовый въездной туризм. Для этого необходимо развивать туристскую инфраструктуру (питание, досуг, спорт, развлечения, культурные программы и т.п.), ориентированную на различные вкусы и уровень доходов туристов. Следует обеспечивать всесезонность туризма и развивать смежные с туризмом направления. Для создания разнопрофильной туристской инфраструктуры, следует привлекать крупный и малый бизнес, максимально мобилизировать внутренние ресурсы. В сельскохозяйственном и перерабатывающем производстве должен образоваться сектор, обеспечивающий туристов продуктами питания.

На основе указанных стратегических направлений экономического развития определен перечень рекомендуемых мероприятий по обеспечению экономического развития путем определения планируемых мест размещения объектов экономической деятельности местного значения (показано на карте (Карта 1. Карта планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, планируемые границы населенного пункта Чиндант 1-й и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории сельского поселения МО «Чиндантское»).

В. Перечень мероприятий по обеспечению экономического развития сельского поселения.

В-1. В качестве пионерного проекта, с возможным распространением опыта на другие территории может быть предложен проект биоэнергетического микрокластера российской инвестиционной компании  Biogas Energy. В рамках данного проекта на территории поселения предполагается разместить сельскохозяйственный биоэнергетический микрокластер включающий территориально-производственных комплекс, объединённый цепочкой переработки и использования продукции биогазовых установок.

В-2. В поселении «Чиндантское» планируется размещение лагеря возле стоянки Васильева  В.С. и туристической базы в южном направлении от населенного пункта Чиндант 1-ый.

1.2. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сельское поселение имеет сложившуюся систему транспортных связей.

Развитие транспортной инфраструктуры невозможно без усовершенствования дорог поселенческого значения.

Для определения путей развития транспортной инфраструктуры следует определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития.

Г. Основные стратегические направления и приоритеты развития транспортной и инженерной	 инфраструктуры сельского поселения.

Г-1. Региональная автодорога связывает поселение «Чиндантское» с соседними поселениями «Холуй-Базинское» и «Нижнецасучейское». Это самая важная часть транспортной системы поселения. Автодорога имеет особое значение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок между поселениями, а также играет важную роль в экономическом освоении территории поселения.

Г-2. Общее состояние системы электроснабжения населенных пунктов характеризуется как удовлетворительное. Таким образом, в населенных пунктах не наблюдается дефицита в электроснабжении в отношении технических параметров сетей.

Г-3. Водоснабжение сельского поселения «Чиндантское» осуществляется за счет подземных вод водоносных горизонтов, оно децентрализованное и представлено одиночными стационарными скважинами (водозаборными колонками).

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению развития транспортной инфраструктуры поселения (показано на Карте планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития).

Д. Перечень мероприятий по обеспечению развития транспортной и инженерной инфраструктуры сельского поселения.

Д-1. Для развития поселения «Чиндантское» важное значение имеет ремонт улиц внутри населенных пунктов поселения и подъездных путей.

Требуется повышение качества дорожного покрытия.

Д-2. В поселении «Чиндантское»  возможно бурение скважин возле сельскохозяйственных стоянок.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ОБРАЗУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.

В данном генеральном плане зоны ограничений использования территорий в градостроительных целях устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система особо охраняемых территорий включает территории природно-заповедного, оздоровительного и рекреационного назначения (особо охраняемые природные территории местного значения.

Система зон с особыми условиями использования территории  включает санитарно-защитные зоны, зоны охраны воздушных линий электропередачи, придорожные полосы автодорог и др.

На территории сельского поселения расположены следующие объекты, для которых в соответствии с законодательством устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий:

Е-1. 	Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении.

По территории поселения проходят электролинии напряжением 220 кВ, а также линии напряжением 35, 10 и 6 кВ.

Размеры охранных зон в настоящем документе образованы по нормативным значениям.

Ж-1. На территории поселения «Чиндантское» образованы санитарно-защитные зоны для:

- Муниципального кладбища (СЗЗ 50 м), расположенного  около н.п. Икарал площадью 2 га, н.п. Чиндант 1-й площадью 5 га, н.п. Старый Чиндант  площадью 2 га и 2 га.

- Скотомогильника (СЗЗ 1000 м), расположенного около н.п. Икарал площадью 0,6 га, н.п. Чиндант 1-й площадью 0,6 га, н.п. Старый Чиндант площадью 0,6 га.

- Полигона твердых бытовых отходов (СЗЗ 500 м), расположенного около н.п. Икарал площадью 1 га, н.п. Чиндант 1-й площадью 10 га, н.п. Старый Чиндант площадью 2 га.

З-1. 	По территории поселения проходят участки региональной автомагистрали.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

На территории сельского поселения  установлены придорожные полосы для региональной автодороги шириной 50 метров.

Для местных автодорог может быть рекомендовано установление придорожных полос шириной 25 метров. В ближайшее время органам местного самоуправления поселения необходимо обратиться к уполномоченным органам государственной власти субъекта Российской Федерации с предложением об утверждении правового акта, регламентирующего размеры придорожных полос для автодорог местного значения.

Размеры полос в настоящем документе образованы по нормативным значениям.

И-1. В поселении «Чиндантское»  планируется установление зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения для планируемых скважин (СЗЗ 50 м).

К-1. Для формируемых территорий функциональных зон биоэнергетического микрокластера необходимо установление санитарно-защитных зон, размещаемых на нем производственных объектов. При подготовке проекта планировки микрокластера необходимо предусмотреть такое размещение объектов, при котором границы санитарно-защитных зон будут располагаться внутри функциональной зоны микрокластера.

Таким образом, на территории поселения образована система зон с особыми условиями использования территорий, которая должна быть актуализирована по мере подготовки и утверждения соответствующих регламентирующих документов.

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

Л-1. С учетом планируемого  размещения зон перспективного развития, объектов жилищного строительства и объектов инфраструктуры местного значения осуществлено функциональное зонирование территорий сельского поселения.

Результат представлен на карте (Карта 1. Карта планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, планируемые границы населенного пункта Чиндант 1-й и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории сельского поселения МО «Чиндантское»).

Л-2. При осуществлении функционального зонирования территории поселения  основную часть его территории следует отнести к зоне естественного ландшафта, которую не планируется использовать для градостроительных целей в обозреваемом периоде. Площадь таких территорий составляет 47710,14 га. В основном эти территории заняты используемыми в незначительных объемах землями сельскохозяйственного назначения.

Л-3. По результатам планирования использования территории установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным функциональным зонам.

| #### Таблица 1. Состав функциональных зон сельского поселения в планируемых границах сельского поселения «Чиндантское» (по данным территориального планирования) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (ГА) | ДОЛЯ (%) |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ (НА ЗЕМЛЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ) | 239,63 | 0,49928 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА (ЛАГЕРЬ) | 19,65 | 0,04094 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА (ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА) | 25,98 | 0,05413 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА (МЕТЕОСТАНЦИЯ) | - | - |
| ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ВОДОКАЧКИ) | 0,02 | 0,00004 |
| НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЛАНДШАФТЫ | 47710,14 | 99,40561 |

Таким образом, более 99% территории поселения будет образовывать рекреационный потенциал территории. Совокупная площадь территорий населенных пунктов Чиндант 1-ый, Старый Чиндант и Икарал в связи с реализацией генерального плана составят 239,63 га.