Совет сельского поселения  «Чиндантское»

Р Е Ш Е Н И Е

05 сентября  2013 года                                                 №  37

с. Чиндант-1-й

Об утверждении  генерального плана населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Чиндантское» муниципального района  « Ононский район» Забайкальского края

Руководствуясь статьёй 14 Федерального закона « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения градостроительного регулирования на территории сельского поселения « Чиндантское» муниципального района « Ононский район» Забайкальского края, Совет сельского поселения « Чиндантское» решил:

1.Утвердить генеральный план  населенных пунктов ( с.Чиндант-1, с. Икарал,  с. Старый Чиндант) муниципального образования  сельского поселения « Чиндантское» муниципального района « Ононский район» Забайкальского края.

2.Обнародовать настоящее решение в местах, установленных Уставом сельского поселения « Чиндантское».

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя администрации сельского поселения « Чиндантское».

Глава сельского поселения

« Чиндантское»	Т.Н.Глухова.

### Генеральный план

## Муниципального образования сельского поселения «Чиндантское», применительно к территории населенного пункта Чиндант 1-й, Старый Чиндант и Икарал

Принят «05» сентября 2013 г. Советом сельского поселения «Чиндантское»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧИНДАНТСКОЕ - местное сообщество, которое считает поселение своей малой родиной, со своими этническими, историческими и природными особенностями, которое стремится обеспечить свое экономическое выживание, сохранение окрестностей и качества жизни населения, соблюдает приоритет общественных интересов, и сохраняет принципы добрососедства.

Оглавление

Положение о территориальном планировании сельского поселения «Чиндантское» муниципального района «Ононский район», применительно к территории населенного пункта Чиндант 1-й, Старый Чиндант, Икарал.

1. Параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение.

3.  Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, образуемых при размещении объектов местного значения поселения.

Список карт в составе генерального плана сельского поселения, применительно к территории населенного пункта Чиндант 1-й

- Схема планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Чиндант 1-й (М 1:5000).

Список карт в составе генерального плана сельского поселения, применительно к территории населенного пункта Икарал

- Схема планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Икарал (М 1:5000).

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧИНДАНТСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ОНОНСКИЙ РАЙОН», ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ЧИНДАНТ 1-Й, СТАРЫЙ ЧИНДАНТ, ИКАРАЛ

Мероприятия по территориальному планированию сельского поселения включают следующие основные направления:

- параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения;

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение;

- характеристики зон с особыми условиями использования территорий, образуемых при размещении объектов местного значения поселения.

1. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

А-1. С учетом предложений по размещению объектов экономической деятельности, предложений по размещению объектов федерального, регионального и районного значения, осуществлено функциональное зонирование территорий населенного пункта и прилегающих территорий сельского поселения «Чиндантское».

Функциональное зонирование определяется сложившейся планировочной организацией населенного пункта и создает условия для его перспективного территориального развития.

Перспективная территория, выделенная для функционального зонирования, показана на картах (Схема планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Чиндант 1-й, Схема планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Икарал).

Функциональное зонирование заключается в определении местоположения и параметров функциональных зон, предназначенных для размещения: объектов экономической деятельности, жилья, объектов социальной инфраструктуры, головных сооружений инженерной инфраструктуры, других объектов капитального строительства.

Варианты функционального зонирования определяют в значительной степени пути и направления территориального развития поселения.  Результат функционального зонирования представлен на картах (Схема планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Чиндант 1-й, Схема планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Икарал).

А-2. Размещение жилых зон на территории населенного пункта определено сложившейся жилищной застройкой и перспективными площадками, предназначенными для возможной жилищной застройки в перспективе (горизонт планирования 20 лет).

На территориях существующей жилой зоны планируется частичная реконструкция имеющегося жилищного фонда. Целесообразно проведение мероприятий по упорядочению планировочных решений по ограждениям земельных участков.  Рекомендуется выравнивание ограждений в соответствии с красными линиями улиц, установленными документацией по планировке населенного пункта, соблюдения единства архитектурного решения ограждений.

По мере физического износа зданий, рекомендуется их снос и замещение новыми современными индивидуальными малоэтажными жилыми домами.

Перспективные площадки, предусматриваются для удовлетворения потребности в строительстве индивидуальных жилых домов для молодых семей (1 тип), семей специалистов, привлекаемых для работы на новых производствах, размещаемых в сельском поселении (2 тип), семей мигрантов и вынужденных переселенцев, желающих переехать в сельское поселение на постоянное место жительство по программам переселения (3 тип), а также для жителей населенного пункта желающих улучшить свои условия проживания в поселении (размещение приусадебного личного подсобного хозяйства, строительство нового дома) – 4 тип.

В связи с отсутствием местных нормативов градостроительного проектирования, по согласованию с заказчиком определены следующие укрупненные нормативы предоставления земель для целей их перспективного использования в жилищном строительстве:

- норматив предоставления земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов молодым семьям (с учетом перспективы рождения 2-х детей) – не более 2000 м2;

- норматив предоставления земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов специалистов, привлекаемых для работы на новых производствах – не более 3000 м2;

- норматив предоставления земельных участков для строительства индивидуальных и блокированных жилых домов по программам переселения – не более 2500 м2;

- норматив предоставления земельных участков для размещения ЛПХ – в соответствии с проектом организации ЛПХ, но не более 5000 м2.

Ввиду особенностей образа жизни и характера жизнедеятельности населения (в том числе осуществления мелкотоварного сельскохозяйственного производства на приусадебном участке) земельные участки для различных типов использования, располагаются на отдельных частях территории населенного пункта.

В связи с отсутствием местных нормативов градостроительного проектирования, по согласованию с заказчиком определены следующие объемы формирования земельных участков каждого типа (рассчитано по авторской методике, согласованной с заказчиком):

Следует иметь в виду, что предлагаемая жилищная программа реализуется при оптимистическом варианте развития демографической ситуации в Ононском районе (согласно Схеме территориального планирования муниципального района «Ононский район»). Вместе с тем следует учитывать, что согласно материалам «Обоснования схемы территориального планирования Забайкальского края» в н.п. Чиндант 1-й и Икарал на 10-ти летний период оцененная потребность в земельных участках для строительства индивидуальных жилых домов составила в населенном пункте Чиндант 1-й – 69 участков, а в населенном пункте Икарал - 18, что вполне соответствует предлагаемым выше нормативам градостроительного проектирования.

Таким образом, общая площадь жилых функциональных зон планируется в населенном пункте Чиндант 1-й в объеме - 64,956 га, Икарал - 30,465 га.

А-3.  Населенные пункты Чиндант 1-й, Старый Чиндант и Икарал расположены на северо-востоке Ононского района Забайкальского края. Район расположения населенных пунктов имеет незначительные массивы древесной растительности (в том числе высокоствольной).

Состояние внешнего благоустройства и озеленения неудовлетворительно и не соответствует экологическим требованиям. Вместе с тем, необходимы планомерные действия по формированию природного каркаса населенных пунктов, путем создания благоустроенных массивов и полос озелененных пространств.

Система зеленых насаждений формируется для улучшения среды обитания человека в населенном пункте в местах массового отдыха и приложения труда, совершенствования внешнего облика сел.

В основе формирования системы зеленых насаждений населенного пункта лежит принцип максимального озеленения жилых и магистральных улиц, планомерное осуществление зеленого строительства на территории размещаемого парка, осуществление контроля над посадкой и уходом за зелеными насаждениями.

Минимальная норма зеленых насаждений общего пользования принята 7 м2 на человека.

Необходимо предусмотреть зону отдыха на берегу реки Онон в пределах поселения «Чиндантское».

А-4. По результатам планирования использования территории установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным функциональным зонам.

Предполагается размещение в населенном пункте  Чиндант 1-й жилого  массива, застроенного индивидуальными жилыми домами. В них попадает часть существующей жилищной застройки. Минимальная площадь земельного участка – 0,002-0,004 га.

Результат функционального зонирования представлен на Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Чиндант 1-й.

| #### Таблица 1. ПЛАНИРУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ЧИНДАНТ 1-Й |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (ГА) | ДОЛЯ (%) |
| ЖИЛАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 64,956 | 52,203 |
| ОБЩЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 6,032 | 4,848 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,335 | 0,269 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА |  | вне границ н.п. |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА КЛАДБИЩ |  | вне границ н.п. |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА АКТИВНОЙ РЕКРЕАЦИИ, ПАРКИ, СКВЕРЫ | 0,903 | 0,725 |
| ЗОНА ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (Р3) | 52,204 | 41,955 |

Таким образом, более 41% территории населенного пункта Чиндант 1-й по-прежнему не будет вовлекаться в экономическую деятельность и будет образовывать рекреационный потенциал территории, который может быть в дальнейшем без ущерба для окружающей среды использован в любых градостроительных целях. Площадь территории населенного пункта в связи с реализацией генерального плана должна увеличиться на 1,028347 га и составить 124,43 га.

Площади под объектами общественно-делового назначения составят  4,848 %.

Ландшафтно-рекреационная  территория составит 42,68% территории населенного пункта, что выше расчетных значений. Кроме того имеются значительные открытые ландшафты, окружающие населенный пункт.

В населенном пункте  Икарал   предполагается размещение жилого  массива, застроенного индивидуальными жилыми домами. В них попадает часть существующей жилищной застройки. Минимальная площадь земельного участка – 0,002-0,004 га.

Результат функционального зонирования представлен на Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Икарал.

| #### Таблица 2. ПЛАНИРУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ИКАРАЛ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (ГА) | ДОЛЯ (%) |
| ЖИЛАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 37,352 | 43,33 |
| ОБЩЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 0,512 | 0,60 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,011 | 0,01 |
| ЗОНА ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (Р3) | 48,325 | 56,06 |

Таким образом, 56% территории населенного пункта Икарал  по-прежнему не будет вовлекаться в экономическую деятельность и будет образовывать рекреационный потенциал территории, который может быть в дальнейшем без ущерба для окружающей среды использован в любых градостроительных целях.

Поскольку в Забайкальском крае не установлены региональные и местные нормативы градостроительного проектирования, на данном этапе невозможно оценить соответствие земельных участков, имеющих установленное разрешенное использование нормативным значениям.

С учетом функционального зонирования возможно установление планируемых границ населенных пунктов, которые показаны на Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения). Протяженность границы населенного пункта  Чиндант 1-й - 4 190 м, Икарал - 4 816 м, Старый Чиндант – 6 652 м.

А-5. Граница населенного пункта устанавливается с учетом баланса земельных преобразований в генеральном плане сельского поселения «Чиндантское», выполненном применительно ко всей территории поселений.

А-6. В функциональных зонах документами территориального планирования федерального, регионального и районного уровня на территории населенного пункта не предусмотрено размещение объектов соответствующего значения.

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.

2.1. ОБЪЕКТЫ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Б-1. Автодороги населенных пунктов связывают н.п. Чиндант-1, Старый Чиндант и Икарал с соседними поселениями: на юге – с поселением «Новозоринское», на западе – с поселением «Верхнецасучейское» и «Нижнецасучейское» и на востоке – с поселением «Холуй-Базинское». Это самая важная часть транспортной системы поселения. Автодороги имеют особое значение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок между поселениями, а также играет важную роль в экономическом освоении территории поселения.

Связующим элементом между отдельными функциональными зонами населенных пунктов является улично-дорожная сеть, которая должна быть запроектирована при подготовке соответствующих проектов планировки. Транспортный каркас населенных пунктов сформирован с учетом сложившейся ситуации и в целях обеспечения нормативных радиусов доступности, удобной организации движения транспортных средств по всем направлениям.

Ширины проезжей части улиц и дорог приняты (в соответствии со СНиП 2.07.01-94) для магистральной и главных улиц 12 м, для прочих  - 6 м.

2.2. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

В-1. Энергоснабжение и слаботочные устройства электроснабжения.

Электропитание распределительных пунктов предусмотрено воздушными линиями.

В настоящее время электроснабжение населенных пунктов осуществляется от Юго-Восточных электросетей. Для приема и распределения электроэнергии на территории населенных пунктов имеются воздушные линии напряжением 10 кВ, а также трансформаторные подстанции.

Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное. Таким образом, в населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Вместе с тем, техническое состояние сетей и подстанций требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и модернизации. В связи с этим, с учетом материалов настоящего генерального плана, рекомендуется разработка Программы комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Чиндантское» в части, касающейся развития муниципальных сетей электроснабжения.

Энергообеспечение новых территорий  планируется от существующих сетей высокого напряжения 10 кВ.

Мощность и количество используемых трансформаторов определяется в результате определения расчетной нагрузки на ТП.

Напряжение сети 380/220 В. Управление наружным освещением дистанционное.

В настоящем генеральном плане приводятся уточненные оценки дополнительных нагрузок, связанные с конкретизацией решений по размещению объектов капитального строительства поселенческого значения.

В-2. Определение суммарной расчетной нагрузки и нагрузки уличного освещения на развиваемых территориях н.п. Чиндант 1-й.

Расчетной нагрузкой называют наибольшее значение активной (Р) и реактивной (Q) мощностей в течение получаса, которые могут возникнуть на вводе к потребителю или в питающей сети в конце расчетного периода. Приближенный расчет нагрузки на шинах ТП выполняется по списку потребителей.

В генеральном плане развития населенного пункта Чиндант 1-й предусматривается:

- размещение 69 деревянных домов усадебного типа с локальным теплоснабжением, водоснабжением на 3 участках общей площадью 207000 кв.м.;

- детского сада на 100 посадочных мест;

Расчет нагрузки к существующим понижающим подстанциям:

Расчет проектируемой электрической нагрузки детского сада на 100 мест к ТП:

Укрупненный расчет нагрузки на шинах существующей ТП 100 кВа  п улице Васильева выполняется по списку потребителей, при размещении детского сада на 100 посадочных мест расчетная нагрузка здания составит:

Sп1= Руд⋅Nдcosϕ=0.02⋅1000.92= 2,174 кВа                                                      [1.1]

Где: Pуд - Удельная расчетная электрическая нагрузка на шинах 0,4 кВ  принимаемая в соответствии с РД 34.20.185-94 – 0,02 кВт/место при коэффициенте мощности 0,92, Вт/м2;

- Расчет нагрузки ТП для освещения нового здания:

- При устройстве здания протяженность периметра освещения составит 266 м. При условии размещения столбов освещения на расстоянии 20 м между собой количество опор освещения составит 13 штук.

Sул= P⋅Nсcosϕ⋅1000=400⋅130.7⋅1000= 7,429 кВа                                                   [1.2]

где  Р -  мощность светильника освещения марки ДРЛ, Вт

Nс - количество столбов освещения устанавливаемые из расчета расстояния 20 метров между столбами.

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 2,174  + 7,429 = 9,603 кВа                                        [1.3]

Итого нагрузка на ТП суммарно составит   9,603 кВа.

Расчет проектируемой электрической нагрузки жилых зон со строительством жилых домов с размещением деревянных домов усадебного типа с локальным теплоснабжением и водоснабжением на 3 участках общей площадью 207000 кв.м.:

Укрупненный расчет нагрузки участка №1 на шинах ТП 100 кВа питающейся от энергосети школы выполняется по списку потребителей.

SТП = P⋅(S⋅Nс)cosϕ⋅1000=14.2⋅(100⋅10)0.96⋅1000= 14,791 кВа    		[1.4]

Где: Pуд - Удельная расчетная электрическая нагрузки жилых домов на шинах 0,4 кВ  принимаемая в соответствии с РД 34.20.185-94 - 14,2 при коэффициенте мощности 0,96, Вт/м2;

S - общая площадь жилых домов микрорайона (квартала) принимаемая 100 м2 для домов от 55 до 200 м2, м2;

Nc – количество домов.

- Расчет нагрузки уличного освещения участка №1 для освещения новых строящихся домов:

- При устройстве 10 домов длина улиц составит 200 м. При условии размещения столбов освещения на расстоянии 40 м между собой количество опор освещения составит 5 штук.

Sул= P⋅Nсcosϕ⋅1000=400⋅50.7⋅1000= 2,857 кВа

Где  Р -  мощность светильника освещения марки ДРЛ, Вт

Nс - количество столбов освещения устанавливаемые из расчета расстояния 40 метров между столбами.

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 14,791  + 2,857 = 17,648 кВа

Итого нагрузка на ТП суммарно составит   17,648 кВа

При расчете по формулам [1.2], [1.4] расчет нагрузки на ТП 160 кВа по улице Комсомольская выглядит следующим образом:

| № участка | Нагрузка питания домов, кВа | Нагрузка уличного освещения, кВа | Полная нагрузка бытового сектора, кВа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14,791 | 2,857 | 17,648 |
| 2 | 22,187 | 4,571 | 26,758 |
| 3 | 65,083 | 2,286 | 67,369 |

Итого полная мощность здания и жилищного сектора на 69 домов с учетом уличного освещения составит:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 17,648+26,758+67,369= 111,775 кВа

Итого нагрузка на ТП1-3 суммарно составит   111,775 кВа

В связи с наличием свободных мощностей, по мере освоения территории объекты, располагаемые в зоне действия существующих подстанции, должно производиться подключение к существующим линиям напряжением 0,4 кВ.

Протяженность вновь строящихся в населенном пункте сетей напряжением 380/220 В – 1160 м.

Норма средней освещенности проезжей части вновь строящихся улиц принята 2 лк, в зависимости от ширины (10 м) проезжей части принимается  одностороннее расположение светильников. Светильники приняты типа РКУ01-250 с индивидуальной компенсацией реактивной мощности.

Опоры устанавливаются на тротуарах и газонах на расстоянии 6 м от бортового камня. Шаг опор принят 40 м. Опоры для светильников с лампами ДРЛ приняты железобетонного или деревянного исполнения  высотой 11 м.

Напряжение сети 380/220 В. Управление наружным освещением дистанционное.

Общая длина линий освещения составляет 1160 м. Общее число светильников 17 шт.

В-3. Теплоснабжение в населенных пунктах  децентрализовано. Одноэтажные жилые дома и сооружения общественно-деловой застройки населенных пунктов Чиндант 1-й, Старый Чиндант и Икарал отапливаются печами (кроме школы, интерната и Дома досуга). Теплоснабжение школы, интерната и Дома досуга осуществляется от котельных. Требуется капитальный ремонт водонапорной башни и замена котла и на котельной, находящейся на улице Васильева.

В-4. Нормы водопотребления и расчетные расходы.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения приняты по СНиП П-31-74,  расход воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений определен по норме 50 л/сут. чел.

Расходы воды на другие нужды определены по укрупненным нормам водопотребления.

| Таблица 4. РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО УКРУПНЕННЫМ НОРМАМ И ПО РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ НА ВНОВЬ СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт Чиндант 1-й |  |  |  |  |  |
| № п/п | Потребители |  | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Расход воды, м3/сутки |
| 1 | Здания без централизованного водоснабжения |  | 0,405 | 100 | 40,5 |
| 2 | Полив улиц, проездов, зеленых насаждений |  | 0,405 | 50 | 20,25 |
| 3 |  | ИТОГО: |  |  | 60,75 |
| Населенный пункт Икарал |  |  |  |  |  |
| 4 | Здания без централизованного водоснабжения |  | 0,428 | 100 | 42,8 |
| 5 |  | Полив улиц, проездов, зеленых насаждений | 0,428 | 50 | 21,4 |
| 6 |  | ИТОГО: |  |  | 64,2 |

Согласно расчетам годовые объемы водопотребления с учетом существующих объемов и планируемого строительства предполагаются в населенном пункте Чиндант 1-й в объеме 22174 куб. м./год, в населенном пункте Икарал в объеме 23433 куб. м./год.

В-5. Пожаротушение.

Нормы расхода воды на тушение пожара и расчетное число пожаров приняты по таблице 10 СНиП П-31-74 и составляют:

| Таблица 5. РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ ЧИНДАНТ 1-Й, СТАРЫЙ ЧИНДАНТ И ИКАРАЛ НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очередность строительства | Численность населения, тыс. чел. | Расчетное число пожаров | Наружное пожаротушение л/сек | Внутреннее пожаротушение л/сек | Продолжительность пожара, ч. | Расход воды, куб./ час. |
| Расчетный расход | 0,983 | 4 | 15*4=60 | 5*4=20 | 3 | 864 |

Наружное пожаротушение предусматривается пожарными машинами.

Неприкосновенный противопожарный запас хранится в резервуарах чистой воды.

Десятиминутный противопожарный запас воды хранится в контррезервуарах.

2.3. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Г-1. 	В настоящее время санитарной очисткой населенного пункта Чиндант 1-й, Старый Чиндант и Икарал занимается население под руководством администрации сельского поселения.

В течение расчетного периода проектируется  проведение следующих работ по уборке улиц и других мест общественного пользования:

Подметание тротуаров и дорожек вручную.

Подсыпание во время гололеда проезжих частей и тротуаров песком.

Г-2. 	Предложения по увеличению емкости полигонов по сбору и утилизации (хранению) бытовых отходов.

| Таблица 6. ПЛАНИРУЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Для населенного пункта Чиндант 1-й |  |  |  |
| № п/п | Отходы | Кол-во отходов на единицу, кг в год | Кол-во отходов, тонны в год |
| 1 | Твердые бытовые отходы от планируемых к строительству жилых зданий, на 1 чел в год | 190 | 132,05 |
| 2 | Смет с 1 кв.м. вновь вводимых твердых покрытий | 5 | 1125 |
| 3 | Итого: |  | 1257,05 |
| Для населенного пункта Икарал |  |  |  |
| 4 | Твердые бытовые отходы от планируемых к строительству жилых зданий, на 1 чел в год | 190 | 32,68 |
| 5 | Смет с 1 кв.м. вновь вводимых твердых покрытий | 5 | 225 |
| 6 | Итого: |  | 257,68 |

Таким образом, площадь полигона по сбору и утилизации бытовых отходов на проектируемый период (20 лет) должна составить 0,15 га для населенного пункта Чиндант 1-й, и 0,05 га для населенного пункта Икарал.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ОБРАЗУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.

В данном генеральном плане зоны ограничений использования территорий в градостроительных целях устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система особо охраняемых территорий включает территории природно-заповедного, оздоровительного и рекреационного назначения (особо охраняемые природные территории местного значения.

Система зон с особыми условиями использования территории  включает санитарно-защитные зоны, зоны охраны воздушных линий электропередачи, придорожные полосы автодорог и др.

На территории сельского поселения расположены следующие объекты, для которых в соответствии с законодательством устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий:

Д-1. 	Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении.

Д-2.  Для формируемых территорий производственных функциональных зон необходимо установление санитарно-защитных зон для П2 100 м от границ производственных площадок.

Размеры санитарно-защитных зон в настоящем документе образованы по нормативным значениям.  Площадь охраняемой территории  9,477 га.

Таким образом, на территории поселения образована система зон с особыми условиями использования территорий, которая должна быть актуализирована по мере подготовки и утверждения соответствующих регламентирующих документов.