| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГК-ГРУПП» |  | РФ, Республика Татарстан; 421001, г. Казань, ул. Четаева, д. 4; оф. 19 Тел. +7 (917) 231-59-81 ИНН/КПП 1659199710/165701001 ОГРН 1191690048615 |
| --- | --- | --- |

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

ТОМ 2

Казань, 2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	5

Описание структуры Генерального плана	5

Термины и определения	5

Краткое руководство пользователя	7

1.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	9

2.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории округа, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования	10

2.1.	Анализ использования территории поселения	10

2.1.1	Список объектов культурного наследия и перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	12

2.1.2	Описание природных условий и ресурсов территории	22

2.1.2.1 Климат	23

2.1.2.2 Почвенный покров	26

2.1.2.3 Поверхностные и подземные воды	26

2.1.2.4 Растительность	27

2.1.2.5 Минерально-сырьевые ресурсы	27

2.1.2.6 Лесные ресурсы	30

2.1.2.7 Особо охраняемые природные территории	30

2.1.2.8 Туристско-рекреационный потенциал	30

2.1.2.9 Зоны с особыми условиями использования территорий	31

2.1.2.10 Оценка современного состояния окружающей среды	76

2.1.3	Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территорий	79

2.1.3.1 Демографическая структура населения	80

2.1.3.2 Объекты промышленного производства	81

2.1.3.3 Объекты агропромышленного производства	81

2.1.3.4 Жилищный фонд и жилищное строительство	82

2.1.3.5 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения	82

2.1.3.6 Кладбища	139

2.1.3.7 Транспортно-коммуникационная инфраструктура	140

2.1.3.8 Инженерное обеспечение	152

2.1.3.9 Инженерная подготовка	159

2.2 Возможные направления развития и прогнозируемых ограничений их использования	166

2.2.1 Прогноз численности населения	166

2.2.2 Экономическое развитие	166

2.2.3 Развитие агропромышленного производства	168

2.2.4 Развитие промышленного производства	168

2.2.5 Реализация Федерального закона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	169

2.2.6 Развитие жилищной инфраструктуры	173

2.2.7 Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения	175

2.2.8 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	182

2.2.9 Развитие кладбищ	199

2.2.10 Развитие туристско-рекреационных территорий	199

2.2.11 Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	200

3.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории	203

4.	Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации	205

5.	Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации	206

6.	Утвержденные документами территориального планирования муниципального района	213

7.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	213

8.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав округа или, исключаются из их границ	233

9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	235

9.1. Баланс использования территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края	235

9.2. Основные технико-экономические показатели проекта Ггенерального плана	236

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Описание структуры Генерального плана

| № п./п. | Наименование документа (файла документа) | Расширения | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть Генерального плана |  |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | doc, docx | - |
| 2 | Приложение к положению о территориальном планировании в форме электронного документа | xml | - |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | gml | - |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов | gml | - |
| 5 | Карта функциональных зон поселения или городского округа | gml | - |
| 6 | Копии карт границ населенных пунктов в растровом формате | jpeg | 1:25000 |
| 7 | Копии карт планируемого размещения объектов в растровом формате | jpeg | 1:25000 |
| 8 | Копии карт функциональных зон поселения или городского округа в растровом формате | jpeg | 1:25000 |
| 9 | Карта зон с особыми условиями использований | jpeg | 1:25000 |
| 10 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне | jpeg | 1:25000 |
| 11 |  |  |  |
| Материалы по обоснованию Генерального плана |  |  |  |
| 1 | Материалы по обоснованию в текстовой форме | doc, docx | - |
| 2 | Материалы по обоснованию в формате xml | xml | - |
| 3 | Материалы по обоснованию в виде карт | gml | - |
| 4 | сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса | pdf | - |

- Термины и определения

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории округа;

Бытовое обслуживание населения - отрасль экономики, состоящая из предприятий различных организационно-правовых форм собственности и индивидуальных предпринимателей, занимающихся оказанием бытовых услуг (выполнением работ);

Социальное обслуживание граждан - деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам;

Туристско-рекреационный потенциал территории — совокупность туристско-рекреационных ресурсов, их территориальных сочетаний и условий реализации, способствующих удовлетворению туристско-рекреационных потребностей людей;

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по освоению территорий для рационального градостроительного использования.

Чрезвычайная ситуация природного характера - обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате стихийного природного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой в результате возникновения аварии на объекте, определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. Различают чрезвычайную ситуацию техногенного характера по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации техногенного характера создаются взрывами, пожарами, крушениями, выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, падениями, обвалами на объектах техносферы.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

- Краткое руководство пользователя

Проект Генерального плана Приаргунского муниципального округа разработан ООО «ГК-групп» на основании муниципального контракта и Технического задания.

Заказчик проекта – Администрация Приаргунского муниципального округа Забайкальского края.

Источник финансирования работ – финансирование настоящего контракта производится в пределах лимитов бюджетных обязательств 2022 года:

- Бюджет Администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края.

Подготовка проекта Генерального плана Приаргунского муниципального округа осуществляется в целях:

- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, зон с особыми условиями использования территорий, в целях обеспечения устойчивого развития территории округа, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, позволяющего обеспечить комплексное устойчивое развитие планируемой территории с благоприятными условиями жизнедеятельности;

- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения округа.

Проект внесения изменений в Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации проекта внесения изменений в Генеральный план – до 2033 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения проекта внесения изменений в Генеральный план – до 2043 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект внесения изменений в Генеральный план Приаргунского муниципального округа включает в себя:

Утверждаемую в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы – Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации проекта внесения изменений в Генеральный план.

Графические материалы содержат карты территориального планирования.

Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального округа, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории муниципального округа, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию Положений проекта внесения изменений в Генеральный план.

- Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

Комплексное социально-экономическое развитие Приаргунского муниципального округа осуществляется с учетом программ развития, принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровне.

Таблица 1.1

| №№п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Приаргунский район» до 2030 года | Решение администрации муниципального района «Приаргунский район» от 28.11.2018 г. № 139 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Приаргунском муниципальном округе на 2021 – 2025 годы» | Постановление администрации муниципального района «Приаргунский район» от 17.11.2020 г. № 451 |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Приаргунского муниципального округа Забайкальского края на 2022 – 2025 годы» | Постановление администрации Приаргунского муниципального округа от 18.08.2021 г. № 620 |
| 4 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края» | Постановление администрации Приаргунского муниципального округа от 23.03.2021 г. № 109 |
| 5 | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Приаргунского муниципального округа на 2021-2025 годы» | Постановление администрации Приаргунского муниципального округа от 16.12.2020 г. № 449 |
| 6 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приаргунском муниципальном округе на 2021-2025 годы» | Постановление администрации Приаргунского муниципального округа от 16.12.2020 г. № 446 |
| 7 | Муниципальная программа «Обустройство пешеходных переходов у образовательных организаций (учреждений) согласно новым национальным стандартам на территории Приаргунского муниципального округа на 2022-2025 годы» | Постановление администрации Приаргунского муниципального округа от 14.09.2021 г. № 667 |

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории округа, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования

  - Анализ использования территории поселения

Приаргунский муниципальный округ образован в соответствии с законом Забайкальского края от 10.07.2020 г. №1833-33К «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Приаргунский район» Забайкальского края, в Приаргунский муниципальный округ Забайкальского края».

Приаргунский муниципальный округ находится на юго-востоке Забайкальского края, на левом берегу реки Урулюнгуй, вблизи места её впадения в Аргунь (по ней проходит российско-китайская граница), в 110 км к северо-востоку от Краснокаменска и в 663 км к юго-востоку от Читы. В посёлке расположена тупиковая железно-дорожная станция Приаргунск, конечная на ветке от Харанора (на линии Борзя — Хайлар). Имеется железнодорожное сообщение с краевым центром — городом Чита.

Крайние точки района имеют следующие координаты:

- северная – 500 46´с.ш., находится на границе с Калганским районом, в 12 км к северу-северо-востоку от с. Норинск;

- южная - 49057´с.ш., находится в долине р. Аргунь на границе с Китаем, в 8 км юго-западнее с. Дурой;

- восточная - 119022´в.д., находится на границе с Китаем, напротив устья р. Гэньхэ (правый приток Аргуни на территории Китая);

-  западная - 117053´В.Д., находится на границе с Краснокаменским районом в 2 км к северо-западу от ст. Маргуцек.

От посёлка отходят автодороги на север (в Александровский Завод, Калгу, ответвление на Зоргол) и на юг (в Досатуй, Краснокаменск, ответвление на Хайлар, КНР).

В настоящее время на территории Приаргунского муниципального округа расположены 31 населенный пунктов (таблица 2.1.1).

Таблица 2.1.1

Перечень населенных пунктов Приаргунского муниципального округа Забайкальского края

| № п/п | Наименование населенных пунктов |
| --- | --- |
| 1 | ПГТ Приаргунск |
| 2 | ПГТ Кличка |
| 3 | С. Бырка |
| 4 | С. Новая Бырка |
| 5 | С. Селинда |
| 6 | пст. Досатуй |
| 7 | С. Восточный Досатуй |
| 8 | С. Станция Досатуй |
| 9 | С. Дурой |
| 10 | С. Дурой 1-й |
| 11 | С. Зоргол |
| 12 | С. Нижний Зоргол |
| 13 | пст. Молодёжный |
| 14 | С. Кути |
| 15 | С. Новоцурухайтуй |
| 16 | С. Улан |
| 17 | С. Погадаево |
| 18 | С. Горда |
| 19 | С. Новое Погадаево |
| 20 | пст.Пограничный |
| 21 | пст. Верея |
| 22 | пст.Норинск |
| 23 | пст. Пограничный 1-й |
| 24 | С. Талман-Борзя |
| 25 | С. Староцурухайтуй |
| 26 | С. Староцурухайтуй 1-й |
| 27 | С. Урулюнгуй |
| 28 | С. Урулюнгуй 1-й |
| 29 | С. Усть-Тасуркай |
| 30 | С. Верхний Тасуркай |
| 31 | С. Новоивановка |
| Итого |  |

    - Список объектов культурного наследия и перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

На территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края находятся выявленные объекты археологического и исторического наследия:

Объекты археологического наследия:

| № |  | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | СПИСОК 11 от 11.01 1994 г. |  |  |
| 1 |  | Могильник КПМ | Раннежелезный век VIII-IIIBB. до н.э. | с, Досатуй, 1 км к востоку от села, на левом берегу р. Урулюнгуй на южном склоне возвышенности левосторонней приустьевой части урочища Тологой. |
| 2 |  | Многослойная стоянка | Каменный век | с. Досатуй, км к востоку от села, на левом берегу р. Урулюнгуй на южном склоне возвышенности левосторонней приустьевой части урочища Тологой. |
| З |  | Могильник | Бронзовый железный век, средневековье | с. Дурой, северо-восточная окраине на южных, юго-восточных склонах возвышенностей обращенных в сторону протоки р. Аргунь. |
| 4 |  | Могильник | Бронзовый железный век, средневековье | с. Дурой, северо-восточная окраине на южных, юго-восточных склонах возвышенностей обращенных в сторону протоки р. Аргунь. |
| 5 |  | Могильник | Бронзовый железный век, средневековье | с. Дурой, северо-восточная окраине на южных, юго-восточных склонах возвышенностей обращенных в сторону протоки р. Аргунь. |
| 6 | Многослойная стоянка | Палеолит | с. Дурой, юго-западной окраине села, за пограничной системой. |  |
| 7 | Многослойная стоянка | Неолит, Ранний железный век | с. Дурой, юго-западной окраине села, за пограничной системой. |  |
| 8 | Могильник | Разновременный | с. Дурой, юго-западной окраине села, за пограничной системой. |  |
| 9 | Могильник | Разновременный | с. Дурой, юго-западной окраине села, за пограничной системой. |  |
| 10 | Могильник | Разновременный | с. Дурой, юго-западной окраине села, за пограничной системой. |  |
| 11 | Могильник | Разновременный | с. Дурой, юго-западной окраине села, за пограничной системой. |  |
| 12 | Могильник | Разновременный | с. Дурой, юго-западной окраине села, за пограничной системой. |  |
| 13 | Стоянка | Каменный век | с. Дурой 6 км вост. села в 2,3 км южнее оз. Дуройское2, на левом берегу протоки р. Аргунь, на краю террасы разрезанной оврагом. |  |
| 14 | Стоянка | Поздний неолитбронзовый век | с. Дурой, 4,5. км. сев.-вост. села на озерной террасе у ОТФ. |  |
| 15 | Могильник 18 погребений | Средневековье | с.Дурой,5,5, км сев.-зап. села, на юго-зап. склонах по левому борту пади Т рача. |  |
| 16 | Могильник смешанный 16 погебений | Разновременный | с. Дурой, 6 км сев. -северо-зап. села, юго-зап. Подножие г. Догва-Тологой, в пади Цырен. |  |
| 17 | Могильник смешанный 48 курганов | Разновременный | с. Дурой 7,5 км сев.-северо-зап. села, в пади Цырен, 2 км сев-зап. объекта № 16, выше ОТФ. |  |
| 18 | Могильник 13 погребений | Средневековье | с. Дурой 6,5 км сев. села в урочище Тунгусский Тором. |  |
| 19 | Могильник кпм 8 погребений | Раннежелезный век VIII-IIIBB. до н.э. | с. Дурой 6,5 км сев. села на крутом юго-зап. склоне г. Большая Канга. |  |
| 20 | Многослойная стоянка | Каменный бронзовый век | с. Дурой, 7 км юго-вост. села, на южном склоне г. Большая Канга. |  |
| 21 | Могильник | Каменный век, средневековье | с. Дурой, 7 км юго-вост. села, на южном склоне и в ложках г. Большая Канга. |  |
| 22 | Могильник | Каменный век средневековья | с. Дурой, 7 км юго-вост. села, на южном склоне и в ложках г. Большая Канга. |  |
| 23 | Могильник | Каменный век средневековье | с. Дурой, 7 км юго-вост. села, на южном склоне и в ложках г. Большая Канга. |  |
| 24 | Могильник | Каменный век средневековье | с. Дурой, 7 км юго-вост. села, на южном склоне и в ложках г. Большая Канга. |  |
| 225 | Могильник | Каменный век средневековье | с. Дурой, 7 км юго-вост. села, на южном склоне и в ложках г. Большая Канга. |  |
| 26 | Ритуальный комплекс | Средневековье | с. Дурой, 8 км к вост. от села, на южном склоне г. Акулиной отделённой от г. Большая Канга. |  |
| 27 | Могильник | Средневековье | с. Дурой, 8 км к вост. от села, на южном склоне г. Акулиной отделённой от г. Большая Канга. |  |
| 28 | Стоянка | Каменный век | с. Дурой, 9 км к вост. от села, на г. Средняя Канга на южных склонах. |  |
| 29 | Могильник | Средневековье | с. Дурой, 9,3 км к вост. от села, на г. Средняя Канга на южных склонах. |  |
| 30 | Могильник | Средневековье | с. Дурой, 9,5 км к вост. от села, на г, Средняя Канга на южных склонах. |  |
| 31 | Могильник | Средневековье | с. Дурой, 9,8 км к вост. от села, на г. Средняя Канга на южных склонах. |  |
| 32 | Могильник | Средневековье | с. Дурой, 10 км к вост. от села, на г. Средняя Канга на южных склонах. |  |
| 33 | Могильник | Средневековье | с. Дурой, 10,2 км к вост. от села, на г. Средняя Канга на южных склонах. |  |
| 34 | Могильник смешанный СВ.140 погребений | Разновременный | с. Дурой, 10,2 км вост. села на на юго-вост. склоне и на вершине г. Канга круглая. |  |
| 35 | Могильник 19 погребений | Средневековье | с. Дурой, 21 км к сев.-вост. от села в верхней части пади Дарасатуй, на юго-зап. подножии возвышенности обращенной к озеру. |  |
| 36 | Могильник смешанный 27 погребений | Разновременный | с. Дурой, 21 км к сев.-вост. от села в верхней части пади Дарасатуй, на юго-зап. подножии возвышенности об щенной к озер , в З км южнее объекта № 35. |  |
| 37 | Могильник смешанный | Разновременный | с. Бырка, 5 км сев. села на левом берегу р. Верх. Борзя, на склоне возвышенности 2 км восточнее слияния р. Талман-Борзя и р. Донинская Борзя. |  |
| 38 | Стоянка | Бронзовый век | с. Бырка, 4,5 км сев. села на левом берегу р. Верх. Борзя, на склоне возвышенности 2 км восточнее слияния. Талман-Борзя и р. Донинская Борзя. |  |
| 39 | Могильник смешанный | Разновременный | с. Бырка, 1 км зап. села на левом берегу р. Верх. Борзя, на склоне распадка г. 9-я Пятница у трассы Селинда Бырка. |  |
| 40 | Могильник | Разновременный | с. Бырка, юго-вост. окраина села, на левом берегу ручья впадающего в р.Ве х. Борзя. |  |
| 41 | Многослойная стоянка | Каменный век | с. Бырка, юго-вост. окраина села, на левом берегу ручья впадающего в Верх. Борзя. |  |
| 41 | Могильник | Разновременный | с. Бырка, юго-вост. окраина села, на левом берегу ручья впадающего в р.Верх. Борзя. |  |
| 42 | Наскальные рисунки | Бронзовый век | с. Бырка, вост. окраина села, в пещере на г. Дыринка. |  |
| 43 | Могильник | Каменный век средневековье | с. Дурой, 7 км юго-вост. села, на южном склоне и в ложках г. Большая Канга. |  |
| 44 | Многослойная стоянка | Каменный век | с. Бырка, 6 км вост. села в приустьевой части р. Белетуй по правом борту, на южном склоне возвышенности. |  |
| 45 | Могильник смешанный | Разновременный | с. Бырка, 6 км вост. села в приустьевой части р. Белетуй по правому борту, на южном склоне возвышенности. |  |
| 46 | Могильник смешанный | Разновременный | с. Бырка, 8,5 км вост. села на склоне правосторонней приустьевой части пади Убиенка. |  |
| 47 | Могильник смешанный | Разновременный | с. Бырка, 8,5 км вост. села на склоне правосторонней приустьевой части пади Убиенка. |  |
| 48 | Могильник смешанный | Разновременный | с. Верея, 6,5 км зап. села, 3,5 км ниже с. Пограничный на южном склоне правосторонней приустьевой части пади Караваиха. |  |
| 49 | Могильник | Разновременный | с. Верея, 6,2 км зап. села, 3,5 км ниже с. Пограничный на южном склоне правосторонней приустьевой части пади Караваиха. |  |
| 50 | Многослойная стоянка | Каменный век | с. Верея, 3,5 км вост. села правый берег р. Калга, на юго-вост. склоне возвышенности, у слияния с р. Верх. Борзя. |  |
| 51 | Могильник | Разновременный | с. Верея, 4 км вост. села правый берег р. Калга, на юговост. склоне возвышенности, у слияния с р, Верх. Борзя |  |
| 52 | Могильник | Разновременный | с. Верея, 3 км вост. села правый берег р. Калга, на юговост. склоне возвышенности, у слияния с р. Верх. Борзя. |  |
| 53 | Могильник | Разновременный | с, Верея, 2,5 км вост. села правый берег р. Калга, на юго-вост. склоне возвышенности, у слияния с р. Верх. Борзя. |  |
| 54 | Могильник смешанный | Разновременный | с. Верея, 8,5 км вост. села на левом берегу р. Аргунь, на юго-вост. и юго-зап. склонах террасовидной возвышенности в 1,4 км выше по течению с.Зоргол. |  |
| 55 | Многослойная стоянка | Каменный век | с. Зоргол, 1,4 км зап. села, или с.Верея, 8,5 км вост. села на левом берегу р. Аргунь, на юго-вост. и юго-зап. Склонах террасовидной возвышенности. |  |
| 56 | Могильник смешанный | Разновременный | с. Зоргол, 1,4 км зап. села, или с.Верея, 8,5 км вост. села на левом берегу р. Аргунь, на юго-вост. и юго-зап. склонах террасовидной возвышенности |  |
| 57 | Могильник смешанный | Разновременный | с. Зоргол, 0,9 км сев.-зап. села, на западном склоне г. Зоргол. |  |
| 58 | Могильник смешанный | Средневековье | с. Зоргол, 8 км сев.-вост. села на юго-вост. склоне г. Карабон, обращенном к озеру Карабон. |  |
| 59 | Стоянка | Каменный век | п. Кличка, 5 км южнее посёлка, или 3,5 км• южнее с.Кличка-2, на левом берегу р. Урлюнгуй. |  |
| 60 | Многослойная стоянка | Каменный век | п. Кличка, 4 км южнее поселка, на южном склоне террасовидной возвышенности в 1,5 сев. -зап. Объекта № 61 |  |
| 61 | Могильник смешанный | Разновременный | п. Кличка, 3,5 км южнее поселка, на южном склоне террасовидной возвышенности в 1,5 сев.-зап. объекта № 60. |  |
| 62 | Могильник смешанный | Разновременный | с. Кути, 1 км юго-вост. села. |  |
| 63 | Стоянка | Каменный век | с. Кути, 0,8 км юго-вост. села. |  |
| 64 | Могильник смешанный | Разновременный | с. Кути, 1,5 км вост. села. |  |
| 65 | Стоянка | Каменный век | с. Кути, 2 км вост. села. |  |
| 66 | Могильник | Бронзовый век средневековье | с. Кути, 6 км сев.-вост. села правый берег р. Аргунь, на южном склоне возвышенности между падями Белая Глинка и Маяк. |  |
| 67 | Многослойная стоянка | Каменный век | с. Кути, 6 км сев.-вост. села на левосторонней террасе пади Маяк. |  |
| 68 | Могильник | Средневековье | п. Молодежный, 4 км сев. пос., на левом берегу р. Урулюнгуй, на южном склоне возвышенности 619,1. |  |
| 69 | Могильник | Средневековье | с. Новоцурухайтуй, 2 км сев.-вост села, на южном склоне г. Никитиха. |  |
| 70 | Стоянка | Неолит | с. Новоцурухайтуй, 4 км сев.-вост села, на террасовидном склоне отделенном широким логом от г. Никитиха. |  |
| 71 | Стоянка | Каменный век | с. Новоцурухайтуй, 11 км сев.-сев.-вост. села, на южном склоне возвышенности обращенном к источнику Поповский Ключ. |  |
| 72 | Могильник смешанный | Разновременный | с. Новоцурухайтуй, l l км сев,-сев.-вост. села, на южном склоне возвышенности обращенном к источник Поповский ключ. |  |
| 73 | Многослойная стоянка | Каменный — бронзовый века | с. Погадаево, 2,5 км сев.-зап. села на сев.зап. склоне г. Досатуй, обращенном в сторону распадка Досатуй. |  |
| 74 | Могильник смешанный | Разновременный | с. Погадаево, 2,5 км сев.-зап. села на сев.зап. склоне г. Досатуй, об щенном в сто ону распадка Досатуй |  |
| 75 | Многослойная стоянка | Каменный — бронзовый века | с. Староцурухайтуй, 8,5 км сев.-сев.-зап. села, на левом берегу р. Аргуни на левосторонних склонах в п и соевой части пади Ши окая. |  |
| 76 | Могильник смешанный | Разновременный | с. Староцурухайтуй, 8,5 км сев.-сев.-зап. села, на левом берегу р. Аргуни на левосторонних склонах в приустьевой части пади Широкая. |  |
| 77 | Многослойная стоянка | Каменный — бронзовый века | с. Староцурухайтуй, 14,5 сев.-сев.-зап. села в пади Аботуй в приустьевой части. |  |
| 78 | Могильник смешанный | Разновременный | с. Староцурухайтуй, 14,5 сев.-сев.-зап. села в пади Абот в приустьевой части. |  |
| 79 | Могильник смешанный | Разновременный | с. Староцурухайтуй, 14,5 сев.-сев.-зап. села в пади Аботуй в приустьевой части. |  |
| 80 | Многослойная стоянка | Каменный век | с. Староцурухайтуй, 18 км к сев.-зап от села на зап. террасовидном склоне г. Абон, на правосторонней части устья пади Релейная. |  |
| 81 | Могильник смешанный 36 погребений | Неолит, бронзовый век, | с. Староцурухайтуй, 2,5 км юж. села на левосторонней приустьевой части пади Пожарная. |  |
| 82 | Городище | Средневековье | с. Староцурухайтуй, юго-вост. окраина села. |  |
| 83 | Могильник смешанный | Разновременный | с. Староцурухайтуй, юго-вост. окраина села. |  |
| 84 | Многослойная стоянка | Каменный — бронзовый века | с. Староцурухайтуй, 4,5 км сев. вост. (ниже) села, на мысовидной возвышенности. |  |
| 85 | Многослойная стоянка | Каменный — бронзовый века | с. Талман-Борзя, 2 «км зап. села, на левостороннем приустьевом склоне пади Дальняя Бырка в устье р. Дальняя Бырка притока р, Верхняя Борзя. |  |
| 86 | Могильник смешанный | Разновременный | с.Талман-Борзя, 2 км зап. села, на левостороннем приустьевом склоне пади Дальняя Бырка в устье р. Дальняя Бырка притока р. Верхняя Борзя. |  |
| 87 | Многослойная стоянка | Бронзовый — раннежелезный века | с. Улан, 0,4 км сев.-зап. села. |  |
| 88 | Стоянка | Бронзовый век | с. Урулюнгуй, сев. окраина села. |  |
| 89 | Могильник | Раннежелезный век VIII-IIIBB. до н.э. | с. Урулюнгуй, сев. окраина села. |  |
| 90 | Могильник смешанный | Разновременный | с. Урулюнгуй, 1 км зап. села на левобережной приустьевой части пади Крестовая. |  |
| 91 | Многослойная стоянка | Каменный — бронзовый века | с. Урулюнгуй, км зап. села на левобережной приустьевой части пади Крестовая. |  |
| Список №8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г. |  |  |  |  |
| 92 | Местонахождение Усть-Верхняя Борзя | Раннебронзовый век | с. Зоргол 7,2 км юго-зап. села или 6 км вост. с. Верея, зап. а/д Приаргунск — Калга, в 6 км выше устья р. Верхняя Борзя, на правом борту р. Верхняя Борзя в 500 м юго-зап. моста на 16 м террасовидном мысе с вост. стороны частично разрушена карьером. |  |
| 93 | Местонахождение Усть-Калга | Раннебронзовый век | с. Верея 6 км сев.-вост, или 2,5 км юго-зап. с. Зоргол в 40 м от правого берега р. Калга, на 23 м террасовидном мысе в 400-450 м сев. ОТФ. Террасовидный мыс имеет в сев.-вост, и в южной части врезки небольших карьеров. |  |
| 94 | Местонахождение гора Кремневая -l | Палеолит-неолит | с. Зоргол 4 км сев. села, 1,2 км сев.-вост. вершины г. Кремневая с отм. 642,0 или 4 км юго-зап. вершины г. Карабон с отм. 660,0, на террасовидном мысе 8 м, юго-вост. часть террасы разрушена карьером, восточнее автодороги. |  |
| 95 | Местонахождение Гора Кремневая -2 | Палеолит-неолит | с. Зоргол 4,5 км сев, села, 2 км сев.-вост. вершины г, Кремневая с отм. 642,0 или 3,5 км юго-зап. вершины г. Карабон с отм. 660,0, на террасовидном мысе 8 м, сев. часть террасовидного мыса частично разрушена карьером, в 200 м южнее ОТФ, на поверхности уступа и в районе оврага, восточнее автодороги. |  |
| 96 | Местонахождение Гора Кремневая -3 | Палеолит | с. Зоргол 6 км сев. села, 2,3 км сев.-вост. вершины г. Кремневая с отм. 642,0 или 2,5 км юго-зап. вершины г. Карабон с отм. 660,0 на террасовидной террасе 14-18 м, сев. карьера, восточнее автодороги. |  |
| 97 | Местонахождение Карабон | Неолит | с. Бура 7 км юго-зап. села, у подножия г. Карабон, на зап. берегу оз. Карабон вост. ЛЭП, в 150 м от берега на высоте 1-2 м от уреза воды в районе заросшего оврага. |  |
| 98 | Усадьба Алестуй | XIII - ху вв | с. Усть-Тасуркай 7 км сев.-зап. села в 2 км сев.-зап. 27 км а/д Новоивановка - Усть-Тасуркай, 1 км зап. горы ВалестУй с отм. 724,2, зап. полевой дороги идущей по пади |  |
| 99 | Могильник Окошки 42 погребения | ХШ - ху вв | с. Усть-Тасуркай в 10,5 км юго-зап. села или 9 км юго-вост. с. Новоивановка на вершине г. Тартельтуй с отм. 613,6 на правой стороне пересыхающей речки Кир-Кира левый приток р. Урулюнгуй состав могильника входит до 42 погребений. |  |
| Постановление СМ РСФСР N2 1327 от 30.08.60 г. |  |  |  |  |
| 100 | Хирхиринское городище | XIII-XIV вв. | с. Новоивановка, 9 км к юго-вост. села или 10,5 км юго-западнее с. Усть-Тасуркай левый борт р. Урулюнгуй, 2 км южнее г. Тартельтуй 613,6 севернее дороги, идущей из с. Усть-Тасуркай в с.Кибиревка на полях в низовьях на правой стороне пересыхающей речки Кир-Кира левый приток р. Урулюнгуй. |  |

Объекты исторического наследия:

| № | Наименование объекта | Датировка |  | Автор | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПИСОК 81 от 29.03.1995 г |  |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила З партизан, расстрелянных белогвардейцами, и Стрельникова Филиппа Матвеевича, убитого кулаками | 20 мая 1918 г., 1924 г., установлен в 1983 |  |  | с.Бырка, северная окраина села |
| 2 | Памятник ”Рабочий-кузнец” | 1982 г. |  | Скульптор А.Михайлов | с.Зоргол, северо-западная окраина |
| З | Могила партизана Адрианова Александра Евстафьевича | 1921 г. |  |  | с.Зоргол, ул.Ленина, около дома N 39 |
| 4 | Могила Гусевского Нестера Евгеньевича, команд а 5-го кавалерийского полка | 1921 г. |  |  | с. Староцурухайтуй, кладбище |
| 5 | Могила Красильникова П.Ф„ командира 59й кавалерийской дивизии Забайкальского фронта | 21.08.1943 г. Установлен в 1959 |  |  | с. Урулюнгуй, кладбище |
| 6 | Памятник Владимиру Ильичу Ленину | Установлен в 1970 |  |  | п.Приаргунск |
| 7 | Памятник Владимиру Ильичу Ленину | Установлен в 1967 |  |  | с.Бырка |
| 8 | Памятник в честь односельчан, павших в Гражданской войне | 1918-1920 гг., Установлен в 1961 |  |  | с.Бырка |
| 9 | Памятник в честь воинов-земляков, павших в Великой отечественной войне | Установлен в 1975 |  |  | с.Дурой |
| 10 | Памятник в честь односельчан, погибших за установление Советской власти в Забайкалье | 1918-1920 гг.,Установлен в 1967 |  |  | с. Дурой |
| 11 | Памятник в честь воинов-односельчан, павших в Великой Отечественной войне | 1941-1945 гг., Установлен в 1982 |  | Скульптор А.Михайлов | с.Зоргол |
| 12 | Памятник Владимиру Ильичу Ленину | Установлен в 1970 |  |  | п.Кличка |
| 13 | Памятник в честь односельчан, павших в Гражданской и Великой Отечественной войне | 1918-1920 гг., 1941-1945 гг., Установлен в 1967 |  |  | с.Кличка-1 |
| 14 | Памятный знак в честь Ленина В.И. | 1870-1924 гг. |  |  | с.Кличка-1 |
| 15 | Памятник Владимиру Ильичу Ленину | Установлен в 1970 |  |  | п. Молодежный |
| 16 | Памятник в честь воинов-односельчан, павших в годы Великой Отечественной войне | 1941-1945 гг., Установлен в 1970 |  |  | с. Новоивановка |
| 17 | Памятник Лазо Сергею Георгиевичу, Герою Гражданской войны в Забайкалье и на Дальнем Востоке | 1894-1920 гг., Установлен в 1979 |  |  | с. Новоцурухайтуй |
| 18 | Памятник Владимиру Ильичу Ленину | Установлен в 1965 |  |  | с. Новоцурухайтуй |
| 19 | Памятник в честь односельчан, павших в Гражданской и Великой Отечественной войне | 1941-1945 гг., Установлен в 4969 |  |  | с. Новоцурухайтуй |
| 20 | Памятник в честь земляков, павших в годы Гражданской и Великой Отечественной войне | 1918-1920 гг., 1941-1945 гг., Установлен в 1966 |  |  | п. Пограничный |
| 21 | Памятник в честь односельчан, павших в годы Гражданской и Великой Отечественной войне | 1918-1920 гг., 1941-1945 гг., Установлен в 1976 |  |  | с. Староцурухайтуй |
| 22 | Памятник Владимиру Ильичу Ленину | Установлен в 1980 |  |  | с. Староцурухайтуй |
| 23 | Памятник в честь воинов-односельчан, павших в Великой Отечественной войне | Установлен в 1984 |  |  | с. Селинда |
| 24 | Памятник в честь воинов-односельчан, павших в Великой Отечественной войне | 1941-1945 гг., Установлен в 1975 |  |  | с. Усть-Тасуркай |
| 25 | Памятник в честь участников Великой Отечественной войны «Живым слава, павшим бессмертие» | Установлен в 1985 г |  |  | пст Досатуй |
|  | Решение облисполкома от 11.01.85 |  |  |  |  |
| 25 | Братская могила пограничников Козлова В.М., Речилова Н., Зюльнева М. | 15.08.1968 г Установлен в 1968 г. |  |  | с. Зоргол |
| 26 | Памятник-Бюст Губину Н.П.(по паспорту и учётной карточке: Памятник Герою Советского Союза Губину Назару Петровичу.) | 1918-1941 гг, Установлен в 1981 г. |  |  | с. Зоргол |

В соответствии со ст. 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включённого в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьёй 5.1 Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктам 2 статьи 45 Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия.

В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» сведения о местонахождении объекта археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта), фотографическое (иное графическое) изображение объекта археологического наследия, описание границ территории объекта археологического наследия с приложением текстового описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости, опубликованию не подлежат.

    - Описание природных условий и ресурсов территории

Приаргунский муниципальный округ расположен в пределах Аргунской структурно - формационной зоны, в пределах которой выделяются метаморфические формации докембрия - осадочные и вулканогенно-осадочные формации рифия, венда – раннего палеозоя, среднего – позднего палеозоя с завершающим гранитоидным магматизмом.  В средне - позднеюрское время здесь сформировались континентальные орогенные структуры: хребты, вулканарии и унаследованные впадины; последние выполнены грубообломочными молассовыми отложениями. На территории Приаргунского муниципального округа, расположенного в юго-восточной части описываемой структурно-формационной зоны, самыми древними породами являются раннерифейские граниты, наиболее крупные поля выходов, которых закартированы в 5-10км к югу от с. Молодёжный. Значительно распространены в районе комплексы мезозойских пород, связанные как с магматической деятельностью (граниты, базальты, трахибазальты, туфы и др.), так и с седиментационными процессами во впадинах, где накапливались песчаники, алевролиты, аргиллиты, конгломераты и др., среди которых встречаются пласты и слои бурых и каменных углей. Повсеместно распространены четвертичные отложения различного генезиса, но все они незначительной мощности; лучше они развиты в долине р. Амур и её левого притока р. Урулюнгуй.

Для Приаргунского муниципального округа характерно сочетание низкой и среднегорий с равнинами и речными долинами. Два хребта, расположенные в районе «заходят» сюда с юго-запада лишь своими северными окраинами – это Кличкинский и Аргунский. Первый из них расположен на западе района, где долина р. Урулюнгуй пересекает его, отчленяя северную окраину хребта от остальных частей. Именно эта северная окраина и является наиболее высокой частью Аргунского хребта, где одна из вершин (она не имеет топонима) имеет абсолютную высоту 1252м – именно она является высочайшей отметкой всего Приаргунского муниципального округа. Параллельно этому, но восточнее тянется Аргунский хребет: здесь он низкогорный, т.к. абсолютные отметки вершин не превышают 1000 м.  Долина р. Урулюнгуй пересекает и этот хребет, и также отмечает часть хребта, самый северный массив которого носит местное название «хребет Кыдым»; его самая высокая вершина (она не имеет топонима) достигает высоты 881м. значительные пространства района характеризуются выровненным рельефом – это речные долины и падины; среди долин заметно выделяются речные долины Аргуни и Урулюнгуя, а среди падей – падь Горда. Указанные речные долины располагаются в пределах впадин забайкальского и гобийского типов, а потому характеризуются значительной протяженностью и шириной.  Например, Аргунская впадина имеет протяженность до 140км, а ширину до 40км (включая её участки, расположенных в средних районах края).  В целом по Приаргунскому муниципальному округу достаточно много пологих и субгоризонтальных участков земной поверхности, где можно заниматься активно хозяйственной деятельностью, включая земледелие.

- 2.1.2.1 Климат

Климат Приаргунского муниципального округа, расположенного в южной части умеренного пояса, характеризуются как резко континентальный. С длительной (чуть менее 180 дней) холодной зимой, менее продолжительным (до 100-110 дней) и сравнительно теплым летом, короткими (до 35-40 дней) переходными сезонами года, с недостаточным количеством осадков, особенно в зимнее, весеннее и раннелетнее время. Величина солнечной радиации, как главного климатообразующего фактора любой территории, зависит от высоты солнца над горизонтом и продолжительности его сияния. Максимальной высота солнца над горизонтом бывает в северном полушарии 22 июня в полдень, и она в это время на крайних северной и южной точках составляет (соответственно) 62044' и 63033'. Минимальной высота солнца над горизонтами в северном полушарии бывает 22 декабря в полдень, и она в это время на крайних северной и южной точках составляет (соответственно) 15044' и 16033'. Над Забайкальем, в том числе и над его юго-восточной частью, где расположен Приаргунский муниципальный округ, преобладают лесные и малооблачные типы погод, поэтому здесь довольно большие показатели величины солнечного сияния, которые достигают 2500 – 2600 часов в год, что заметно больше, чем в одноширотных регионах России. Годовой радиационный баланс по району колеблется в пределах 39-40 ккал/см2, а суммарная солнечная радиация достигает 112-115 ккал/см2.

В атмосферной циркуляции юго-востока Забайкалья участвуют умеренные (континентальные и морские), арктические и (изредка) тропические (континентальные) воздушные массы, обусловлены взаимодействием барических центров: Сибирско-Монгольского, Арктического и Северо - Тихоокеанского антициклонов, также Южно – Азиатского минимума. Первые из названных заметно преобладают в годовой повторяемости; зимой они холодные и сухие, летом – сухие и относительно теплые. Арктические воздушные массы чаще вторгаются в Забайкалье в теплый период года, но зимой они иногда заходят в тыл двигающихся в Забайкалье циклонов; обычно с приходом циклонов наступает некоторое потепление (нередко с осадками), но затем циклон быстро замещается холодным арктическим или умеренным континентальным воздухом и происходит возврат холодов и восстановление антициклонального рексима погоды. Вторжение арктического воздуха в теплый период вызывает заметные, а порой резкие похолодания вплоть до ночных заморозков, что губительно сказывается на растительном покрове.

Третьим по повторяемости типом воздушных масс в юго-восточном Забайкалье являются умеренные морские тихоокеанского происхождения – это летние муссоны, которые приносят сюда (чаще во второй половине лета – начале осени) значительное количество осадков. Ещё один тип воздушной массы (четвертый) – тропический континентальный – сравнительно редко приходит с более южных широт Казахстана, Монголии и Китая, принося потепления, а летом – засушливые и сухогрозные типы погод.

Среднегодовая температура воздуха по району (как и по всему Забайкальскому краю) отрицательная, а её показатели колеблется от – 3,50С -40С; это способствует сохранению многолетней мерзлоты, носящей здесь островной характер распространения и имеющей мощность от первых метров и до 40 – 50м.

Суровая зима отличается слабыми ветрами и малоснежностью, обилием ясных дней и интенсивной солнечной радиацией. Зима длится 6 месяцев с середины октября до середины апреля.

Летний режим погоды начинает во второй половине мая и продолжается до начала сентября. Первая его половина теплая, временами жаркая, переходящая иногда в засухи; вторая половина лета влажная, так как начинаются муссонные дожди.  Среднеиюльская температура воздуха держится в пределах +180С, +200С при её максимуме 380С. Сумма активных температур воздуха здесь одна из самых высоких по Забайкальскому краю и достигает в Новоцурухайтуе 20060. Продолжительность безморозного периода по годам неодинакова и варьирует в пределах от 90 до 110дней. В целом климатические условия Приаргунского района оцениваются как умеренно благоприятные с возникновением иногда рисков для земледелия в виде заморозков, засух, степных и лесных пожаров, наводнений и т.п.

Радиационный режим территории характеризуется большой интенсивностью из-за небольшого развития облачности.

Таблица 2.1.2.1.1 – Климатические показатели по метеостанции

| Месяцы/показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха (С) | -30,5 | -25,7 | -14,5 | 0,4 | 9,6 | 16,7 | 20,4 | 17,3 | 9,9 | -0,5 | -15 | -26,8 | -3,2 |
| Абсолютный минимум | -58 | -50 | -43 | -29 | -15 | -5 | -3 | 0 | -14 | -29 | -43 | -52 | -58 |
| Абсолютный максимум | -5 | 0 | 14 | 26 | 34 | 42 | 42 | 39 | 30 | 25 | 14 | 0 | 42 |
| Относительная влажность воздуха (%) | 79 | 78 | 72 | 57 | 50 | 61 | 71 | 74 | 71 | 66 | 74 | 80 | 69 |
| Количество осадков(мм) | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | 117 | 88 | 60 | 37 | 8 | 4 | 3 | 285 |
| Высота снежного покрова (см) | 8 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 12 |
| Скорость ветра (м/сек) | 1,3 | 1,6 | 2,7 | 37 | 4 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 1,3 | 2,5 |
| Число дней с сильным ветром | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 2,5 | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 10 |
| число дней с туманом | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 8 |
| Число дней с метелью | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,2 | 3 |
| Число дней с грозой | - | - | - | 0,1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | 21 |
| Продолжительность солнечного сияния(часы) | 153 | 190 | 224 | 254 | 294 | 272 | 250 | 252 | 194 | 213 | 162 | 138 | 2618 |
| Число дней без солнца | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 |

Количество суммарной солнечной радиации составляет 110-115 ккал/кв.см. Радиационный баланс 45 ккал/кв.см в среднем за год. Он положителен с февраля по октябрь. Продолжительность солнечного сияния более 2600 часов в среднем за год.

Среднемесячная температура января равна – 30,5 °С, а в отдельные годы морозы могут достигать – 50 °С и ниже, абсолютный минимум составляет – 58 °С. Среднемесячная температура июля 20,4 °С. Дневные температуры летом могут достигать высоких значений выше 30-35 °С, тогда как ночью довольно холодно. Продолжительность безморозного периода 3,5 месяца с конца мая до середины сентября. Сумма активных температур за период с температурой выше 10 °С составляет 2006 °С.

Среднегодовое количество осадков составляет 285 мм. Более половины годовой суммы осадков выпадает в летний месяц (июль-август), что обусловлено наибольшим развитием в это время циклонической деятельности.

Минимум осадков приходится на январь-февраль. Средняя из максимальных высот снежного покрова на открытых местах составляет 12 см.

Воздух в течение всего года отличается сухостью, особенно весной и в начале лета, относительная влажность понижается до 30-40% и ниже. Сухая погода весной наряду с сильными ветрами приводит к иссушению почвы и вызывает пыльные бури.

Характерным для ветрового режима территории является преобладание в холодный период и в течение всего года ветров северной четверти. Зимой ветры слабые 1-2 м/сек, весной усиливаются до 3,5-11 м/сек. Сильные ветры редки и наблюдаются, в основном, весной. Туманы и метели на территории поселения редки.

По строительно-климатическому районированию поселок относится к зоне 1д. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции, соответственно равны – 43С и – 34С. Продолжительность отопительного периода 228 дней.

Суровые зимние условия требуют максимальной теплозащиты зданий и сооружений.

- 2.1.2.2 Почвенный покров

В распределении почв можно выделить следующую закономерность: в горах преобладают утонченные (менее мощные) горные чернозёмы, а на более крутых склонах, равнинных участках, на подгорных шлейфах распространены чернозёмы сих подвидами (карбонатные, бескарбонатные, мучнисто - карбонатные), общая доля которых на землях района составляет 59%. По долинам рек и падям залегают лугово – чернозёмные, луговые промерзающие и аллювиальные, доля которых в районе составляет 21%. Есть в районе незначительные участки солончаков, заболоченные земли (около 2% земель). В чернозёмах содержание гумуса колеблется от 4-х до 7,8 %, реакция почвенной среды в верхних горизонтах нейтральная или близкая   ней, что является благоприятными факторами для возделывания большинства сельхозкультур.

- 2.1.2.3 Поверхностные и подземные воды

Внутренние воды Приаргунского муниципального округа представлены как поверхностными, так и подземными их видами. Первые подразделяются на реки, ручьи, временные водотоки, озера и болота. Речная сеть района распределена не равномерно: в северной половине – чуть лучше в южной – меньше; вся гидросеть принадлежит к бассейну р. Аргунь, а значит, относится к амурскому (Тихоокеанскому) бассейну стока. На территории округа протекает несколько левых притоков Аргуни: Урулюнгуй, Верхняя Борзя и Карабон.

Много в районе ручьев и временных водотоков, которые появляются после обильных или затяжных дождей, а иногда – от таяния снега; после дождей все они исчезают или имеют прерывистое русло.

Озер в Приаргунском муниципальном округе много, но их большая часть расположена в долине р. Аргунь и все они относятся к типу старичных.  Наиболее крупными озерами являются Дуроевские (первое и второе) общей площадью 442 га, Байкал (83 га).

Из подземных вод в Приаргунском муниципальном округе наиболее распространенными являются порово-пластовые, формирующиеся в рыхлые равнины. В районе имеется озеро – аллювиальных равнин. В районе имеется много месторождений таких вод, среди которых наиболее крупными являются: Кличкинское (с четырьмя участками: Каменка, Маргуцек, Цаган – Золотуй и Кир - Кира), Восточно – Урулюнгуйское, Молодежное (с двумя участками). Производительность водозаборных скважин в них составляет до 55-68 л/сек, а суточная производительность, например Восточно – Урулюнгуйского месторождения достигает 81,3 тыс.м3/сут. Кроме пресных в районе имеются месторождения минеральных вод 9всего 40, самым крупным, из которых является Уланский Кислый ключ (Улан - Булак), входящий в группу кислых сульфатных кальциево – железистых. Воды данного и других месторождений используются местным населением в летнее время в лечебных целях.

- 2.1.2.4 Растительность

По ландшафтно-растительному районированию территория расположена в Забайкальском округе степной зоны. Здесь преобладают степные плоские и холмисто-увалистые равнины и мелкосопочные пространства. В понижении встречаются заросли кустарников из сирени, шиповника, абрикоса, яблони, ерника, кустарниковых ив и берез. В степных условиях встречаются полукустарники: полынь клейкая, поташник, рябинник Палласа.

Луговая растительность имеет островной характер распространения и приурочена к поверхностным водотокам.

- 2.1.2.5 Минерально-сырьевые ресурсы

Вторым по значимости в экономическом отношении видом территориальных ресурсов являются полезные ископаемые, как извлекаемые, так и находящиеся в месторождениях, не освоенных в настоящее время.

Недра Приаргунского района сравнительно богаты полезными ископаемыми. Именно здесь работал с 1689 по 1853 г.г. Аргунский сереброплавильный завод на базе Троицкого серебросвинцового месторождения. В 1783 г было открыто Савинского месторождение полиметаллических руд, расположенное на северной окраине поселка Кличка. Оно неоднократно разрабатывалось, явилось основой созданного в 1955 г.  Кличкинского рудника Нерчинского полиметаллического комбината, закрытого в 1994 г. по состоянию на 01.01.1999г запасы составляют: свинца 32,6 тыс. т., цинка 138,1 тыс.т., серебра 31 т., золота 152 кг, кадлия 262,3 т, висмута 2211 т.

Рядом с пос. кличка было открыто в 1960 г Гарсонуйское месторождение флюорита, состоящего из 7 участников. На одном из них – Начинском. С 1996 г строительной артелью «Кварц» ведется добыча многоцветных флюоритов яшмоидов. Общие запасы флюоритовой среды (по категориям В+С1+С1) составляют 11,9 млн.т.

В 11 км. к северу от пос. Приаргунск открыто Громовековое месторождений марганцовых руд, которые частично разрабатываются (открытым способом) для Приаргунского производственного горно-химического объединения (Краснокаменский район) с использованием этих руд в качестве окислителя в технологическом процессе переработки урановых руд.  Утвержденные запасы (по категориям С1+С2) - 763,7 тыс.т с содержанием MnО2 20,4%.

Есть в районе и свой бурый уголь – это Кутинское месторождение, что в 35-40 км к северо-западу от пос. Приаргунск. Оно приурочено к Аргунской (к её северной части) впадине Забайкальского типа. В переслаивающихся алевролитах, аргиллитах и песчаниках встречаются угольные горизонты мощностью от 0,3 до 20м.  теплота сгорания угля составляет 2960ккал/кг, запасы его оцениваются в 85 млн.т.

В 80-е годы прошлого века в 20 км к юго-востоку от райцентра открыто Хужиртайское месторождение глин, которое используется местным кирпичным заводом. Запасы глинистых пород южного участка составляют по категории С1 6030м3, по категории С2-15930 м3.

Таблица 2.1.2.5.1

Горные отводы местоположения полезных ископаемых на территории Приаргунского муниципального округа

| Наименование месторождении, горного отвода | Полезное ископаемое | Недрпользователь | Реквизиты лицензии (серия, №, вид, сроки действия) |
| --- | --- | --- | --- |
| Дарасатуйское | гранит | ООО "ЗабДорСтрой" | ЧИТ008284ТР |
| участок Кутинский Кутинского месторождения | уголь бурый | Общество с ограниченной ответственностью "Приаргунский угольный разрез" | ЧИТ04080ТЭ |
| Кутинское (Приаргунский уч.) | уголь бурый | - | - |
| Приозерный | уголь бурый | - | - |
| ПГСМ-2 Досатуй-Приаргунск | базальт, суглинок | КГУП "Автомобильные дороги Забайкалья" | ЧИТ004887ТЭ |
| Кужиртайское | глина | - | - |
| Урулюнгуйское | песчано-гравийная смесь | - | - |
| участок "Южноприаргунский" | песок, песчано-гравийная смесь | КГУП "Автомобильные дороги Забайкалья" | ЧИТ03558ТЭ |
| Приаргунское | строительный камень | - | - |
| Ново-Цурухайское | кирпичные суглинки | - | - |
| Падь Чинатуй | магматические породы | КГУП "Автомобильные дороги Забайкалья" | ЧИТ012275ТП |
| Кузинское | строительный камень- | - | - |
| Улан-Булакское | охра | - | - |
| Быркинское | нефть | - | - |
| Кутинский | бурый уголь |  | ЧИТ02264ТЭ |
| Быркинский |  | Общество с ограниченной ответственностью "ГеоИнвест" | ЧИТ014286ТП |

- 2.1.2.6 Лесные ресурсы

Территория Приаргунского муниципального округа по флористическому районированию входит в состав Онон - Аргунского округа Маньчжурского – Даурской лесостепной провинции.  Леса занимают не значительную площадь и сосредоточены они в основном в горах. В древостое преобладают несколько видов берез, лиственница, ильм – все они не имеют промыслового (заготовительного) значения. Преобладает в районе травянистая растительность степей и лугов.

Леса занимают не значительную площадь и сосредоточены они в основном в горах. В древостое преобладают несколько видов берез, лиственница, ильм – все они не имеют промыслового (заготовительного) значения. Преобладает в районе травянистая растительность степей и лугов.

- 2.1.2.7 Особо охраняемые природные территории

К особо охраняемым природным территориям, расположенным на территории Приаргунского муниципального округа, относятся:

- памятник природы регионального значения «Быркинские скалы» (в соответствии с Приказом министерства природных ресурсов Забайкальского края от 29.12.2018 №99-н/п).

Быркинские, или, как их называют местные жители, Люськины скалы представляют собой высокую (до 15 м) скальную гряду, протянувшуюся вертикальной стеной почти на двести метров. А.И. Мазиным на скалах выделено 20 плоскостей, на которых имеются многочисленные рисунки. Чаще всего встречаются изображения людей, птиц и млекопитающих. Самый знаменитый рисунок находится на плоскости № 20. Здесь наряду с изображением носорога, имеются также портреты первобытных бизонов и других животных. В древности это место использовалось в качестве святилища для выполнения шаманских ритуалов. Прямо под рисунками у подножия скал археологи раскопали древнее святилище – жертвенник – и предметы, принадлежавшие людям неолита. В раскопе найдены фрагменты керамической посуды, каменные ножи, наконечники стрел, другие орудия. Одной из самых интересных находок является нож, изготовленный из бивня мамонта. Особенно многочисленны под скалой наконечники стрел, которыми когда-то, во время ритуальных обрядов, люди целились в нарисованных животных. Здесь же были обнаружены куски красной охры и испачканные ею каменные орудия.

- 2.1.2.8 Туристско-рекреационный потенциал

Рекреационный потенциал Приаргунского муниципального округа представлен парками, набережными, оборудованным пляжем.

- 2.1.2.9 Зоны с особыми условиями использования территорий

Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека устанавливается санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с классификацией предприятия и объекты относятся к одному из 5-ти классов со следующими размерами санитарно-защитных зон:

- для объектов I-го класса - 1000 м;

- для объектов II-го класса - 500 м;

- для объектов III-го класса - 300 м;

- для объектов IV-гo класса - 100 м;

- для объектов V-го класса - 50 м.

В настоящее время для объектов, расположенных в Приаргунском муниципальном округе, не разработаны проекты санитарно-защитных зон. В связи с этим в генеральном плане для них определены ориентировочные размеры санитарно-защитных зон согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

I этап - расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМИ и др.);

II этап – установленная (окончательная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Установление, изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств I и II класса опасности осуществляется Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации на основании:

- предварительного заключения Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю;

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

* экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.), выполненной аккредитованными организациями;

- оценки риска здоровью населения.

Для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности размеры санитарно-защитных зон могут быть установлены, изменены на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача Забайкальского края или его заместителя на основании:

действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.).

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Санитарно-защитная зона не является резервной территорией для расширения предприятий. Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятого размера санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или фактически достигнутой мощности.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон производственных и иных объектов, расположенных в муниципальном образовании и на прилегающих к нему территориях, представлены в таблице 2.1.2.9.1 и 2.1.2.9.2

Таблица 2.1.2.9.1

Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, расположенных на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края

| № п/п | Наименование объекта | Вид санитарно-защитной зоны (ориентировочная, расчетная, установленная) | Размер санитарно-защитной зоны, м | Сведения о границах в Едином государственном реестре недвижимости | Обоснование размера санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Биотермическая яма с. Зоргол (ОКС 75:17:260201:759) | Ориентировочная | 1000 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 | Биотермическая яма п. Молодёжный (ОКС 75:17:350101:812) | Ориентировочная | 1000 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | Биотермическая яма с. Новоцурухайтуй (ОКС 75:17:270203:522) | Ориентировочная | 1000 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 | Яма Беккери (Зоргол) | Ориентировочная | 1000 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8 | Скотомогильник (Кути) | Ориентировочная | 1000 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9 | Полигон ТБО | Ориентировочная | 500 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 10 | Сельские кладбища | Ориентировочная | 50 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 11 | ИП КФХ Родионов С.А. (КРС-320 гол.; МРС-250 гол.; Лошади-50 гол.) | Ориентировочная | 300 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 12 | ИП КФХ Игнатьев Ю.В. 89141369764 (КРС-290 Лошади-130) | Ориентировочная | 300 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 13 | ИП КФХ Козлов Р.А. (КРС-294 гол., МРС-373 гол; Лошади-224 гол.) | Ориентировочная | 300 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 14 | ИП КФХ Торгубаев А.В. (КРС- 160, Свиньи-50, Лошади-150) | Ориентировочная | 300 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 15 | ИП КФХ Вецин А.С (КРС-274, лошади-168) | Ориентировочная | 300 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 16 | ИП КФХ Тюкавкин С.А (КРС, лошади) | Ориентировочная | 300 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 17 | ИП ЛПХ Пасько А.В. (КРС-30 гол., лошади-143 гол.) | Ориентировочная | 300 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 18 | ИП ГКФХ Пикалкин Ф.Е. ул. Степная д. 2 (маш.двор) | Ориентировочная | 100 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 19 | ИП ГКФХ Багамаев С.Ш. ул. Южная д. 7 (маш.двор) | Ориентировочная | 100 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 20 | ИП ГКФХ ИП Хайдаршин В.Т. - Зерноток и машинный двор | Ориентировочная | 100 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 21 | ИП Путиялов С.А. - основная сфера деятельности – животноводство | Ориентировочная | 300 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 22 | ИП ГКФХ Бродягин А.В. - основная сфера деятельности зерновые культуры и животноводство | Ориентировочная | 300 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 23 | ИП ГКФХ Чипизубов А.А. - основная сфера деятельности зерновые культуры и животноводство | Ориентировочная | 300 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 24 | ИП ГКФХ Ургэн Ч.М.- основная сфера деятельности зерновые культуры и животноводство | Ориентировочная | 300 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 25 | ЛПХ Литвинцева В.В. - основная сфера деятельности животноводство мясного направления | Ориентировочная | 300 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 26 | ЛПХ Агаев А.Н. - основная сфера деятельности животноводство мясного направления | Ориентировочная | 300 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 27 | ЛПХ Соснин С.А. - основная сфера деятельности животноводство мясного направления | Ориентировочная | 300 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 28 | ЛПХ Перминов К.И. - основная сфера деятельности животноводство мясного направления | Ориентировочная | 300 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 29 | ЛПХ Морзов А.В. - основная сфера деятельности животноводство мясного направления | Ориентировочная | 300 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 30 | ЛПХ Кадлубовский В.А. - основная сфера деятельности животноводство мясного направления | Ориентировочная | 300 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 31 | ЛПХ Ильясов Р.О. - основная сфера деятельности животноводство мясного направления | Ориентировочная | 300 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 32 | ЛПХ Ильясов Р.О. - основная сфера деятельности животноводство мясного направления | Ориентировочная | 300 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 33 | ЛПХ Морзов В.В. основная сфера деятельности животноводство мясного направления | Ориентировочная | 300 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 34 | КФХ Васильев (стоянка машин) | Ориентировочная | 100 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 35 | Машино-тракторные мастерские | Ориентировочная | 100 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 36 | Склады для хранения зерна | Ориентировочная | 50 | не внесено | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Таблица 2.1.2.9.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края

| № п/п | Наименование санитарно-защитной зоны | Правовой режим использования санитарно-защитной зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция |

Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон воздушных линий электропередачи определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160) и составляют 10-20 м в зависимости от мощности линий электропередачи и 20 м для электроподстанций.

Охранные зоны линий электропередачи, проходящих по Приаргунскому муниципальному округу, поставлены на кадастровый учет в статусе зон с особыми условиями использования территории.

Таблица 2.1.2.9.3

Охранные зоны воздушных линий электропередач, расположенные на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края

| № п/п | Наименование объекта | Размер охранной зоны, м | Сведения о границах в Едином государственном реестре недвижимости | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона с особыми условиями использования территории Энергетического Производственно-технологического комплекса "Приаргунская ТЭЦ" | 250 | Реестровый номер: 75:18-6.82 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 2 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.095 Талман-Борзя-Зерноток, ПС-35/10 кВ Талман,ТП-0951,ТП-0952 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.362 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 3 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.093 Талман-Амсочи, ПС-35/10 кВ Талман, ТП-0933,ТП-0934 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.228 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 4 | Охранная зона высоковольтной воздушной линии 35 кВ № 301 "Приаргунск - Талман-Борзя" Отпайка Гульдиха | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.136 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 5 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ 10 кВ оп №103 (ВЛ 10 кВ ПС Пограничный 35/10 кВ оп.№93А)- ф Нижний Калгукан" | 10 | Реестровый номер: 75:00-6.76 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 6 | Охранная зона ВЛ-110-25 "Приаргунск - Благодатка" | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.494 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 7 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.177 Пограничный-Карабон, ПС-35/10 кВ Пограничный,ТП-1779,ТП-1778,ТП-17710 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.387 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 8 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.173 Пограничный-Норинск, ПС-35/10 кВ Пограничный,ТП-1732,ТП-1733 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.426 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 9 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.172 Пограничный-Зоргол, ПС-35/10 кВ Пограничный, ТП-1723, ТП-17214,ТП-1726,ТП-1725,ТП-1727,ТП-1728,ТП-17219,ТП-17212,ТП-17210,ТП-17211 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.249 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 10 | Зона с особыми условиями использования территории: "Охранная зона воздушной линии 10 кВ, ВЛ-10 кВ от ПС Пограничная 35/10 Кв.- ф. Сопка яч. 10 с оп.№1 по оп.№ 29, инвентарный номер 864016043" | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.43 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 11 | Охранная зона высоковольтной воздушной линии 35 кВ №318 "Талман-Борзя - Пограничный" | 15 | Реестровый номер: 75:17-6.328 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 12 | Охранная зона ВЛ-35 с. Талман-Борзя-с. Бырка | 15 | Реестровый номер: 75:17-6.345 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 13 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.091 Талман-Борзя-Т.Борзя, ПС-35/10 кВ Талман,ТП-0911,ТП-0916,ТП-0913,ТП-0917 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.303 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 14 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.092 Талман-Дальняя, ПС-35/10 кВ Талман,ТП-0921,ТП-0929 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.463 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 15 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10кВ №094"Талман-Борзя-Улан" | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.360 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 16 | Охранная зона высоковольтной воздушной линии 35 кВ № 301 "Приаргунск - Талман Борзя" Отпайка Гульдиха | 15 | Реестровый номер: 75:17-6.69 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 17 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.067 Бырка-Партизан, ПС-35/10 кВ Бырка, ТП-0671, ТП-0672 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.404 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 18 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.061 Бырка-ФКРС, ПС-35/10 кВ Бырка, ТП-0611 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.257 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 19 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.062 Бырка-Чиндагатай, ПС-35/10 кВ Бырка, ТП-0624,ТП-06214,ТП-06215,ТП-06217,ТП-06216,ТП-0626,ТП-0627,ТП-0628,ТП-0629 | 10 | Реестровый номер: 75:00-6.23 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 20 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.068 Бырка-Березовка, ПС-35/10 кВ Бырка, ТП-0682,ТП-0681,ТП-0685,ТП0687,ТП-0688,ТП-0689 | 10 | Реестровый номер: 75:00-6.107 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 21 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.066 Бырка-Селинда, ПС-35/10 кВ, ТП-06625,ТП-06624,ТП-06614,ТП-06630,ТП-0669,ТП-06615,ТП-06616,ТП-06610 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.227 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 22 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.063 Бырка-Бырка, ПС-35/10 кВ Бырка,ТП-06312,ТП-06313,ТП-0633,ТП-0635,ТП-0634,ТП-0637,ТП-0638,ТП-06310,ТП-06311 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.240 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 23 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.065 Бырка-Совхоз, ПС-35/10 кВ Бырка, ТП-0653,ТП-0652,ТП-0651 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.418 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 24 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-6 ф.615 Кличка-Манкечур, ПС Кличка 110/35/6,ТП-0117,ТП-0119,ТП-01110,ТП-01112,ТП-01114,ТП-01118,ТП-01116,ТП-01117,ТП-01115,ТП-01120,ТП-01126 | 10 | Реестровый номер: 75:00-6.56 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 25 | охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ Кличка-Бутунтай | 20 | Реестровый номер: 75:00-6.32 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 26 | Охранная зона высоковольтной воздушной линии 110 кВ № 23 "Кличка - Акатуй - Вершина Шахтама" | 20 | Реестровый номер: 75:02-6.354 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 27 | Охранная зона высоковольтной воздушной линии 110кВ №23 "Кличка - Акатуй - Вершина Шахтама" | 20 | Реестровый номер: 75:17-6.495 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 28 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-6 ф.624 Кличка-Васильевский Хутор, ПС Кличка 110/35/6 ТП-0123, ТП-0124 | 10 | Реестровый номер: 75:00-6.119 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 29 | Охранная зона высоковольтной воздушной линии 35 кВ № 303 "Ковыли-Кличка" | 15 | Реестровый номер: 75:17-6.357 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 30 | Охранная зона линии электропередачи ВЛ220-237 "Шерловая гора - Краснокаменск" в Борзинском, Краснокаменском, Приаргунском районах Забайкальского края |  | Реестровый номер: 75:00-6.22 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 31 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-6 ф.013 Кличка-Тарбазитуй, ПС Кличка 110/35/6, ТП-0133,ТП-0135 | 10 | Реестровый номер: 75:00-6.78 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 32 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-6 кВ ф.613 Кличка-Кличка 2, ПС-110/35/6,ТП-6131,ТП-6132,ТП-6134,ТП-6137,ТП-6133 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.166 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 33 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 220 кВ | 25 | Реестровый номер: 75:00-6.29 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 34 | Зона с особыми условиями использования территории - линии электропередач напряжением 110 киловольт (от теплоэлектроцентрали до подстанции «Кличка») |  | Реестровый номер: 75:00-6.52 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 35 | Охранная зона высоковольтной воздушной линии 110 кВ №24 "Приаргунск - Кличка" | 20 | Реестровый номер: 75:17-6.428 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 36 | Охранная зона высоковольтной воздушной линии 35 кВ № 304 "подстанция п.Кличка - подстанция ст.Урулюнгуй" | 15 | Реестровый номер: 75:17-6.11 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 37 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.151 Урулюнгуй-Новоивановка, ПС 35/10 кВ «Урулюнгуй», ТП15110, ТП15111, ТП15112, ТП15113,ТП15118 | 10 | Реестровый номер: 75:00-6.88 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 38 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.082 Досатуй-Верхний Тасуркай, ПС-35/10 кВ | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.204 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 39 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.086 Досатуй-ОТФ Кирова, ПС-35/10 кВ Досатуй,ТП-0825,ТП-0867,ТП-0868,ТП-0866,ТП-0865,ТП-08611,ТП-08610,ТП-0861,ТП-08615,ТП-08612,ТП-0869,ТП-0861,ТП-0862 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.388 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 40 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.085 Досатуй-Досатуй, ПС-35/10 кВ Досатуй, ТП-0852,ТП-0855,ТП-08510,ТП-0859 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.420 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 41 | Зона с особыми условиями использования территории линии электропередач 6 кВ Трансформатор №1 - Артезианская скважина №26 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.498 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 42 | Охранная зона высоковольтной воздушной линии 35 кВ № 313 "Досатуй - Насосная" | 15 | Реестровый номер: 75:17-6.183 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 43 | Охранная зона высоковольтной воздушной линии 35 кВ № 308 "Приаргунск - Досатуй" | 15 | Реестровый номер: 75:17-6.342 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 44 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10кВ №081"Досатуй -Урулюнгуй" | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.281 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 45 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.083 Досатуй-Погадаево, ПС-35/10 кВ Досатуй, ТП-0833,ТП-0838,ТП-0839,ТП-08310,ТП-0835 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.374 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 46 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.087 Досатуй-Куйтун, ПС-35/10 кВ Досатуй, ТП-08715,ТП-08718,ТП-08710 | 10 | Реестровый номер: 75:00-6.117 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 47 | Зона с особыми условиями использования территории линии электропередач 35 киловольт ВЛ-35-01,02 | 15 | Реестровый номер: 75:00-6.129 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 48 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ 6 кВ оп №21 (ВЛ 6 кВ ПС Приаргунская 35/10 кВ - ТП 6/0,4 кВ №0032)- ф №9 Лазо-Сенькина Падь" | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.284 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 49 | Охранная зона ВЛ 6 кВ №18 (ВЛ 6 кВ Лазо-Сенькина Падь оп №18/14)-ф №9 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.724 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 50 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ 6 кВ ф.002 ТЭЦ-Новоцурухайтуй, ПС-6 кВ Промежуточная, ТП-00213,ТП-00211,ТП-0023,ТП-0024,ТП-0022,ТП-0025,ТП-0026,ТП-00214,ТП-00212,ТП-00210 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.6 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 51 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ 10 кВ оп №12 (ВЛ 10 кВ ПС Приаргунская 35/10 - оп №12/1-ТП №2610)- ф №4 Аэропорт" | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.439 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 52 | Охранная зона высоковольтной воздушной линии 35 кВ № 302 "Приаргунск - Молодежный" | 15 | Реестровый номер: 75:17-6.325 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 53 | Охранная зона высоковольтной воздушной линии 35 кВ № 302 "Приаргунск - Молодежный" | 15 | Реестровый номер: 75:17-6.473 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-6 кВ №004"ТЭЦ-Водовод" | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.473 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 54 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.263 Приаргунск-Водовод, ПС-35/10 кВ Приаргунск | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.76 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 55 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ №261 Приаргунск - ПМК -АэропортДля передачи электроэнергии. Протяженность по трассе - 6,2 км" | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.365 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 56 | Охранная зона высоковольтной воздушной линии 35 кВ № 315 "Приаргунск-Староцурухайтуй" | 15 | Реестровый номер: 75:17-6.189 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 57 | Охранная зона высоковольтной воздушной линии 35 кВ № 316 "ТЭЦ-Приаргунск" | 15 | Реестровый номер: 75:17-6.186 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 58 | Охранная зона высоковольтной воздушной линии 35 кВ № 301 "Приаргунск - Талман-Борзя" Отпайка Гульдиха | 15 | Реестровый номер: 75:17-6.86 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 59 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.271 ТЭЦ-Колбасный цех, ОРУ ТЭЦ Т-4 10кВ,ТП-2713,ТП-2714,ТП-2719,ТП-2718,ТП-2715,ТП-27111,ТП-27110,ТП-2717 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.28 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 60 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.001 ТЭЦ-Приаргунск, ОРУ ТЭЦ Т-4 10 кВ, ТП-0016,ТП-0014,ТП-0015,ТП-0017,ТП-0011,ТП-0012 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.40 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 61 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-6 кВ №008"ТЭЦ-Сыр-Завод" | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.308 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 62 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ 6 кВ ф.009 ТЭЦ-Кирзавод, ПС-6 кВ Промежуточная,ТП-0093,ТП-0094,ТП-0099,ТП-00936 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.443 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 63 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.101 Молодежный-Кошары, ПС-35/10 кВ, ТП-1016, ТП-1017 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.369 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 64 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.102 Молодежный-Ток1, ПС-35/10 кВ Молодежный, ТП-1023, ТП-1025,ТП-1024,ТП-1021,ТП-1028,ТП-1027,ТП-1026 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.156 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 65 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.104 Молодежный-Село, ПС-35/10 кВ, ТП-1041, ТП-1042 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.165 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 66 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.103 Молодежный-Ток 2, ПС-35/10 кВ,ТП-1033,ТП-1032,ТП-1035,ТП-1039Р | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.32 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 67 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.105 Молодежный-МТМ, ПС-35/10 кВ Молодежный, ТП-1051, ТП-1058, ТП-1055, ТП-1053 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.306 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 68 | Охранная зона высоковольтной воздушной линии 35 кВ № 320 "Молодежный-Капцегайтуй" | 15 | Реестровый номер: 75:17-6.467 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 69 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.257 Ст.Цурухайтуй-Шанежная, ПС-35/10 кВ ст.Цурухайтуй,ТП-2571,ТП-2573,ТП-2574,ТП-2575,ТП-2576,ТП-2577,ТП-2578,ТП-2579,ТП-25713,ТП-25710 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.8 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 70 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.254 ст.Цурухайтуй-ФКРС, ПС-35/10 кВ ст.Цурухайтуй, ТП-2542 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.353 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 71 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.252 Ст.Цурухайтуй-Ст.Цурухайтуй, ПС-35/10 кВ ст.Цурухайтуй,ТП-2529,ТП-2528,ТП-2525,ТП-2526,ТП-2524,ТП-2522,ТП-2527 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.88 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 72 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.251 Ст.Цурухайтуй-Кути 2, ПС-35/10 кВ ст.Цурухайтуй | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.441 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 73 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.258 ст.Цурухайтуй-Кути1, ПС-35/10 кВ ст.Цурухайтуй, ТП-2581,ТП-2582,ТП-2583,ТП-25811,ТП-2585 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.150 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 74 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10кВ №073"Капцугайтуй -Горда" | 10 | Реестровый номер: 75:00-6.14 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 75 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10кВ №222"Горда-Полевой стан | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.429 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 76 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.073 Капцегайтуй-Горда, ПС35/10 кВ Капцегайтуй, ПС 35/10 кВ Горда, ТП07310-07320, 0732, 0734, 0736, 0737, 0738, 0739, 07324, 07329, 2223. | 10 | Реестровый номер: 75:00-6.109 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 77 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ПС "Горда" | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.433 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 78 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.175 Пограничный-АВМ, ПС-35/10 кВ Пограничный, ТП-1751, ТП-1752,ТП-1753,ТП-1755 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.209 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 79 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-10 ф.171 Пограничный-Пограничный, ПС-35/10 кВ Пограничный,ТП-1713,ТП-1715,ТП-1714,ТП-1741,ТП-1711 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.74 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |
| 80 | Охранная зона ВЛ 10 кВ оп № 87 (ВЛ 10кВ Бырка - Селинда - оп №2)- ф №066 | 10 | Реестровый номер: 75:17-6.723 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |

Таблица 2.1.2.9.4

Регламенты использования охранных зон воздушных линий электропередач на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края

| № п/п | Наименование охранной зоны | Правовой режим использования охранной зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны воздушных линий электропередач | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, свалки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства; производить работы ударными механизмами и др. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; размещать садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального; горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; посадка и вырубка деревьев и кустарников. | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. |

Охранные зоны линий связи

По территории Приаргунского муниципального округа проходят линии связи, от которых в соответствии с п. 4 Правил охраны линий и сооружений связи РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578, устанавливаются охранные зоны в размере 2 м в каждую сторону, не подлежащие застройке.

В охранных зонах линий связи не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту.

Таблица 2.1.2.9.5

Охранные зоны линий связи, расположенные на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края

| № п/п | Наименование объекта | Размер охранной зоны, м | Сведения о границах в Едином государственном реестре недвижимости | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона волоконно-оптической линии связи с. Талман-Борзя - с. Бырка - с. Селинда | 2 | Реестровый номер: 75:17-6.453 | п. 4 Правил охраны линий и сооружений связи РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 |
| 2 | Охранная зона волоконно-оптической линии связи с. Досатуй - с. Усть-Тасуркай - с. Верхний Тасуркай - с. Новоивановка | 2 | Реестровый номер: 75:17-6.279 | п. 4 Правил охраны линий и сооружений связи РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 |
| 3 | Охранная зона волоконно-оптической линии связи, расположенной по адресу: Забайкальский край, Приаргунский район | 2 | Реестровый номер: 75:17-6.604 | п. 4 Правил охраны линий и сооружений связи РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 |
| 4 | Охранная зона волоконно-оптической линии связи (Магистральная кабельная линия абонентского доступа АТС Староцурухайтуй - Кути М), расположенная Забайкальский край, Приаргунский район, с. Староцурухайтуй, с. Кути угольный разрез | 2 | Реестровый номер: 75:17-6.725 | п. 4 Правил охраны линий и сооружений связи РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 |
| 5 | Охранная зона волоконно-оптической линии связи, Забайкальский край, Приаргунский район, с. Староцурухайтуй | 2 | Реестровый номер: 75:17-6.497 | п. 4 Правил охраны линий и сооружений связи РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 |
| 6 | Охранная зона волоконно-оптической линии связи, Забайкальский край, Приаргунский район, пгт Приаргунск | 2 | Реестровый номер: 75:17-6.496 | п. 4 Правил охраны линий и сооружений связи РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 |
| 7 | Охранная зона волоконно-оптической кабельной линии связи ПАО "Ростелеком" (Забайкальский край, Приаргунский район, с. Бырка, ул.Большая, д.49а(БС ВымпелКом)- ул.Новая, д.12а(РТПЦ)) | 2 | Реестровый номер: 75:17-6.601 | п. 4 Правил охраны линий и сооружений связи РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 |

Режим использования охранных зон линий связи представлен в таблице2.1.2.9.6

Таблица 2.1.2.9.6

Регламенты использования охранных зон линий связи на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края

| № п/п | Наименование охранной зоны | Правовой режим использования охранной зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны линий связи | не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту. | Правила охраны линий и сооружений связи РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 |

Пограничная зона

Приграничная зона установлена в соответствии с Приказом ФСБ РФ от 07 августа 2017 г. № 454 «Об утверждении Правил пограничного режима» (с изменениями от 19.06.2018 г.) и Приказом ФСБ РФ от 03 февраля 2020 года №36 «О пределах пограничной зоны на территории Забайкальского края».

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ и их прибрежных защитных полос устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранных зон рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км - в размере 50 м;

- от 10 до 50 км - в размере 100 м;

- от 50 км и более - в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 м для уклона до 3 и 50 м для уклона 3 и более. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров (5 м).

Таблица 2.1.2.9.7

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны, расположенные на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края

| № п/п | Наименование объекта | Вид охранной зоны | Размер охранной зоны, м | Сведения о границах в Едином государственном реестре недвижимости | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р. Аргунь | Водоохранная зона | 200 | Реестровый номер: | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 2 | Р. Аргунь | Прибрежная защитная полоса | 200 | Реестровый номер : | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 3 | Р. Аргунь | Береговая полоса | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 4 | Р. Верхняя Борзя | Водоохранная зона | 200 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 5 | Р. Верхняя Борзя | Прибрежная защитная полоса | 100 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 6 | Р. Верхняя Борзя | Береговая полоса | 20 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 7 | Р. Урулюнгуй | Водоохранная зона | 200 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 8 | Р. Урулюнгуй | Прибрежная защитная полоса | 100 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 9 | Р. Урулюнгуй | Береговая полоса | 20 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 10 | Р. Калга | Водоохранная зона | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 11 | Р. Калга | Прибрежная защитная полоса | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 12 | Р. Калга | Береговая полоса | 5 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 13 | Р. Белетуй | Водоохранная зона | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 14 | Р. Белетуй | Прибрежная защитная полоса | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 15 | Р. Белетуй | Береговая полоса | 5 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 16 | Р. Тасуркай | Водоохранная зона | 100 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 17 | Р. Тасуркай | Прибрежная защитная полоса | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 18 | Р. Тасуркай | Береговая полоса | 20 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 19 | Р. Кличка | Водоохранная зона | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 20 | Р. Кличка | Прибрежная защитная полоса | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 21 | Р. Кличка | Береговая полоса | 5 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 22 | Р. Кир-Кира | Водоохранная зона | 100 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 23 | Р. Кир-Кира | Прибрежная защитная полоса | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 24 | Р. Кир-Кира | Береговая полоса | 20 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 25 | Р. Протока | Водоохранная зона | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 26 | Р. Протока | Прибрежная защитная полоса | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 27 | Р. Протока | Береговая полоса | 5 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 28 | Ручьи, озера | Водоохранная зона | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 29 | Ручьи, озера | Прибрежная защитная полоса | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 30 | Ручьи, озера | Береговая полоса | 5 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |

Таблица 2.1.2.9.8

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос, рыбохозяйственных заповедных зон на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края

| № п/п | Наименование охранной зоны | Правовой режим использования охранной зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-I «О недрах»). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду В отношении территорий садовых земельных участков, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к указанным системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. | Водный кодекс РФ |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. | Водный кодекс РФ |
| 3 | Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Водный кодекс РФ Земельный кодекс РФ |

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водозаборных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 метров от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов Забайкальского края (далее – Минприроды) от 27.01.2022 г. № 02/1260, по Приаргунскому муниципальному округу заявления с целью установления границ и режима зон санитарной охраны поверхностных водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в адрес Минприроды, не поступали.

На территории Приаргунского муниципального округа зоны санитарной охраны поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения отсутствуют, зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения министерством природных ресурсов и экологии Забайкальского края не утверждались.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Природно-экологический каркас территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края формируется из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориальных комплексов округа.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительстве.

Размещение новых объектов строительства на территории муниципального округа является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории округа в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

Мероприятия по защите и охране окружающей среды

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера:

- проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ;

- разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ;

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах в поселении;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты селитебной территории от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

упорядочение улично-дорожной сети, сооружений транспортных развязок;

- организация полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог и озеленение внутримикрорайонного пространства, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Мероприятия по охране подземных вод

Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод на территории Приаргунского муниципального округа предлагается решение следующих основных организационных задач:

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод на территории поселения;

- эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

- организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода.

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов проектом генерального плана рекомендуются следующие мероприятия:

- строительство новых канализационных очистных сооружений, повышение степени очистки сбрасываемых в р. Урулюнгуй сточных вод;

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- расчистка дна прудов, проведение берегоукрепительных работ;

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке.

Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий водных объектов;

- защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ;

для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

- 	биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

- устройство зеленых лесных полос вдоль транспортных коммуникаций.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. На проектируемой территории рекультивации подлежат земли, нарушенные при строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения, транспортных коммуникаций, захламлённые участки.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений, являются:

- организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории городского поселения от жидких и твердых отходов;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- мониторинг степени загрязнения почвенного покрова.

Поэтому после окончания действия лицензий на право пользования недрами, следует осуществить комплекс мероприятий по рекультивации нарушенного почвенного покрова.

Мероприятия по благоустройству и озеленению

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории Приаргунского муниципального округа.

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки проекта генерального плана предлагается произвести благоустройство территории:

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

- оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

- устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

- ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

- освещение территории;

- обустройство мест сбора мусора.

Главными направлениями озеленения территории населенных пунктов являются: создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Создание системы зеленых насаждений на селитебной территории является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных территорий.

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов в составе озелененных территорий общего пользования и озелененных территорий специального назначения;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль основных улиц жилой застройки;

- создание мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны);

- организация озеленения санитарно-защитных зон.

Система зеленых насаждений населенных пунктов складывается из:

- озелененных территорий общего пользования;

- озелененных территорий ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, пришкольных участков, детских садов);

- озелененных территорий специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Забайкальского края, утвержденными Постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июля 2017 года №273, площадь озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, уличное озеленение) для малых городов должна быть не менее 8 кв.м./чел. (не менее 0,8 га для территории населенных пунктов поселения).

Озеленение территорий перспективной застройки и новых транспортных магистралей, создание лесопарков из естественных насаждений деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав проектной документации на строительство объектов, а также по отдельным проектам ландшафтного строительства.

Защите и охране на территории округа подлежат воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод необходимо

- оборудовать все водозаборные сооружения аппаратурой для учета забираемых вод, сточных вод;

- ограничить бурение скважин на воду в черте населённых пунктов до проведения оценки запасов и выяснения целесообразности бурения новых скважин;

- затампонировать бесхозные скважины;

- создать у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов там, где эти зоны отсутствуют, и пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения состояния воздуха необходимо повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер и обеспечить ими все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Мероприятия по охране почв должны включать

- специальные агротехнические мероприятия для предотвращения развития эрозионных процессов сельскохозяйственных земель;

-рекультивацию нарушенных земель, уничтожение химикатов, запрещенных к использованию и с истекшим сроком годности.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления

- оборудовать специальные площадки для складирования отходов сельскохозяйственных предприятий;

- рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов;

- разработать схему санитарной очистки округа.

Для улучшения общего состояния окружающей среды округа необходимо:

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- организовать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.

Мероприятия по охране растительного и животного мира

Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.

Для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Санитарные разрывы транспортных коммуникаций

Для автомобильных дорог, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы).

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений, а также с учетом требований СНиП 2.07.01-89.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № ФЗ–257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог III – IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории – 25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей (в составе СЗЗ и зон ограничения застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и приведены в нижеследующей таблице.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории населенных пунктов муниципального округа направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

В процессе жизнедеятельности округа образуются следующие виды отходов:

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – отходы IV класса опасности;

- отходы из жилищ крупногабаритные – отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами - отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами - отходы V класса опасности;

- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - отход IV класса опасности;

- жидкие бытовые отходы - отходы V класса опасности.

Норматив образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные) принят равным 0,35 т/год на одного жителя.

Норматив образования отходов из жилищ крупногабаритных принят равным 5% от объема образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные).

Средняя плотность отходов 0,3 т/м3.

Запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, придорожные канавы, на грунт.

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в округе.

- 2.1.2.10 Оценка современного состояния окружающей среды

Оценка состояния атмосферного воздуха

Высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха способствуют климатические особенности Забайкальского края, так территория края находится в зоне действия сибирского антициклона, обусловливающего штилевую или со слабым ветром погоду, в связи с чем, создаются неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ метеорологические условия.

Данное свойство атмосферы приводит к тому, что при относительно низких удельных выбросах загрязняющих веществ может наблюдаться высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Почвенный покров

Почвенный покров является важнейшим природным образованием. Почва является основным источником продовольствия, обеспечивающим 97-98% продовольственных ресурсов населения. Вместе с тем, почвенный покров является местом, на котором размещается промышленное и сельскохозяйственное производство. Результаты антропогенной деятельности оказывают влияние на состав почвенного покрова и его качественные характеристики. Важнейшее свойство почвенного покрова - его плодородие, под которым понимается совокупность свойств почвы, удовлетворяющих потребность растений в элементах питания, воде, обеспечивающих их корневые системы достаточным количеством воздуха, тепла для нормальной жизнедеятельности и создания урожая. Именно это важнейшее качество почвы, отличает ее от горной породы.

Поверхностные слои почвы легко загрязняются. Большие концентрации в почве различных химических соединений - токсикантов, - пагубно влияют на жизнедеятельность почвенных организмов. При этом теряется способность почвы к самоочищению от болезнетворных и других нежелательных микроорганизмов, что чревато тяжелыми последствиями для человека, растительного и животного мира.

Почвы Приаргунского муниципального округа подвержены высокой антропогенной нагрузке, из-за расположения на территории округа свалок, биотермических ям, площадки ЖБО, а также мест разработки полезных ископаемых.

При неправильной эксплуатация данных объектов состояние почв поселения может значительно ухудшится.

Оценка состояния поверхностных и подземных водных объектов

Приаргунский муниципальный округ имеет значительную обеспеченность водными ресурсами. Для целей водоснабжения населения используются подземные воды.

Реки Приаргунский муниципальный округ как и большинство рек Забайкальского края относятся к Амурскому бассейновому округу.

На качество воды в поверхностных водных объектах негативное влияние оказывает неочищенный поверхностный сток с территории населенных пунктов и ферм, а также с сельскохозяйственных угодий. В период дождевых паводков и половодья происходит смыв почвы, навозной массы, в том числе, вывезенной на поля, канализационных стоков в случае отсутствия или ненадлежащего обустройства выгребных ям, что ухудшает санитарную обстановку реки и водотоков, протекающих через территорию сельского поселения.

Бытовые сточные воды жилого сектора собираются в индивидуальные выгребные ямы, которые могут быть обустроены в виде герметичного накопителя, тогда такие ямы при регулярной откачке не являются источниками загрязнения, но в случае их обустройства в виде поглощающего колодца с фильтрующим дном, появляется риск загрязнения грунтов.

Обращение с отходами производства и потребления

Источниками образования отходов производства и потребления являются жилой сектор, объекты социальной инфраструктуры, объекты сельского хозяйства.

На территории Приаргунского муниципального округа действуют фермы крупного рогатого скота. Навоз накапливается на территории ферм и в необорудованных для этого местах, вывозится на поля без предварительного обезвреживания (термической сушки, компостирования и др.), что не исключает содержания в нем патогенной микрофлоры.

На территории Приаргунского муниципального округа имеются свалки ТКО, площадка для сброса жидких бытовых отходов (ЖБО), канализационные очистные сооружения, 3 биотермические ямы:

- биотермическая яма "Беккари", расположен: Забайкальский край, Приаргунский район, с. Зоргол (ОКС 75:17:260201:759);

- биотермическая яма "Беккари", расположен Забайкальский край, Приаргунский район, п. Молодёжный (ОКС 75:17:350101:812);

- биотермическая яма "Беккари", расположен Забайкальский край, Приаргунский район, с. Новоцурухайтуй (ОКС 75:17:270203:522);

- яма Беккери (Зоргол);

- скотомогильник  (Кути).

Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения

Радиационная обстановка на территории Приаргунского муниципального округа формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации. Радиационно-гигиеническая обстановка на территории сельского поселения характеризуется как стабильная.

Электроснабжение населенных пунктов Приаргунского муниципального округа осуществляется посредством линий электропередач 6кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ.

Источниками шумового загрязнения служат машинно-тракторные стоянки, автомобильные дорого регионального и местного значения.

Источниками шума на территориях ферм и МТП являются вентиляционное оборудование, насосы, двигатели автотранспортных средств и спецтехники, непосредственно животные.

На территории округа расположены базовые и автоматические телефонные станции, установление размера санитарно-защитных зон которых проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

    - Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территорий

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» согласно п.9.8 к функциональным зонам могут быть отнесены: общественно-деловые зоны, жилые зоны, рекреационные зоны, производственные и коммунальные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, пригородные и иные функциональные зоны.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

- 2.1.3.1 Демографическая структура населения

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным администрацией Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, численность населения на 1 января 2022 года составила 18357 человек.

Демографическая структура Приаргунского муниципального округа представлена в таблице 2.1.3.1.1

Таблица 2.1.3.1.1

Демографическая структура Приаргунского муниципального округа на начало 2022 года, человек

| № п/п | Показатели | Приаргунский муниципальный округ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, всего | 18357 |
| В том числе: |  |  |
| 1.1 | Детского возраста: | 4416 |
| 1.1.1 | до одного года | 204 |
| 1.1.2 | от одного года до шести лет | 1516 |
| 1.1.3 | от семи до 15 лет | 2696 |
| 1.2 | Трудоспособного возраста: | 9913 |
| 1.2.1 | от 16 до 17 лет | 422 |
| 1.2.2 | от 18 лет до пенсионного возраста (для женщин) | 4199 |
| 1.2.3 | от 18 лет до пенсионного возраста (для мужчин) | 5292 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 4028 |
| 1.3.1 | Старше пенсионного возраста (для женщин) | 1261 |
| 1.3.2 | Старше пенсионного возраста (для мужчин) | 2767 |
| 2 | Общий прирост населения | -780 |
| В том числе: |  |  |
| 2.1 | Естественный прирост населения | -90 |
| 2.1.1 | Количество родившихся людей | 124 |
| 2.1.2 | Количество умерших людей | 232 |
| 2.2 | Механический прирост населения | -690 |
| 2.2.1 | Количество прибывших людей | 254 |
| 2.2.2 | Количество выбывших людей | 944 |

Численность населения трудоспособного возраста 9913 составляет человек (54 %), нетрудоспособного возраста – 8444 человек (46 %), в том числе старше трудоспособного возраста – 4028 человек (22 %), моложе трудоспособного возраста – 4416 человек (24 %). Таким образом, демографическая нагрузка в муниципальном округе составила 85 человек нетрудоспособного возраста на 100 жителей трудоспособного возраста.

Как видно из приведенных выше данных, на начало 2022 года смертность в поселении преобладает над рождаемостью. Как следствие, естественный прирост населения имеет отрицательные значения. Миграционный прирост населения имеет отрицательное значение.

Таким образом, общий прирост населения в Приаргунском муниципальном округе равен -0.

- 2.1.3.2 Объекты промышленного производства

Структура промышленности Приаргунского муниципального округа характеризуется наличием небольшого количества отраслей, большинство предприятий и организаций  расположено в районном центре: ПАО ТГК-14 - Приаргунская ТЭЦ, поставляющая тепло и электроэнергию потребителям; АРИУ «Приаргунская Заря», специализирующаяся на выпуске бланочной продукции, пластиковых наклеек, фотографий, рисунков на магнитной подложке, широко используя метод термопереноса на ткань и посуду; Приаргунское РАЙПО - крупный производитель хлеба и хлебобулочных кондитерских изделий, мясных полуфабрикатов, ООО Приаргунский угольный разрез в нп. Кути.

Основными видами деятельности индивидуальных предпринимателей является розничная сельскохозяйственное производство, торговля, бытовые услуги, грузовые и пассажирские перевозки.

- 2.1.3.3 Объекты агропромышленного производства

Наиболее значимой и самой динамично развивающейся отраслью экономики Приаргунского муниципального округа является сельскохозяйственное производство.

На территории Приаргунского муниципального округа всего 35 сельхозтоваропроизводителей, из них 6 сельскохозяйственных предприятий и 18 крестьянских (фермерских) хозяйств, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.

Основное направление развития округа – растениеводческое с хорошо развитым животноводством. 										 Растениеводство.

Посевная площадь по округу в 2022 году составила 42853га. Из них зерновых 38324, пшеница 19788га, овес 14753га, ячмень 260га, гречиха 2987га, рапс 536га, подсолнечник 2914га, однолетних трав 1615га.

Животноводство.

В Приаргунском муниципальном округе 15 хозяйств, занимающихся овцеводством. В овцеводческих хозяйствах округа продолжается осеменение маточного поголовья овец и коз.  Количество овцекозоматок, идущих на осеменение и случку в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2022 году составляет 4397 голов.

Поголовье сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств Приаргунского муниципального округа на 01 октября 2022 года составляет:

КРС – 8329 голов или 101 % к аналогичному периоду 2021 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях 1012 голов (56,7%), КФХ – 7317 голов (112,7%);

Овцы и козы - 12729 голов или 72 % к аналогичному периоду 2021 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях 9036 голов (72,5%), КФХ – 3693головы (71,1%);

Свиньи 559 голов или 91,3% к аналогичному периоду 2021 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях 0 голов, КФХ – 559 (91,3 %);

Лошади 3149 голов или 100,9 % к аналогичному периоду 2021 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях 36 голов (9,9 %), КФХ – 3113 голов (112,9%).

- 2.1.3.4 Жилищный фонд и жилищное строительство

Объем жилищного фонда Приаргунского муниципального округа составляет 425,855 тыс. кв.м. общей площади жилья.

Большая часть жилищного фонда округа находится в личной собственности населения и представляет собой 1-этажные дома усадебного типа с приусадебными участками. Оставшуюся часть жилого фонда занимают малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) и среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

- 2.1.3.5 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

Существующая сеть культурно-бытового обслуживания имеет в своем составе значительное количество предприятий и учреждений, предоставляющих населению различные виды услуг. Однако существуют виды культурно – бытового услуг населения округа обеспечено ниже уровня действующих градостроительных нормативов.

Образовательные организации

Для достижения основной цели образовательного комплекса в округе формируются системы:

- Дошкольного воспитания;

- Общего среднего образования;

- Дополнительного образования и воспитания;

Действующие дошкольные образовательные организации (детские сады) и общеобразовательные организации, расположенные на территории Приаргунского муниципального округа указаны в таблице 2.1.3.5.1.

Обеспеченность населения местами в школах составляет 198 % от нормативной потребности, местами в детских садах составляет 77 % от нормативной потребности

Организации дополнительного образования

Организации дополнительного образования детей, действующие на территории Приаргунского муниципального округа представлены в таблице 2.1.3.5.2. Всего – 3 организации. Обеспеченность населения местами дополнительного образования составляет 16 % от нормативной потребности.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Лечебно-профилактическая сеть Приаргунского муниципального округа представлена Приаргунской центральной районной больницей мощностью 75 коек и 18 фельдшерско-акушерскими пунктами общей мощностью 360 посещений в смену.

Характеристики действующих на территории Приаргунского муниципального округа лечебно-профилактических медицинских организаций указаны в таблицу 2.1.3.5.3.

Объекты культуры и искусства

Большой вклад в организацию культурного досуга граждан Приаргунского муниципального округа вносит «Межпоселенческое социально-культурное объединение». Перечень культурно-досуговых учреждений в таблице 2.1.5.3.4. Обеспеченность населения местами в домах культуры составляет 16 % от нормативной потребности

Спортивные учреждения

Действующие на территории Приаргунского муниципального округа спортивные объекты, имеющие спортивные залы, в том числе при общеобразовательных школах, плоскостные сооружения с указанием их мощности, месторасположения, состояния зданий продемонстрированы в таблице 2.1.3.5.5. Обеспеченность населения округа спортивными залами составляет 184%, плоскостными сооружениями – 87 %.

Предприятия торговли

Предприятия торговли, расположенные на территории Приаргунского муниципального округа, представлены в таблице 2.1.3.5.6., общественного питания – в таблице 2.1.3.5.7. Обеспеченность населения округа торговыми площадями составляет 196%., местами общественного питания – 46 %.

Предприятия бытового обслуживания

Перечень предприятий бытового обслуживания представлены в таблице 2.1.5.3.8.

Объекты административно-делового назначения

На территории Приаргунского муниципального округа расположены следующие объекты административно-делового назначения:

- Администрация Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, расположена по адресу: пгт Приаргунск, ул. Ленина, 6,

-  МКУ «Приаргунская городская администрация» расположена по адресу: пгт. Приаргунск, по ул. Ленина, 14;

- Центр занятости населения, пгт Приаргунск, ул. Комсомольская, 1А.

-  Служба ПУ ФСБ России в пгт Приаргунск, ул. Транспортная, 4,

- Погранзастава № 10, пгт Приаргунск, ул. Транспортная, 11,

- ШСС УЦ Приаргунского отряда (Школа прапорщиков), пгт Приаргунск, ул. Мкр. 2-й, 3А,

-  Приаргунский филиал краевого государственного автономного учреждения многофункционального центра Забайкальского края, пгт. Приаргунск, ул. Ленина, 14.

- Досатуйская сельская администрация, расположена по адресу: пст. Досатуй ул. Юбилейная, 1б;

- Пограничнинская сельская администрация, расположена по адресу: Пограничный, Школьная 10;

- Кличкинская городская администрация, расположена по адресу: п.Кличка ул.Социалистическая,4;

- Погадаевская сельская администрация, расположена по адресу: нп Погадаево;

- Зоргольская сельская администрация. Расположена в с.Зоргол;

- Урулюнгуйская сельская администрация, расположена в с.Урулюнгуй;

- Староцурухайтуйская сельская администрация, расположена в с.Староцурухайтуй;

- Дуройская сельская администрация, расположена в с.Дурой;

- Молодёжнинская сельская администрация, расположена в п.Молодёжный;

- Новоцурухайтуйская сельская администрация, расположена в с.Новоцурухайтуй;

- Усть-тасуркайская сельская администрация, расположена в с.Усть-Тасуркай.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

На территории Приаргунского муниципального округа имеются объектов по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг (отдел ЗАГС, МФЦ, Сбербанк и др). представлены в таблицах 2.1.5.3.9.

Действующие объекты образования и науки и, расположенные на территории Приаргунского муниципального округа

Таблица 2.1.3.5.1

| № п/п | Наименование образователь- ной организации | Фактический адрес, кадастровый номер земельного участка | Общая Пло- щадь здания (ком- плекса зданий), м2 | Кол-во рабо- чих мест, ед. | Фактиче ское –количество детей/ учащихся | Вмести- мость здания объекта образова- ния, кол-во детей | Доставка детей школь- ными автобусами | Тип образователь- ных программ, дополняющих основную деятельность организации | Категория техничес- кого состояния здания | Износ, % | Предло- жения по дальней- шему использо-ванию и развитию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» п. Досатуй | 674313 п. Досатуй, Забайкальский край, Приаргунский район,ул.Ленин,17а |  | 12 | 44 | 50 | - | Программы дошкольного образования | работоспособное техническое состояние | 25 | Капитальный ремонт |
| 2 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад п. Погадаево | 674316, Забайкальский край, Приаргунский район, с.Погадаево, ул.Школьная,21 |  | 13 | 23 | 140 | - | Программы дошкольного образования | работоспособное техническое состояние | 90 | Капитальный ремонт |
| 3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» с. Дурой | 674319, Забайкальский край, Приаргунский район, с.Дурой, ул.Баженова,29 |  | 8 | 19 | 45 | - | Программы дошкольного образования | работоспособное техническое состояние | 85 | Капитальный ремонт |
| 4 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» с. Новоцурухайтуй | 674333, Забайкальский край, Приаргунский район, с.Новоцурухайтуй, ул. Лазо, 6 |  | 21 | 61 | 65 | - | Программы дошкольного образования | работоспособное техническое состояние | 36 |  |
| 5 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» п. Молодежный | 674321, Забайкальский край, Приаргунский район, п.Молодежный, ул.Садовая,8 |  | 21 | 42 | 75 | - | Программы дошкольного образования | работоспособное техническое состояние | 85 | Капитальный ремонт |
| 6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» п. Пограничный | 674332, Забайкальский край, Приаргунский район, п.Пограничный ул.Школьная,10 |  | 13 | 14 | 150 | - | Программы дошкольного образования | работоспособное техническое состояние | 67 | Капитальный ремонт |
| 7 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Староцурухайтуй | 674335, Забайкальский край, Приаргунский район, с.Староцурухайтуй, переулок Саманный,4 |  | 19 | 35 | 50 | - | Программы дошкольного образования | работоспособное техническое состояние | 90 | Капитальный ремонт |
| 8 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка» с. Зоргол | 674325, Забайкальский край, Приаргунский район, с.Зоргол ул.Новая дом 5 кв.2 |  | 8 | 14 | 25 | - | Программы дошкольного образования | работоспособное техническое состояние | 90 | Снос и новое строительство |
| 9 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка» с. Урулюнгуй | 674314, Забайкальский край, Приаргунский район, с.Урулюнгуй ул.Молодежная д.19 кв.1 |  | 8 | 16 | 15 | - | Программы дошкольного образования | работоспособное техническое состояние | 87 | Капитальный ремонт |
| 10 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» п. Приаргунск | 674310,Забайкальский край, п. Приаргунск, ул.В-Интернационалистов,1Б |  |  | 139 | 140 | - | Программы дошкольного образования | работоспособное техническое состояние | 90 | Капитальный ремонт |
| 11 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» п. Приаргунск | 674310,Забайкальский край, п.Приаргунск, ул.В-Интернационалистов,3 |  |  | 122 | 110 | - | Программы дошкольного образования | работоспособное техническое состояние | 69 | Капитальный ремонт |
| 12 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Гураненок» п. Приаргунск | 674310,Забайкальский край, п.Приаргунск, ул.Строительная,18А |  |  | 100 | 100 | - | Программы дошкольного образования | работоспособное техническое состояние | 20 | - |
| 13 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок» п. Кличка | 674320,Забайкальский край, Приаргунский район, п.Кличка, ул.Школьная,3 |  |  | 13 | 35 | - | Программы дошкольного образования | работоспособное техническое состояние | 95 | Капитальный ремонт |
| Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Зоргольская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.П.Губина с кадетскими классами | 674325,Забайкальский край, Приаргунский район, с.Зоргол, ул.Школьная,9 | 2597,3 | 76 | 88 | 345 | - | Программы общего образования | работоспособное техническое состояние | 88 | Капитальный ремонт |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Быркинская средняя общеобразовательная школа | 674330, Забайкальский край, Приаргунский район, с. Бырка. ул.Нагорная,1 | 1619,8 | 48 | 58 | 320 | Всего:3, из них 3- Норинск | Программы общего образования | работоспособное техническое состояние | 90 | Капитальный ремонт |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Урулюнгуйская средняя общеобразовательная школа ИМ. Г.Н.Аксенова | 674314, Забайкальский край, приаргунский район, с.Урулюнгуй, ул.Аксенова,28 | 1113 | 36 | 74 | 200 | - | Программы общего образования | работоспособное техническое состояние | 90 | Капитальный ремонт |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Досатуйская средняя общеобразовательная школа | 674313, Забайкальский край, Приаргунский район п.Досатуй, ул.Юбилейная,1 | 1382,1 | 42 | 118 | 230 | - | Программы общего образования | работоспособное техническое состояние | 85 | Капитальный ремонт |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Молодежнинская средняя общеобразовательная школа им.Л.С.Милоградова | 674321, Забайкальский край, Приаргунский район, п.Молодежный, ул.Молодежная,25 | 5965 | 70 | 161 | 750 | Всего:7 человек, из них 5-Кути, 2 -Горда | Программы общего образования | работоспособное техническое состояние | 90 | Капитальный ремонт |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Староцурухайтуйская средняя общеобразовательная школа им. Н.К.Пешкова | 674335, Забайкальский край, Приаргунский район, с.Староцурухайтуй, ул. Партизан Шестаковых,4а | 1881,2 | 45 | 89 | 250 | - | Программы общего образования | работоспособное техническое состояние | 90 | Капитальный ремонт |
| 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дуройская средняя общеобразовательная школа | 674319, Забайкальский край, Приаргунский район, с.Дурой ул.Набережная,31 | 1377,2 | 39 | 54 | 200 | - | Программы общего образования | нормативное техническое состояние | 3 |  |
| 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пограничнинская средняя общеобразовательная школа | 674332, Забайкальский край, Приаргунский район, п.Пограничный, ул.Школьная,8 | 2366,9 | 47 | 60 | 320 | - | Программы общего образования | работоспособное техническое состояние | 90 | Капитальный ремонт |
| 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоцурухайтуйская средняя общеобразовательная школа | 674333, Забайкальский край, Приаргунский район, с. Новоцурухайтуй, ул.Лазо,78 | 2391,6 | 58 | 230 | 320 | - | Программы общего образования | работоспособное техническое состояние | 75 | Капитальный ремонт |
| 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Усть-Тасуркайская основная общеобразовательная школа | 674315, Забайкальский край, Приаргунский район, с.Усть-Тасуркай, ул.Центральная,80 | 1104,4 | 28 | 45 | 170 | Всего:15, из низ 15-Верх-Тасуркай | Программы основного образования | работоспособное техническое состояние | 30 |  |
| 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Талман-Борзинская основная общеобразовательная школа | 674310, Забайкальский край, Приаргунский район, с.Талман-Борзя, ул.Юбилейная,22 | 621,7 | 23 | 33 | 75 | - | Программы основного образования | работоспособное техническое состояние | 90 | Капитальный ремонт |
| 12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Погадаевская основная общеобразовательная школа | 674316,Забайкальский край, Приаргунский район, с.Погадаево, ул.Школьная,19 | 1700,6 | 30 | 50 | 160 | - | Программы основного образования | работоспособное техническое состояние | 90 | Капитальный ремонт |
| 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Уланская основная общеобразовательная школа | 674331, Забайкальский край, Приаргунский район, с.Улан. ул.Горная,19 | 2117,5 | 25 | 27 | 150 | - | Программы основного образования | работоспособное техническое состояние | 90 | Капитальный ремонт |
| 14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоивановская основная общеобразовательная школа | 674320, Забайкальский край, Приаргунский район, с.Новоивановка, ул.Школьная,5 | 1566,6 | 22 | 16 | 192 | - | Программы основного образования | аварийное состояние | 100 | Капитальный ремонт |
| 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Приаргунская средняя общеобразовательная школа | 674310, Забайкальский край, п. Приарунск, ул. Губина,11 | 4151,3 | 126 | 991 | 760 | - | Программы общего образования | работоспособное техническое состояние | 90 | Капитальный ремонт |
| 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кличкинская средняя общеобразовательная школа | 674320, Забайкальский край, Приаргунский район, п.Кличка, ул. Ленина,18 | 4074,5 | 46 | 100 | 900 | - | Программы общего образования | работоспособное техническое состояние | 85 | Капитальный ремонт |

Таблица 2.1.3.5.2

Организации дополнительного образования детей, действующие на территории Приаргунского муниципального округа

| № п/п | Наименование образовательной организации с указанием подтипа | Фактический адрес, кадастровый номер земельно- го участка | Общая Площадь здания (ком- плекса зданий), м2 | Кол-во рабочих мест, ед. | Фактиче- ское кол-тво детей/ учащихся | Вмести мость здания объекта образования, кол-во детей | Тип образовате- льных программ, дополня- ющих основную деятельность организации | Категория техничес- кого состояния здания | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУ ДОД «Дом детского творчества» | пгт Приаргунск, Ленина, 14 | - | - | - | 150 | - | - | - |
| 2 | ДЮСШ | пгт Приаргунс | - | - | - | 250 | - | - | - |
| 3 | Музыкальная школа | пгт Приаргунск, | - | -- | - | 115 | - | - | - |

Таблица 2.1.3.5.3

Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (амбулатория, поликлиника), расположенные на территории Приаргунского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта здравоохранения | Фактический адрес, кадастровый номер земельного участка | Общая площадь здания, м2 | Количе- ство рабочих мест, ед. | Мощность | Число автомоби- лей скорой медицин- ской помощи | Дата ввода в эксплуа-тацию | Этаж- ность | Износ, % | Предложения по дальнейшему использованию и развитию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях (больница, участковая больница, родильный дом, медико-санитарная часть, диспансер, дом ребенка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственное учреждение здравоохранения «Приаргунская центральная районная больница» | пгт. Приаргунск, ул. Комсомольская 2а, строение 1. 75:17:180137:49 | 4009,1 |  | 75 коек | 2 | 1986 | 3 | 57,1 |  |
| 2 | Государственное учреждение здравоохранения «Приаргунская центральная районная больница» | пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, 10 (родильный дом) 75:17:180126:80 | 466,00 |  |  |  | 1954 | 1 | 72,1 |  |
| Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (амбулатория, поликлиника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Государственное учреждение здравоохранения «Приаргунская центральная районная больница» | пгт. Приаргунск, ул. Комсомольская 2а, строение 2. 75:17:180137:49 | 778,6 |  | 250 (посещений в смену) |  | 1980 | 2 | 0 |  |
| 4 | Государственное учреждение здравоохранения «Приаргунская центральная районная больница» | пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, 10 (дневной стационар) 75:17:180126:80 | 466,0 |  | 23 коек |  | 1954 | 1 | 72,1 |  |
| Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (кабинет врача общей практики, фельдшерско-акушерский пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт с . Бырка | С. Бырка, ул. Больничная, д.1 | 366,4 | 2 | 20 | 1 | 1961 | 1 | 98,5 |  |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Верх-Тасуркай | С. Верх-Тасуркай, ул. Шапошникова, 11 | 78,4 | 1 | 20 | 0 | 1973 | 1 | 71,4 |  |
| 7 | Фельдшерско-акушерский пункт п. Досатуй | п. Досатуй, ул. Советская, 14а 75:17:140103:437 | 2000,00 | 2 | 20 | 0 | 2018 | 1 | 20,0 |  |
| 8 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Дурой | С. Дурой, ул. Баженова, 3а 75:17:220101:464 | 117,60 | 1 | 20 | 0 | 1991 | 1 | 61,1 |  |
| 9 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Зоргол | С. Зоргол, ул. Пешкова, 12 | 157,9 | 1 | 20 | 0 | 1990 | 1 | 46,4 |  |
| 10 | Врачебная амбулатория п. Кличка | П. Кличка, ул. Нагорная, 20 75:17:080116:173 | 766,2 | 6 | 20 | 1 | 1963 | 2 | 99,0 |  |
| 11 | Фельдшерско-акушерский пункт п. Молодежный | П. Молодежный, ул. Садовая, д.8 75:17:170103:47 | 107,8 | 2 | 20 | 1 | 1982 | 1 | 62,3 |  |
| 12 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Новоивановка | С. Новоивановка, ул. Школьная, 1 | 48,0 | 1 | 20 | 0 | 1990 | 1 | 82,9 |  |
| 13 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Новоцурухайтуй, | с. Новоцурухайтуй, ул. Лазо, 78 75:17:160102:250 | 51,0 | 1 | 20 | 0 | 1970 | 1 | 91,2 |  |
| 14 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Норинск | С. Норинск, ул. Школьная, 1 75:17:020105:2 | 34,0 | 1 | 20 | 0 | 1992 | 1 | 80,0 |  |
| 15 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Погадаево | С. Погадаево, ул. Школьная, 19, помещение 1 | 217,7 | 1 | 20 | 1 | 1966 | 1 | 79,1 |  |
| 16 | Фельдшерско-акушерский пункт п. Пограничный | П. Пограничный, ул. Советская, 2а | 145,2 | 1 | 20 | 0 | 1982 | 1 | 58,4 |  |
| 17 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Селинда | С. Селинда, ул. Школьная, 1 | 84,5 | 1 | 20 | 0 | 1971 | 1 | 95,1 |  |
| 18 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Староцурухайтуй, | с. Староцурухайтуй, пер. Саманный, д3 75:17:190101:573 | 119,1 | 2 | 20 | 1 | 2014 | 1 | 30,0 |  |
| 19 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Талман-Борзя | С. Талман-Борзя, ул. Юбилейная, 17 | 226,6 | 1 | 20 | 1 | 1981 | 1 | 59,2 |  |
| 20 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Улан | С. Улан, ул. Горная, 19 75:17:110101:191 | 51,9 | 1 | 20 | 0 | 1981 | 1 | 59,3 |  |
| 21 | Фельдшерско-акушерский пункт с . Урулюнгуй | С. Урулюнгуй, ул. Аксенова, 20 75:17:100102:316 | 104,8 | 2 | 20 | 2 | 1970 | 1 | 81,1 |  |
| 22 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Усть-Тасуркай | С. Усть-Тасуркай, ул. Школьная, 15 75:17:130102:143 | 110,3 | 1 | 20 | 1 | 1994 | 1 | 55,3 |  |

Таблица 2.1.3.5.4

Объекты культуры и искусства, расположенные на территории Приаргунского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта культуры и искусства | Фактический адрес, кадастровый номер земельного участка | Общая площадь здания, м2 | Этажность | Дата ввода в эксплуатацию | Кол-во рабочих мест, ед. | Вместимость, мест | Износ, % | Фактическая мощность(кол-во экз. для библиотек, кол-во экспонатов для музеев) | Проектная мощность(кол-во экз. для библиотек, кол-во экспонатов для музеев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурно-досугового назначения (дом культуры, дом народного творчества, клуб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» Окружной центр досуга | п. Приаргунск ул. Губина 9 | 2914,1 | 2 | 1973 | 17 | 400 | 100% | - | - |
| 2 | Дом культуры | п. Пограничнцй, ул. Школьная , д.8 | 115 | 1 | 1974 | 2 | 60 | 10% | - | - |
| 3 | Дом культуры | с. Новоцурухайтуй Ул. Федорова 70а | 905,19 | 2 | 1962 | 2 | 100 | 70% | - | - |
| 4 | Дом культуры | с. Талман-Борзя, ул. Юбилейная д.22 | 160 | 1 | 1970 | 1 | 80 | 80% | - | - |
| 5 | Дом культуры | с. Зоргол, ул.Пешкова, д.14 | 482 | 1 | 1967 | 2 | 220 | 60% | - | - |
| 6 | Дом культуры | с. Бырка, ул. Новая, д.12 | 1344 | 2 | 1964 | 2 | 200 | 80% | - | - |
| 7 | Дом культуры | с. Селинда, ул.Нагорная д.9а | 600 | 1 | 1965 | 1 | 260 | 10% | - | - |
| 8 | Дом культуры | с. Староцурухайтуй, ул. Пограничная д.22 | 805,8 | 2 | 1964 | 2 | 250 | 10% | - | - |
| 9 | Дом культуры | с. Дурой, ул. Баженова, д.32 | 767 | 2 | 1973 | 2 | 200 | 80% | - | - |
| 10 | Дом культуры | п. Молодежный, ул. Мира, д.7 | 162,8 | 1 | 1998 | 2 | 110 | 80% | - | - |
| 11 | Дом культуры | с. Погадаево, ул. Советская, д.18 | 360 | 1 | 1965 | 2 | 92 | 80% | - | - |
| 12 | Дом культуры | п. Досатуй, ул.Юбилейная, д.1 | 292,6 | 1 | 1973 | 2 | 80 | 10% | - | - |
| 13 | Дом культуры | с. Урулюнгуй, ул. Аксенова, д.30 | 609,6 | 2 | 1970 | 1 | 180 | 60% | - | - |
| 14 | Дом культуры | с. Усть-Тасуркай, ул. Центральная, д.32 | 408 | 1 | 1973 | 2 | 220 | 80% | - | - |
| 15 | Дом культуры | с. Верх-Тасуркай, ул. Шапошникова, д.5 | 206 | 1 | 1973 | 1 | 80 | 80% | - | - |
| 16 | Дом культуры | п. Кличка, ул. Юбилейная, д.1 | 259,2 | 1 | 1953 | 1 | 70 | 100% | - | - |
| Объекты культурно-просветительского назначения (библиотеки, музеи, выставочные залы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Приаргунская межпоселенческая центральная библиотека» | п. Приаргунск ул. Первомайская 9 | 328,0 | 2 | 1979 | 7 | 40 | 80 | 28478 | 30000 |
| 2 | Центральная детская библиотека | п. Приаргунск ул. Губина 14 | 186,4 |  | 1979 | 3 | 50 |  | 13209 | 13500 |
| 3 | Сельская библиотека | с. Бырка, ул. Новая, д.12 | 100,0 | 2 | 1964 | 1 | 12 | 60 | 19917 | 19000 |
| 4 | Сельская библиотека | с. Новоцурухайтуй Ул. Федорова 70а | 71,5 | 2 | 1962 | 1 | 20 | 10 | 6050 | 6050 |
| 5 | Сельская библиотека | с. Зоргол, ул. Пешкова, д.14 | 42 | 1 | 1967 | 1 | 10 | 80 | 6453 | 6453 |
| 6 | Сельская библиотека | с. Селинда, ул. Нагорная д.9а | 50 | 1 | 1965 | 1 | 10 | 80 | 4648 | 4500 |
| 7 | Сельская библиотека | с. Талман-Борзя, ул. Юбилейная д.17 | 90 | 1 | 1970 | 1 | 10 | 80 | 4769 | 4769 |
| 8 | Сельская библиотека | с. Усть-Тасуркай, ул. Центральная, д.32 | 51 | 1 | 1973 | 1 | 0 | 60 | 5358 | 5300 |
| 9 | Сельская библиотека | с. Урулюнгуй, ул. Аксенова, д.30 | 63 | 2 | 1970 | 1 | 12 | 10 | 6449 | 6450 |
| 10 | Сельская библиотека | с. Дурой, ул. Баженова, д.32 | 50 | 2 | 1973 | 1 | 10 | 10 | 4893 | 4893 |
| 11 | Сельская библиотека | п. Досатуй, ул. Юбилейная, д.6 | 96,1 | 1 | 1973 | 1 | 20 | 80 | 6412 | 6412 |
| 12 | Сельская библиотека | с. Староцурухайтуй, ул. Пограничная д.22 | 106 | 2 | 1964 | 1 | 22 | 10 | 7254 | 7254 |
| 13 | Сельская библиотека | с. Погадаево, ул. Школьная 21 | 144 | 1 | 1965 | 1 | 12 | 80 | 6330 | 6330 |
| 14 | Сельская библиотека | пст. Пограничный , ул. Школьная , д.10 | 115,5 | 1 | 1985 | 1 | 10 | 80 | 6344 | 6344 |
| 15 | Сельская библиотека | пст. Норинск , ул. Школьная, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Сельская библиотека | п. Молодежный, ул. Садовая 8 | 118 | 1 | 1982 | 1 | 14 | 80 | 6621 | 6621 |
| 17 | Сельская библиотека | п. Кличка, ул. Ленина 18 | 250 | 1 | 1976 | 1 | 16 | 80 | 14594 | 14594 |
| 18 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Приаргунский историко-художественный музей» | п. Приаргунск ул. Губина 9 | 163,3 | 1 | 1973 | 2 | 25 | 80 | 4807 | 4807 |

Таблица 2.1.3.5.5

Объекты физической культуры и массового спорта (в том числе при школах), расположенные на территории Приаргунского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта физической культуры | Фактический адрес, кадастровый номер земельного участка | Мощность объекта |  | Зона обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь пола спортивного зала/плоскостного сооружения/зеркала воды кв.м. | единовременная пропускная способность, чел./в смену |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Зоргольская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.П.Губина с кадетскими классами | 674325,Забайкальский край, Приаргунский район, с.Зоргол, ул.Школьная,9 | 136 | 25 | с.Зоргол |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Быркинская средняя общеобразовательная школа | 674330, Забайкальский край, Приаргунский район, с. Бырка. ул.Нагорная,1 | 164,9 | 25 | с.Бырка |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Урулюнгуйская средняя общеобразовательная школа ИМ. Г.Н.Аксенова | 674314, Забайкальский край, приаргунский район, с.Урулюнгуй, ул.Аксенова,28 | 120 | 33 | с.Урулюнгуй |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Досатуйская средняя общеобразовательная школа | 674313, Забайкальский край, Приаргунский район п.Досатуй, ул.Юбилейная,1 | 190,1 | 12 | п.Досатуй |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Молодежнинская средняя общеобразовательная 6школа им.Л.С.Милоградова | 674321, Забайкальский край, Приаргунский район, п.Молодежный, ул.Молодежная,25 | 264 | 40 | п. Молодежный |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Староцурухайтуйская средняя общеобразовательная школа им. Н.К.Пешкова | 674335, Забайкальский край, Приаргунский район, с.Староцурухайтуй, ул. Партизан Шестаковых,4а | 174 | 25 | с. Староцурухайтуй |
| 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дуройская средняя общеобразовательная школа | 674319, Забайкальский край, Приаргунский район, с.Дурой ул.Набережная,31 | 115 | 20 | с. Дурой |
| 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пограничнинская средняя общеобразовательная школа | 674332, Забайкальский край, Приаргунский район, п.Пограничный, ул.Школьная,8 | 151,5 | 25 | п. Пограничный |
| 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоцурухайтуйская средняя общеобразовательная школа | 674333, Забайкальский край, Приаргунский район, с. Новоцурухайтуй, ул.Лазо,78 | 166,5 | 25 | с. Новоцурухайтуй |
| 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Усть-Тасуркайская основная общеобразовательная школа | 674315, Забайкальский край, Приаргунский район, с.Усть-Тасуркай, ул.Центральная,80 | 133 | 12 | с.Усть-Тасуркай |
| 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Талман-Борзинская основная общеобразовательная школа | 674310, Забайкальский край, Приаргунский район, с.Талман-Борзя, ул.Юбилейная,22 | 170,9 | 25 | с.Талман-Борзя |
| 12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Погадаевская основная общеобразовательная школа | 674316,Забайкальский край, Приаргунский район, с.Погадаево, ул.Школьная,19 | 166,5 | 25 | с.Погадаево |
| 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Уланская основная общеобразовательная школа | 674331, Забайкальский край, Приаргунский район, с.Улан. ул.Горная,19 |  | 20 | с.Улан |
| 14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоивановская основная общеобразовательная школа | 674320, Забайкальский край, Приаргунский район, с.Новоивановка, ул.Школьная,5 | 143,60 | 30 | с.Новоивановка |
| 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Приаргунская средняя общеобразовательная школа | 674310, Забайкальский край, п. Приарунск, ул. Губина,11 (здание средней школы) п.Приаргунск Ул.Октябрьская,6 (здание начальной школы) | 146,9 - | 40 - | П. Приаргнунск |
| 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кличкинская средняя общеобразовательная школа | 674320, Забайкальский край, Приаргунский район, п.Кличка, ул. Ленина,18 | 300 | 30 | П. Кличка |
| 17 | Хоккейная коробка, футбольное поле | пгт Приаргунск, ул. 1-й мкр, 24 | 6060 |  | пгт Приаргунск |
| 18 | Стадион | пгт Приаргунск, ул. Садовая | 25037 |  | пгт Приаргунск |

Таблица 2.1.3.5.6

Объекты торговли, расположенные на территории Приаргунского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта розничной торговли | Фактический адрес, кадастровый номер земельного участка | Специализация | Количество рабочих мест, ед. | Характеристика торговых площадей (капитальные, временные и т.п.) | Торговая площадь общая, кв.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | продовольст-венными товарами | непродо-вольствен-ными товарами |
| Приаргунск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин «Корона» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Ленина, 19б | Розничная торговля продовольственными товарами | 2 | капитальный | 85,14 | 53,14 | - |
| 2 | Магазин "Забайкалье" | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Комсомольская,1в | Розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами | 6 | капитальный | 81 | 43 | 10 |
| 3 | Магазин "ХПП" | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Транспортная,2 | Розничная торговля продовольственными товарами | 2 | капитальный | 30 | 15 | - |
| 4 | Магазин "МЖК" | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Транспортная,1а | Розничная торговля продовольственными товарами | 2 | капитальный | 29 | 15 | - |
| 5 | Магазин "Уют" | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Садовая,7а | Розничная торговля продовольственными товарами | 2 | капитальный | 30 | 18 | - |
| 6 | Магазин "Каспий" | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Первомайская,10а | Розничная торговля продовольственными товарами | 2 | капитальный | 90 | 70 | - |
| 7 | Магазин "Березка" | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Комсомольская, 1д | Розничная торговля продовольственными товарами | 6 | капитальный | 70 | 32 | - |
| 8 | Магазин "Элит" | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Первомайская,11-2 | Розничная торговля алкогольными напитками | 2 | капитальный | 52,2 | 31 | - |
| 9 | Магазин "Империал" | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Первомайская,4а | Розничная торговля алкогольными напитками | 2 | капитальный | 102,1 | 72,5 | - |
| 10 | Магазин «Волна» | 674310, Забайкальский край, пгт.Приаргунск, ул.Ленина,16 | Розничная торговля продовольственными товарами | 1 | капитальный | 59,4 | 30 | - |
| 11 | Магазин «Жасмин» | 674310, Забайкальский край, пгт.Приаргунск, ул.Ленина, 21 | Розничная торговля продовольственными товарами | 5 | капитальный | 72 | 30 | - |
| 12 | Магазин «Тополек» | 674310, Забайкальский край, пгт.Приаргунск, ул.Ленина,9 | Розничная торговля продовольственными товарами | 5 | капитальный | 180 | 85 | - |
| 13 | Магазин «Солнечный» | 674310, Забайкальский край, пгт.Приаргунск, ул.Первомайская,5 | Розничная торговля продовольственными товарами | 5 | капитальный | 162,5 | 67 | - |
| 14 | Магазин «Кооператив» | 674310, Забайкальский край, пгт.Приаргунск, ул, Комсомольская,1б | Розничная торговля продовольственными товарами | 2 | капитальный | 85,9 | 55,3 | - |
| 15 | Магазин «Весна» | 674310, Забайкальский край, пгт.Приаргунск, ул, Комсомольская,1в | Розничная торговля продовольственными товарами | 6 | капитальный | 160 | 114 | - |
| 16 | Магазин «Сказка» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Чернышевского, 9б | Розничная торговля продовольственными товарами | 1 | капитальный | 50 | 30 | - |
| 17 | Магазин «Фруктовый рай» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул.Первомайская,8а | Розничная торговля фруктами, овощами | 2 | капитальный | 50 | 30 | - |
| 18 | Магазин «Фруктовый рай» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул.Комсомольская,1к | Розничная торговля фруктами, овощами | 2 | капитальный | 160 | 75 | - |
| 19 | Магазин «Фруктовый рай» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, 1в | Розничная торговля фруктами, овощами | 2 | капитальный | 84 |  | - |
| 20 | Магазин «Алкомаркет» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул.Строительная,1б | Розничная торговля алкоголем | 2 | капитальный | 70 | 50 | - |
| 21 | Магазин «Новинка» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул, Комсомольская,2д | Розничная торговля продовольственными товарами | 5 | капитальный | 180 | 100 | - |
| 22 | Магазин "Планета" | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Ленина,5 | Розничная торговля непродовольственными товарами | 2 | капитальный | 150 | - | 98 |
| 23 | Магазин "Мастер пол" | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул.Ленина,5 | Розничная торговля непродовольственными товарами | 4 | капитальный | 112 | - | 68 |
| 24 | Магазин "Галант" | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул.Ленина,20 | Розничная торговля непродовольственными товарами | 2 | капитальный | 104 | - | 62 |
| 25 | Магазин "Детство" | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул.Ленина,20а | Розничная торговля непродовольственными товарами | 2 | капитальный | 115 | - | 73 |
| 26 | Магазин "Ажур" | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Ленина, 21 | Розничная торговля непродовольственными товарами | 1 | капитальный | 33,5 | - | 33,5 |
| 27 | Магазин "У Дмитриевича" | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Первомайская, 13а | Розничная торговля автозапчастями | 1 | капитальный | 117 | - | 95 |
| 28 | Магазин "Черемушки" | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, МКР МЖК, 5а | Розничная торговля автозапчастями | 1 | капитальный | 20 | - | 15 |
| 29 | Магазин "Ирина" | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Ленина, 18 | Розничная торговля непродовольственными товарами | 2 | капитальный | 152,2 | - | 131 |
| 30 | Магазин «Регион» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Ленина, 16 | Розничная торговля непродовольственными товарами | 1 | капитальный | 101,2 | - | 80 |
| 31 | Магазин «Спецодежда» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул.Ленина,21 | Розничная торговля непродовольственными товарами | 1 | капитальный | 44,4 | - | 28,6 |
| 32 | Магазин «Алиса» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Ленина,2б | Розничная торговля непродовольственными товарами | 3 | капитальный | 259,3 | - | 115 |
| 33 | Магазин «Ручной электро инструмент» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Ленина,5 | Розничная торговля непродовольственными товарами | 2 | капитальный | 98,3 | - | 59,9 |
| 34 | Магазин «Золотой» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Ленина,16 | Розничная торговля непродовольственными товарами | 2 | капитальный | 100 | - | 87 |
| 35 | Магазин «Мебель-сити» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Строительная,10а | Розничная торговля мягкой и корпусной мебелью | 2 | капитальный | 271,7 | - | 271,7 |
| 36 | Магазин «Торговый центр» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Первомайская,9 | Розничная торговля мягкой и корпусной мебелью | 2 | капитальный | 114 | - | 114 |
| 37 | Магазин «Аристократ» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Чернышевского,9а | Розничная торговля мягкой и корпусной мебелью | 2 | капитальный | 700 | - | 650 |
| 38 | Магазин «Меркурий» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Первомайская,6а | Розничная торговля непродовольственными товарами | 2 | капитальный | 471 | - | 310 |
| 39 | Магазин «Любимый дом» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул.Ленина,9б | Розничная торговля непродовольственными товарами | 5 | капитальный | 576,3 | - | 270 |
| 40 | Магазин «Бытовая техника» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Первомайская,7 | Розничная торговля бытовой техникой | 2 | капитальный | 140 | - | 115 |
| 41 | Магазин «Мобиком» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Ленина,19а | Розничная торговля электроникой | 2 | капитальный | 46,8 | - | 43 |
| 42 | Магазин «МТС» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Комсомольская, 2е | Розничная торговля электроникой | 2 | капитальный | 90 | - | 75 |
| 43 | Магазин «Океан» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Первомайская,11 | Розничная торговля электроникой | 1 | капитальный | 35 | - | 30 |
| 44 | Магазин «Сладкий сон» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Первомайская,8а | Розничная торговля непродовольственными товарами | 1 | капитальный | 18 | - | 16,2 |
| 45 | Магазин «Текстиль» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Первомайская,2б | Розничная торговля непродовольственными товарами | 5 | капитальный | 195 | - | 120 |
| 46 | Магазин «Стиль» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Чернышевского,9б | Розничная торговля непродовольственными товарами | 1 | капитальный | 53 | - | 53 |
| 47 | Магазин «Престиж» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская,15а | Розничная торговля непродовольственными товарами | 4 | капитальный | 216 | - | 96 |
| 48 | Магазин «Цветы» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, Чернышевского,9а | Розничная торговля цветами | 1 | капитальный | 20 | - | 15 |
| 49 | Магазин «Энергокомплект» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Комсомольская, 1ж | Розничная торговля электротоварами, сантехникой | 1 | капитальный | 144 | - | 79 |
| 50 | Магазин «Сайхан» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Первомайская,15 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами | 2 | капитальный | 202 | - | 150 |
| 51 | Магазин «Марьяж» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Комсомольская, 1ж | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами | 1 | капитальный | 140 | - | 83 |
| 52 | Магазин «Блеск» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул.Первомайская,8б | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами | 1 | капитальный | 60 | - | 50 |
| 53 | Магазин «Антон» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Транспортная, 2в | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами | 1 | капитальный | 200 | - | 84 |
| 54 | Магазин «Сельхоз запчасти» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Транспортная, 2в | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами | 1 | капитальный | 97 | - | 30 |
| 55 | Магазин «Аргунь» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Губина,5 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами | 1 | капитальный | 170 | - | 80 |
| 56 | Магазин «Тысяча мелочей» | 674310, Забайкальский край, пгт.Приаргунск, ул.Чернышевского,9а | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами | 2 | капитальный | 185,9 | - | 122 |
| 57 | Магазин «Давис» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул.Чернышевского,9а | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами | 2 | капитальный | 185,9 | - | 110 |
| 58 | Магазин «Галактика» | 674310, Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, ул. Комсомольская, 1Г | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами | 1 | капитальный | 60 | - | 200 |
| 59 | Магазин «Пятерка» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Ленина,20а | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами | 5 | капитальный | 100 | - | - |
| 60 | Магазин «Тройка» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Ленина,5 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами | 4 | капитальный | 126 | - | - |
| 61 | Магазин «Алиса» | 674310, Забайкальский край, пгт.Приаргунск, ул.Трактовая,1а | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами | 2 | капитальный | 90 | - | - |
| 62 | Магазин «Продмикс» | 674310, Забайкальский край, пгт.Приаргунск, ул. Первомайская,7 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами | 7 | капитальный | 193 | - | - |
| 63 | Магазин «Продмикс» | 674310, Забайкальский край, пгт.Приаргунск, ул. Транспортная,5в | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами | 11 | капитальный | 968 | -- |  |
| 64 | Магазин «Наш дискаунтер» | 674310, Забайкальский кр, , пгт.Приаргунск, ул.Транспортная,2д | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами | 12 | капитальный | 720,8 | - | - |
| 65 | Магазин «Светофор» | 674310, Забайкальский край, Приаргунский район, п. Приаргунск, ул. Транспортная, 1 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами | 12 | капитальный | - | - | - |
| 66 | Магазин «Микс» | 674310, Забайкальский край, Приаргунский район, п. Приаргунск, ул. Ленина, 16а | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами | 5 | капитальный | 157,5 | -- |  |
| 67 | Магазин «Игрушки» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Ленина, 16, пом. 3 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами | 1 | капитальный | 251,3 | - | - |
| 68 | Магазин «Аслан» | 674310, Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул. Ленина, 20 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами | 2 | капитальный | 512,1 | - | - |
| Бырка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин | 674330, Забайкальский край, с. Бырка, ул. Комсомольская, 31 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 2 | Магазин | 674330, Забайкальский край, с. Бырка, ул. Комсомольская , 6 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 3 | Магазин «Фартуна» | 674330, Забайкальский край, с.Бырка, ул. Большая ,8 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 4 | Магазин | 674330, Забайкальский край, с.Бырка, ул. Большая ,41 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 5 | Магазин | 674330, Забайкальский край, с.Бырка, ул. Большая ,31 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| Дурой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин «Макс» | с. Дурой, ул. Баженова, 34б | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 2 | Магазин | с. Дурой, ул. Баженова, 34в | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| Погадаево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин «Любава» | с. Погадаево, ул. Советская, 22 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 2 | Магазин «Ива» | с. Погадаево, ул. Школьная, 28 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| Староцурухайтуй |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин "Аргунь" | 674335, Забайкальский край, с. Староцурухайтуй, ул. Садовая, 17 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 2 | Магазин "Аргунь" | 674335, Забайкальский край, с. Староцурухайтуй, ул. Садовая, 17 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 3 | Магазин "Дежурный" | 674335, Забайкальский край, с. Староцурухайтуй, ул. Садовая, 17б | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 4 | Магазин «Школьный» | 674335, Забайкальский край, с Староцурухайтуй, ул Партизан-Шестаковых, 7/2 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| Усть-Тасуркай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | магазин «Надежда» | с. Усть – Тасуркай, ул. Центральная, д.32а | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 2 | магазин «Моя семья» | с. Усть – Тасуркай, ул. Центральная, д.33 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 3 | магазин «Теремок» | с. Усть – Тасуркай, ул. Черемушки, д.15 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 4 | магазин | с. Верхний Тасуркай, ул. Шапошникова, д.16, кв.2 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 5 | магазин «Радуга» | с. Верхний Тасуркай | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 6 | магазин | с. Новоивановка, ул. Новая, д.1 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин «Василёк» | Забайкальский край, Приаргунский район, п. Молодёжный, ул. Садовая, д.7., кв.2 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 2 | Магазин «Купец» | Забайкальский край, Приаргунский район, п. Молодёжный, ул. Степная, д.13а | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 3 | Магазин «Черемушки», | Забайкальский край, Приаргунский район, п. Молодёжный, ул. Юбилейная, д.2., кв. 2 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 4 | Магазин «Мечта» | Забайкальский край, Приаргунский район, п. Молодёжный, ул. Молодёжная, д.8. | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 5 | Магазин «Центр» | Забайкальский край, Приаргунский район, п. Молодёжный, ул. Целинная, 8а. | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 6 | Магазин «У дяди Гани» | Забайкальский край, Приаргунский район, с. Кути, ул. Центральная, д.4, кв.2. | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 7 | Магазин «Наташа» | Забайкальский край, Приаргунский район, п. Молодежный, ул. Владимирская, д. 17 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| Новоцурухайтуй |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | магазин «Тополёк» | 674333, Забайкальский край, Приаргунский район, село Новоцурухайтуй, ул. Лазо, 62 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
|  | Магазин «Анна» | 674333, Забайкальский край, Приаргунский район, село Новоцурухайтуй, ул. Лазо, 10 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
|  | Магазин «Анна» | 674333, Забайкальский край, Приаргунский район, село Новоцурухайтуй, ул. Федорова, 28а | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
|  | Магазин | 674331, Забайкальский край, Приаргунский район, село Улан, ул. Алфёрова, 9 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
|  | Магазин | 674331, Забайкальский край, Приаргунский район, село Улан, ул. Горная, 25 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
|  | Магазин «Аргунь» | 674333, Забайкальский край, Приаргунский район, село Новоцурухайтуй, ул. Федорова, 55а | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| Урулюнгуй |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин "Радуга" | 674314, Забайкальский край, с. Урулюнгуй, ул. Аксенова, 25 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 2 | Магазин "Лилия" | 674314, Забайкальский край, с. Урулюнгуй, ул. Аксенова, 24 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 3 | Магазин "Окей" | 674314, Забайкальский край, с. Урулюнгуй, ул. Советская, 22 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| Кличка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин «Меркурий | 674320, Забайкальский край, Приаргунский район, п. Кличка ул. Юбилейная д.3 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 2 | Магазин «Дарья» | 674320, Забайкальский край, Приаргунский район, п. Кличка, ул. Железнодорожная д.6, ул. Ленина д.9 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 3 | Магазин «Апельсинка» | Забайкальский край, Приаргунский район, п. Кличка ул. Железнодорожная д.14 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 4 | Магазин «Караван» | 674320, Забайкальский край, Приаргунский район, п. Кличка ул. Железнодорожная 5а | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 5 | Магазин «Надежда» | 67432, Забайкальский край, Приаргунский район, п. Кличка, ул. Ленина д. 17 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| Досатуй |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | магазин «Новый центр» | п. Досатуй ул. Юбилейная, 8А | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 2 | магазин «Центр» | п. Досатуй ул. Ленина, 17Б | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 3 | магазин «Берёзка» | п. Досатуй ул. Юбилейная, 2б | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 4 | магазин «Глория» | п. Досатуй ул. Ленина, 20Б | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 5 | магазин «Светлана» | п. Досатуй ул. Привокзальная, 3 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 6 | магазин | п. Досатуй ул. Советская, 56 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 7 | магазин «Багульник» | п. Досатуй ул. Привокзальная, 3 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 8 | магазин | п. Досатуй ул. Юбилейная, 4А | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 9 | магазин | п. Досатуй ул. Пролетарская, 27 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| Зоргол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин | с. Зоргол, ул. Пешкова, 56 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 2 | Магазин «Гуран» | с. Зоргол, ул. Пешкова, 13 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 3 | Магазин «Любава» | с. Зоргол, ул. Пешкова, 34 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 4 | Магазин «Рубин», | с. Зоргол, ул. Школьная, 1 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| Пограничный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин | п. Пограничный, ул. Школьная, д.12 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 2 | Магазин | с. Талман-Борзя, ул Юбилейная, д.26 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 3 | Магазин | п. Пограничный, ул. Школьная, д.14 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 4 | Магазин | п. Пограничный, ул. Советская,д.12 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 5 | Магазин | п. Пограничный, ул. Школьная,д.33 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 6 | Магазин | п. Пограничный, ул. Советская, д.19/1 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 7 | Магазин | п. Пограничный, ул. Назара Губина, д.22/1 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 8 | Магазин | п. Норинск. У. Набережная, д.5/2 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 9 | Магазин | с. Талман-Борзя., ул Юбилейная, д.4 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |
| 10 | Магазин | п. Пограничный, ул. Школьная, д.12 | Розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами |  | капитальный |  |  |  |

Таблица 2.1.3.5.7

Объекты общественного питания Приаргунского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта розничной торговли | Фактический адрес, кадастровый номер земельного участка | Специализация | Количество рабочих мест, ед. | Количество посадочных мест объекта общественного питания, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ресторан "Худжанд" | Приаргунский р-н, пгт. Приаргунск, ул. Трактовая, 2 | Ресторан японской, китайской европейской кухни | 10 | 82 |
| 2 | Столовая «Надежда» | Приаргунский р-н, пгт. Приаргунск, ул. Первомайская, 1 | столовая | 7 | 35 |
| 3 | Кафе "Сушимания" | Приаргунский р-он, пгт. Приаргунск, ул. Комсомольская, 2к | Кафе японской кухни | 5 | 28 |
| 4 | Кафе «Небеса» | Приаргунский р-н, пгт. Приаргунск, ул. Транспортная, 5а | Кафе кавказской кухни | 2 | 15 |
| 5 | Кафе-бар «Слобода» | Приаргунский район, пгт. Приаргунск, ул. Трактовая 1 "в" | Кафе-бар европейской, японской кухни | 7 | 55 |
| 6 | Кафе «Андижан» | Приаргунский р-н, пгт. Приаргунск, ул. Строительная, 1Б | Кафе кавказской кухни | 5 | 55 |
| 7 | Кафе «Шампур-Хаус» | Приаргунск, ул. Электрическая, 1-1 | Кафе кавказской кухни | 2 | 20 |
| 8 | Гриль-бар | Приаргунский р-н, пгт. Приаргунск, ул. Ленина, 18а | Гриль-бар | 3 | 25 |
| 9 | Кафе «Мэй Гуэй» | Приаргунский р-н, пгт. Приаргунск, ул. Чернышевского, 9б | Кафе китайской кухни | 2 | 25 |

Таблица 2.1.3.5.8

Объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг

| № п/п | Наименование объекта | Фактический адрес, кадастровый номер земельного участка | Предложения по дальнейшему использованию и развитию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбербанк | пгт Приаргунск, ул. Первомайская, 1 | - |
| 2 | Россельхозбанк | пгт. Приаргунск, ул.Первомайская,10 | - |
| 3 | Филиал Сбербанка | п. Досатуй ул. Юбилейная, 1б | - |
| 4 | Филиал Сбербанка | п. Кличка ул.Лазо,10 | - |
| 5 | Почтовые отделения ФГУП «Почта России» | нп. Приаргунск, Досатуй, Кличка, Погадаево, Новоцурухайтуй, Урулюнгуй, Усть-Тасуркай, Улан, Пограничный, Дурой, Зоргол, Молодежный | - |

Таблица 2.1.3.5.9

Обеспеченность населения Приаргунского муниципального округа объектами социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспечен ность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 85% детей в возрасте 1-7лет | 1288 | 1000 | 77 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 100% детей в возрасте 7-17 лет | 2696 | 5342 | 198 |
| 3 | Организации дополнительного образования детей | место | 120% от школьников | 3235 | 515 | 16 |
| 4 | Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 247 | 98 | 40 |
| 5 | Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 333 | 610 | 183 |
| 6 | Станции скорой помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10 000 чел. |  | отсутствуют | 0 |
| 7 | Аптеки | объект | 1 объект на 10 000 чел. | 1,8 | 5 | 277 |
| 8 | Спортзалы общего пользования | кв.м площади пола | 70-80 кв.м. на 1000 чел. | 1376 | 2542,9 | 184 |
| 9 | Плоскостные сооружения | кв.м | 1949,4 кв.м на 1000 чел. | 35785 | 31097 | 87 |
| 10 | Бассейны | кв.м зерк.в. | 1 объект на муниципальный район |  | отсутствуют | 0 |
| 11 | Клубы, дома культуры | место | 50-60 мест на 1000 чел. | 1009 | 2602 | 257 |
| 12 | Библиотеки | тыс.экз-ов | 8 тыс.томов на 1000 чел. | 146856 | 148470 | 102 |
| 13 | Предприятия торговли | кв.м торг.пл. | 300 кв.м на 1000 чел. | 5507 | 10800,44 | 196 |
| 14 | Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 735 | 340 | 46 |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 4 раб.мест на 1000 чел. | 73 | 10 | 17 |
| 16 | Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 6 | 12 | 200 |
| 17 | Отделения банков | объект | 0,5 объекта на 1000 жителей | 9 | 4 | 45 |
| 18 | Полиция | объект | 1 участковый на 2,8 тыс.чел. | 1 | 1 | 100 |
| 19 | Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | отсутствуют | 0 |

- 2.1.3.6 Кладбища

В Приаргунском муниципальном округе расположено 23 общественных кладбища. Перечень и характеристика кладбищ, расположенных в границах Приаргунского муниципального округа представлен в таблице 2.1.3.6.1.

Таким образом, площадь незаполненного территория кладбища составляет 6,75 га.

Потребность существующего населения Приаргунского муниципального округа в территориях кладбищ рассчитывалась в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Сводом правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (0,25 га на 1000 человек).

Таким образом, нормативная потребность населения муниципального округа в кладбищах традиционного захоронения составляет 4,5 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет 148 % от нормативной потребности населения.

Таблица 2.1.3.6.1

Характеристика кладбищ Приаргунского муниципального округа Забайкальского края

| Название | Территория, га | Тип кладбища | Заполненность, % | Незаполненная территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище Селинда | 0,749 | общественное | 60 | 0,2996 |
| Кладбище Староцурухайтуй | 1,416 | общественное | 80 | 0,2912 |
| Кладбище Верхний Тасуркай | 1,641 | общественное | 80 | 0,328 |
| Кладбище Горда | 0,317 | общественное | 40 | 0,190 |
| Кладбище Новое Погадаево | 0,726 | общественное | 80 | 0,145 |
| Кладбище Кличка | 4,544 | общественное | 80 | 0,908 |
| Кладбище Новоивановка | 0,300 | общественное | 80 | 0,06 |
| Кладбище Усть-Тасуркай | 0,752 | общественное | 70 | 0,225 |
| Кладбище Досатуй | 1,597 | общественное | 80 | 0,319 |
| Кладбище Урулюнгуй | 1,574 | общественное | 80 | 0,314 |
| Кладбище Талман - Борзя | 0,795 | общественное | 60 | 0,318 |
| Кладбище Пограничный | 0,752 | общественное | 70 | 0,150 |
| Кладбище Зоргол | 1,959 | общественное | 70 | 0,587 |
| Кладбище Новоцурухайтуй | 8,004 | общественное | 98 | 0,160 |
| Кладбище Молодежный | 2,196 | общественное | 90 | 0,219 |
| Кладбище Дурой | 1,393 | общественное | 80 | 0,278 |
| Кладбище Улан | 0,435 | общественное | 70 | 0,130 |
| Кладбище Норинск | 0,307 | общественное | 80 | 0,061 |
| Кладбище Бырка | 2,515 | общественное | 60 | 1,006 |
| Кладбище Новая Бырка 1 | 0,967 | общественное | 60 | 0,386 |
| Кладбище Новая Бырка 2 | 0,450 | общественное | 60 | 0,180 |
| Кладбище Новая Бырка 3 | 0,286 | общественное | 60 | 0,114 |
| Кути | 0,220 | общественное | 60 | 0,088 |
| Всего |  |  |  | 6,75 |

- 2.1.3.7 Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Дороги являются определяющим фактором развития всех секторов экономики, прежде всего промышленности. Низкое качество дорог снижает инвестиционную привлекательность, как предприятий, так и округа в целом, сказывается на объеме реализации продукции и снижение грузоперевозок. Непринятие срочных мер по реконструкции дорог приведет к снижению объемов производства промышленных предприятий и, как следствие, – уменьшению налогооблагаемой базы. Реконструкция автомобильных дорог позволит снизить транспортную составляющую в себестоимости производимой продукции, поскольку в процессе транспортировки продукция теряет товарный вид, утрачивает потребительские свойства, ведет к увеличению себестоимости конечного продукта, что в итоге, снижает конкурентоспособность предприятий округа.

Железнодорожные пути и объекты железнодорожного транспорта

По территории округа на протяжении 62,73 км проходит участок Транссибирской железнодорожной магистрали с двумя железнодорожными станциями «Досатуй» и «Приаргунск».

Автомобильные дороги

По форме собственности существующие автомобильные дороги общего пользования Приаргунского муниципального округа представлены дорогами регионального или межмуниципального и местного значения (таблица 2.1.3.7.1).

Таблица 2.1.3.7.1

Перечень автомобильных дорог в границах Приаргунского муниципального округа Забайкальского края

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность в границах округа, км | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетонное покрытие, км | переходное покрытие, км | грунтовое покрытие, км |
| 1 | Автомобильные дороги общего пользования федерального значения |  |  |  |  |
| 1.1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |
| 2.1 | Забайкальск-Приаргунск | 45,47 | 45,47 | - | - |
| 2.2 | Подъезд от а/д «Забайкальск-Приаргунск» к с. Староцурухайтуй | 23,83 | 23,83 | - | - |
| 2.3 | Подъезд от а/д «Забайкальск-Приаргунск» к с. Дурой | 3,644 | 3,644 |  |  |
| 2.4 | Бырка-Досатуй | 47,19 | 47,19 |  |  |
| 2.5 | Подъзд от а/д «Бырка-Досатуй» к с Толман-Борзя | 7,043 | 7,043 |  |  |
| 2.6 | Урулюнгуй-Кличка (подъезд к пгт Кличка) | 59,87 | 59,87 |  |  |
| 2.7 | Калга-Приаргунск | 43,42 | 43,42 |  |  |
| 2.8 | Подъезд к п. Пограничный от а/д Калга-Приаргунск | 2,852 | 2,852 |  |  |
| 2.9 | Краснокаменск-Досатуй | 16,694 | 16,694 |  |  |
| 2.10 | Кличка-Маргуцек | 7,770 | 7,770 |  |  |
| 2.11 | Приаргунск-Зоргол | 29,51 | 29,51 |  |  |
| 2.12 | Молодежный-Досатуй | 35,26 | 35,26 |  |  |
| Всего |  | 322,553 | 322,553 |  |  |
| 3 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) |  |  |  |  |
| 3.1 | Автомобильные дороги местного значения | 96,12 | 96,12 | - | - |
| 4 | Частные автомобильные дороги необщего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 4.1 | - | - | - | - | - |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Улично-дорожная сеть (далее – УДС) – территория общего пользования, предназначенная для обеспечения движения транспортных средств и пешеходов, обеспечения транспортными и пешеходными связями территорий населённых пунктов. К элементам УДС относятся: улицы, проспекты, переулки, проезды, набережные, площади, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, искусственные сооружения, элементы обустройства и др.

Информация о состоянии, протяженности улично-дорожной сети по населенным пунктам Приаргунского муниципального округа представлена в таблице 2.1.3.7.2

Таблица 2.1.3.7.2

Характеристика состояния улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Приаргунского муниципального округа, км

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность (км) | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| Улицы, расположенные в с. Бырка |  |  |  |
| 1 | Балябина | 2,0 | 76 -238- 809 ОП МП 001 |
| 2 | Барахтина | 2,0 | 76 -238- 809 ОП МП 002 |
| 3 | Больничная | 1.0 | 76 -238- 809 ОП МП 003 |
| 4 | Большая | 3.0 | 76 -238- 809 ОП МП 004 |
| 5 | Борзинская | 2.5 | 76 -238- 809 ОП МП 005 |
| 6 | 2-я Колхозная | 2.3 | 76 -238- 809 ОП МП 006 |
| 7 | Коммунальная | 2.0 | 76 -238- 809 ОП МП 007 |
| 8 | Комсомольская | 3.0 | 76 -238- 809 ОП МП 008 |
| 9 | Кооперативная | 1.7 | 76 -238- 809 ОП МП 009 |
| 10 | Лапердинская | 1.0 | 76 -238- 809 ОП МП 010 |
| 11 | Набережная | 1.0 | 76 -238- 809 ОП МП 011 |
| 12 | Нагорная | 0.8 | 76 -238- 809 ОП МП 012 |
| 13 | Новая | 2.0 | 76 -238- 809 ОП МП 013 |
| 14 | Огловская | 3.0 | 76 -238- 809 ОП МП 014 |
| 15 | Партизанская | 1.2 | 76 -238- 809 ОП МП 015 |
| 16 | Подстанция | 1.0 | 76 -238- 809 ОП МП 016 |
| 17 | Почтовый переулок | 0.2 | 76 -238- 809 ОП МП 017 |
| 18 | Родионовская улица | 3.0 | 76 -238- 809 ОП МП 018 |
| 19 | Стрелка | 1.0 | 76 -238- 809 ОП МП 019 |
| 20 | Партизанская | 1.2 | 76 -238- 809 ОП МП 020 |
| 21 | Школьная | 1.0 | 76 -238- 809 ОП МП 021 |
| 22 | Юбилейная | 2.3 | 76 -238- 809 ОП МП 022 |
| 23 | 2-Я Нагорная | 2.0 | 76 -238- 809 ОП МП 023 |
| 23 | Итого протяженность автодорог в с. Бырка | 40,2 |  |
|  | Улицы, расположенные в с. Селинда |  |  |
| 1 | Весенняя | 2.0 | 76 -238- 809 ОП МП 024 |
| 2 | Зеленая | 2.0 | 76 -238- 809 ОП МП 025 |
| 3 | Кооперативная | 2.0 | 76 -238- 809 ОП МП 026 |
| 4 | Лесная | 2.0 | 76 -238- 809 ОП МП 027 |
| 5 | Молодежная | 1.0 | 76 -238- 809 ОП МП 028 |
| 6 | Нагорная | 1.5 | 76 -238- 809 ОП МП 029 |
| 7 | Намоконова | 2.0 | 76 -238- 809 ОП МП 030 |
| 8 | Новая | 1.5 | 76 -238- 809 ОП МП 031 |
| 9 | Односторонняя | 1.0 | 76 -238- 809 ОП МП 032 |
| 10 | Партизанская | 3.0 | 76 -238- 809 ОП МП 033 |
| 11 | Садовая | 2.0 | 76 -238- 809 ОП МП 034 |
| 11 | Итого протяженность автодорог в с. Селинда | 20 |  |
| Улицы, расположенные в п. Досатуй |  |  |  |
| 1 | Аксенова | 1 | 76 -238- 818 ОП МП 001 |
| 2 | Гагарина | 1 | 76 -238- 818 ОП МП 002 |
| 3 | Геологическая | 1 | 76 -238- 818 ОП МП 003 |
| 4 | Дорожная | 1 | 76 -238- 818 ОП МП 004 |
| 5 | Калинина | 1 | 76 -238- 818 ОП МП 005 |
| 6 | Комсомольская | 4 | 76 -238- 818 ОП МП 006 |
| 7 | Кооперативная | 1 | 76 -238- 818 ОП МП 007 |
| 8 | Лазо | 2 | 76 -238- 818 ОП МП 008 |
| 9 | Ленина | 4 | 76 -238- 818 ОП МП 009 |
| 10 | Луговая | 2 | 76 -238- 818 ОП МП 010 |
| 11 | Мира | 1 | 76 -238- 818 ОП МП 011 |
| 12 | Набережная | 2 | 76 -238- 818 ОП МП 012 |
| 13 | Нагорная | 1 | 76 -238- 818 ОП МП 013 |
| 14 | Нефтяника | 1 | 76 -238- 818 ОП МП 014 |
| 15 | Новая | 1 | 76 -238- 818 ОП МП 015 |
| 16 | Октябрьская | 2 | 76 -238- 818 ОП МП 016 |
| 17 | Партизанская | 1 | 76 -238- 818 ОП МП 017 |
| 18 | Первомайская | 1 | 76 -238- 818 ОП МП 018 |
| 19 | Фрунзе | 1,5 | 76 -238- 818 ОП МП 019 |
| 20 | Полевая | 1 | 76 -238- 818ОП МП 020 |
| 21 | Привокзальная | 4 | 76 -238- 818 ОП МП 021 |
| 22 | Пролетарская |  | 76 -238- 818 ОП МП 022 |
| 23 | Профсоюзная | 1 | 76 -238- 818 ОП МП 023 |
| 24 | Советская | 4 | 76 -238- 818 ОП МП 024 |
| 25 | Солнечная | 1 | 76 -238- 818 ОП МП 025 |
| 26 | Степная | 1 | 76 -238- 818 ОП МП 026 |
| 27 | Строительная | 1 | 76 -238- 818 ОП МП 027 |
| 28 | Урожайная | 1 | 76 -238- 818 ОП МП 028 |
| 29 | Шоферская | 2 | 76 -238- 818 ОП МП 029 |
| 30 | Юбилейная | 2 | 76 -238- 818 ОП МП 030 |
| 31 | Юности | 1 | 76 -238- 818 ОП МП 031 |
| 31 | Итого протяженность автодорог в п. Досатуй | 48,5 |  |
| Улицы, расположенные в с. Дурой |  |  |  |
| 1 | Аргунская | 2.9 | 76 -238- 823 ОП МП 001 |
| 2 | Баженова | 2.3 | 76 -238- 823 ОП МП 002 |
| 3 | Дружбы | 1.3 | 76 -238- 823 ОП МП 003 |
| 4 | Набережная | 2.7 | 76 -238- 823 ОП МП 004 |
| 5 | Пограничная | 0.8 | 76 -238- 823 ОП МП 005 |
| 5 | Итого протяженность автодорогв с. Дурой | 10 |  |
| Улицы, расположенные в с. Зоргол |  |  |  |
| 1 | Губина | 0.5 | 76 -238- 828 ОП МП 001 |
| 2 | Козлова | 0.5 | 76 -238- 828 ОП МП 002 |
| 3 | Ленина | 1.5 | 76 -238- 828 ОП МП 003 |
| 4 | Набережная | 0.5 | 76 -238- 828 ОП МП 004 |
| 5 | Нагорная | 0.4 | 76 -238- 828 ОП МП 005 |
| 6 | Новая | 0.4 | 76 -238- 828 ОП МП 006 |
| 7 | Пешкова | 1.5 | 76 -238- 828 ОП МП 007 |
| 8 | Пионерская | 0.4 | 76 -238- 828 ОП МП 008 |
| 9 | Школьная | 0.4 | 76 -238- 828 ОП МП 009 |
| 10 | Юбилейная | 0.9 | 76 -238- 828 ОП МП 010 |
| 10 | Итого протяженность автодорог в с.Зоргол | 7 |  |
| Улицы, расположенные в п. Кличка |  |  |  |
| 1 | Алешкова | 0.5 | 76 -238- 554 ОП МП 001 |
| 2 | Гайдара | 0.5 | 76 -238- 554 ОП МП 002 |
| 3 | Гаражная | 0.7 | 76 -238- 554 ОП МП 003 |
| 4 | Горняцкая | 0.3 | 76 -238- 554 ОП МП 004 |
| 5 | Журавлева | 1.7 | 76 -238- 554 ОП МП 005 |
| 6 | Качева | 2 | 76 -238- 554 ОП МП 006 |
| 7 | К-Григоровича | 0.4 | 76 -238- 554 ОП МП 007 |
| 8 | Колхозная | 3.2 | 76 -238- 554 ОП МП 008 |
| 9 | Комсомольская | 0.5 | 76 -238- 554 ОП МП 009 |
| 10 | Кооперативная | 3.2 | 76 -238- 554 ОП МП 010 |
| 11 | Лазо | 0.5 | 76 -238- 554 ОП МП 011 |
| 12 | Ленина | 2 | 76 -238- 554 ОП МП 012 |
| 13 | Мира | 0.5 | 76 -238- 554 ОП МП 013 |
| 14 | Набережная | 0.2 | 76 -238- 554 ОП МП 014 |
| 15 | Нагорная | 1.8 | 76 -238- 554 ОП МП 015 |
| 16 | Железнодорожная | 2 | 76 -238- 554 ОП МП 016 |
| 17 | Октябрьская | 0.5 | 76 -238- 554 ОП МП 017 |
| 18 | Первомайская | 0.5 | 76 -238- 554 ОП МП 018 |
| 19 | Погодаева | 1.5 | 76 -238- 554 ОП МП 019 |
| 20 | 2-я Подгорная | 0.6 | 76 -238- 554 ОП МП 020 |
| 21 | Пономарева | 1.5 | 76 -238- 554 ОП МП 021 |
| 22 | Промышленная | 0.6 | 76 -238- 554 ОП МП 022 |
| 23 | Профсоюзная | 0.3 | 76 -238- 554 ОП МП 023 |
| 24 | Рабочая | 0.6 | 76 -238- 554 ОП МП 024 |
| 25 | Социалистическая | 2 | 76 -238- 554 ОП МП 025 |
| 26 | Степная | 0.8 | 76 -238- 554 ОП МП 026 |
| 27 | Терешковой | 0.5 | 76 -238- 554 ОП МП 027 |
| 28 | Ушакова | 0.8 | 76 -238- 554 ОП МП 028 |
| 29 | Фрунзе | 1.5 | 76 -238- 554 ОП МП 029 |
| 30 | Чапаева | 0.5 | 76 -238- 554 ОП МП 030 |
| 31 | Шахтерская | 0.5 | 76 -238- 554 ОП МП 031 |
| 32 | Шоферская | 1.3 | 76 -238- 554 ОП МП 032 |
| 33 | Школьная | 0.7 | 76 -238- 554 ОП МП 033 |
| 34 | 1-Я Подгорная | 0.5 | 76 -238- 554 ОП МП 034 |
| 35 | Новая | 2 | 76 -238- 554 ОП МП 035 |
| 36 | 2-я Новая | 0.3 | 76 -238- 554 ОП МП 036 |
| 37 | Юбилейная | 0.7 | 76 -238- 554 ОП МП 037 |
| 38 | Геологическая | 1 | 76 -238- 554 ОП МП 038 |
| 39 | Переулок Набережный | 0.1 | 76 -238- 554 ОП МП 039 |
| 40 | Дорога Кличка 1 - Кличка 2 | 2,8 | 76 -238- 554 ОП МП 040 |
| 41 | Дорога Кличка 1-фабрика | 3,5 | 76 -238- 554 ОП МП 041 |
| 42 | Дорога Кличка 2-фабрика | 3.5 | 76 -238- 554 ОП МП 042 |
| 42 | Итого протяженность автодорог в п. Кличка | 49,1 |  |
| Улицы, расположенные в п. Молодежный |  |  |  |
| 1 | Будюмканская | 2 | 76 -238- 857 ОП МП 001 |
| 2 | Ветеранов | 0.4 | 76 -238- 857 ОП МП 002 |
| 3 | Владимирская | 1 | 76 -238- 857 ОП МП 003 |
| 4 | Ленина | 1.2 | 76 -238- 857 ОП МП 004 |
| 5 | Мира | 2 | 76 -238- 857ОП МП 005 |
| 6 | Молодежная | 1 | 76 -238- 857 ОП МП 006 |
| 7 | Нагорная | 1.2 | 76 -238- 857 ОП МП 007 |
| 8 | Новая | 1.2 | 76 -238- 857 ОП МП 008 |
| 9 | Первомайская | 1 | 76 -238- 857 ОП МП 009 |
| 10 | Пионерская | 1.2 | 76 -238- 857 ОП МП 010 |
| 11 | Полевая | 0,5 | 76 -238- 857 ОП МП 011 |
| 12 | Садовая | 0,5 | 76 -238- 857 ОП МП 012 |
| 13 | Северная | 1.2 | 76 -238- 857 ОП МП 013 |
| 14 | Степная | 1.2 | 76 -238- 857 ОП МП 014 |
| 15 | Целинная | 0,6 | 76 -238- 857 ОП МП 015 |
| 16 | Школьная | 0,6 | 76 -238- 857 ОП МП 016 |
| 17 | Юбилейная | 0,5 | 76 -238- 857 ОП МП 017 |
| 18 | Южная | 0.7 | 76 -238- 857 ОП МП 018 |
| 18 | Итого протяженность автодорог в п. Молодежное | 18 |  |
| Улицы, расположенные в с. Кути |  |  |  |
| 1 | Аргунская | 0,5 | 76 -238- 857 ОП МП 024 |
| 2 | Молодежная | 0,5 | 76 -238- 857 ОП МП 025 |
| 3 | Набережная | 0,4 | 76 -238- 857 ОП МП 026 |
| 4 | Нагорная | 0,1 | 76 -238- 857 ОП МП 027 |
| 5 | Полевая | 0,4 | 76 -238- 857 ОП МП 028 |
| 6 | Центральная | 0,1 | 76 -238- 857 ОП МП 029 |
| 6 | Итого протяженность автодорог вс. Кути | 2.0 |  |
| Улицы, расположенные в с. Новоцурухайтуй |  |  |  |
| 1 | Аргунская | 3 | 76 -238- 852 ОП МП 001 |
| 2 | Горьковская | 1,3 | 76 -238- 852 ОП МП 002 |
| 3 | Лазо | 3,5 | 76 -238- 852 ОП МП 003 |
| 4 | Луговая | 1 | 76 -238- 852 ОП МП 004 |
| 5 | Молодежная | 1,2 | 76 -238- 852 ОП МП 005 |
| 6 | Партизанская | 1.5 | 76 -238- 852 ОП МП 006 |
| 7 | Спортивная | 1,5 | 76 -238- 852 ОП МП 007 |
| 8 | Степная | 1,3 | 76 -238- 852 ОП МП 008 |
| 9 | Техническая | 1,3 | 76 -238- 852 ОП МП 009 |
| 10 | Урулюнгуйская | 1,5 | 76 -238- 852 ОП МП 010 |
| 11 | Федорова | 3,2 | 76 -238- 852 ОП МП 011 |
| 12 | Юбилейная | 1,3 | 76 -238- 852 ОП МП 012 |
| 13 | Кирзавод | 0,5 | 76 -238- 852 ОП МП 013 |
| 14 | Ключевая | 0,3 | 76 -238- 852 ОП МП 014 |
| 15 | Дорога центр Новоцурухайтуй-до лагеря «Пограничник» |  | 76 -238- 852 ОП МП 015 |
| 15 | Итого протяженность автодорогв с. Новоцурухайтуй | 39,4 |  |
| Улицы, расположенные в с. Улан |  |  |  |
| 1 | Алферова | 1 | 76 -238- 852 ОП МП 016 |
| 2 | Горная | 1 | 76 -238- 852 ОП МП 017 |
| 3 | Мирная | 1,2 | 76 -238- 852 ОП МП 018 |
| 4 | Нагорная | 0,6 | 76 -238- 852 ОП МП 019 |
| 5 | Новая | 1 | 76 -238- 852 ОП МП 020 |
| 6 | Центральная | 1,6 | 76 -238- 852 ОП МП 021 |
| 7 | Юбилейная | 1,7 | 76 -238- 852ОП МП 022 |
| 8 | Дорога от центра с. Улан-водокачка | 6 | 76 -238- 852 ОП МП 023 |
| 9 | Дорога от центра с. Улан- свиноферма | 7 | 76 -238- 852 ОП МП 024 |
| 9 | Итого протяженность автодорога с. Улан | 21.1 |  |
| Улицы, расположенные в с. Погадаево |  |  |  |
| 1 | Комсомольская | 1 | 76 -238- 857 ОП МП 001 |
| 2 | Луговая | 0,5 | 76 -238- 857 ОП МП 002 |
| 3 | Нагорная | 0,5 | 76 -238- 857 ОП МП 003 |
| 4 | Новая | 2 | 76 -238- 857 ОП МП 004 |
| 5 | Советская | 3 | 76 -238- 857 ОП МП 005 |
| 6 | Школьная | 3 | 76 -238- 857 ОП МП 006 |
| 6 | Итого протяженность автодорог вс. Погадаево | 10 |  |
| Улицы, расположенные в с. Горда |  |  |  |
| 1 | Луговая | 1 | 76 -238- 857 ОП МП 007 |
| 2 | Новая | 1 | 76 -238- 857 ОП МП 008 |
| 3 | Проезжая | 1 | 76 -238- 857 ОП МП 009 |
| 4 | Центральная | 1 | 76 -238- 857 ОП МП 010 |
| 5 | Школьная | 1 | 76 -238- 857 ОП МП 011 |
| 5 | Итого протяженность автодорогв с. Горда | 5 |  |
| Улицы, расположенные в п. Пограничный |  |  |  |
| 1 | Кочура | 0,5 | 76 -238- 861 ОП МП 001 |
| 2 | Луговая | 1,2 | 76 -238- 861 ОП МП 002 |
| 3 | Назара Губина | 0,5 | 76 -238- 861 ОП МП 003 |
| 4 | Новая | 1,2 | 76 -238- 861 ОП МП 004 |
| 5 | Советская | 1,2 | 76 -238- 861 ОП МП 005 |
| 6 | Спортивная | 1,2 | 76 -238- 861 ОП МП 006 |
| 7 | Степная | 0,4 | 76 -238- 861 ОП МП 007 |
| 8 | Школьная | 1,2 | 76 -238- 861 ОП МП 008 |
| 9 | Юбилейная | 1,2 | 76 -238- 861 ОП МП 009 |
| 9 | Итого протяженность автодорог в п. Пограничное | 8,6 |  |
| Улицы, расположенные в с. Талман - Борзя |  |  |  |
| 1 | Гаражная | 0,5 | 76 -238- 861 ОП МП 010 |
| 2 | Восточная | 1 | 76 -238- 861 ОП МП 011 |
| 3 | Дружбы | 1 | 76 -238- 861 ОП МП 012 |
| 4 | Комсомольская | 0.7 | 76 -238- 861 ОП МП 013 |
| 5 | Мира | 0.,8 | 76 -238- 861 ОП МП 014 |
| 6 | Набережная | 0,6 | 76 -238- 861 ОП МП 015 |
| 7 | Нагорная | 0,5 | 76 -238- 861 ОП МП 016 |
| 8 | Новая | 0,8 | 76 -238- 861 ОП МП 017 |
| 9 | Центральная | 1,5 | 76 -238- 861 ОП МП 018 |
| 10 | Юбилейная | 0.2 | 76 -238- 861 ОП МП 019 |
| 10 | Итого протяженность автодорог в с. Талман – Борзя | 7,6 |  |
| Улицы, расположенные в с. Верея |  |  |  |
| 1 | Весенняя | 0,4 | 76 -238- 861 ОП МП 020 |
| 2 | Набережная | 0,4 | 76 -238- 861 ОП МП 021 |
| 3 | Новая | 0.6 | 76 -238- 861 ОП МП 022 |
| 4 | Строительная | 0,2 | 76 -238- 861 ОП МП 023 |
| 5 | Центральная | 0,6 | 76 -238- 861 ОП МП 024 |
| 5 | Итого протяженность автодорог в с. Верея | 2,2 |  |
| Улицы, расположенные в с. Норинск |  |  |  |
| 1 | Банный переулок | 1,5 | 76 -238- 861 ОП МП 025 |
| 2 | Луговая | 1,5 | 76 -238- 861 ОП МП 026 |
| 3 | Набережная | 1,5 | 76 -238- 861 ОП МП 027 |
| 4 | Новая | 1,5 | 76 -238- 861 ОП МП 028 |
| 5 | Речная | 1,5 | 76 -238- 861 ОП МП 029 |
| 6 | Северная | 1,5 | 76 -238- 861 ОП МП 030 |
| 7 | Советская | 1,5 | 76 -238- 861 ОП МП 031 |
| 8 | Солнечный переулок | 1,5 | 76 -238- 861 ОП МП 032 |
| 9 | Степной переулок | 1,5 | 76 -238- 861 ОП МП 033 |
| 10 | Центральная | 1,5 | 76 -238- 861 ОП МП 034 |
| 11 | Школьная | 1,5 | 76 -238- 861 ОП МП 035 |
| 11 | Итого протяженность автодорог в с. Норинск | 16,5 |  |
| Улицы, расположенные в с. Урулюнгуй |  |  |  |
| 1 | Аксенова | 2,1 | 76 -238- 876 ОП МП 001 |
| 2 | Горная | 1 | 76 -238- 876 ОП МП 002 |
| 3 | Гранитная | 0,6 | 76 -238- 876 ОП МП 003 |
| 4 | Кооперативная | 2 | 76 -238- 876 ОП МП 004 |
| 5 | Молодежная | 2.,3 | 76 -238- 876 ОП МП 005 |
| 6 | Набережная | 1.,5 | 76 -238- 876 ОП МП 006 |
| 7 | Новая улица | 1,8 | 76 -238- 876 ОП МП 007 |
| 8 | Пешкова | 0,7 | 76 -238- 876 ОП МП 008 |
| 9 | Советская | 2,1 | 76 -238- 876 ОП МП 009 |
| 10 | Юбилейная | 2,1 | 76 -238- 876 ОП МП 010 |
| 10 | Итого протяженность автодорог в с. Урулюнгуй | 16,2 |  |
| Улицы, расположенные в с. Верх - Тасуркай |  |  |  |
| 1 | Гагарина | 1.3 | 76 -238- 881 ОП МП 001 |
| 2 | Гладких | 0.4 | 76 -238- 881 ОП МП 002 |
| 3 | Ленина | 0.4 | 76 -238- 881 ОП МП 003 |
| 4 | Шапошникова | 0.9 | 76 -238- 881 ОП МП 004 |
| 4 | Итого протяженность автодорогв с. Усть-Тасуркай | 3 |  |
| Улицы, расположенные в с. Усть - Тасуркай |  |  |  |
| 1 | Второй переулок | 0,2 | 76 -238- 881 ОП МП 005 |
| 2 | Колхозная | 0,7 | 76 -238- 881 ОП МП 006 |
| 3 | Луговая | 0,1 | 76 -238- 881 ОП МП 007 |
| 4 | Мира | 0,5 | 76 -238- 881 ОП МП 008 |
| 5 | Набережная | 0,3 | 76 -238- 881 ОП МП 009 |
| 6 | Первый переулок | 0,2 | 76 -238- 881 ОП МП 010 |
| 7 | Советская | 0,4 | 76 -238- 881 ОП МП 011 |
| 8 | Тюкавкина | 0,2 | 76 -238- 881 ОП МП 012 |
| 9 | Центральная | 2,2 | 76 -238- 881 ОП МП 013 |
| 10 | Черемушки | 0,5 | 76 -238- 881 ОП МП 014 |
| 11 | Школьная | 0,:6 | 76 -238- 881 ОП МП 015 |
| 12 | Микрорайон | 0,1 | 76 -238- 881 ОП МП 016 |
| 12 | Итого протяженность автодорог в с. Усть-Тасуркай | 6 |  |
| Улицы, расположенные в с. Новоивановка |  |  |  |
| 1 | Дружбы | 0.7 | 76 -238- 881 ОП МП 017 |
| 2 | Ленина | 0,5 | 76 -238- 881 ОП МП 018 |
| 3 | Мира | 0,5 | 76 -238- 881 ОП МП 019 |
| 4 | Новая | 0.7 | 76 -238- 881 ОП МП 020 |
| 5 | Подгорная | 0,4 | 76 -238- 881 ОП МП 021 |
| 6 | Итого протяженность автодорог в с. Новоивановка | 2,8 |  |
| 6 | Гравийная дорога между селами Усть-Тасуркай и ВерхнийТасуркай | 9,3 | 76-238-881 ОП МП 022 |
| Улицы, расположенные в пгт. Приаргунск (оперативное МБУ «Служба МТО») |  |  |  |
| 1 | Автомобилистов | 0,4 | 76 -238- 551 ОП МП 001 |
| 2 | Аксенова | 0,8 | 76 -238- 551 ОП МП 002 |
| 3 | Аргунская | 1,2 | 76 -238- 551 ОП МП 003 |
| 4 | Баженова | 2,2 | 76 -238- 551 ОП МП 004 |
| 5 | Безымянная | 0,6 | 76 -238- 551 ОП МП 005 |
| 6 | Воинов-Интернацина- листов | 2.75 | 76 -238- 551 ОП МП 006 |
| 7 | Вокзальная | 1,5 | 76 -238- 551 ОП МП 007 |
| 8 | Восточная | 2,6 | 76 -238- 551 ОП МП 008 |
| 9 | Микрорайон №2 | 0,800 | 76 -238- 551 ОП МП 009 |
| 10 | Губина | 2,745 | 76 -238- 551 ОП МП 010 |
| 11 | Декабристов | 1,1 | 76 -238- 551 ОП МП 011 |
| 12 | Дорожная | 0,9 | 76 -238- 551 ОП МП 012 |
| 13 | Дружбы | 2,7 | 76 -238- 551 ОП МП 014 |
| 14 | Железнодорожная | 1 | 76 -238- 551 ОП МП 015 |
| 15 | Журавлева | 1,6 | 76 -238- 551 ОП МП 016 |
| 16 | Забайкальский переулок | 0,3 | 76 -238- 551 ОП МП 017 |
| 17 | Зоотехническая | 0,6 | 76 -238- 551 ОП МП 018 |
| 18 | Индустриальный переулок | 0,5 | 76 -238- 551 ОП МП 019 |
| 19 | Комсомольская | 2,4 | 76 -238- 551ОП МП 020 |
| 20 | Кооперативная | 1,1 | 76 -238- 551 ОП МП 021 |
| 21 | Ленина | 2,713 | 76 -238- 551 ОП МП 022 |
| 22 | Линейная | 0,6 | 76 -238- 551 ОП МП 023 |
| 23 | Луговая | 0,7 | 76 -238- 551 ОП МП 024 |
| 24 | Магистральная | 2,1 | 76 -238- 551 ОП МП 025 |
| 25 | Молодежная | 0,5 | 76 -238- 551 ОП МП 027 |
| 26 | Набережная | 1,2 | 76 -238- 551 ОП МП 028 |
| 27 | Новая | 2,8 | 76 -238- 551 ОП МП 029 |
| 28 | Октябрьская | 3,7 | 76 -238- 551 ОП МП 030 |
| 29 | Парковая | 0,9 | 76 -238- 551 ОП МП 031 |
| 30 | Первомайская | 2,5 | 76 -238- 551 ОП МП 032 |
| 31 | Погодаева | 2,5 | 76 -238- 551 ОП МП 034 |
| 32 | Погрузочная | 0,5 | 76 -238- 551 ОП МП 035 |
| 33 | Промышленная | 0,810 | 76 -238- 551ОП МП 036 |
| 34 | Садовая | 1,2 | 76 -238- 551 ОП МП 038 |
| 35 | Северная | 1,2 | 76 -238- 551 ОП МП 039 |
| 36 | Сетевой переулок | 0,2 | 76 -238- 551 ОП МП 040 |
| 37 | Советская | 1,7 | 76 -238- 551 ОП МП 041 |
| 38 | Содружества переулок | 0,5 | 76 -238- 551 ОП МП 042 |
| 39 | Содружества | 1,3 | 76 -238- 551 ОП МП 043 |
| 40 | Солнечная | 2,1 | 76 -238- 551 ОП МП 044 |
| 41 | Солнечный переулок | 0,9 | 76 -238- 551 ОП МП 045 |
| 42 | Спортивная | 0,630 | 76 -238- 551 ОП МП 046 |
| 43 | Спортивный переулок | 0,3 | 76 -238- 551 ОП МП 047 |
| 44 | Степная | 0,8 | 76 -238- 551 ОП МП 048 |
| 45 | Строительная | 2,4 | 76 -238- 551 ОП МП 049 |
| 46 | Трактовая | 2,2 | 76 -238- 551 ОП МП 050 |
| 47 | Трактовый переулок | 0,3 | 76 -238- 551 ОП МП 051 |
| 48 | Транспортная | 2,890 | 76 -238- 551 ОП МП 052 |
| 49 | Урожайная | 1,3 | 76 -238- 551 ОП МП 054 |
| 50 | Пер.Чернышевского | 0,900 | 76 -238- 551 ОП МП 055 |
| 51 | Чернышевского | 3,1 | 76 -238- 551 ОП МП 056 |
| 52 | Школьная | 1,3 | 76 -238- 551 ОП МП 057 |
| 53 | Электрическая | 1,7 | 76 -238- 551 ОП МП 058 |
| 54 | Энергетиков | 2,6 | 76 -238- 551 ОП МП 059 |
| 55 | Энтузиастов переулок | 0,3 | 76 -238- 551 ОП МП 060 |
| 56 | Энтузиастов | 1,8 | 76 -238- 551 ОП МП 061 |
| 57 | Юбилейная | 2,3 | 76 -238- 551 ОП МП 062 |
| 58 | Юбилейный переулок | 0,7 | 76 -238- 551 ОП МП 063 |
| 59 | Южная | 2,1 | 76 -238- 551 ОП МП 064 |
| 60 | Весенняя | 0,350 | 76-238-551 ОП МП 012 |
| 61 | пер. Забайкальский | 0,300 | 76-238-551 ОПМП 028 |
| 62 | Привокзальная | 0,170 | 76-238-551 ОПМП 040 |
| 63 | Рабочая | 0,340 | 76-238-551 ОПМП 042 |
| 64 | Речная | 0,900 | 76-238-551 ОПМП 043 |
| 65 | Светлая | 0,237 | 76-238-551 ОПМП 045 |
| 66 | Владимира Васина | 0,300 | 76-238-551 ОПМП 064 |
| 67 | пер. Садовый | 0,300 | 76-238-551 ОПМП 065 |
| 68 | Индустриальная | 0,700 | 76-238-551 ОПМП 066 |
| 69 | Любимая | 0,450 | 76-238-551 ОПМП 067 |
| 70 | Малая | 0,350 | 76-238-551 ОПМП 068 |
| 71 | Мира | 0,300 | 76-238-551 ОПМП 069 |
| 72 | Пограничная | 0,455 | 76-238-551 ОПМП 070 |
| 73 | Полевая | 0,460 | 76-238-551 ОПМП 072 |
| 74 | 1 Безымянная | 0,45 | 76-238-551 ОПМП 073 |
| 75 | Угольная | 1,200 | 76-238-551 ОПМП 074 |
| 75 | Итого протяженность автодорог в пгт.Приаргунск | 93,0 |  |
| Улицы, расположенные в с. Староцурухайтуй |  |  |  |
| 1 | Аргунская | 1,6 | 76-2387-871 ОП МП 001 |
| 2 | Дружбы | 0,5 | 76-2387-871 ОП МП 002 |
| 3 | Колхозный переулок | 0,6 | 76-2387-871 ОП МП 003 |
| 4 | Кооперативная | 0,5 | 76-2387-871 ОП МП 004 |
| 5 | П Шестаковых | 0,7 | 76-2387-871 ОП МП 005 |
| 6 | Новая | 0,4 | 76-2387-871 ОП МП 006 |
| 7 | Октябрьская | 0,3 | 76-2387-871 ОП МП 007 |
| 8 | Речной переулок | 0,1 | 76-2387-871 ОП МП 008 |
| 9 | Школьный переулок | 0,5 | 76-2387-871 ОП МП 009 |
| 10 | Юбилейная | 0,4 | 76-2387-871 ОП МП 010 |
| 11 | Пер. Саманный | 0,3 | 76-2387-871 ОП МП 011 |
| 12 | Пограничная | 1 | 76-2387-871 ОП МП 012 |
| 13 | Пер. Мирный | 0,5 | 76-2387-871 ОП МП 013 |
| 14 | 40 лет Победы | 0,5 | 76-2387-871 ОП МП 014 |
| 15 | Садовая | 1,1 | 76-2387-871 ОП МП 015 |
| 15 | Итого протяженность автодорог в с. Староцурухайтуй | 9 | - |
| 1 | Автомобильная дорога Бырка – Селинда | 18,68 | - |
| 2 | Автомобильная дорога Пограничный – Норинск | 10,37 | - |
| 3 | Автомобильная дорога Подъезд к с. Горда | 10,323 | - |
| 4 | Автомобильная дорога Подъезд к с.Новоцурухайтуй | 1,0 | - |
| 5 | Автомобильная дорогаПограничный – Верея | 12,0 | - |
| 6 | Автомобильная дорога Подъезд к с. Кути | 12,972 | - |
| 6 |  | 65,345 |  |
| 344 | Всего: | 509,845 |  |

- 2.1.3.8 Инженерное обеспечение

Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Приаргунского муниципального округа являются подземные воды. Население пользуется водой из водозаборных башен и артезианских скважин.

Система хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода едина.

Объем воды, необходимый на противопожарные цели, содержится в водонапорных башнях.

В нп. Приаргунск, Кличка, Досатуй существует централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение в неохваченных централизованной системой водоснабжения домах осуществляется из индивидуальных скважин и колодцев, а также путем подвоза воды до потребителей.

Водоснабжающая организация отпускает хозяйственно-бытовую сетевую воду потребителям поселения на нужды водоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий, а также некоторых не крупных предприятий.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт Приаргунск являются скважины Приаргунской ТЭЦ, расположенные в долине реки Урулюнгуй, впадающей в реку Аргунь. Эксплуатируемый водоносный горизонт приурочен к аллювиальным отложениям четвертичного возраста, выполняющим долину Урулюнгуй. В литологическом разрезе преобладают разнозернистые пески, гравийно-галечные отложения. Приуроченные к ним порово-пластовые воды залегают на глубине от 7-15 до 25 м. Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 31м. На насосной станции установлены три насоса ЭЦВ-12-160-100, ЭВЦ-12-160-140 и ЭЦВ-10-65-110. Статический уровень - ЧТ-250 – 4 м., ЧТ-217 – 1,5 м., ЧТ-4327 – 8,3 м. Понижение - ЧТ-250 – 7 м., ЧТ-217 – 3 м., ЧТ-4327 – 1,5 м. Дебит - ЧТ-250 – 32,8 л/с, ЧТ-217 – 40,0 л/с, ЧТ-4327 – 20,0 л/с.

Скважины находятся в павильонах, оборудованы кранами для отбора проб воды.

Величина среднесуточного водоотбора составляет 5210 куб.м. Учет забранной воды со скважин по водомерам марки «АКРОН-01». Водоотбор по скважинам осуществляется по работе насосного оборудования.

Для подачи воды потребителям на технические и пожарные нужды ТЭЦ используется насосная станция второго подъема.

Вода со всех скважин подается в два резервуара, емкостью 600 куб.м каждый. Заполнение резервуаров производится автоматически. В зависимости от уровня с помощью задвижки с электроприводом. Задвижка установлена на трубопроводе перед резервуарами и поддерживает заданный уровень. Для того чтобы в резервуары не попадали вредные микробы или химические отравляющие вещества на вентиляционных трубах резервуаров установлены специальные фильтры, на каждом по 4 шт.

Люки резервуаров герметизированы и закрыты на замки. Между собой резервуары сообщаются трубопроводом, заполнения и всасывающими трубопроводами отдельно для хозяйственных нужд. Всасывающий патрубок хозяйственных насосов установлен значительно выше, чем всасывающий патрубок пожарных насосов. Это сделано для того, чтобы в случае пожара имелся неприкосновенный запас воды для тушения пожара.

Вода из резервуаров с помощью 3-х хозяйственно-питьевых насосов или пожарного электронасоса подается в линию 2-го подъема, где распределяется потребителям и на пожарохозяйственные нужды ТЭЦ. Отчистка воды осуществляется механическими фильтрами. На насосной станции установлено три хозяйственных насоса Д-320-80 и пожарный электронасос 6НДС. Проектная производительность хозяйственных насосов 960 куб.м в час, а пожарного электронасоса 330 куб.м в час.

Все магистральные трубопроводы сетевой воды от указанных источников оснащены приборами учета в полном объеме.

Магистральные трубопроводы сетевой воды эксплуатируются гарантирующей организацией.

Водоотведение

В настоящее время на территории населенных пунктов Приаргунского муниципального округа централизованной канализации в нп. Приаргунск, Кличка, Досатуй.

В остальных населенных пунктах в настоящее время централизованная система водоотведения отсутствует.

Водоотведение жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы. Сточные воды из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся в специально отведенное место. Очистные сооружения канализации отсутствуют.

В пгт Приаргунск от части жилых домов, общественно-деловых и производственных объектов отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется по централизованной схеме на коммунальные очистные сооружения канализации. Большая часть индивидуальных жилых домов имеет приусадебные выгребные ямы. Стоки из них откачиваются специализированным транспортом и вывозятся на площадки жидко-бытовых отходов, расположенные в северо-западной части поселка.

Имеется общепоселковая централизованная система водоотведения, включающая единственную зону.

Отвод неочищенных сточных вод осуществляется по канализационным сетям.

Магистральные канализационные сети представлены семью участками. На большинстве участков канализационные сети безнапорные (самотечные). Вдоль улицы Аргунской имеется участок напорных сетей с одной канализационной напорной станцией.

Канализационная насосная станция (КНС), введена в эксплуатацию в 1956 году. Представляет собой здание высотой 2,5 м от уровня нулевой отметки, глубина заложения – 12 м, оборудована двумя насосами производительностью 70 м3/час. Имеет три теплообогревателя электрических мощностью 6 кВт. Ежегодно осуществляется восстановительный ремонт здания и оборудования.

По канализационным сетям стоки подаются на централизованные очистные сооружения.

Очистные сооружения устроены следующим образом:

Стоки попадают в резервуар-приемник емкостью 6 куб.м, далее проходят через пескоуловитель аналогичной емкости. Сброс песка и тяжелых частиц осуществляется по трубе диаметром 219 мм на иловую площадку.

Через осветлитель сточные воды подаются в здание, где расположены аэротенки и далее на два вторичных отстойника.

После вторичных отстойников предварительно очищенная сточная вода поступает на насосную станцию и перекачивается в перегниватель, а затем сбрасывается на иловую площадку.

Через ершовый и контактный колодцы очищенные сточные воды, через систему переливных колодцев сбрасываются в р. Урулюнгуй (приток р. Аргунь).

К производственным очистным сооружениям воинской части присоединены дома 9,10.11 мкр.1-й, административные здания, сельскохозяйственный колледж с общежитием.

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения в настоящее время существует. Утилизация осадков осуществляется на иловых площадках и в перегнивателе на централизованных очистных сооружениях.

Несмотря на существенный технический износ систем очистки сточных вод загрязнение поверхностных и подземных вод не наблюдается согласно протоколу лабораторных исследований в контрольном створе р. Урулюнгуй от 06.10.2013 г.

Технических и технологических проблем системы водоотведения достаточно ввиду значительного морального и технического устаревания системы водоотведения.

Наиболее уязвимыми являются: КНС, не работающие аэротенки, здание хлораторной (аварийное состояние), здание очистных сооружений (введено в эксплуатацию в 1975 г.).

Санитарная очистка территории

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Рассмотрение ТКО как единого потока необходимо для оптимальной организации управления ТКО и соответствует принципу комплексной переработки материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов, заявленном в Федеральном законе «Об отходах производства и потребления».

Это отходы, вошедшие в Федеральный классификационный каталог отходов как «Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным» и отходы при предоставлении услуг населению («Отходы  при  предоставлении  транспортных  услуг населению», «Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли», «Отходы  при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного питания», «Отходы  при  предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта» и «Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению»).

Источниками образования отходов производства на территории Приаргунского муниципального округа являются предприятия различных отраслей народного хозяйства – теплоэнергетики, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, а основным источником отходов потребления – местное население, а также учреждения образования, здравоохранения и пр.

Отходы местной теплоэнергетики представлены золошлаковыми отходами ПАО «ТГК-14».

На территории муниципального округа расположены: площадка для сброса жидких бытовых отходов (ЖБО), свалки ТКО и канализационные очистные сооружения.

Сбор и вывоз ТКО

На территории муниципального округа созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в количестве 74 шт. в соответствии со схемой размещения мест ТКО и реестр мест (площадок) накопления ТКО, утверждённого постановлением администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края от 09 марта 2022 г. № 154 «Об утверждении реестра, схем размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края», постановлением администрации Приаргунского  муниципального округа Забайкальского края от 31 августа 2022 г. № 630 «О внесении дополнений в постановление администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края № 154 от 09 марта 2022 г. «Об утверждении реестра, схем размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края».

К основным проблемам сбора и вывоза ТКО, приводящим к формированию несанкционированных свалок на территории округа, относятся:

– обустройство контейнерных площадок без учета нормативных требований;

– отсутствие организованной системы сбора и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТКО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТКО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду;

– необеспеченность поселения специализированной мусоровозной техникой.

Эти факторы в совокупности приводят к формированию несанкционированных свалок.

Объем твердых бытовых отходов в последние годы значительно увеличился, в частности, за счет потребительских упаковок, отслужившей бытовой техники, строительных отходов бытового происхождения. В ходе как плановых, так и внеплановых проверок продолжают выявляться случаи несвоевременного вывоза твердых бытовых отходов, а также формирования несанкционированных свалок на территории жилой застройки, особенно на окраинах населенных пунктов.

Анализ существующего состояния санитарной очистки территории показал, что действующая система плановой очистки территории жилой застройки от коммунальных отходов недостаточно эффективна.

Теплоснабжение

В настоящее время Приаргунский муниципальный округ застроен в основном частными домами «усадебной застройки», также имеются многоквартирные дома.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных водонагревателей и печного отопления.

Теплоснабжение общественной застройки осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии (угольные котельные).

Коммунальная система теплоснабжения в настоящее время имеется в н.п. Приаргунск. Теплоснабжающие организации отпускают тепловую энергию в сетевой воде потребителям поселения на нужды отопления и вентиляции жилых, административных, культурно-бытовых зданий, а также некоторых предприятий.

Магистральные трубопроводы сетевой воды эксплуатируются теплоснабжающими организациями.

Отпуск тепла производится от 1 источника – Приаргунская ТЭЦ теплоснабжающей организацией ПАО «ТГК-14» в пгт Приаргунск (температурный график по технической характеристике -95°С /70°С, система теплоснабжения - двухтрубная, открытая, подпитка - из водопровода через бак запаса).

Все магистральные трубопроводы сетевой воды от указанных источников теплоты оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя в полном объеме.

| Наименование котельной | Система теплоснабжения | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| Приаргунская ТЭЦ | Централизованная двухтрубная | 95°С /70°С |

Установленная тепловая мощность Приаргунской ТЭЦ – 110 Гкал/ч, расчетная мощность составляет - 110 Гкал/ч, потери в сетях – 5,23 Гкал/ч, собственные нужды – 17,57   Гкал/ч.

По данным ресурсоснабжающей организации около 70% общей протяженности составляют ветхие сети. Эксплуатация внутренних систем отопления без проведения капитальных ремонтов производится около 30 лет, что говорит о целесообразности проведения гидравлических испытаний системы теплоснабжения и замены аварийных и ветхих участков теплосети. Неполный состав необходимой запорно-регулирующей арматуры на участках теплосети отрицательно сказывается на надежности и эффективности системы теплоснабжения.

Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории осуществляет компания ПАО Россети Читаэнерго ПО ЮВС.

Электроснабжение округа осуществляется от ЛЭП 35 – 110 кВ «Юго-Восточные Электрические сети».

На территории пгт Приаргунск расположены следующие источники электрической энергии: Приаргунская ТЭЦ и ПС 35/10 кВ.

От вышеперечисленных источников электроснабжения по воздушным линиям электропередачи (далее – ЛЭП) напряжением 10 кВ подключены трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ (далее – ТП), обеспечивающие распределение электроэнергии по поселению. Потребители электрической энергии относятся к электроприемникам II и III категории.

Газоснабжение

В настоящее время территория Приаргунского муниципального округа не газифицирована.

Слаботочные сети

Основным оператором проводной связи на территории Приаргунского муниципального округа является Забайкальский филиал ПАО «Ростелеком».

На территории округа имеются цифровые АТС расчетной емкостью номеров. Местная телефонная сеть построена на опорах. Имеется ряд таксофонов для предоставления универсальной услуги. Услуги международной и междугородной связи предоставляет оператор ПАО «Ростелеком».

Услуги сотовой связи на территории муниципального округа предоставляют компании «МТС», «Мегафон», «Билайн».

Имеется несколько пунктов интернет-доступа, в том числе установлен высокоскоростной Интернет, скоростью 1Гб.

На территории округа имеются антенно-мачтовые сооружения и телевизионные ретрансляторы.

На сегодняшний день перечень услуг связи, оказываемых населению муниципального округа достаточно широкий. Услуги предоставляются как с помощью средств фиксированной связи, так и на основе средств подвижной сотовой связи и абонентского радиодоступа. Уровень обеспечения услугами связи населения оценивается как средний.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показал, что существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг связи.

Таким образом, необходимо дальнейшее развитие системы мультимедийных услуг связи, улучшение качества связи телефонной сети общего пользования, а также расширение перечня операторов сети сотовой подвижной связи.

- 2.1.3.9 Инженерная подготовка

Целью раздела «Инженерная подготовка территории» является улучшение физических характеристик территории и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства.

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории округа от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов и т.д.

В соответствии со схемой территориального планирования Приаргунского муниципального округа не попадает в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период.

Сильные морозы, метели, а также некоторые другие метеорологические опасности, связанные с изменениями температуры воздуха и снегопадами (гололед, снежные заносы, заморозки и т.п.), из-за износа коммунально-энергетических сетей стали представлять серьезную опасность для жизнеобеспечения населения поселения. Снегопады могут привести к остановке движения транспорта, к поломкам общественного транспорта.

Ураганные и шквалистые ветры – различные названия сильных ветров, различающиеся по механизму образования и проявления, скорости и масштабу охвата территории.

Согласно ГОСТ 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения (аутентичен ГОСТ Р 22.0.03-95)», под затоплением понимают покрытие территории водой в период половодья или паводков. Зона затопления – территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла. Зона вероятного затопления – территория, в пределах которой возможно или прогнозируется образование зоны затопления.

Природные и растительные пожары

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов Забайкальского являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Главы муниципальных образований и сельских поселений, на территории которых расположены населённые пункты данной категории прошли обучение по программе пожарно-технического минимума. Ежегодно сотрудниками Главного управления в целях предупреждения пожаров в результате переброса огня из лесных массивов в указанных населённых пунктах проводится комплекс пожарно-профилактических мероприятий.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в лесах. Анализ пожаров 2015-2016 годов показал, что случаев переброса огня от лесных пожаров на территорию населённых пунктов не допущено.

Что касается опасных явлений, таких как, извержения вулканов, оползни, селевые потоки для территории Приаргунского муниципального округа не характерны.

Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов, регламенты их использования и фактическое состояние

Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов отсутствуют на территории Приаргунского муниципального округа.

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды

На территории Приаргунского муниципального округа стационарные пункты наблюдений за состоянием окружающей среды и охранные зоны таких пунктов отсутствуют.

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

Установленные охранные зоны особо охраняемых природных территории в Приаргунского муниципальном округе отсутствуют.

Мероприятия по устойчивому развитию территории

По итогам анализа сложившейся в поселении ситуации, были разработаны следующие объектно-ориентированные мероприятия, направленные на решение упомянутых проблем поселения, а также на приведение в порядок режима использования зон с особыми условиями использования территории, в общем и целом способствующие оздоровлению экологической обстановки, обеспечению экологической безопасности населения, обеспечению рационального природопользования и экологически устойчивого развития территории.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Проектом Генерального плана Приаргунского муниципального округа предусмотрено проведение ряда архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий.

Архитектурно-планировочные мероприятия включают:

- правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

- проведение мероприятий по оптимизации размещения источников воздействия на окружающую среду;

- максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

- оснащение существующих производственных объектов пылегазоочистными установками;

- внедрение на производственных объектах передовых ресурсосберегающих, малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить поступление загрязняющих веществ в окружающую среду, с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки;

- проведение мероприятий по экономии топлива, являющихся одновременно мероприятиями по снижению выбросов оксидов серы, оксидов азота и оксидов углерода – внедрение экономичных методов сжигания; снижение потерь тепла; улучшение организации и системы учета расхода топлива;

- периодическое очищение территории объектов от пыли и грязи и ежедневное поливание водой;

- озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон;

- приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- восстановление экологических характеристик двигателей сельскохозяйственной техники, обеспечение правильных режимов их эксплуатации в целях снижения выбросов токсичных отработавших газов;

- внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от транспорта, использующего традиционные виды топлива;

- для автозаправочных станций следует предусмотреть: применение усовершенствованного оборудования, измерительных приборов, емкостей и резервуаров, покрытия которых отвечают современным требованиям экологической и противопожарной безопасности; оборудование резервуаров станций и топливораздаточных колонок системами (установками) улавливания, рекуперации паров бензина;

- организацию сбора поверхностных и ливневых сточных вод и их очистки на современных очистных сооружениях, позволяющих достичь высокой степени очистки; благоустройство территории, организацию санитарно-защитной зоны и рекультивацию земель;

- предотвращение загрязнения почвенного покрова; организацию оперативного контроля и получение информации о качестве поступающих и реализуемых нефтепродуктов;

- оптимизацию транспортной системы и улучшение качества дорожного покрытия с использованием малопылящих дорожных покрытий в целях оптимизации движения транспортного потока и последующего снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Организационно-административные мероприятия включают:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- установление границ санитарно-защитных зон производственных и иных объектов в порядке, определенном Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222);

- изменение границ санитарно-защитных зон производственных и иных объектов в порядке, определенном Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222);

- постановку на кадастровый учет установленных санитарно-защитных зон производственных и иных объектов;

- проведение мероприятий по установлению размеров санитарных разрывов автомобильных дорог на основании выполнения расчетов выбросов загрязняющих веществ и натурных измерений;

- организацию санитарно-защитных зон для резервных территорий под размещение объектов агропромышленного комплекса и коммунально-складских территорий;

- разработку проектов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для стационарных источников загрязнения;

- мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах, а также в жилых и рекреационных зонах;

- установление жестких ограничений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от основных источников;

- выполнение предприятиями мероприятий по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных проектами предельно-допустимых выбросов.

Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод

Значительное воздействие на водные объекты оказывает диффузный сток – нерегулируемый сток, поступающий с дождевыми и талыми водами с водосборных площадей рек, а также со снеговых и бытовых свалок населенных пунктов.

Эффективным способом защиты реки от поступления диффузного стока является создание водоохранных защитных лесных полос вдоль берегов водных объектов. В частности, полосы сельскохозяйственных угодий, попадающие в границы прибрежных защитных полос, следует отделить от основных площадей зоной озелененных территорий специального назначения с целью недопущения распашки земель, выпаса сельскохозяйственных животных в границах прибрежных защитных полос. На данный момент такие полосы отсутствуют.

Водопользователям необходимо выполнять условия использования водных объектов, предоставленных в качестве мест сброса сточных вод, согласно утвержденным решениям о предоставлении водных объектов в пользование.

Для предупреждения загрязнения подземных вод следует разработать проекты зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения населенных пунктов и далее соблюдать мероприятия первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

При необходимости возможно увеличение площади ветрозащитных и почвоохранных насаждений на территории угодий.

Обязательным требованием к охране земельных ресурсов является предотвращение захламления поверхности почвы отходами.

Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

Со стороны жителей требуется соблюдение правил накопления отходов, со стороны руководства ферм необходимо организовывать накопление твердых коммунальных отходов на специальных площадках в водонепроницаемых контейнерах.

Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия

Следует соблюдать режим придорожных полос региональных дорог при планируемом развитии объектов, попадающих в их границы.

Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории

Вдоль прибрежных защитных полос водотоков следует организовать озеленение специального назначения.

Мероприятия по охране животного и растительного мира

Частью 2 статьи 22 Федерального Закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (далее — Закон о животном мире) при размещении, проектировании и строительстве предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции. Кроме того, частью 1 статьи 56 упомянутого Федерального закона установлено, что юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. Данные нормы законодательства распространяются на все группы объектов животного мира без исключения (охотничьи ресурсы, позвоночные, беспозвоночные, занесенные и не занесенные в Красные книги Российской Федерации и (или) Забайкальского края).

В соответствии с Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Забайкальского края, утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края от 02.10.2012 г. № 418, при проектировании объектов капитального строительства и иных сооружений любого типа, планировании иной хозяйственной деятельности, оказывающей воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, необходимо производить оценку их воздействия на окружающую среду в части объектов животного мира и среды их обитания, предусматривать мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания (в том числе компенсационные природоохранные мероприятия), а при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов — реализовывать упомянутые мероприятия. Не допускается осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на объекты животного мира и среду их обитания (за исключением мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов) без планирования и реализации мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания, согласованных с органом исполнительной власти Забайкальского края, уполномоченным в области охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания.

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера

Для борьбы со склоновой эрозией и обвалами при необходимости следует произвести укрепление склонов террас речных долин и овражных склонов посредством агролесомелиорации. Возможна засыпка узкой части оврагов.

Более подробно мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера рассмотрены в пунктах пояснительной записки материалов по обоснованию проекта Генерального плана Приаргунского муниципального округа.

Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов;

- контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

- организация и очистка поверхностного стока территории;

- предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация природно-экологического каркаса.

- 2.2 Возможные направления развития и прогнозируемых ограничений их использования

- 2.2.1 Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономического развития Забайкальского края.

Для определения направления развития территории муниципального образования выполнено прогнозирование численности населения.

Расчет численности произведен методом экстраполяции, исходя из сложившейся динамики численности населения за период 2017-2023 гг.

Согласно прогнозу, расчетная численность населения Приаргунского муниципального округа на первую очередь реализации проекта внесения изменений в Генеральный план (2033 г.) составит 19578 человек, на расчетный срок (2043 г.) – 20799 человек.

В целом, данный метод прогноза перспективной численности населения является наименее достоверным, т.к. построен на основе продолжения тенденций конкретного временного периода и не учитывает демографических компонентов, влияющих на движение населения.

Прогноз общей численности населения, представлен в таблице 2.2.1.1

Таблица 2.2.1.1

Прогноз численности населения Приаргунского муниципального округа, человек

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Первая очередь |  | Расчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянное население | Население, строящее второе жилье | Постоянное население | Население, строящее второе жилье |
| 1 | Приаргунский муниципальный округ | 19578 | - | 20799 | - |
| Всего |  | 19578 | - | 20799 | - |

- 2.2.2 Экономическое развитие

В рамках реализации на территории Приаргунского муниципального округа  государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», а также с учетом стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, а также стратегических направлений развития Забайкальского края, закрепленных Законом Забайкальского края от 10 декабря 2009 года № 295-ЗЗК предлагается создание условий для ускоренного развития животноводства, растениеводства и расширения системы поддержки личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств. Также в обязательном порядке должна предусматриваться поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития в поселении.

Малый бизнес в настоящее время является неотъемлемым и очень важным компонентом современной рыночной экономики. Он в значительной мере обеспечивает занятость населения, содействует смягчению социальной напряженности.

Целью политики в сфере стимулирования малого бизнеса является создание благоприятных условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства и их развития, создание условий, стимулирующих граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности, увеличение количества произведенной ими продукции, повышение занятости населения.

Задачами округа в развитии малого предпринимательства являются:

- дальнейшее развитие существующих и внедрение новых форм поддержки субъектов малого предпринимательства;

- обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к информационным, обучающим и другим услугам путем создания, развития и обеспечения деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства;

- поддержка начинающих предпринимателей, в том числе безработных граждан, планирующих открыть   собственное дело.

Задачами округа в развитии сельского хозяйства являются:

- поддержка развития существующих предприятий (экономическая, информационная, инвестиционная);

- создание условий для размещения и развития новых предприятий, обновление технологий на существующих предприятиях;

- предотвращение появления экологически грязных производств;

- участие в подготовке квалифицированных кадров и образовательных программах для промышленности и сельского хозяйства.

Задачами округа в развитии жилищного строительства:

- создание инфраструктуры, обеспечивающей развитие строительства одноквартирных жилых домов, включая подсобные хозяйства;

- реализация среднесрочной и долгосрочной программ жилищного строительства.

Задачами округа в развитии социально-культурного блока:

- обеспечение потребностей населения в социальных услугах и развитие инфраструктуры социального обслуживания;

- развитие молодежной политики и обеспечение досуга молодежи (вовлечение молодежи в творческую, научную, общественную, спортивную, трудовую, предпринимательскую деятельность и т.п.);

- уменьшение оттока наиболее активной части населения;

- повышение эффективности оказания адресной социальной помощи;

- привлечение деловых кругов к участию в значимых социальных программах;

- развитие ремесел.

В сфере развития торговли планируется оказывать содействие развитию торговых организаций социальной направленности (магазинов, рынков) с обеспечением ассортимента товаров первой необходимости и доступных цен, осуществлять стимулирование развития сети бытового обслуживания в сельской местности.

- 2.2.3 Развитие агропромышленного производства

Генеральным планом Приаргунского муниципального округа на первую очередь предусмотрены перспективные площадки для развития агропромышленного хозяйства.

- 2.2.4 Развитие промышленного производства

Мероприятий по развитию промышленного производства генеральным планом Приаргунского муниципального округа на период до расчетного срока предусматривается в связи с наличием на территории участков недр (письмо ЗабДорСтрой от 31.10.2022 г. № 3111). В связи с этим проектом предлагается перезонирование функциональной зоны сельскохозяйственного использования в производственную, в целях дальнейшего перевода категории участков.

В соответствии с письмом Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10.01.2023 г. № 20/3-158, Генеральным планом Приаргунского муниципального округа предусмотрены мероприятия по перезонирование функциональной зоны сельскохозяйственного использования в производственные земельные участки с кадастровыми номерами: 75:17:000000:464, 75:17:340103:378, 75:17:000000:499, 75:17:000000:501, 75:17:000000:498, 75:17:330102:638, 75:17:330101:744, 75:17:270101:244, 75:17:000000:461, 75:17:270101:245, 75:17:370201:126, 75:17:370101:810, 75:17:000000:492 для размещения и эксплуатации объектов обороны и безопасности с дальнейшим предоставлением в постоянное бессрочное пользование Пограничного  управления ФСБ РФ.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по перезонированию функциональной зоны сельскохозяйственного использования в производственные земельные участки с кадастровыми номерами: 75:17:320106:82, 75:17:320106:201. 75:17:320106:86, 75:17:320106:79 в целях строительства перегрузочной станции.

Также Генеральным планом Приаргунского муниципального округа предусмотрены резервные территории под объекты промышленного производства.

- 2.2.5 Реализация Федерального закона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Земельные участки указанные в таблице,  учтены в проекте Генерального плана в рамках реализации ФЗ в соответствии  с    видами разрешенных использований.

| № п/п | Наименование арендатора земельного участка | Адрес земельного участка | Категория земель, Разрешенное использование земельного участка | Номер договора | Дата договора | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка кв.м. | Кадастровая стоимость земельного участка (руб.) | Дата, номер гос. регистрации договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молодежнинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Путиялова Светлана Адамовна, Молоков Сергей Иванович, Путиялова Мария Александровна, Путиялов Сергей Александрович | Забайкальский край, Приаргунский район | Земли сельскохозяйственного назначения - животноводство, для ведения гражданами животноводства | 1 | 30.01.2020 | 75:17:320104:344 | 39992 | 53989,2 | 11.02.2020 75:17:320104:344-75/116/2020-2 |
| Новоцурухайтуйское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Козулин Борис Афонасьевич | Забайкальский край, Приаргунский район | Земли сельскохозяйственного назначения - сенокошение, выпас скота | 3 | 18.11.2019 | 75:17:270204:463 | 9704 | 679,28 | 25.11.2019 75:17:270204:463-75/116/2019-2 |
| Усть - Тасуркайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коркин Александр Сергеевич, Коркин Артем Александрович, Коркин Кирилл Петрович, Коркин Павел Сергеевич | Забайкальский край, Приаргунский район | Земли сельскохозяйственного назначения - для ведедения личного подсобного хозяйства | 2 | 12.09.2019 | 75:17:300202:126 | 39998 | 53997,3 | 20.09.2019 75:17:300202:126-75/116/2019-2 |
| 2 | Гаврюшин Руслан Васильевич | Забайкальский край, Приаргунский район | Земли сельскохозяйственного назначения - для ведедения личного подсобного хозяйства | 2 | 13.04.2020 | 75:17:300202:127 | 9997 | 699,79 | 27.04.2020 75:17:300202:127-75/116/2020-2 |
| 3 | Киселев Александр Владимирович, Тюкавкин Денис Евгеньевич, Фазлетдинов Радик Сабитович | Забайкальский край, Приаргунский район | Земли особо охраняемых территорий и объекетов - природно - позновательный туризм, туристическое обслуживание | 3 | 18.06.2020 | 75:17:300202:128 | 28427 | 5621439,25 | 09.07.2020 75:17:300202:128-75/116/2020-2 |
| Приаргунское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Засеев Мурат Казбекович | Забайкальский край, Приаргунский район, п. г.т. Приаргунск, ул. Безымянная, 2. | Земли населенных пунктов - для проектирования и строительства одноквартирного жилого дома | 4 | 03.03.2022 | 75:17:180219:4 | 1171 | 110399,52 | 23.03.2022 75:17:180219:4-75/116/2022-1 |

- 2.2.6 Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач проекта внесения изменений в Генеральный план. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Генеральным планом Приаргунского муниципального округа на первую очередь реализации генерального плана под индивидуальное жилищное строительство в округе предусмотрено 452,02,22 га территории, из них:

- 25,51 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Кличка, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 19,13 тыс.кв.м.;

- 6,67 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Новоивановка, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 5 тыс.кв.м.;

- 27,04 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Урулюнгуй 1-ый, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 20,28 тыс.кв.м.;

- 11,84 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Урулюнгуй, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит 8,88 тыс.кв.м.;

- 25,97 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Талман Борзя, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит 19,45 тыс.кв.м.;

- 15,54 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Пограничный, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит 11,65 тыс.кв.м.;

- 9,95 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Пограничный 1-ый, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит 7,46 тыс.кв.м.;

- 20,33 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Досатуй, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит 15,24 тыс.кв.м.;

- 8,06 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Досатуй Восточный, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит 6,04 тыс.кв.м.;

- 9,96 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Погадаево, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит 8,55 тыс.кв.м.;

- 11,41 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Новое Погадаево, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит 8,55 тыс.кв.м.;

- 1,23 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Дурой, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит 0,92 тыс.кв.м.;

- 3,63 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Дурой 1-ый, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит 2,72 тыс.кв.м.;

- 20,9 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Селинда, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит 15,7 тыс.кв.м.;

- 37,19 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Бырка, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит 27,89 тыс.кв.м.;

-59,43 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Новая Бырка, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит 44,57 тыс.кв.м.;

- 26,66 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Новоцурухайтуй, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит 19,99 тыс.кв.м.;

- 20,78 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Староцурухайтуй, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит 15,58 тыс.кв.м.;

- 2,26 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Староцурухайтуй 1-ый, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит 1,7 тыс.кв.м.;

- 19,22 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Молодежный, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит 14,41 тыс.кв.м.;

- 61,87 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Усть Тасуркай, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит 46,4 тыс.кв.м.;

- 21,28 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Улан, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит 15,96 тыс.кв.м.;

- 6,334 га – под индивидуальное жилищное строительство в н.п. Приаргунск, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит 4,75 тыс.кв.м.

При необходимости проектом Генерального плана предусматривается, что новое жилищное строительство на территории муниципального округа будет осуществляться за счет сноса ветхих жилых домов, а также строительства домов на свободных территориях в сложившейся застройке внутри населенных пунктов.

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в.т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков, программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

- 2.2.7 Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

Одной из основных целей проекта Генерального плана Приаргунского муниципального округа является удовлетворение потребностей населения поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания Приаргунского муниципального округа определены с учетом мероприятий схемы территориального планирования Забайкальского края, схемы территориального планирования муниципального образования Приаргунского муниципального района.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.2.6.1.

Общеобразовательные организации

Обеспеченность населения местами в школах составляет 198 % от нормативной потребности, в дошкольных образовательных организациях – 77 %, дошкольного образовательного учреждения – 16%. Генеральным планом Приаргунского муниципального округа на расчетный срок запланирован капитальный ремонт детских садов, расположенных в п. Погадаево, с. Дурой, п. Молодежный, п. Досатуй, п. Пограничный, с. Староцурухайтуй, с. Зоргол, с. Урулюнгуй, пгт Приаргунск, пгт Кличка. Также Генеральном планом запланирован капитальный ремонт школ в с. Зоргол, с. Бырка, с. Урулюнгуй, п. Досатуй, п. Молодежный, с. Староцурухайтуй, п. Пограничный, с. Новоцурухайтуй, с. Талман-Борзя, с. Погадаево, с. Улан, с. Новоивановка, пгт Приаргунск, пгт Кличка.

Обеспеченность Приаргунского муниципального округа объектами дополнительного образования составляет 16%, в связи с этим предлагается размещение организаций дополнительного образования детей мощностью 2720 мест в составе существующих школы в Приаргунского муниципального округа.

Объекты в области физической культуры и спорта

Нормативная потребность населения муниципального округа в спортивных залах общего пользования составляет 70-80 кв.м. на 1000 человек. Обеспеченность населения поселения спортивными залами составляет 184 %, плоскостными сооружениями – 87 %. Генеральным планом Приаргунского муниципального округа на расчетный срок запланирован капитальный ремонт спортивных залов, расположенных в с. Зоргол, с. Урулюнгуй, п. Молодежный, с. Староцурухайтуй, п. Пограничный, с. Новоцурухайтуй, с. Усть-Тасуркай, с. Талман-Борзя, с. Погадаево, с. Улан, с. Новоивановка, пгт Приаргунск, пгт Кличка.

Учреждения культуры и досуга

Обеспеченность Приаргунского муниципального округа объектами культуры и досуга составляет 257 % от нормативного уровня, объектами культурно-просветительского назначения составляет 102%. Генеральным планом Приаргунского муниципального округа на расчетный срок запланирован капитальный ремонт библиотек, расположенных в пгт Приаргунск, с. Бырка, с. Зоргол, с. Селинда, с. Талман-Борзя, с. Усть-Тасуркай, п. Досатуй, с. Погадаево, с. Пограничный, п. Молодежный, п. Кличка, п. Приаргунск, а также капитальный ремонт домов культуры, расположенных в пгт Приаргунск, с. Зоргол, с. Талман-Борзя, с. Бырка, с. Селинда, п. Молодежный, с. Погадаево, п. Досатуй, с. Усть-Тасуркай, с. Верхний Тасуркай, п. Кличка.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Медицинское обслуживание населения Приаргунского муниципального округа осуществляется Приаргунской центральной районной больницей мощностью 75 коек и 18 фельдшерско-акушерскими пунктами общей мощностью 360 посещений в смену.

Генеральным планом запланировано новое строительство ФАП в нп Урулюнгуй 1-ый.

В целом по округу обеспеченность населения объектами здравоохранения составляет 183% от нормы.

Объекты общественно-делового назначения

Генеральным планом Приаргунского муниципального округа на расчетный срок мероприятия по развитию объектов общественно-делового назначения не предусмотрены.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая площадь магазинов муниципального округа соответствует 196% от нормативной потребности. Нормативная потребность населения объектами общественного питания - 46%.  Генеральным планом предлагается размещение объектов общественного питания на 400 посадочных мест.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Приаргунском муниципальном округе имеются отделения почтовой связи и отделения банка.

Таблица 2.2.7.1

Перечень мероприятий по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения Приаргунского муниципального округа

| № п/п |  | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта |  | Вид мероприятия | Единица измерения |  | Мощность |  |  | Сроки реализации |  |  |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная |  | Первая очередь (до 2033г.) | Расчетный срок (2043 гг.) |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приаргунск, по ул. Энергетиков |  |  | Школа | Новое строительство | мест | 5342 |  | 300 | + |  |  | - | Генеральный план Приаргунского муниципального округа |  |
| Организации дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приаргунск, по ул. Энергетиков |  |  | Организация дошкольного образования | Новое строительство | мест | 1000 |  | 300 | + |  |  | - | Генеральный план Приаргунского муниципального округа |  |
| Организации дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Зоргол, с. Бырка, с.Урулюнгуй п.Досатуй, п.Молодежный, с.Староцурухайтуй, с.Дурой, п.Пограничный, с. Новоцурухайтуй, с.Усть-Тасуркай, с.Талман-Борзя, с.Погадаево, с.Улан, с.Новоивановка, п. Приарунск, п.Кличка |  |  | Организации дополнительного образования детей в здании существующих школ | Организация мест | мест | 515 |  | 2720 | + |  |  | - | Генеральный план Приаргунского муниципального округа |  |
| Объекты в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пгт Приаргунск |  |  | Спортивная площадка | Новое строительство | кв.м | 31097 |  | 4700 | + |  |  | - | Генеральный план Приаргунского муниципального округа |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | нп. Урулюнгуй 1-ый |  |  | Фельдшерско-акушерский пункт | Новое строительство | Посещений в смену | - |  | 10 | + |  |  | - | Генеральный план Приаргунского муниципального округа |  |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | нп. Молодежный |  |  | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Новое строительство | посадочных мест | - |  | 150 | + |  |  | - | Генеральный план Приаргунского муниципального округа |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приаргунск, Кличка, Молодежный, Досатуй | Предприятия общественного питания |  | Новое строительство | посадочных мест |  | 340 | Приаргунск (250 мест), Досатуй (75 мест), Кличка (75 мест) |  | + | - |  |  | Генеральный план Приаргунского муниципального округа |
| Предприятия коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приаргунск, Кличка, Молодежный, Досатуй | Предприятия коммунально-бытового обслуживания |  | Новое строительство | посадочных мест |  | 10 | Приаргунск (33 рабочих мест), Досатуй (16 рабочих мест), Кличка (14) |  | + | - |  |  | Генеральный план Приаргунского муниципального округа |

- 2.2.8 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2012, п.5.2 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Таблица 2.2.8.1

Удельные нормы водопотребления на территории Приаргунского муниципального округа

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | qж, л/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Дома с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Дома без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 8.13130.2009, СНиП 2.04.02-84 в зависимости от числа жителей и этажности застройки. Расчётное число одновременных пожаров принимается равным 2 шт., расчётный расход воды для тушения одного наружного пожара – 10л/с и наружного – 2,5 л/с, на существующее положение и на все сроки реализации проекта внесения изменений в Генеральный план. Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа. Согласно СП 8.13130.2009 допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 чел.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 31.13330.2012 таблица 3 п.5.3 примечание 1 и составит 60 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации проекта Генерального плана представлены в таблице 2.2.4

Таблица 2.2.8.2

Расчетное водопотребление населением Приаргунского муниципального округа, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Степень благоустройства жилых домов |  | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Полив | Пожа-ро-туше-ние | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | То же, с централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приаргунский муниципальный округ | 11198 1567,7 | - | 11198 1567,7 | 1881,3 | 188,1 | 783,9 | 81,0 | 2934,3 |
| Первая очередь (до 2033г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приаргунский муниципальный округ | 13704 1918,6 | - | 13704 1918,6 | 2302,3 | 230,2 | 959,3 | 81,0 | 3572,8 |
| Расчетный период (до 2043г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приаргунский муниципальный округ | 15597 2183,6 | - | 15597 2183,6 | 2620,3 | 262,0 | 1091,8 | 81,0 | 4055,1 |

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, уменьшение потерь воды.

Документ, содержащий поэтапный план мероприятий по обеспечению населения питьевой водой определен Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»).

В соответствии со статьей 38 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов. Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования. Схемы водоснабжения и водоотведения должны содержать плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения, предусматривать мероприятия, необходимые для осуществления питьевого водоснабжения, в том числе учитывать планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утверждены Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» Схемы водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно схеме территориального планирования Приаргунского муниципального района и схеме территориального планирования Забайкальского края никаких мероприятий по системе водоснабжения не предлагается.

На первую очередь и расчетный срок (до 2043 г.) проектом Генерального плана предлагается:

-  новое строительство артезианской скважины, западнее с. Староцурухайтуй 1-й.

Также проектом Генерального плана предлагаются организационные мероприятия:

-  отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий;

- проектные и строительно-монтажные работы по замене ветхих сетей водоснабжения;

- разработка и утверждение в органах исполнительной власти Российской Федерации проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения, а также установление границ и режимов этих зон на местности.

Канализация

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 2.2.8.3

Удельные нормы водоотведения на территории Приаргунского муниципального округа

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | qж,л/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Дома с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Дома без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

На первую очередь и расчетный срок (до 2043 г.) проектом Генерального плана предлагается:

- новое строительство КОС с иловыми площадками в пгт. Приаргунск.

Также проектом Генерального плана предлагаются организационные мероприятия:

- в целях улучшения экологической обстановки на территории Приаргунского муниципального округа Генеральным планом предлагается выполнение реконструкции действующей централизованной системы водоотведения с расширением зоны ее охвата, а также строительство централизованного водоотведения в населенных пунктах, в которых отсутствует водоотведение;

- проектные и строительно-монтажные работы по реконструкция канализационной насосной станции с целью увеличения производительности до 1630 куб.м./сут.;

- проектные и строительно-монтажные работы по замене ветхих сетей водоотведения;

- проектные и строительно-монтажные работы по строительству первой очереди планируемых канализационных очистных сооружений – иловых площадок, включая подающий илопровод.

Таблица 2.2.8.4

Расчетное водоотведение населением Приаргунского муниципального округа, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Степень благоустройства жилых домов |  | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | По-лив | Пожа-ро-туше-ние | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | То же, с централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приаргунский муниципальный округ | 11198 1567,7 | - | 11198 1567,7 | 1881,3 | 188,1 | 783,9 | 81,0 | 2069,4 |
| Первая очередь (до 2033г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приаргунский муниципальный округ | 13704 1918,6 | - | 13704 1918,6 | 2302,3 | 230,2 | 959,3 | 81,0 | 2532,5 |
| Расчетный период (до 2043г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приаргунский муниципальный округ | 15597 2183,6 | - | 15597 2183,6 | 2620,3 | 262,0 | 1091,8 | 81,0 | 2882,3 |

Санитарная очистка территории

Объем ТКО от жилого сектора, проживающего на территории Приаргунского муниципального округа, на первую очередь и расчетный срок приведены в таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.8.5

Объем твердых коммунальных отходов на территории Приаргунского муниципального округа, т/год

| № п/п | Наименование округа | Существующее положение на начало 2022 года |  |  |  |  | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юри-ди-чес-ких лиц | Итого |
| 1 | - Приаргунский муниципальный округ | - | - | - | - | - | 5286,06 | 1546,662 | 6832,722 | 268,91 | 7101,632 | 5615,73 | 1643,121 | 7258,851 | 271,56 | 7530,411 |
| Всего по поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7101,632 |  |  |  |  | 7582,511 |

Примечание: данных объема твердых коммунальных отходов на существующее положение не имеется

Для складирования предполагаемых объемов ТКО потребуются контейнеры и контейнерные площадки. Необходимое количество контейнеров определено по формуле (Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)):

Б = Пгод*t К1 / 365*E, шт.,

где Пгод - годовое накопление ТКО, м3/год,

t - периодичность вывоза мусора, сут.,

К1 - коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 1,25),

E – вместимость контейнера, м3, с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (1 раз/7 сут.) и вместимости контейнера (0,75 м3). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 2.2.7.

Таблица 2.2.8.6

Количество контейнеров, планируемых к размещению на территории населенных пунктов, входящих в состав Приаргунского муниципального округа, единиц

| № п/п | Наименование округа | Количество контейнеров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный период |
| 1 | Приаргунский муниципальный округ | 171 | 181 |
| Всего по поселению |  | 171 | 181 |

Таким образом, на территории Приаргунского муниципального округа количество контейнеров (объем 1,1 куб.м) для ТКО должно составлять 171 шт. на первую очередь и 181 шт. на расчетный срок (с учетом уже имеющихся контейнеров), при условии, что 50% контейнеров рекомендуется использовать для отходов ТКО, подлежащих сортировке (вторсырье). Места размещения контейнерных площадок и количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и территориальной схемой в области обращения с отходами.

Проектом Генерального плана Приаргунского муниципального округа в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция (увеличение) площадки объекта по обращению с ТКО, расположенной южнее пгт Приаргунск, до 72,5 га.

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация дифференцированного (раздельного) сбора ТКО.

Теплоснабжение

Проектом Генерального плана теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на первую очередь и на расчетный срок предлагается осуществить применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии.

Проектом Генерального плана предлагаются организационные мероприятия:

- осуществить реконструкцию существующей системы теплоснабжения, предусматривающую переход на закрытую систему горячего водоснабжения.

Электроснабжение

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Приаргунского муниципального округа определены в два срока:

- первая очередь – до 2033 г.;

- расчетный срок – до 2043 г.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования «Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки».

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10(6) кВ ЦП.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл. 2.4.3. «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки». Удельная мощность электроэнергии составила 0,41 кВт/чел. (категория городов «малый», с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения, а также различные мелкопромышленные потребители, питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Таблица 2.2.8.7

Годовое электропотребление мощности коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Приаргунского муниципального округа, тыс.кВт.ч/год

| № п/п | Наименование округа | Годовое электропотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на начало 2023 года | Первая очередь | Расчетный период |
| 1 | Приаргунский муниципальный округ | 39834,69 | 42484,26 | 45133,8 |

Таблица 2.2.10

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Приаргунского муниципального округа, кВт

| № п/п | Наименование округа | Расчетная мощность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на начало 2023 года | Первая очередь | Расчетный период |
| 1 | Приаргунский муниципальный округ | 7709,94 | 8222,76 | 8735,58 |

Таблица 2.2.8.8

Трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Приаргунского муниципального округа, кВА

| № п/п | Наименование округа | Трансформаторная мощность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на начало 2023года | Первая очередь | Расчетный период |
| 1 | Приаргунский муниципальный округ | 9070,5 | 9673,8 | 10277,2 |

Таблица 2.2.8.9

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора Приаргунского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующее положение на начало 2022 года | Первая очередь | Расчетный период | Прирост к концу расчетного периода относительного существующего положения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое электропотребление | тыс.кВт*час/год | 39834,69 | 42484,26 | 45133,8 | 5299,11 |
| 2 | Расчетная мощность | кВт | 7709,94 | 8222,76 | 8735,58 | 1025,64 |
| 3 | Трансформаторная мощность | кВА | 9070,5 | 9673,8 | 10277,2 | 1206,7 |

Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

Слаботочные сети

Основные направления развития телефонной сети предусматривают:

- повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости телефонной сети;

- расширение видов услуг связи - телефон, телефакс, Интернет, электронная почта, мультимедийные услуги, базы данных, кабельное телевидение и другие.

Направления развития телевизионной передающей сети предусматривают:

- многократное увеличение передаваемых и принимаемых программ, в том числе кабельного, спутникового ТВ;

- качественное улучшение приема изображения и звука, в том числе телевидения высокой четкости, широкого формата изображения, стереозвука.

Основные направления развития почтовой связи предусматривают новые технические средства обработки и доставки корреспонденции, в том числе соединение почтовых терминалов.

Проектом Генерального плана Приаргунского муниципального округа в целях реализации мероприятий, направленных на улучшение качества связи для абонентов МТС в границах Забайкальского края, предусмотрено размещение оборудования базовой станции сотовой связи в с. Зоргол и в с. Дурой.

Мероприятия по развитию инженерной подготовки территории

Границы защищаемых территорий, подверженных воздействию опасных процессов, в пределах которых требуются строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты, следует устанавливать по материалам рекогносцировочных обследований и уточнять при последующих инженерных изысканиях.

Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов. Ввод в эксплуатацию сооружений и мероприятий инженерной защиты и строительство защищаемых объектов должны быть взаимоувязаны и гарантировать безаварийное ведение работ, а также функциональное использование сооружений инженерной защиты в экстремальных условиях (СП 116.13330.2012).

Состав мероприятий по инженерной подготовке устанавливается в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории) с учётом планировочной организации населённого места. В некоторых случаях мероприятия по инженерной подготовке определяют архитектурно-планировочную структуру и пространственную композицию населённых мест.

Оценка опасности природных процессов и явлений проводится при выполнении инженерных изысканий на последующих стадиях проектирования, исходя из характеристик и параметров опасных процессов, явлений, специфических и многолетнемерзлых грунтов, выявленных на рассматриваемой территории, которые могут оказать негативное воздействие на здания и сооружения и/или угрожать жизни и здоровью людей (п.5.1. СП 115.13330.2016 "Геофизика опасных природных воздействий").

Определение категории опасности выполняется отдельно по каждому оценочному показателю, в зависимости от решаемых практических задач. Параметры показателей могут корректировать с учетом региональных особенностей, вида и назначения объектов строительства (п.5.2. СП 115.13330.2016).

Выбор конкретных мероприятий инженерной защиты определяется после проведения соответствующих инженерных изысканий в соответствии с требованиями Свод правил СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Мероприятия по борьбе с затоплением

Во время весеннего интенсивного снеготаяния на территории населенных пунктов поселения процесс подтопления может затрагивать часть территории.

Развитие процесса подтопления на застроенных территориях определяется тремя основными закономерностями: общим направлением процесса изменения уровня грунтовых вод, скоростью этого процесса и характером сезонных и многолетних колебаний.

Строительство новых объектов рекомендуется вести вне зоны подтопления.

Инженерной защитой от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления. Территориальная система защиты должна обеспечивать общую защиту застроенной территории. Она включает перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование уровенного режима водных объектов.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

Подсыпка территории до незатопляемых отметок является наиболее эффективным инженерным мероприятием. Применение этого мероприятия целесообразно при небольших размерах защищаемой территории и при небольшой высоте подсыпки (1 – 1,5 м). Особенно выгодна подсыпка территории в тех случаях, когда она может быть произведена с применением гидромеханизации (например, рефулирования грунта за счет улучшения русла реки). Подсыпанная территория в зависимости от ее местоположения в населенном пункте может быть использована под застройку или парк.

В мероприятиях по борьбе с подтоплением необходимо предусмотреть осушение территории.  Нормы осушения (понижения уровня подземных вод) при проектировании защиты от подтопления на конкретных территориях принимают в зависимости от характера ее функционального использования в соответствии со СНиП 2.06.15-85. Принимаемые при проектировании защитных сооружений нормы осушения должны в каждом конкретном случае обеспечивать соответствующий порог геологической безопасности для защищаемого объекта с учетом критического уровня подземных вод и вида грунтов оснований.

В территориальной системе инженерной защиты от подтопления в зависимости от природных, гидрогеологических и техногенных (застройки) условий следует применять дренажи. На защищаемых от подтопления территориях в зависимости от топографических и геологических условий, характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естественному или искусственному стоку следует применять одно-, двух-, многолинейные, контурные и комбинированные дренажные системы.

Ливневая канализация должна являться элементом территориальной инженерной защиты от подтопления и проектироваться в составе общей системы инженерной защиты или отдельно.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К ним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки и спрямления русел и стариц.

Инженерная подготовка территории для строительства объектов в зоне подтопления может серьезно повысить стоимость строительства.

Строительство новых объектов рекомендуется вести вне зоны затопления.

Мероприятия по инженерной защите территории от карстово-суффозионных процессов

Виды противокарстовых мероприятий и сооружений следует выбирать в соответствии с п.8 Свода правил СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения". Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003, а также данных карстового мониторинга.

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие противокарстовые мероприятия или их сочетания (п. 8.1.2 СП 116.13330.2012):

- планировочные (п. 8.3.2 СП 116.13330.2012;

- водозащитные и противофильтрационные (п.8.3.3 СП 116.13330.2012);

- геотехнические (укрепление оснований) (п.8.3.4 СП 116.13330.2012);

- конструктивные (п. 8.3.5 СП 116.13330.2012);

- технологические (п. 8.3.6 СП 116.13330.2012);

- эксплуатационные (п. 8.3.7. СП 116.13330.2012).

В соответствии с п. 8.3.1.2 СП 116.13330.2012 конкретные противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений с учетом Свод правил СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений". Для определения мероприятий противокарстовой защиты уникальных зданий и сооружений должны разрабатываться специальные технические условия (СТУ).

Необходимо отметить, что планировочные мероприятия по защите от карстово-суффозионных процессов должны применяться на стадии разработки документации по планировке территории, после проведения соответствующих изысканий.

Планировочные противокарстовые мероприятия, являющиеся приоритетными при карстоопасности типов А и В (п. 8.2.2 СП 116.13330.2012), должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Мероприятия должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста. Решение о применении планировочных противокарстовых мероприятий должно приниматься на стадии разработки градостроительной документации (п. 8.3.2.1. СП 116.13330.2012).

В состав планировочных противокарстовых мероприятий входят:

- специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений;

- расположение зданий и сооружений на менее опасных участках, как правило, за пределами участков категорий устойчивости I-II относительно интенсивности карстовых провалов (приложение Е СП 116.13330.2012), а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А).

Мероприятия по защите дорог от снежных заносов

Мероприятия по защите от снежных заносов на территории сельского поселения рекомендуется предусмотреть на участках дорог широтного направления.

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить нормальные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ. Для выполнения этих задач осуществляют:

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты;

- профилактические меры, цель которых - не допустить образования зимней скользкости на дорожном покрытии от проходящего транспорта;

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение;

- освещение дорог в темное время суток.

Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной или временной снегозащиты.

К постоянной снегозащите относят снегозащитные лесополосы и постоянные заборы.

К временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы и т.д.

Постоянные снегозадерживающие устройства следует проектировать на расчетный объем снегоотложений к концу зимнего периода. Временные снегозащитные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после отработки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление.

По принципу воздействия на снеговетровой поток снегозащитные устройства подразделяют на:

снегозащитные средства снегозадерживающего действия, которые работают по принципу задержания метелевого снега на подступах к дороге;

снегозащитные средства снегопередувающего действия, увеличивающие скорость ветра снеговетрового потока и способствующие переносу снега через дорогу (снегопередувающие заборы);

снегозащитные средства, полностью изолирующие объекты от попадания снега (галереи и тоннели).

Наибольшее распространение на автомобильных дорогах получили устройства снегозадерживающего действия.

Наиболее надежным, экологически оправданным видом защиты снегозадерживающего действия являются снегозащитные лесные полосы.

Снегозащитная полоса должна иметь плотную (непродуваемую) конструкцию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая двухрядная кустарниковая опушка.

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной дороге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, следует использовать временные снегозадерживающие устройства; снегозадерживающие щиты, траншеи, снежные стенки и т.д.

Они могут применяться в качестве защиты дорог от снежных заносов и как средство усиления посадок или заборов.

Щиты по возможности следует ставить по верху возвышений (бугров, валов), избегая понижений.

В периоды с длительными и интенсивными метелями, во время которых перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. При устройстве многорядных щитовых линий достаточно переставлять только полевой ряд щитов.

Многорядные щитовые линии целесообразно формировать из щитов разной просветности. Ближайшие к полю линии формируются из щитов с менее густой решеткой, а ближайший к дороге ряд - из щитов с более густой решеткой.

Если объем снегоприноса от расчетной метели меньше объема снега, задерживаемого защитой (однорядной, двухрядной и т.д.), то производится перестановка щитов в течение зимнего периода при исчерпании их снегосборной способности.

В периоды с интенсивными метелями (при объемах снегоприноса до 120 м3/м) целесообразно применять устройства с изменяющейся просветностью, плотность конструкции которых увеличивается пропорционально силе ветра при метели.

При объемах снегоприноса до 75 м3/м можно применять временные пространственные снегозащитные средства (ВПС), изготавливаемые из полимерных материалов и сетки на полимерной основе.

Большое распространение при защите автомобильных дорог от снежных заносов получили устройства из снега.

Наиболее распространенными видами устройств, создаваемых из снега, являются снежные траншеи.

Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты - на дорогах IV-V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, заборами, щитами), чтобы усилить снегозадерживающее действие и повысить надежность снегозащитных линий на дорогах I, II, III категории.

Выбор того или иного метода защиты дорог от снежных заносов зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального благополучия района.

Мероприятия по инженерной защите территории от эрозионных процессов

Инженерная защита территорий от эрозионных процессов включает выполнение соответствующих мероприятий и устройство инженерных сооружений в соответствии с СП 425.1325800.2018 "Инженерная защита территорий от эрозионных процессов. Правила проектировании».

Мероприятия и конструкции по инженерной защите территории от эрозионных процессов должны обеспечивать защиту от возникновения и развития эрозии и родственных процессов, с учетом природных условий, нагрузок и воздействий, особенностей эксплуатации, возможности использования местных строительных материалов, экологических требований (п.4.2. СП 425.1325800.2018).

В соответствии с п. 7.1.1. СП 425.1325800.2018 для территорий сельскохозяйственного назначения к мероприятиям по инженерной защите от эрозионных процессов следует также относить агрокультурные мероприятия (чередование сельскохозяйственных культур (севооборот), применение соответствующих методов обработки и пр.).

Условия строительства в сейсмоопасных районах

Сейсмостойкость зданий и сооружений должна обеспечиваться соответствующими конструктивными решениями.

При проектировании в сейсмических районах в дополнение к материалам инженерно-геологических изысканий необходимо использовать данные сейсмического микрорайонирования площадки строительства.

Проектирование оснований с учетом сейсмических воздействий должно выполняться на основе расчета по несущей способности на особое сочетание нагрузок, определяемых в соответствии с требованиями СП 20.13330 и СП 14.13330.

Необходим постоянный мониторинг за сейсмической активностью территории муниципального района.

- 2.2.9 Развитие кладбищ

На территории Приаргунского муниципального округа расположено 23 кладбища, где необходимо провести ряд мероприятий по их обустройству. Нормативная потребность населения сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения составляет 4,5 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения округа составляет 374 % от нормативной потребности населения и площадь незаполненного территория кладбищ составляет 6,6688 га. В связи с заполненностью кладбища в нп. Новоцурухайтуй на 148%, генеральным планом Приаргунского муниципального округа предлагаются мероприятия по увеличению мощности кладбища на 3,79 га. Также запланировано расширение кладбища в населенных пунктах:

- Верхний Тасуркай на 0,980 га;

- Погадаево на 0,47 га;

- Новоцурухайтуй на 3,791 га;

- Зоргол на 0,985 га;

- Урулюнгуй на 1.574 га;

- Новоивановка на 0,215 га;

- Кличка на 3,169 га;

- Досатуй на 0,5 га;

- Бырка (кладбище 1) на 0,795 га;

- Бырка (кладбище 2) на 0,383 га;

- Кути на 0,082 га;

- Пограничный на 0,25 га.

- 2.2.10 Развитие туристско-рекреационных территорий

Организация благоустройства и озеленения территории Приаргунского муниципального округа является одним из значимых вопросов местного самоуправления.

Важнейшим направлением является благоустройство мест отдыха для горожан. Необходимо устройство новых скверов, обновление оборудования для детских площадок, на центральных улицах необходимо разбить мини-скверики для кратковременного отдыха. В жилых кварталах необходимо проведение мероприятий по благоустройству с устройством цветников, газонов, оборудованием детских и спортивных площадок с непосредственным участием жителей, проживающих на этих территориях.

Существующие общественные территории (парки, скверы, пешеходные зоны) требуют круглогодичного содержания.

Необходима регулярная работа по уходу за существующими зелеными насаждениями: формовочная обрезка деревьев, снос аварийных и посадка новых деревьев, стрижка кустарников, выкашивание газонов, прополка цветников.

Одним из условий решения проблемы благоустройства является взаимодействие органов местного самоуправления с населением, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на территории Приаргунского муниципального округа. Для этого необходимы разработка комплексных мероприятий по поддержанию чистоты и порядка с учетом инициатив жителей и освещение этих мероприятий в средствах массовой информации.

Генеральным планом Приаргунского муниципального округа на частях земельных участках с кадастровыми номерами 75:17:330102:481, 75:17:330102:51 (ЕЗП 75:17:000000:31), 75:17:330102:643, предусматривается мероприятие по организации зоны отдыха с целью размещения «рыбацкой деревни». в соответствии с государственной программой «Развитие туризма и индустрии гостеприимства».

Также Генеральным планом предусмотрено новое размещение двух парков культуры и отдыха в нп. Урулюнгуй 1-ый.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция Приаргунского парка, Площади Ленина и Мемориала, расположенных в пгт Приаргунск.

- 2.2.11 Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры» Приаргунского муниципального округа является развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Развитие автомобильных дорог

Направления по развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения определены в схемах территориального планирования Российской Федерации, Забайкальского края и схеме территориального планирования муниципального образования Приаргунского муниципального района.

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации планируется:

Реконструкция транссибирской железнодорожной магистрали, модернизация железнодорожной инфраструктуры с развитием пропускных и провозных способностей до 153 пар поездов в сутки (г.Тайшет, Тайшетский, Нижнеудинский районы, городской округ Тулун, Тулунский, Куйтунский районы, городской округ Зима, Зиминский, Заларинский, Аларский районы, городской округ Саянск, городской округ Черемхово, Черемховский, Усольский районы, городской округ Усолье-Сибирское, Ангарский городской округ, Иркутский район, городской округ Иркутск, Шелеховский, Слюдянский районы Иркутской области, Кабанский, Прибайкальский, Иволгинский районы Республики Бурятия, городской округ Улан-Удэ, Заиграевский, Тарбагатайский районы Республики Бурятия, Петровск-Забайкальский район, городской округ Петровск-Забайкальский, Хилокский, Читинский районы, городской округ Чита, Карымский, Могойтуйский, Оловяннинский, Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский, Шилкинский, Нерчинский, Сретенский, Чернышевский, Могочинский районы Забайкальского края, Сковородинский район, г.Сковородино, Магдачинский, Шимановский районы, г.Шимановск, Свободненский район, городской округ Свободный, Серышевский район, городской округ Белогорск, Белогорский, Ивановский районы, городской округ Благовещенск, Благовещенский, Ромненский, Октябрьский районы, Завитинский, Бурейский, Архаринский районы Амурской области, Облученский, Биробиджанский районы, г.Биробиджан, Ленинский, Смидовичский районы Еврейской автономной области, городской округ Хабаровск, Хабаровский район, муниципальный район имени Лазо, Вяземский, Бикинский районы Хабаровского края, Пожарский, Дальнереченский районы, Дальнереченский городской округ, Лесозаводский городской округ, Кировский, Спасский районы, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский, Михайловский районы, Уссурийский городской округ, Надеждинский район, Артемовский городской округ, Советский район, Владивостокский городской округ, Шкотовский район, Партизанский городской округ, Партизанский район, Находкинский городской округ Приморского края);

- строительство новых железнодорожных линий: Приаргунск - Березовское протяженностью 125 км (Нерчинско-Заводский, Калганский, Приаргунский районы).

Согласно схеме территориального планирования Забайкальского края, планируется:

- Реконструкция автомобильной дороги Забайкальск – Приаргунск;

- Реконструкция автомобильной дороги Ивановка – Александровский Завод – Борзя;

- Реконструкция автомобильной дороги Калга – Приаргунск;

- Реконструкция автомобильной дороги Ивановка – Александровский Завод – Борзя;

- Реконструкция автомобильной дороги Калга – Приаргунск;

- Реконструкция автомобильной дороги Краснокаменск – Досатуй;

- Реконструкция автомобильной дороги Бырка – Досатуй;

- Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Талман-Борзя;

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к с. Дурой;

- Реконструкция автомобильной дороги Урлюнгуй – Кличка;

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к с. Староцурухайтуй;

- Реконструкция автомобильной дороги Молодёжный – Досатуй;

- Реконструкция автомобильной дороги Приаргунск – Зоргол;

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к с. Пограничный;

- Реконструкция автомобильной дороги Кличка – Маргуцек.

Согласно схеме территориального планирования Приаргунского района, планируется:

- Повышение качества дорожного покрытия участка автодороги - н.п. Усть - Тасуркай – н.п. Верхний Тасуркай (8,3 км, гравийное покрытие);

- Повышение качества дорожного покрытия участка автодороги - н.п. Верхний Тасуркай – н.п. Селинда (17,9 км, без покрытия);

- Повышение качества дорожного покрытия участка автодороги - н.п. Пограничный – н.п. Норинск (11,4 км, без покрытия);

- Повышение качества дорожного покрытия участка автодороги - н.п. Верея – н.п. Зоргол (12 км, без покрытия);

- Повышение качества дорожного покрытия участка автодороги - н.п. Новоцурухайтуй – до дороги н.п. Верея – н.п. Зоргол (26,9 км, гравийное покрытие);

- Повышение качества дорожного покрытия участка автодороги - н.п. Молодежный – н.п. Горда (15 км, без покрытия);

- Повышение качества дорожного покрытия участка автодороги - подъезд к н.п. Горда (14,3 км, без покрытия);

- Повышение качества дорожного покрытия участка автодороги - подъезд к н.п. кути (17 км, без покрытия);

- Повышение качества дорожного покрытия участка автодороги - н.п. Кути – н.п. Староцурухайтуй (14 км, без покрытия).

Генеральным планом Приаргунского муниципального округа запланированное номе строительство стоянки (парковки) автомобилей и придорожного сервиса в нп. Староцурухайтуй, строительство автомобильной дороги местного значения от угольного месторождения Кути до ст. Приаргунск.

Также Генеральным планом предусмотрены резервные территории под объекты транспортной инфраструктуры.

Развитие улично-дорожной сети

Мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и асфальтированию улично-дорожной сети проектом Генерального плана Приаргунского муниципального округа на период до расчетного срока не предлагаются.

Запланированы мероприятия по увеличению мощности улично-дорожной сети на проектных территориях. В связи с тем, что происходит застройка свободных территорий и территорий выделенных под строительство индивидуальных жилых домов.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории

Размещение планируемых объектов может оказать положительное или негативное влияние на комплексное развитие территории. В зависимости от вида объекта это влияние может касаться всей или части территории.

Возможный эффект влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа на комплексное развитие территории может быть прямой и косвенный. Прямой эффект проявляется через повышение степени обоснованности, сокращение сроков осуществления и материальных затрат последующих управленческих решений в области градостроительной деятельности и в других видах деятельности экономической, социальной и экологической сфер муниципального управления.

Прямой эффект от реализации проекта внесения изменений в Генеральный план связан с принципами территориального планирования:

- обеспечение устойчивого развития территории (во всех его аспектах);

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов;

- учет других требований, закрепленных в законодательстве.

Кроме того, эффективность территориального планирования вытекает из определения его назначения (ГрК РФ, часть 1 статьи 9):

- развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур;

- учет интересов граждан, их объединений, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации.

Основные виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию представлены в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1

Виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию Генерального плана

| № п/п | Мероприятия по территориальному планированию | Виды эффекта в основных сферах муниципальной деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экономическая сфера | социальная сфера | экологическая сфера |
| 1. | Установление функциональных зон | Повышение рентной отдачи от территории за счет комплексного использования ее потенциала и регулирования ее целевого использования | Создание территориальных условий для организации благоприятных условий всех сфер жизнедеятельности | Обеспечение экологической устойчивости территории, охраны и рационального использования природных ресурсов |
| 2. | Установление мест планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | Сокращение приведенных затрат на инженерную подготовку и обустройство территории | Сокращение затрат времени на трудовые и социально-бытовые поездки граждан | Предотвращение и сокращение возможного ущерба природной среде |
| 3. | Установление границ зон с особыми условиями использования территории | - | - | Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и ценные природные комплексы |
| 4. | Определение планируемых границ населенных пунктов | Создание условий для экономической и финансовой устойчивости муниципальных образований | Улучшение социальных условий для решения вопросов местного значения | Формирование благоприятной окружающей среды и обеспечение условий традиционного природопользования для местного населения |

К природоохранным мероприятиям относятся все виды деятельности в период строительства, направленные на снижение отрицательного воздействия на природную среду и рациональное использование природных ресурсов:

- строительные работы производятся только в границах площадок, отведённых под строительство;

- движение транспорта и строительной техники осуществляется только в пределах строительного участка и по дорогам;

- свести к минимуму объемы земляных работ при планировке территории;

- поддерживать нормативные санитарно-гигиенические и санитарно-эпидемиологические условия проживания строителей во временных городках; для этого нужно обеспечить:

- бесперебойное снабжение водой хозяйственно-питьевого качества;

- полноценное питание и медицинское обслуживание; особенное внимание следует уделить охране здоровья персонала.

Наряду с природоохранными мероприятиями на строительных площадках должны проводится организационные мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды, а также на охрану жизни и здоровья людей.

При осуществлении хозяйственной и иной деятельности должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, предусмотренные главой VII Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. От 30.12.2020) «Об охране окружающей среды».

- Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации

Документами территориального планирования Российской Федерации размещение на территории Приаргунского округа планируются:

1.Реконструкция транссибирской железнодорожной магистрали, модернизация железнодорожной инфраструктуры с развитием пропускных и провозных способностей до 153 пар поездов в сутки (г.Тайшет, Тайшетский, Нижнеудинский районы, городской округ Тулун, Тулунский, Куйтунский районы, городской округ Зима, Зиминский, Заларинский, Аларский районы, городской округ Саянск, городской округ Черемхово, Черемховский, Усольский районы, городской округ Усолье-Сибирское, Ангарский городской округ, Иркутский район, городской округ Иркутск, Шелеховский, Слюдянский районы Иркутской области, Кабанский, Прибайкальский, Иволгинский районы Республики Бурятия, городской округ Улан-Удэ, Заиграевский, Тарбагатайский районы Республики Бурятия, Петровск-Забайкальский район, городской округ Петровск-Забайкальский, Хилокский, Читинский районы, городской округ Чита, Карымский, Могойтуйский, Оловяннинский, Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский, Шилкинский, Нерчинский, Сретенский, Чернышевский, Могочинский районы Забайкальского края, Сковородинский район, г.Сковородино, Магдачинский, Шимановский районы, г.Шимановск, Свободненский район, городской округ Свободный, Серышевский район, городской округ Белогорск, Белогорский, Ивановский районы, городской округ Благовещенск, Благовещенский, Ромненский, Октябрьский районы, Завитинский, Бурейский, Архаринский районы Амурской области, Облученский, Биробиджанский районы, г.Биробиджан, Ленинский, Смидовичский районы Еврейской автономной области, городской округ Хабаровск, Хабаровский район, муниципальный район имени Лазо, Вяземский, Бикинский районы Хабаровского края, Пожарский, Дальнереченский районы, Дальнереченский городской округ, Лесозаводский городской округ, Кировский, Спасский районы, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский, Михайловский районы, Уссурийский городской округ, Надеждинский район, Артемовский городской округ, Советский район, Владивостокский городской округ, Шкотовский район, Партизанский городской округ, Партизанский район, Находкинский городской округ Приморского края);

2. Строительство новых железнодорожных линий: Приаргунск - Березовское протяженностью 125 км (Нерчинско-Заводский, Калганский, Приаргунский районы).

- Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

Планируемые объекты в соответствии с Схемой территориального планирования Забайкальского края, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 28.02.2013 г. № 100 приведены в таблице 5.1.

Таблице 5.1

| № | Наименование объекта регионального значения | Назначение объекта | Код объекта | Обоснование для включения в СТП (программы и др. документы) | Основные характеристики объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты в области воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция аэродрома в п.г.т. Приаргунск | Обслуживание пассажирских и грузовых перевозок в отдаленные и труднодоступные населенные пункты | 602031203 | -«- | -«- | Приаргунский район, городское поселение «Приаргунское», п.г.т. Приаргунск | Приаэродромная территория |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Забайкальск – Приаргунск | Обеспечение автотранспортного сообщения | 602030302 | -«- | -«- | Забайкальский район, г.п. «Забайкальское», с.п. «Рудник-Абагайтуйское», с.п. «Абагайтуйское»; Краснокаменский район, с.п. «Среднеаргунское», с.п. «Кайластуйское», с.п. «Капцегайтуйское», с.п. «Богдановское»; Приаргунский район, с.п. «Дуройское», с.п. «Молодёжнинское», г.п. «Приаргунское» | Придорожные полосы – 50 м |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Ивановка – Александровский Завод – Борзя | Обеспечение автотранспортного сообщения | 602030302 | -«- | -«- | Приаргунский район, с.п. «Быркинское»; | Придорожные полосы – 50 м |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Калга – Приаргунск | Обеспечение автотранспортного сообщения | 602030302 | -«- | -«- | Калганский район, с.п. «Калганское», с.п. «Нижне-Калгуканское»; Приаргунский район, с.п. «Пограничнинское», с.п. «Новоцурухайтуйское», г.п. «Приаргунское» | Придорожные полосы – 50 м |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Краснокаменск – Досатуй | Обеспечение автотранспортного сообщения | 602030302 | -«- | -«- | Краснокаменский район, г.п. «Краснокаменское», с.п. «Целиннинское», с.п. «Юбилейнинское»; Приаргунский район, с.п. «Усть-Тасуркайское», с.п. «Погадаевское», с.п. «Досатуйское» | Придорожные полосы – 50 м |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к пгт Кличка (Алек.Заводский р-он) | Обеспечение автотранспортного сообщения | 602030302 | -«- | -«- | Александрово-Заводский район, с.п. «Бутунтайское», с.п. «Манкечурское»; Приаргунский район, г.п. «Кличкинское» | Придорожные полосы – 50 м |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Бырка – Досатуй | Обеспечение автотранспортного сообщения | 602030302 | -«- | -«- | Приаргунский район, с.п. «Быркинское», с.п. «Пограничнинское», с.п. «Урулюнгуйское», с.п. «Досатуйское» | Придорожные полосы – 50 м |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Талман-Борзя | Обеспечение автотранспортного сообщения | 602030302 | -«- | -«- | Приаргунский район, с.п. «Пограничнинское» | Придорожные полосы – 50 м |
|  | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к с. Дурой | Обеспечение автотранспортного сообщения | 602030302 | -«- | -«- | Приаргунский район, с.п. «Погадаевское», с.п. «Дуройское» | Придорожные полосы – 50 м |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Урлюнгуй – Кличка | Обеспечение автотранспортного сообщения | 602030302 | -«- | -«- | Приаргунский район, с.п. «Урулюнгуйское», с.п. «Усть-Тасуркайское», г.п. «Кличкинское» | Придорожные полосы – 50 м |
|  | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к с. Староцурухайтуй | Обеспечение автотранспортного сообщения | 602030302 | -«- | -«- | Приаргунский район, г.п. «Приаргунское», с.п. «Староцурухайтуйское» | Придорожные полосы – 50 м |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Молодёжный – Досатуй | Обеспечение автотранспортного сообщения | 602030302 | -«- | -«- | Приаргунский район, с.п. «Молодёжнинское», с.п. «Погадаевское», с.п. «Досатуйское» | Придорожные полосы – 50 м |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Приаргунск – Зоргол | Обеспечение автотранспортного сообщения | 602030302 | -«- | -«- | Приаргунский район, г.п. «Приаргунское», с.п. «Новоцурухайтуйское», с.п. «Пограничнинское», с.п. «Зоргольское» | Придорожные полосы – 50 м |
|  | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к с. Пограничный | Обеспечение автотранспортного сообщения | 602030302 | -«- | -«- | Приаргунский район, с.п. «Пограничнинское» | Придорожные полосы – 50 м |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Кличка – Маргуцек | Обеспечение автотранспортного сообщения | 602030302 | -«- | -«- | Приаргунский район, г.п. «Кличкинское»; Краснокаменский район, с.п. «Маргуцекское» | Придорожные полосы – 50 м |
| Объекты регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожарное депо | Обеспечение пожарной безопасности | отсутствует | −«− | Строительство пожарного депо | Приаргунский район, с.п. Быркинское, с. Бырка | Санитарно-защитная зона 50 м |
|  | Пожарное депо | Обеспечение пожарной безопасности | отсутствует | −«− | Строительство пожарного депо | Приаргунский район, с.п. Досатуйское, пос. Досатуй | Санитарно-защитная зона 50 м |
|  | Пожарное депо | Обеспечение пожарной безопасности | отсутствует | −«− | Строительство пожарного депо | Приаргунский район, с.п. Зоргольское, с. Зоргол | Санитарно-защитная зона 50 м |
|  | Пожарное депо | Обеспечение пожарной безопасности | отсутствует | −«− | Строительство пожарного депо | Приаргунский район, с.п. Дуройское, с. Дурой | Санитарно-защитная зона 50 м |
| Особо охраняемые природные территории регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный парк «Легенды Аргуни» | Организация регламентированного туризма. Сохранение степных и лесостепных сообществ. Сохранение Быркинских скал с петроглифами. | 605010103 | Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий регионального значения в Забайкальском крае на период до 2030 года (утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 01 марта 2016 года № 89) | Площадь 12287 га | Приаргунский округ | - |

- Утвержденные документами территориального планирования муниципального района

Согласно схеме территориального планирования Приаргунского муниципального округа, утвержденного Решением Совета муниципального района «Приаргунский район» от 27.12.2012 г. № 53, предлагаются следующие мероприятия:

- Реконструкция автомобильной дороги Забайкальск – Приаргунск;

- Реконструкция автомобильной дороги Ивановка – Александровский Завод – Борзя;

- Реконструкция автомобильной дороги Калга – Приаргунск;

- Реконструкция автомобильной дороги Ивановка – Александровский Завод – Борзя;

- Реконструкция автомобильной дороги Калга – Приаргунск;

- Реконструкция автомобильной дороги Краснокаменск – Досатуй;

- Реконструкция автомобильной дороги Бырка – Досатуй;

- Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Талман-Борзя;

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к с. Дурой;

- Реконструкция автомобильной дороги Урлюнгуй – Кличка;

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к с. Староцурухайтуй;

- Реконструкция автомобильной дороги Молодёжный – Досатуй;

- Реконструкция автомобильной дороги Приаргунск – Зоргол;

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к с. Пограничный;

- Реконструкция автомобильной дороги Кличка – Маргуцек.

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий», чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представлены ниже (7.1).

Таблица 7.1

| № п/п |  | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Опасные геологические процессы |  |  |  |  |
| 1.1 | Землетрясение |  | Сейсмический | Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна. Извержение вулкана. Нагон волн (цунами). Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников. |
|  |  |  | Физический | Затопление поверхностными водами. Деформация речных русел. Электромагнитное поле |
| 2 Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 2.2 |  | Сильные осадки |  |  |
| 2.2.1 |  | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 2.2.2 |  | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 2.3 |  | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 2.4 |  | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 2.5 |  | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 2.6 |  | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 3 Природные пожары |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

В соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Опасные геологические явления

Геологические опасные явления – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (землетрясение, оползень, обвал).

На территории городского поселения «Приаргунское» возможно возникновение землятресений интенсивностью 6-8 баллов.

Сильные морозы

При повышении температур в зимнее время года до аномальных (-45-50 градусов), по данным анализа предшествующих лет такие явления на территории района возникают 1 раз в 3-4 года в январе -  феврале месяце могут привести к авариям на объектах жизнеобеспечения и вызвать нарушения условий жизнедеятельности населения. Аварии могут произойти вследствие некачественной подготовки к зимнему периоду эксплуатации и большому износу промышленного оборудования, сетей водоснабжения, оборудования скважин, сетей канализации и очистных сооружений, трансформаторных подстанций и линий электропередач. Могут произойти перебои и аварии в системе связи, нарушение условий движения автотранспорта и перебои в работе промышленных предприятий и организаций. При возникновении выше перечисленных аварий будет нарушена система тепло и водоснабжения населения, увеличится нагрузка на систему энергоснабжения, что может привести к авариям на ее отдельных участках, вызовет перебои в работе предприятий и торговли, прекращению занятий в школах и затруднит работу лечебных и медицинских учреждений. Вследствие сложившихся условий увеличится число бытовых пожаров, случаи возникновение инфекционных и простудных заболеваний, увеличится количество случаев обморожения людей, нарушатся условия содержания, а также болезней и гибели домашних животных и птицы, увеличится количество ДТП особенно на труднодоступных перевалах и аварийных участках дорог.

Сильные ветра, ураганы

При возникновении аномальных явлений на территории поселения вызванных сильными ветрами и ураганами по оценки и анализу на протяжении последних 15 лет могут привести к обрыву линий электропередач и связи, разрушению кровли старых зданий и объектов соцкультбыта, кровли жилых домов старой постройки, разрушению витражей и оконных переплетов. Вследствие усиления ветров резко возрастет пожарная обстановка, при наличии степных пожаров возникнет реальная угроза населенному пункту, объектам экономики, жизни и здоровью граждан.

Землетрясения

Согласно карте Общего сейсмического районирования территории Читинской области, подготовленный Институтом земной коры и Байкальским филиалом Геофизической службы СО РАН Приаргунский округ входит в 6-8-ми бальную область потенциальных сейсмических сотрясений, что представляет собой опасность для строительных конструкций, зданий и сооружений, и населения района. При землетрясении частота которых может колебаться 10% в течение 50 лет (это соответствует среднему периоду 1 раз в 500 лет) и силой:

- до 6 баллов по шкале Рихтера будет ощущаться всем населением. В данной ситуации многие пугаются, некоторые покинут помещения.  Столовая и стеклянная посуда бьется, лопаются некоторые оконные стекла. Небольшие предметы падают с полок, со стен слетают картины. Может сдвигаться мебель. Возможное появление трещин в штукатурке и в каменных зданиях, построенных из слабого материала, например, сырцовый кирпич, слабый раствор, низкое качество работ, слабая сопротивляемость в горизонтальном направлении. Деревья и кусты

заметно сотрясаются;

- силой до 8 баллов у населения появляется общий страх, признаки паники. Трудно вести автомашину. Падает штукатурка, обрушивается кладка некоторых кирпичных или каменных стен. Смещаются и падают печные и трубы котельных, памятники, башни и баки на высоких опорах. Незакрепленные каркасные дома смещаются с фундаментов. Тяжелые повреждения каменных и кирпичных зданий категории А, повреждения и частичные обрушения зданий категории Б, некоторые повреждения у зданий категории В (хорошее качество работ, хороший раствор, здание армировано, но без специальных расчетов на сопротивление боковым усилиям), здания категории Г (здание армировано в продольном направлении и связано поясами из стали, бетона) без повреждений. Ломаются подгнившие опоры, обламываются ветки деревьев.

Природные пожары (степные)

Определенную угрозу представляют степные пожары. По анализу предшествующих лет основными причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем, неконтролируемые выжигания сухой травы на сенокосных угодьях, сухие грозы, переход пожаров из соседних поселений. Огонь может распространяться на значительную территорию, подвергая угрозе Приаргунский муниципальный округ.  Пожароопасный период в зависимости от погодных условий начинается в период – начало марта - конец апреля. В целях предупреждения степных пожаров ежегодно в марте и августе проводится оборудование (обновление) минерализованных полос, профилактические отжиги между минерализованными полосами, профилактическое обслуживание и ремонт средств, привлекаемых к тушению пожаров, устанавливаются аншлаги и знаки, предупреждающие об опасности использования открытого огня в период пожароопасного сезона, и усиливается противопожарная пропаганда. Организуется дежурство ответственных лиц.

Территория и объекты экономики Приаргунского муниципального округа подвержены воздействию практически всех известных типов опасных геологических, метеорологических процессов. Из них наибольшую площадь распространения имеют степные пожары и засухи.

Сильные морозы, гололед, снежные заносы, заморозки и т.п. представляют серьезную опасность для населения и экономики Приаргунского муниципального округа.

Из всех источников опасностей на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Абсолютное большинство всех дорожно-транспортных происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. Остается высокий удельный вес происшествий, при которых зафиксированы неудовлетворительные дорожные условия.

Землетрясения силой до 4-5 баллов не приносят каких-либо разрушений. Случаев, обусловленных социальными и экономическими потерями от землетрясений, на территории поселения не наблюдалось.

Перечень источников ЧС техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории Приаргунского муниципального округа возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера, связанные с авариями на:

- пожаровзрывоопасных объектах (ПВО);

- электроэнергетических системах;

- коммунальных системах жизнеобеспечения;

- автомобильном транспорте;

- аварии на железнодорожном транспорте.

Риск возникновения ЧС на радиационно-опасных, химически-опасных и гидродиначически-опасных объектах не прогнозируется, в связи с отсутствием данных объектов на территории поселения.

В соответствии с письмом Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю от 19.12.2022 г. № ИВ-235-7772, территория Приаргунского муниципального округа не относится к группе по гражданской обороне (ГО) и не является категорированной по ГО. Организации, отнесенные к категориям по ГО, отсутствуют.

Территория муниципального округа не попадает в зону возможных сильных разрушений при применении противником обычных средств поражения, в зоны возможного радиоактивного загрязнения, химического и биологического заражения, катастрофического затопления. Подземные горные выработки, пригодные для защиты людей, размещения объектов, производств, складов и баз отсутствуют. Склады и базы горюче-смазочных материалов, склады и баз продовольственных, материально-технических и прочих резервов, распределительные холодильники и базы, специализированных торговых комплексов, размещаемых на отнесенных к группам по ГО территориях, 2 в городских и сельских поселениях районов эвакуации и рассредоточения населения, склады и базы восстановительного периода не размещены.

Перечень потенциально опасных объектов

К числу пожаровзрывоопасных объектов (ПВО) на территории Приаргунского муниципального округа относятся объекты, использующие и хранящие горючие, взрывоопасные и химически опасные вещества: ТЭЦ, автозаправочные станции, склады ГСМ, склады муки. Также к числу пожаровзрывоопасных объектов можно отнести трансформаторные подстанции.

На территории муниципального округа расположены четыре пожаро-взрывоопасных объекта.

Сведения о потенциально пожаровзрывоопасных объектах на территории Приаргунского муниципального округа

Таблица 7.2

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Тип нефтепродуктов и объем хранения | Кол-во и объем резервуаров | Расположение резервуаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС № 31 ПАО «Нефтемаркет» | пгт. Приаргунск | Бензин, ДТ 100м3 | 4/РГС- 25 | Наземный |
| 2 | Филиал Юго Восток ПК Артель старателей и Даурия | пгт. Приаргунск | ДТ 1000м3 | 20 /РГС- 50 | Наземный |
| 3 | АЗС № 6 ИП Тимофеев Г.В. | пгт. Приаргунск | Бензин, Д.Т 200м3 | 4/ РГС-50 | Подземный |
| 4 | Топливное хозяйство – Приаргунской ТЭЦ | пгт. Приаргунск | Топочный Мазут масло, 656 м3 | 2РВС- 130 2РГС – 108 1РГС-60 3 РГС-40 | Наземный |
| 5 | АЗС 45 | Кличка | - | - | - |

Аварии на взрывопожароопасных объектах сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ПВО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Другие источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории округа расположены объекты, которые не являются потенциально опасными, но которые могут быть источниками техногенных ЧС.

Возможны чрезвычайные ситуации на объектах жизнеобеспечения муниципального округа.

По территории муниципального округа проходит несколько ветки линии электропередачи, трансформаторные подстанции.

Информация о существующих объектах инженерной инфраструктуры и мероприятиях по ее развитию представлены в разделе «Инженерная инфраструктура» данного генерального плана.

Главным последствием крупных коммунальных аварий является то, что они затрагивают практически все отрасли жизнедеятельности. Приводят к транспортному коллапсу, выводят из строя коммуникационные сети, ухудшают санитарно-эпидемиологическую обстановку, вызывают подтопления зданий.

Возможны возникновение чрезвычайных ситуаций на транспорте, дорожно-транспортные происшествия.

Внешние и внутренние транспортные связи округа осуществляются, как в настоящее время, так и в перспективе, автомобильным, трубопроводными транспортом.

Проблема аварийности на автомобильном транспорте приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Для автомобильного транспорта характерен достаточно большой тип происшествий: столкновения, наезды, опрокидывания, пожары, падения с крутых склонов, падения в водоемы и т.д.

Аварии на автомобильном транспорте происходят, в основном (75 %), из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Очень часто приводят к аварии плохие дороги (главным образом скользкие), снежные заносы, неисправность машин (тормоза, рулевое управление, колеса и шины), отсутствие освещения, оборудованных мест для стоянки. Наиболее вероятны аварии в районах мостов, переездов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, с нефтепроводами, газопроводами.

Чрезвычайные ситуации на транспорте могут возникнуть по причинам отказов транспортных систем, из-за ошибок операторов и персонала, из-за неисправностей транспортной инфраструктуры, а также в результате природных воздействий. Возникновение аварийных ситуаций на транспорте может приводить к остановке транспортных средств, возникновению ЧС на других объектах, необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ, в том числе и капитальных.

Транспорт представляет опасность не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, так на транспорте перевозят легковоспламеняющиеся, взрывчатые и др. опасные вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, загрязнения окружающей природной среды, возникновения пожаров.

Нельзя полностью исключить возможность перевозки на транспорте опасных грузов по территории округа и происшествий при перевозке, в том числе аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов.

Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу жизнь не только водителей транспортного средства, перевозящего опасный груз, но и жизни других, находящихся в непосредственной близости людей. В современных автомобилях чаще всего используется цистерна, вмещающая в себя 30 м3 опасного груза.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблице 7.3.

Таблица 7.3

| Вид вещества | АХОВ |  | Взрывопожароопасные вещества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радиус зоны поражения, км | Площадь зоны поражения, км² | Радиус зоны поражения, м |  | Площадь зоны поражения, м² |  |
|  |  |  | расте-кания | возго-рания | расте-кания | возго-рания |
| Аммиак | 0,8 | 0,25 | - | - | - | - |
| Хлор | 1,6 | 1,00 | - | - | - | - |
| Бензин | - | - | 10 | 40 | 320 | 5000 |
| Диз. Топливо | - | - | 45 | 140 | 6400 | 61600 |

Так же возможны возникновение пожаров в жилом и общественном секторах. Пожары в зданиях и сооружениях представляют собой неконтролируемый процесс горения строений, причиняющий материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Наибольшее количество пожаров в России происходит в жилом секторе.

Опасность пожаров чаще всего связана с человеческим фактором, неисправностью и износом оборудования, нарушениями технологии на производстве, в том числе при использовании легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ.

Возможно проведение террористических актов. Объектами террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта, потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, системы водоснабжения; места массового скопления людей – общественные, торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы; предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи, управления и пр.

Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте являются:

- неисправности пути;

- неисправности подвижного состава;

- неисправности средств сигнализации;

- неисправности централизации и блокирования;

- ошибки диспетчеров;

- невнимательность и халатность машинистов.

Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах.

По территории Приаргунского муниципального округа проходит участок железной дороги «Харанор-Приаргунск» Забайкальской железной дороги, поэтому на территории округа возможен риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах железнодорожного транспорта.

Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории Приаргунского муниципального округа могут являться эпизоотии (ящур). Среднее число биолого-социальных чрезвычайных ситуаций за последние 10 лет – 5 случаев.

В целом эпизоотопическая обстановка в поселении благополучная. Из-за недоступности приобретения вакцин и проведения вакцинации животных, возникло инфекционное вирусное заболевание животных ящуром (тип Азия – 1).

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

– внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающего надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

– профилактика инфекционных болезней путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержки групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

на потенциально опасных объектах

Предупреждение чрезвычайных ситуаций на ПОО должны осуществляется в соответствии с Требованиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (утвержденными Приказом МЧС РФ от 28.02.2003 г. №105).

Мероприятия при угрозе возникновении террористических актов

В современных условиях, как один из основных факторов возникновения кризисных ситуаций может рассматриваться терроризм.

Терроризм – сложное, многоплановое явление, имеющее социальную природу и, как правило, политическую направленность. Он порожден социальными противоречиями и при их обострении проявляет тенденцию к усилению.

Для совершения террористических актов могут использоваться следующие средства: взрывчатые и горючие вещества, ядерные заряды, радиоактивные вещества, отравляющие вещества, биологические агенты, излучатели электромагнитных импульсов.

При этом объектами террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта, потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, системы водоснабжения; места массового скопления людей – общественные, торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы; предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи, управления и пр.

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

- постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

- осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

- поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание должно уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения последствий воздействия поражающих факторов. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в этих условиях являются:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации).

- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

- организация оповещения, управления и связи;

- обеспечение общественного порядка;

- работа с родственниками пострадавших;

- разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

В целом организация аварийно-спасательных работ при крупномасштабных последствиях террористических актов аналогична организации подобных работ при ликвидации крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Порядок установления уровней террористической опасности и меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

На основании федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах муниципального округа реализуется комплекс организационных, методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели, и направленных на укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании.

Также на обеспечение пожарной безопасности направлены планировочные, конструктивные и инженерные решения проекта.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Для ряда селитебных территорий поселения с постоянно-проживающим населением крайне животрепещущей является проблема близости лесного массива к границам приусадебной жилой застройки. С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо запланировать выполнение противопожарного обустройства границ населенного пункта (произвести необходимые вырубки лесной растительности, создать минерализованные полосы и т.д.).

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Проектная документация на рабочей стадии подвергается экспертизе на устойчивость, надежность и пожаробезопасность сооружений при их эксплуатации.

Кроме описанных выше мер по усилению противопожарной охраны, первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

На территории Приаргунского муниципального округа размещены 19 сборно-эвакуационных пунктов (далее – СЭП), расположенных по следующим адресам:

1) СЭП – 1 п. Пограничный, ул. Школьная, 8;

2) СЭП - 1 с. Верея, ул. Весенняя, 5;

3) СЭП - 1 с. Норинск, ул. Школьная, 8;

4) СЭП - 1 с. Толман-Борзя, ул. Юбилейная, 22;

5) СЭП - 1 с. Зоргол, ул. Пешкова, 4;

6) СЭП - 2 с. Зоргол, Центральная, 15;

7) СЭП – 3 с. Зоргол, Школьная, 9;

8) СЭП - 1 с. Новоцурухайтуй, ул. Школьная, 5,

9) СЭП - 1 с. Староцурухайтуй, ул. Федорова, 70;

10) СЭП - 1 пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, 2;

11) СЭП – 2 пгт. Приаргунск, ул. Ленина, 14;

12) СЭП – 3 пгт. Приаргунск, ул. Губина, 9;

13) СЭП – 4 пгт. Приаргунск, ул. Строительная, 18А;

14) СЭП – 5 пгт. Приаргунск, ул. Войнов интернационалистов, 3;

15) СЭП – 2 с. Староцурухайтуй, ул. Партизан Шестоковых, 4А;

16) СЭП – 3 с. Староцурухайтуй, ул. Пограничная, 18;

17)СЭП – 2 с. Новоцурухайтуй, ул. Лазо, 64;

18) СЭП – 6 пгт. Приаргунск, ул. Ленина, 6;

19) СЭП – 3 с. Новоцурухайтуй, СДК.

Оеспеченность различных категорий населения существующими ЗС ГО и требования к ЗС ГО: укрытие населения предполагается в заглубленных помещениях подземного пространства в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах

Противопожарная профилактика на природных территориях предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров, ограничение их распространения и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие условия для успешной борьбы с пожарами и пожарную устойчивость лесов.

Предупреждение возникновения природных пожаров осуществляется посредством пропаганды и агитации, регулирования посещаемости природных территорий населением, государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, организационно-технических мероприятий, снижающих вероятность возникновения пожаров.

Ограничение распространения пожаров заключается в повышении пожароустойчивости насаждений (естественного и искусственного происхождения) за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности, противопожарного обустройства территорий, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании территорий.

Организационно-технические и другие мероприятия, повышающие пожарную устойчивость природных территорий, заключаются в подготовке местного населения к работам по предупреждению, обнаружению, тушению пожаров в округе; строительству и ремонту противопожарных объектов; работе с органами власти, арендаторами и т.д.

Организация руководства работами по тушению лесных пожаров осуществляется в соответствии с Планом тушения лесного пожара (Приказ МПР и экологии РФ №313 от 8.07.2014г. «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров»).

Пункты и зоны охвата сетей мониторинга ЧС природного и техногенного характера

На основании Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», разработано "Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях", утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008г. № 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Оповещение населения об опасностях, связанных с возникновением ЧС, осуществляется в соответствии с Приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

На территории Приаргунского муниципального округа расположены:

-два устройства оповещения населения (система оповещения и громкоговоритель «Мегафон») в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, расположенные на здании администрации в пгт Приаргунск;

Генеральным планом Приаргунского муниципального округа предлагается дополнительная установка 31 сиренно-речевой установки с радиусом оповещения до 1 км. При размещении РСУ необходимо предусмотреть полное покрытие территорий населенных пунктов.

Спасательные формирования

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

- пожарные части;

- штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

- персонал учреждений здравоохранения;

- персонал и техника других учреждений.

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций района.

Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и организаций края и муниципальных образований, входящих в состав края.

Предметом регулирования данного Закона является определение общих организационно-правовых и экономических основ создания и деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований Забайкальского края, порядка взаимодействия в этой области между органами государственной власти края, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами на территории края; основ государственной политики в области правовой и социальной защиты спасателей края, других граждан, принимающих участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и членов их семей.

Мероприятия по организации эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

В соответствии с п.2 ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и в целях защиты населения территории жилого района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается устройство противорадиационных укрытий в технических этажах жилых и общественных зданий (детский сад, торговый и гостиничный комплексы и др.). Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с утвержденными техническими регламентами.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, расположенных на проектируемой территории, с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта предусматривается организовать на территории объектов автотранспортных предприятий или пожарного депо с соблюдением условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

На территории Приаргунского муниципального округа отсутствуют пункты временного размещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Укрытие населения предполагается в заглубленных помещениях подземного пространства в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

Общие рекомендации

Генеральным планом предусматривается проведение следующих мероприятий гражданской обороны:

1. Территория не попадает в зоны возможного химического заражения, возможного радиоактивного заражения, возможных разрушений и возможного катастрофического затопления, в связи с этим подготовка и проведение специальных мероприятий по защите от указанных опасностей не требуется.

2. Строительство защитных сооружений не требуется, в соответствии с Исходными данными и требованиями.

При необходимости возможно организация укрытий в приспосабливаемых для этих целей подвальных, цокольных и первых этажей помещений общественных зданий (детские дошкольные учреждения, общеобразовательная школа, спортивный комплекс, объекты медицинского обслуживания и т.д.), в соответствии с п. 4.1. СП 88.13330.2014.

3. Эвакуационные мероприятия по гражданской обороне необходимо осуществлять в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения.

При необходимости эвакуации населения предусматривается осуществление мероприятий по:

–	проверке готовности приемно-эвакуационных пунктов;

–	подготовке эвакоприемной комиссии и сельских администраций к приему и размещению эваконаселения, его трудоустройству, медицинскому обеспечению и обеспечению продовольствием и предметами первой необходимости;

–	организации упорядоченного процесса посадки и высадки людей

Проведение эвакуационных приемных мероприятий является основным способом защиты населения городов, отнесенных к группам по ГО с объектами экономики особой важности от современных средств поражения.

Подготовка территории к приему, размещению и первоочередному жизнеобеспечению эвакуации населения, осуществляется эвакуирующимися организациями городов, отнесенных к группам по ГО, совместно с эвакуационными органами администрации заблаговременно, в мирное время.

4. Маскировочные мероприятия в соответствии с п.10 СП 165.1325800.2014 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны») на территории не предусматриваются.

5. Предусмотреть установку речевых сиренных установок, в соответствии с Указом Президента РФ от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуации».

6. Суммарная проектная производительность защищенных от радиоактивного загрязнения и (или) химического заражения объектов водоснабжения в безопасной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде и определяться: для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека; для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России (п.5.23. СП 165.1325800.2014).

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав округа или, исключаются из их границ

В соответствии с Законом Забайкальского края от 25.12.2020 г. 1890-ЗЗК «О внесении изменений в Закон Забайкальского края «О границах муниципальных районов и городских округов Забайкальского края» и признании утратившим силу отдельных положений закона Забайкальского края «О границах и городских поселений Забайкальского края», Приаргунский муниципальный округ с административным центром в поселке городского типа Приаргунск, включает поселок городского типа Кличка, село Бырка, село Новая Бырка, село Селинда, поселок сельского типа Досатуй, село Восточный Досатуй, село Станция-Досатуй, село Дурой, село Дурой 1-й, село Зоргол, село Нижний Зоргол, поселок сельского типа Молодежный, село Кути, село Новоцурухайтуй, село Улан, село Погадаево, село Горда, село Новое Погадаево, поселок сельского типа Пограничный, поселок сельского типа Верея, поселок сельского типа Норинск, поселок сельского типа Пограничный 1-й, село Талман-Борзя, село Староцурухайтуй, село Староцурухайтуй 1-й, село Урулюнгуй, село Урулюнгуй 1-й, село Усть-Тасуркай, село Верхний Тасуркай, село Новоивановка.

Сведения о границах пгт Приаргунск в единый государственный реестр недвижимости внесены (далее –ЕГРН) с реестровым номером 75:17-4.1, о границах пгт с. Староцурухайтуй 1-й с реестровым номером 75:17-4.2, пгт с. Староцурухайтуй с реестровым номером 75:17-4.3. Границы остальных населенных пунктов Приаргунского муниципального округа в ЕГРН не внесены.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение Генерального плана муниципального округа, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее – Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16.06.2010 г. №14-4692-ГЕ, если процедура утверждения Генерального плана муниципального округа не нарушена, то акт об утверждении Генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков.

Перечень земельных участков, включаемых в границу и исключаемых из границ населённых пунктов Приаргунского муниципального округа  приведен в томе 3  Генерального плана.

9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 9.1. Баланс использования территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края

Таблица 3.1.1

Баланс использования территории Приаргунского муниципального округа

| № п/п | Наименование территории поселения | Существующее положение на начало 2023 года |  | Расчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории поселения, в том числе: |  | 512 210,41 | 100 | 512 210,41 | 100 |
| 1 | Территории населенных пунктов, входящих в округ, в том числе |  |  |  |  |
| 2 | Жилая зона, в том числе: | 1773,993 | 0,34 | 2226,038 | 0,43 |
| 2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1597,756 | 0,31 | 2049,801 | 0,40 |
| 2.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 169,445 | 0,03 | 169,445 | 0,03 |
| 2.2 | Зона застройки средеэтажными жилыми домами | 6,792 | 0,001 | 6,792 | 0,001 |
| 3 | Общественно-деловые зоны, в том числе | 161,761 | 0,03 | 196,252 | 0,03 |
| 3.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 20,284 | 0,003 | 32,354 | 0,003 |
| 3.2 | Зона специализированной общественной застройки | 125,366 | 0,02 | 126,202 | 0,02 |
| 3.3 | Общественно-деловые зоны | 16,111 | 0,003 | 37,696 | 0,007 |
| 4 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 7869,01 | 1,53 | 10151,20 | 1,98 |
| 4.1 | Производственная зона | 6171,98 | 1,20 | 7911,36 | 1,54 |
| 4.2 | Коммунально-складская зона | 53,605 | 0,01 | 53,605 | 0,01 |
| 4.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 1570,42 | 0,33 | 2113,12 | 0,33 |
| 4.4 | Зона инженерной инфраструктуры | 73,013 | 0,01 | 73,2 | 0,01 |
| 5 | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | 478920,32 | 93,53 | 475435,83 | 92,94 |
| 5.1 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 53,457 | 0,01 | 55,763 | 0,01 |
| 5.2 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 607,892 | 0,11 | 984,418 | 0,19 |
| 5.3 | Зона сельскохозяйственного использования | 478227,83 | 93,40 | 474364,50 | 92,73 |
| 5.4 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 31,153 | 0,006 | 31,153 | 0,006 |
| 6 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: | 18827,773 | 3,67 | 19335,007 | 3,77 |
| 6.1 | Зона озелененных территорий общего пользования | 16,866 | 0,003 | 218,47 | 0,04 |
| 6.2 | Зона лесов | 18644,681 | 3,64 | 18644,681 | 3,64 |
| 6.3 | Зоны рекреационного назначения | 166,226 | 0,03 | 471,856 | 0,09 |
| 7 | Зоны специального назначения, в том числе: | 242,554 | 0,04 | 451,078 | 0,08 |
| 7.1 | Зона кладбищ | 32,906 | 0,006 | 45,582 | 0,008 |
| 7.2 | Зона озелененных территорий специального пользования | 0 | 0 | 123,338 | 0,02 |
| 7.3 | Зона складирования и захоронения | 25,192 | 0,004 | 97,702 | 0,02 |
| 7.4 | Зона режимных территорий | 184,456 | 0,03 | 184,456 | 0,03 |
| 8 | Зона акваторий | 4229,541 | 0,82 | 4229,541 | 0,82 |
| 9 | Иные зоны | 185,446 | 0,03 | 185,466 | 0,03 |

## 9.2. Основные технико-экономические показатели проекта Ггенерального плана

Таблица 3.2.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующее положение на начало 2023 года | Первая очередь | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность постоянного населения поселения, в том числе: | человек | 18357 | 19578 | 20799 |
| 1.2 | Численность населения, строящего второе жилье на территории поселения, в том числе: | человек | - | - | - |
| 1.2.1 |  | человек | - | - | - |
| 2 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд для постоянного населения поселения, в том числе: | тыс.кв.м |  |  |  |
| 2.2 | Жилищный фонд для населения, строящего второе жилье на территории поселения, в том числе: | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.3 | Новое жилищное строительство для постоянного населения поселения, в том числе: | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.4 | Новое жилищное строительство для населения, строящего второе жилье на территории поселения, в том числе: | тыс.кв.м | - | - | - |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации, в том числе: | место | 1000 | 1300 | 1300 |
| 3.1.1 | Существующие сохраняемые | место | 1000 | 1000 | 1300 |
| 3.1.2 | Новое строительство |  | - | 300 | - |
| 3.2 | Общеобразовательные организации, в том числе: | место | 5342 | 5642 | 5642 |
| 3.2.1 | Существующие сохраняемые | место | 5342 | 5642 | 5642 |
| 3.2.2 | Новое строительство | место | - | 300 | - |
| 3.3 | Организации дополнительного образования детей, в том числе: | место | 515 | 3235 | 3235 |
| 3.3.1 | Существующие сохраняемые | место | 515 | 3235 | 3235 |
| 3.3.2 | Новое строительство | место | - | 2720 | - |
| 3.4 | Лечебно-профилактические медицинские организации, в том числе: | посещений / смена | 610 | 670 | 670 |
| 3.4.1 | Существующие сохраняемые |  | 610 | 970 | 970 |
| 3.4.2 | Новое строительство | объект | - | 10 | - |
| 3.5 | Дома культуры, в том числе: | мест | 2602 | 2752 | 2752 |
| 3.5.1 | Существующие сохраняемые | мест | 2602 | 2752 | 2752 |
| 3.5.2 | Новое строительство | мест | - | 150 | - |
| 3.6 | Библиотеки, в том числе: | тыс. экземпляров | 148470 | 148470 | 148470 |
| 3.6.1 | Существующие сохраняемые | тыс. экземпляров | 148470 | 148470 | 148470 |
| 3.6.2 | Новое строительство | тыс. экземпляров | - | - | - |
| 3.7 | Спортивные залы, в том числе: | кв.м площади пола | 2542,9 | 2542,9 | 2542,9 |
| 3.7.1 | Существующие сохраняемые | кв.м площади пола | 2542,9 | 2542,9 | 2542,9 |
| 3.7.2 | Новое строительство | кв.м площади пола | - | - | - |
| 3.8 | Плоскостные сооружения, в том числе: | кв.м площади пола | 31097 | 35797 | 35797 |
| 3.8.1 | Существующие сохраняемые | кв.м площади пола | 31097 | 35797 | 35797 |
| 3.8.2 | Новое строительство | кв.м площади пола | - | 4700 | - |
| 3.9 | Магазины, в том числе: | кв.м торговой площади | 10800,441 | 10800,441 | 10800,441 |
| 3.9.1 | Существующие сохраняемые | кв.м торговой площади | 10800,441 | 10800,441 | 10800,441 |
| 3.9.2 | Новое строительство | кв.м торговой площади | - | - | - |
| 3.10 | Предприятия бытового обслуживания, в том числе: | рабочее место | 10 | 73 | 73 |
| 3.10.1 | Существующие сохраняемые | рабочее место | 10 | 73 | 73 |
| 3.10.2 | Новое строительство | рабочее место | - | 63 | - |
| 3.11 | Предприятия общепита, в том числе: | место | 340 | 740 | 740 |
| 3.11.1 | Существующие сохраняемые | место | 340 | 740 | 740 |
| 3.11.2 | Новое строительство | место | - | 400 | 400 |
| 3.12 | Отделения связи, в том числе: | объект | 12 | 12 | 12 |
| 3.12.1 | Существующие сохраняемые | объект | 12 | 12 | 12 |
| 3.12.2 | Новое строительство | объект | - | - | - |
| 3.13 | Отделения банков, в том числе: | объект | 4 | 4 | 4 |
| 3.13.1 | Существующие сохраняемые | объект | 4 | 4 | 4 |
| 3.13.2 | Новое строительство | объект | - | - | - |
| 3.14 | Полиция, в том числе: | объект | 1 | 1 | 1 |
| 3.14.1 | Существующие сохраняемые | объект | 1 | 1 | 1 |
| 3.14.2 | Новое строительство | объект | - | - | - |
| 3.15 | Общественные уборные, в том числе: | прибор | - | - | - |
| 3.15.1 | Существующие сохраняемые | прибор | - | - | - |
| 3.15.2 | Новое строительство | прибор | - | - | - |
| 4 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь кладбищ | га | 32,906 | 45,582 | 45,582 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования – всего, в том числе: | км | 481,403 | 525 |  |
| 5255.1.1 | Федерального значения | км | - | - | - |
| 5.1.2 | Регионального или межмуниципального значения | км | 322,553 | 322,553 | 322,553 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | 96,12 | 96,12 | 96,12 |
| 5.14 | Железнодорожные пути | км | 62,73 | 106,330 | 106,33 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение (водопотребление) | куб. м / сутки | 2934,3 | 3572,8 | 4055,1 |
| 6.2 | Канализация (общее поступление сточных вод) | куб. м / сутки | 2069,4 | 2532,5 | 2882,3 |
| 6.3 | Санитарная очистка, в том числе: |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Объем твердых коммунальных отходов | т/год | - | 7101,632 | 7530,411 |
| 6.3.2 | Контейнеры для твердых коммунальных отходов | единиц |  | 171 | 181 |
| 6.4 | Теплоснабжение (общее количество котельных) | единиц |  |  |  |
| 6.5 | Газоснабжение (годовой расход газа) | тыс.нм3/год | - | - | - |
| 6.6 | Электроснабжение, в том числе: |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 39834,69 | 42484,26 | 45133,8 |
| 6.6.2 | Расчетная мощность | кВт | 7709,94 | 8222,76 | 8735,58 |
| 6.6.3 | Общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 9070,5 | 9673,8 | 10277,2 |