# Безопасная работа подрядчиков: как распределить ответственность на территории заказчика

## Начните с границы контроля, а не с общего пункта договора

Фраза «подрядчик отвечает за своих работников» не решает, кто управляет движением транспорта, отключает энергию, допускает в техническое помещение и останавливает соседнюю установку. На территории заказчика часть рисков создается инфраструктурой площадки, другая часть — способом выполнения подрядной работы. Эти зоны необходимо состыковать до выхода бригады.

Составьте схему территории и обозначьте на ней места работ, маршруты людей и техники, зоны хранения, санитарные помещения, пункты первой помощи и пути эвакуации. Рядом с каждой зоной укажите лицо, которое вправе изменить режим или прекратить работу. Так абстрактное распределение обязанностей превратится в понятные полномочия.

Контролирующий территорию работодатель не принимает на себя все обязанности другого работодателя. Подрядчик остается ответственным за подготовку своих работников, исправность привезенного инструмента и соблюдение требований при выполнении порученной работы. Но заказчик должен передать сведения о рисках площадки и организовать те совместные меры, которые невозможно выполнить одной стороне.

## Соберите матрицу из четырех блоков

Вместо длинного приложения к договору используйте рабочую матрицу. В строках укажите действия, а в четырех колонках — инициатора, исполнителя, подтверждение и правило остановки.

Первый блок — обмен информацией. Заказчик передает сведения о действующих опасностях, ограничениях, аварийных сигналах и одновременных работах. Подрядчик сообщает состав бригады, применяемую технологию, оборудование, материалы и работы повышенной опасности. Обмен завершается не подписью «ознакомлен», а проверкой противоречий: не пересекается ли маршрут крана с местом разгрузки, не запланирована ли продувка рядом с огневыми работами.

Второй блок — допуск. Определите, кто проверяет документы работников, кто оформляет наряд или иное разрешение, кто подтверждает отключение энергии и кто открывает помещение. Если процедур несколько, укажите последовательность. Работник не должен выбирать, какое из двух разрешений считать главным.

Третий блок — совместный контроль. Назначьте представителей обеих сторон, периодичность обхода и способ регистрации замечаний. В журнале или электронной форме фиксируйте не только нарушение, но и владельца меры, срок устранения и условие возобновления работ.

Четвертый блок — реагирование. В нем нужны единый номер связи, место сбора, порядок вызова экстренных служб, лицо для встречи подразделений и правила сохранения обстановки после происшествия. Проверьте, доступна ли эта информация ночной смене и субподрядчику, а не только руководителю проекта.

## Проведите короткую координацию перед сменой

Даже качественная схема устаревает, если на площадке меняется обстановка. Перед началом смены представители сторон сверяют одновременные работы, отключения, маршруты и ограничения. Такая встреча может занимать десять минут, если используется постоянная форма.

Попросите каждого руководителя назвать три вещи: где работает его бригада, какой опасный этап ожидается сегодня и какое событие потребует немедленной остановки. Если ответы конфликтуют, работу не начинают до согласования. Например, подрядчик планирует подъем груза, а заказчик — движение погрузчиков под той же зоной.

Условие остановки формулируйте наблюдаемым событием. «При возникновении опасности» слишком расплывчато. Лучше указать: потеря связи с наблюдающим, появление людей в огражденной зоне, отсутствие подтвержденного отключения, изменение погодных условий или сигнал газоанализатора. Право остановить работу должно быть понятно любому участнику без ожидания дополнительного согласования.

## Проверьте субподрядчиков и временные изменения

Заказчик нередко согласовывает основного исполнителя, но на площадку приходит другая бригада. В договоре и процедуре допуска закрепите обязанность заранее сообщать о субподрядчиках и применять к ним те же правила обмена сведениями. Основной подрядчик не должен заменять проверку фразой о полной ответственности за привлеченных лиц.

Временное изменение технологии также запускает повторную координацию. Замена подъемного механизма, перенос зоны складирования или продление работ на ночное время меняют исходные условия. Для этого предусмотрите простую форму: описание изменения, новые риски, согласованные меры и подписи представителей сторон.

## Завершите работу передачей безопасного состояния

Закрытие наряда или акта выполненных работ не всегда означает, что участок безопасен. После завершения проверьте снятие временных ограждений, восстановление защит, удаление материалов, состояние проходов и возврат отключенного оборудования в согласованный режим. При необходимости заказчик и подрядчик подписывают акт передачи участка.

Раз в месяц выберите один завершенный подряд и восстановите цепочку документов: сведения до допуска, разрешение, ежедневные координации, замечания и закрытие работ. Если в цепочке невозможно увидеть, кто принял ключевое решение, матрицу нужно уточнить. Цель аудита — не увеличить число подписей, а убрать зоны, в которых каждая сторона считала ответственным другого.

Нормативная основа: приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н и его официальная публикация. Перечень в приказе носит примерный характер и помогает построить совместные меры с учетом конкретной площадки.