# Администрация Тунгокоченского

- муниципального округа

- Забайкальского края

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20 февраля 2025 года | с. Верх-Усугли | № 165 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 37 Устава Тунгокоченского муниципального округа, администрация Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края постановляет:

- Утвердить муниципальную программу мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Севера» и разместить на официальном сайте Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского  края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава Тунгокоченского

муниципального округа                                                          Н.С. Ананенко

Приложение 1 к постановлению администрации

Тунгокоченского муниципального округа

от 20 февраля 2025 года № 165

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ И В ПРЕДЕЛАХ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Объект размещения твердых коммунальных отходов: свалка «Бардеиха»

село Верх-Усугли

2025 год

- 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ.

Объект размещения твердых коммунальных отходов для сбора и размещения отходов производства и потребления, находится в пади «Бардеиха» в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 75:27:210602:226, 75:27:210602:349 общей площадью 29792 м2, местонахождение которых определено: Забайкальский край, Тунгокоченский район, в 60 м от автомобильной дороги  регионального значения «Подъезд к пгт. Вершино-Дарасунский».

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, - земли, государственная собственность на которые не разграничена.

Разрешенный вид использования: для складирования сухих отходов. Главным преимуществом для обустройства полигона на выбранной местности считается глинистый грунт.

Объект размещения твердых коммунальных отходов для сбора и размещения твердых коммунальных, строительных и производственных отходов IV-V класса опасности, гарантирует санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Обеспечивается контроль за составом поступающих отходов, обеспечивается технологический цикл по изоляции отходов.

На объект размещения твердых коммунальных отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличного и строительного мусора и некоторые виды твердых производственных отходов 5 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых установлен экспериментальными методами.

Прием, захоронение и обезвреживание твердых, жидких и пастообразных отходов, обладающих радиоактивностью, а также горючие и взрывоопасные отходы на объекте размещения отходов (далее – ОРО) не осуществляются. Прием трупов павших животных на объект размещения твердых коммунальных отходов не допускается.

Соблюдаются гигиенические требования к устройству хозяйственной зоны ОРО.

На территории зоны свалки имеется производственно-бытовое помещение для персонала.

Соблюдаются гигиенические требования к эксплуатации объекта размещения твердых коммунальных отходов. На объекте размещения твердых коммунальных отходов складирование, уплотнение твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) осуществляется бульдозером.

Установлены переносные ограждения для задержки легких фракции отходов, высыпающихся при разгрузке ТКО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте. Регулярно осуществляется сбор отходов, задержанных переносными щитами.

Один раз в десять дней силами обслуживающего персонала проводится осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечивается тщательная уборка и доставка мусора на рабочие карты. На территории объекта размещения твердых коммунальных отходов не допускается сжигание ТКО и приняты меры по недопустимости самовозгорания ТКО.

- 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ И ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ И В ПРЕДЕЛАХ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Основной целью наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия является:

-	обеспечение процедур управления в области охраны окружающей среды на территории муниципального образования; необходимой, достоверной и своевременной информацией о состоянии окружающей среды;

-	обеспечение соответствия проводимых наблюдений требованиям и условиям действующих нормативных правовых актов в части организации и проведения наблюдений, в том числе при определении контролируемых параметров, устройства пунктов наблюдения, применении методик и инструментария при определении качественного состояния окружающей среды;

Основными задачами мониторинга являются выполнение требований природоохранного законодательства, нормативных документов в области охраны окружающей среды, касающихся:

-	соблюдения установленных нормативов воздействия на компоненты окружающей природной среды;

-	соблюдения нормативов качества окружающей природной среды в зоне влияния предприятия;

-	выполнение планов природоохранных мероприятий по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.

Составной частью производственного экологического мониторинга является производственный экоаналитический контроль, функции которого заключаются в следующем.

-	получение первичной информации о содержании вредных веществ в окружающей среде для принятия на ее основе решений по предотвращению дальнейшего поступления загрязнителей или о необходимости очистки объектов окружающей среды от уже накопленных загрязнителей;

-	получение вторичной информации об эффективности проведенных мероприятий.

Система мониторинга служит информационной основой при определении эффективности проведенных экологических мероприятий на объекте размещения отходов, а также базой данных для разработки технических и технологических решении по совершенствованию эксплуатации объекта размещения твердых коммунальных отходов.

- 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА

Программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объектах размещения отходов разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов РФ:

-	Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 14.03.2024 № 300 «Об утверждении Положения о государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды)»;

-	Постановление Правительства РФ от 26.05.2016 г. № 467 «Об утверждении Положения о подтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов»;

- 	Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.12.2020 № 1030 «Об утверждении Порядка проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду»;

-	ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие положения»;

-	ГОСТ Р 56060-2014 «Производственный экологический мониторинг. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов»;

-	ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Общие положения»;

-	ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга»;

- 	СанПин 2.1.7.1322-03 №80 от 30 апреля 2003 г. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

- 4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДЛЕЖАЩИХ НАБЛЮДЕНИЮ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ И В ПРЕДЕЛАХ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

На постоянной основе ведется мониторинг состояния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов.

При эксплуатации объект размещения твердых коммунальных отходов характерно воздействие не только на микрорельеф, но и на поверхностные и грунтовые воды, почву, атмосферный воздух, животный мир, что может привести к их нарушению без природоохранных мероприятий.

К основным факторам воздействия на растительность и животный мир относятся:

-	трансформация, нарушение и отчуждение местообитаний;

-	присутствие большого числа людей, шум от работы технических и транспортных средств (фактор беспокойства);

При эксплуатации объекта размещения твердых коммунальных отходов разработаны следующие природоохранные мероприятия:

-	обеспечение не превышения нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с действующими нормативными актами;

-	учет фонового загрязнения атмосферного воздуха и прогноз изменения его качества при эксплуатации ОРО;

-	установка санитарно-защитных зон.

На основании вышеизложенного, на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду рекомендовано проводить наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и почвенного покрова.

- 5. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА НАБЛЮДАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТOB, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ И ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ И В ПРЕДЕЛАХ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ

- 5.1. Атмосферный воздух

Система мониторинга включает в себя постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды. С этой целью ежеквартально производятся анализы проб атмосферного воздуха в приземном слое над отработанными участками объекта и на границе санитарно-защитной зоны.

Основным методом контроля состояния атмосферного воздуха является инструментальный метод. Для исследования текущего состояния атмосферного воздуха обследуемой территории является определение его физико-химического состава. Определение приземной концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе проводится с помощью специальных приборов (газоанализатор).

При анализе проб атмосферного воздуха определяют содержание таких показателей, как окись углерода, метан, трихлорметан, аммиак, сероводород, хлорбензол, бензол, четыреххлористый углерод.

Оценка полученных результатов в пробах атмосферного воздуха проводится в сравнении с предельно допустимыми концентрациями - ПДК (максимально разовая) и ОБУВ (ориентировочных безопасных уровней воздействия) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для населенных мест (ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1983-05).

При установлении степени загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК (таб. 5.1.) на границе санитарно-защитной зоны и выше ПДКр.з. в рабочей зоне принимаются соответствующие меры, учитывающие характер и уровень загрязнения и направленные на снижение этого уровня.

Таблица 5.1. ПДК основных загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу на полигонах

| № п/п | Наименование вещества | ПДК. мг/куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимально разовая | среднесуточная |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сероводород | 0,08 | - |
| 2 | Окись углерода | 5,0 | 3,0 |
| 3 | Окись азота | 0,4 | 0,06 |
| 4 | Метан | - | 50,0 |
| 5 | Аммиак | 0,2 | 0,04 |
| 6 | Бензол | 1,5 | 0,1 |
| 7 | Трихлорметан | - | 0,03 |
| 8 | 4-хлористый углерод | 4,0 | 0,7 |
| 9 | Хлорбензол | 0,1 | 0,1 |

План-график проведения мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объектах размещения отходов (приложение 1).

Рекомендованная периодичность проведения наблюдений - ежеквартально, согласно СП 2.1.7 1038-01

- 5.2. Подземные воды

В соответствии с п. 6.7 СП 2.1.7.1038-01 контроль состояния подземных вод производится в зависимости от глубины их залегания.

Для контроля за состоянием грунтовых вод используются две наблюдательные скважины.

Одна наблюдательная скважина закладывается выше полигона по потоку грунтовых вод с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона, другая ниже. Пробы вод из контрольной скважины, заложенной выше полигона по течению грунтовых вод, характеризуют их исходное состояние. Ниже полигона по течению грунтовых вод учитывают влияние полигона.

В пробах подземных вод определяется содержание таких показателей, как нефтепродукты, аммиак, хлориды, ртуть, сухой остаток, кадмий, медь, мышьяк, свинец, БПК-5, водородный показатель pH, нитриты, нитраты, сульфаты. ХПК, кальций, магний, железо общее, хром (таб. 5.2.).

Таблица 5.2. Перечень контролируемых показателей в грунтовых водах

| Показатели качества | Ед.изм. |
| --- | --- |
| Органолептические, обобщенные, химические показатели |  |
| Аммиак (по азоту) | мг/дм3 |
| Железо | мг/дм3 |
| Сульфаты | мг/дм3 |
| Медь | мг/дм3 |
| Хлориды | мг/дм3 |
| Нитраты (по NO3) | мг/дм3 |
| Нитриты (по NO2) | мг/дм3 |
| Сухой остаток | мг/дм3 |
| Ртуть | мг/дм3 |
| Кадмий | мг/дм3 |
| Марганец | мг/дм3 |
| Кальций | мг/дм3 |
| Свинец | мг/дм3 |
| Хром | ммоль/дм3 |
| Щелочность | мг/дм3 |
| ХПК | мгО2/дм3 |
| БПК 5 | мгО2/дм3 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 |
| Фосфат-ион | мг/дм3 |
| Микробиологические показатели |  |
| ОКБ | КОЕ в 100 мл |
| ТКБ | КОЕ в 100 мл |
| ОМЧ | КОЕ в 1 мл |
| Паразитологические показатели |  |
| Яйца гельминтов | шт |
| Цисты КПК | шт |

Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ в сравнении с контрольным, необходимо по согласованию с контролирующими органами расширить объем определяемых показателей. В случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, следует принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

План-график проведения мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объектах размещения отходов (приложение 1).

Периодичность проведения наблюдений: 1 раз в год в бесснежный период (июнь- сентябрь).

- 5.3. Почвенный и растительный покров

Целью почвенного мониторинга является: оценка состояния почв, своевременное обнаружение неблагоприятных (с точки зрения природоохранного законодательства) изменений свойств почвенного покрова, возникающих вследствие техногенной деятельности (ГОСТ 17.4.3.04-85).

Контроль почвенного покрова осуществляется визуальным и инструментальным методами. Первый заключается в осмотре территории и регистрации мест нарушений 
и загрязнений земель в районе полигона. Второй – дает качественную и количественную информацию о содержании загрязняющих веществ.

Качество почвенного покрова контролируется на содержание экзогенных химических веществ (ЭХВ), которые не должны превышать ПДК в почве и соответственно, не превышать остаточные количества вредных ЭХВ в растительной товарной массе выше допустимых пределов. Объем определяемых ЭХВ и периодичность контроля определяются в проекте мониторинга свалки.

Качество почвы контролируется по следующим химическим показателям (таб. 5.2.).

Таблица 5.3. Перечень контролируемых показателей в почвах

| Показатели качества | Единица измерения |
| --- | --- |
| Органолептические, обобщенные, химические показатели |  |
| Цинк | мг/кг |
| Кадмий | мг/кг |
| Свинец | мг/кг |
| Медь | мг/кг |
| Ртуть | мг/кг |
| Мышьяк | мг/кг |
| Марганец | мг/кг |
| РН | мг/кг |
| Никель | мг/кг |
| Нефтепродукты | мг/кг |
| Микробиологические показатели |  |
| Энтерококки | г |
| БГПК | г |
| Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | г |
| Паразитология |  |
| Яйца гельминтов | шт. |
| Цисты ПКП | шт. |
| Радиационные показатели |  |
| Удельная активность тория-232 | Бк/кг |
| Удельная активность радия-226 | Бк/кг |
| Удельная активность калия-40 | Бк/кг |
| Эффективная удельная активность | Бк/кг |

Для контроля состояния почвенного покрова используется инструментальный метод.

Инструментальный метод анализа дает качественную и количественную информацию о содержании загрязняющих веществ.

Определение содержания химических загрязняющих веществ в почвах проводится методами, использованными при обосновании ПДК (ЭДК), или другими методами, метрологически аттестованными, включенными в государственный реестр методик.

Сроки, способы отбора проб и расположение пунктов отбора проб почвы должны быть одинаковыми для определения динамики изменения концентрации загрязняющих веществ. Отбор осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.4.0.2-84 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического гельминтологического анализа» и ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Общее требование к отбору проб».

Отбор проб почв производится в период относительного покоя биоты, с учетом вертикальной структуры, неоднородности почвенного и растительного покровов, рельефа и климата местности в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа», ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб».

План-график проведения мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объектах размещения отходов (приложение 1).

Периодичность проведения наблюдений: 1 раз в год в бесснежный период (июнь-сентябрь).

- 5.4. Растительный и животный мир

В соответствии с пунктом 14 Приказа Минприроды Российской Федерации от 08.12.2020 № 1030 решение о необходимости проведения наблюдений за объектами растительного мира принимается по результатам анализа геохимических данных о состоянии грунтовых вод и/или почвенного покрова при наличии свидетельств об их загрязнении.

Решение о необходимости проведения наблюдений за объектами животного мира принимается по результатам анализа геохимических данных о состоянии растительного покрова при наличии свидетельств об его загрязнении и/или по результатам анализа физиономических данных о состоянии растительного покрова при наличии свидетельств об его угнетении.

При результатах геохимических данных о состоянии грунтовых вод и почвенного покрова в зоне влияния Полигона в пределах нормы, необходимость проведения наблюдений за объектами растительного и животного мира отсутствует.

- 6. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕСТ ОТБОРА ПРОБ, ТОЧЕК ПРОВЕДЕНИЯИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И НАБЛЮДЕНИЙ

Для получения информации об уровне загрязнения воздуха исследуемого объекта, места отбора проб располагаются на границе земельного участка, на котором расположен объект размещения отходов (санитарно-защитная зона 500 м. кроме фоновых точек контроля).

Места отбора проб размещаются на открытой, проветриваемой со всех сторон площадке с не пылящим покрытием (асфальт или твердый грунт). Чтобы исключить возможность вторичного загрязнения, отбор производят вдали от работающих автомобилей и мест выполнения ремонтных работ. При этом учитываются направления преобладающих ветров и виды разрешенного использования земель на прилегающих к объектам размещения отходов территориях.

При проведении мониторинга за состоянием почвенного покрова места отбора проб располагаются на границе земельного участка, на котором расположен объект размещения отходов (санитарно-защитная зона 500 м). Кроме того, места отбора проб должны располагаться на участках, исключающих искажения результатов анализов под влиянием окружающей среды (в сухую безветренную погоду), в идентичных естественных условиях, с учетом направления поверхностного стока.

Для создания наблюдательной сети для организации наблюдений за состоянием грунтовых вод в зоне действия полигона необходимо проведение работ с привлечением специализированной организации для определения расположения и бурения скважин. Их местоположение выбрано с учетом:

- карты гидроизогипса комплекса с учетом направления грунтового потока;

- распространенности и условий залегания водоносных горизонтов и водоупорных горных пород;

- расположения границ областей питания водоносных горизонтов (в пределах территории объекта размещения отходов) и границ областей их разгрузки (в пределах территории объекта размещения отходов или в пределах его воздействия на подземные воды).

Несанкционированная смена расположения точек отбора проб, изменения периодичности наблюдения и перечня контролируемых параметров не допускается.

Пункты отбора проб компонентов окружающей природной среды на местности обозначаются опознавательными знаками из материалов, исключающих случайное повреждение.

- 7. СОСТАВ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТХ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ И В ПРЕДЕЛАХ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Отчет о результатах мониторинга должен соответствовать утвержденной программе мониторинга и включать следующие разделы:

а) сведения об объекте размещения отходов;

б) сведения об обеспечении наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду;

в) сведения о показателях (физических, химических, биологических, иных), характеризующих состояние и загрязнение окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду;

г) обработка и документирование данных наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду;

д) оценка изменений состояния окружающей среды;

е) список использованных источников;

ж) приложения.

В разделе "Сведения об объекте размещения отходов" указываются наименование объекта размещения отходов, местоположение, виды отходов, разрешенных к размещению, размеры, площадь участков и др. Приводятся реквизиты последнего письма, которым в территориальный орган Росприроднадзора направлена характеристика объекта размещения отходов, составленная по результатам проведения инвентаризации объекта размещения отходов в соответствии с Правилами инвентаризации объектов размещения отходов, утвержденными приказом Минприроды России от 25.02.2010 №49.

В разделе "Сведения об обеспечении наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду" приводятся сведения:

а) об организациях, привлекаемых к осуществлению наблюдений за состоянием

и загрязнением окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду;

б) об использованных средствах отбора проб, инструментальных измерений, определений и наблюдений и их соответствии требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений;

в) об использованных методиках (методах) отбора проб, инструментальных измерений, определений и их соответствии требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений;

г) об оснащении автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме и (или) о массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ;

д) копии документов об аккредитации испытательной лаборатории (центра) и области ее (его) аккредитации согласно Федеральному закону от 28.12.2013 №412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №52, ст. 6977; 2018, N 31, ст. 4851), которая(-ый) проводил(-а) инструментальные измерения, подписанные уполномоченным должностным лицом испытательной лаборатории (центра);

е) копии актов отборов проб.

В разделе "Сведения о показателях (физических, химических, биологических, иных), характеризующих состояние и загрязнение окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду" приводятся результаты наблюдений за состоянием физических, химических, биологических и иных показателей:

а) атмосферного воздуха;

б) поверхностных вод;

в) подземных вод;

г) почв (в год проведения работ по оценке состояния почв);

д) растительного и животного мира (при необходимости).

В разделе "Обработка и документирование данных наблюдений за состоянием

и загрязнением окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду" приводятся:

а) данные наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды;

б) результаты сравнительной оценки изменений качества окружающей среды под воздействием объекта размещения отходов (по сравнению с фоновыми данными о состоянии и загрязнении окружающей среды в районе расположения объекта размещения отходов);

в) сведения об информировании органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц о состоянии и загрязнении окружающей среды в районе расположения объекта размещения отходов.

В разделе "Оценка изменений состояния окружающей среды" приводятся:

а) сравнительные данные о показателях компонентов природной среды и природных объектов, характеризующих состояние и загрязнение окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду, за отчетный период и за предыдущие отчетные периоды;

б) осуществляемые и планируемые меры по предотвращению, уменьшению

и ликвидации негативных изменений качества окружающей среды.

При представлении первого по очередности отчета о результатах мониторинга оценка изменений окружающей среды осуществляется по сравнению с фоновыми значениями показателей компонентов природной среды и природных объектов в районе расположения объекта размещения отходов.

В разделе "Список использованных источников" указывается перечень использованных при подготовке отчета о результатах мониторинга окружающей среды нормативных правовых актов, нормативно-технических и инструктивно-методических документов, публикаций

с указанием их авторов, названий, источников, издательств и дат издания.

В раздел "Приложения" могут быть включены:

а) календарный план выполнения работ по наблюдению за состоянием и загрязнением компонентов природной среды и природных объектов;

б) иные материалы по усмотрению лица, ответственного за проведение мониторинга.

- 8. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.	«Об охране окружающей среды». Федеральный закон РФ, 10.01.02 № 7-ФЗ, (в редакции Федерального закона от 26.06.2007 № 118-ФЗ);

2.	«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Федеральный закон РФ. 30.03.99г. № 52-ФЗ;

3.	Постановление Правительства РФ от 26.05.2016 N 467 «Об утверждении Положения о подтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов»;

4.	Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.12.2020 № 1030"Об утверждении Порядка проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду"

5.	Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»;

6.	ГОСТ 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга»;

7.	ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. ГИДРОСФЕРА. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков»;

8.	ГОСТ 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие положения»;

9.	ГОСТ 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля»;

10.	ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб;

11.	ГОСТ 17.1.3 05-82. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами;

12.	ГОСТ 17.1.3,07-82. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков;

13.	ГОСТ 17.1.3.13-85. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения;

14.	ГОСТ 17.4.3.03-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам

определения загрязняющих веществ;

15.	ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния;

16.	ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почил. Номенклатура показателей санитарного состояния;

17 ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения;

18.	СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

19.	СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации»;

20.	СанПиП 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

21.	СанПиП 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

22	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

23	СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

24	СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

25.	СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

26.	СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

27.	ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

28.	ГН 2.1.6.1339-03 «ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

29.	РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

30.	Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Приложение 1

к муниципальной программе

График

проведения лабораторных исследований

| Наименование мероприятия | Периодичность исследований | Кол-во контрольных точек, единиц | Ориентировочные сроки проведения | Наименование контрольных точек | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль за состоянием атмосферного воздуха | 1 раз в квартал | 8 | Март, июнь, август, ноябрь | Местоположение свалки | Аккредитованная лаборатория |
| Контроль за состоянием почв | 1 раз в год | 2 | Сентябрь | Местоположение свалки | Аккредитованная лаборатория |
| Контроль за состоянием воды | 1 раз в год | 2 | Сентябрь | Местоположение свалки | Аккредитованная лаборатория |
| Микроклимат | 2 раза в год | 4 | Март, июль | Местоположение свалки | Аккредитованная лаборатория |
| Шум | 2 раза в год | 4 |  |  |  |
| Освещенность | 2 раза в год | 4 |  |  |  |