Предисловие

Муниципальное образование сельское поселение «Акшинское»  муниципального района «Акшинский район» Забайкальского края представляет новый Генеральный план поселения, подготовленного применительно к территории населенного пункта Акша.

Генеральный план 2014 года был открыт для внесения предложений всеми заинтересованными лицами в течение трех месяцев. Генеральный план был поддержан при его обсуждении жителями сельского поселения «____»_______ 2014 г.

Генеральный план будет периодически обновляться, чтобы его содержание соответствовало интересам жителей поселения и требованиям времени.

Генеральный план соответствует требованиям федерального законодательства и законам Забайкальского края.

План призван решить проблемы жителей поселения, которые не решены иным законным способом.

Составные части, которые включены в этот план, призваны обеспечить будущее поселения и его жителей во всех его проявлениях.

Муниципальное образование сельское поселение «Акшинское» благодарит всех граждан, которые затратили свое время и труд при обсуждении этого плана в многочисленных инстанциях и, которые, сделали принятие этого плана реальностью.

### Генеральный план

## Муниципального образования сельского поселения «Акшинское», применительно к территории населенного пункта Акша

Принят «____»_____________ 2014 г. представительным органом местного самоуправления сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АКШИНСКОЕ - местное сообщество, которое считает поселение своей малой родиной, со своими этническими, историческими и природными особенностями, которое стремится обеспечить свое экономическое выживание, сохранение окрестностей и качества жизни населения, соблюдает приоритет общественных интересов, и сохраняет принципы добрососедства.

Оглавление

Положение о территориальном планировании сельского поселения «Акшинское» муниципального района «Акшинский район», применительно к территории населенного пункта Акша.

1. Параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение.

3.  Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, образуемых при размещении объектов местного значения поселения.

Список карт в составе генерального плана сельского поселения, применительно к территории населенного пункта Акша.

- Карта 1. Карта планируемых границ функциональных зон, планируемые границы населенного пункта Акша и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения (М 1:5000).

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «АКШИНСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «АКШИНСКИЙ РАЙОН», ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА АКША

Мероприятия по территориальному планированию сельского поселения включают следующие основные направления:

- параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения;

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение;

- характеристики зон с особыми условиями использования территорий, образуемых при размещении объектов местного значения поселения.

1. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

А-1. С учетом предложений по размещению объектов экономической деятельности, предложений по размещению объектов федерального, регионального и районного значения, осуществлено функциональное зонирование территорий населенного пункта и прилегающих территорий сельского поселения «Акшинское».

Функциональное зонирование определяется сложившейся планировочной организацией населенного пункта и создает условия для его перспективного территориального развития.

Перспективная территория, выделенная для функционального зонирования, показана на карте (Карта планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Акша).

Функциональное зонирование заключается в определении местоположения и параметров функциональных зон, предназначенных для размещения: объектов экономической деятельности, жилья, объектов социальной инфраструктуры, головных сооружений инженерной инфраструктуры, других объектов капитального строительства.

Вариант функционального зонирования определяет в значительной степени пути и направления территориального развития поселения. Результат функционального зонирования представлен на карте (Карта планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Акша).

А-2. Размещение жилых зон на территории населенного пункта определено сложившейся жилищной застройкой и перспективными площадками, предназначенными для возможной жилищной застройки в перспективе (горизонт планирования 20 лет).

На территориях существующей жилой зоны реконструкция имеющегося жилищного фонда не планируется. Целесообразно проведение мероприятий по упорядочению планировочных решений по ограждениям земельных участков, особенно в направлении, ориентированном на федеральную автомагистраль.  Рекомендуется выравнивание ограждений в соответствии с красными линиями улиц, установленными документацией по планировке населенного пункта, соблюдения единства архитектурного решения ограждений.

По мере физического износа зданий, рекомендуется их снос и замещение новыми современными индивидуальными жилыми домами, с этажностью не более 2-х этажей.

Перспективные площадки, предусматриваются для удовлетворения потребности в строительстве индивидуальных жилых домов для молодых семей (1 тип), семей специалистов, привлекаемых для работы на новых производствах, размещаемых в сельском поселении (2 тип), семей мигрантов и вынужденных переселенцев, желающих переехать в сельское поселение на постоянное место жительство по программам переселения (3 тип), а также для жителей населенного пункта желающих улучшить свои условия проживания в поселении (размещение приусадебного личного подсобного хозяйства, строительство нового дома) – 4 тип.

В связи с отсутствием местных нормативов градостроительного проектирования, по согласованию с заказчиком определены следующие укрупненные нормативы предоставления земель для целей их перспективного использования в жилищном строительстве:

- норматив предоставления земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов молодым семьям (с учетом перспективы рождения 2-х детей) – не более 2000 м2;

- норматив предоставления земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов специалистов, привлекаемых для работы на новых производствах – не более 3000 м2;

- норматив предоставления земельных участков для строительства индивидуальных и блокированных жилых домов по программам переселения – не более 2500 м2;

- норматив предоставления земельных участков для размещения ЛПХ – в соответствии с проектом организации ЛПХ, но не более 5000 м2.

Ввиду особенностей образа жизни и характера жизнедеятельности населения (в том числе осуществления мелкотоварного сельскохозяйственного производства на приусадебном участке) земельные участки для различных типов использования, располагаются на отдельных частях территории населенного пункта.

В связи с отсутствием местных нормативов градостроительного проектирования, по согласованию с заказчиком определены следующие объемы формирования земельных участков каждого типа (рассчитано по авторской методике):

Общее количество участков 1 типа – 100 участков (общей площадью – 300000 м2);

Общее количество участков 2 типа – 20 участков (общей площадью – 44000 м2);

Общее количество участков 4 типа – 51 участок (общей площадью – 153000 м2).

Общее количество участков всех типов – 171 (общей площадью – 497000 м2 или 49,7 га).

Следует иметь в виду, что предлагаемая жилищная программа реализуется при оптимистическом варианте развития демографической ситуации в Забайкальском районе (согласно Схеме территориального планирования муниципального района «Акшинский район»). Вместе с тем следует учитывать, что согласно материалам «Обоснования схемы территориального планирования Забайкальского края» в н.п. Акша на 10-ти летний период оцененная потребность в земельных участках для строительства индивидуальных жилых домов составила 75 участков, что вполне соответствует предлагаемым выше нормативам градостроительного проектирования.

Таким образом, общая площадь жилых функциональных зон планируется в населенном пункте в объеме – 21,089 га (210894 м2).

А-3. Населенный пункт занимает центральное положение внутри территории Акшинского района. Район расположения населенного пункта имеет незначительные массивы древесной растительности (в том числе высокоствольной).

Состояние внешнего благоустройства и озеленения неудовлетворительно и не соответствует экологическим требованиям. Вместе с тем, необходимы планомерные действия по формированию природного каркаса населенного пункта, путем создания благоустроенных массивов и полос озелененных пространств.

Система зеленых насаждений формируется для улучшения среды обитания человека в населенном пункте в местах массового отдыха и приложения труда, совершенствования внешнего облика села.

В основе формирования системы зеленых насаждений населенного пункта лежит принцип максимального озеленения жилых и магистральных улиц, планомерное осуществление зеленого строительства на территории размещаемого лесопарка, осуществление контроля над посадкой и уходом за зелеными насаждениями.

Зеленые насаждения специального назначения (санитарно-защитные зоны) территорий, исключенных из жилищного строительства.

Минимальная норма зеленых насаждений общего пользования принята 7 м2 на человека.

Площадь зеленых насаждений общего пользования должна составить 2,92 га.

Недостаток озеленяемых территорий населенного пункта компенсируется естественным ландшафтом, окружающим населенный пункт.  Следовательно, нет необходимости в проведении мероприятий по озеленению территории общего пользования в местах существующей застройки, за исключением территорий, планируемых под освоение новыми объектами капитального строительства.

А-4. По результатам планирования использования территории установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным функциональным зонам.

Общая площадь территорий населенного пункта занятая теми или иными функциональными зонами составит  536,673 га.

Поскольку в Забайкальском крае не установлены региональные и местные нормативы градостроительного проектирования, на данном этапе невозможно оценить соответствие земельных участков, имеющих установленное разрешенное использование нормативным значениям.

А-5. Граница населенного пункта, устанавливается с учетом баланса земельных преобразований в генеральном плане сельского поселения «Акшинское», выполненном применительно ко всей территории поселений.

А-6. В функциональных зонах документами территориального планирования федерального, регионального и районного уровня на территории населенного пункта не предусмотрено размещение объектов соответствующего значения.

| #### Таблица 1. СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА АКША (ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (ГА) | ДОЛЯ (%) |
| ЖИЛАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА (планируемое развитие) | 21,089 | 3,93 |
| #### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ | #### 2,612 | 0,49 |
| #### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ | #### 3,581 | 0,67 |
| #### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ОДНОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ | #### 212,072 | 39,52 |
| #### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ (планируемое развитие) | #### 0,587 | 0,11 |
| #### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ | #### 18,514 | 3,45 |
| #### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ (спортивная площадка) | #### 1,228 | 0,23 |
| #### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА | #### 1,587 | вне границ н.п. |
| #### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | #### 0,245 | 0,04 |
| #### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ IV КЛАССА | #### 10,946 | 2,04 |
| #### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ IV КЛАССА (автозаправочные станции) | #### 0,115 | 0,02 |
| #### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ IV КЛАССА (автозаправочные станции) | #### 0,200 | вне границ н.п. |
| #### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ V КЛАССА | #### 3,948 | 0,73 |
| #### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА АКТИВНОЙ РЕКРЕАЦИИ, АКТИВНОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ | #### 7,151 | 1,33 |
| #### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА КЛАДБИЩ | #### 7,436 | вне границ н.п. |
| #### НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОТКРЫТЫЕ ЛАНДШАФТЫ | #### 254,585 | 47,44 |

Площадь территории населенного пункта в связи с реализацией генерального плана составит  536,673 га. Протяженность границы – 14720 м.

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.

2.1. ОБЪЕКТЫ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Б-1. Региональная автодорога связывает населенный пункт Акша с соседним поселением «Новокургатайское». Это самая важная часть транспортной системы поселения. Автодорога имеет особое значение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок между поселениями, а также играет важную роль в экономическом освоении территории поселения.

Связующим элементом между отдельными функциональными зонами населенного пункта Акша является улично-дорожная сеть, которая должна быть запроектирована при подготовке соответствующих проектов планировки. Транспортный каркас населенного пункта сформирован с учетом сложившейся ситуации и в целях обеспечения нормативных радиусов доступности, удобной организации движения транспортных средств по всем направлениям.

Ширины проезжей части улиц и дорог приняты (в соответствии со СНиП 2.07.01-94) для магистральной и главных улиц 12 м, для прочих  - 6 м.

Б-2. Планируемое состояние улично-дорожной сети приведено в табл. 2.

| Таблица 2. ПРОЕКТНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТИ ДОРОГ И УЛИЦ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Классификация улиц | Протяженность, км | Территория, га | Площадь твердого покрытия, га |
| 1 | Строящиеся участки главных улиц | 1,068 | 0,641 | 0,641 |
| 2 | ИТОГО: | 1,068 | 0,641 | 0,641 |

Трассировка главных улиц в генеральном плане производилась без установления деталей, характерных для проекта планировки. При этом следует иметь в виду, что наибольшие продольные уклоны не должны превышать 4-7% а радиусы кривизны не должны быть больше 400 м.

По числу полос движения проезжие части улиц принимаются: для магистралей и главных улиц - двухполосные.

Ширины пешеходной части тротуаров принимались равными 1 м по обе стороны автодороги.

2.2. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

В-1. Энергоснабжение и слаботочные устройства электроснабжения.

В настоящее время электроснабжение населенного пункта Акша осуществляется от Юго-Западного предприятия электрических сетей по ВЛЭП напряжением 10 кВ.

Техническое состояние сетей и подстанций требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и модернизации. В связи с этим, с учетом материалов настоящего генерального плана, рекомендуется разработка Программы комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Акшинское» в части, касающейся развития муниципальных сетей электроснабжения.

Энергообеспечение новых территорий планируется от существующих сетей высокого напряжения 10 кВ.

Мощность и количество используемых трансформаторов определяется в результате определения расчетной нагрузки на ТП.

В настоящем генеральном плане приводятся уточненные оценки дополнительных нагрузок, связанные с конкретизацией решений по размещению объектов капитального строительства поселенческого значения.

В-2. Определение суммарной расчетной нагрузки и нагрузки уличного освещения на развиваемых территориях н.п. Акша.

Расчетной нагрузкой называют наибольшее значение активной (Р) и реактивной (Q) мощностей в течение получаса, которые могут возникнуть на вводе к потребителю или в питающей сети в конце расчетного периода. Приближенный расчет нагрузки на шинах ТП выполняется по списку потребителей.

В генеральном плане развития населенного пункта предусматривается:

- размещение75 деревянных домов усадебного типа с локальным теплоснабжением, водоснабжением на 5 участках общей площадью 210894 кв.м.;

- детского сада на 100 посадочных мест;

Расчет нагрузки к существующим понижающим подстанциям:

Расчет проектируемой электрической нагрузки детского сада на 100 мест к ТП:

Укрупненный расчет нагрузки на шинах существующей ТП выполняется по списку потребителей, при размещении детского сада на 100 посадочных мест расчетная нагрузка здания составит:

Sп1= Руд⋅Nдcosϕ=0.02⋅1000.92= 2,174 кВа   [1.1]

Где: Pуд - Удельная расчетная электрическая нагрузка на шинах 0,4 кВ  принимаемая в соответствии с РД 34.20.185-94 – 0.02 кВт/место при коэффициенте мощности 0,92, Вт/м2;

- Расчет нагрузки ТП   для освещения нового здания:

- При устройстве здания протяженность периметра освещения составит 310 м. При условии размещения столбов освещения на расстоянии 20 м между собой количество опор освещения составит 16 штук.

Sул= P⋅Nсcosϕ⋅1000=400⋅160.7⋅1000= 9,143 кВа [1.2]

где  Р -  мощность светильника освещения марки ДРЛ, Вт

Nс - количество столбов освещения, устанавливаемые из расчета расстояния 20 метров между столбами.

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул + S∑ТП = 9,143 + 2,174 = 11,317 кВа [1.3]

Итого нагрузка на ТП суммарно составит 11,317 кВа.

Расчет проектируемой электрической нагрузки жилых зон со строительством жилых домов с размещением деревянных домов усадебного типа с локальным теплоснабжением и водоснабжением на 5 участках общей площадью 210894 кв.м.:

Укрупненный расчет нагрузки участка №1 на шинах ТП, питающейся от ВЛ 10 кВ по ул. Феоктистова и ул. Ононская выполняется по списку потребителей:

SТП = P⋅(S⋅Nс)cosϕ⋅1000=14.2⋅(100⋅30)0.96⋅1000= 44,375 кВа    	[1.4]

Где: Pуд - Удельная расчетная электрическая нагрузки жилых домов на шинах 0,4 кВ  принимаемая в соответствии с РД 34.20.185-94 - 14,2 при коэффициенте мощности 0,96, Вт/м2;

S - общая площадь жилых домов микрорайона (квартала) принимаемая 100 м2 для домов от 55 до 200 м2, м2;

Nc – количество домов.

Расчет нагрузки уличного освещения участка №1 для освещения новых строящихся домов:

При устройстве 30 домов длина улиц составит 480 м. При условии размещения столбов освещения на расстоянии 40 м между собой количество опор освещения составит 12 штук,

Sул = P⋅Nсcosϕ⋅1000=100⋅120.7⋅1000= 1,714 кВа

где  Р -  мощность светильника освещения марки ДРЛ, Вт

Nс - количество столбов освещения, устанавливаемые из расчета расстояния 40 метров между столбами.

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 1,714 + 44,375 = 46,089 кВа

Итого нагрузка на ТП суммарно составит 46,089 кВа

Укрупненный расчет нагрузки участка №2 на шинах ТП, питающейся от ВЛ 10 кВ район ул. Карла-Маркса  и ул. 1-ое Мая выполняется по списку потребителей:

SТП = P⋅(S⋅Nс)cosϕ⋅1000=14.2⋅(100⋅5)0.96⋅1000= 7,396 кВа

где: Pуд - Удельная расчетная электрическая нагрузки жилых домов на шинах 0,4 кВ  принимаемая в соответствии с РД 34.20.185-94 - 14,2 при коэффициенте мощности 0,96, Вт/м2;

S - общая площадь жилых домов микрорайона (квартала) принимаемая 100 м2 для домов от 55 до 200 м2, м2;

Nc – количество домов.

Расчет нагрузки уличного освещения участка №2 для освещения новых строящихся домов:

При устройстве 5 домов длина улиц составит 314 м. При условии размещения столбов освещения на расстоянии 40 м между собой количество опор освещения составит 8 штук,

Sул= P⋅Nсcosϕ⋅1000=100⋅80.7⋅1000= 1,143 кВа

где  Р -  мощность светильника освещения марки ДРЛ, Вт

Nс - количество столбов освещения, устанавливаемые из расчета расстояния 40 метров между столбами.

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул + S∑ТП = 1,143 + 7,396 = 8,539 кВа

Итого нагрузка на ТП суммарно составит 8,539 кВа

Укрупненный расчет нагрузки участка №3 на шинах ТП, питающейся от ВЛ 10 кВ по ул. Карла-Маркса выполняется по списку потребителей:

SТП = P⋅(S⋅Nс)cosϕ⋅1000=14.2⋅(100⋅10)0.96⋅1000= 14,792 кВа

где: Pуд - Удельная расчетная электрическая нагрузки жилых домов на шинах 0,4 кВ  принимаемая в соответствии с РД 34.20.185-94 - 14,2 при коэффициенте мощности 0,96, Вт/м2;

S - общая площадь жилых домов микрорайона (квартала) принимаемая 100 м2 для домов от 55 до 200 м2, м2;

Nc – количество домов.

Расчет нагрузки уличного освещения участка №3 для освещения новых строящихся домов:

При устройстве 10 домов длина улиц составит 240 м. При условии размещения столбов освещения на расстоянии 40 м между собой количество опор освещения составит 6 штук,

Sул= P⋅Nсcosϕ⋅1000=100⋅60.7⋅1000= 0,857 кВа

где  Р -  мощность светильника освещения марки ДРЛ, Вт

Nс - количество столбов освещения, устанавливаемые из расчета расстояния 40 метров между столбами.

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 0,857  + 14,792 = 15,649 кВа

Итого нагрузка на ТП суммарно составит 15,649 кВа

Укрупненный расчет нагрузки участка №4 на шинах ТП, питающейся от ВЛ 10 кВ по ул. 40 лет Победы выполняется по списку потребителей:

SТП = P⋅(S⋅Nс)cosϕ⋅1000=14.2⋅(100⋅15)0.96⋅1000= 22,188 кВа

где: Pуд - Удельная расчетная электрическая нагрузки жилых домов на шинах 0,4 кВ  принимаемая в соответствии с РД 34.20.185-94 - 14,2 при коэффициенте мощности 0,96, Вт/м2;

S - общая площадь жилых домов микрорайона (квартала) принимаемая 100 м2 для домов от 55 до 200 м2, м2;

Nc – количество домов.

Расчет нагрузки уличного освещения участка №4 для освещения новых строящихся домов:

При устройстве 15 домов длина улиц составит 340 м. При условии размещения столбов освещения на расстоянии 40 м между собой количество опор освещения составит 9 штук,

Sул= P⋅Nсcosϕ⋅1000=100⋅90.7⋅1000= 1,286 кВа

где  Р -  мощность светильника освещения марки ДРЛ, Вт

Nс - количество столбов освещения, устанавливаемые из расчета расстояния 40 метров между столбами.

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул + S∑ТП = 1,286 + 22,188 = 23,474 кВа

Итого нагрузка на ТП суммарно составит 23,474 кВа.

Укрупненный расчет нагрузки участка №5 на шинах ТП, питающейся от ВЛ 10 кВ по ул. 3-ий микрорайон выполняется по списку потребителей:

SТП = P⋅(S⋅Nс)cosϕ⋅1000=14.2⋅(100⋅15)0.96⋅1000= 22,188 кВа

где: Pуд - Удельная расчетная электрическая нагрузки жилых домов на шинах 0,4 кВ  принимаемая в соответствии с РД 34.20.185-94 - 14,2 при коэффициенте мощности 0,96, Вт/м2;

S - общая площадь жилых домов микрорайона (квартала) принимаемая 100 м2 для домов от 55 до 200 м2, м2;

Nc – количество домов.

Расчет нагрузки уличного освещения участка №5 для освещения новых строящихся домов:

При устройстве 15 домов длина улиц составит 480 м. При условии размещения столбов освещения на расстоянии 40 м между собой количество опор освещения составит 12 штук,

Sул= P⋅Nсcosϕ⋅1000=100⋅120.7⋅1000= 1,714 кВа

где  Р -  мощность светильника освещения марки ДРЛ, Вт

Nс - количество столбов освещения устанавливаемые из расчета расстояния 40 метров между столбами.

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 1,714 + 22,188 = 23,902 кВа

Итого нагрузка на ТП суммарно составит 23,902 кВа.

Итого полная мощность здания и жилищного сектора на 75 домов с учетом уличного освещения составит:

Sрасч = Sул + S∑ТП = 11,317+46,089+8,539+15,649+23,474+23,902 = 128,97 кВа.

Итого нагрузка на ТП суммарно составит 128,97кВа

Согласно представленным расчетам установка дополнительной трансформаторной подстанции не требуется.

Протяженность вновь строящихся в населенном пункте сетей напряжением 380/220 В – 1,060 м.

Норма средней освещенности проезжей части вновь строящихся улиц принята 2 лк, в зависимости от ширины (10 м) проезжей части принимается  одностороннее расположение светильников. Светильники приняты типа РКУ01-250 с индивидуальной компенсацией реактивной мощности.

Опоры устанавливаются на тротуарах и газонах на расстоянии 6 м от бортового камня. Шаг опор принят 40 м. Опоры для светильников с лампами ДРЛ приняты железобетонного или деревянного исполнения  высотой 11 м.

Напряжение сети 380/220 В. Управление наружным освещением дистанционное.

Общая длина линий освещения составляет 2164 м. Общее число светильников 63 шт.

В связи с чрезвычайной ситуацией техногенного характера нужно предусмотреть установку генераторов, работающих на дизтопливе и вырабатывающих электроэнергию, что не позволит прекратить централизованное снабжение населения питьевой водой.

В-3. Теплоснабжение населенного пункта централизованное (частичное отопление зданий: школа, административные здания, больница, малоэтажная жилая застройка (2 этажа) и детский центр АСРЦ «Задор»).

Все одноэтажные жилые здания в населенном пункте имеют, в основном, печное отопление, общественные здания, предприятия имеют автономные источники тепла (котельные) с небольшой теплопроизводительностью, работающие как на твердом топливе (вид топлива – уголь), так и на электроэнергии.

В-4. Нормы водопотребления и расчетные расходы.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения приняты по СНиП П-31-74,  расход воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений определен по норме 50 л/сут. чел.

Расходы воды на другие нужды определены по укрупненным нормам водопотребления.

| Таблица 3. РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО УКРУПНЕННЫМ НОРМАМ И ПО РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ НА ВНОВЬ СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребители | Население тыс. чел. | Норма водопотребления л/сут. чел. | Расход воды м3/сутки |
| 1 | Здания без централизованного водоснабжения | 4,340 | 100 | 434 |
| 2 | Полив улиц, проездов, зеленых насаждений | 4,340 | 50 | 217 |
| 3 | Неучтенные нужды |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 651 |

Согласно расчетам годовые объемы водопотребления с учетом существующих объемов и планируемого строительства предполагаются в объеме 237615 куб. м./год.

В-5. Пожаротушение.

Нормы расхода воды на тушение пожара и расчетное число пожаров приняты по таблице 10 СНиП П-31-74 и составляют:

| Таблица 4. РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ ПО НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очередность строительства | Численность населения | Расчетное число пожаров | Наружное пожаротушение л/сек | Внутреннее пожаротушение л/сек | Продолжительность пожара, ч | Расход воды, куб./ час. |
| Расчетный расход | 4,340 | 4 | 15*4=60 | 5*4=20 | 3 | 864 |

Наружное пожаротушение предусматривается пожарными машинами.

Неприкосновенный противопожарный запас хранится в резервуарах чистой воды.

Десятиминутный противопожарный запас воды хранится в контррезервуарах.

В-6. Нормы водоотведения и расчетные объемы отведения.

Нормы водоотведения приняты по СНиП 2.04.03-85  и определены по норме 230 л/сут. на человека.

Объемы водоотведения на другие нужды определены по укрупненным нормам.

| Таблица 5. РАСЧЕТ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО УКРУПНЕННЫМ НОРМАМ И ПО РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ НА ВНОВЬ СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Потребители | Население тыс. чел. | Норма водоотведения л/сут. чел. | Объем отвода куб.м./сутки |
| 1 | Здания без централизованного водоснабжения | 4,340 | 80 | 347,2 |
| 2 | Неучтенные нужды |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 347,2 |

Согласно расчетам годовые объемы водоотведения с учетом существующих объемов и планируемого строительства предполагаются в объеме 126728 куб. м./год.

2.3. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Г-1. 	В настоящее время санитарной очисткой населенного пункта Акша занимается жилищно-коммунальная организация. Жилищно-коммунальное хозяйство представлено МУП «Коммунальник».

В течение расчетного периода проектируется проведение следующих работ по уборке улиц, площадей и других мест общественного пользования:

Подметание тротуаров и дорожек вручную или с помощью тротуарно-уборочных машин.

Подметание и мойка проезжей части улиц и дорог специальной машиной.

Подсыпание во время гололеда проезжих частей и тротуаров песком.

Г-2. 	Предложения по увеличению емкости районных полигонов по сбору и утилизации (хранению) бытовых отходов.

| Таблица 6. ПЛАНИРУЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отходы | Кол-во отходов на единицу, кг в год | Кол-во отходов, тонны в год |
| 1 | Твердые бытовые отходы от планируемых к строительству жилых зданий, на 1 чел в год | 190 | 798 |
| 2 | Смет с 1 кв.м. вновь вводимых твердых покрытий | 5 | 1832,05 |
| ВСЕГО: |  |  | 2630,05 |

Таким образом, площадь полигона по сбору и утилизации бытовых отходов на проектируемый период (20 лет) должна увеличиться до 2,08 га.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ОБРАЗУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.

В данном генеральном плане зоны ограничений использования территорий в градостроительных целях устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система особо охраняемых территорий включает территории природно-заповедного, оздоровительного и рекреационного назначения (особо охраняемые природные территории местного значения.

Система зон с особыми условиями использования территории  включает санитарно-защитные зоны, зоны охраны воздушных линий электропередачи, придорожные полосы автодорог и др.

На территории сельского поселения расположены следующие объекты, для которых в соответствии с законодательством устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий:

Д-1.  Для автомобильных дорог, улично-дорожной сети планируемой к строительству  расположенных в границах населенного пункта, устанавливаются придорожные полосы.

Для местных автодорог планируемых к размещению может быть рекомендовано установление придорожных полос шириной 25 метров. В ближайшее время органам местного самоуправления поселения необходимо обратиться к уполномоченным органам государственной власти субъекта Российской Федерации с предложением об утверждении правового акта, регламентирующего размеры придорожных полос для автодорог местного значения.

Таким образом, на территории населенного пункта образована система зон с особыми условиями использования территорий, которая должна быть актуализирована по мере подготовки и утверждения соответствующих регламентирующих документов.