Предисловие

Муниципальное образование сельское поселение «Чупровское»  муниципального района «Карымский район» Забайкальского края представляет новый Генеральный план поселения, подготовленного применительно к территории населенного пункта Чупрово.

Генеральный план 2013 года был открыт для внесения предложений всеми заинтересованными лицами в течение трех месяцев. Генеральный план был поддержан при его обсуждении жителями сельского поселения «____»_______ 2013 г.

Генеральный план будет периодически обновляться, чтобы его содержание соответствовало интересам жителей поселения и требованиям времени.

Генеральный план соответствует требованиям федерального законодательства и законам Забайкальского края.

План призван решить проблемы жителей поселения, которые не решены иным законным способом.

Составные части, которые включены в этот план, призваны обеспечить будущее поселения и его жителей во всех его проявлениях.

Муниципальное образование сельское поселение «Чупровское» благодарит всех граждан, которые затратили свое время и труд при обсуждении этого плана в многочисленных инстанциях и, которые, сделали принятие этого плана реальностью.

### Генеральный план

## Муниципального образования сельского поселения «Чупровское», применительно к территории населенного пункта Чупрово

Принят «____»_____________ 2013 г. представительным органом местного самоуправления сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧУПРОВСКОЕ - местное сообщество, которое считает поселение своей малой родиной, со своими этническими, историческими и природными особенностями, которое стремится обеспечить свое экономическое выживание, сохранение окрестностей и качества жизни населения, соблюдает приоритет общественных интересов, и сохраняет принципы добрососедства.

Оглавление

Положение о территориальном планировании сельского поселения «Чупровское» муниципального района «Карымский район», применительно к территории населенного пункта Чупрово.

1. Параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение.

3.  Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, образуемых при размещении объектов местного значения поселения.

Список карт в составе генерального плана сельского поселения, применительно к территории населенного пункта Чупрово.

- Карта планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Чупрово (М 1:5000).

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧУПРОВСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАРЫМСКИЙ РАЙОН», ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ЧУПРОВО

Мероприятия по территориальному планированию сельского поселения включают следующие основные направления:

- параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения;

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение;

- характеристики зон с особыми условиями использования территорий, образуемых при размещении объектов местного значения поселения.

1. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

А-1. С учетом предложений по размещению объектов экономической деятельности, предложений по размещению объектов федерального, регионального и районного значения, осуществлено функциональное зонирование территорий населенного пункта и прилегающих территорий сельского поселения «Чупровское».

Функциональное зонирование определяется сложившейся планировочной организацией населенного пункта и создает условия для его перспективного территориального развития.

Перспективная территория, выделенная для функционального зонирования, показана на карте (Карта планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Чупрово).

Функциональное зонирование заключается в определении местоположения и параметров функциональных зон, предназначенных для размещения: объектов экономической деятельности, жилья, объектов социальной инфраструктуры, головных сооружений инженерной инфраструктуры, других объектов капитального строительства.

Варианты функционального зонирования определяют в значительной степени пути и направления территориального развития поселения. Результат функционального зонирования представлен на карте (Карта планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Чупрово).

А-2. Размещение жилых зон на территории населенного пункта определено сложившейся жилищной застройкой и перспективными площадками, предназначенными для возможной жилищной застройки в перспективе (горизонт планирования 20 лет).

На территориях существующей жилой зоны реконструкция имеющегося жилищного фонда не планируется. Целесообразно проведение мероприятий по упорядочению планировочных решений по ограждениям земельных участков.  Рекомендуется выравнивание ограждений в соответствии с красными линиями улиц, установленными документацией по планировке населенного пункта, соблюдения единства архитектурного решения ограждений.

По мере физического износа зданий, рекомендуется их снос и замещение новыми современными индивидуальными одноэтажными жилыми домами.

Перспективные площадки, предусматриваются для удовлетворения потребности в строительстве индивидуальных жилых домов для молодых семей (1 тип), семей специалистов, привлекаемых для работы на новых производствах, размещаемых в сельском поселении (2 тип), семей мигрантов и вынужденных переселенцев, желающих переехать в сельское поселение на постоянное место жительство по программам переселения (3 тип), а также для жителей населенного пункта желающих улучшить свои условия проживания в поселении (размещение приусадебного личного подсобного хозяйства, строительство нового дома) – 4 тип.

В связи с отсутствием местных нормативов градостроительного проектирования, по согласованию с заказчиком определены следующие укрупненные нормативы предоставления земель для целей их перспективного использования в жилищном строительстве:

- норматив предоставления земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов молодым семьям (с учетом перспективы рождения 2-х детей) – не более 2000 м2;

- норматив предоставления земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов специалистов, привлекаемых для работы на новых производствах – не более 3000 м2;

- норматив предоставления земельных участков для строительства индивидуальных и блокированных жилых домов по программам переселения – не более 2500 м2;

- норматив предоставления земельных участков для размещения ЛПХ – в соответствии с проектом организации ЛПХ, но не более 5000 м2.

Ввиду особенностей образа жизни и характера жизнедеятельности населения (в том числе осуществления мелкотоварного сельскохозяйственного производства на приусадебном участке) земельные участки для различных типов использования, располагаются на отдельных частях территории населенного пункта.

Предлагаемая жилищная программа реализуется при оптимистическом варианте развития демографической ситуации в Калганском районе (согласно Схеме территориального планирования муниципального района «Калганский район»). Вместе с тем следует учитывать, что согласно материалам «Обоснования схемы территориального планирования Забайкальского края» в н.п. Чупрово на 10-ти летний период оцененная потребность в земельных участках для строительства индивидуальных жилых домов составила 60 участков, что вполне соответствует предлагаемым выше нормативам градостроительного проектирования.

Таким образом, общая площадь жилых функциональных зон планируется в населенном пункте в объеме – 2,129 га.

А-3.  Населенный пункт Чупрово сельского поселения «Чупровское» расположен в лесостепной зоне.

Район расположения населенного пункта имеет незначительные массивы древесной растительности.

Состояние внешнего благоустройства и озеленения неудовлетворительно и не соответствует экологическим требованиям. Вместе с тем, необходимы планомерные действия по формированию природного каркаса населенного пункта, путем создания благоустроенных массивов и полос озелененных пространств.

Система зеленых насаждений формируется для улучшения среды обитания человека в населенном пункте в местах массового отдыха и приложения труда, совершенствования внешнего облика села.

Проектом зеленые насаждения подразделены на насаждения общего, ограниченного пользования и специального назначения.

В основе формирования системы зеленых насаждений населенного пункта лежит принцип максимального озеленения жилых и магистральных улиц, планомерное осуществление зеленого строительства на территории размещаемого парка, осуществление контроля над посадкой и уходом за зелеными насаждениями.

Минимальная норма зеленых насаждений общего пользования принята 7 м2 на человека.

Площадь зеленых насаждений общего пользования должна составить 0,373 га.

Настоящим проектом предусмотрено создание озелененных пространств общего пользования, площадью 0,000225 га.

А-4. По результатам планирования использования территории установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным функциональным зонам.

| #### Таблица 1. СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ЧУПРОВО (ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ) (площадь населенного пункта=63,677 га) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (ГА) | ДОЛЯ (%) |
| ЖИЛАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 8,029 | 12,61 |
| ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ ЖИЛОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ | 2,130 | 3,35 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 0,562 | 0,88 |
| ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ | 0,094 | 0,15 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА IV КЛАССА | 0,093 | 0,15 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА V КЛАССА | 1,260 | 1,98 |
| #### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 3,904 | 6,13 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ОБЪЕКТОВ АКТИВНОЙ РЕКРЕАЦИИ, АКТИВНОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ | 0,207 | 0,32 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА КЛАДБИЩА | 0,181 | 0,28 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА САДОВ, ОГОРОДОВ, ОРАНЖЕРЕЙ | 1,247 | 1,96 |
| НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОТКРЫТЫЕ ЛАНДШАФТЫ | 45,97 | 72,19 |

Таким образом, более 70% территории населенного пункта Чупрово по-прежнему не будет вовлекаться в экономическую деятельность и будет образовывать рекреационный потенциал территории, который может быть в дальнейшем без ущерба для окружающей среды использован в любых градостроительных целях.

Площади под объектами общественно-делового назначения составят  1,03 %.		Поскольку в Забайкальском крае не установлены региональные и местные нормативы градостроительного проектирования, на данном этапе невозможно оценить соответствие земельных участков, имеющих установленное разрешенное использование нормативным значениям.

А-5. Граница населенного пункта, устанавливается с учетом баланса земельных преобразований в генеральном плане сельского поселения «Чупровское», выполненном применительно ко всей территории поселений.

А-6. В функциональных зонах документами территориального планирования федерального, регионального и районного уровня на территории населенного пункта не предусмотрено размещение объектов соответствующего значения.

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.

2.1. ОБЪЕКТЫ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Б-1. Региональная автодорога соединяет крайние точки и  связывает н.п. Чупрово с соседним поселением МО «Калганское». Это самая важная часть транспортной системы поселения. Автодорога имеет особое значение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок, а также играет важную роль в экономическом освоении территории поселения.

Связующим элементом между отдельными функциональными зонами населенного пункта Чупрово является улично-дорожная сеть, которая должна быть запроектирована при подготовке соответствующих проектов планировки. Транспортный каркас населенного пункта сформирован с учетом сложившейся ситуации и в целях обеспечения нормативных радиусов доступности, удобной организации движения транспортных средств по всем направлениям.

Ширины проезжей части улиц и дорог приняты (в соответствии со СНиП 2.07.01-94) для магистральной и главных улиц 12 м, для прочих  - 6 м.

Б-2. Планируемое состояние улично-дорожной сети приведено в табл. 2.

| Таблица 2. ПРОЕКТНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТИ ДОРОГ И УЛИЦ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Классификация улиц | Протяженность, км | Территория, га | Площадь твердого покрытия, га |
| Строящиеся участки главных улиц | 1,330 | 7,98 | 7,98 |
| ИТОГО: | 1,330 | 7,98 | 7,98 |

Трассировка главных улиц в генеральном плане производилась без установления деталей, характерных для проекта планировки. При этом следует иметь в виду, что наибольшие продольные уклоны не должны превышать 4-7% а радиусы кривизны не должны быть больше 400 м.

По числу полос движения проезжие части улиц принимаются: для главных улиц – двухполосные.

Ширины пешеходной части тротуаров принимались равными 1 м по обе стороны автодороги.

2.2. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

В-1. Энергоснабжение и слаботочные устройства электроснабжения.

В настоящее время электроэнергия поступает за счет перетоков от Читинской ТЭЦ-1 и ОЭС Сибири. По территории населенного пункта Чупрово проходят электролинии напряжением 10 кВ.

Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное.

Таким образом, в населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Вместе с тем, техническое состояние сетей и подстанций требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и модернизации. В связи с этим, с учетом материалов настоящего генерального плана, рекомендуется разработка Программы комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Чупровское» в части, касающейся развития муниципальных сетей электроснабжения.

Энергообеспечение новых территорий планируется от существующих сетей высокого напряжения 10 кВ.

Мощность и количество используемых трансформаторов определяется в результате определения расчетной нагрузки на ТП.

В настоящем генеральном плане приводятся уточненные оценки дополнительных нагрузок, связанные с конкретизацией решений по размещению объектов капитального строительства поселенческого значения.

В-2. Определение суммарной расчетной нагрузки и нагрузки уличного освещения на развиваемых территориях н.п. Чупрово.

Расчетной нагрузкой называют наибольшее значение активной (Р) и реактивной (Q) мощностей в течение получаса, которые могут возникнуть на вводе к потребителю или в питающей сети в конце расчетного периода. Приближенный расчет нагрузки на шинах ТП выполняется по списку потребителей.

В генеральном плане развития населенного пункта предусматривается:

- размещение 60 деревянных домов усадебного типа с локальным теплоснабжением, водоснабжением на участке площадью 21295 кв.м.;

- клуба на 100 посадочных мест;

Расчет нагрузки к существующим понижающим подстанциям:

Расчет проектируемой электрической нагрузки клуба на 100 мест к ТП:

Укрупненный расчет нагрузки на шинах ТП выполняется по списку потребителей, при размещении клуба на 100 мест расчетная нагрузка здания составит:

Нагрузка ресторана:

Sтп= Руд⋅Nдcosϕ=0.02⋅1000.92= 2,174 кВа

Где: Pд - Удельная расчетная электрическая нагрузка на шинах 10 кВ  принимаемая в соответствии с РД 34.20.185-94;

- Расчет нагрузки ТП для освещения нового здания:

- При устройстве здания протяженность периметра освещения составит 127 м (при площади участка 940 м2). При условии размещения столбов освещения на расстоянии 40 м между собой количество опор освещения составит 3 штуки.

Sул= P⋅Nсcosϕ⋅1000=400⋅30.7⋅1000= 1,714 кВа        [1.2]

где  Р -  мощность светильника освещения марки ДРЛ, Вт

Nс - количество столбов освещения устанавливаемые из расчета расстояния 40 метров между столбами.

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 1,714+ 2,174= 3,888 кВа     [1.3]

Итого нагрузка здания составит   3,888 кВа

Расчет проектируемой электрической нагрузки жилых зон со строительством жилых домов с размещением деревянных домов усадебного типа с локальным теплоснабжением и водоснабжением на участке площадью 21295 кв.м.:

Укрупненный расчет нагрузки участка на шинах ТП 400 кВа питающейся от ВЛ 10 кВ выполняется по списку потребителей:

SТП = P⋅(S⋅Nс)cosϕ⋅1000=14.2⋅(100⋅60)0.96⋅1000= 88,750 кВа    	[1.4]

Где: Pуд - Удельная расчетная электрическая нагрузки жилых домов на шинах 0,4 кВ  принимаемая в соответствии с РД 34.20.185-94 - 14,2 при коэффициенте мощности 0,96, Вт/м2;

S - общая площадь жилых домов микрорайона (квартала) принимаемая 100 м2 для домов от 55 до 200 м2, м2;

Nc – количество домов.

- Расчет нагрузки уличного освещения участка №1 для освещения новых строящихся домов:

- При устройстве 60 домов длина улиц составит 1330 м. При условии размещения столбов освещения на расстоянии 40 м между собой количество опор освещения составит 33 штуки.

Sул= P⋅Nсcosϕ⋅1000=400⋅330.7⋅1000= 18,857 кВа                      [1.5]

Где  Р -  мощность светильника освещения марки ДРЛ, Вт

Nс - количество столбов освещения устанавливаемые из расчета расстояния 40 метров между столбами.

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 18,857 + 88,750 = 107,607 кВа   [1.6]

Итого нагрузка на ТП суммарно составит 107,607 кВа

Итого полная мощность здания и жилищного сектора на 60 домов с учетом уличного освещения составит 111,495 кВа.

Согласно представленным расчетам требуется установка дополнительной трансформаторной подстанции мощностью 160 кВа.

В связи с наличием свободных мощностей, по мере освоения территории объекты, располагаемые в зоне действия существующих подстанций, должно производиться подключение к существующим линиям напряжением 10 кВ.

Протяженность вновь строящихся в населенном пункте сетей напряжением 380/220 В – 1457 м.

Норма средней освещенности проезжей части вновь строящихся улиц принята 2 лк, в зависимости от ширины (10 м) проезжей части принимается  одностороннее расположение светильников. Светильники приняты типа РКУ01-250 с индивидуальной компенсацией реактивной мощности.

Опоры устанавливаются на тротуарах и газонах на расстоянии 6 м от бортового камня. Шаг опор принят 40 м. Опоры для светильников с лампами ДРЛ приняты железобетонного или деревянного исполнения  высотой 11 м.

Напряжение сети 380/220 В. Управление наружным освещением дистанционное.

Общая длина линий освещения составляет 1457 м. Общее число светильников 36 шт.

В-3. Теплоснабжение в населенном пункте децентрализовано. Одноэтажные жилые дома и сооружения общественно-деловой застройки населенного пункта Чупрово отапливаются печами.

В-4. Нормы водопотребления и расчетные расходы.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения приняты по СНиП П-31-74,  расход воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений определен по норме 50 л/сут. чел.

Расходы воды на другие нужды определены по укрупненным нормам водопотребления.

| Таблица 3. РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО УКРУПНЕННЫМ НОРМАМ И ПО РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ НА ВНОВЬ СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребители | Население тыс. чел. | Норма водопотребления л/сут. чел. | Расход воды м3/сутки |
| 1 | Здания без централизованного водоснабжения | 0,673 | 100 | 67,3 |
| 2 | Полив улиц, проездов, зеленых насаждений | 0,673 | 50 | 33,65 |
| ИТОГО: |  |  |  | 100,95 |

В-5. Пожаротушение.

Нормы расхода воды на тушение пожара и расчетное число пожаров приняты по таблице 10 СНиП П-31-74 и составляют:

| Таблица 4. РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ ПО НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очередность строительства | Численность населения | Расчетное число пожаров | Наружное пожаротушение л/сек | Внутреннее пожаротушение л/сек | Продолжительность пожара, ч | Расход воды, куб./ час. |
| Расчетный расход | 673 | 4 | 15*4=60 | 5*4=20 | 3 | 864 |

Наружное пожаротушение предусматривается пожарными машинами.

Неприкосновенный противопожарный запас хранится в резервуарах чистой воды.

Десятиминутный противопожарный запас воды хранится в контррезервуарах.

2.3. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Г-1. 	Отходы вывозятся транспортом сельскохозяйственного кооператива «Рассвет» раз в год в субботник.

Все выгреба водопроницаемые. Жидкие отходы не вывозятся.

В течение расчетного периода проектируется  проведение следующих работ по уборке улиц, площадей и других мест общественного пользования:

Подметание тротуаров и дорожек вручную или с помощью тротуарно-уборочных машин.

Подметание и мойка проезжей части улиц и дорог специальной машиной.

Подсыпание во время гололеда проезжих частей и тротуаров песком.

Г-2. 	Предложения по увеличению емкости полигонов по сбору и утилизации (хранению) бытовых отходов.

| Таблица 5. ПЛАНИРУЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отходы | Кол-во отходов на единицу, кг в год | Кол-во отходов, тонны в год |
| 1 | Твердые бытовые отходы от планируемых к строительству жилых зданий, на 1 чел в год | 190 | 101,27 |
| 2 | Смет с 1 кв.м. вновь вводимых твердых покрытий | 5 | 2349 |
| ВСЕГО: |  |  | 2450,27 |

Таким образом, площадь полигона по сбору и утилизации бытовых отходов на проектируемый период (25 лет) должна составить 0,294 га.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ОБРАЗУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.

В данном генеральном плане зоны ограничений использования территорий в градостроительных целях устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система особо охраняемых территорий включает территории природно-заповедного, оздоровительного и рекреационного назначения (особо охраняемые природные территории местного значения.

Система зон с особыми условиями использования территории  включает санитарно-защитные зоны, зоны охраны воздушных линий электропередачи, придорожные полосы автодорог и др.

На территории сельского поселения расположены следующие объекты, для которых в соответствии с законодательством устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий:

Д-1. 	Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении.

Д-2.  Для формируемых территорий производственных функциональных зон необходимо установление санитарно-защитных зон на расстоянии 100 м и 50 м от границ производственных площадок.

Таким образом, на территории поселения образована система зон с особыми условиями использования территорий, которая должна быть актуализирована по мере подготовки и утверждения соответствующих регламентирующих документов.