Предисловие

Муниципальное образование сельское поселение «Шивиинское»  муниципального района «Калганский район» Забайкальского края представляет новый Генеральный план поселения, подготовленного применительно к территории населенных пунктов Шивия и Запокровский.

Генеральный план 2013 года был открыт для внесения предложений всеми заинтересованными лицами в течение трех месяцев. Генеральный план был поддержан при его обсуждении жителями сельского поселения «____»_______ 2013 г.

Генеральный план будет периодически обновляться, чтобы его содержание соответствовало интересам жителей поселения и требованиям времени.

Генеральный план соответствует требованиям федерального законодательства и законам Забайкальского края.

План призван решить проблемы жителей поселения, которые не решены иным законным способом.

Составные части, которые включены в этот план, призваны обеспечить будущее поселения и его жителей во всех его проявлениях.

Муниципальное образование сельское поселение «Шивиинское» благодарит всех граждан, которые затратили свое время и труд при обсуждении этого плана в многочисленных инстанциях и, которые, сделали принятие этого плана реальностью.

### Генеральный план

## Муниципального образования сельского поселения «Шивиинское», применительно к территории населенных пунктов Шивия и Запокровский

Принят «____»_____________ 2013 г. представительным органом местного самоуправления сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ШИВИИНСКОЕ - местное сообщество, которое считает поселение своей малой родиной, со своими этническими, историческими и природными особенностями, которое стремится обеспечить свое экономическое выживание, сохранение окрестностей и качества жизни населения, соблюдает приоритет общественных интересов, и сохраняет принципы добрососедства.

Оглавление

Положение о территориальном планировании сельского поселения «Шивиинское» муниципального района «Калганский район», применительно к территории населенных пунктов.

1. Параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение.

3.  Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, образуемых при размещении объектов местного значения поселения.

Список карт в составе генерального плана сельского поселения, применительно к территории населенного пункта Шивия

- Карта планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Шивия (М 1:5000).

Список карт в составе генерального плана сельского поселения, применительно к территории населенного пункта Запокровский

- Карта планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Запокровский (М 1:5000).

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШИВИИНСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЛГАНСКИЙ РАЙОН», ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Мероприятия по территориальному планированию сельского поселения включают следующие основные направления:

- параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения;

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение;

- характеристики зон с особыми условиями использования территорий, образуемых при размещении объектов местного значения поселения.

1. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

А-1. С учетом предложений по размещению объектов экономической деятельности, предложений по размещению объектов федерального, регионального и районного значения, осуществлено функциональное зонирование территорий населенных пунктов и прилегающих территорий сельского поселения «Шивиинское».

Функциональное зонирование определяется сложившейся планировочной организацией населенных пунктов и создает условия для его перспективного территориального развития.

Перспективная территория, выделенная для функционального зонирования, показана на картах (Карта планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Шивия, Карта планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Запокровский).

Функциональное зонирование заключается в определении местоположения и параметров функциональных зон, предназначенных для размещения: объектов экономической деятельности, жилья, объектов социальной инфраструктуры, головных сооружений инженерной инфраструктуры, других объектов капитального строительства.

Варианты функционального зонирования определяют в значительной степени пути и направления территориального развития поселения. Результат функционального зонирования представлен на картах (Карта планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Шивия, Карта планируемых границ и параметры функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Запокровский).

А-2. Размещение жилых зон на территории населенных пунктов определено сложившейся жилищной застройкой и перспективными площадками, предназначенными для возможной жилищной застройки в перспективе (горизонт планирования 20 лет).

На территориях существующей жилой зоны реконструкция имеющегося жилищного фонда не планируется. Целесообразно проведение мероприятий по упорядочению планировочных решений по ограждениям земельных участков, особенно в направлении, ориентированном на федеральную автомагистраль.  Рекомендуется выравнивание ограждений в соответствии с красными линиями улиц, установленными документацией по планировке населенного пункта, соблюдения единства архитектурного решения ограждений.

По мере физического износа зданий, рекомендуется их снос и замещение новыми современными индивидуальными жилыми домами, с этажностью не более 2-х этажей.

Перспективные площадки, предусматриваются для удовлетворения потребности в строительстве индивидуальных жилых домов для молодых семей (1 тип), семей специалистов, привлекаемых для работы на новых производствах, размещаемых в сельском поселении (2 тип), семей мигрантов и вынужденных переселенцев, желающих переехать в сельское поселение на постоянное место жительство по программам переселения (3 тип), а также для жителей населенного пункта желающих улучшить свои условия проживания в поселении (размещение приусадебного личного подсобного хозяйства, строительство нового дома) – 4 тип.

В связи с отсутствием местных нормативов градостроительного проектирования, по согласованию с заказчиком определены следующие укрупненные нормативы предоставления земель для целей их перспективного использования в жилищном строительстве:

- норматив предоставления земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов молодым семьям (с учетом перспективы рождения 2-х детей) – не более 2000 м2;

- норматив предоставления земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов специалистов, привлекаемых для работы на новых производствах – не более 3000 м2;

- норматив предоставления земельных участков для строительства индивидуальных и блокированных жилых домов по программам переселения – не более 2500 м2;

- норматив предоставления земельных участков для размещения ЛПХ – в соответствии с проектом организации ЛПХ, но не более 5000 м2.

Ввиду особенностей образа жизни и характера жизнедеятельности населения (в том числе осуществления мелкотоварного сельскохозяйственного производства на приусадебном участке) земельные участки для различных типов использования, располагаются на отдельных частях территории населенного пункта.

В связи с отсутствием местных нормативов градостроительного проектирования, по согласованию с заказчиком определены следующие объемы формирования земельных участков каждого типа (рассчитано по авторской методике):

Общее количество участков 1 типа – 100 участков (общей площадью – 300000 м2);

Общее количество участков 2 типа – 20 участков (общей площадью – 44000 м2);

Общее количество участков 4 типа – 51 участок (общей площадью – 153000 м2).

Общее количество участков всех типов – 171 (общей площадью – 497000 м2 или 49,7 га).

Следует иметь в виду, что предлагаемая жилищная программа реализуется при оптимистическом варианте развития демографической ситуации в Забайкальском районе (согласно Схеме территориального планирования муниципального района «Калганский район»). Вместе с тем следует учитывать, что согласно материалам «Обоснования схемы территориального планирования Забайкальского края» в н.п. Шивия и Запокровский на 10-ти летний период оцененная потребность в земельных участках для строительства индивидуальных жилых домов составила для населенного пункта Шивия - 25 участков, Запокровский - 20 участков, что вполне соответствует предлагаемым выше нормативам градостроительного проектирования.

Таким образом, общая площадь жилых функциональных зон планируется в населенном пункте Шивия в объеме – 5,365 га, в населенном пункте Запокровский в объеме – 3,317 га.

А-3. Населенные пункты Шивия и Запокровский расположены на юго-востоке Калганского района Забайкальского края. Район расположения населенного пункта имеет незначительные массивы древесной растительности (в том числе высокоствольной).

Состояние внешнего благоустройства и озеленения неудовлетворительно и не соответствует экологическим требованиям. Вместе с тем, необходимы планомерные действия по формированию природного каркаса населенных пунктов, путем создания благоустроенных массивов и полос озелененных пространств.

Система зеленых насаждений формируется для улучшения среды обитания человека в населенном пункте в местах массового отдыха и приложения труда, совершенствования внешнего облика села.

Проектом зеленые насаждения подразделены на насаждения общего, ограниченного пользования и специального назначения.

В основе формирования системы зеленых насаждений населенного пункта лежит принцип максимального озеленения жилых и магистральных улиц, планомерное осуществление зеленого строительства на территории размещаемого лесопарка, осуществление контроля над посадкой и уходом за зелеными насаждениями.

Зеленые насаждения специального назначения (санитарно-защитные зоны) территорий, исключенных из жилищного строительства.

Минимальная норма зеленых насаждений общего пользования принята 7 м2 на человека.

Площадь зеленых насаждений общего пользования должна составить 0,16 га.

А-4. По результатам планирования использования территории установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным функциональным зонам.

| #### Таблица 2. СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ШИВИЯ (ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ) (при площади населенного пункта = 116,599) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (ГА) | ДОЛЯ (%) |
| ТЕРРИТОРИЯ С НИЗКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | 21,967 | 18,840 |
| ЖИЛАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 5,365 | 4,601 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗАСТРОЙКА (спортивная площадка) | 0,136 | 0,117 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗАСТРОЙКА | 2,061 | 1,768 |
| #### ТЕРРИТОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | #### 0,010 | 0,009 |
| ТЕРРИТОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ V КЛАССА (Конюшня) | #### 0,422 | 0,362 |
| ТЕРРИТОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ V КЛАССА | #### 3,822 | 3,277 |
| ТЕРРИТОРИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА | 82,816 | 71,026 |

Общая площадь территорий населенного пункта Шивия занятая теми или иными функциональными зонами составит  116,599 га.

| #### Таблица 3. СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ЗАПОКРОВСКИЙ (ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ) (при площади населенного пункта =45,965 га) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (ГА) | ДОЛЯ (%) |
| ТЕРРИТОРИЯ С НИЗКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | #### 1,568 | 3,412 |
| ЖИЛАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 3,317 | 7,216 |
| ОБЩЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 0,898 | 1,954 |
| #### ТЕРРИТОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | #### 0,001 | 0,002 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 0,554 | 1,205 |
| ТЕРРИТОРИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА | 39,627 | 86,211 |

Общая площадь территорий населенного пункта Запокровский занятая теми или иными функциональными зонами составит 45,965 га.

Поскольку в Забайкальском крае не установлены региональные и местные нормативы градостроительного проектирования, на данном этапе невозможно оценить соответствие земельных участков, имеющих установленное разрешенное использование нормативным значениям.

А-5. Граница населенных пунктов, устанавливается с учетом баланса земельных преобразований в генеральном плане сельского поселения «Шивиинское», выполненном применительно ко всей территории поселений.

А-6. В функциональных зонах документами территориального планирования федерального, регионального и районного уровня на территории населенных пунктов не предусмотрено размещение объектов соответствующего значения.

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.

2.1. ОБЪЕКТЫ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Б-1. Региональная автодорога населенного пункта соединяет населенные пункты Шивия и Запокровский и связывает их с соседними поселениями: «Чупровское» и «Буринское». Это самая важная часть транспортной системы поселения. Автодорога имеют особое значение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок между поселениями, а также играет важную роль в экономическом освоении территории поселения.

Связующим элементом между отдельными функциональными зонами населенных пунктов Шивия и Запокровский является улично-дорожная сеть, которая должна быть запроектирована при подготовке соответствующих проектов планировки. Транспортный каркас населенных пунктов сформирован с учетом сложившейся ситуации и в целях обеспечения нормативных радиусов доступности, удобной организации движения транспортных средств по всем направлениям.

Ширины проезжей части улиц и дорог приняты (в соответствии со СНиП 2.07.01-94) для магистральной и главных улиц 12 м, для прочих  - 6 м.

Б-2. Планируемое состояние улично-дорожной сети приведено в табл. 3.

| Таблица 3. ПРОЕКТНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТИ ДОРОГ И УЛИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ШИВИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Классификация улиц | Протяженность, км | Территория, га | Площадь твердого покрытия, га |
| Строящиеся участки главных улиц | 1,286 | 7,716 | 7,716 |
| ИТОГО: | 1,286 | 7,716 | 7,716 |

Трассировка главных улиц в генеральном плане производилась без установления деталей, характерных для проекта планировки. При этом следует иметь в виду, что наибольшие продольные уклоны не должны превышать 4-7% а радиусы кривизны не должны быть больше 400 м.

По числу полос движения проезжие части улиц принимаются: для магистралей и главных улиц – двухполосные.

Ширины пешеходной части тротуаров принимались равными 1 м по обе стороны автодороги.

2.2. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

В-1. Энергоснабжение и слаботочные устройства электроснабжения.

В настоящее время электроснабжение населенных пунктов Шивия и Запокровский осуществляется от Читинской энергосистемы по ВЛЭП напряжением 10 кВ.

Общее состояние системы электроснабжения населенных пунктов характеризуется как удовлетворительное.

Таким образом, в населенном пункте наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Вместе с тем, техническое состояние сетей и подстанций требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и модернизации. В связи с этим, с учетом материалов настоящего генерального плана, рекомендуется разработка Программы комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Шивиинское» в части, касающейся развития муниципальных сетей электроснабжения.

Энергообеспечение новых территорий планируется от существующих сетей высокого напряжения 10 кВ.

Мощность и количество используемых трансформаторов определяется в результате определения расчетной нагрузки на ТП.

Норма средней освещенности проезжей части вновь строящихся улиц принята 2 лк, в зависимости от ширины (10 м) проезжей части принимается  одностороннее расположение светильников. Светильники приняты типа РКУ01-250 (или иные аналогичные) с индивидуальной компенсацией реактивной мощности (возможно использование других аналогичных светильников).

Опоры устанавливаются на газонах на расстоянии 6 м от бортового камня. Шаг опор принят 40 м. Опоры для светильников с лампами ДРЛ приняты железобетонного или деревянного исполнения  высотой до 11 м.

Напряжение сети 380/220 В. Управление наружным освещением дистанционное.

В настоящем генеральном плане приводятся уточненные оценки дополнительных нагрузок, связанные с конкретизацией решений по размещению объектов капитального строительства поселенческого значения.

В-2. Определение суммарной расчетной нагрузки и нагрузки уличного освещения на развиваемых территориях н.п. Шивия и Запокровский.

Расчетной нагрузкой называют наибольшее значение активной (Р) и реактивной (Q) мощностей в течение получаса, которые могут возникнуть на вводе к потребителю или в питающей сети в конце расчетного периода. Приближенный расчет нагрузки на шинах ТП выполняется по списку потребителей.

В генеральном плане развития населенного пункта Шивия предусматривается:

- размещение 25 деревянных домов усадебного типа с локальным теплоснабжением, водоснабжением на 2 участках общей площадью 53645 кв.м.;

Расчет нагрузки к существующим понижающим подстанциям:

Расчет проектируемой электрической нагрузки жилых зон со строительством жилых домов с размещением деревянных домов усадебного типа с локальным теплоснабжением и водоснабжением на 2 участках общей площадью 53645 кв.м.:

Укрупненный расчет нагрузки участка №1 на шинах ТП 250 кВа питающейся от ВЛ 10 кВ (зерноток) выполняется по списку потребителей.

SТП = P⋅(S⋅Nс)cosϕ⋅1000=14.2⋅(100⋅15)0.96⋅1000= 22,188 кВа    	[1.1]

Где: Pуд - Удельная расчетная электрическая нагрузки жилых домов на шинах 0,4 кВ  принимаемая в соответствии с РД 34.20.185-94 - 14,2 при коэффициенте мощности 0,96, Вт/м2;

S - общая площадь жилых домов микрорайона (квартала) принимаемая 100 м2 для домов от 55 до 200 м2, м2;

Nc – количество домов.

- Расчет нагрузки уличного освещения участка №1 для освещения новых строящихся домов:

- При устройстве 15 домов длина улиц составит 510 м. При условии размещения столбов освещения на расстоянии 40 м между собой количество опор освещения составит 13 штук.

Sул= P⋅Nсcosϕ⋅1000=100⋅130.7⋅1000= 1,857 кВа                      [1.2]

Где  Р -  мощность светильника освещения марки ДРЛ, Вт

Nс - количество столбов освещения устанавливаемые из расчета расстояния 40 метров между столбами.

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 1,857+22,188 = 24,045 кВа   [1.3]

Итого нагрузка на ТП суммарно составит 24,045 кВа

Укрупненный расчет нагрузки участка №2 на шинах ТП 250 кВа питающейся от ВЛ 10 кВ (зерноток) выполняется по списку потребителей.

SТП = P⋅(S⋅Nс)cosϕ⋅1000=14.2⋅(100⋅10)0.96⋅1000= 14,792 кВа

Где: Pуд - Удельная расчетная электрическая нагрузки жилых домов на шинах 0,4 кВ  принимаемая в соответствии с РД 34.20.185-94 - 14,2 при коэффициенте мощности 0,96, Вт/м2;

S - общая площадь жилых домов микрорайона (квартала) принимаемая 100 м2 для домов от 55 до 200 м2, м2;

Nc – количество домов.

- Расчет нагрузки уличного освещения участка №2 для освещения новых строящихся домов:

- При устройстве 10 домов длина улиц составит 740 м. При условии размещения столбов освещения на расстоянии 40 м между собой количество опор освещения составит 19 штук.

Sул= P⋅Nсcosϕ⋅1000=100⋅190.7⋅1000= 2,714 кВа

Где  Р -  мощность светильника освещения марки ДРЛ, Вт

Nс - количество столбов освещения устанавливаемые из расчета расстояния 40 метров между столбами.

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 2,714  + 14,792 = 17,506 кВа

Итого нагрузка на ТП суммарно составит   17,506 кВа

При расчете по формулам [1.1], [1.2] и [1.3] расчет нагрузки на ТП выглядит следующим образом:

| № участка | Нагрузка питания домов, кВа | Нагрузка уличного освещения, кВа | Полная нагрузка бытового сектора, кВа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,188 | 1,857 | 24,045 |
| 2 | 14,792 | 2,714 | 17,506 |

Итого полная мощность здания и жилищного сектора на 25 домов с учетом уличного освещения составит:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 4,571+36,980= 41,551 кВа.

Итого нагрузка на ТП суммарно составит 41,551 кВа

В генеральном плане развития населенного пункта Запокровский предусматривается:

- размещение 20 деревянных домов усадебного типа с локальным теплоснабжением, водоснабжением на 2 участках общей площадью 33168 кв.м.;

Расчет нагрузки к существующим понижающим подстанциям:

Расчет проектируемой электрической нагрузки жилых зон со строительством жилых домов с размещением деревянных домов усадебного типа с локальным теплоснабжением и водоснабжением на 2 участках общей площадью 33168 кв.м.:

Укрупненный расчет нагрузки участка №1 на шинах ТП 25 кВа питающейся от ВЛ 10 кВ выполняется по списку потребителей.

SТП = P⋅(S⋅Nс)cosϕ⋅1000=14.2⋅(100⋅10)0.96⋅1000= 14,792 кВа    	[1.1]

Где: Pуд - Удельная расчетная электрическая нагрузки жилых домов на шинах 0,4 кВ  принимаемая в соответствии с РД 34.20.185-94 - 14,2 при коэффициенте мощности 0,96, Вт/м2;

S - общая площадь жилых домов микрорайона (квартала) принимаемая 100 м2 для домов от 55 до 200 м2, м2;

Nc – количество домов.

- Расчет нагрузки уличного освещения участка №1 для освещения новых строящихся домов:

- При устройстве 10 домов длина улиц составит 250 м. При условии размещения столбов освещения на расстоянии 40 м между собой количество опор освещения составит 6 штук.

Sул= P⋅Nсcosϕ⋅1000=100⋅60.7⋅1000= 0,857 кВа                      [1.2]

Где  Р -  мощность светильника освещения марки ДРЛ, Вт

Nс - количество столбов освещения устанавливаемые из расчета расстояния 40 метров между столбами.

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 0,857+14,792 = 15,649 кВа   [1.3]

Итого нагрузка на ТП суммарно составит 15,649 кВа

Укрупненный расчет нагрузки участка №2 на шинах ТП 25 кВа питающейся от ВЛ 10 кВ выполняется по списку потребителей.

SТП = P⋅(S⋅Nс)cosϕ⋅1000=14.2⋅(100⋅10)0.96⋅1000= 14,792 кВа

Где: Pуд - Удельная расчетная электрическая нагрузки жилых домов на шинах 0,4 кВ  принимаемая в соответствии с РД 34.20.185-94 - 14,2 при коэффициенте мощности 0,96, Вт/м2;

S - общая площадь жилых домов микрорайона (квартала) принимаемая 100 м2 для домов от 55 до 200 м2, м2;

Nc – количество домов.

- Расчет нагрузки уличного освещения участка №2 для освещения новых строящихся домов:

- При устройстве 10 домов длина улиц составит 250 м. При условии размещения столбов освещения на расстоянии 40 м между собой количество опор освещения составит 6 штук.

Sул= P⋅Nсcosϕ⋅1000=100⋅60.7⋅1000= 0,857 кВа

Где  Р -  мощность светильника освещения марки ДРЛ, Вт

Nс - количество столбов освещения устанавливаемые из расчета расстояния 40 метров между столбами.

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 0,857  + 14,792 = 15,649 кВа

Итого нагрузка на ТП суммарно составит 15,649 кВа

При расчете по формулам [1.1], [1.2] и [1.3] расчет нагрузки на ТП выглядит следующим образом:

| № участка | Нагрузка питания домов, кВа | Нагрузка уличного освещения, кВа | Полная нагрузка бытового сектора, кВа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14,792 | 0,857 | 15,649 |
| 2 | 14,792 | 0,857 | 15,649 |

Итого полная мощность здания и жилищного сектора на 25 домов с учетом уличного освещения составит:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 1,714+29,584= 31,298 кВа.

Итого нагрузка на ТП суммарно составит 31,298 кВа

В связи с наличием свободных мощностей, по мере освоения территории объекты, располагаемые в зоне действия существующих подстанций, должно производиться подключение к существующим линиям напряжением 0,4 кВ.

Протяженность вновь строящихся в населенном пункте Шивия сетей напряжением 380/220 В – 1250 м, Запокровский – 500 м.

Норма средней освещенности проезжей части вновь строящихся улиц принята 2 лк, в зависимости от ширины (10 м) проезжей части принимается  одностороннее расположение светильников. Светильники приняты типа РКУ01-250 с индивидуальной компенсацией реактивной мощности.

Опоры устанавливаются на тротуарах и газонах на расстоянии 6 м от бортового камня. Шаг опор принят 40 м. Опоры для светильников с лампами ДРЛ приняты железобетонного или деревянного исполнения  высотой 11 м.

Напряжение сети 380/220 В. Управление наружным освещением дистанционное.

Общая длина линий освещения в населенном пункте Шивия составляет 1250 м. Общее число светильников 32 шт.

Общая длина линий освещения в населенном пункте Запокровский составляет 500 м. Общее число светильников 12 шт.

В-3. В настоящее время теплоснабжение в населенных пунктах Шивия и Запокровский децентрализовано. Одноэтажные жилые дома и сооружения общественно-деловой застройки населенных пунктах отапливаются печами.

В-4. Нормы водопотребления и расчетные расходы.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения приняты по СНиП П-31-74,  расход воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений определен по норме 50 л/сут. чел.

Расходы воды на другие нужды определены по укрупненным нормам водопотребления.

| Таблица 5. РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО УКРУПНЕННЫМ НОРМАМ И ПО РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ НА ВНОВЬ СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребители | Население тыс. чел. | Норма водопотребления л/сут. чел. | Расход воды м3/сутки |
| 1 | Здания без централизованного водоснабжения | 0,248 | 100 | 24,8 |
| 2 | Полив улиц, проездов, зеленых насаждений | 0,248 | 50 | 12,4 |
| 3 | Неучтенные нужды |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 37,2 |

Согласно расчетам годовые объемы водопотребления с учетом существующих объемов и планируемого строительства предполагаются в объеме 13578 куб. м./год.

В-5. Пожаротушение.

Нормы расхода воды на тушение пожара и расчетное число пожаров приняты по таблице 10 СНиП П-31-74 и составляют:

| Таблица 6. РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очередность строительства | Численность населения | Расчетное число пожаров | Наружное пожаротушение л/сек | Внутреннее пожаротушение л/сек | Продолжительность пожара, ч | Расход воды, куб./ час. |
| Расчетный расход | 0,248 | 4 | 15*4=60 | 5*4=20 | 3 | 864 |

Наружное пожаротушение предусматривается пожарными машинами.

Неприкосновенный противопожарный запас хранится в резервуарах чистой воды.

Десятиминутный противопожарный запас воды хранится в контррезервуарах.

2.3. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Г-1. 	В настоящее время санитарной очисткой населенных пунктов Шивия и Запокровский занимается жилищно-коммунальная организация.

В течение расчетного периода проектируется  проведение следующих работ по уборке улиц, площадей и других мест общественного пользования:

Подметание тротуаров и дорожек вручную или с помощью тротуарно-уборочных машин.

Подметание и мойка проезжей части улиц и дорог специальной машиной.

Подсыпание во время гололеда проезжих частей и тротуаров песком.

Г-2. 	Предложения по увеличению емкости районных полигонов по сбору и утилизации (хранению) бытовых отходов.

| Таблица 8. ПЛАНИРУЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ (для н.п. Запокровский) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отходы | Кол-во отходов на единицу, кг в год | Кол-во отходов, тонны в год |
| 1 | Твердые бытовые отходы от планируемых к строительству жилых зданий, на 1 чел в год | 190 | 43,32 |
| 2 | Смет с 1 кв.м. вновь вводимых твердых покрытий | 5 | 389,7 |
| ВСЕГО: |  |  | 433,02 |

Таким образом, площадь полигона по сбору и утилизации бытовых отходов на проектируемый период (20 лет) должна увеличиться до 0,12 га.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ОБРАЗУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.

В данном генеральном плане зоны ограничений использования территорий в градостроительных целях устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система особо охраняемых территорий включает территории природно-заповедного, оздоровительного и рекреационного назначения (особо охраняемые природные территории местного значения.

Система зон с особыми условиями использования территории  включает санитарно-защитные зоны, зоны охраны воздушных линий электропередачи, придорожные полосы автодорог и др.

На территории сельского поселения расположены следующие объекты, для которых в соответствии с законодательством устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий:

Д-1. 	Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении.

Д-2.  Для формируемых территорий производственных функциональных зон необходимо установление санитарно-защитных зон для гаражей в населенном пункте Запокровский.

Размеры санитарно-защитных зон в настоящем документе образованы по нормативным значениям. Площадь охраняемой территории гаражей 5541 м2.

Таким образом, на территории поселения образована система зон с особыми условиями использования территорий, которая должна быть актуализирована по мере подготовки и утверждения соответствующих регламентирующих документов.