# ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ХИЛОКСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2020 год                                                                                                 № 369

г. Хилок

Об утверждении нормативов состава сточных вод

для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение

в сельском поселении «Жипхегенское»

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 года № 728, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального района «Хилокский район» постановляю:

- Утвердить Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение в сельском поселении «Жипхегенское».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального района «Хилокский район».

3.    Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4.   Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава муниципального района

«Хилокский район»                                                                                   Ю.Р. Шишмарёв

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением главы

муниципального района

«Хилокский район»

от 23 июня 2020 года № 369

МП

Нормативы состава сточных вод

для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение

в сельском поселении «Жипхегенское»

1. В целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, установить нормативы состава сточных вод, за исключением:

- на объекты абонентов, являющиеся жилыми домами, многоквартирными домами (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), жилыми помещениями специализированного жилищного фонда;

- на иные объекты абонентов, среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которых менее среднесуточного объема сбрасываемых сточных вод которых за период с 1 июля предшествующего календарного года по 30 июня текущего календарного года (для абонентов, с которыми договор водоотведения (единый договор холодного водоснабжения и водоотведения) был заключен после начала указанного периода, - за весь фактический период сброса ими сточных вод) в среднем составляет 30 куб. метров в сутки и более суммарно по всем канализационным выпускам с одного объекта, (за исключением объектов абонентов, используемых (в том числе фактически, без государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) без указания соответствующего вида экономической деятельности в учредительных документах юридического лица или Едином государственном реестре юридических лиц) в целях осуществления деятельности гостиниц, предприятий общественного питания, полиграфической деятельности, деятельности по складированию и хранению, деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельности саун, деятельности сухопутного транспорта, розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, производства пара и горячей воды (тепловой энергии), производства пищевых продуктов, производства стекла и изделий из стекла, производства строительных керамических материалов, производства керамических изделий, производства огнеупорных керамических товаров, производства стекловолокна, производства изделий из бетона, цемента и гипса, производства химических веществ и химических продуктов, производства кожи и изделий из кожи, производства одежды из кожи, обработки кож и шкур на бойнях, производства меховых изделий, производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, гальванопокрытия, металлизации и тепловой обработки металла, производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производства резиновых и пластмассовых изделий, мойки транспортных средств, стирки или химической чистки текстильных и меховых изделий, сбора, обработки или утилизации отходов, обработки вторичного сырья, предоставления услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов).

2. Нормативы состава сточных вод устанавливаются едиными для объектов всех абонентов централизованной системы водоотведения.

3. Перечень веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения:

3.1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин и др.), синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза (в том числе метилакрилат, метил-третбутиловый эфир), смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения  (кроме использования для тушения возгораний);

3.2. Растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем общих свойств сточных вод по водородному показателю (рН) менее 4,5 или более 12;

3.3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях централизованной системы водоотведения, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций;

3.4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества по перечню и в концентрации согласно приложению N 1 (за исключением веществ по перечню, приведенному в приложении N 2), медицинские отходы классов А, Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями), вещества, сброс которых в водные объекты запрещен (за исключением веществ по перечню, приведенному в приложении N 2);

3.5. Маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты;

3.6. Любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные;

3.7. Твердые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, бумага, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту;

3.8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть, пряжа, ворс, перо) длиной волокна более 3 см, тара, упаковочные материалы и их элементы, любые металлические материалы, в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.);

3.9. Биологическая масса пищевых производств, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина;

3.10. Минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 2 мм/с, вещества (включения) гидравлической крупностью всплывания более 20 мм, любые неизмельченные предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале;

3.11. Сточные воды с температурой +80°С и выше.

4. Отношения между организацией, осуществляющей водоотведение, и абонентом регулируются Правилами холодного водоснабжения и водоотведения. Утвержденные Постановлением Правительства № 644, с учетом внесенных изменений Постановлением Правительства № 728.

Приложение 1

к Нормативам состава сточных вод

для объектов абонентов организаций,

осуществляющих водоотведение

в сельском поселении «Жипхегенское»

Перечень загрязняющих веществ, рекомендуемых к определению в сточных водах абонентов в целях осуществления контроля за сбросом запрещенных веществ

| N п/п | Загрязняющие вещества* | Единица измерения | Концентрация, при превышении которой сброс является запрещенным |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | мг/дм | 0,2 |
| 2. | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | мг/ дм | 0,02 |
| 3. | 1,2-Дихлорпропан | мг/ дм | 0,08 |
| 4. | 1,2-Дихлорэтан | мг/дм | 0,012 |
| 5. | Дихлорметан (хлористый метилен) | мг/дм | 0,08 |
| 6. | Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) | мг/дм | 0,004 |
| 7. | Цис-1,3-дихлорпропен, транс-1,3-дихлорпропен | мг/дм | 0,02 |
| 8. | Бензапирен | мг/дм | 0,00002 |
| 9. | Нафталин | мг/дм | 0,016 |
| 10. | Нитробензол | мг/дм | 0,04 |
| 11. | Анилин (аминобензол, фениламин) | мг/дм | 0,0004 |
| 12. | Трихлорбензол (сумма изомеров) | мг/дм | 0,004 |
| 13. | Дибутилфталат | мг/дм | 0,004 |
| 14. | о-Диметилфталат (диметилбензол-1,2-дикарбонат) | мг/дм | 1,2 |
| 15. | Диметилформамид | мг/дм | 1 |
| 16. | Акрилонитрил (нитрил акриловой кислоты) | мг/дм | 0,04 |
| 17. | Бромдихлорметан | мг/дм | 0,12 |
| 18. | 2,4-Дихлорфенол | мг/дм | 0,0004 |
| 19. | Трихлорэтилен | мг/дм | 0,02 |
| 20. | Диметилмеркаптан (диметилсульфид) | мг/дм | 0,00002 |
| 21. | Полихлорированные бифенилы (дифенилы) (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 74, ПХБ 99, ПХБ 101, ПХБ 105, ПХБ 110, ПХБ 153, ПХБ 170) | мг/дм | 0,00002 |

* В случае если в отношении данных загрязняющих веществ осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой организацией, осуществляющей в отношении абонента одновременно водоснабжение и водоотведение, и по результатам такого контроля установлено, что значения показателей состава и свойств питьевой воды превышают данные значения, абонент считается нарушившим требования, предусмотренные подпунктом "а" пункта 113 Правил холодного водоснабжения и водоотведения № 644, по соответствующим загрязняющим веществам только при условии превышения показателей состава и свойств питьевой воды, установленных по результатам производственного контроля, увеличенных в 1,1 раза.

Приложение N 2
к Нормативам состава сточных вод

для объектов абонентов организаций,

осуществляющих водоотведение

в сельском поселении «Жипхегенское»

Перечень максимальных допустимых значений нормативных показателей

общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу

централизованных систем водоотведения

| Наименование вещества (показателя) |  | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм | 300 |
| 2 | БПКполн | мг/дм | 300 |
| 3 | ХПК | мг/дм | 500 |
| 4 | Азот общий | мг/дм | 50 |
| 5 | Фосфор общий | мг/дм | 12 |
| 6 | Нефтепродукты | мг/дм | 10 |
| 7 | Хлор и хлорамины | мг/дм | 5 |
| 8 | Соотношение ХПК:БПК5 | мг/дм | не более 2,5 |
| 9 | Фенолы | мг/дм | 5 |
| 10 | Сульфиды (S-H2S+S2-) | мг/дм | 1,5 |
| 11 | Алюминий | мг/дм | 5 |
| 12 | Железо | мг/дм | 5 |
| 13 | Марганец | мг/дм | 1 |
| 14 | Медь | мг/дм | 1 |
| 15 | Цинк | мг/дм | 1 |
| 16 | Хром общий | мг/дм | 0,5 |
| 17 | Хром шестивалентный | мг/дм | 0,05 (0,1) |
| 18 | Никель | мг/дм | 0,25 (0,5) |
| 19 | Кадмий | мг/дм | 0,015 (0,1) |
| 20 | Свинец | мг/дм | 0,25 |
| 21 | Мышьяк | мг/дм | 0,05 (0,1) |
| 22 | Ртуть | мг/дм | 0,005 |
| 23 | Водородный показатель (рН) | единиц | 6-9 |
| 24 | Температура | °С | +40 |
| 25 | Жиры | мг/дм | 50 |
| 26 | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ЛОС) | мг/дм | 20 |